муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное  учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная(коррекционная)общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 128»

Тема занятия:

" Виды ручного

столярного электроинструмента "

Разработчик:

Иванов Юрий Владимирович,

учитель технологии высшей

квалификационной категории

Снежинск

2018

Предмет: ПТО (столярное дело)

Контингент обучающихся: 9 класс

Тема: " Виды ручного столярного электроинструмента".

Цель: Создать условия для формирования и развития полученных знаний, умений и навыков, учащихся по пользованию ручного электроинструмента, его применение для повышения производительности труда. Правила техники безопасности.

Задачи:

Коррекционно-обучающая: обучать учащихся планировать работу и применять полученные знания, умения и навыки при изготовлении столярных изделий с помощью ручного электроинструмента, прививать навыки самостоятельности выполнения работы при использовании чертежа и образца изделия.

Коррекционно-развивающая: содействовать развитию устной связной речи, внимания, мелкой моторики детей.

Коррекционно-воспитательная: создать условия для развития навыков культуры труда и аккуратности при выполнении задания, умению оценивать свою работу.

Наглядность и оборудование:

Виды ручного электроинструмента, технологическая карта, рабочая тетрадь по столярному делу, АРМ учителя, верстак.

Словарь: Электролобзик, электрорубанок, торцово-усовочная пила,  фрезерная машинка

| Этап урока | Содержание и деятельность учителя | Деятельность детей | Дифф. работа | Техническое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Орг. момент 2. Переход к восприятию темы урока. Объявление темы урока. 3.Объяснение нового материала. 4.Тренировочно упражнение. 5. Подведение итогов. | – Я рад приветствовать вас и наших гостей, которые пришли к нам сегодня на урок. Присаживайтесь, пожалуйста. Существует множество инструментов, которые применяются в столярном производстве, к ним относятся: молоток, ножовка, рубанок, стамеска, коловорот, лобзик и т.д. Прежде чем приступить к изготовлению столярного изделия, нам необходимо произвести разметку заготовки. Для этого я, вам предлагаю выполнить задание по карточкам. Какие виды измерительных и разметочных инструментов применяют в столярном производстве? Время выполнения задания закончилось. Прошу вас обменяться заданиями для взаимно проверки. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Какие виды столярного инструмента вы знаете? Спасибо! Назовите виды режущего инструмента и правила техники безопасности при работе с ним. Спасибо! Тема урока: «Виды ручного электроинструмента применяемого в столярном производстве». (Слайд №1.) Сегодня на уроке мы ознакомимся с назначением ручного электроинструмента, применяемого в столярном деле. С его устройством и правилами работы при его использовании. (Слайд№2.) 1.Назначение ручного электроинструмента. Ручной электроинструмент предназначен для облегчения труда и повышения производительности работ в столярном производстве применяют различные виды ручного электроинструмента. 2 Виды ручного столярного электроинструмента. К нему относятся: Электролобзик, электрорубанок, торцово-усовочная пила, фрезерная машинка, электродрель, пила дисковая электрическая, электрошлифовальная машина. При объяснении темы идет обращение к словарю, где написаны новые слова. Торцово-усовочная пила, предназначена для распила заготовок под углом 90 и 45 градусов. В качестве режущего инструмента используют пильные диски разного диаметра и назначения. Торцово-усовочная пила состоит из десяти основных частей – это электродвигатель, пусковое устройство, металлический стол, поворотная часть, защитное ограждение, пильный диск, направляющее ограждение, ручка управления, зажим, регулятор наклона. (слайд№3). Электрорубанок, предназначен для строгания древесины во всех направлениях(вдоль волокна и обратно); особенно подходит для обработки поперечных сечений; также используется для вырезания скосов и пазов. В качестве режущего инструмента используют нож (Слайд№4). Электролобзик, предназначен для выпиливания криволинейных и сложных поверхностей почти на любых материалах. В качестве режущего инструмента используется специальная пилка (Слайд№5). Фрезерная машинка, предназначена для вырезания декоративных кромок, канавок, пазов и разных видов соединений. В качестве режущего инструмента используют различные виды фрез с твёрдосплавными наконечниками (Слайд№6). Пила дисковая электрическая, предназначена для выполнения быстрых и точных поперечных и продольных резов. В качестве режущего инструмента используют пильные диски .(Слайд№7). Электрошлифовальная машина, предназначена для обработки поверхности изделия после строгания, фрезерования, пиления. В качестве режущего инструмента используют абразивную шкурку (Слайд№8). Электродрель, предназначена для сверления глухих и сквозных отверстий (Слайд№9). 3.Устройство ручных электроинструментов и правила работы с ними. Каждый ручной электроинструмент в основном состоит из трёх частей: электродвигателя, режущего инструмента и корпуса. Корпус соединяет все части электроинструмента в единое целое и защищает от внешних повреждений и загрязнений. В нём обязательно есть ручки и остановочно-пусковой курок. К электросети приборы подключаются с помощью гибкого шнура. Вес электроинструмента сравнительно небольшой – от 2 до 6кг. Для облегчения веса корпуса делают из алюминия или пластмассы. По окончании работы электроинструмент отсоединяют от сети и тщательно очищают от пыли. Странные шумы и стук в инструменте указывают на его неисправность. Работать неисправным инструментом НЕЛЬЗЯ! (Слайд№10,11). 4.Общие правила техники безопасности при использовании ручного электроинструмента. К работе с электроинструментом допускаются только лица, хорошо знающие его устройство, правила обращения с ним и приёмы работы. -Применять инструмент только по его прямому назначению. -Перед работой необходимо убедится в полной исправности инструмента. -Обрабатываемую деталь, необходимо надёжно закрепить. -Работать с использованием средств защиты (органов дыхания и слуха). К ним относятся респиратор и наушники (показ индивидуальных средств защиты). (Слайд№12). 5. Практическая работа. Наша задача сегодня, применить полученные вами знания и умения работать ручным электроинструментом при изготовлении «ящика для гвоздей» (Слайд№13). Во время выполнения практической работы вы будите использовать торцово-усовочную пилу. Перед выполнением тренировочного упражнения необходимо вспомнить правила техники безопасности. Спасибо! Получив технологические карты по изготовлению «ящика для гвоздей» учащиеся приступают к его изготовлению. Время выполнения практической работы закончилось. Прошу вас сдать свои работы на проверку (назначаю мастера для приёма работ и выставления оценок). 6.Закрепление нового материала. (Слайд№14). Назовите мне, пожалуйста, тему сегодняшнего урока? Спасибо! Назовите мне, пожалуйста, какие виды ручного электроинструмента мы сегодня с вами узнали? Спасибо! Назовите мне, пожалуйста, для чего предназначен ручной электроинструмент? Спасибо! Сегодня на уроке мы ознакомились с назначением ручного электроинструмента, применяемого в столярном деле. С его устройством и правилами работы при его использовании. А вот, что можно делать с помощью разного вида электроинструмента, я попрошу вас ответить самостоятельно. (Раздаю задание). (Слайд№15). Повторите мне, пожалуйста, задание, которое вы должны выполнить. Спасибо! Время выполнения задания закончилось. Прошу вас проверить правильность выполнения задания. (Слайд№16). Подвожу общий итог занятия и выставляю оценки. | Дети стоят возле верстаков приветствуя учителей и гостей. Дети садятся за верстаки. Дети слушают учителя. Дети выполняют задание: Дети проверяют задание: Дети отвечают: К столярным инструментам относятся: молоток, ножовка, рубанок, стамеска, коловорот, лобзик. Дети отвечают: К режущим инструментам относятся: стамеска, ножовка, рубанок. Режущий инструмент надо передавать лезвием к себе, рукояткой от себя. Рубанок должен лежать на верстаке лезвием вниз. Дети слушают учителя. Учащиеся читают новые слова. Дети слушают учителя. Дети отвечают: Перед началом работы ручным электроинструментом необходимо: убедится в полной исправности инструмента; надёжно закрепить обрабатываемую деталь. Дети выполняют практическую работу. Дети сдают работы. Дети отвечают: Сегодня мы изучали тему «Виды ручного электроинструмента применяемого в столярном производстве». Дети отвечают: Мы сегодня узнали: электролобзик, электрорубанок, фрезерную машинку, электродрель. Дети отвечают: Ручной электроинструмент предназначен для облегчения труда и повышения производительности выполняемых работ. Дети выполняют задание. Дети сдают работы. |  | Слайд №1. Слайд№2 Слайд№3. Слайд№4. Слайд№5. Слайд№6. Слайд№7 Слайд№8. Слайд№9. Слайд№10. Слайд№11. Слайд№12. Слайд№13. Слайд№14. Слайд№15. Слайд№16. |