Приложение 1.2.

План-конспект урока по физике для 8 класса

Тема. Закон Ома для участка цепи.

Цель: установить на опыте зависимость силы тока от напряжения на однородном участке электрической цепи и от сопротивления этого участка, изучить закон Ома для участка цепи.

Тип урока: урок-исследование изучения новых знаний

Планируемые результаты:

Предметные: закрепление понятия сила тока, напряжение, сопротивление; рассмотреть зависимость между силой тока, напряжением и сопротивлением участка цепи; изучить закон Ома для участка цепи; применение закона Ома для расчёта силы тока, напряжения и сопротивления проводника.

Метапредметные: развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты экспериментов; продолжить формирование умений пользоваться теоретическими и экспериментальными методами физической науки для обоснования выводов по изучаемой теме и для решения задач.

Личностные: развитие познавательного интереса к предмету, освоение рационального метода решения задач, развитие аккуратности, умения организовывать свою работу в определённом промежутке времени.

Формируемые УУД:

регулятивные: самостоятельность, целеполагание, контроль;

познавательные: практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности, интерес к новому учебному материалу;

коммуникативные: организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, общительность, умение договариваться, работать в группе, аргументировать, отвечать на поставленные вопросы;

личностные: справедливость, формирование адекватной позитивной  самооценки.

Применяемые методы: эвристический;  исследовательский, игровой.

Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, электронная презентация «Закон Ома для увчастка цепи».

Оборудование: демонстрационные амперметр и вольтметр, источник тока, ключ, соединительные провода, набор сопротивлений демонстрационный.

Лабораторное оборудование: источник тока, ползунковый реостат, набор резисторов, амперметр, вольтметр, ключ, набор проводов.

Ход урока.

- Организационный момент.

- Актуализация опорных знаний. На столах разложены карточки – домино. Следует собрать цепочку (Приложение 1). Контрольный вариант  собирает ученик у интерактивной доски. В ходе самопроверки следует оценить правильность ответа.

- Постановка цели урока. Проблемная ситуация: как связаны меду собой основные характеристики электрического тока. Совместно с учащимися ставятся задачи урока:

- установить зависимость силы тока от напряжения на концах участка;

- установить зависимость силы тока от сопротивления участка.

- Формирование новых знаний. Групповая работа. Класс делится на группы. Каждая группа получает карту – задание.

Задание 1.  Установить зависимость силы тока от напряжения на участке цепи.

Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, резистор сопротивлением 1 Ом, ползунковый реостат, набор проводов.

- По схеме, представленной на рисунке, собрать электрическую цепь.

- Изменяя положение ползунка реостата определить значение напряжения и силы тока, протекающего через резистор.

- Заполнить таблицу.

- Построить график зависимости силы тока на участке цепи от напряжения на его концах.

- Сделать вывод о зависимости силы тока от напряжения.

| U, B | I, A | R, Ом |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |

| U, B | I, A | R, Ом |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |

Задание 2.  Установить зависимость силы тока от сопротивления участка цепи.

Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, резисторы сопротивлением 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом, 4 Ом, набор проводов.

- По схеме, представленной на рисунке, собрать электрическую цепь.

- Изменяя резисторы определить значение напряжения и силы тока, протекающего через резистор.

- Заполнить таблицу.

- Построить график зависимости силы тока на участке цепи от сопротивления резистора.

- Сделать вывод о зависимости силы тока от сопротивления.

| U, B | I, A | R, Ом |
| --- | --- | --- |
| const |  | 1 |
| const |  | 2 |
| const |  | 3 |
| const |  | 4 |

- Обсуждение полученных результатов.

Представители групп у доски рассказывают о полученных результатах исследования. Делают вывод о прямой пропорциональной зависимости силы тока от напряжения, обратной пропорциональной зависимости силы тока от сопротивления.

Первичное закрепление знаний.

- В таблице представлены результаты исследования зависимости силы тока от напряжения на концах резистора. Какое значение напряжения должно стоять в пустой клетке?

| U, В | 8 | ? | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| I, А | 2 | 4 | 8 |

- На рисунке представлен график зависимости силы тока I, протекающего через резистор, от напряжения U на концах резистора. Определите сопротивление R резистора.

- На диаграммах изображены силы тока и напряжения на концах двух проводников. Сравните сопротивления этих проводников.

- Подведение итогов. Рефлексия.

- Что нового мы узнали на уроке?

- Понравилась ли работа на уроке?

Приложение 1.

|  | Электрический ток это - |
| --- | --- |
| Упорядоченное движение заряженных частиц | Формула расчета сопротивления проводника |
| R=ρls | Единица измерения силы тока в СИ |
| А | Сила тока это |
| заряд, протекающий через поперечное сечение проводника за единицу времени. | Формула расчета электрического напряжения |
| U= Aq | Единица измерения сопротивления в СИ |
| Ом | Формула расчета силы тока |
| I= qt | Единица измерения напряжения в СИ |
| В |  |