Практическая работа: Трехмерное моделирование с применением кинематической операции.

Задание №1. Построение модели трубопровода.

Цель задания: Построить трехмерную модель трубопровода в программе

Компас 3DLT.

Определения: Кинематический способ задания поверхностей- основан на

непрерывном перемещении образующей линии в пространстве по определенному

закону.

Порядок выполнения задания №1

1. Запустить программу Компас 3DLT.

2. Выбрать создание детали (ФайлСоздатьДеталь).

3. Выбрать в дереве модели плоскость x-y.

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления).

5. На геометрической панели построения выбрать ввод окружности.

6. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности - 25 мм.

Нажать кнопку Создать.

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»).

8. Выбрать в дереве модели плоскость z-y.

9. Включить режим эскиз (кнопка панели управления).

10. На геометрической панели построения выбрать непрерывный ввод

объекта.

11. Ввести последовательно точки непрерывного объекта: 0,0; 25,0; 25,25;

50,25; 50,50; 75,50. Нажать кнопку Создать.

12. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»).

13. Выделить в дереве модели эскиз 1 (окружность).

14. На панели редактирования детали выбрать Кинематическая операция.

15. В окне Параметры на вкладке Кинематическая операция выбрать

кнопку “траектория” и выделить в дереве модели эскиз 2 (ломанная кривая).

Установить параметры: тонкая стенка; направление наружу; толщина стенки 1 мм

и нажать кнопку Создать.

16. На экране программы должно появиться изображение модели

трубопровода.

Контрольные вопросы к заданию №1.

1) Как совместить различные операции построения деталей?

2) Как построить деталь с применением кинематической операции?

3) Что такое непрерывный ввод объекта?

4) Какой алгоритм построения трехмерной модели квадратной трубы?