БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное учреждение» (закрытого типа.

Творческий проект 
«Вело тандем НИКА».

Владимиров Никита

7 класс

Руководитель проекта:

А. В. Егоров -учитель технологии

Содержание.

- 1.Титульный лист.

- 2. Содержание.

- 3. Подготовительный этап- обоснование проекта, поиск информации.

- 4 . Конструкторский этап- планирование и изучение технологии изготовления.

- 5. Технологический этап-практическое выполнение проекта

- 6. Заключительный этап- оформление и защита проекта

Обоснование проекта.

Никита Владимиров ученик 7 класс, ремонтируя велосипеды, обратил внимание на рамы, колеса, рули и прочие детали, оставшиеся от различных разобранных велосипедов.  Сдавать в металлолом мы не торопились, а поэтому решили, что-то сотворить полезное. И тогда пришла идея собрать двухместный велосипед (один на двоих). В интернете узнали, что такой велосипед называется –Тандем. Никита активно взялся за проект, который получил название «Вело тандем НИКА»

Историческая справка.

Первый вело тандем.

| В 1898 году Микаэль Педерсен запатентовал велосипед с двумя сиденьями. Первый тандем весил 24 фунта. Тандем активно использовался во время второй англо-бурской и Второй мировой войн. В Великобритании в 1971 году был открыт первый Тандем Клуб. Первый массовый выпуск тандемов предприняла французская фирма Lejeune and Gitane, усовершенствованная модель тандема была выпущена в США в 1976 году компанией Santana Cycles. |  |
| --- | --- |

Поиск информации. Галерея вело тандемов.

Конструкторский этап-планирование.

1.Сбор и дефектация деталей для проекта.

2. Подготовка рам велосипедов к сварке

3. Сварка рамы тандема

4. Сборка передней вилки и руля

5. Сборка кареток тандема.

6.  Подборка и установка педалей.

7.  Сборка приводных цепей.

8. Монтаж приводных цепей.

9. Установка переднего сидения.

10.Монтаж заднего руля.

11. Изготовление багажника.

12. Демонтаж, шиномонтаж колес.

13. Подготовка тандема к покраске.

14. Выбор дизайна и покраска тандема.

Сбор и дефектация деталей для проекта.

Выбрав, примерно, конструкцию будущего вело тандема, предстояло отобрать и провести дефектацию, необходимых для проекта деталей.

Изготовление рамы вело тандема.

| Изготовление рамы вело тандема начали с выбора старых велосипедных рам (времен СССР), разрезание их, сварка (старые рамы стальные хорошо соединялись сваркой). Обработка сварочных швов, подгонка деталей, сборка на болтах, винтах и гайках. |  |
| --- | --- |

Сборка педального узла вело тандема.

| - У вело тандема два педальных узла. Передний состоит из педалей и одной ведущей большой звездочки, каретки с подшипниками. Задний узел имеет две звездочки-ведомую и ведущую, а также каретки с подшипниками. Все три звездочки подобрали с одинаковым количеством зубьев . - Заменили подшипники, клинья шатунов, педали. |  |
| --- | --- |

Сборка и установка приводных цепей.

| Первый привод | Второй привод |
| --- | --- |

Изготовление и монтаж багажника.

| Багажник к тандему решили изготовить из старого багажника от мопеда Рига-13, для этого пришлось переделать крепления и усилить пластинами место для второго сидения. |  |
| --- | --- |

Монтаж заднего руля и сидения тандема.

| Задний руль вело тандема | Второе сиденье тандема |
| --- | --- |

Демонтаж и монтаж   колес тандема.

Вело тандем готов к покраске.

Дизайн и покраска вело тандема.

Установка светоотражателей на тандем.

| Передний отражатель (белый) | Задний отражатель ( красный) |
| --- | --- |

Установка защиты приводных цепей.

| Передний кожух защиты | Задний кожух защиты |
| --- | --- |

Монтаж дополнительного оборудования.

| Установка подножки для стоянки. | Закрепление сумочки для ключей и насоса на раму . |
| --- | --- |

Вело тандем «Ника» -готов!

Самоанализ.

- Изучил историю создания вело тандемов. - Изучил картинки в интернете про вело тандемы. - Научился планировать работу, подбирать и сортировать детали. - Закрепил знания и умения при работе с ручным слесарным инструментом (правка, резка, сверление, соединение) - Научился ремонтировать велосипеды (замена подшипников, ремонт колес, камер, замена педалей, цепи и т.д.) - Освоил приемы сборки велосипедов на примере вело тандема. Вывод: Проект закончен. Первый вело тандем в нашем учреждении собран! Надеемся будут еще проекты!