Конкурс профессионального мастерства в группах второго курса профессии «Оператор швейного оборудования. Швея»

Разработал мастер производственного обучения  Сахарова Л.А.

Условия проведения конкурса.

Конкурс проводится в два этапа:

- Теоретический блок,

включает в себя вопросы теоретического курса по предметам: «Технология изготовления швейных изделий», «Материаловедение», «Оборудование».

- Практический блок,

включает в себя выполнение практического задания – обработка узла на машине 1022 М – кл. из материалов различных структур.

Теоретический блок.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Р1=1 | Внешний вид швеи перед началом работ на машине? | Швея должна быть обута в легкую обувь без каблука, одета в халат или фартук, волосы причесаны, на голове – косынка. |
| 2. Р2=1 | Какой из предложенных видов швов соединительный? | Соединительный – шов «а» - надстрочной в подшивку с открытым срезом |
| 3. Р3=1 | Какие нитки прочнее? а) х/б б) полиэстр в) л/л (армированные) | Самые прочные нитки – «в» - л/л – лен с лавсаном, армированные, они выдерживают большую скорость машин |
| 4. Р4=1 | Как правильно вставить иглу в швейную машинку 1022 М кл. | Игла вставляется до упора, коротким желобком к носику челнока |
| 5. Р5=1 | Какой дефект может возникнуть, если обтачки притачаны неровными, не параллельными строчками разной длины в карманах в рамку? | Карман будет испорчен: обтачки будут разной ширины, рамка кармана кривая, концы кармана не ровные |
|  | Сумма баллов = 5 |  |

Практический блок

«Выполнение прорезного кармана с листочкой»

Детали края:

листочка

7,0 х 18,0 см

продублирована

подзор

8,0 х 18,0 см

Мешковина 2 шт.

18,0 х 18,0 см – верхняя

14,0 х 18,0 см – нижняя

Последовательность выполнения.

Технологическая карта

| № п/п | Наименование операции | Схема | Параметры | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дублирование листочки |  | t=140 С | У |
| 2. | Заутюжить листочку |  | t= 140 C | У |
| 3. | Разметить карман |  | 15,0 х3,0 см | Р |
| 4. | Настрочить подзор на верхнюю обтачку швом в подгибку |  | ш/ш 0,1 см | М |
| 5. | Разметить ширину листочки в готовом виде |  | 2,0 см | Р |
| 6. | Наметить на верхней мешковине линию притачивания |  | ш/ш 1,0 см | Р |
| 7. | Уложить листочку сгибом к вспомогательной линии и притачать к изделию |  | 15,0 х 2,0 см | Р/М |
| 8. | Уложить верхнюю мешковину с подзором к вспомогательной линии и притачать |  | 15,0 х 1,0 см | Р/М |
| 9. | Проверить ровность и параллельность строчек с изнаночной стороны |  | 15,0 х 2,0 см | Р |
| 10. | Разрезать вход в карман |  | От середины в углы 1,0-1,5 см | Р |
| 11. | Притачать нижнюю мешковину к припуску листочки |  | ш/ш 0,5-0,7 см | М |
| 12. | Выправить карман, вывернув детали стачать детали мешковин, закрепляя уголки |  | ш/ш 1,5 см | М |
| 13. | Готовый карман приутюжить |  | t=140 C | У |

Критерии оценки

качества изготовления образца кармана с листочкой.

Существенно значимые операции и количество баллов за проверку.

Р1=2		Организация рабочего места:

- наличие инструментов личного использования

- внешний вид

Р2=2		Соблюдение ТБ

- при работе на машине

- при работе на утюге

Р3=3		Соблюдение технологической последовательности

- на начальном этапе

- в процессе

- на окончательном этапе

Р4=2		Соблюдение заданных параметров

- при дублировании листочки – отсутствие заминов, отслоений

Р5=4		При заутюживании листочки

- величина припуска 1 см

- припуск из недублированной стороны

- листочка ровная, без искривлений

- отсутствие лас и опалов

Р6=4		Настрачивание подзора

- все срезы ровно уложены

- ширина шва 0,1 см

- строчка ровная

- наличие закрепок (0,7-1,0 см)

Р7=2		Разметка листочки

- толщина линии не больше 0,1 см

- ширина листочки на всех участках 2,0 см

Р8=2		Линия притачивания на мешковине

- толщина линии не больше 0,1 см

- ширина припуска на всех участках 1,0 см

Р9=3		Линия притачивания листочки

- наличие закрепок по концам (0,7-1,0 см)

- начало и конец строчки у контрольной линии

- строчка ровная

Р10=3		Притачивание мешковины с подзором к изделию

- наличие закрепок по концам (0,7-1,0 см)

- начало и конец строчки у контрольной линии

- строчка ровная

Р11=2		Разрезание кармана

- аккуратность рассекания в уголки

- величина пропусков одинакова

Р12=3		Притачивание нижней мешковины к листочке

- начало и конец строчки с закрепками 0,7-1,0 см

- припуск шва ровный на всех участках

- строчка ровная

Р13=6		Выправление кармана

- листочка натянута

- концы кармана заправлены четко, прямо

- углы острые, аккуратные

- строчка стачивания мешковин ровная

- закрепки 0,7-1,0 см у начала и конца строчки

- величина припуска 1,5 см

Р14=4		Приутюживание готового кармана

- отсутствие лас и опалов

- углы ровные, четкие

- листочка ровная

- карман плоский

Общая сумма баллов складывается из суммы баллов за теоретический блок (5 баллов) и суммы баллов за практический блок (42 балла). Итого: 5+42=47 баллов

47 баллов – 100%

Оценки:	«3» - К =0,71-0,8= 33:37

«4» - К =0,81-0,9= 38:42

«5» - К =0,91-100= 43:47

Итоговые оценки качества

выполнения задания

| № п/п | Ф.И.О. участника | Теоретический блок | Практический блок | Процент выполнения | Общее количество баллов | Коэффициент | Оценка | Итоговое место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 | Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вопросы теоретического блока

1.Внешний вид швеи перед началом работ на машине?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Какой из предложенных видов швов соединительный?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Какие нитки прочнее?

а) х/б

б) полиэстр

в) л/л (армированные)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Как правильно вставить иглу в швейную машину 1022 М – кл.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Какой дефект может возникнуть, если обтачки притачаны неровными, не параллельными строчками разной длины в карманах в рамку?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________