# Департамент образования и науки Брянской области

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение

«Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. Кучеева »

Методическая разработка плана урока учебной практики по профессии «Плотник»

Тема урока: « Разметка  и изготовление шипов и проушин»

Разработал мастер производственного обучения

ГАПОУ « Брянского строительно- технологического

техникума имени Л.Я. Кучеева»

Яськов Владимир Владимирович

ПЛАН

урока учебной практики

Профессия: «Плотник»

Место занятия: Столярно- мебельная мастерская.

Группа: П-013

Квалификация : плотник

Тема №   :  ШИПОВЫЕ СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 

Урок №   : РАЗМЕТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИПОВ И ПРОУШИН. 

Цели урока: освоение обучающимися технологических знаний по теме «Шиповые и столярные соединения», формирование  ОК1,2,6, ПК-2.1

ЗАДАЧИ:

-обучающая: научить  обучающихся  запиливать прямые одинарные и двойные шипы, срезать заплечики, выдалбливать проушины

-развивающая: научить обучающихся находить ошибки, недостатки и преимущества в своей работе и работе  других обучающихся

-воспитывающая: формирование активности и самостоятельности в учебно-трудовой деятельности

Тип урока:  урок по изучению трудовых приёмов и операций

Материально-техническое  оснащение урока:

- заготовки размером 25 х 52 х 500 мм и 44 х 52 х 500 мм, обработанные учащимися при изучении тем: «Пиление» и «Строгание»;

- угольник, рейсмус, метр или линейку, шило, стамеску с шириной лезвия 25-30 мм, долото на 10 мм, шиповую лучковую пилу, штангенциркуль, калибры, киянку;

- шаблоны для разметки шипов, гребенки;

- образцы соединений на одинарный и двойной шипы;

- желательно подготовить также плакаты с изображением приемов разметки шипов и проушин.

Ход урока:

I. Организационный этап.

1. Выявление отсутствующих обучающихся.

2. Проверка  готовности к уроку.

3. Проверка внешнего рабочего вида (соответствие одежды  требованиям ТБ)

II. Вводный этап.

1. Сообщить обучающимся тему и цель урока;

2. Повторение пройденного материала:

- Какой инструмент применяется для разметки шипа и проушины?

- Как рассчитать толщину шипа?

- Какой инструмент используется для выработки шипа и проушины?

- Для чего делают пропил в полриски и как его выполняют при запиливании шипов и проушин?

- Какая точность должна быть при изготовлении шипов и проушин?

3. Объяснение нового материала:

-рассказать о значении данной работы для освоения профессии;

-показать готовые образцы, эталонные изделия;

-разобрать технологическую последовательность выполнения работы:

-объяснение приёмов самоконтроля;

-определение и разъяснения заданий обучающимся по выполнению операций, упражнений, учебно-производственных работ;

-сообщение критериев оценок;

-организация рабочего места.

- проведение  инструктажа по правилам техники безопасности на уроке:

4. Закрепление материала вводного этапа:

- Какие размеры заготовок называются номинальными, действительными и предельными?

- Что такое допуск?

- Какие размеры называются сопрягаемыми?

- Что такое натяг, зазор, посадка?

- В каких случаях применяются соединения на один и два шипа?

- Какие правила следует соблюдать при запиливании шипов и проушин?

- Каким требованиям должно удовлетворять правильно изготовленное соединение?

III.  Основной  этап.

1.Упражнения обучающихся

(обучающиеся выполняют практическое задание).

Во время пробных упражнений следует обратить внимание на то, чтобы обучающиеся выполняли следующие требования:

- при разметке рейсмусом элементов соединения за основу брали толщину бруска и учитывали ширину долота, пользуясь формулой;

- точно наносили риски, определяющие длину шипа и проушины;

- при разметке колодку рейсмуса прикладывали только с лицевой стороны;

- при запиливании шипов точно соблюдали правила пропила шипов и проушин;

- наблюдали за правильным положением пилы и не перепиливали дальше нанесенных рисок;

- начинали долбление проушин не по риске, а отступя от нее в сторону гнезда;

- подрезали канавку на заплечиках стамеской по угольнику.

2.Целевые обходы:

Первый обход: проверка организации рабочего места.

Второй обход: проверка правильности выполнения приёмов.

Третий обход: проверка правильности соблюдения технологической последовательности изготовления изделия.

Четвёртый обход: проверка соблюдения требований ТБ при работе.

3.Приём и оценка выполненных работ.

| Наименование проверки | Оценка в баллах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 (брак) |
| Характер посадки | Напряженная по 2-му классу точности | Напряженная по 3-му классу точности | Отклонения от dH3не более чем в 2 раза | Отклонения от dH3более чем в 2 раза |
| Отклонения от разметоч-ной риски | Отклонений нет. Пропил захватывает половину риски | Незначительное отклонение от риски, которое не влияет на качество соединения | Имеются небольшие отклонения от риски в пределах 0,5 мм на одну сторону | Пропил идет около риски с отклонениями более чем 0,5 мм на каждую сторону |
| Перекос шипа | Без перекоса | Допускается малозаметный перекос в пределах 0,1 мм | Перекос не более 0,3 мм | Перекос более чем на 0,3 мм |

IY. Заключительный этап.

1. Подведение итогов урока.

2. Разбор типичных ошибок, допущенных дефектов.

3. Анализ выполнения ТБ.

4. Выставление оценок.

5. Сообщение темы следующего урока.

6. Уборка рабочих мест и мастерской.

Мастер п/о                                        В.В.Яськов