МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"СЫЗРАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Разработка открытого урока

Тема: «Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТом.»

По МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование.

Для профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

2017 г.

Рассмотрена и одобрена                                               УТВЕРЖДАЮ

цикловой комиссией                                                     заместитель директора

профессионального цикла

ГБПОУ «СПК»                                                              по учебной работе

Протокол № 6                                                                 __________Пидодня Т.Е.

От "__" ________ 2017 г.

Председатель цикловой комиссии                                "___" ________ 2017 г.

_____________ Апаленова Т.Г.

СОГЛАСОВАНО

нач. отдела организации ОД

_____________Мустафина Е.В.

"___" ___________ 2017г.

Автор: Апаленова Т.Г.                                           преподаватель спец. дисциплин по профессии Сварщик

План открытого урока по  МДК 01.01. «Основы технологии сварки и сварочное оборудование»

Тема урока: «Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТом».

Комплексная цель урока:

1. Образовательная – ознакомление обучающихся с новыми терминами, условными обозначениями, применяющимися при чтении чертежей; создание у обучающихся прочной ориентировочной основы трудовых действий при работе с технической документацией; создание положительной мотивации для дальнейшего обучения.

2. Развивающая – развитие мышления, необходимого для полноценного функционирования в современном обществе, памяти, познавательной активности; коммуникативных навыков; развитие интереса и формирование положительной мотивации к изучаемому предмету; развитие навыков сравнительного и логического мышления; формирование умения применять полученные знания в различных производственных ситуациях.

3. Воспитательная – у обучающихся основ научного мировоззрения, убеждений, высоких нравственных качеств, готовности к социальному общению; воспитание уважительного отношения к учебной дисциплине; формирование самостоятельности и навыков самоконтроля.

Средства обучения:

Технические средства информации:

-ноутбук

-мультимедийный проектор

Учебно-наглядные пособия:

-презентация

-раздаточный материал

Методы и приёмы обучения – тест, слово преподавателя, опрос (фронтальный и индивидуальный), работа с литературой, выполнение упражнений.

Краткая характеристика учебных и психологический особенностей группы:

Группа № 423 обучается в колледже первый год. В группе 25 человек – 25 юношей. Группа имеет среднюю базовую подготовку, но активная и работоспособная. Большинство студентов изучают предмет с интересом. В группе высокая мотивация к получению новых знаний.

Диагностика начального состояния знаний и умений

Данное занятие является уроком изучения нового материала, получения новых знаний, закрепление ранее изученного материала.

Структура урока:

- Организационный момент                                                                 2 мин

- Постановка цели                                                                                 3 мин

- Мотивация и актуализация опорных знаний                                   8 мин

- Изучение нового материала                                                               15мин

- Закрепление знаний                                                                            12мин

- Проверка достигнутых результатов                                                  2 мин

- Подведение итогов                                                                              3 мин

- Домашнее задание                                                                               1 мин

| Ход урока | Методические рекомендации |
| --- | --- |
| - Организационный материал |  |
| Преподаватель: Приветствует группу. Проверяет готовность студентов к занятию, отмечает отсутствующих |  |
| - Постановка цели |  |
| Преподаватель: Объявляет тему урока. «Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТом» Объявляет цель урока. Систематизировать знания о сварных соединениях. Познакомить с обозначением сварных швов на чертежах. Развивать умение и навык отличать сварные соединения по их обозначению на чертежах. | Тема и цель урока проецируется на экран мультимедийного проектора. Приложение А слайд №1 «Тема урока». слайд № 2 «Цели урока» Используются словесный и наглядный методы. Запись даты и темы в рабочей тетради. |
| - Мотивация и актуализация опорных знаний |  |
| Преподаватель: Прежде чем приступить к изучению новой темы, вспомним предыдущую тему. Для этого выполните тест. | Приложение Б |
| - Изучение нового материала |  |
| Преподаватель: Согласно Единой системе конструкторской документации (ЕСКД) изображения и обозначения швов сварных соединений на чертежах изделий должны соответствовать ГОСТ 2312-72 «Изображение швов сварных соединений». Видимый шов сварного соединения условно изображают сплошной линией, а невидимый – штрихованной. Обозначение шва отмечают линией - выноской, заканчивающейся односторонней стрелкой. Характеристики шва проставляют над полкой – для лицевой стороны шва – или под полкой – для обратной стороны шва. Далее приведены номера некоторых стандартов на виды и конструктивные элементы швов сварных соединений для различных видов сварки: ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Сварные соединения»; ГОСТ 5264-80 «РДС. Сварные соединения»; ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитных газах. Сварные соединения» и др. Этими стандартами в зависимости от толщины металла устанавливают формы поперечного сечения сварного шва и конструктивные элементы подготовленных кромок и выполненных швов, которым присваивают условные буквенно – цифровые обозначения. Буквенная часть указывает на вид сварного соединения: С – стыковые; У – угловые; Т – тавровые; Н – нахлёсточные. Цифры являются порядковым номером типа шва в данном конкретном стандарте. Условное обозначение основных способов сварки: Р – ручная дуговая сварка (штучным электродом); ЭЛ – электронно – лучевая сварка; Ф – дуговая сварка под слоем флюса; ПЛ – плазменная и микроплазменная сварка; УП – сварка в активном газе плавящимся электродом; ИП – сварка в инертном газе плавящимся электродом; ИН - сварка в инертном газе плавящимся электродом; Г – газовая сварка. Для обозначения сварных швов используют и вспомогательные знаки. Все элементы условного обозначения располагают в указанной последовательности и отделяют один от другого дефисом. Можно не указывать на полке линии-выноски обозначения стандарта, если все швы в изделии выполняют по одному стандарту. В этом случае следует сделать соответствующие указания в примечаниях на чертеже. | Приложение В слайд № 3 «Условное обозначение сварных швов» Слайд №4 «Вспомогательные знаки для условного обозначения сварных швов» Слайд № 5 «Типы сварных соединений и их условное обозначение в зависимости от толщины металла и вида сварки» Используется словесный и наглядный методы. Условное обозначение сварных швов обучающиеся записывают в тетрадь. |
| - Закрепление знаний |  |
| Преподаватель: Пользуясь, опорными конспектами, выполните задания, которые отображаются на мультимедийном экране. | Приложение Г слайды № 6-9 Используется наглядный метод |
| - Проверка достигнутых результатов |  |
| Обучающиеся обмениваются между собой выполненными заданиями и выставляют друг другу оценки. | Используется словесный метод |
| - Подведение итогов |  |
| Преподаватель: Цель урока достигнута. Преподаватель выставляет оценки опрошенных им студентов | Используется словесный метод |
| - Домашнее задание |  |
| Преподаватель: Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник для НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2007, стр. 18-21 | Студенты записывают задание в тетрадь |

Необходимость подготовки студентов к усвоению материала на следующем занятии:

На следующем занятии будет изучаться новая тема «Конструктивные элементы сварных соединений», в которой изучается предварительная подготовка свариваемых кромок.

Необходимость подготовки студента к достижению последующих результатов обучения:

Знания и умения, полученные при изучении данной темы, будут закреплены в следующих разделах данной дисциплины.

Необходимость подготовки студента к достижению конечных результатов изучения МДК 01.01. «Основы технологии сварки и сварочное оборудование»:

Изучение МДК 01.01. заканчивается в 3 семестре, и обучающиеся должны будут использовать полученные знания на дифференцированном зачете.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Тема урока: «Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТом».

Комплексная цель урока:

- Образовательная – ознакомление обучающихся с новыми терминами, условными обозначениями, применяющимися при чтении чертежей; создание у обучающихся прочной ориентировочной основы трудовых действий при работе с технической документацией; создание положительной мотивации для дальнейшего обучения.

- Развивающая – развитие мышления, необходимого для полноценного функционирования в современном обществе, памяти, познавательной активности; коммуникативных навыков; развитие интереса и формирование положительной мотивации к изучаемому предмету; развитие навыков сравнительного и логического мышления; формирование умения применять полученные знания в различных производственных ситуациях.

- Воспитательная – у обучающихся основ научного мировоззрения, убеждений, высоких нравственных качеств, готовности к социальному общению; воспитание уважительного отношения к учебной дисциплине; формирование самостоятельности и навыков самоконтроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Тест по теме «Сварные соединения»

I вариант

- Основным металлом называют:

- Металл деталей, подлежащих соединению сваркой.

- Металл, подаваемый дополнительно в зону дуги.

- Переплавленный присадочный металл.

- Сплав металлов.

- Наплавленным металлом называют:

- Металл деталей, подлежащих соединению сваркой.

- Металл, подаваемый дополнительно в зону дуги.

- Переплавленный присадочный металл.

- Сплав металлов.

- Сварным швом называется:

- участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны;

- участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформации присадочного металла;

- неразъемное соединение, выполненное сваркой;

- участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации электрода.

- Соединение, представляющее собой сварное соединение двух элементов, расположенных в одной плоскости и примыкающих один к другому торцовыми поверхностями – это

- Торцовое соединение;

- Тавровое соединение;

- Угловое соединение;

- Стыковое соединение;

- Нахлесточное соединение.

- Соединение, в котором боковые поверхности элементов примыкают друг к другу

- Торцовое соединение;

- Тавровое соединение;

- Угловое соединение;

- Стыковое соединение;

- Нахлесточное соединение.

- Сварочная ванна – это

- Часть металла сварного шва, находящегося в момент сварки в расплавленном состоянии;

- То, что сопутствует сварке;

- Часть сварной конструкции;

- Форма сопряжения соединяемых деталей.

Тест по теме «Сварные соединения»

II вариант

- Присадочным металлом называют:

- Металл деталей, подлежащих соединению сваркой.

- Металл, подаваемый дополнительно в зону дуги.

- Переплавленный присадочный металл.

- Сплав металлов.

- Металлом шва называют:

- Переплавленный присадочный металл.

- Металл, подаваемый дополнительно в зону дуги.

- Сплав, образованный переплавленным основным или основным и наплавленным металлами.

- Металл, подаваемый дополнительно в зону дуги.

- Сварным соединением называется:

- разъемное соединение двух или нескольких деталей, выполненное пайкой;

- разъемное соединение двух или нескольких деталей, выполненное сваркой;

- неразъемное соединение;

- неразъемное соединение двух или нескольких деталей, выполненное сваркой

- Соединение, в котором к боковой поверхности одного элемента примыкает под углом и приварен торцом другой элемент – это

- Торцовое соединение;

- Тавровое соединение;

- Угловое соединение:

- Стыковое соединение:

- Нахлесточное соединение.

- Соединение, в котором два элемента расположены под углом друг к другу и сварены в месте приложения их кромок – это

- Торцовое соединение;

- Тавровое соединение;

- Угловое соединение:

- Стыковое соединение:

- Нахлесточное соединение.

- Соединение, в котором соединяемые элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга – это

- Торцовое соединение;

- Тавровое соединение;

- Угловое соединение:

- Стыковое соединение:

- Нахлесточное соединение.

Тест по теме «Сварные соединения»

Эталон ответов

I вариант

- А

- С

- А

- D

- А

- А

II вариант

- В

- С

- D

- В

- С

- Е

Критерии оценок

| Количество правильно выполненных заданий | Оценка |
| --- | --- |
| 6 | 5 (отлично) |
| 5 | 4 (хорошо) |
| 4 | 3 (удовлетворительно) |
| 3 и менее | 2 (неудовлетворительно) |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

«Условное обозначение сварных швов»

«Вспомогательные знаки для условного обозначения сварных швов»

Типы сварных соединений и их условное обозначение в зависимости от толщины металла и вида сварки

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Найдите правильный ответ:

| I вариант | II вариант |
| --- | --- |
| - Который из вспомогательных знаков по ГОСТ 2312-72 обозначает сварной шов по замкнутому контуру? 4. | - Который из вспомогательных знаков по ГОСТ 2312 72 обозначает сварной шов по незамкнутой линии? 3. |
| - На каком чертеже приведен стыковой шов, показанный с лицевой стороны? а. | 2. На каком чертеже приведен шов таврового соединения? а. |

По чертежу определите вид сварки и тип сварных соединений

I вариант

Эталон ответов

Тип сварки: Сварка в защитных газах плавящимся электродом (УП).

Сварные соединения:

- Угловое соединение по замкнутой линии с катетом шва 6 мм;

- Стыковое соединение

По чертежу определите вид сварки и тип сварных соединений

II вариант

Эталон ответов

Тип сварки: Ручная дуговая сварка.

Сварные соединения:

- Угловое соединение по замкнутой линии;

- тавровое соединение по замкнутой линии с катетом шва 2 мм;

- нахлесточное соединение по замкнутой линии.

Расшифруйте обозначение сварного шва:

| I вариант | II вариант |
| --- | --- |
| ГОСТ 5264-80 – Н2 - 8 | ГОСТ 14771 – 76 – Т1 - 3 |
| Эталон ответов |  |
| РДС, соединение нахлесточное с катетом шва 8 мм, выпуклость шва снять механической обработкой. | Сварка в защитных газах, тавровое соединение с катетом шва 3 мм, по незамкнутой линии. |

Слайд № 1                                                                                     Слайд № 2

Слайд № 3                                                                                         Слайд № 4

Слайд № 5                                                                                        Слайд № 6

Слайд № 7                                                                                         Слайд № 8

Слайд № 9                                                                                       Слайд № 10

Слайд № 11                                                                                     Слайд № 12

Слайд № 13                                                                            Слайд № 14

Слайд № 15                                                                                        Слайд № 16

Слайд № 17