ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Методическая разработка

«Роспись ткани в технике «холодный батик»

Преподаватель:

Козлова Юлия Сергеевна

«ДШИ им. А.С. Розанова»

Мурманская обл.

г. Кировск

Кировск

Пояснительная записка.

ЦЕЛЬ: Изучение технологических приемов в росписи «холодный батик» по ткани.

ЗАДАЧИ:

Образовательная

Познакомить с историей батика, видами росписи по ткани и техникой выполнения холодного батика. Научить технологии выполнения холодного батика, закрепить полученные знания на практике.

Развивающая

Развивать у учащихся художественный вкус, художественные склонности и задатки; развивать трудовые умения и навыки.

Воспитательная

Воспитывать любовь и гордость к творческому наследию, народных мастеров аккуратность, трудолюбие, усидчивость, внимание.

Оборудование:

Оборудование для учителя работы росписи ткани в технике “холодный батик, работы учащихся прошлых лет, плакат-схема ахроматических цветов, плакат-схема хроматических цветов, цветовой круг, презентация

Оборудование для учащихся:

Подрамник с натянутой тканью, кисти, краски по батику, резервирующий состав, набор стеклянных трубочек, бумага А-3,карандаш, эскизы, зарисовки кнопки, булавки для крепления эскиза к ткани.

План урока

I. Вводная часть

Организационный момент

II. Беседа о росписи ткани виды, история батика

Техника и способы выполнения росписи по ткани

III. Практическая работа

Постановка художественной задачи, выбор композиции и приемы работы.

Работа над эскизом.

IV. Анализ детских работ

V. Подведение итогов

Ход урока

I. Вводная часть

Организационный момент

Эмоциональный настрой коллектива.

Проверка степени готовности к уроку.

II. Беседа о росписи, виды тканей, история батика.

Искусство ручной росписи ткани очень древнее. Зародилось оно в Индонезии на острове Ява. Еще до производства первых тканей малайцы наносили на предметы, в частности на кору, снятую с дерева, узоры с помощью расплавленного воска диких пчел, а затем окрашивали оставшиеся места растительными красителями.

Когда появились ткани, основы этого метода – нанесение рисунка расплавленным воском – стали применяться для их оформления. Дело в том, что воск, будучи нанесенным, на ткань, не пропускает через себя краситель, т.е. механически резервирует ткань, которую затем можно окрашивать. На этом свойстве воска и был основан один из древнейших методов оформления тканей – способ “батик”.

Слово “батик” в переводе с яванского означает “рисование горячим воском”, отсюда и название техники – “горячий батик”.В батике есть возможность создавать множество различных эффектов путем удаления воска или пасты с окрашенной ткани. Дело в том, что воск не пропускает краску, поэтому участок, который вы покрыли воском, будет светлее другого.

Батик был довольно развит в Египте. В Африке знания о батике передаются от поколения к поколению, и одни из лучших ручных изделий, изготовленных племенами, были созданы с помощью этой техники. Батик является одним из самых выразительных способов воплощения искусства в жизнь. Африка может похвастаться созданием удивительного текстильного дизайна. В Китае и Японии также широко использовался батик – это многоцветная художественная роспись по шёлку (холодный батик). А в Индии используется технология бандан (узелковый батик, жгутовый).

История, связанная с искусством батика, очень длинна и детальна, она передается от поколения к поколению, тем самым сохраняясь.

В начале ХХ века в России изобрели резервирующий состав, не требующий нагревания. Это сделало нашу страну родиной “холодного батика”. Эта техника в сочетании со свободной росписью, достаточно проста в исполнении, но в тоже время содержит некоторые технические приемы, позволяющие создавать уникальные работы.

В “холодном” батике существует несколько основных техник, не овладев которыми вы не сумеете сделать красивую роспись. Холодный батик можно разделить на две крупные составляющие – роспись с применением резерва и – свободная роспись. Холодный батик основан на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по полотну. Художественная особенность этого способа росписи в том, что обязательный цветной контур придает рисункам четкий графический характер. При этом количество цветов не ограничивается.

Резервирующий состав наносят на ткань в виде замкнутого контура. Хорошее проникновение резерва в ткань — важнейшее условие в контурной росписи. Если при нанесении контура останутся пропуски и разрывы, краска выйдет за пределы рисунка. При работе на плотной ткани наводят толстый контур, а на прозрачных, легких тканях — более тонкий. После того как контур рисунка наведен, ему дают просохнуть. Начинать заливку цветом следует с самых светлых тонов, чтобы легче было перекрыть более темным тоном нежелательный брак. При этом не следует забывать, что участки рисунка необходимо равномерно насыщать краской, чтобы не образовывались разводы и ореолы. Способ свободной росписи, которая производится без применения резервирующего состава, существенным образом отличается от контурного и узелкового, как методом работы, так и внешним видом готового изделия. Эта техника близка к акварельной живописи. Здесь возможны мягкие, живописные переходы тона без резких очертаний формы. роспись выявляет своеобразие авторского почерка и придает изделиям индивидуальность, свойственную ручному труду.

Повторение пройденного материала Вопрос ответ

1. Ребята какие инструменты и приспособления нам сегодня понадобятся?

2. С чего мы начинали свою работу?

3. Что такое «Батик»?

1. Понятие о технике выполнения росписи по ткани

Мы сегодня на уроке будем работать в технике холодного батика, и свободной росписи.

Первый этап работы Постановка художественной задачи, выбор композиции и приемы работы.

– составление композиции и эскиза.

Второй этап. Взяли подрамник с натянутой тканью. Натяжение должно быть сильным и равномерным. Затем с обратной стороны подкладывается эскиз и прикрепляется к ткани булавками. Основные линии рисунка, просвечивающие сквозь ткань, переносятся на нее простым карандашом. Линия должна быть легкой и ровной. После перенесения рисунка эскиз снимается.

Третий этап – нанесение резервирующего состава. Резерв наносится замкнутым контуром и препятствует в дальнейшем растеканию краски за свои границы. Состав наносится с помощью стеклянной трубочки с загнутым концом и с выпуклой частью. Трубочки могут иметь различные характеристики, или при помощи тюбика с резервирующим составом. После нанесения резервирующего состава следует дождаться его полного высыхания (не менее 20-30 минут).

Четвертый этап – окрашивание ткани. Роспись холодного батика. Перед началом окрашивания ткань внутри контура, нанесенного составом резервирующим, следует смочить водой. Краски наносят на ткань кистью или ватными шариками, накрученными на деревянную палочку.

Как правило, сначала закрашивают светлые элементы рисунка, а затем более темные его части. Краски можно разбавлять питьевой водой для получения более светлого тона. Краску наносят на расстоянии 0,5-1,0 см до контуров, сформированных составом резервирующим.

Свободная роспись производится без применения резервирующих составов. Рисунок наносят на ткань различными красками свободными мазками, только окончательная отделка рисунка иногда производится при помощи холодного резерва. Здесь больше, индивидуального творчества. Свободная роспись имеет очень много самых разнообразных Вначале на ткань наносят краски светлых тонов, закрашивая светлые элементы рисунка, затем — более темных тонов, закрашивая темные части.

Можно применить декоративные эффекты

1)Декоративный эффект можно получить, используя поваренную соль, помещая кристаллы на влажные окрашенные участки ткани. Соль притягивает к себе краску, при этом получается рисунок, похожий на каплю. Результат зависит, в частности, от величины кристаллов соли. Мелкозернистая соль создает изящную структуру рисунка, т.е. многочисленные близко расположенные друг к другу относительно темные участки пигментных скоплений. Крупная соль дает узоры с четкими цветовыми смещениями. На переходных участках хорошо прослеживаются составные цвета и основные краски.

2)Используются декоративный золотой и серебряный контур. Краска наносится плоской щетинкой №1, 2 в соответствии с эскизом. Толщина и цвет контура варьируется.

3)Так же используются декоративные капли водой на высохший слой краски. Полученный эффект сушат феном, чтобы предотвратить дальнейшее растекание.

Заключительный этап работы. После высыхания ткань снимается с подрамника.

Готовое изделие, для закрепления рисунка, подвергают термообработке. Проглаживают электрическим утюгом с терморегулятором, при температуре, характерной для используемой ткани. Изделие проглаживают через сухую хлопчатобумажную ткань с изнаночной и с лицевой стороны. Готовая работа оформляется в раму.

4) Практическая часть урока.

Практическая часть урока проводится в комплексной форме коллективного художественного творчества, т.е. ученики разделяются на группы, первая группа выполняет холодный батик, а вторая свободная роспись. Учащихся делят на группы в соответствии с комплексом их знаний и умений. Данная форма работы самая развивающая и позволяет детям выйти на творческий уровень.

Вся практическая работа выполняется в соответствии с технологической картой.

5) Анализ работы учащихся, подведение итогов.

По окончании работы проводим просмотр и обсуждение выполненных работ.

Отмечаем самые интересные и аккуратные работы. Выставляются оценки.

6) Домашнее задание.

Результат (работы):