Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                    на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201  г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                        Задание  №19        Время     2 часа

Подготовка  к  работе  тракторных   косилок

Цель:   Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  косилок.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения работ | Техника безопасности на рабочем месте | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По заводской инструкции углубить знания | Регулировочные | Косилка КС-2,1 |
|  | по устройству косилки КС-2,1 и ее | работы производить | ее узлы |
|  | технической характеристике. | исправным инструментом. | Учебные пла- |
|  |  |  | каты |
| 2 | Рассмотреть устройство рамы и способ ее | Перед центровкой ножа при | Комплект |
|  | присоединения к трактору. | перемещении его в крайних | слесарного |
|  |  | положениях убедиться в безо- | инструмента |
|  |  | пасности других членов звена |  |
| 3 | Отсоединить механизм подъема с | Очищать режущий аппарат |  |
|  | режущим аппаратом от рамы. | специальными чистиками. |  |
| 4 | Отрегулировать: | Запрещается поднимать |  |
|  | а) положение ножа в режущем аппарате | пальцевый брус за пальцы. |  |
|  | (в крайних положениях); | За наружный башмак, затем |  |
|  | б) забег наружного башмака; | за тыльную сторону бруса. |  |
|  | относительно внутреннего; | В транспортном положении |  |
|  | в) высоту среза; | пальцевый брус зафиксиро- |  |
|  | г) зазор между пальцами и сегментами; | вавть гайкой. |  |
|  | д) наклон режущего аппарата. |  |  |
| 5 | Углубить знания по устройству и регули- |  |  |
|  | ровкам Косилок КРН – 2,1 и КПС - 5Г. |  |  |
| 6 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

1 . Заводская инструкция по эксплуатации   Косилки    КС – 2,1

2.Справочник молодого тракториста по регулировкам с\х машин

3.В.Н.Красильнтков  и  В.П. Наметкин        Лабораторно –практические

занятия по с\х машинам

Указания по оформлению отчета   (схемы ,расчеты ,выводы):

В отчете привести ответы на контрольные вопросы. Вычертить эскиз  режущего

аппарата Косилки  КС – 2,1   в разрезе  (плакаты Косилка  КС – 2,1)

Контрольные  вопросы:

1.Из  каких частей состоит режущий аппарат  косилки   и их  назначение?

2.Как проверить ,что  правильно отрегулирована  длина  шатуна ?

3.Как  определить забег наружного башмака ?

4.Как  регулируется зазор  между сегментами и  противорежущими  пластинами ?

5.Как регулируется высота среза и наклон пальцевого бруса?

6.Возможные поломки шатуна  режущего  аппарата ?

7.Особенности  устройства  Косилок    КПС – 5Г  и   КРН – 2,1   ( устно).

Составил  преподаватель__________________________________

________________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                            на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету  Подготовка

к работе  тракторов  и  с\х  машин              Задание  №    1                             Время       2       часа

Подготовка  плуга  ПН-4-35  к  работе. Снегопах СВУ -2.

Цель :Овладеть  практическими  навыками подготовки  к работе  плуга ПН-4-35.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По заводской инструкции углубить знания | Плуг должен быть | набор инстру- |
|  | по устройству плуга ПН -4- 35. | комплектным. | мента: молоток |
|  |  |  | бородок, шнур, |
| 2 | Произвести внешний осмотр плуга, прове- |  | ключи 24х27, |
|  | рить его техническое состояние. |  | домкрат, линейка, |
|  |  |  | шаблоны,проверки |
| 3 | Снять предплужник ,разобрать его , | Головки болтов | формы лемехов и |
|  | рассмотреть крепление деталей , собрать | крепления лемехов и | отвалов |
|  | и поставить на место. | отвалов должны быть |  |
|  |  | заподлицо с ними. |  |
| 4 | Снять дисковой нож ,разобрать его , | Расстояние между |  |
|  | рассмотреть и изучить крепление | носками лемехов |  |
|  | деталей и поставить на место. | предплужника и |  |  |  |
| 5 | Произвести правильную установку | носками лемехов |  |  |  |
|  | корпусов. | основных корпусов |  |  |  |
|  |  | 250 мм. |  |  |  |
| 6 | Отрегулировать положение дискового ножа | Кромка дискового ножа |  |  |  |
|  |  | ниже лезвия предплуж- |  |
|  |  | ника 20-25 мм. |  |
| 7 | Отрегулировать плуг на заданную |  |  |
|  | глубину -20 см. |  |  |
| 8 | Установить плуг на равномерность |  |  |
|  | глубины вспашки всеми корпусами. |  |  |
| 9 | Выполнить операции по ЕТО плуга. |  |  |
| 10 | Изучить устройство и порядок работы на |  |  |
|  | Снегопахе СВУ -2. |  |  |
| 11 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

1.Заводская  инструкция по эксплуатации плуга  ПН – 4 -35

2.В.Н.Красильников и  В.П Наметкин       ЛПЗ  по с\х  машинам

3.  А.Н. Устинов          С\х  машины

Указания  по  оформлению отчета   (схемы ,расчеты ,выводы)

В отчете  привести  ответы  на контрольные    вопросы .  Вычертить схему установки

предплужника и дискового ножа  по отношению  основного  корпуса.

Контрольные  вопросы:

- Как   регулируется  плуг  на  глубину  вспашки  в  полевых  условиях .

- Как  отрегулировать    положение     корпусов.

- Как  отрегулировать   плуг на  равномерность  вспашки  всеми  корпусами.

- Что  регулируется  изменением  длины  вертикальных  раскосов.

- Как  по подготовить навесную  систему  трактора  ДТ – 75 М  для

Работы  с плугом  ПН -4 – 35.

Составил преподаватель_____________________________________

________________________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                    на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                        Задание  №    2       Время     2 часа

Подготовка  к работе  культиваторов  КШН - 8    и  КПС-4С  тракторами  Т-150   и  МТЗ-82

Цель  :  Овладеть   практическими  навыками  подготовки к  работе   культиваторов    КШН-8  и  КПС-4

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По заводской инструкции углубить | Культиваторы | Набор |
|  | знания по устройству культиваторов | должны быть | инструмента |
|  | КШН-8 и КПС-4С. | комплектными. | молоток ,бородок. |
| 2 | Провести внешний осмотр культиваторов | Установку |  |
|  | и проверить их техническое состояние. | культиваторов на |  |
| 3 | Снять пружинную лапу, разобрать, | заданную глубину |  |
|  | рассмотреть устройство , собрать и | обработки производят |  |
|  | поставить на место. | на ровной площадке. |  |
| 4 | Снять секцию загорточей, разобрать . | Сжимаемые рабочие |  |
|  | изучить устройство , поставить на место. | органы крепить |  |
| 5 | Установить культиватор КШН-8 на | надежно. |  |
|  | глубину обработки 8-12 см. |  |  |
| 6 | Снять опорное колесо ,заменить |  |  |
|  | подшипники ,собрать и поставить |  |  |
|  | на место. |  |  |
| 7 | Вычертить схему расстановки рабочих |  |  |
|  | органов культиватора КПС-4. |  |  |
| 8 | Произвести ЕТО культиватора. |  |  |
| 9 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Заводская  инструкция   культиватора  КПС-4

- Ю.И.Воронов   С\х  машины  стр.76 рис.  34 б

Указания  по  оформлению отчета    ( схема  ,  выводы ):

В  отчете  вычертить  схему    расстановки  рабочих  органов культиватора

КПС-4    и  привести  ответы   на  контрольные   вопросы.

Контрольные  вопросы:

- В  чем  отличие культиватора   КШН-8   и  КПС-4  ?

- Каким  должно  быть  давление  воздуха  в шинах культиваторов  ?

- Какова  производительность за  смену культиватора  КШН-8 (га\см)

и  рабочая  скорость ( км\час) ?

- Как  отрегулировать  культиватор  КШН-8    на  глубину  обработки  ?

- Как  установить  культиваторы  КПС-4  и  КШН-8  в  транспортное  положение ?

Составил преподаватель____________________________

__________________________________________________

Утверждаю: Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                    на методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                        Задание  №3        Время     2 часа

Подготовка  к  работе    Борон    БЗСС -1      и   БДТ -3

Цель  :  Овладеть   практическими  навыками  подготовки к  работе  Борон БЗСС-1 и БДТ-3

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По заводской инструкции углубить |  |  |
|  | знания по устройству борон БЗСС-1 и | Глубина обработки | Набор |
|  | БДТ-3. | 4-8 см. | инструмента |
| 2 | Снять ряд зубьев с бороны БЗСС-1 , |  | пассатижи. |
|  | изучить их крепление и правила | Зуб квадратного |  |
|  | установки. | сечения 16х16. |  |
| 3 | Определить крепление бороны |  |  |
|  | БЗСС-1 к сцепке. | Расстояние между |  |
|  |  | смежными следами |  |
| 4 | Снять два крайних диска , изучить. | зубьев - 49 мм. |  |
|  | их устройство, крепление, поставить на место. |  |  |
| 5 | Перевести борону из рабочего | Расстояние между |  |
|  | положения в транспортное. | дисками 460 мм. |  |
| 6 | Снять колесо , изучить порядок |  |  |
|  | замены подшипников , поставить |  |  |
|  | на место. |  |  |
| 7 | Произвести ЕТО борон. |  |  |
| 8 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Ю.И.Воронов   С\х  машины

- А.Н.Устинов     С\х  машины

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы):

В  отчете  привести  ответы   на  контрольные  вопросы  .

Контрольные  вопросы :

- Назначение и  классификация  борон  ?

- Классификация  и  маркировка  зубовых  борон ?

- Как  регулируется  глубина  обработки почвы  зубовыми  боронами ?

- Какова  наибольшая  глубина  рыхления  пластов  бороны  БДТ-3 ?

- Какова  производительность  бороны  БДТ-3?

- В  чем   заключается  ЕТО  борон?

- Возможные  неисправности и  методы  их  устранения?

Составил преподаватель__________________________

________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                     на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                        Задание  №   4       Время     2 часа

Подготовка  к  работе    катков   ЗККШ-6  и  гладких  катков

Цель  :  Овладеть   практическими  навыками  подготовки к  работе  котков

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По плакатам углубить знания по |  | Набор слесарного |
|  | устройству и регулировкам катков | Расстояние между | инструмента |
|  | различных марок. | дисками 470 мм. |  |
|  |  |  | Молоток, |
| 2 | Рассмотреть механизм соединения | Масса балласта на | бородок. |
|  | задних звеньев с передними. | одно звено 310 кг. |  |
| 3 | Снять крайний диск , изучить механизм |  |  |
|  | его крепления , поставить на место. |  |  |
| 4 | Отрегулировать каток ЗККШ-6 |  |  |
|  | на максимальную степень |  |  |
|  | прикатывания. |  |  |
| 5 | Осмотреть механизм соединения | Вместимость воды |  |
|  | переднего и заднего звеньев | одного барабана |  |
|  | катка ЗКВГ -1,4. | 500 л. |  |
| 6 | Отрегулировать каток ЗКВГ-1,4 на |  |  |
|  | максимальную степень прикатывания. |  |  |
| 7 | Выполнить операции по ЕТО катков. |  |  |
| 8 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Ю.И.Воронов   С\машины

Указания  по  оформлению  отчета  ( выводы , схема ):

Привести  ответы  на  контрольные  вопросы  и  выполнить  схему  катка  ЗККШ – 6

С  указанием  ширины   захвата  и  расстояния  между   дисками .

Контрольные  вопросы :

- Из  каких  частей  состоит  каток  ЗККШ-6   их  назначение ?

- Как  регулируется  степень  прикатывания  (удельное  давление  на  почву )?

- Какое  минимальное  и  максимальное   давление  на  почву?

- Какова  общая  масса  катка ?

- Какова  производительность  катка ?

- С каким  трактором  агрегатируется  каток  ЗКВГ-1,4 ?

Составил  преподаватель________________________

______________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                      на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   5     Время     2 часа

Подготовка  к  работе  Лущильника  ЛДГ -10 с  трактором   ДТ-75

Цель  :  Овладеть   практическими  навыками  подготовки к  работе  лущильника

| № п/п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство лущильника. |  |  |
|  |  |  | Набор |
| 2 | Определить техническое состояние. |  | инструмента |
| 3 | Снять с лущильника диск ,изучить механизм |  | Молоток. |
|  | крепления диска, поставить на место. | Угол атаки |  |
|  |  | лущильника |  |
| 4 | Определить , как изменить, отрегулировать | в пределах |  |
|  | глубину обработки лущильника 8 см. | 8 – 35. |  |
| 5 | Отрегулировать зазор между чистиками и |  |  |
|  | дисками для всех дисков батарей. |  |  |
|  |  | Глубина обработки |  |
| 6 | Установить батареи в начале на | на лущильник |  |
|  | минимальный ,8 а затем на | 12 + 1,2 см. |  |
|  | максимальный 35 углы атаки. |  |  |
| 7 | Снять среднее колесо, изучить устройство, |  |  |
|  | порядок демонтажа покрышки. Довести |  |  |
|  | давление до нормы, установить на место. |  |  |
| 8 | Провести ЕТО. |  |  |
| 9 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература

- Ю.И.Воронов          С\х      машины

Указания  по  оформлению  отчета ( схемы , выводы ):

Привести  ответы  на  контрольные вопросы и   выполнить   схему

общего  вида  лущильника    ЛДГ -5.

Контрольные  вопросы :

- Каковы  агротехнические  требования  к  лущению  почвы ?

- Чем  регулируется лущильник  ЛДГ -10 на  глубину  лущения ?

- Как  изменить  угол  атаки ?

- В  чем  заключается   ЕТО  лущильника ?

- Как  переводится  лущильник  из  рабочего  положения  в  транспортное ?

- Объяснить   порядок  замены  дисков ?  ( Устно)

Составил  преподаватель____________________________

__________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора____________________________                                                   на  методической  комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   6     Время     2 часа

Подготовка  к  работе  сцепки С-11У  для  работы  с прицепными  с\х  машинами

Цель  :  Овладеть   практическими  навыками  подготовки к  работе  сцепок

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и техника безопасности | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить устройство сцепок С-11У |  |  |
|  | И СП-11. | Соблюдать правила | Набор |
| 2 | Освоить ,путем осмотра схемы , | эксплуатации сцепок | слесарного |
|  | механизм присоединения с\х машин | в рабочем и | инструмента. |
|  | к сцепкам. | транспортном |  |
| 3 | Вычертить схему сцепки СГ-21. | положении. |  |
| 4 | Выписать краткую техническую |  |  |
|  | характеристику сцепок СП-16, СГ-21, |  |  |
|  | С-11У и С-18А. |  |  |
| 5 | Выписать какие с\х машины могут |  |  |
|  | использоваться со сцепками |  |  |
|  | С-11У и С-18А. |  |  |
| 6 | В чем заключается ЕТО сцепок. |  |  |
| 7 | Изучить устройство и правила |  |  |
|  | Эксплуатации сцепки СА-1. |  |  |
| 8 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Ю.И.  Воронов  С\х  машины

- Справочник  молодого  тракториста  по  регулировкам   с\х   машин

Указания по  оформлению  отчета  ( схема, выводы ):

В  отчете     привести  ответы  на контрольные   вопросы, вычертить  схему

сцепки  СГ-21   и  рассчитать  фронт  сцепки для  работы   с   девятью  зубовыми

боронами.

Контрольные  вопросы:

- Рассказать  о  назначении  сцепок

- Какова  рабочая  скорость  движения при  работе  со  сцепкой  СГ-21 ?

- Как  устроена  сцепка   СА-1 ?

- Как  переводят   сцепки в  транспортное  положение ?

- Какие  операции  выполняют  при  ЕТО  сцепок ?

- На   что  обращают  особое  внимание  при  работе  со  сцепкой  СА-1?

Составил  преподаватель______________________

____________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                    на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   7    Время     2 часа

Подготовка  к  работе комбинированных  почвообрабатывающих  агрегатов РВК -3,6

Цель  :  Овладеть   практическими  навыками  подготовки к  работе  комбинированных

почвообрабатывающих  агрегатов

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия И техника безопасности | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изложить преимущества применения |  |  |
|  | комбинированных почвообрабатывающих | При траспортировке | Набор |
|  | агрегатов по сравнению с | агрегата РВК-3,6 | слесарного |
|  | одномашинными. | применять страховую | инструмента. |
| 2 | Назначение агрегата РВК -3,6. | цепь. |  |
| 3 | Устройство агрегата 3,6. | При регулировке |  |
|  |  | агрегата на |  |
| 4 | Устройство гидросистемы агрегата РВК-3,6 | глубину обработки |  |
|  |  | бруски под колеса |  |
| 5 | Порядок подготовки агрегата для | берут на 40-45мм |  |
|  | рыхления почвы ,разбивки комьев и | меньше глубины |  |
|  | ее выравнивания. | обработки. |  |
| 6 | Порядок подготовки агрегата для |  |  |
|  | работы с сеялками. |  |  |
| 7 | Провести ЕТО. |  |  |
| 8 | Углубить знания по устройству и |  |  |
|  | процессу работы комбинированного |  |  |
|  | агрегата КА-3,6. |  |  |
| 9 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература

1   А.Н. Устинов   С\х  машины

Указания по  оформлению  отчета:

В  отчете  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

Контрольные  вопросы :

- Как  устроена  рама  агрегата  РВК-3,6 ?

- Для  чего  предназначен   выравниватель ?

- Для  чего  служат  секции  катков   и  как   они  устроены  ?

- Как  переводят  агрегат  из  рабочего  положения в  транспортное ?

- Как  у3строена  гидросистема  агрегата  ?

- Как  производится  подготовка  к  работе  агрегата  РВК-3,6 ?

- Особенности  устройства  комбинированного агрегата  КА-3,6 ?   (устно )

Составил  преподаватель_____________________________

___________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   8   Время     2 часа

Регулировки  сеялки СЗ-3,6 ,  подготовка  трактора   МТЗ-80  к  работе  с  сеялкой

Цель:  Овладеть практическими   навыками  выполнения   регулировок   сеялки  СЗ-3,6

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повтори ть устройство и процесс |  | М.набор |
|  | работы сеялки. |  | инструмента |
| 2 | Произвести регулировку высевающего |  | молоток, |
|  | аппарата на равномерность высева , |  | рулетка, |
|  | для этого: |  | линейка. |
|  | а / установить рычаги регулировки на | Каждое деление |  |
|  | максимальную норму высева; | шкалы регулятора |  |
|  | б/ осмотреть катушечные высевающие | высева , |  |
|  | аппараты. Торцы катушки должны | соответствует |  |
|  | находиться в одной плоскости с торцами | перемещению |  |
|  | розеток. | катушки на 1 м. |  |
|  | При неправильной установке отпустить |  |  |
|  | гайки крепления коробок совместить |  |  |
|  | торцы; |  |  |
|  | в/ опробовать работу рычагов |  |  |
|  | регулятора для различных положений. |  |  |
| 3 | Провести регулировку глубины хода | Все шплинты на |  |
|  | сошников, добиться чтобы все 24 | нажимных |  |
|  | сошника шли на установленную глубину. | штангах в |  |
| 4 | Отрегулировать положения донышек для | одинаковом |  |
|  | мелких а затем крупных семян. | положении. |  |
| 5 | Установить сошники на одинаковую |  |  |
|  | ширину междурядий. |  |  |
| 6 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Заводская  инструкция  по эксплуатации  сеялки  СЗ-3,6.

- А.Н.Устинов    С\х  машины.

- Ю.И.Воронов   С\х  машины.

- Справочник  молодого  тракториста по  регулировкам с\х  машин.

Указания  по  оформлению  отчета

В  отчете   привести  ответы  на  контрольные  вопросы.

Контрольные  вопросы:

- Как  отрегулировать  сеялку  на  одинаковую глубину  хода  сошников ?

- Как  отрегулировать сеялку  на одинаковую  ширину  междурядий ?

- Как  отрегулируется высевающий  аппарат на  равномерность  высева ?

- Как  установить:

а) минимальную  глубину  заделки  семян ?

б) максимальную глубину  заделки  семян ?

5.    Порядок  снятия  и  установки  опорноприводных колес ,

давление   в  шинах ?  ( Устно )

Составил  преподаватель_____________________________

___________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                      на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   9     Время     2 часа

Установка  сеялки  на  норму  высева  на  месте . Норма  200  кг/га

Цель: Овладеть  практическими навыками  установки  сеялки  СЗ-3,6 на  норму  высева  на  месте

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и Т\Б | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить порядок установки сеялки |  | Набор |
|  | на норму высева на месте. |  | Инструмента, |
|  |  |  | Молоток, |
| 2 | Подстелить под сошники высевающих | Механизм привода | домкрат. |
|  | аппаратов пленку. | должен быть |  |
|  |  | закрыт защитным |  |
| 3 | Сделать мелом на колесе метку. | кожухом. |  |
| 4 | Выполнить все операции по установке |  |  |
|  | сеялки на норму высева на месте. |  |  |
| 5 | Изучить механизм регулирования | Каждое деление |  |
|  | сеялки на норму высева . | регулятора высева |  |
|  |  | соответствует по |  |
| 6 | Вычертить диаграмму нормы высева. | перемещению |  |
|  |  | катушуки на 1 м. |  |
| 7 | При помощи рукоятки регулировочного |  |  |
|  | механизма отрегулировать сеялку на |  |  |
|  | Высев различных культур по схеме. |  |  |
| 8 | Установить сеялку на минимальную и |  |  |
|  | максимальную норму высева овса. |  |  |
| 9 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература :

1   А.Н. Устинов        С\х  машины.

2,   Ю.И Воронов   с\х   машины.

- Заводская  инструкция  по  эксплуатации  сеялки  СЗ-3,6.

Указания   по  оформлению   отчета (схемы , выводы , расчеты):

В  отчете  привести  ответы  на  контрольные  вопросы , вычертить  схему

диаграммы  нормы  высева  и  произвести  расчет  на  норму  высева овса

200 кг\га.

Контрольные  вопросы :

- Почему  при  поддомкрачивании  сеялки  колесо  необходимо

провернуть  14  раз ?

- Сколько  семян    в  ( кг.)  должно  высеяться  на  пленку   при

норме  высева  200  кг\га ?

3.Что  нужно  сделать   если  :

а)  количество  семян в (кг)  оказалось  меньше  ?

б) Количество  семян в (кг)  оказалось   больше  ?

4.     Назначение  и  работа  обгонных  муфт  и  разобщителя ? (устно)

Составил  преподаватель____________________________

_________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                          на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   10    Время     2 часа

Установка сеялки   СЗ-3,6 на  норму  высева  в  поле  . Норма  220 кг\га.

Цель  : Овладеть  практическими  навыками  установки  сеялки  на  норму  высева в полевых  условиях.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и Т\Б | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить устройство туковысевающего |  |  |
|  | аппарата. |  | Набор |
| 2 | По заводской инструкции по эксплуатации | Находясь на | Инструмента , |
|  | сеялки , установить рычаги регуляторов | сеялке , механизм | линейка. |
|  | на ориентировочную норму высева 220 кг\га. | привода должен |  |
|  |  | быть закрыт |  |
| 3 | Рассчитать сколько необходимо проехать | защитным |  |
|  | по полю метров , чтобы засеять сеялкой | кожухом. |  |
|  | СЗ-3,6 10 соток ( 0,1га) при норме высева |  |  |
|  | 220 кг\га. |  |  |
| 4 | Засыпать в зернотуковые ящики семена. |  |  |
| 5 | В конце рассчитанной длины загонки |  |  |
|  | установить вешку (метку). |  |  |
| 6 | В процессе высева следить за тем , чтобы |  |  |
|  | высев шел равномерно. |  |  |
| 7 | В случае отклонения от нормы , установить |  |  |
|  | рычаги регуляторов на соответствующее |  |  |
|  | деление. |  |  |
| 8 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Заводская  инструкция   по  эксплуатации  сеялки  СЗ-3,6.

2.      А.Н. Устинов    С\х   машины.

3.    Справочник   молодого  тракториста по  регулировкам  с\х  машины.

Указания  по  оформлению     отчета (схемы , расчеты , выводы )

В отчете  привести  ответы   на  контрольные  вопросы.

Вычертить  схему  засева  участка  в  10  соток   (S = 1000 м )

Произвести расчет  длины  участка.

Контрольные  вопросы

- Как   выбирается ориентировочная  норма  высева  овса  в  220 кг\га ?

2    Каким  должно  быть  количество  семян  в  (кг) в мешках  (отвесках) ?

- Что  нужно  сделать   если :

А) семян  до  конца   загонки не  хватило ?

Б) остались  невысеянные ?

4.     какие  операции  по  проведению  ЕТО   необходимо  выполнять ? (устно)

5.     Возможные  неисправности  при  проведении  посева  и

методы  их  устранения  ?

Составил  преподаватель:_____________________________

____________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                      на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и   сельхоз. машин                 Задание  №   11  Время     2 часа

Подготовка  к  работе    разбрасывателя   минеральных  удобрений   НРУ-0,5

Цель :  Овладеть  практическими  навыками  подготовки  к  работе  разбрасывателя  минеральных удобрений

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство и принципы |  | Набор |
|  | работы разбрасывателя НРУ-0 .5. |  | инструмента, |
|  |  |  | молоток , |
| 2. | Произвести внешний осмотр и | Устанавливаемые | отвертка, |
|  | определить его техническое | на место детали | линейка. |
|  | состояние. | крепить надежно. |  |
| 3 | Снять верхнюю решетку и изучить |  |  |
|  | механизм подачи. |  |  |
| 4 | Рассоединить цепные муфты привода, |  |  |
|  | изучить их устройство , установить |  |  |
|  | на место. |  |  |
| 5 | Снять сбрасывающий диск, изучить |  |  |
|  | механизм крепления , установить |  |  |
|  | на место. |  |  |
| 6 | Отрегулировать норму внесения |  |  |
|  | удобрений регулировочным рычагом |  |  |
|  | на минимум и максимум. |  |  |
| 7 | Отрегулировать амплитуду движения сводоразрушителя. |  |  |
| 8 | Вычертить схему НРУ-0,5. |  |  |
| 9 | Выполнить ЕТО за разбрасывателем. |  |  |
| 10 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Ю.И.Воронов    с\х  машины.

Указания  по  оформлению  отчета  (схемы ,  выводы ):

В  отчете  привести    ответы  на  контрольные  вопросы  и  выполнить

схему  работы  разбрасывателя  НРУ-0,5.

Контрольные   вопросы :

- Назначение  разбрасывателя  НРУ-0,5 .  С  каким  трактором

Он  агрегатируется ?

- Как  регулируется  разбрасыватель на  норму  внесения  удобрений ?

Каковы  пределы  нормы  внесения  удобрений ?

3.   Какова  вместимость  бункера ?

4.   Как  регулируется  амплитуда  движения  с водоразрушителя?

5.   Какова  производительность  и  скорость  движения  агрегата

МТЗ-80 + НПУ  0,5  ?

- В  чем  заключаются   операции  по  ЕТО   за  разбрасывателем ? ( устно )

Составил  преподаватель_______________________

_____________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                   на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   12   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  разбрасывателя  1-РМГ-4  с  трактором  МТЗ-80

Цель  :  Овладеть практическими  навыками подготовки  к  работе разбрасывателя  1-РМГ-4

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углубить , путем повторения по | Рабочая скорость | Набор |
|  | предложенной литературе , знания по | 12 км\г. Ширина | инструмента |
|  | устройству 1-РМГ-4. | захвата 12 м. | молоток |
| 2 | Снять ремень привода дисков , |  | манометр |
|  | ведущий диск, правильно установить |  | линейка. |
|  | на место. |  |  |
|  |  | Прогиб ремня |  |
| 3 | Произвести регулировку натяжения | 4-6 мм. при |  |
|  | ремней привода разбрасывающих | нагрузке 4 кг. |  |
|  | дисков. |  |  |
| 4 | Отрегулировать норму внесения |  |  |
|  | удобрений. |  |  |
| 5 | Отрегулировать натяжение |  |  |
|  | транспортера. |  |  |
| 6 | Снять прижимной ролик ,рассмотреть |  |  |
|  | механизм крепления сменных |  |  |
|  | звездочек. |  |  |
| 7 | Выполнить схему разбрасывателя |  |  |
|  | 1-РМГ-4. |  |  |
| 8 | Проверить давление воздуха |  |  |
|  | в шинах , при необходимости |  |  |
|  | довести до нормы. |  |  |
| 9 | Выполнить операции по ЕТО. |  |  |
| 10 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- А.Н. Устинов           с\х  машины.

Указания  по  оформлению  отчета (схемы  ,  выводы ):

В отчете  выполнить  схему  разбрасывателя 1-рмг-4  и  привести  ответы  на  контрольные    вопросы.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  частей  состоит  разбрасыватель 1-РМГ-4 ?

- Как  регулируют:

А)  натяжение  ремней  ?

Б)   натяжение  траспортера ?

В )   норму  внесения  удобрений ?

- Звездочки  с каким  числом  зубьев   устанавливают  для  внесения:

А )  небольших  доз  удобрения  ?

Б )   больших  доз  удобрения?

- Какова  производительность   агрегата   МТЗ-80   +  1-РМГ-4   и

скорость  движения ?

- В  чем  заключается  ЕТО ?  (устно )

Составил  преподаватель_________________________

______________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                      на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   13   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  разбрасывателя   органических  удобрений     РОУ-5   с

трактором  МТЗ-80

Цель : Овладеть   практическими   навыками подготовки к работе  разбрасывателя  РОУ-5  с трактором   МТЗ-80

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство и принцип |  |  |
|  | работы навозоразбрасывателя РОУ-5. |  |  |
| 2 | Произвести внешний осмотр и определить | Прогиб в цепи |  |
|  | его техническое состояние. | транспортера |  |
|  |  | 40-70 мм. |  |
| 3 | Снять ряд транспортера , изучить механизм | Ширина разбрасы- |  |
|  | его крепления и передачи крутящего | вания 6- 8 м. |  |
|  | момента к нему. | Рабочая скорость |  |
| 4 | Установить транспортер на место , | до 12 км\час. |  |
|  | отрегулировать его натяжения. |  |  |
| 5 | Разобрать механизм привода разбрасываю- |  |  |
|  | щих битеров , изучить его устройство, |  |  |
|  | собрать , поставить на место. |  |  |
| 6 | Отрегулировать норму внесения 30 т\га. | Норма внесения |  |
|  |  | удобрений |  |
| 7 | Отрегулировать главную | 6-60 т\га. |  |
|  | предохранительную муфту. |  |  |
| 8 | Провести ЕТО разбрасывателя. |  |  |
| 9 | Углубить знания по устройству 9-ти |  |  |
|  | и 12-ти тонных разбрасывателей. |  |  |
| 10 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература :

- Ю.И. Воронов       с\х  машины

Указания  по  оформлению  отчета ( выводы , расчеты ):

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы.

Контрольные  вопросы :

- Из  каких  частей   состоит   разбрасыватель   РОУ-5 ?

- Как  производится  регулировка :

А)  нормы  внесения  удобрений ?

Б)  предохранительной  муфты  ?

В)  натяжения  транспортера ?

3. Какие  правила  Т\Б      необходимо        соблюдать         при  работе

с  агрегатом    МТЗ-80  и  РОУ-5 ?

4.  Определить      сменную  производительность данного  агрегата ?

5.  Какова  грузоподъемность   и  рабочая скорость   РОУ-5 ?

6.  Операции   по  проведению  ЕТО  (устно).

Составил преподаватель_______________________

____________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                      на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   14   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  жижеразбрасывателя  РЖ-1,7 М и  РЖТ-8 (16)

Цель: Овладеть практическими  навыками    подготовки   к  работе  жижеразбрасывателя

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и Т\Б | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углубить знания по устройству жижераз- |  |  |
|  | брасывателя РЖ-1,7М и РЖТ-8 (16). | Разряжение в | Набор |
|  |  | цистерне не | инструмента |
| 2 | Изучить устройство и принцип действия | более 0,06 МПа. | Молоток. |
|  | жижеразбрасывателя. |  |  |
| 3 | Отрегулировать жиже разбрасыватель |  |  |
|  | РЖ-1,7 м на норму внесения : | Оборудовать |  |
|  | А) 4-6 т\га | прицепное |  |
|  | Б) 10-12 т\га | устройство |  |
|  | В) до 20 т\га. | страховочным |  |
|  |  | тросом. |  |
| 4 | Отрегулировать ширину захвата |  |  |
|  | минимальную и максимальную. |  |  |
| 5 | Рассмотреть места крепления вакуумного |  |  |
|  | и центробежного насосов. |  |  |
| 6 | Провести техническое обслуживание |  |  |
|  | заборного рукава. |  |  |
| 7 | Выполнить все операции по ЕТО. |  |  |
| 8 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Ю.И. Воронов   с\х  машины.

- А.Н. Устинов      с\х  машины.

Указания  по  оформлению   отчета   ( расчеты ,  выводы ):

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы.

Контрольные   вопросы :

- Из  каких  частей состоят  разбрасыватели   РЖ-1,7М  и  РЖТ- 8 (16) ?

- Как  производится  регулировка :

А)  нормы  внесения  ?

Б)   ширины  захвата ?

3.     Каково  время  заполнения  цистерны   у  разбрасывателей   РЖТ-1,7М

и  МЖТ-10 ?

- Какова скорость   движения  агрегата   МТЗ-80 +  РЖТ-4 и его

грузоподъемность ?

- Определить  производительность  агрегата  МТЗ-80  и  РЖТ-4  за  смену ?

- Операции  по  выполнению  ЕТО ?  (устно)

Составил  преподаватель________________________________

______________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                    на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   15   Время     2 часа

Подготовка  к   работе  погрузчика – экскаватора  ПЭ-0,8.

Цель:  Овладеть практическими навыками подготовки  к  работе  погрузчика- экскаватора.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство | Высота погрузки | Набор |
|  | погрузчика ПЭ-0,8. | С ковшом 3,6 м. | инструмента |
| 2 | Определить его техническое состояние. |  | Молоток , |
|  |  |  | пассатижи, |
| 3 | Снять гидроцилиндр подъема стрелы, | Угол поворота | бородок. |
|  | разобрать его, изучить устройство и | стрелы 180. |  |
|  | поставить на место. |  |  |
| 4 | Определить, как производится подъем | При работе погрузчи- |  |
|  | и опускание основной стрелы. | ка трактор устанав- |  |
|  |  | ливают на домкраты. |  |
| 5 | Снять гидроцилиндр домкрата, опреде- | При погрузке сена , |  |
|  | лить его принцип действия, уяснить | соломы , силоса |  |
|  | точки шарнирного крепления к раме | грейдерные ковши |  |
|  | и домкрату, поставить его на место. | снять ,установить |  |
|  |  | когти универсальные. |  |
| 6 | Определить действие правого и левого |  |  |
|  | ковшей грейдера при погрузке различ- |  |  |
|  | ных грузов. | Глубина копания |  |
|  | Определить место крепления подставки | экскаваторной |  |
|  | под агрегатируемый трактор. | лопатой 2,3 м. |  |
| 7 | Определить детали и узлы |  |  |
|  | гидрооборудования и дать их назначение. |  |  |
| 8 | Углубить знания по устройству и работе |  |  |
|  | ПБ-35. |  |  |
| 9 | Провести ЕТО за погрузчиком. |  |  |
| 10 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература  :

- Ю.И  Воронов   с\х  машины

Указания  по  оформлению  отчета.

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы .

Контрольные  вопросы :

- Из  каких  узлов  состоит  погрузчик  ПГ-0,8 ?

- Производительность  погрузчика  при  погрузке  органических удобрений ?

- Под  каким  давлением работают  редукционные клапана  гасителя ?

- Марки   распределителей  , работающих  на управление  цилиндрами ?

- Объясните  принцип  работы  погрузчика   ПБ-35  ? (устно )

- ЕТО  за  погрузчиками   (устно )

Составил  преподаватель ________________________________

____________________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   16   Время     2 часа

Подготовка  к   работе  Опыливателя  ОШУ-50А с трактором  Т-25А. Безопасность труда.

Цель: Овладеть практическими  навыками подготовки  к работе  Опылителя  ОШУ-50А.

| № Рассмотрено п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и Т\Б | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По заводской инструкции углубить знания | Работы по ЕТО и | Набор |
|  | по устройству ОШУ-50А. | эксплуатации прово- | инструмента |
| 2 | Определить его техническое состояние | дить в индивидуаль- |  |
|  | путем внешнего осмотра. | ных средствах |  |
|  |  | защиты (ИСЗ). |  |
| 3 | Изучить устройство бункера ОШУ-50А. |  |  |
| 4 | Произвести установку опыливателя | При установке |  |
|  | на норму внесения ядохимиката | машин по высоте |  |
|  | (минимальную и максимальную). | вносимых ядохими- |  |
|  |  | катов, кожуха кре- |  |
| 5 | Произвести смазку опыливателя. | пить надежно. |  |
| 6 | Снять диффузор , осмотреть механизм |  |  |
|  | его крепления к корпусу опыливателя , |  |  |
|  | установить его на место. |  |  |
| 7 | Установить машину на обработку в начале |  |  |
|  | садов , затем низкорослых растений |  |  |
|  | (лен , картофель). |  |  |
| 8 | Выполнить регулировку натяжения цепи. |  |  |
|  | привода питательного и ворошительного |  |  |
|  | шнеков. |  |  |
| 9 | Вычертить схему работы Опыливателя. |  |  |
| 10 | Провести операции по ЕТО. |  |  |
| 11 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература :

- Ю.И . Воронов          с\х  машины

- А.Н.Устинов               с\х  машины

Указания  по  оформлению  отчета (схемы, выводы , расчеты )

При    оформлении    отчета  привести  ответы   на  контрольные  вопросы

и  выполнить схему  работы   опыливателя   ОШУ-50А.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  частей  состоит  опыливатель ?

- Как регулируется  опыливатель  на

А)  норму  внесения ядохимикатов ?

Б)  обработку низкорослых  и  высокорослых  культур ?

3.    Как  переоборудовать  опыливатель  на  обработку   садов и виноградников?

4.   Что  означает   цифра  50  в  маркировке   машины ?

5.    Ширина  захвата   и  рабочая   скорость   опыливателя   ?

6.   Рассчитать  производительность  агрегата  Т-25А  +  ОШУ  -50А  за  смену ?

7.   В  чем  заключается   ЕТО  опыливателя (устно).

8.   Правила  безопасности  труда  (устно).

Составил  преподаватель:____________________________

___________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   17   Время     2 часа

Подготовка   к  работе  Опрыскивателя   ОВП-1200  с  трактором  МТЗ-80.   Безопасность труда.

Цель:  Овладеть практическими навыками подготовки  к  работе  Опрыскивателя             ОВП-1200.

| № Рассмотрено п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и Т\Б | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По заводской инструкции углубить |  |  |
|  | знания по устройству опрыскивателя | При установке кор- | Набор |
|  | ОВП-1200 и принципу его работы. | пуса ,крепить его | инструмента. |
|  |  | надежно. |  |
| 2 | Изучить устройство резервуара , его | Сменные жиклеры |  |
|  | крепление к раме. | устанавливать |  |
|  |  | согласно требуемой |  |
| 3 | Снять кожух вентилятора, изучить его | норме внесения. |  |
|  | устройство , механизм привода. |  |  |
|  |  | При ЕТО и эксплу- |  |
| 4 | Установить кожух на место. | атации соблюдать |  |
|  |  | правила Т\Б , |  |
| 5 | Определить, как осуществляется заправка | применяя ИСЗ. |  |
|  | опрыскивателя. |  |  |
| 6 | Установить опрыскиватель на норму |  |  |
|  | внесения ядохимикатов. |  |  |
| 7 | Изучить ,как осуществляется подача |  |  |
|  | ядохимиката. |  |  |
| 8 | Отрегулировать зазор в подшипниках колес. |  |  |
| 9. | Провести ежесменное техническое |  |  |
|  | обслуживание опрыскивателя и опреде- |  |  |
|  | лить его техническое состояние. |  |  |
| 10 | Углубить знания по общему устройству. |  |  |
|  | и принципу работы аэрозольного |  |  |
|  | генератора. |  |  |
| 11 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Заводская  инструкция  по  эксплуатации опрыскивателя  ОВП-1200

- Ю.И. Воронов           с\х  машины

Указания  по  оформлению отчета  (выводы ,расчеты ).

При  оформлении отчета  привести  ответы  на контрольные  вопросы.

Контрольные  вопросы :

- Из  каких  частей  состоит  опрыскиватель ?

- Как  отрегулировать опрыскиватель на норму внесения  ядохимиката ?

- Что  означает  цифра  1200  в  маркировке  опрыскивателя ?

- Какие  правила  Т\Б  необходимо  соблюдать  при  работе  с   опрыскивателем ?

- Рассчитать  сменную  производительность агрегата  МТЗ-80 +ОВП-1200 ?

- Какие  проводят  операции по выполнению  ЕТО  ?

Составил  преподаватель:____________________________

__________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                        на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   18   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  Протравливателя  семян   ПС-10.  Безопасность  труда.

Цель: Овладеть  практическими  навыками  подготовки  к  работе  протравливателя  семян  ПО-10.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство протрав- |  |  |
|  | ливателя ПС-10 по схеме рис.74 стр.171. | Соблюдать при | Набор |
|  |  | работе на ПС-10 | инструмента. |
| 2 | Объяснить общий принцип работы | правила Т\Б , |  |
|  | протравливателя ПС-10. | работать в ИСЗ. |  |
| 3 | Объяснить устройство и принцип работы |  |  |
|  | составных частей протравителя ПС-10. |  |  |
| 4 | Определить , как осуществляется |  |  |
|  | подача ядохимиката к распылителю. |  |  |
| 5 | Объяснить порядок работы привода |  |  |
|  | самохода. |  |  |
| 6 | Рукояткой управления выгрузным |  |  |
|  | шнеко м , установить его в различное |  |  |
|  | положение. |  |  |
| 7 | Определить , как подготовить машину |  |  |
|  | к работе. |  |  |
| 8 | Переоборудовать протравливатель |  |  |
|  | на погрузчик зерна. |  |  |
| 9 | Провести ЕТО. |  |  |
| 10 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература  :

- Ю.И. Воронов  с\х  машины

- Справочник  молодого  тракториста по регулировкам  с\х  машин.

Указания  по  оформлению   отчета :

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы.

Контрольные  вопросы :

- Из  каких  частей  состоит  протравливатель  семян  ПС-10 ?

- Что  означает  цифра  10  в  маркировке  машины ?

- Что  такое  суспензия ?

- Объяснить  рабочий  процесс  протравливателя  ?

- Можно ли  применять   протравливатель на простую погрузку зерна ?

- Как  устроен  самоход и как он  приводится  в  действие ?

- Операции  по  ЕТО  протравливателя  (устно).

Составил  преподаватель__________________________

_______________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                        на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   20   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  косилки  КРН-2,1  с  трактором  МТЗ-80.

Цель:  Овладеть  практическими  навыками  подготовки  к  работе  Косилки  КРН-2,1 с трактором МТЗ-30.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и ТБ | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углубить знания по устройству и |  |  |
|  | принципу работы косилки. | Частота вращения | Набор |
| 2 | Выполнить технологическую схему | роторов 2070 об\мин. | инструмента |
|  | работы ротационной косилки КРН-2,1. | Скорость вращения | Молоток. |
| 3 | Снять ротор с роторного бруса, | ножей 65 м\с. |  |
|  | изучить механизм его крепления, |  |  |
|  | поставить на место. | Кабина трактора |  |
| 4 | Заменить изношенные ножи. | должна быть |  |
| 5 | Снять полевой делитель, отрегулиро- | защищена. |  |
|  | вать натяжение пружины и положения |  |  |
|  | щитка. |  |  |
| 6 | Отрегулировать механизм уравновеши- |  |  |
|  | вания. |  |  |
| 7 | Отрегулировать тяговый предохрани- |  |  |
|  | тель. |  |  |
| 8 | Определить как установить косилку |  |  |
|  | из рабочего положения в транспортное |  |  |
|  | и наоборот. |  |  |
| 9 | Проверить и при необходимости |  |  |
|  | довести до уровня количество |  |  |
|  | масла в роторном брусе. |  |  |
| 10 | Провести ЕТО. |  |  |
| 11 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Ю.И. Устинов  с\х  машины

- А.Н. Устинов           с\х  машины

Указания  по  оформлению   отчета (схемы , выводы )

При  оформлении отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы ,

выполнить  технологическую схему  работы  косилки  КРН - 2,1   и

произвести  расчет  сменной  производительности.

Контрольные  вопросы :

- Из  каких  частей  состоит  косилка  КРН-2,1 ?

- Как   отрегулировать :

А)  механизм  уравновешивания ?

Б) усилие по  срабатыванию  предохранителя?

3.     Для  чего  служит  тяговый  предохранитель ?

4.     Что  входит  в  полевой  делитель ?

5.     Что  обеспечивает  работу   гидрооборудования и

что в него  входит ?

6        Операции   ЕТО  (устно).

Составил  преподаватель__________________________

_______________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   21   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  ворошилки     ГВР-6.

Цель:  Овладеть практическими  навыками  подготовки  к работе  ворошилки   ГВР-6.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и ТБ | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство и процесс |  | Набор инстру- |
|  | работы ГВР-6. |  | мента |
| 2 | Произвести внешний осмотр и определить техническое состояние. |  | Молоток, пассатижи, бородок. |
| 3 | Снять с ротора пружинные пальцы , | Скорость вращения |  |
|  | изучить устройство, крепления, поставить | вала ротора: |  |
|  | на место. | а)при сгребании |  |
|  |  | 350 об/мин; |  |
|  |  | б)при ворошении |  |
|  |  | 500 об/мин. |  |
| 4 | Снять валкообразователь, изучить крепле- |  |  |
|  | ние, установить на место. |  |  |
| 5 | Изучить механизм соединения шкивов |  |  |
|  | с ротарами. |  |  |
| 6 | Разобрать механизм натяжения приводного | Давление в шинах |  |
|  | ремня. Снять ремень, рассмотреть его уста- | колес |  |
|  | новку. | 2,8 кг/см2 0,28. |  |
| 7 | Установить ремень на место, собрать меха- | Устанавливаемые |  |
|  | низм натяжения, ремень натянуть. | детали крепить |  |
|  |  | надежно. |  |
| 8 | Выяснить как установить валкообразователь |  |  |
|  | в транспортном положении . |  |  |
| 9 | Углубить знания по устройству и работе |  |  |
|  | ВНЦ-1. |  |  |
| 10 | Выполнить операции ЕТО. |  |  |
| 11 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- А.Н. Устинов    С/х машины

Указания по оформлению отчета:

В   отчете   привести   ответы  на  контрольные   вопросы.

Контрольные вопросы:

- Из    каких   частей  состоит  ворошилка  ГВР – 6?

- Как  отрегулировать  зазор  между  пальцем   кривошипа  и  роликом ?

- Как  осуществляют  настройку  граблей ?

- Как  осуществляют настройку  граблей  в  транспортное  положение ?

- В  какой  плоскости, в процессе  работы, ротора секций  совершают

встречное  вращение ?

- Операции  ЕТО  (устно).

Составил  преподаватель ____________________________

__________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   22   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  пресс-подборщика   ПС-1,6,  с трактором  МТЗ-80

Цель:  Овладеть  практическими навыками  подготовки  к  работе  пресс-подборщика       ПС-1,6,  с трактором  МТЗ-80.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и ТБ | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить техническое состояние |  | Набор инструмента |
|  | пресс подборщика ПС-1,6. |  | молоток, бородок. |
| 2 | Объяснить общее устройство ПС -1,6. | В прессовальной ка- |  |
|  |  | мере образуется рулон |  |
|  |  | сена. |  |
| 4 | Выяснить каким способом произво- |  |  |
|  | дится образование рулона и конечный |  |  |
|  | момент его формирования. |  |  |
| 5 | Снять несколько скатов, обратив | Прессовальные ремни |  |
|  | внимание на болты скрепляющие их. | должны быть строго |  |
|  | Заменить сломанные пальцы на новые. | одинаковой длины. |  |
| 6 | Уяснить как крепится к раме подбираю- | Давление копирующе- |  |
|  | щий механизм, каким образом осущест- | го колеса подборщика |  |
|  | вляется его опускание в рабочее поло- | на почву 150-200 Н. |  |
|  | жжение и подъем в транспортное. |  |  |
| 7 | Снять гидроцилиндр подборщика, про- |  |  |
|  | вести его ТО и установить на место. |  |  |
| 8 | Отрегулировать натяжение амортиза- |  |  |
|  | ционных пружин подбирающего меха- |  |  |
|  | низма. |  |  |
| 9 | Произвести установку пресс-подборщика |  |  |
|  | в работу, опробовать взаимодействие |  |  |
|  | частей и механизмов при помощи |  |  |
|  | электропривода. |  |  |
| 10 | Провести ЕТО. |  |  |
| 11 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- А.Н. Устинов    С/х машины.

Указания  по  оформлению  отчета   ( схема,  выводы) :

При оформлении отчета выполнить схему рабочего процесса  ПС – 1,6  и ответить   на   конкретные   вопросы.

Контрольные вопросы:

- Из    каких   частей  состоит  пресс-подборщик  ?

- Вычертить схему рабочего процесса  ПС-1,6  и  объяснить порядок его работы ?

- Как регулируется натяжение пружин подбирающего механизма ?

- Как регулируется плотность рулона ?

- Каким должно быть расстояние от:

  - торца  ВОМ   трактора  до  оси  отверстия прицепной  вилки?

  - оси  ВОМ   до  поперечены?

- Какой должна быть длина вертикальных раскосов навески трактора ?

- Операции  ЕТО  (устно).

Составил  преподаватель ____________________________

__________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   23   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  фронтального погрузчика  ПКУ – 0,8.

Цель:  Овладеть практическими  навыками  подготовки  к  работе  фронтального погрузчика  ПКУ – 0,8.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и ТБ | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство и рабочий |  | Набор инструментов |
|  | процесс ПКУ- 0,8, ПФ-0,5 и фуражира |  | молоток, бородок, |
|  | ФН – 1,4. |  | пассатижи. |
| 2 | Произвести технический осмотр и опре- | Подшипники смазы- |  |
|  | делить его техническое состояние. | ваются солидолом |  |
|  |  | через масленки. |  |
| 3 | Изучить устройство фрезбарабана и его |  |  |
|  | крепление. |  |  |
| 4 | Снять цепи и предохранительные муфты, | Снимаемые детали |  |
|  | изучить их устройство, крепление, | при установке кре- |  |
|  | установить на место. | пить надежно. |  |
| 5 | Разобрать механизм управления отража- |  |  |
|  | тельным козырьком, изучить его устройс- |  |  |
|  | тво, собрать и установить на место. |  |  |
| 6 | Изучить механизм подъема стрелы, |  |  |
|  | крепление стрелы с кожухом краме. |  |  |
| 7 | Изучить механизм передачи движения |  |  |
|  | от ВОМ трактора к: |  |  |
|  | а) колесу вентилятора; |  |  |
|  | б) фрезбарабану; |  |  |
|  | в) заднему барабану. |  |  |
| 8 | Снять цепь привода вала стрелы, изучить | При усилии в средней |  |
|  | ее устройство, замок соединения, устано- | части 10-12 кг прогиб |  |
|  | вить на место, отрегулировать натяжение. | цепи равен 25-35 мм. |  |
| 9 | Углубить знания по общему устройству и |  |  |
|  | принципу работы погрузчиков ПФ-0,5 и |  |  |
|  | ПКУ-0,8. |  |  |
| 10 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

1  Ю.И. Воронов    С/х машины

Указания  по  оформлению  отчета :

В   отчете   привести   ответы  на  контрольные   вопросы.

Контрольные вопросы:

- Изложить общее устройство погрузчиков   ПКУ-0,8  и  ПФ-0,5?

- Правила техники безопасности при работе на погрузчиках ПКУ-0,8  и  ПФ-0,5?

- Максимальная высота подъема погрузчика  ПФ-0,5?

- Из чего состоит гидросистема погрузчика  ПФ-0,5 ?

- Как устроена платформа и какое расстояние между пальцами?

- Как переоборудовать платформу для погрузки рулонов?

- Операции  ЕТО  (устно).

Составил  преподаватель ____________________________

__________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                        на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   24   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  тракторного прицепа  2-ПТС-4  и  ММЗ-771 Б для перевозки

прессованного сена.

Цель:  Овладеть практическими навыками подготовки к работе  тракторного прицепа         2-ПТС-4  и   ММЗ-771Б.

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и ТБ | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По заводской инструкции углубить знания по |  | Набор инструмен- |
|  | устройству прицепа 2-ПТС-4. |  | та: домкрат, |
| 2 | Произвести внешний осмотр и определить | При поднятом колесе | монтировка, |
|  | техническое состояние. | опереть раму на | смазочный мате- |
|  |  | подставку. | риал, солидоль- |
| 3 | Изучить устройство поворотного механизма |  | ный шприц. |
|  | и его блокировку. |  |  |
| 4 | Снять задний борт, осмотреть правила его | Рессорные пальцы |  |
|  | установки на место. | смазать солидолом |  |
|  |  | через прессмасленки |  |
| 5 | Поддомкратить одно из колес, проверить |  |  |
|  | и при необходимости отрегулировать зазор |  |  |
|  | в подшипниках колеса. |  |  |
| 6 | Заложить в подшипники смазку. |  |  |
| 7 | Снять колесо со ступицы и заменить |  |  |
|  | подшипники. |  |  |
| 8 | Рассмотреть крепление гидроцилиндра |  |  |
|  | подъема платформы. |  |  |
| 9 | Определить положение пальцев в опорных |  |  |
|  | кронштейнах платформы при выгрузке |  |  |
|  | груза назад, вправо, влево. |  |  |
| 10 | Определить места установки бортов |  |  |
|  | надростков. |  |  |
| 11 | Провести ЕТО. |  |  |
| 12 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

1  Заводские инструкции по эксплуатации прицепов 2-ПТС-4  и ММЗ-771 Б.

Указания  по  оформлению  отчета :

В   отчете   привести   ответы  на  контрольные   вопросы.

Контрольные вопросы:

- Из каких частей состоят прицепы 2-ПТС-4 и ММЗ-771 Б?

- Каковы правила техники безопасности при:

- поддомкрачивании прицепа;

- работе с прицепом на автомагистралях?

- Как регулируется зазор в подшипниках колес?

- Как заменить изношенные подшипники колес?

- Каким должно быть давление воздуха в колесах?

- Операции ЕТО (устно).

Составил  преподаватель ____________________________

__________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   25   Время     2 часа

Подготовка  к  работе  косилки-измельчителя  КИР-1,5 с трактором МТЗ-80 и комбайна

КСК-100 А.

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  косилки-измельчителя  КИР-1,5 с трактором МТЗ-80 и комбайна КСК-100 А

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и ТБ | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углубить знание по устройству и процессу |  | Набор инстру- |
|  | работы косилки КИР-1,5. | Кардан привода меха- | мента |
| 2 | Выполнить технологическую схему работы | низмов косилки должен | молоток, |
|  | косилки КИР-1,5. | быть закрыт кожухом. | домкрат. |
| 3 | Разобрать, собрать и отрегулировать |  |  |
|  | механизмы косилки-измельчителя. |  |  |
| 4 | Снять изношенный нож, установить новый. | При замене ножа вес его |  |
|  |  | не должен превышать |  |
| 5 | Вывесить колеса, проверить люфт в под- | 5-ти грамм по отношению |  |
|  | шипниках, при необходимости отрегулиро- | противоположного. |  |
|  | вать, заложить смазку. |  |  |
| 6 | Проверить и отрегулировать соосность |  |  |
|  | вала коробки редуктора и вала контропри- |  |  |
|  | вода. |  |  |
| 7 | Отрегулировать зазор между режущими | Зазор 12-15 мм. |  |
|  | кромками молотковых и противорежущих |  |  |
|  | ножей. |  |  |
| 8 | Отрегулировать высоту среза. |  |  |
| 9 | выполнить ЕТО. |  |  |
| 10 | Углубить знания по устройству и процессу |  |  |
|  | работы комбайна КСК-100 А. |  |  |
| 11 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Ю.И. Воронов      с/х  машины.

- В.Н. Красильников, В.П. Наметкин   «Лабораторно-практические знания

по  с/х   машинам».

Указания  по  оформлению  отчета  (расчеты, схемы, выводы):

При оформлении отчета привести ответы на контрольные вопросы и вычертить

схему работы косилки  КИР-1,5.

Контрольные вопросы:

- Из каких частей состоит косилка  КИР-1,5?

- Как отрегулировать:

- натяжение ремней;

- зазор между молотковыми и противорежущими ножами;

- люфт в подшипниках колес;

- высоту среза;

- ширину колеи косилки-измельчителя?

- Рассчитать производительность косилки за смену.

- Выполнить операции ЕТО (устно).

Составил  преподаватель ____________________________

__________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   26   Время     2 часа

Подготовка  к  работе   картофелесажалки  СН-4Б  с  трактором  МТЗ-82

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  сажалки

СН-4Б  с трактором  МТЗ-82

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углубить знания по устройству |  |  |
|  | картофелесажалки СН-4Б | При снятии и | М.набор |
| 2 | Снять сошник ,разобрать | установке рабочих | инструмента |
| 3 | Снять несколько вычерпывающих ложек , | органов, гайки ,. | Зубило, |
|  | осмотреть порядок их крепления и правильно | болты крепления | отвертка, |
|  | установить на место , отрегулировав зазор | затягивать надежно. | молоток, |
|  | между ними и днищем бункера 2+7 мм. |  | бородок ,шнур |
| 4 | Отрегулировать бороздоразделывающие диски | Расстояние между | линейка |
|  | на минимальную .а затем на максимальную | клубнями в ряде | рулетка |
|  | высоту граблей | 25-35 см |  |
| 5 | Отрегулировать положение заслонок бункера |  |  |
|  | и зазор между концами зажимов и боковиной |  |  |
|  | питательного ковша. |  |  |
| 6 | Правильно установить сошники |  |  |
| 7 | Отрегулировать зазор между корпусом |  |  |
|  | сошника и днищем питательного шнека |  |  |
| 8 | Отрегулировать сажалку на глубину |  |  |
|  | посадки |  |  |
| 9 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература:

- Ю.И.Воронов   с\х  машины

- А .Н.Устинов       с\х  машины

Указания  по  оформлению отчета  ( расчеты ,выводы )

В  отчете  привести  ответы  на  контрольные  вопросы.

Контрольные  вопросы :

- Из  каких  частей  состоит  вычерпывающий  аппарат ?

- Как  проверить , что  сошники  установлены  правильно  ?

- Как  изменить  глубину  посадки  и  высоту  гребней ?

- Порядок  изменения  ширины  междурядья с 70х70  на 60х60 ?(устно)

- Как и в  зависимости  от чего   регулируют  положение заслонок  бункера ?

- Как  регулируется  предохранительная  муфта механизма  привода ?

- Как  регулируют  расстояние  между  клубнями  в  рядке

при  независимом  приводе  ВОМ и  синхронном  ? (устно )

Составил   преподаватель____________________

___________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                        на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   27   Время     2 часа

Подготовка  к  работе   культиватора-окучника  КОН-2,8 ПМ  с трактором   МТЗ-80

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  культиватора-окучника  КОН- 2,8 ПМ  с трактором  МТЗ-80

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить устройство КОН-2,8 ПМ |  |  |
| 2 | Вычертить схему расстановки рабочих органов | Толщина брусков | М.набор |
|  | культиватора КОН-2,8 ПМ | колеса , должна | инструмента |
| 3 | Снять окучивающий корпус ,отсоединив | соответствовать | Зубило, |
|  | и сняв тукопровод | заданной глубине | отвертка, |
| 4 | Рассмотреть устройство носка, отвала крыла , | хода ,подкормочных | молоток, |
|  | изучить регулировку положения крыла | ножей за минусом | бородок, |
| 5 | Установить корпус на место | 2 см. | рулетка |
| 6 | Установить КОН -2,8 ПМ для работы с |  |  |
|  | междурядьем 70 см, а затем 56 см. |  |  |
| 7 | Произвести регулировку на минимальную |  |  |
|  | а затем на максимальную глубину |  |  |
|  | обработки. |  |  |
| 8 | Общее устройство культиватора КРН-4,2 Г. |  |  |
|  | Знать основное его отличие от культиватора |  |  |
|  | КОН-2,8 ПМ. |  |  |
| 9 | Провести ЕТО |  |  |
| 10 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература:

- Ю.И.Воронов     с\х  машины

- В.Н.Красильников ,В.П.Наметкин

Лабораторно-практические  занятия  по с\х  машинам

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы , расчеты )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  вычертить  схему  расстановки  рабочих  органов культиватора  КОН-2,8 ПМ.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит  КОН-2,8 ПМ ?

- Какие  операции  необходимо  выполнить  , чтобы  подготовить

культиватор  для  окучивания с одновременной подкормкой?

- Как  подготовить   трактор  МТЗ-80 к  работе  с культиватором КОН-2,8 ПМ?

- Объяснить  отличие  в  устройстве культиватора  КОН-2,8ПМ  от КРН-4,2Г ?(устно)

- Рассчитать  сменную  производительность  агрегата  МТЗ-80+КОН2,8ПМ.

- Операции  ЕТО  (устно)

Составил  преподаватель_______________________________

_____________________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                        на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   28   Время     2 часа

Подготовка  к  работе   Картофелекопателя  КТН-2Б  с трактором   МТЗ-80

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  Картофелекопателя КТН -2Б  с трактором  МТЗ-80

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить устройство картофелекопателя |  |  |
|  | КТН-2Б. |  | М.набор |
| 2 | Вычертить схему работы картофелекопателя |  | инструмента |
|  | КТН-2Б. | Замок цепи | Зубило, |
| 3 | Изучить устройство и способ крепления | заплинтовать. | пассатижи |
|  | активных лемехов | Гайки крепления | молоток, |
|  | а) снять лемех, рассмотреть устройство | лемехов затягивать | бородок, |
|  | и способ крепления | надежно. |  |
| 4 | Отрегулировать механизм глубины хода сошников |  |  |
| 5 | Снять передний элеватор, рассмотреть способ |  |  |
|  | крепления ведущего и ведомого элеватора. |  |  |
| 6 | Установить элеватор на место. |  |  |
| 7 | Отрегулировать предохранительную |  |  |
|  | муфту. |  |  |
| 8 | Углубить знания по устройству и |  |  |
|  | принципу работы картофелекопателя |  |  |
|  | КСТ-1,4. |  |  |
| 9 | Провести ЕТО |  |  |
| 10 | Сдать рабочее место. |  |  |

Литература:

- Ю.И.Воронов     с\х  машины

- В.Н.Красильников ,В.П.Наметкин

Лабораторно-практические  занятия  по с\х  машинам

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы , расчеты )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  выполнить   схему  расстановки  работы  картофелекопателя КСТ-1,4.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит  картофелекопатель  КТН-2Б ?

- В  чем  отличие  копателя  КТН-2Б    от  КСТ-1,4-?

- Как  отрегулировать:

а) глубину  хода  лемехов  копателей  КТН-2Б  иКСТ-1,4 ?

б)предохранительную   муфту ?

в)натяжение цепей привода  элеватора ?

- Рассчитать  сменную  производительность  агрегата  МТЗ-80 + КСТ-1,4

при  рабочей  скорости  4,2  км\час ?

- Операции  ЕТО  (устно)

Составил  преподаватель_________________________

_______________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                       на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   29  Время     2 часа

Подготовка  к  работе  Картофелеуборочного  комбайна  ККУ-2А  с трактором   МТЗ-80

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  Картофелеуборочного  комбайна  ККУ-2А с трактором  МТЗ-80

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По заводской инструкции углубить знания |  |  |
|  | по устройству картофелеуборочного комбайна | Рабочее давление | М.набор |
|  | процессу его работы. | в баллонах | инструмента |
| 2 | Выполнить технологическую схему работы | комкодавителя |  |
|  | картофелеуборочного комбайна ККУ-2А. | 0,01-0,16 КПА. | Зубило, |
| 3 | Снять лемех и основной элеватор ,рассмотреть | При установке | пассатижи |
|  | их устройство и установить на место. | лемехов, гайки | молоток, |
| 4 | Изучить устройство для раздавливания комков | затягивать | бородок, |
|  | почвы, грохота , ботвоудаляющего приспособ- | надежно. |  |
|  | ления , подъемного барабана (барабанного |  |  |
|  | транспортера) переборочного стола и бункера. |  |  |
| 5 | Изучить устройство и принцип действия |  |  |
|  | транспортера удаления. |  |  |
| 6 | Снять ботвоудаляющий транспортер , |  |  |
|  | изучить его устройство ,крепление на |  |  |
|  | комбайне , поставить на место . |  |  |
| 7 | Отрегулировать главную предохранительную |  |  |
|  | муфту. |  |  |
| 8 | Отрегулировать глубину хода сошников и |  |  |
|  | амплитуду колебаний основного элеватора. |  |  |
| 9 | Выполнить все операции ежесменного |  |  |
|  | технического обслуживания. |  |  |
| 10 | Углубить знания по устройству и принципу |  |  |
|  | работы картофелеуборочного комбайна КПК-3 |  |  |
| 11 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература:

- Ю.И.Воронов   с\х  машины

- А .Н.Устинов       с\х  машины

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы , расчеты )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  вычертить  технологическую   схему   работы  ККУ-2А.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит    ККУ-2А?

- Изложить  процесс  его  работы ?

3.      Отрегулировать:

а) глубину  хода  сошников ?

б)главную  предохранительную   муфту ?

в)натяжение  приводных  цепей транспортеров?

г)угол  наклона  горки ?

- Каким  должно  быть  давление   в  баллонах  комкодавителя?

- Операции  ЕТО  (устно)

Составил  преподаватель____________________

__________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                        на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   30  Время     2 часа

Подготовка  к  работе  Картофелесортировочного  пункта  КСП-15Б

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  Картофелесортировочного  пункта  КСП-15Б

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и ТБ | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство картофелесорти- |  |  |
|  | ровочного пункта КСП-15Б. | Все механизмы | Набор |
| 2 | Выполнить технологическую схему | привода должны | инструмента |
|  | работы КСП-15Б. | быть защищены | домкрат |
| 3 | Отрегулировать: | кожухами. | молоток, |
|  | а)натяжение полотна бункера | При приводе от |  |
|  | б)натяжение ремней привода от ЗИД-4,5 | электродвигателя |  |
| 4 | Отсоединить приемный бункер от картофеле- | машину заземлить. |  |
|  | сортировки изучить механизм переключения |  |  |
|  | передач соединить с машиной. |  |  |
| 5 | Снять загрузочный транспортер ,отрегулиро- |  |  |
|  | вать положение полотна транспортера, |  |  |
|  | установить его на место. |  |  |
| 6 | Установить транспортеры фракций для |  |  |
|  | сортировки картофеля в различные емкости. |  |  |
| 7 | Провести ЕТО сортировки. |  |  |
| 8 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература:

- Ю.И.Воронов   с\х  машины

- В.Н.Красильников  и  В.П.Наметкин

Лабораторно-практические  занятия  по  с\х  машинам

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы , расчеты )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  выполнить  технологическую   схему   работы  КСП-15Б.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит    Картофелесортировочный  пункт КСП-15Б?

- От  каких  источников  энергии может  осуществляться его  привод?

- В  чем  различие  формы  роликов  сортировочного стола

для  сортировки клубней  на  мелкие. посадочные и  продовольственные ?

- Как  регулируется  натяжение:

а) полотна  загрузочного  транспортера  и  угол  его  наклона ?

б) транспортера  приемного  бункера ?

5.    Как  установить  транспортеры  фракций  для  сортировки

картофеля  в  различные  емкости                                                                                     6.Операции  ЕТО  (устно)

Составил  преподаватель_____________________

___________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                         на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   31  Время     2 часа

Подготовка  к  работе  Режущего  аппарата  и  мотовило

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  Режущего  аппарата и мотовило

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия и ТБ | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство режущего |  |  |
|  | аппарата и мотовило. | При снятии деталей | Набор |
| 2 | Вычертить схему деталей режущего | режущего аппарата | инструмента |
|  | аппарата. | двигатель | Щуп, |
| 3 | Снять 2 пальца, заменить сегмент ,установить | заглушить. | молоток |
|  | на место. |  |  |
| 4 | Отрегулировать : |  |  |
|  | а) положение шатуна по отношению |  |  |
|  | направляющей головки кривошипа |  |  |
|  | б) ход ножа |  |  |
|  | в) положение коромысла |  |  |
|  | г) зазор между сегментами и противорежу- |  |  |
|  | щими пластинами пальцев |  |  |
| 5 | Снять палец с граблины мотовило, |  |  |
|  | заменить на новый. |  |  |
| 6 | Отрегулировать: |  |  |
|  | а) угол наклона граблин в зависимости | Угол наклона |  |
|  | от хлебостоя | граблин -15 0 |  |
|  | б) положение планок граблин | +15 +30 |  |
|  | в) положение мотовило по высоте |  |  |
| 7 | Провести ЕТО |  |  |
| 8 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература

- М.Н.Портнов   «Зерноуборочные  комбайны»

- Х.И.Изаксон   «Зерноуборочные  комбайны»

- Ю.А.Песков  «Зерноуборочные  комбайны  Дон»

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы ,  )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  вычертить   схему   деталей  режущего  аппарата.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит  режущий  аппарат  и  мотовило?

- Порядок замены  изношенных  сегментов?

- Как  отрегулировать?

а) ход  ножа?

б) зазор  между  сегментами  и  противорежущими

пластинами  пальцев?

в) положение  шатуна  по  отношению  направляющей

головки  кривошипа?

г) положение   коромысла?

4.  Какие  регулировки  имеет  мотовило  комбайнов «Нива»  и  «Дон»?

5. Операции  ЕТО  (устно)

Составил преподаватель:___________________

_________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                         на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   32  Время     2 часа

Подготовка  к  работе  Шнека , наклонного транспортера   и подборщика

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  шнека ,наклонного  транспортера  и  подборщика

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство шнека ,наклон- |  |  |
|  | ного транспортера и подборщика. |  | Набор |
| 2 | Выполнить схему шнека |  | инструмента |
| 3 | Выполнить операции по замене пальцев |  | линейка, |
|  | шнека и подборщика |  | молоток |
| 4 | Установить порядок замены планок |  |  |
|  | наклонного транспортера |  |  |
| 5 | Подготовить корпус жатки для установки | При установке |  |
|  | подборщика | подборщика |  |
| 6 | Отрегулировать: | режущий аппарат |  |
|  | а) зазор между витками шнека и днищем | закрыть защитными |  |
|  | жатки | кожухами. |  |
|  | б) зазор между пальцами шнека и днищем |  |  |
|  | жатки |  |  |
|  | в) предохранительные муфты шнека и |  |  |
|  | наклонного транспортера |  |  |
|  | г) натяжение наклонного транспортера |  |  |
| 7 | Провести ЕТО |  |  |
| 8 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература

- М.Н.Портнов   «Зерноуборочные  комбайны»

- Ю.А.Песков  «Зерноуборочные  комбайны  Дон»

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы ,  )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  выполнить   схему   шнека.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит  шнек ,наклонный  транспортер  и  подборщик?

- Как  провести  подготовку  корпуса  жатки для установки  подборщика?

- Почему  ремень  привода  подборщика  устанавливают  восьмеркой ?

- Как  отрегулировать :

а) зазор  между  витками  шнека ,пальцами  и  днищем  жатки ?

б) предохранительные  муфты шнека  и  наклонного  транспортера ?

5.   Какой должна  быть  длина  сжатых  пружин  нижнего  вала

транспортера  при  нормальном  натяжении  цепей ?

6….Как  проверить, правильность  натяжения  транспортера ?

7    Операции  ЕТО (устно)

Составил  преподаватель_____________________

___________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                        на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   33  Время     2 часа

Подготовка  к  работе  молотильного  устройства

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  молотильного  устройства

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство молотилки |  |  |
|  | комбайнов «Нива» и «Дон» |  | Набор |
| 2 | Вычертить схему однобарабанного |  | инструмента |
|  | молотильного аппарата |  | линейка, |
| 3 | Отрегулировать зазор между барабаном и |  | молоток |
|  | подбарабаньем для уборки различных культур | Обороты барабана | динамометр |
| 4 | Отрегулировать обороты молотильного | в пределах |  |
|  | барабана для уборки различных культур | 760 1235 об\мин |  |
| 5 | Отрегулировать натяжение ремня привода | Прогиб ремня |  |
|  | молотильного барабана | 2-3 мм при |  |
| 6 | Провести замену ремня привода барабана | усилии 40Н |  |
| 7 | Провести ЕТО | (4 кгс) |  |
| 8 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература

- М.Н.Портнов   «Зерноуборочные  комбайны»

- Ю.А.Песков  «Зерноуборочные  комбайны  Дон»

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы ,  )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  выполнить   схему  однобарабанного молотильного  аппарата .

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит  молотильное  устройство

комбайна  «Нива»?

- В  чем  отличие  в устройстве  молотильного  аппарата

комбайна  «Дон -1500»?

- Как регулируется  частота  вращения  барабана  комбайнов «Нива»  и  «Дон» ?

- Как регулируется  зазор  между  барабаном и  подбарабаньем

комбайнов  «Нива»  и  «Дон» ?

- Для  чего  нужна  педаль  сброса  подбарабанья  комбайна  Дон -1500 ?

- Как  регулируется  натяжение  ремня  привода  барабана  комбайна «Нива»?

- Операции  ЕТО (устно)

Составил  преподаватель_________________

______________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                         на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   34  Время     2 часа

Подготовка  к  работе  очистки

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  очистки

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство очистки |  |  |
|  | комбайнов «Нива» «Дон» |  | Набор |
| 2 | Вычертить кинематическую схему |  | инструмента |
|  | подвески узлов очистки |  | линейка, |
| 3 | Снять удлинитель верхнего решета комбайна |  | молоток |
|  | «Нива» |  |  |
| 4 | Отрегулировать: | Частота вращения |  |
|  | а) частоту вращения вентилятора комбайна | вентилятора очистки |  |
|  | «Нива» в различных условиях уборки | в пределах |  |
|  | б) натяжение ремней привода вентилятора | 430 725 об\мин. |  |
|  | в) угол наклона жалюзи верхнего и | Нормальный прогиб |  |
|  | нижнего решет | ветви вариатора |  |
|  | г) угол наклона удлинителя верхнего решета | вентилятора |  |
|  | д) угол наклона жалюзи удленителя | 14 17 мм. |  |
| 5 | Углубить знания по регулировкам очистки |  |  |
|  | комбайна «Дон-1500» |  |  |
| 6 | Провести ЕТО |  |  |
| 7 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература

- М.Н.Портнов   «Зерноуборочные  комбайны»

- Ю.А.Песков  «Зерноуборочные  комбайны  Дон»

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы ,  )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  выполнить  кинематическую схему   подвески  узлов   очистки.

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит  очистка ?

- Для  чего  и  в  каких  пределах  регулируют  частоту

вращения  вентилятора  очистки ?

- Для  чего  проводят  регулировку:

а) угла  наклона  жалюзи   верхнего  и  нижнего  решета ?

б) угла  наклона  удлинителя  верхнего  решета ?

в) угла  наклона  жалюзи  удлинителя ?

4.      Как  проводят  регулировку   натяжения  ремня  привода

вентилятора  очистки  комбайна «Нива»?

5.      Каковы  особенности  в   регулировках  очистки

комбайна  «Дон  1500»?

6.      Операции   ЕТО (устно)

Составил  преподаватель_____________________

___________________________________________

Утверждаю:	                    Рассмотрено

Зам.директора___________________________                                                         на  методической комиссии

«_____»__________________201  г                                                 «_____»__________________201 г.Протокол №

Инструкционная   карта

По выполнению практической работы  на  лабораторно – практических  занятиях по  предмету   Подготовка

к   работе    тракторов          и  сельхоз. машин                 Задание  №   35  Время     2 часа

Подготовка  к  работе  соломотряса  и копнитля

Цель:  Овладеть практическими  навыками подготовки к работе  соломотряса  и  копнителя

| № п\п | Содержание и последовательность выполнения задания | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повторить общее устройство соломотряса |  |  |
|  | и копнителя |  | Набор |
| 2 | Вычертить схему клавишного соломотряса |  | инструмента |
| 3 | Отрегулировать зазоры между : | Зазор составляет | динамометр, |
|  | а) клавишами соломотряса | 5 мм. | молоток |
|  | б)крайними клавишами и стенками |  |  |
|  | молотилки |  |  |
| 4 | Отрегулировать натяжение ремней |  |  |
|  | привода граблин соломонабивателя и |  |  |
|  | клавишей соломотряса |  |  |
| 5 | Отрегулировать положение днища копнителя |  |  |
|  | по отношению половонабивателя |  |  |
| 6 | Отрегулировать предохранительную муфту | Пружина регулиру- |  |
|  | соломонабивателя | ется на передачу |  |
| 7 | Объяснить порядок закрытия заднего | крутящего момента |  |
|  | клапана копнителя | 10 15 кгс\м. |  |
| 8 | Провести ЕТО |  |  |
| 9 | Сдать рабочее место |  |  |

Литература

- М.Н.Портнов   «Зерноуборочные  комбайны»

- Ю.А.Песков  «Зерноуборочные  комбайны  Дон»

Указания  по  оформлению  отчета  (выводы ,схемы ,  )

При  оформлении  отчета  привести  ответы  на  контрольные  вопросы

и  выполнить  схему   соломотряса .

Контрольные  вопросы:

- Из  каких  основных  частей  состоит  соломотряс  и  копнитель  ?

- Как  отрегулировать:

а) натяжение  ремня  привода  клавиш  соломотряса ?

б) натяжение ремня  привода  граблин  соломонабивателя ?

в)предохранительную  муфту  соломонабивателя?

г)положение  днища   копнителя ?

д)зазор  между  клавишами  соломотряса  и  между  крайними  клавишами  и  стенками   молотилки?

3.    За  счет  чего  происходит  закрытие  заднего клапана  копнителя ?

4.   Операции  ЕТО  (устно)

Составил  преподаватель_____________________

___________________________________________