Практическая работа по теме: «КПД тепловых двигателей»

| Цель: | учиться применять полученные знания для решения физических задач; |
| --- | --- |
|  | описывать и объяснять физические явления и свойства тел. |
|  | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |

Сведения из теории

Тепловые двигатели превращают внутреннюю энергию тела в механическую. Причем количество теплоты Q1, переданное от «нагревателя» рабочему телу, для реального двигателя не может быть полностью превращено в механическую работу А. часть её в виде потерь Q2 передается рабочим телом «охладителю»

| η=Q1-Q2Q1 |  | η=A/Q1 |  | ηmax=T1-T2T1 |  | T = t+273 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

𝜼 – КПД,  <1       𝜼 умножают на 100% и выражают в %

| Q1[Дж] | Количество теплоты, полученное в нагревателе |
| --- | --- |
| Q2[Дж] | Количество теплоты, отданное холодильнику |
| T1[К] | Абсолютная температура нагревателя |
| T2[К] | Абсолютная температура холодильника |
| A/[Дж] | Работа газа, работа совершаемая рабочим телом теплового двигателя |
| ηmax | Для идеального теплового двигателя, где отсутствуют тепловые потери, КПД определяется как максимальный из возможных |

|  | КПД тепловой машины равен 20%. Какая часть теплоты, получаемая от нагревателя, отдается рабочим телом холодильнику? |
| --- | --- |
|  | Каков КПД теплового двигателя мощностью 50кВт, если за 10с он передал окружающей среде количество теплоты 1 МДж? |
|  | Температура нагревания идеальной тепловой машины равна 4770С. Какой должна быть температура холодильника, чтобы КПД машины превысила 80%? |
|  | Тепловой двигатель, работающий при температуре нагревания 5270С и температуре холодильника 170С, имеет КПД 30%. Во сколько раз КПД этого двигателя меньше, чем КПД идеального теплового двигателя при тех же температурах нагревателя и холодильника? |
|  | На теплоходе установлен дизельный двигатель мощностью 80 кВт с КПД 30%. На сколько километров пути ему хватит 1 т дизельного топлива при скорости движения 20 км/ч? |
|  | Нагревается или охлаждается газ по закону р V=const. (дополнительно: узнать при этом газ получает или отдает количество теплоты ) |
|  | С одноатомным идеальным газом происходит циклический процесс. Найдите совершенную газом работу и кол-во полученной теплоты? |
|  | На сколько километров пути хватит автомашине 40л бензина, если её вес равен 35,5 кН, общее сопротивление движению составляет 0,050 этой силы, КПД двигателя равен 18%? Движение считать равномерным. |
|  | Найдите КПД показанного на рисунке цикла, если рабочее тело одноатомный идеальный газ. |
|  | Как измениться температура в комнате, если надолго открыть дверцу работающего холодильника? |

Ответы: