Урок технологии в 5-м классе по теме «Технология обработки древесины.

Выпиливание лобзиком»

Цели:

- Познакомить учащихся с основными приемами выпиливания ручным лобзиком, со способами наладки и регулировки лобзика.

- Научить выпиливать лобзиком и осуществлять окончательную обработку изделия шлифовальной шкуркой и надфилем.

- Развивать техническое мышление и знания по обработке древесины.

- Воспитывать бережливость в расходовании материалов, аккуратность и точность при выполнении работы.

Инструменты и оборудование: столярный верстак; лобзик; выпиловочный столик; струбцина; заготовки из фанеры; копировальная бумага; рисунок; надфиль; шлифовальная шкурка; карандаш; шило; изделия, выпиленные лобзиком.

Оформление доски: тема урока; новые слова (пилка, выпиловочный столик, рамка, верхний зажим, нижний зажим, ручка, надфиль); домашнее задание.

## Ход урока

### I. Организационный момент.

"Труд избавляет человека от трёх зол – скуки, порока и нужды"
Вольтер

### II. Сообщение темы и целей урока.

### III. Проверка домашнего задания.

- Что такое гвоздь?

- Какие инструменты используют при соединении на гвозди?

- Что такое шуруп?

- Назовите правила безопасности при работе молотком?

### IV. Новый материал.

1. Учитель: Мы уже изучили пиление древесины столярной ножовкой. Основная особенность пиления ножовкой состоит в том, что пропил получается прямолинейным и невозможно выпилить заготовку по криволинейной разметке.

Демонстрация изделий выполненных учащимися предыдущих лет с помощью лобзика

– Как вы думаете, с помощью какого инструмента выполняют криволинейное пиление? Существует специальный инструмент, который позволяет выполнить этот вид операции. Это – лобзик.

2. Устройство лобзика и подготовка его к работе:

Лобзик состоит из рамки, ручки, верхнего зажима, нижнего зажима, пилки. В рамке лобзика пилка закрепляется между концами дуги двумя зажимными винтами — верхним и нижним. Зубья пилки всегда должны быть обращены на внешнюю сторону рамки и направлены своими углами вниз к ручке.

Пилку необходимо закреплять с некоторым натяжением, так, чтобы при отводе ее в сторону прослушивался звон, в противном случае слабо натянутая пилка затрудняет выпиливание, произвольно уходит при работе от линии пропиливания (особенно при поворотах), оставляет нечеткий и извилистый пропил, что ухудшает внешний вид и качество изготовляемой вещи.

Для выпиливания внутренних контуров рисунка в фанере просверливается или прокалывается шилом отверстие, в которое вставляется освобожденный от верхнего зажима конец пилки. Чтобы ввести свободный конец пилки в подготовленное отверстие, необходимо сжать рамку лобзика в переднем зажиме верстака таким образом, чтобы лобзик занял вертикальное положение (дугой вниз), затем конец пилки пропускают в отверстие детали, продвигая ее до нижнего зажимного винта, и закрепляют пилку зажимом. После этого, придерживая фанеру левой рукой, поворачивают лобзик с деталью и помещают ее в горизонтальной плоскости на выпиловочном столике таким образом, чтобы пилка приняла вертикальное положение к плоскости фанеры.

Зачищают вырезанные участки заготовки шлифовальной шкуркой или надфилями. Надфиль – это небольшие напильники с мелкой насечкой. Они имеют различные профили в поперечном сечении: квадратные, треугольные, круглые и др.

3. Выполнение задания в рабочей тетради.

Схематично зарисовать и сделать обозначения основных частей лобзика.

4. Демонстрация подготовки рабочего места к работе и приёмов пиления.

- Выполнить разметку рисунка с помощью копировальной бумаги.

- Установка выпиловочного столика в заднем зажиме верстака. Заготовка должна находиться на уровне груди.

- Придерживать заготовку левой рукой, а выпиливать правой.

- В первую очередь выпилить внутренний контур.

- Лобзик перемещать вверх и вниз без перекосов пилки с легким нажимом, чтобы не поломать её.

- В местах поворота заготовку плавно поворачивают, не прекращая движения лобзиком. На крутых поворотах, возможно, выполнить отверстие шилом или сверлом небольшого диаметра.

- Зачистку выпиленного изделия производить с помощью шлифовальной шкурки и надфиля.

5. Правила безопасной работы при выпиливании.

- Работать лобзиком и шилом с надёжно закреплёнными ручками.

- Надёжно крепить выпиловочный столик к верстаку.

- Надежно закрепляй пилку в рамке лобзика.

- Выступающий из верхнего зажима конец пилки следует обломить.

- Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклонятся низко над заготовкой.

- Запрещается работать инструментом, имеющим повреждения на ручке.

### V. Переход к практической работе.

Учитель: Ребята, вы уже поняли, что сегодня на уроке мы будем заниматься выпиливанием лобзиком, а вот, какое изделие мы изготовим, узнаете, отгадав загадку:

Стеклянный домик на окне
С прозрачною водой,
С камнями и песком на дне
И с рыбкой золотой.

Учитель:

- У кого дома есть аквариум?

- Какие рыбки там живут?

– Обратите внимание на тело рыбок и скажите, какую форму имеет туловище, плавники, хвост?

– Какую окраску имеют рыбки?

– От чего зависит окраска рыб?

Учитель: Не у каждого есть возможность дома содержать аквариум, но мы попытаемся изготовить фигурки рыбок своими руками.

### VI. Практическая работа.

Работа по изготовлению Фигурки рыбок.

Выбрать подходящую заготовку из фанеры.

- Перенести на заготовку из фанеры с помощью копировальной бумаги контуры рисунка изделия

- Рассмотреть разметку, определить места поворота пилки, на крутых поворотах сделать проколы шилом.

- Установить выпиловочный столик в заднем зажиме верстака и закрепить пилку в лобзике.

- Выпилить контуры рыбок.

- Зачистить изделие надфилями и шлифовальной шкуркой.

Во время выполнения работы учащимися учитель должен:

- Следить, чтобы учащиеся работали только исправными инструментами.

- Подсказывать и корректировать положение рук при выпиливании.

- Контролировать ход практической работы.

### VII. Закрепление изученного на уроке.

- Для чего используется лобзик?

- Из каких частей состоит лобзик?

- Как закрепляется пилка в лобзике?

- Чем зачищают выпиленную деталь?

### VIII. Домашние задание.

Разукрасить выпиленные фигурки рыбок.

### IX. Подведение итогов урока.

- Характеристика успехов и ошибок в работе.

- Оценка выполненных работ.

- Выставление оценок в журнал и дневники.

### X. Уборка мастерской.