Крымское республиканское высшее учебное заведение

«Крымский медицинский колледж»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

по теме: Электрические цепи.Последовательное и параллельное соединение проводников

по дисциплине:  Физика

для специальности 34.02.01 Сестринское дело

Разработал: Арефьева И.В.

преподаватель физики

Симферополь, 2015

| Рассмотрена и одобрена на заседании ЦК общеобразовательных дисциплин протокол № ____ от «____» ________ 20___ г. Председатель ЦК __________/Н. И. Никоненко | Методическая разработка лекции составлена на основе примерной программы учебной дисциплины «Физика» для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008 г. |
| --- | --- |

Автор-разработчик:

Арефьева И.В.– преподаватель высшей квалификационной категории КРВУЗ «Крымский медицинский колледж»

Пояснительная записка

Данная методическая разработка составлена в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «Физика» в соответствии с требованиями примерной программы учебной дисциплины «Физика» для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования.

Основные цели:

1.организовать деятельность по восприятию, осмысление и первичному запоминанию новых знаний и способов деятельности по теме: «Электрическая цепь и ее составные части».

2. обеспечить выяснение из каких частей состоит электрическая цепь и назначение каждой части электрической цепи;

3.создать условия для воспитания мотивов учения, положительного отношения к знаниям, дисциплинированности;

4.обеспечить формирование умений выделять главное, составлять план, вести конспекты, наблюдать, развивать умения частичной – поисковой деятельности, выдвижение гипотезы и её решение.

5.экспериментально определить соотношение между величинами силы тока (напряжения) на отдельных участках цепи при параллельном и последовательном соединениях проводников;

6.продолжить знакомить  с взаимосвязанностью и обусловленность явлений окружающего мира.

7.проверить уровень самостоятельности мышления по применению знаний в различных ситуациях и продолжить работу по формированию умений делать выводы из наблюдений;

8.научить решать задачи по теме.

9.показать значение физики в общественном развитии и жизни человека;

Методическая разработка структурирована и содержит:

- методический блок, где даны рекомендации по работе с методической разработкой,  определены цели  занятия, актуальность темы, мотивация, место проведения занятия, оснащение, указаны  междисциплинарные связи, уровень освоения, формируемые компетенции, список литературы, задание для  самостоятельной внеаудиторной работы студентов, представлена хронологическая карта занятия, в которой указаны виды деятельности преподавателя и студентов на каждом его этапе;

- информационный блок  включает терминологический словарь (глоссарий), материалы лекции, иллюстративный материал сопровождающий лекцию;

- блок контроля знаний включает: перечень вопросов для активизации познавательной деятельности студентов; вопросы и тестовый контроль для закрепления нового материала и коррекции ошибок  по данной теме;

- приложения: раздаточный материал для студентов.

На занятии используются следующие методы обучения:

- Словесные:

-  беседа

-  лекция

- Наглядные:

-   демонстрация механического движения

-   демонстрация определения мгновенной и средней скоростей

- Практические:

-   решение качественных задач

-   решение расчетных задач…

глядные:

материал для студентовтодыавательной деятельности студентов, .п.;

I. МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК

Технологическая карта теоретического занятия № 30

Название учебной дисциплины: Физика

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело

Курс: 1

Тема занятия:  Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников

Количество часов: 2

Вид занятия: комбинированный

Тип занятия: изучения нового материала

Цели лекции

1. Учебные цели:

Студент должен знать:

1. соотношение для общего значения силы тока, напряжения и сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников; применение их на практике.

2. развивать графическую культуру, навыки самостоятельности и творческого мышления, умение слушать, проводить взаимооценку, двигательную сноровку.

3. экспериментально определить общее сопротивление цепи при последовательном соединении проводников;

4. продолжить формирование умений и навыков собирать простейшие электрические цепи, а также пользоваться измерительными приборами.

2. Развивающие цели:

1.продолжить работу по формированию умений делать выводы и обобщения на основе результатов проведённого исследования;

2.продолжить развитие мышления, творческих и исследовательских способностей учащихся.

3. Воспитательные цели:

1.Полученные данные когда-нибудь позволят человеку сделать новые чрезвычайные открытия, которые приведут к дальнейшим достижениям в науке и технике.

2.Формировать понимание необходимости связи с профессией медика

Уровень освоения знаний: II

Мотивация занятия:  Электрическая цепь представляет собой совокупность технических устройств и физических объектов, по которым протекает электрический ток,т.е. происходит упорядоченное направленное движение электрических зарядов.Для того чтобы заряды перемещались им необходимо передать некоторую энергию и устройство, выполняющее эту функцию, называется источником электрической энергии. Источник электрической энергии является составным элементом электрической цепи. Энергия, передаваемая источником движущимся зарядам, может быть получена только путём преобразования других видов энергии (тепловой, химической, механической, световой) или путём воздействия на электрические заряды магнитным полем, возбуждаемым другим источником. Создаваемый источником электрический ток может вызывать различные явления: нагревать элементы, по которым он протекает, вызывать свечение веществ, создавать механические усилия. Технические устройства, в которых получают требуемый эффект от протекания электрического тока называют приёмниками электрической энергии, т.к. в них происходит преобразование электрической энергии в другие виды.

Место проведения: кабинет математики и физики

Материально-техническое обеспечение: таблицы

Учебно-методическое оснащение: КТП, технологическая карта теоретического занятия, учебники

Межпредметные связи:

| Входящие | Выходящие |
| --- | --- |
| Физика (7-9 класс) Биология Химия Математика | Математика Здоровый человек и его окружение Гигиена и экология человека Безопасность жизнедеятельности Медико-социальная реабилитация |

Внутрипредметные связи:

- Взаимосвязъ с разделами  «Электростатика», «Статика»

Список использованной литературы и Интернет-ресурсов в подготовке к занятию

Основная:

- Учебник: Физика,10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе: базовый уровень Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский под ред.Н.А.Парфентьевой.-М. Просвещение 2014.-416 стр.

- Учебник :Физика ,11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил.на электронном носителе: базовый уровень Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский под ред.Н.А.Парфентьевой.-М. Просвещение 2014.-416 стр.

Интернет-ресурсы

1. Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11», - ГУ РЦ ЭМТО, Кирилл и Мефодий, 2003.

2.Учебное электронное издание «Физика. 7-11 классы. Практикум. 2 CD. – компания «Физикон». www.physicon.ru.

- Интерактивный курс физики 7-11. – ООО «Физикон», 2004-MSC Software Co, 2002 (русская версия “Живая физика» ИНТ, 2003). www.physicon.ru.

- Электронная библиотека Просвещение. Просвещение МЕДИА. Мультимедийное учебное пособие нового образца.  Основная школа. 7-9 классы.

- Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. - Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ.

Рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

Задание: 1.Тест [ с.340 № 1-4]

2.Решение задач[1 (осн.): с.342 № 1]

3.Рефераты

Требования к  решению задач, ответам теста, рефератам:

Задачам:

1. Внимательно прочитайте не менее двух раз весь предложенный  текст задачи;

2. Выделите главное;

3.Кратко запишите условие задачи;Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия,  не пропускайте термины , значение которых вам

не ясно.

4. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данную задачу.

6. Запишите формулы, необходимые для решения задачи;

7. Из формул выведете необходимые вам величины;

8.Подставте необходимые цифровые данные;

9.Проверте единицы измерения

Тестам:

1.Внимательно прочитайте вопросы теста

2.Выделите основные понятия и формулы

3.Выберите правильный ответ

| № п/п | Основные этапы лекции и их содержание | Время этапа (мин.) | Дидактическая цель этапа | Методы, приемы, формы обучения | Учебно-методическое обеспечение | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационный этап | 5 | Проверка готовности студентов к занятию, | Беседа |  | Проверяет состояние учебного кабинета, внешнего вида студентов | Сообщают об Отсутсвующих |
| 2. | Этап актуализации знаний, мотивации и целеполагания | 10 | постановка целей, создание позитивной мотивации к обучению | Эвристическая беседа | Демонстрации электрических цепей | Сообщает студентам тему, цели и основные этапы занятия. Объясняет значимость темы для профессиональной деятельности медицинской сестры. | Записывают в тетради тему и цели занятия. Обсуждают сферы применения. |
| 3. | Основной этап | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Изложение основных вопросов лекции: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Определение мгновенной скорости. 2.Определение средней скорости. 3.Определение и формулу ускорения движения тела. 4.Изучить движение с постоянным ускорением. 5.Решать качественные и расчетные задачи |  | Знать/понимать смысл физических величин: силы тока. напряжения, сопротивления Уметь решать задачи на параллельное и последовательное соединение проводников. | Беседа, составление опорного конспекта | Демонстрация последовательного и параллельного соединения проводников | раскрывает основные вопросы теоретического занятия | Составляют опорный конспект |
| 4. | Этап контроля знаний, умений, навыков | 15 | Систематизация знаний | Фронтальный опрос | Раздаточный материал | Задает вопросы, раздает карточки | Отвечают на воросы |
| 5. | Заключительный этап | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов |  | Подвести итог лекции | Беседа |  | Ведет беседу | Слушают, записыват итоги |
|  | Ответы на вопросы студентов |  |  |  |  | Отвечает на вопросы студентов | Задают вопросы |
|  | Домашнее задание |  |  |  |  | П. | Записывают дом.задание |

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Текст лекции

Основные элементы электрической цепи:

1. источник тока (аккумулятор, гальванический элемент, генератор)

2. потребитель электрической энергии (лампы, электроприборы)

3. провода, с помощью которых электрическая энергия доставляется к потребителю

4. замыкающие и размыкающие устройства (ключи, рубильники, кнопки, выключатели)

Электрическая цепь должна быть замкнутой.

Схемы это чертежи, на которых изображены способы соединения электрических приборов в цепь.

Приборы на схемах изображены условными знаками.После этого обращаю внимание учащихся на доску, на которой изображены две электрические схемы.

Вместе с учащимися выделяем сходства и различия данных электрических цепей. При этом особое внимание заостряю на том, что проводники, включенные в указанные схемы, соединены по-разному. Здесь же с учащимися выясняем, каким образом соединяются проводники в указанных электрических схемах, после чего сообщаю, как называются данные способы соединения проводников в электрической цепи.

В результате беседы приходим к следующим выводам:

Вывод 1:

В схеме 1 три проводника (три резистора) соединены в цепь друг за другом. Такое соединение проводников в электрической цепи называется последовательным.

Вывод 2:

В схеме 2 в электрическую цепь включены две лампочки. Одним концом лампочки соединены в точке А, другим в точке Б. Такое соединение проводников в электрической цепи называется параллельным.

Далее предлагаю учащимся сегодня на уроке самим экспериментально изучить последовательное и параллельное соединения проводников в электрической цепи.Включим в электрическую цепь в качестве нагузки ( потребителей тока) две лампынакаливания,
каждая из которых обладает каким-то определенным сопротивлением, и каждую из которых 
можно заменить проводником с таким же сопротивлением.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Расчет параметров электрической цепи 
при последовательном соединении сопротивлений:

1. сила тока во всех последовательно соединенных участках цепи одинакова

 

2. напряжение в цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных участков, 
равно сумме напряжений на каждом участке

 

3. сопротивление цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных участков, 
равно сумме сопротивлений каждого участка

4. работа электрического тока в цепи, состоящей из последовательно соединенных участков,
равна сумме работ на отдельных участках

А = А1 + А2

5. мощность электрического тока в цепи, состоящей из последовательно соединенных участков,
равна сумме мощностей на отдельных участка

Р = Р1 + Р2

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Расчет параметров электрической цепи
при параллельном соединении сопротивлений:

1. сила тока в неразветвленном участке цепи равна сумме сил токов
во всех параллельно соединенных участках

2. напряжение на всех параллельно соединенных участках цепи одинаково

3. при параллельном соединении сопротивлений складываются величины, обратные сопротивлению :

( R - сопротивление проводника,
1/R - электрическая проводимость проводника)

Если в цепь включены параллельно только два сопротивления, то:

( при параллельном соединении общее сопротивление цепи меньше меньшего из включенных сопротивлений )

4. работа электрического тока в цепи, состоящей из параллельно соединенных участков, 
равна сумме работ на отдельных участках:

A=A1+A2

5. мощность электрического тока в цепи, состоящей из параллельно соединенных участков, 
равна сумме мощностей на отдельных участках:

P=P1+P2

Для двух сопротивлений: 



т.е. чем больше сопротивление, тем меньше в нём сила тока.

Конечно, вы знаете о том, что проводники мы не соединяем. Мы соединяем сопротивления, так еще говорят. Но вы понимаете, что каждый проводник обладает сопротивлением. На основе этого сопротивления изготавливается прибор под названием резистор и поэтому в схеме, которую собирают, соединяют, конечно, резисторы, т.е. устройства, которые сделаны на основе сопротивления проводников.

На предыдущих занятиях мы говорили о вопросах, связанных с соединениями резисторов, с соединением проводников.

Это было последовательное соединение проводников, и это было параллельное соединение проводников. На сегодняшнем уроке мы будем решать задачи, которые определяют смешанное соединение проводников, т.е. это будут соединения, которые одновременно являются и параллельными, и последовательными.

Рассмотрим эти задачи и определим, как выполняются их решения.

Итак, первая задача.

Прежде чем мы обратимся к задаче, рассмотрим основные условия, которые происходят при соединениях сопротивления, т.е. при соединении резисторов.

Во-первых, конечно, когда мы рассматривали последовательное соединение проводников, мы говорили о том, что сила тока на каждом участке цепи будет одинаковой.

Последовательное                                     Параллельное

I=I1=I2                                                               I=I1+I2

U=U1+U2                                                          U=U1=U2

R=R1+R2

И здесь записано, что сила тока в цепи будет равна силе тока, протекающего в первом резисторе, равна силе тока, протекающего во втором резисторе. Когда мы говорили об электрическом напряжении, то указывали, что полное напряжение, общее напряжение – это сумма напряжений на первом резисторе и на втором, т.е. U1+U2.

И когда мы говорили о полном сопротивлении этого участка цепи, то говорили о том, что сопротивления просто складываются. Значит, полное сопротивление будет определяться как сумма R1+R2 сопротивления проводников.

Когда мы говорим о параллельном соединении, картина меняется. И особенностью параллельного соединения резисторов и проводников является то, что сила тока в каждой ветке этого соединения будет разной. И тогда мы говорим, что общая сила тока в цепи будет равна сумме электрического тока, протекающего через первое сопротивление, плюс сила тока, который протекает через второе сопротивление.

Напряжение в данном случае будет одинаковым и на первом, и на втором сопротивлении (резисторе). Если хотите, можно сказать на проводнике.

А вот общее, эквивалентное, как говорят, сопротивление при параллельном соединении проводников (резисторов) определяется следующим образом.

Это отношение  общее, т.е. то сопротивление, которое будет у всей параллельно соединенной цепи, определяется как сумма .

Мы говорили также и о том, что при параллельном соединении очень часто используются соединения различных бытовых приборов.

А последовательное соединение используется довольно часто тогда, когда надо создать длинную неразветвленную электрическую цепь.

Итак, условия задачи.

Задача №1

Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных сопротивлений (резисторов), каждое из которых равно 1Ом. То есть резисторов два, и каждый из них имеет значение 1Ом. К этим двум резисторам параллельно подключают еще одно третье сопротивление, значение которого составляет 2Ом. Всю эту цепь подключают к источнику тока, который создает на концах данного соединения напряжение 2,4 В.

И необходимо определить силу тока во всей электрической цепи. То есть ту силу тока, которая протекает не по каждой веточке отдельно, не по каждому сопротивлению, а в целом по всей электрической цепи.

Итак, для решения задачи мы запишем краткое условие, т.е. дано.

Давайте рассмотрим краткое условие и схему для решения этой задачи.

Дано:                      Решение:

R1=R2=1Ом            Рисунок    R′=R1+R2=2[Ом]

R3=2Ом                         R=

U=2,4В                    I=

I-?                           Ответ: I=2,4A

Посмотрите, пожалуйста: здесь указано, что два сопротивления R1 и R2 по 1Ом каждое. В дальнейшем следующее – третье – сопротивление, подсоединенное к первым двум параллельным, – это 2Ом. И напряжение между точками А и В вот на этом участке цепи, в условии задачи это все сказано, что источник тока в схеме, который здесь есть, создает напряжение, которое именно на этом участке равно 2,4 В.

Определить надо силу тока, который протекает во всей цепи, т.е. это сила тока, которая протекает уже в других частях, неразветвленных частях данной цепи.

Естественно, значение этой силы тока, нам надо ее определить, будет показывать не что иное, как прибор амперметр, который мы включили в электрическую цепь.

Обращаю ваше внимание, что такое соединение называется неразветвленным соединением. Это соединение используется очень часто тогда, когда необходимо подготовить определенное значение сопротивления всей электрической цепи.

Дело все в том, что любая промышленность страны, та, которая занимается изготовлением электрических приборов, выпускает определенный набор электрических сопротивлений. То есть имеется определенный набор изготовленных приборов с совершенно четко определенным электрическим сопротивлением.

Но для технических целей необходимо всегда бывает какое-то особенное электрическое сопротивление, то, которого в данном перечне нет. И тогда создается схема. Это схема, как правило, разветвленной цепи, там есть и электрическое последовательное соединение, и электрическое параллельное соединение проводников, но таким образом, чтобы получить то самое необходимое сопротивление данного устройства.

Итак, в дальнейшем давайте посмотрим, как мы будем эту задачу решать.

Следующий шаг для решения этой задачи – это определение сопротивления неразветвленной цепи. Вообще, такие задачи решаются всегда с того места, где находится неразветвленная часть. Посмотрите, пожалуйста: это сопротивление первое и второе, вот в данной нашей схеме. Поэтому мы найдем это сопротивление, помня о том, как рассчитывается сопротивление последовательно соединенных резисторов.

Соответственно, обозначим его R′=R1+R2=2[Ом]

Тем самым мы определим сопротивление вот этого участка, только вот этого одного участка.

Следующий шаг – это то, что данная схема превращается уже теперь (мы можем ее перерисовать) в эквивалентную схему, состоящую всего из двух сопротивлений. Одно сопротивление – это сопротивление R′, вот оно здесь указано, и второе сопротивление R3 – это то самое сопротивление, которое  здесь осталось. Посмотрите, пожалуйста, теперь участок АВ будет состоять как бы уже не из трех сопротивлений, а только из двух. Это сопротивления R′ и R3.

Как вы видите, здесь хорошо это просматривается, два этих сопротивления соединены между собой параллельно, и поэтому мы можем определить это сопротивление уже теперь полное, всей цепи, как сопротивление при параллельном соединении резисторов.

Используя уравнение

После преобразования мы получаем уравнение для вычисления сопротивления R=.

В данном случае, конечно, нам потребуется знание того, как работать с простыми дробями.

Следующее: подставляя сюда значения, мы получаем сопротивление 1Ом.

Обращаю ваше внимание, что все три сопротивления соединены, а общее сопротивление будет равно только лишь 1Ом.

И можно сказать теперь, что вся схема превращается в следующую схему.

Посмотрите, вот такая простая схема. Одно сопротивление – это то самое R, оно называется полным или эквивалентным сопротивлением данного участка цепи. И здесь включен амперметр, вот он на всех трех наших схемах показан, источник тока, ключ. Вообще, все как обычно, только вместо трех сопротивлений появляется эквивалентное, равное 1Ом.

Чтобы рассчитать значение электрического тока, нам потребуется закон Ома для участка цепи. Нам всем хорошо знаком, мы о нем тоже достаточно долго говорили.

I=

Сила тока равна отношению напряжения к сопротивлению. Сопротивление, обратите внимание, полное. Напряжение это как раз то напряжение, которое мы рассматриваем на участке АВ. Здесь, или здесь, или вот в этой схеме, пожалуйста, это одни и те же точки.

В результате мы получаем значение силы тока в цепи 2,4А.

Это означает, что в данной электрической цепи протекает электрический ток, значение которого 2,4А.

Обращаю ваше внимание на то, что амперметр, который включен в цепь, должен показать именно это значение 2,4А.

Пожалуйста, не забудьте указать ответ этой задачи.

Вторая задача, которую мы сегодня рассмотрим, будет посвящена тому же самому – смешанному соединению проводников. Только в этот раз у нас будут тоже три сопротивления, но соединены совсем по-другому.

Два сопротивления будут соединены параллельно, а одно к ним присоединено последовательно.

Итак, условия задачи.

Обращаю ваше внимание на то, что эта задача, так же как и предыдущая, рассматривает исключительно смешанное соединение, т.е. параллельное соединение проводников и последовательное.

Задача №2

Итак, два сопротивления, значения которых по 2 Ома каждое, соединены параллельно, и к ним прикреплено, присоединено третье сопротивление, значение которого 1Ом. Вся эта схема подключена к источнику тока, и в схему включен амперметр.

Амперметр показывает значение силы тока 0,5А.

Вопрос задачи заключается вот в чем: определите значение напряжения на концах участка цепи, в которой соединены наши сопротивления.

Итак, давайте посмотрим, как все это выглядит в краткой записи, и, конечно, схема соединения этих сопротивлений.

Дано:                               Решение:

R1=R2=2Ом                     Схема       R′=

R3=1Ом                           R=R′+R3=2[Ом]

I=0,5A                             I=;    U=I.R,   U=0,5.2=1[B]

U-?                                  Ответ: U=1B

Посмотрите, пожалуйста, в дано указано, что два сопротивления R1 и R2, каждое по 2 Ома.

Третье сопротивление R3=1Ом. Сила тока в цепи 0,5А.

И найти надо напряжение на концах этого участка цепи, т.е. напряжение мы должны определить между точками А и В.

Обратите внимание, что в этой схеме два соединены параллельно.

К ним, к этим двум, присоединено третье сопротивление.

А амперметр включен в цепь таким образом, чтобы показывать значение силы тока во всей цепи сразу.

Наша схема снабжена ключом. Мы замыкаем этот ключ, смотрим на показания амперметра и теперь приступаем к решению.

Обратите внимание, что сначала мы здесь определим сопротивления участка цепи, которые у нас соединены параллельно. Эти самые сопротивления мы определяем как соединения резисторов при параллельном соединении

R′=

Обратите внимание, что при подсчете используются простые дроби, мы получаем значение сопротивления 1Ом.

Теперь мы можем сказать, что схема уже будет состоять из двух сопротивлений. Эти два сопротивления уже будут называться следующим образом – это сопротивление R3 и сопротивление R′.

Обратите внимание, что эти сопротивления разные, но соединены последовательно, и уже сумму этих сопротивлений мы будем определять как соединения резисторов последовательно.

Следующее, что необходимо здесь отметить, это то, в каких точках подключается прибор по измерению напряжения. Этот прибор называется вольтметром. Поэтому мы знаем, что вольтметр, так же как амперметр, измерительный прибор, но включается он в цепь параллельно. Поэтому следующую схему, которую мы рассмотрим, мы рассмотрим уже сопротивление эквивалентное, т.е. полное сопротивление электрической цепи и, конечно, рассмотрим тот участок, где включено устройство для измерения электрического напряжения.

Итак, посмотрите, пожалуйста, это вторая схема. Она представляет собой некоторый отрезок той схемы, которую мы рисовали вначале. Между точками А и В уже появляется одно сопротивление R эквивалентное, и именно к этому сопротивлению, именно в точках А и В подключается прибор вольтметр. Именно он дает нам возможность определить напряжение. А само измерение этого напряжения достаточно просто определяется.

Мы находим полное сопротивление электрической цепи.

Это сумма сопротивлений R=R′+R3=2[Ом]

И, используя закон Ома, мы находим напряжение U=I.R

В данном случае R – это сопротивление всей электрической цепи.

А сила тока – это то значение, которое показывает амперметр, включенный в цепь.

Итак, умножая, U=0,5.2=1[B], мы получаем значение в 1В.

Таким образом, прибор, который мы называем вольтметром, в данном случае должен будет показать значение 1В.

Хотелось бы сказать еще такую интересную особенность, что, конечно, мы рассмотрели соединение только трех сопротивлений, когда они были последовательные, к ним параллельно подключается третий, или когда два соединены параллельно, а к ним последовательно подключают третье сопротивление. Но на самом деле, конечно, реальные схемы, те, которые используются в электрических устройствах, значительно сложнее. Там огромное количество различных элементов, сопротивлений в том числе, и поэтому, конечно, существуют, достаточно сложные методы расчетов электрических цепей.

Впервые расчетами таких сложных электрических цепей озадачились ученые приблизительно в 19 веке, и появились новые правила, которые используются и по сей день. Немецкий ученый по фамилии Кирхгоф разработал возможность расчета электрических сложных цепей, поэтому правила, которые используют для сложных цепей, так и называются – правила Кирхгофа.

Распечатка иллюстративного материала для мультимедийного сопровождения и/или перечень таблиц

В тексте лекции

Глоссарий

Величина тока — это количество электрических зарядов (электричества), протекающих через поперечное сечение проводника в единицу времени.

### Ампер (А)

Единица силы электрического тока. Ток величиной один ампер создается разностью напряжения один В на сопротивлении в один Ом. Сила тока при протекании заряда в один кулон за одну секунду.

Блок контроля знаний

Вопросы для активизации познавательной деятельности студентов при изучении нового материала

Вопросы:

1.      Основные элементы электрической цепи? (источник тока, потребитель электроэнергии, провода, замыкающие и размыкающие устройства)

2.      Сколько у источников тока полюсов? (два: положительный и отрицательный)

3.      Какие источники и потребители тока вам известны? (источники: аккумулятор, генератор, гальванический элемент; потребители: электроприборы, лампы)

Вопросы для закрепления и систематизации полученных знаний

1. При последовательном соединении проводников общее значение силы тока…

А. Равно сумме сил токов на отдельных проводниках.

Б. Имеет одно и тоже значение.

В. Равно сумме обратных величин сил токов на отдельных проводниках.

Г. Среди ответов нет верного.

2. При параллельном соединении проводников общее напряжение на участке цепи…

А. Больше, чем напряжение на отдельных проводниках.

Б. Одинаково на всех проводниках.

В. Равно сумме напряжений на отдельных проводниках.

Г. Среди ответов нет верного.

3. Чему равно общее сопротивление трех резисторов, соединенных последовательно, если их сопротивления равны R 1 = 24 Ом, R 2 = 3 Ом, R 3 = 4 Ом?

А. 31 Ом. В. 2 Ом. Б. 1\31 Ом. Г. 4 Ом.

4. Каково общее сопротивление двух параллельно соединенных резисторов, если их сопротивления равны R 1 = 8 Ом, R 2 = 2 Ом?

А. 8 Ом. В. 1/3 Ом.

Б. 10 Ом. Г. 1,6 Ом.

5. При последовательном соединении проводников общее сопротивление…

А. Равно сумме сопротивлений на отдельных проводниках.

Б. Равно сумме обратных величин сопротивлений на отдельных проводниках.

В.Имеет одно и тоже значение.

Г.Среди ответов нет верного.

6. При параллельном соединении проводников общая сила тока в цепи…

А. Больше, чем сила тока в отдельных проводниках.

Б. Равна сумме обратных величин сил токов в отдельных проводниках.

В. Такая же, как сила тока в отдельных проводниках.

Г. Равна сумме сил токов в отдельных проводниках.

7. Чему равно сопротивление трех резисторов, соединенных последовательно, если R 1 = 6 Ом, R 2 = 6 Ом, R 3 = 3 Ом?

А. 2 Ом. В. 1\15 Ом.

Б. 15 Ом. Г. 22 Ом.

8. Каково сопротивление трех параллельно соединенных резисторов, если R 1 = 10 Ом, R 2 = 15 Ом, R 2 = 15 Ом.

А. 25 Ом. Б. 6 Ом.

В.7/30 Ом. Г. 30/7 Ом.

9. Поставить соответствие между физическими величинами и формулами:

А)напряжение; 1.A\q;

Б)сопротивление; 2.U\I;

В)сила тока. 3.U*I;

4.q\t;

5.pl\S.

Контролирующие материалы в форме тестовых заданий с эталонами ответов

В-1

1. Электрическим током называют …

а) … движение заряженных частиц

б) … направленное движение частиц

в) … направленное движение заряженных частиц

г) … направленное движение электронов

2. Какие необходимо соблюсти два непременных условия для того, чтобы электрическая цепь работала?

а) замкнутость в цепи и наличие в ней источника тока

б) наличие в цепи потребителей электроэнергии и ключа

в) замкнутость в цепи и наличие потребителей электроэнергии

3. Как следует поступить, чтобы удалить практически весь заряд с наэлектризованного тела?

а) привести его в соприкосновение с каким-нибудь незаряженным телом

б) соединить это тело проводником с незаряженным металлическим предметом

в) соединить его проводником с Землей

г) прикоснутся к нему телом с зарядом другого знака

4. Каково назначение источника тока?

а) Поддерживать существование в проводнике электрического поля.

б) Создавать электрические заряды в проводнике.

в) Освобождать электроны в проводнике со связи с атомами.

5. Что в гальваническом элементе служит положительным электродом, а что – отрицательным?

а) Положительным – угольный стержень, отрицательным – слой смолы.

б) Положительным – угольный стержень, отрицательным – цинковый сосуд.

в) Положительным – слой смолы, отрицательным – цинковый сосуд.

г) Положительным – угольный стержень, отрицательным – клейстер.

В-2

1. Электрическая цепь это …

а) соединенные между собой проводами потребители электроэнергии

б) разные электроприборы, соединенные проводами между собой и выключателем

в) потребители электроэнергии, соединенные проводами с источником тока и замыкающим устройством

г) соединенные между собой проводами источник тока и потребители электроэнергии

2. Чтобы в проводнике возник электрический ток необходимо …

а) … действие на электроны сил, вызывающих их движение

б) … создание в проводнике электрического поля

в) … наэлектризовать проводник

3. Схемой электрической цепи называют

а) условные знаки, обозначающие разные электроприборы

б) чертеж, на котором вместо включенных в цепь электроприборов изображены их условные знаки

в) чертеж, показывающий с помощью условных знаков, как соединены в цепи ее составные части

4. За счет, какой энергии происходит разделение заряженных частиц в гальваническом элементе?

а) механической                                              б) внутренней

в) энергии химической реакции                  г) энергии света

5. Аккумулятор дает электрический ток только после того как …

а) его согрели в теплом помещении

б) наэлектризовали его электроды

в) его зарядили от другого источника тока.

Ответы

В-1          В-2

1. в          1. в

2. а          2. б

3. в          3. в

4. а          4. в

5. б          5. в

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ