Солдатов А.А.

ст. преподаватель НГИЭУ,

пгт Воротынец, РФ

УДК 504.03

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Аннотация. Воротынский район – один из самых водных в области и очень перспективный для водной рекреации, поэтому качество воды является необходимым условием для качественного отдыха. В статье анализируется качество воды в водоемах и питьевой воды в Воротынском районе Нижегородской области по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в динамике за последние три года.

Ключевые слова: водные объекты, контроль качества, вода как рекреационный ресурс.

THE WATER QUALITY MONITORING MUNICIPALITIES

Annotation. Vorotynsky district-one of the most water in the region and very promising for water recreation, so the quality of water is a prerequisite for quality recreation. The article analyzes the quality of water in water bodies and drinking water in Vorotynsky district of Nizhny Novgorod region by sanitary-chemical, microbiological and parasitological indicators in dynamics over the past three years.

Key words: water bodies, quality control, water as a recreational resource.

Основным источником получения необходимых людям материальных и нематериальных благ служат естественные (природные) ресурсы. К ним относятся элементы природы, которые используются или могут быть использованы для удовлетворения потребностей человека, например рекреационных.

Туристский кластер Воротынского района входит в состав восточного кольца Нижегородского туристского кластера и с точки зрения географического положения, биоклиматических и культурно-исторических ресурсов является как бы прототипом всей области.

Воротынский район – один из самых водных в области: реки Волга, Сура, Урга, крупные озера заволжской части. Территория района разделена реками Волга и Сура на три весьма различные во всех отношениях части, что обусловило разнообразие ландшафтов, природного зонирования и социально-экономического развития. Место слияния этих двух рек образует огромное водное зеркало. На территории района благодаря большой обводненности расположены две ключевые орнитологические территории России, имеющие международ-ный статус. Богатые рыбные и охотничьи ресурсы привлекают любителей соответствующих видов отдыха из разных уголков области и соседних регионов. Самодеятельный отдых массово осуществляется на берегах рек Волга, Сура, Урга, Имза, Огнёвка, Чугунка и ряда прудов.

Таким образом, именно водные объекты придают району особую уникальность и являются мощным фактором, способствующим развитию туризма и рекреации.

Однако значимость водных ресурсов как важнейшего компонента природной среды, обеспечивающего экономическое, социальное, экологическое, духовное благополучие населения, высока только в случае высокого качества воды в них. Качество воды относится к числу важнейших показателей, определяющих экологическое состояние любого водного объекта. Вода является эпидемиологически значимым объектом. Содержание различных веществ в воде непостоянно, поэтому важен регулярный анализ состава воды на различных территориях для принятия мер улучшения качества используемой воды населением.

В районе реки используются как рекреационные ресурсы для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме. В связи с этим проводятся регулярные исследования воды из рек. Лабораторный контроль качества воды официальных мест отдыха у воды осуществляется в рамках государственного и производственного контроля в течение всего купального сезона. Качество воды водоемов в местах отдыха за последние три года по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям полностью отвечало гигиеническим нормативам.

Особое внимание уделяется исследование воды из водоемов на наличие холерного вибриона. Согласно санитарным правилам «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору. СП 3.1.1086-02» [1] исследования проводятся один раз в семь дней. На протяжении последних десятков лет возбудитель холеры в пробах не определялся.

Информация о качестве воды и санитарном содержании в местах отдыха в летний период регулярно освещается в средствах массовой информации района.

Источниками питьевого водоснабжения в Воротынском районе являются артезианс-кие скважины. Открытых водоемов, используемых в качестве источника водоснабжения, в районе нет.

Проведенный нами анализ качества воды из источников централизованного водоснабжения в местах водозабора говорит об ухудшении качества воды в течение последних трех лет по санитарно-химическим показателям за счет отдельных источников. Доля проб воды, не соответствующей требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям увеличивалась с 21 % в 2015 г., 21,62 % в 2016 г. до 38 % в 2017 г.

Дополнить представление о качестве вод и экологическом благополучие в целом позволило микробиологическое исследование, так как микроорганизмы являются наиболее чувствительными и тонкими биоиндикаторами. Качество воды из водоисточников по микробиологическим  и паразитологическим показателям за последние три года полностью соответствует требованиям.

При сравнении данных по качеству воды, поступающей потребителю непосредствен-но из сети (таб. 1) с вышеприведенными показателями, наблюдается дальнейшее ухудшение всех показателей, что говорит о неблагополучном состоянии некоторой части водопровода. Качество воды из распределительной сети по санитарно-химическим показателям колеблется по годам с тенденцией к некоторому улучшению. При сравнении качества водопроводной воды в Воротынском районе и Нижегородской области в целом наблюдаются более низкие санитарно-химические и более высокие микробиологические показатели по области.

Таблица 1 - Качество воды, поступающей непосредственно потребителю

из сети (процент проб не соответствующих требованиям

гигиенических нормативов)

| Территория | санитарно-химические показатели, % |  |  | микробиологические показатели, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Воротынский район | 22,09 | 24 | 19,7 | 0,4 | 2,0 | 1,1 |
| В целом по области | 10,1 | 11,0 | 12,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |

Санитарно-химические показатели, по которым питьевая вода не соответствует требованиям - это жесткость, повышенное содержание ионов железа, мутность. Как уже говорилось, источниками питьевого водоснабжения в Воротынском районе являются артезианские скважины, чем и объясняются повышенные санитарно-химические показатели. Повышенная жесткость характерна практически для всех подземных источников, потому что подземные воды растворяют в себе такие породы как гипс, известняк, доломиты. В воде появляются катионы кальция и магния и других металлов, которые непосредственно влияют на жесткость воды.

Железо - один из самых распространенных природных элементов. Оно в значитель-ных количествах содержится в различных глинах и, как следствие, насыщает подземную воду. Металлические трубы, по которым течет питьевая вода, также приводят к повышен-ному содержанию железа в питьевой воде.

Предусмотрено три критерия оценки качества воды:

доброкачественная питьевая вода – вода, соответствующая нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки (эпидемиологическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства);

условно доброкачественная питьевая вода – вода, не влияющая на здоровье населения, но ухудшающая условия водопользования, не соответствующая нормативным требованиям по одному из показателей с учетом критериев ее оценки;

недоброкачественная питьевая вода – вода, не соответствующая требованиям по одному из четырех критериев ее оценки [2].

Согласно результатам исследований качества питьевой воды по Воротынскому муни-ципальному району, проведенных в 2016 г., 36,5 % населения обеспечены доброкачествен-ной питьевой водой; 32,2 % населения обеспечены условно доброкачественной питьевой водой; 9,4 % населения употребляют недоброкачественную воду за счет превышения сани-тарно-химических показателей; 21,9 % населения употребляют воду неизвестного качества, потому что в части отдаленных населенных пунктов питьевая вода не исследовалась.

Основная проблема качества питьевой воды в Воротынском районе, как показали результаты лабораторных исследований за последние 3 года, это ее химический состав, а именно показатели жесткости и наличие железа. Их повышенное содержание - прежде всего влияние природных факторов. Существует несколько способов снижения и нормализации железа, солей кальция и магния в питьевой воде. Проще всего снизить жесткость воды, прокипятив ее или заморозив на длительное время. Но это не очень удобно и нельзя забывать, что химический состав кипяченой воды беден. Другой способ - фильтрация. Проходя через фильтр, ионы металлов вступают в реакцию с молекулами ионообменной смолы и остаются в фильтре, а вода очищается. Именно фильтры являются самыми эффективными способами очистки воды.

Результаты мониторинга качества воды говорят в целом о благоприятной экологической обстановке в районе, что может являться дополнительным привлекательным фактором для туристов. Таким образом, вода на территории Воротынского туристского кластера, несмотря на большие рекреационные нагрузки,  является достаточно чистой и пригодной для использования в рекреационных целях. Имеющиеся превышения в химическом составе в случае использования воды в питьевых целях достаточно легко устранимы в бытовых и даже полевых условиях.

Список литературы

1. СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидеми-ологическому надзору за холерой». СП 3.1.1086-02. http://www.epidemiolog.ru/ (Дата обращения 12.02.2018).

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Письмо от 28 октября 2008 г. № 07-3фц/5219. О критериях оценки качества питьевой воды. http://www.alppp.ru/law/okruzhayuschaja-sreda-i-prirodnye-resursy/ispolzovanie-i-ohrana-vod/3/pismo-rospotrebnadzora-ot-28-10-2008--07-3fc5219.html (Дата обращения 12.02.2018).