1 ПРИРОДНО ЭНОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1.1Общие сведения о районе

Бирский  район расположен на северо-западе Республики Башкортостан по нижнему течению реки Белой. Административный центр - город Бирск, находится в 102 км от г. Уфы и имеет с ним автомобильное сообщение. Граничит Благовещенским, Мишкинским, Бураевским, Дюртюлинским, Кушнаренковским районами. Территория города Бирска – 6 993 га, района – 171 656 га.

Муниципальный район занимает  общую  площадь 171 700 гектаров

По территории Бирского района проходит дорога республиканского значения Уфа – Бирск – Янаул и Бирск – Тастуба - Сатка, обеспечивающая удобную связь со столицей Республики.

Существует автобусное сообщение с городами: Уфа, Янаул, Нефтекамск, Благовещенск, Дюртюли, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Оренбург.

В Бирском районе 78 населенных пунктов в составе 14 сельских и одного городского поселения.

На 01.01.2018 года на территории района осуществляют деятельность 13 сельхозпредприятий (два МУП совхоза, двенадцать ООО) и 50 крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, производство сельхозпродукции в районе осуществляют Бирский филиал ГУСП МТС «Центральная» и ТОСП ООО «Максимовский свинокомплекс» в с. Осиновка. Площадь сельхозугодий составляет 109 600 гектаров, из них пашни 53 800 гектаров.

1.2 Характеристика земельного фонда района

По данным государственного учёта земельный фонд МР «Бирский» по состоянию на 01.01. 2018 года составляет 171656 га.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 109 050 га или 63,53 %. Это земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей и
используемые сельскохозяйственными предприятиями, организациями и гражданами для производства товарной сельскохозяйственной продукции. К этой категории относятся также земли, предоставленные гражданам за границами населённых пунктов и используемые ими для ведения личного подсобного хозяйства, садовничества, огородничества, животноводства, сенокошения и пастьбы скота. Площадь категории земель населённых пунктов составляет 5 207 га или 3,03 % земельного фонда района.

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и иного назначения составляет 677 га или 0,39 %.

Земли лесного фонда занимают площадь 50 329 га или 29,32 %. Общая площадь земель водного фонда составляет 6 171 га или 3,6% земельного фонда района.

Почвенный покров района в основном состоит из почв черноземной степи. Наиболее часто встречаются черноземы типичные, типичные карбонатные, реже выщелоченные. Встречаются отдельными массивами и в комплексе с солонцами. Распространены они повсеместно, но особенно часто встречаются в северной, западной и восточной части территории района. Встречаются в пологих, покатых склонах и вершинах водоразделов. Черноземы выщелоченные занимают 29 818 га, от общей площади -17,9 %. Встречаются они отдельными массивами, в основном под лесом, в восточной и центральной частях территории района приурочены к вершинам водоразделов и их склонам. Характеризуются темно-серой окраской гумусового горизонта. Мощность ее в пределах 26–40 см. Почвы, залегающие на плоских водоразделах и склонах, сильно дренированы, подвержены водно-ветровой эрозии. Сильная расчлененность рельефа и сплошная распаханность земель способствует развитию пыльных бурь и размыванию почвенного покрова. Почвы имеют сухой профиль. Глубина промачивания почв не превышает 40–60 см, глубже сохраняется сухой, не промачиваемый слой. Преобладающими почвами сенокосов и пастбищных угодий являются также типичные и типичные карбонатные черноземы, которые в большинстве своем маломощные и эродированные. Изрезанность территории района и склоновый характер местности, быстрый переход от зимы к лету и ливневый характер летних осадков при интенсивной распашке земельных угодий способствует развитию водной эрозии, а характерное сочетание резко выраженной засушливости климата с частыми и сильными ветрами способствует развитию ветровой эрозии. На территории района большое распространение имеет плоскостная водная эрозия. Имеет место распространение ветровой эрозии преимущественно на черноземах типичных карбонатных на перегибах склонов. Более 60,5 % площади района подвержено процессам эрозии. Площадь эродированных почв на пастбищах составляет 68,3 %, на сенокосах – 37,9 %

Распределение земель находящихся на праве собственности  в районе следующее:

В собственности граждан находится 6 262 га или 3,65 %;

В собственности юридических лиц находится 1 га или 0,0 %

В государственной и муниципальной собственности находится 165 393 га или 96,35 %;

В собственности Российской Федерации находится 54 265 или 31,61 %;

Право собственности Республики Башкортостан 141 или 0,08 %;

Право муниципальной собственности 5 477 или 3,19 %.

В Бирском районе преобладают земли в государственной и муниципальной собственности и составляют 96,35 % земель.

1.3 Кадастровое деление территории

Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав.

В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров орган регистрации прав осуществляет кадастровое деление территории Российской Федерации на кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы (далее - единицы кадастрового деления). При установлении или изменении единиц кадастрового деления соответствующие сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости на основании правовых актов органа регистрации прав.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, территориальных зон, территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом  N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [16] (далее - особые экономические зоны), охотничьих угодий, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, Государственная граница Российской Федерации, границы между субъектами Российской Федерации, границы муниципальных образований, границы населенных пунктов, береговые линии (границы водных объектов), сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, имеют неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации идентификационный реестровый номер (далее - реестровый номер границ), присваиваемый органом регистрации прав.

Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, порядок присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет кадастровое деление территории Российской Федерации, устанавливая и изменяя кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы.

Вся территория Российской Федерации, включая территории субъектов Российской Федерации, внутренние воды и территориальное море, делится на кадастровые округа. Кадастровым округом является часть территории Российской Федерации, в границах которой осуществляется ведение государственного реестра земель кадастрового округа. Кадастровый округ включает в себя, как правило, территорию субъекта Российской Федерации. Каждому кадастровому округу присваиваются уникальные учетный номер и наименование, так, Республике Башкортостан привязан номер 02.

Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. Кадастровый район включает в себя, как правило, территорию административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации. Учетный номер кадастрового района состоит из учетного номера кадастрового округа, разделителя в виде двоеточия и порядкового номера кадастрового района в кадастровом округе, для Бирского района – 02:64.

Территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы. Каждому кадастровому кварталу присваивается уникальный учетный номер, который состоит из учетного номера кадастрового района, разделителя в виде двоеточия и порядкового номера кадастрового квартала в кадастровом районе, например 02:64:010702.

При присвоении учетных номеров единиц кадастрового деления применяются десятичные числа, записанные арабскими цифрами. Максимальное количество знаков в учетных и порядковых номерах единиц кадастрового деления не ограничивается.

Местоположение границ единиц кадастрового деления устанавливается по координатам характерных точек границ, определяемых в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости на соответствующей территории. Местоположение отдельных частей границ единиц кадастрового деления, расположенных между двумя характерными точками, может быть установлено посредством указания на природные объекты и (или) объекты искусственного происхождения. Точность определения координат характерных точек границ единиц кадастрового деления соответствует точности дежурной кадастровой карты, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В МР БИРСКИЙ РАЙОН

3.1 Способы образования земельных участков

Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (п.1ст. 11.2 ЗК РФ). [1]

Согласно ст. 11.4 Земельного кодекса РФ при разделе земельного участка образуются несколько новых земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются новые земельные участки, прекращает свое существование (п.6 ст. 11.2 ЗК РФ). Новые земельные участки подлежат кадастровому учету с присвоением новых кадастровых номеров и перерегистрации права. Право собственности возникает на все образуемые участки (п.2 ст. 11.2 ЗК РФ). При разделе земельного участка, находящегося в общей собственности, участники общей собственности сохраняют право общей собственности на все образуемые земельные участки, если иное не установлено соглашением между такими участниками (п.3 ст. 11.2 ЗК РФ).

Образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки. Не требуется такое согласие на образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям. Образование земельных участков может быть осуществлено на основании решения суда в обязательном порядке независимо от согласия собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки.

Земельный участок может быть разделен только при соблюдении следующих условий:

- в результате раздела каждая из его частей должна образовывать самостоятельный земельный участок без изменения исходного целевого назначения;

- площадь полученных после раздела участков не может быть меньше установленных минимальных размеров земельных участков соответствующего целевого назначения и разрешенного пользования. Для участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, предельные размеры устанавливаются органами местного самоуправления и закрепляются нормативно-правовыми актами. В остальных случаях максимальные и минимальные площади определяются исходя из правил землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации;

- к полученным в результате раздела земельным участкам в обязательном порядке должен быть обеспечен подъезд или доступ.

Для раздела земельного участка и оформления права собственности на образуемые земельные участки необходимо подготовить следующие документы:

- заявление о разделе,

- документ, удостоверяющий личность;

- правоустанавливающие документы на землю;

- кадастровый паспорт;

- постановление, вынесенное местной администрацией, о присвоении адресов за разделенными участками.

- квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию.

Процедура раздела земельного участка начинается с выполнения кадастровых  работ, результатом которых является межевой план.

3.2 Кадастровые работы при образовании земельных участков

Кадастровые работы, выполняемые при образовании земельных участков, представляют собой комплекс мероприятий связанных  по сбору и анализу документов и данных по обследованию земельного участка. В результате этих работ кадастровые инженеры формируют документы для государственного кадастрового учета. По результатам проведения государственного кадастрового учета объекту недвижимости, в отношении которого были проведены кадастровые работы, присваиваются различные уникальные характеристики и выдаются соответствующие документы, такие как кадастровый паспорт земельного участка, кадастровая выписка о земельном участке и др.

Согласно ст.1 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", кадастровой деятельностью являются выполнение работ в отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными федеральным законом требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведения о таком недвижимом имуществе, и оказание услуг в установленных федеральным законом случаях. Специальным правом на осуществление кадастровой деятельности обладает лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера (п.2 ст.29). [5]

Кадастровый инженер вправе принять решение об осуществлении своей кадастровой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, если он зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Кадастровый инженер может быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров (п.1 ст.29).

В соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности» основанием для выполнения кадастровых работ является
договор подряда или определение суда (п.1 ст.36). Согласно гражданскому законодательству договор подряда на выполнение работ заключается между заказчиком и исполнителем (подрядчиком). Заказчик обязуется принять результат определенной работы и оплатить его, исполнитель — выполнить по заданию заказчика эту работу и сдать ему ее результат (ст. 702 ГК РФ). Договор подряда на выполнение кадастровых работ является публичным договором (п.3 ст.29). Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 426) это означает, что любой исполнитель (будь то индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) должен осуществлять кадастровую деятельность в отношении каждого, кто к нему обратится, не оказывая предпочтения одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмотренных законом.

В результате выполнения кадастровых работ в отношении земельного участка обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета вместе с соответствующим заявлением (о постановке на учет участка или участков, об учете изменений, учете части или о снятии с учета земельного участка). Объем подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком (п.2 ст.29). Цена таких работ устанавливается сторонами договора подряда на выполнение кадастровых работ путем составления твердой сметы, которая приобретает силу и становится частью указанного договора с момента подтверждения ее заказчиком кадастровых работ (п.4 ст.29).

Кадастровые работы необходимы для описания объекта недвижимости в качестве объекта права. Тем самым, выполняя кадастровые работы, создаются объекты недвижимости в качестве объекта гражданских прав.

На современном этапе развития экономики кадастровые работы служат основным механизмом образования новых земельных участков. Без проведения кадастровых работ невозможно предоставление и изъятие земельных участков.

Результатом кадастровых работ кадастрового инженера в отношении земельного участка является межевой план, который представляет собой документ, составленный на основе кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о данном земельном участке и заверенный подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой план (ст.37).

Процесс подготовки межевого плана для постановки земельного
участка на кадастровый учет начинается с подготовительных работ. Во время подготовительных работ собирают и изучают сведения о земельном участке, документы о правообладателях, каталоги координат пунктов опорной межевой сети, также сведения о соседних земельных участках. В полевых условиях проводят геодезическую  съемку образуемого земельного участка и проводят камеральную обработку полученных при съемке данных.

Перед началом проведения кадастровых работ, кадастровому инженеру необходимо ознакомиться с кадастровым планом территории. Данный документ необходим для  определения расположения образуемого земельного участка на местности. Кадастровый план территории является данными ЕГРН, которая содержит определенные сведения о земельных участках и объектах недвижимости в пределах кадастрового квартала. Кадастровый план территории заблаговременно заказывают в электронном виде - на официальном сайте Росреестра в разделе «Государственные услуги» или на бумажном носителе через МФЦ.

Определение координат земельных участков в населённых пунктах требует высокой точности, которая обеспечивается геодезическим методом определения координат.

После получения вышеназванных документов необходимо провести осмотр местность, где обращают внимание на сохранность государственной геодезической сети и опорно-межевых знаков. В процессе обследования выбирают наиболее приемлемые и выгодные, с точки зрения эффективности, технологии работ.  Выясняют  возможность применения тех или иных методов и приборов для определения координат на местности.

Перед началом съемки назначают места установки пунктов съемочной сети с таким расчетом, чтобы с данной точки было снято, как можно больше точек ситуации, закрепляют их геодезическими знаками и намечают пути привязки к пунктам геодезической сети более высокого порядка.

Съемку характерных точек образуемого земельного участка производят различными способами, которые выбираются в зависимости от
ситуации.

Характерные точки границ земельного участка обозначают символами н1, н2. На местности данные точки закрепляют столбами или металлическими штырями.

После завершения полевых работ, приступают к выполнению этапа камеральных работ. По результатам спутниковых измерений вычисляются координаты опорно-межевых сетей. В камеральных условиях рассчитываются значения точности положения характерных точек границ земельных участков и определяют площади земельных участков. При  определении нормативной точности, применяемой для расчета средней квадратической погрешности, руководствуются  приказом Минэкономразвития от 17 августа 2012 года «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке». Определения предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆P) вычисляется по формуле (2,0):

∆P=3,5*Mt*√P,	(2.2)

где 	∆P-предельно допустимая погрешность определения площади земельного участка, м2;

Mt-средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки относительно ближайшего пункта опорной межевой сети;

Р-площадь земельного участка, м2.

После завершения этапа подготовительных работ приступают к формированию межевого плана.

Межевой план состоит из текстовой и графической частей, разделы которых, обязательны для включения в состав межевого плана. В зависимости от вида кадастровых работ в состав межевого плана могут быть включены дополнительные разделы. В состав текстовой части межевого плана обязательно входят титульный лист и содержание.

В соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации № 921 от 08.12.2015г. «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (с изменениями на 23 ноября 2016 года) при выполнении кадастровых работ, с целью подготовки документов для постановки земельного участка на учет в органах кадастрового учета также вносятся данные в межевой план.

На титульном листе указывается причина подготовки межевого плана, цель кадастровых работ, сведения о заказчике кадастровых работ и сведения о кадастровом инженере.

В выпускной квалифицированной работе межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием 2 земельных участков путём раздела земельного участка с кадастровым номером 02:64:010702:1, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Бурновская, д.10.

Межевой план  представлен текстовой и графической частями. Текстовая часть состоит из следующих разделов:

- общие сведения о кадастровых работах;

- исходные данные;

- сведения о выполненных измерениях и расчетах;

- сведения об образуемых земельных участках и их частях;

- сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам;

- заключение кадастрового инженера.

Раздел «Общие сведения о кадастровых работах» оформляется согласно требованиям.

На титульном листе межевого плана указывается, что межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием двух земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 02:64:010702:1, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Бирский р-н, г.Бирск, ул. Бурновская, д.10.

Так же в данном разделе указываются сведения о заказчике кадастровых работ и  сведения о кадастровом инженере.

В разделе «Исходные данные» указываются:

1) Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана, в данном случае к таким документам относится  выписка из ЕГРН о земельном участке от 29.05.2017 г. № 99/2017/18483259; выписка из каталога координат пунктов ГГС от 06.11.2015 г. № 270/2015 полученная из Росреестра для проведения кадастровых работ. Для определения предельных размеров образуемого земельного участка используются Правила землепользования застройки от 11.02.2016 г. № 88. Указывается орган выдавший постановление  «О присвоении адреса земельным участкам» № 618 от 27.01.2016 г. - администрация города Бирск МР Бирский район;

2) В сведениях о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке межевого плана   указывается информация о системе координат с соответствии которой ведется ГКН - МСК-02 и сведения о пунктах ГГС, полученные из выписки каталога координат, также в данном разделе указывается информация о классе;

3) В сведения о средствах измерения  указывается наименование прибора (инструмента, аппаратуры), которым была выполнена съемка границ образуемых земельных участков. Прибор обязательно должен пройти поверку и быть зарегистрирован  в Росреестре. При проведении геодезических съемок использовали спутниковую аппаратуру Javad Triumph -1, GNSS–приемник многочастотный. Изделие зарегистрировано в Госреестре под номером 44563-10;  свидетельство о поверке №090051, выдано 26.01.2016 г., действительно до 26.01.2017 г., 1 год

4)В сведениях о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных земельных участка указывается кадастровый номер земельного участка – 02:64:010702:1, также  кадастровые  или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на данном земельном участке, согласно сведениям из ЕГРН № 99/2018/91398716 от 04.04.2018г., расположены следующие объекты недвижимости:

1) 02:64:010702:830-(Административное здание);

2) 02:64:010702:831-(Гараж);

3) 02:64:010702:832-(Мастерская);

4) 02:64:010702:833-(Склад);

5) 02:64:010702:834-(Гараж ГО);

6) 02:00:000000:985-(УД-6,УД-4(кабельная канализация)).

В разделе «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» представлена информация о методах определения координат точек границ земельных участков. В ВКР использовался метод спутниковых геодезических измерений. В разделе «Сведения об образуемых земельных  участках и их частях» указывается характерные точки границ образуемых  земельных  участков с точностью до 0,01 м.

В реквизите раздела «Общие сведения об образуемых земельных участках» указывается:

- адрес земельного участка

-  категория земель – земли населенных пунктов;

- вид разрешенного использования – под жилую застройку индивидуальную

- площадь земельного участка указывается с точностью до 1 кв.м. и составляет 8405кв.м  25кв.м;

- кадастровый номер здания, расположенного на данном земельном участке.

На основании решения Совета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от «26» февраля 2018г. № 618 образуемые земельные участки расположены в территориальной зоне «Производственная зона», П-1.

В данной зоне предельно минимальные и максимальные размеры не регламентированы, значит раздел будет возможен.

В межевом плане обязательно включается раздел «Сведения о земельных участках, по средствам которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам». В связи с изложенным п. 55 требований к подготовке межевого плана, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 (ред. от 23.12.2016) 921, в частности, предусмотрено, Сведения об обеспечении образуемых (измененных) земельных участков доступом к землям общего пользования, земельным участкам общего пользования, территории общего пользования посредством ограничения прав правообладателей смежных земельных участков включаются в межевой план на основании соответствующих договоров либо соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков либо лицами, которым такие земельные участки предоставлены на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования. Копии таких документов включаются в Приложение.

В случае если образуемый (измененный) земельный участок и земельный участок, посредством которого обеспечивается доступ к землям общего пользования, земельным участкам общего пользования, территории общего пользования, принадлежат на праве собственности одному лицу, то для включения в межевой план сведений об обеспечении такого образуемого (измененного) земельного участка доступом наличия указанных договоров либо соглашений не требуется.

В случае если исходный (измененный) земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности или земельный участок образуется из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо смежный земельный участок, посредством которого обеспечивается доступ к землям общего пользования, земельным участкам общего пользования, территории общего пользования, находится в государственной или муниципальной собственности, сведения об обеспечении образуемых (измененных) земельных участков доступом к землямобщего пользования, земельным участкам общего пользования, территории общего пользования в межевой план вносятся на основании соответствующего акта органа государственной власти или органа местного самоуправления (например, утвержденных в установленном порядке схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровых планах территорий, проектов границ земельных участков, уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута, предложения о заключении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, актов об установлении сервитутов).

Данные сведения включаются в межевой план на основании соответствующих договоров, заключаемых между собственниками земельных участков, либо лицами, которым такие земельные участки предоставлены на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования. Если образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям или земельным участкам общего пользования, в разделе «Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам»  указывается кадастровый номер или обозначение земельного участка.

В разделе «Заключение кадастрового инженера»  указываются реквизиты документа, устанавливающие предельные размеры, в данном случае - Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета городского поселения Бирск № 618 от 16.02.2018 г. Опубликованные на официальном сайте ГП город Бирск https://birsk.bashkortostan.ru/activity/31722/.

РРРРрразмер земельного участка расположенного в зоне П-1 с разрешенным использованием «производственная зона» составляет 8405  25кв.м.

После оформления текстовой части межевого плана приступаем к оформлению графической части. Она включает в себя разделы «Схема геодезических посторенний», «Схема расположения земельных участков» и «Чертеж земельных участков и их частей».

Графическая часть межевого плана оформляется на основе сведений
кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке, указанных в составе раздела "Исходные данные".

Раздел «Схема геодезических построений»оформляется в соответствии с материалами измерений, содержащими сведения о геодезическом обосновании кадастровых работ.

В разделе "Схема геодезических построений" отражается схематичное изображение объекта кадастровых работ, расположение пунктов геодезической основы, расположение точек съемочного обоснования с указанием схемы геодезических построений по их определению относительно пунктов геодезической основы, приемы определения координат характерных точек границ земельного участка относительно точек съемочного обоснования. В случае использования для определения координат характерных точек границ земельного участка метода спутниковых геодезических измерений (определений) отражаются схематичное изображение объекта кадастровых работ, пункт геодезической основы, на которых расположена базовая станция, и расстояние от базовой станции до ближайшей характерной точки объекта кадастровых работ.

Следующий раздел «Схема расположения земельных
участков» оформляется на основе разделов кадастрового плана территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке, содержащих картографические изображения, либо с использованием картографического материала. При этом изображение должно обеспечивать читаемость схемы, в том числе местоположения земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы.

Графическая часть межевого плана завершается разделом «Чертеж
земельных участков и их частей». На чертеже земельных участков
отображаются: местоположение существующих, новых и прекращающих
существование характерных точек границ, а также частей границ земельных участков, частей земельных участков; обозначения земельных участков, частей земельных участков и характерных точек границ. При этом образуемые земельные участки обозначили: ЗУ1, ЗУ 2.

После завершения формирования межевого плана к материалу подшиваются документы, которые были использованы при его формировании.

Для внесения в государственный кадастр недвижимости дополнительных характеристик о земельном участке, а в частности почтового адреса расположения земельного участка, необходимо составить уведомление о присвоении почтового адреса (приводится в приложении к межевому плану).

Для обращения в орган кадастрового учета межевой план должен быть подготовлен в электронном виде в формате ХМL, в связи  с этим подготовка  межевого плана осуществляется  в автоматизированном режиме, в частности  программного комплекса "Полигон: Межевой план".

«Полигон: Межевой план» — программа для автоматизированного заполнения межевого плана: документов и чертежей для постановки земельных участков на кадастровый учет с формированием печатных и электронных XML-файлов.

Программа "Полигон: Межевой план" - это самостоятельная программа, имеющая интуитивный пользовательский интерфейс, проста и удобна, разработана по пожеланиям землеустроителей, служит для создания межевого плана в печатном и электронном виде (XML).

Программа позволяет вводить необходимые данные вручную, либо импортировать координаты из файлов различных форматов (выписок ЗУ, КПТ и др.), выполнять межевые планы для всех кадастровых действий: образование земельных участков путем раздела, объединения, выдела, выдела с измененным, перераспределения и др., уточнение земельного участка, уточнение единого землепользования, уточнение смежных земельных участков, образование частей, сведения об измененном участке и другое.

После того, как межевой план сформирован, документ заверяется  квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. Электронный вариант предоставляется в орган кадастрового учета для постановки образуемых участков на кадастровый учет.

3.3 Порядок постановки на государственный кадастровый учет и регистрация прав при разделе земельного участка

С 1.01.2017 г. вступил в действие Федеральный закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в соответствии с которым государственный кадастровый учет и регистрация прав при разделе земельных участков выполняется одновременно. Для постановки вновь образуемых земельных участков на кадастровый учет и регистрации прав необходимо обратиться в орган регистрации (Росреестр) с приложением следующих документов:

1) Заявление о постановке на кадастровый учет и об одновременной регистрации прав;

2) Межевой план, в формате ХМ;

3) Документ, удостоверяющий личность собственника;

4) Квитанция об оплате госпошлины.

Заявление можно подать, как путем обращения в МФЦ (многофункциональный центр) так и через интернет – портал Росреестра (данная услуга выполняется в электронном виде).

Государственная регистрация и постановка на кадастровый учет  проводится как одновременно, так и отдельно. Процедура проводится отдельно в случаях, если происходит  изменение характеристик объекта; переход прав собственности; прекращение существования; создание нового объекта недвижимости. Процедура проводится одновременно при создании или прекращении: нового объекта недвижимости; части объекта с обременением и ограничением прав собственности.

Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав включают в себя:

1) Прием заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;

2) Возврат прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав документов без рассмотрения при наличии оснований;

3) Проведение правовой экспертизы документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в осуществлении государственного кадастрового учёта и  государственной регистрации прав;

4) Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений, необходимых для осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав;

5) Выдачу документов после осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав.

Постановка на государственный кадастровый учет  и регистрация прав, согласно ст. 16 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» занимают семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, девять рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре (МФЦ). На осуществление государственного кадастрового учета - пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления и семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром

Если же регистрация прав и постановка на кадастровый учет будут проходить одновременно, то их общий срок составит 10 рабочих дней  или 12 рабочих дней – через МФЦ. После обращения в орган регистрации прав заявлению присваивается регистрационный номер, заявителю выдается расписка в получении документов на регистрацию прав. Затем в  органе регистрации прав осуществляется проверка предоставленных документов на соответствие требованиям. После проверки принимается решение о постановке на учет и сведения о земельном участке вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Датой государственного кадастрового учета является дата внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи об объекте недвижимости.

Согласно ст. 28 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственный кадастровый учет и государственная регистрация удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Проведенная государственная регистрация удостоверяется специальной регистрационной надписью на документе, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора прав.

В выпускной квалифицированной работе в результате проведения кадастровых работ по подготовке межевого плана путем образования двух земельных участков в результате раздела существующего земельного участка с кадастровым номером 02:64:010702:1 вновь образуемым земельным участка были  присвоены  условные номера 02:64:010702:1:ЗУ1 и 02:64:010702:1:ЗУ2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В научной работе были рассмотрены кадастровые работы при подготовке межевого плана в связи с образованием двух земельных участков путем раздела исходного земельного участка, изучен их порядок выполнения.

Объектом исследования является ООО РАДОРС.

Мною был проведён анализ работы, в ходе которой была проведена кадастровая работа по определению границ новых участков, в связи с образованием двух земельных участков.

В качестве объекта недвижимости был земельный участок, который расположен по адресу: Республика Башкортостан, Бирский район, ул.Бурновская, д.10.

Кадастровые работы имеет право выполнять только кадастровый инженер, на основании договора подряда.

Как уже говорилось ранее, кадастровые работы делятся на 3 этапа: подготовительный, полевой и камеральный. В подготовительный этап осуществляется сбор и анализ необходимой документации, в полевой – съемка местности, а в камеральный – оформление документов, в нашем случае межевого плана.

Подготовка документов осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующие подготовку межевого плана по разделу земельного участка. Для проведения кадастрового учета исходными документами от Заказчика стали: свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, технический паспорт до 2017г., выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 02:64:010702:1.

Геодезическая съемка проводилась GPS-приемником (Javad Triumph) RTK режиме. Обработка полевых измерений проводилась с помощью специальных программных продуктов.

В процессе производства полевых работ уделяется внимание технике безопасности при работе с геодезическим оборудованием. К работе на любой аппаратуре должны допускаться лица, прошедшие специальную подготовку и сдавшие проверочные испытания на знание техники безопасности и технологии работ на данной аппаратуре.

Камеральная обработка и подготовка технического плана проводилась в программе Технокад-Экспресс.

При проведении камеральных работ предъявляют определённые требования к рабочему месту.

При обработке результатов измерения приходится использовать персональные ЭВМ. Существуют требования, предъявляемые к мониторам, электрическим приборам и нормативные требования к организации рабочего места кадастрового инженера. Это все описание приводится в пятой главе ВКР.

Сотрудники предприятия должны проходить инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В с присвоением 1 группы по электробезопасности. Все приборы в организации должны быть исправны и заземлены.

В соответствии Трудовым кодексом РФ нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю, пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00ч. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания. Каждый год работникам предприятия предоставляется оплачиваемые отпуска с продолжительностью  не менее 28 календарных дней.

Порядок расчета среднего заработка для отпускных содержится в Постановление № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 24.12.2007г. решает возможные проблемы по вычислению среднего заработка.

В ООО «РАДОРС» имеются несколько служебных автомобилей. Они являются основным источником загрязнения воздуха. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу заключается в осуществлении своевременного технического осмотра. Для снижения загрязнения атмосферного воздуха используются сертифицированные топлива, а также осуществляется переход на газовое оборудование.

На территории организации соблюдаются требования по охране окружающей среды. Территория достаточно озеленена, оснащена мусорными баками, постоянно поддерживается чистота на территории. Регулярно производится вывоз мусора. В летний период организация ежемесячно проводит субботники на закреплённых территориях.

В ООО «РАДОРС»   соблюдаются все нормы трудового законодательства, принимаются все меры по соблюдению охраны окружающей среды и предупреждению чрезвычайной ситуации.

В результате проведенной работы, проведены кадастровые работы по образованию двух земельных участков путем раздела исходного земельного участка с кадастровым номером 02:64:010702:1.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Земельный кодекс Российской Федерации.: от 25 октября 2001 г. № 136–ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 28.09.2001: одобр. Советом Федерации 10 октября 2001 г.: (ред. от 31.12.2017)// СПС «Консультант Плюс».

2. Трудовой кодекс Российской Федерации.: от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 21.12.2001: одобр. Советом Федерации 26 декабря 2001 г.: (ред. от 05.02.2018)// СПС «Консультант Плюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.: от 30 декабря 1994 
N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СПС «Консультант Плюс».

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.: от 29 декабря 2004 г. № 190–ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 22.12.2004: одобр. Советом Федерации 24 декабря 2004г.: (ред. от 31.12.2017) // СПС «Консультант Плюс».

5. Федеральный закон Российской Федерации: от 01 января  2017 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»: принят Государственной Думой 4 июля 2007 г.: одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 г. (ред. от 28.02.2018) // СПС «Консультант Плюс».

6. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», принят Государственной Думой 03 июля 2015 г., одобрен Советом Федерации 08 июля 2015 г. (ред. от 28.02.2018) // СПС «Консультант Плюс».

7. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 31.12.2017)// СПС «Консультант Плюс».

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», принят Государственной Думой 18.11.1994г. (ред. от 29.07.2017)// СПС «Консультант Плюс».

9. Федеральный закон  от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принят Государственной Думой 11.11.1994 г. (ред. от 22.06.2016) // СПС «Консультант Плюс».

10. Приказ Минэкономразвития от 01 марта 2016 года  № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура зданий, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требования к определению площади здания, сооружения и помещения» // СПС «Консультант Плюс».

11. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации: от 24 апреля 2015 г. № 877 «Об утверждении Порядка кадастрового деления территории Российской Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ» // СПС «Консультант Плюс»

12. Приказ Минэкономразвития Российской  Федерации от
08 декабря 2015 года  № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» // СПС «Консультант Плюс»

13. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в республике Башкортостан // СПС «Консультант Плюс».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Об утверждении правил  противопожарного режима» [Электронный ресурс]: // СПС «Консультант Плюс».

15. Публичная кадастровая карта [Электронный ресурс]: Госгисцентр, 2011 – Режим доступа: http://maps rosreestr.ru

16. Приказ Минэкономразвития России «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания и согласования местоположения границ земельных участков и признание утратившим силу некоторых приказов Минэкономразвития России» от 21 ноября 2016 г. № 735 // СПС «Консультант Плюс»

17. Варламов А. А. Государственный кадастр недвижимости// СПС «Консультант Плюс» [Текст]: учебник / А. А. Варламов, С. А. Гальченко; под ред. А. А. Варламова. – М.: «КолосС», 2012. – 679 с.

18. Практикум по безопасности жизнедеятельности / В.Ю. Кабашов, А.М. Багаутдинов, - Уфа: БГАУ, 2013 г.- 136 с.

19. Стандарт организации СТО 0493582. Самостоятельная работа студента [Текст]: оформление текста рукописи / Т. Р. Ханнанова - Уфа: БГАУ, 2009-36 с.

20. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001г.№78-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: принят Гос.Думой 24.05.2001г.: одобр. Советом Федерации 06.12.2001г.: (последняя редакция) // СПС«КонсультантПлюс».

21. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005г. № 116-ФЗ.

22. Федеральный закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» [Электронный ресурс] Закон от 05.01.2004г. №59-з (с изменениями на 26.12.2016г.) // Закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». - Режим доступа:http://mcxrb.ru/pages/docs/mc_showdoc.aspx?id=378.

23. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г.№315-ФЗ. - Режим доступа: http: //www.mchs.gov.ru/ law/ Proekti_ aktov_ razrabativaemih_MCHS_Ros.

24. ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с изм. №1).

25. СНиП23-05-95* «Естественное и искусственное освещение (с изм. №1).

26. СНиП2.09.04-87* «Административные и бытовые здания».

27. СанПиН2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля  в производственных условиях».

28 СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работ [Электронный ресурс]: Москва—2003г.

29. Варламов А. А. Государственный кадастр недвижимости// СПС «Консультант Плюс» [Текст]: учебник / А. А. Варламов, С. А. Гальченко; под ред. А. А. Варламова. – М.: «КолосС», 2012. – 679 с.

30. Практикум по безопасности жизнедеятельности / В.Ю. Кабашов, А.М. Багаутдинов, - Уфа: БГАУ, 2013 г.- 136 с.