Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Нурлатский аграрный техникум

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.03 Техническое обслуживание и  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов,

ремонт отдельных деталей и узлов.

по  специальности 35.02.07.  «Механизация  сельского  хозяйства»

Рассмотрена на заседании                                                                                                                      предметно-цикловой комиссии                                                                                             общетехнических  дисциплин

Протокол № __

от  «___» ___________ 20__ г.

Председатель ПЦК ___________

Комплект контрольно оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального  образования

35.02.07.  «Механизация  сельского  хозяйства» и рабочей программы.

Организация-разработчик: филиал ГАОУ СПО  «Нурлатский аграрный техникум» в с. Черемшан.

Разработчик: Шайдуллин Камиль Марсович – преподаватель специальных  дисциплин.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к выполнению вида  деятельности «Техническое обслуживание и  диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов.»

Формой аттестации по профессиональному модулю является экза-мен(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта. |  | Тестирование Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ |
| МДК 03.02.Технологические процессы ремонтного производства. | Экзамен | Тестирование Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ |
| УП.02 Учебная практика | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ на учебной практике |
| ПП.02 Производственная практика | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ на производственной практике |

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проведения технического обслуживания, определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин;

- выполнения разборочно – сборочных работ;

- дефектовочно – комплектовочных работ;

- обкатки агрегатов и машин;

- налаживания и эксплуатации ремонтно – технического оборудования.

уметь:

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводческих ферм;

- определить техническое состояние сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов;

- подбирать ремонтные материалы;

- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;

- выполнять разборочно – сборочные, дефектовочно – комплектовочные работы, обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования;

- принимать машины и механизмы на техническое обслуживание и ремонт и оформлять приемо–сдаточную документацию;

- выполнять ремонт машин, механизмов и другого инженерно – технологического оборудования.

знать:

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин;

- операции профилактического обслуживания машин, технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм;

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;

- ремонтно – технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт машин, механизмов другого инженерно-технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. |
| ПК 3.2 | Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. |
| ПК 3.3 | Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов. |
| ПК 3.4 | Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. | - знать виды и содержания технического обслуживания; - выполнять техническое обслуживание узлов и агрегатов машин; - подбирать технологическое оборудование для проведения технического обслуживания. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по |
| ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. | - выявлять дефекты и неисправности деталей и узлов; - диагностировать узлы и агрегаты тракторов и автомобилей; - диагностировать узлы и |  |

|  | агрегаты сельскохозяйственных машин и механизмов. | каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю. Защита курсового проекта. |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов. | - знать сущность производственного процесса ремонта машин; - выполнять разборо-сборочные работы; -проводить дефектовочные работы с целью выявления неисправностей деталей и узлов машин; - назначать способы восстановления деталей машин - выполнять ремонт двигателей внутреннего сгорания; - выявлять и устранять неисправности узлов и агрегатов шасси; - приводить в работоспособное состояние сельскохозяйственные машины и оборудование животноводческих ферм. |  |
| ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. | - знать организацию хранения техники; - подготавливать машины к хранению; - подбирать оборудование для подготовки к хранению и снятию машин с хранения; - проводить консервацию машин - выполнять работы по техническому обслуживанию в период хранения. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | − демонстрация интереса к будущей профессии; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | − выбор и применение методов и способов решение; − задач в области разработки технологических процессов восстановление деталей и ремонта машин; − оценка эффективности и качества выполнения. |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | − решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов восстановление деталей и ремонта машин. |  |
| Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | − Эффективный поиск необходимой информации; − использование различных источников, включая электронные. |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | − работа на современном технологическом оборудовании. |  |
| Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | − взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | − самоанализ и коррекция результатов собственной работы. |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | − организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля. |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | − анализ инноваций в области разработки технологических процессов восстановление деталей и ремонта машин. |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | -использование профессиональных знаний при прохождении воинской службы |  |

Тема 1: Система технического обслуживания и ремонт машин

1.	Какие виды технического обслуживания включают
операции по подготовке трактора к зимнему
периоду работы:

а) ТО -1

б) СО

в) ЕТО

г) ТО-2

2.	Какой вид технического обслуживания включает
операции по углубленной проверке технического
состояния автомобиля?

а) ТО-1

б) ТО-3

в) ЕТО

г) ТО-2

3.	Диагностирование - это процесс ...

а) выявления и устранения неисправностей

б) проведение регулировочных работ

в) выявления неисправностей

г) замены деталей

Какие виды технического обслуживания включают операции по заправке машин ГСМ, крепежным работам

а) ТО-1

б) ТО-2

в) ЕТО

г) все перечисленные

5.	Периодичность выполнения ТО тракторов наиболее
практично и удобно измерять по:

а) наработке тракторов

б) моточасам

в) по количеству израсходованного топлива

г) по пробегу

6.	Периодичность   выполнения   ТО   автомобилей
наиболее практично и удобно выполнять по:

а) пробегу автомобиля

б) наработке

в) моточасам

г) по количеству топлива

7.	Для каких видов ТО периодичность измеряется в
тыс км?

а)ЕТО

б) СО

в) ТО-1

г) ТО-3

8. Для каких видов ТО периодичность измеряется в моточасах?

а) СО

б) ТО-3

в) государственный техосмотр
г) ЕТО

9.	Для каких видов ТО периодичность измеряется
только в моточасах?

а) ЕТО

б) ТО-1

в) ТО-3

г) СО

10.	Какой  вид  технического  обслуживания  имеет
наименьшую трудоемкость?

а) ТО-1

б) СО

в) ТО-2
г) ЕТО

11.	Какой  вид  технического  обслуживания  имеет
наибольшую трудоемкость?

а)ТО-1
б) ЕТО

в) ТО-3

г) ТО-2

12.	При  каких  видах  технического  обслуживания
измеряют уровень масла в картере двигателя?

а) ЕТО

б) ТО-1

в) ТО-2

г) при всех ТО

13.	ЕТО выполняется ...

а) перед работой машины

б) после 1 часа работы машины

в) в рабочее время

г) ответы б или в

14.	ТО-1 для тракторов рекомендуется проводить через

а) 125 м/час

б) 500 м/час

в) 1000 м/час

г)	 5 тыс. км

15.	ТО-2 для тракторов рекомендуется проводить через

• • •

а) 80 м/час

б) 500 м/час

в) 1000 м/час

г)	 5 тыс. км

16.	ТО-3 для тракторов рекомендуется проводить через

а) 80 м/час

б) 280 м/час

в) 1000 м/час

г)	5 тыс. км

17.	Капитальный ремонт для машин проводится

а) когда 80% агрегатов и узлов требуют ремонта

б) когда все агрегаты, детали и узлы требуют ремонта

в) после истечения гарантийного срока службы

г) после 300 тыс. км пробега

18.	Предэксплуатационная обкатка энергонасыщенных
тракторов проводится в течении ...

а) 60 ч

б) 150 ч

в) одной смены

г) месяца

19.	После проведения обкатки трактора проводят ...

а) только замену эксплуатационных жидкостей

б) необходимые регулировки
в) ЕТО

г) замену эксплуатационных жидкостей, смазку и контроль всех агрегатов

20.	Диагностирование машин проводят ...

а) визуально

б) на слух

в) диагностическими приборами

г) используя все перечисленные методы

21.	Замена   летних   вариантов   ГСМ   на   зимние
производится при ...

а)ЕТО

б) СО

в) ТО-1

г) ТО-2

22.	Для   зерноуборочных   комбайнов   проводятся
следующие виды ТО:

а) только ЕТО

б) ЕТО и ТО-2

в) ЕТО; ТО-1; ТО-2

г) ЕТО; ТО-1; ТО-2; ТО-3

23.	Машину ставят на длительное хранение, если она не
используется ...

а) более 10 дней

б) от 10 дней до 2-х месяцев

в) до 10 дней

г) свыше 2-х месяцев

24.	Машину ставят на кратковременное хранение, если
она не используется...

а) более 10 дней

б) от 10 дней до 2-х месяцев

в) до 10 дней

г) свыше 2-х месяцев

25.	При хранении машины приводные ремни должны

а) оставаться на машине

б) консервироваться на машине

в) обрабатываться и храниться в складе

г) заменяться на новые

26.	При каком виде ТО проверяют плотность
электролита в обслуживаемых аккумуляторах
автомобиля и доводят до нормы ...

а) ЕТО

б) ТО-1

в) ТО-3

г) ТО-2

27.	При каком  виде ТО  промывают радиатор  и
рубашку охлаждения двигателя от накипи?

а) СО

б) ЕТО

в) ТО-1

г) только при ремонте

28.	При каком виде ТО заменяют марку масла и при
необходимости отключают масляный радиатор ?

а) ТО-1

б) СО

в) ТО-2

г) ЕТО

29.	При каких видах ТО регулируют зазор между
электродами свечей зажигания?

а) ЕТО

б) ТО-2

в) СО

г) ответы бив

30.	При каком виде ТО проверяют и если нужно
регулируют схождение управляемых колес
автомобиля?

а) ТО-2

б) ТО-1

в) ЕТО

г) ответы бив

31.	При каком виде ТО проверяют и при необходимости
регулируют подшипники ступиц колес?

а) ЕО

б) ТО-1

в) ТО-2

г) ответы бив

32.	Техническое обслуживание включает следующие
работы:

а) крепежные;

б) смазочные;

в) регулировочные;

г) все перечисленные.

33.	При каких видах технического обслуживания
тормозных систем с пневматическим приводом
автомобиля регулируют зазор между тормозными
колодками и тормозным барабаном?

а) ЕО;

б) ТО-1;

в) ответы а и б

г) ТО - 2.

34.	Количество операций, которые должны выполнять
при ТО - 1, ТО - 2, определяется...

а) водителем по результатам осмотра машины;

б) механиком в зависимости от условий эксплуатации;

в) характером выявленных неисправностей;

г) заводом изготовителем.

35.	Система ТО и ремонта - это комплекс мероприятий,
которые проводятся для...

а) уменьшение износа деталей;

б) предупреждение неисправностей;

в) поддержания надлежащего вида машины;

г)	 для обеспечения всех перечисленных показателей

Тема1: Диагностирование, ТО и ремонт цилиндро-поршневой группы и КШМ ДВС

1.	Для выявления причин низкой компрессии, в
цилиндр заливают 20-30 см3 моторного масла и
снова измеряют компрессию, если она увеличится,
то наиболее вероятной причиной будет ...

а) износ поршневых колец и гильз

б) неплотное прилегание клапанов к седлам

в) ослабление крепления головки блока

г) повреждение прокладки

2.	Какая из перечисленных неисправностей не может
явиться причиной снижения компрессии?

а) износ гильз и поршневых колец

б) ослабление крепления головки блока цилиндров

в) увеличенные зазоры в клапанном механизме

г) отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме

3.	Компрессия в цилиндрах измеряется ...

а) на полностью прогретом двигателе

б) на холодном двигателе

в) при полностью открытых дроссельных и воздушных
заслонках

г) ответы аив

4.	Неисправностями каких механизмов чаще всего
обусловлена неустойчивая работа двигателя?

а) системы питания

б) системы охлаждения

в) системы смазки

г) КШМ

5.	Разность показаний компрессометра при проверке
компрессии в цилиндрах одного и того же двигателя
не должна превышать на карбюраторных
двигателях:

а) 0,1 МПа

б) 1 МПа

в) 2 МПа

г)	 3 МПа

6.	По каким признакам можно сделать заключение о
накоплении нагара на стенках камеры сгорания?

а) по стукам в верхней части двигателя

б) по перегреву

в) по снижению мощности

г) ответы 2 и

7.	По каким признакам можно сделать заключение об
износе или потере упругости поршневых колец?

а)	по повышенному расходу масла и дымовому
выхлопу

б) по перегреву

в) по стукам двигателя

г) по неустойчивой работе

8.	Сизый дым из выхлопной трубы на всех режимах
работы двигателя является причиной ...

а) износа цилиндро-поршневой группы

б) износа КШМ

в) износа ГРМ

г) износа деталей системы смазки

9.	Сизый дым из выхлопной трубы только при
«перегазовках» двигателя является причиной ...

а) износа цилиндро-поршневой группы

б) износа маслоотражательных колпачков клапанов

в) износа КШМ

г) износа деталей системы смазки

10.	Очень густой белый дым из глушителя является
причиной...

а)	попадания тосола в камеру сгорания через
«пробитую» прокладку головки цилиндров

б) износа цилиндро-поршневой группы

в) износа деталей системы смазки

г) износа ГРМ

11.	Гайки крепления головки блока цилиндров
подтягиваются на...

а) на холодном двигателе

б) полностью прогретом двигателе

в)	холодных двигателях грузовых и прогретых
двигателях легковых автомобилей

г) возможны все варианты

12.	Для устранения пригорания поршневых колец
рекомендуется залить в камеры сгорания на 10-12
часов ...

а) моторного масла

б) по 20 см3 50 % керосина и 50 % денатурированного
спирта

в) керосина

г) по 50 см3 топлива и моторного масла

13.	Затяжку гаек крепления головки цилиндров
рекомендуется обычно производить начиная с гаек,
которые расположены ...

а) в передней части головки

б) в средней части головки

в) в задней части головки

г) расположение гаек не имеет значения

14.	Стетоскоп - прибор для диагностирования ...

а) зазоров в механизмах двигателя

б) стуков двигателя

в) давления в системе смазки двигателя

г) количества прорывающихся газов в картер двигателя

15.	Компрессия в изучаемых карбюраторных
двигателях должна быть в пределах ...

а) 0,8-1,25 МПа

б) 2-3 МПа

в) 0,1-0,2 МПА

г)	не ниже 2 МПа

16.	Компрессия в изучаемых дизельных двигателях
должна быть не ниже ...

а) 0,5 МПа

б) 1 МПа
в) 1,25 МПа

г) 2 МПа

17. Поршневые компрессионные кольца

диагностируются по следующим параметрам.

а) по зазору в замке кольца

б) по зазору: кольцо-канавка поршня

в) по упругости

г) по всем перечисленным параметрам

18.	Зазор в замке компрессионного кольца на
изучаемых двигателях должен быть в среднем

а) 0,5-1 мм

б) 1-1,5 мм

в) 0,3-0,5 мм

г) 0,05-0,1 мм

19.	В новом компрессионном кольце, установленном в
цилиндр отсутствует зазор в замке кольца, при этом
необходимо ...

а) заменить данное кольцо

б)	подточить торцы замка кольца до номинального
зазора

в)	оставить все так, так как это начальный параметр,
установленный заводом изготовителем

г)	возможен любой вариант действий, т.к. этот
параметр не важен

20.	На изучаемых двигателях поршень соединяется с
шатуном при помощи пальца следующим образом

а) поршень нагревается, затем соединяется пальцем с
холодным шатуном

б) нагревается шатун, затем соединяется с холодным
поршнем при помощи пальца

в) нагревают поршень и шатун, затем соединяются
пальцем

г) палец запрессовывается в холодные детали

21.	Признаком значительного износа поршневых колец
являются ...

а)	белесый дым из вытяжного шланга вентиляции
картера

б) двигатель не развивает полную мощность

в) увеличенный расход моторного масла

г) все перечисленные признаки

22.	Резкий звонкий стук на холостом ходу чуть выше
прокладки картера, усиливающийся с ростом
оборотов является причиной ...

а) износа шатунных подшипников

б) износа ГРМ

в) износа цилиндро-поршневой группы

г) износа соединения поршневой палец-шатун

23.	При износе гильз цилиндров двигателей Д-240 и
ЗМЗ-53 они...

а) выбраковываются и заменяются на новые

б) растачиваются под ремонтный размер

в) наплавляются и шлифуются

г) устанавливают только поршни увеличенного размера

24.	При комплектовании шатунно-поршневой группы
подбираются по весу ...

а) поршни

б) шатуны

в) поршни, шатуны, поршневые пальцы

г) вес деталей не имеет значения

25.	Увеличенное осевое перемещение коленчатого вала
двигателя устраняется ...

а) подтягиванием коренных подшипников

б) подбором толщины упорных колец и полуколец

в) подтягиванием шатунных подшипников

г) установкой вкладышей большего ремонтного

26.	Для диагностирования состояния цилиндро-
поршневой группы применяются ...

а) компрессиметры

б) вакуум-анализаторы

в) газовые счетчики

г)	все перечисленные приборы

27.	Глухой мощный стук в нижней части блока,
частота которого увеличивается пропорционально
оборотам двигателя может явиться причиной ...

а) износа коренных вкладышей

б) износа ГРМ

в) износа цилиндро-поршневой группы

г) ослабло крепление головки цилиндров

28.	Плотность прилегания поршневых колец к гильзам
цилиндров контролируют следующим образом ...

а) по просвету

б) проверяют щупом

в) зазор, проверяемый щупом по всей длине - не более
1 мм

г)	 просвет должен быть не более чем в двух местах,
зазор, измеренный щупом не более - 0,03 мм

29.	Какими способами можно восстановить внутренний
размер гильз цилиндров?

а) расточить под ремонтный размер

б) установить тонкие пластины и раскатать роликами

в) железнением

г) всеми перечисленными способами

30.	При износе шеек коленчатого вала с номинальными
размерами дефект устраняется ...

а) шлифованием под ремонтный размер

б) электродуговой наплавкой под номинальный размер

в) железнением под номинальный размер

г) всеми перечисленными способами

31.	Вакуум-анализатор - прибор для диагностирования
технического состояния ...

а) теплового зазора ГРМ

б) коренных и шатунных шеек

в) герметичности системы смазки

г) цилиндро-поршневой группы

32.	Наиболее вероятной причиной пониженного
давления масла, при исправной системе смазки
является ...

а) нарушен тепловой зазор клапанов

б) черезмерный износ шатунных и коренных вкладышей

в) неисправность системы питания

г) загрязнен воздушный фильтр

33.	Техническое обслуживание включает следующие
работы:

а) крепежные;

б) смазочные;

в) регулировочные;

г) все перечисленные.

34.	Поршни двигателя с трещинами ...

а) выбраковываются;

б)	трещины засверливаются и устанавливаются на
место;

в) ремонтируются сваркой;

г) ремонтируются пластическими вставками.

35.	Замки поршневых колец при установке на поршень
должны располагаться?

а) в одной вертикальной плоскости;

б) под углом 45° друг к другу;

в)	в зависимости от количества равномерно по
окружности, но при этом чтобы замки не находились
напротив бобышек поршня;

г) хаотично.

36.	Какое требование верно при подборе поршня к
гильзе цилиндров?

а)	сухой поршень под собственным весом быстро
опускается в гильзе;

б)	сухой поршень очень медленно опускается в гильзе;

в)	смазанный моторным маслом поршень медленно
опускается под собственным весом в гильзе;

г)	смазанный моторным маслом поршень опускается в
гильзе только под нагрузкой.

Тема 2: Диагностирование, ТО и ремонт ГРМ, системы охлаждения и смазки ДВС

1.	Тепловой зазор в клапанном механизме регулируют

а) регулировочными винтами

б) постановкой регулировочных прокладок

в)	регулируется автоматически гидравлическим
компенсатором

г)	в зависимости от марки двигателя возможны все
перечисленные способы

2.	Неплотное   прилегание   клапанов   может   быть
вызвано ...

а) увеличением тепловых зазоров

б) отсутствием тепловых зазоров

в) ослабление клапанных пружин

г) ответы бив

3.	Тепловые зазоры в клапанном механизме проверяют

и регулируют на двигателе ...

а) холодном

б) частично прогретом

в) полностью прогретом

г) независимо от прогретости

4. Тепловой зазор в клапанном механизме соответствует норме на двигателях Д - 240, ЗМЗ -53, если соответствующий щуп проходит в зазор и извлекается из него ...

а)свободно от руки

б) с усилием от руки

в) с усилием при помощи плоскогубцев

г)	 свободно или с усилием в зависимости от теплового
состояния двигателя

5. Звонкий металлический стук, прослушиваемый на холостых оборотах у головки цилиндров, является следствием ...

а) увеличены тепловые зазоры клапанов

б) поломалась клапанная пружина

в) износились кулачки распределительного вала

г) любой из перечисленных причин

6. Тепловой зазор в клапанном механизме на изучаемых дизельных двигателях должен находится в пределах?

а) 0,30-0,45 мм

б) 0,5-1 мм

в) 1-1,5 мм

г) 0-1,5 мм

7. Отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме является причиной ...

а) снижения мощности двигателя

б) обгорания тарелок и седел клапанов

в) повышенного расхода топлива

г) всех перечисленных неисправностей

8.	Увеличенный тепловой зазор в клапанном механизме

ведет к...

а) повышенному износу регулировочных шайб

б) повышенному износу кулачков распредвала

в) падению мощности двигателя вследствие ухудшения
наполнения цилиндров топливной смесью

г) всем перечисленным неисправностям

9.	Звонкий металлический стук, прослушиваемый на
холостых оборотах у головки цилиндров, является
следствием ...

а) увеличенный тепловой зазор клапанов

б) поломалась клапанная пружина

в) ослабли гайки регулировочных болтов клапанов

г) всех перечисленных причин

10.	По каким признакам можно судить об износе
маслоотражательных колпачков клапанов?

а) по повышенному расходу моторного масла

б) из глушителя идет сизый дым только при высоких
оборотах двигателя

в)	бензиновые двигатели могут «троить» из-за
замасливания свечей

г) по совокупности всех перечисленных признаков

11.	Клапана и направляющие втулки клапанов
подбираются и подгоняются так, чтобы ...

а) сухой клапан свободно опускался во втулке

б)	слегка смазанный клапан медленно без зависания
опускался под собственным весом во втулке

в) смазанный клапан опускался во втулке под нагрузкой

г) сухой клапан опускался во втулке под нагрузкой

12.	При   притирке   клапана   к   седлу   клапаном
совершают движения ...

а) прижимая к седлу вращают по кругу

б) прижимая к седлу поворачивают на 1/3 оборота,
затем на 2/3 оборота в обратном направлении

в)	прижимая к седлу поворачивают на 2/3 оборота,
затем на 1/3 в обратном направлении

г)	прижимая к седлу поворачивают на 1 оборот, затем
на 1 оборот в обратном направлении

13.	Притирку клапанов проводят до тех пор, пока ...

а) клапан совершит 50 оборотов

б)	пока не закончится определенное количество
притирочной пасты

в)	пока на фасках клапана и седла не появится
сплошной матовый поясок определенной ширины

г) пока не закончится определенное время притирки

14.	При небольшом прогорании и износе клапанных
гнезд производится ...

а) восстановление гнезд клапанов наплавкой

б) замена вставных седел гнезд клапанов

в) фрезерование или зенкование набором фрез новых
рабочих фасок

г)	 выбраковка головки цилиндров

15.	При большом износе клапанных гнезд ...

а)	производят наплавку и дальнейшее фрезерование
гнезда

б)	зенкером увеличивают гнездо и запрессовывают
вставку клапанного гнезда

в) выпрессовывают сменное седло гнезда и
устанавливают новое седло

г)	в зависимости от марки двигателя возможны все
перечисленные способы

16.	Изношенные	кулачки	распредвала
восстанавливают...

а) шлифованием

б) наплавкой

в) при износе кулачков по высоте до 0,3 мм - шлифуют,
при большем износе — наплавляют, затем шлифуют до
номинального размера

г) хромированием

17.	Герметичность клапанов после ремонта можно
проверить ...

а)	пневматическим приспособлением. Давление
созданное у седел клапана не должно падать в течение 10 с

б)	залив в клапанные окна керосин. Просачивание
керосина через клапан не допускается

в) ответы 1 и 2

г) по просвету

18.	Под двигателем на месте стоянки образовываются
масляные пятна. Какова причина?

а) ослабло крепление картера двигателя или клапанной
крышки

б) подтекают сальники коленвала

в) в поддоне картера трещина

г) все перечисленные причины

19.	Проверка уровня масла в двигателе с помощью
щупа выполняется ...

а) на работающем двигателе в режиме холостого хода

б) сразу же после остановки двигателя

в) минимум через 5 мин после остановки двигателя

г)	 в любом из указанных случаев

20.	Сливать отработанное масло из системы смазки
следует...

а) сразу же после выключения прогретого двигателя

б) после снижения температуры двигателя до 40°С

в) после охлаждения двигателя

г)	в любой момент независимо от температуры
двигателя

21.	Замена фильтрующего элемента, промывка корпуса
фильтра производится, как правило ...

а) при каждой смене масла в двигателе

б) при доливке масла в систему смазки

в) только при СО

г) во всех перечисленных случаях

22.	Промывка системы смазки осуществляется ...

а)	 на неработающем двигателе путем сохранения масла
в поддоне 2-3 часа

б)	путем эксплуатации двигателя под нагрузкой в
течении 2-3 часов

в)	работой двигателя с промывочным маслом на
холостом ходу 10-15 минут

г) любым из указанных способов

23.	Каким способом проверяют исправность фильтра
центробежной очистки масла?

а) 	прослушиванием гудения фильтра в течение 1-3
минут после остановки двигателя

б) разборкой фильтра

в) прослушиванием фильтра стетоскопом

г)	 измерением давления масла в подводящей к фильтру
магистрали

24.	При каких видах технического обслуживания
заменяют марку масла и при необходимости
отключают масляный радиатор?

а) ТО-1

б) СО

в) ТО-2
г) ЕО

25.	В нормальном режиме работы резко падает
давление в системе смазки. Наиболее вероятная
причина этого ...

а) изношены сальники коленвала

б) масло расходуется на угар

в) разрушен привод маслонасоса

г) изношены вкладыши коленвала

26.	Пригодность моторного масла к дальнейшей работе
может определяться...

а) по цвету

б) по вязкости

в) по засоренности

г) всеми перечисленными способами

27.	Каковы причины пониженного давления в системе
смазки?

а) сильно изношенные вкладыши коленчатого вала

б) сильно изношенные детали масляного насоса

в) применение летом зимних сортов масел

г) все перечисленные причины

28.	Каковы причины повышенного давления масла на
прогретом двигателе?

а)	засорился или заклинил в закрытом положении
редукционный клапан

б)	засорились масляные клапаны в блоке и головке
цилиндров

в)засорился фильтр

г) все перечисленные причины

29.	Повышение уровня масла в камере двигателя
возможно по причине...

а) прогара прокладки головки цилиндров и в масло
попадает охлаждающая жидкость

б) ослабления крепления поддона картера

в) перегрева двигателя

г)	заклинил редукционный клапан в закрытом
положении

30.	Термостат исправен если при прогревании
двигателя, соединяющий патрубок термостата с
верхним бачком радиатора ...

а)	остается холодным, а после полного прогрева
двигателя температура патрубка соответствует
температуре тосола

б) прогревается до температуры тосола сразу

в) остается холодным при любой степени прогретости
двигателя

г)	прогревается сразу, а после полного прогрева
двигателя становится холодным

31.	Каким способом проверяют натяжение приводного
ремня насоса охлаждающей жидкости?

а) 	измерением усилия, вызывающего проскальзывание
ремня на шкиве

б)	измерением прогиба ремня от приложенного
определенного усилия

в)	измерением усилия, вызывающего определенный
прогиб ремня

г) измерением растяжения ремня

32.	Каковы вероятные причины перегрева двигателя?

а) обрыв ремня вентилятора

б) накипь в системе охлаждения

в) заклинивание термостата в закрытом положении

г) все перечисленные причины

33.	Каковы причины недогрева двигателя до рабочей
температуры?

а) отсутствие утепления двигателя зимой;

б)	заклинивание термостата в открытом положении
зимой;

в) ответы а и б

г) обрыв ремня вентилятора.

34.	Поврежденные трубки радиатора при
невозможности запаять ремонтируют...

а) заглушиванием;

б) гильзованием (внутрь вставляется новая меньшая в
диаметре трубка);

в) установкой совершенно новой трубки;

г)	 возможны все перечисленные способы.

35.	Общее число вновь установленных или
гильзованных трубок радиатора для тракторов
допускается не более...

а) 5%;

б) 20%;

в) 50%;

г) 75%.

36.	Общее число вновь установленных или
гильзованных трубок радиатора для автомобилей
допускается не более...

а) 5%;

б) 25%;

в) 50%;

г)	 75%.

37.	Какое   количество  трубок  радиатора   системы
охлаждения допускается заглушать?

а) 2

б) не более 5 %

в) 50 %

г) 75 %

38.	Густой белый дым из глушителя при прогретом
двигателе является причиной ...

а)	износ прокладки головки блока и в цилиндры
попадает тосол

б) расхода масла на угар

в) переобагощения топливной смеси

г) возможна любая из этих причин

39.	Повышенный   расход   охлаждающей   жидкости
возможен из-за ...

а) износа сальника помпы

б) повреждения прокладки головки блока

в) нарушения герметичности отопителя салона

г) всех перечисленных причин

40.	Перегрев двигателя возможен также по следующим
причинам независимым от системы охлаждения:

а) нагар на камерах сгорания

б) загрязнение наружной поверхности двигателя

в) продолжительная езда на низких передачах

г) все перечисленные причины будут являться
следствием перегрева двигателя

Тема 4: Диагностирование, ТО и ремонт системы питания ДВС

1.	При  ТО  карбюратора  как  очищают  отверстия
топливных и воздушных жиклеров?

а)	промывают в керосине и продувают сжатым
воздухом

б) промывают в воде

в) прочищают жесткой проволокой

г) используют любой из указанных способов

2.	Хлопки в карбюраторе при исправных системах
зажигания и ГРМ являются следствием ...

а) засорения топливных каналов карбюратора

б) подсоса воздуха в карбюратор

в) низкого уровня топлива в поплавковой камере

г) всех перечисленных причин

3.	Хлопки в карбюраторе вероятнее всего из-за:

а) сильного обеднения топливной смеси

б) слишком раннего зажигания

в) прогара впускного клапана

г) возможны все перечисленные неисправности

4.	Хлопки и черный дым из глушителя являются
причиной ... (на карбюраторном двигателе)

а) переобогащенной топливной смеси

б) нерегулярной искры в одном из цилиндров

в) неплотно закрывается выпускной клапан

г) всех перечисленных неисправностей

5.	Хлопки и черный дым из глушителя при исправных

системах зажигания и ГРМ наиболее вероятны из-за:

а) высокого уровня топлива в поплавковой камере

б) засорения воздушного фильтра

в) засорения воздушных жиклеров карбюратора

г) любой из перечисленных причин

6.	Неравномерность подачи топлива между секциями
ТНВД дизельного двигателя не должна превышать

а) 3%

б) 10%

в) 15%

г) 20%

7.	По каким проявлениям можно определить позднюю

подачу топлива в цилиндры дизеля?

а)	на холостом ходу дизель работает с перебоями,
выбрасывая серый дым

б)	при нагрузке работает без перебоев, но дымит
(черный дым)

в)	выпускной коллектор и выпускная труба
перегревается

г) по совокупности всех перечисленных явлений

8.	По каким проявлениям можно определить
преждевременную подачу топлива в цилиндры
дизеля?

а) в режиме холостого хода слабое черное дымление, с
увеличением нагрузки на это дымление увеличивается

б) слышны жесткие металлические стуки, особенно на
малых оборотах двигателя

в) затруднен пуск двигателя

г) по совокупности всех проявлений

9.	Каковы наиболее вероятные последствия снижения
давления впрыска топлива в дизельном двигателе
во всех форсунках

а) трудность пуска двигателя

б) работа двигателя с перебоями

в) слышны жесткие металлические стуки

г) остановка двигателя

10.	Каковы наиболее вероятные последствия
неравномерности количества подачи топлива
секциями ТНВД к форсункам?

а) трудность пуска двигателя

б) работа двигателя с перебоями

в) дымный выхлоп

г) остановка двигателя

11.	Каковы наиболее вероятные последствия
избыточной подачи топлива в цилиндры дизеля ?

а) трудность запуска двигателя

б) работа двигателя с перебоями

в) дымный выхлоп

г) остановка двигателя

12.	При проверке форсунок на диагностическом
приборе, какие параметры указывают на ее
пригодность к дальнейшей работе?

а)	давление начала впрыскивания топлива в
зависимости от марки двигателя составляет 16,5 - 18
МПа

б) при 60-80 впрыскиваниях в минуту распиливание
топлива должно быть туманообразным

в) при подводе к форсунке топлива, с давлением на 2
МПа меньше давления начала впрыска, на носике
распылителя в течение 20 с не должны отрываться
капельки топлива

г)	все перечисленные параметры

13.	Перед заваркой трещины топливного бака газовой
сваркой необходимо выполнить ...

а) удалить наружные загрязнения бака

б) внутреннюю полость промыть 3 %-ным раствором
каустической соды

в)	заполнить емкость бака выхлопными газами
карбюраторного двигателя

г) все перечисленные операции

14.	Какие неисправности в системе питания дизеля
могут приводить к стукам при работе двигателя?

а) применения топлива с малым цетановым числом

б) слишком ранний угол опережения впрыска топлива

в) очень плохое распыление топлива форсунками

г) все перечисленные неисправности

15.	Потеря мощности дизеля возможна из-за следующих
неисправностей системы питания ...

а) износ плунжерных пар ТНВД и распылителей
форсунок

б) из-за засорения отверстий распылителей форсунок,
топливных фильтров, глушителя

в) из-за нарушения угла опережения впрыска топлива и
неравномерная подача топлива ТНВД

г) из-за всех перечисленных неисправностей

16.	При уменьшении упругости пружины форсунки
давление впрыска топлива ...

а) уменьшается

б) увеличивается

в) не изменяется

г)увеличивается пропорционально уменьшению
упругости

17.	Какая из перечисленных неисправностей не может
быть причиной снижения давления впрыска
топлива?

а) износ плунжерных пар ТНВД

б) износ нагнетательных клапанов ТНВД

в) ослабление пружины форсунки

г) износ деталей всережимного регулятора

18.	Какая неисправность может вызывать уменьшение
подачи топлива?

а) ослабление крепления штуцеров б)засорение фильтров

в) засорение трубопроводов

г) любая из перечисленных

19.	Давление впрыска топлива форсункой двигателей
ЯМЗ-740 (КАМАЗ-740) регулируют...

а) регулировочным винтом пружины

б) установкой различной толщины шайб под пружину
распылителя

в) регулировкой нагнетательных клапанов ТНВД

г) любым перечисленным способ

20.	Давление впрыска топлива форсунками двигателей
Д-240, ЯМЗ-238 регулируют...

а) регулировочным винтом пружины

б) установкой различной толщины шайб под пружину
распылителя

в) регулировкой нагнетательного клапана ТНВД

г) любым перечисленным способом

21.	При какой неисправности системы питания дизеля
частота вращения коленвала резко возрастает
(двигатель «идет в разнос»)?

а) при неисправности регулятора числа оборотов

б) при заедании рейки в корпусе ТНВД

в)при   попадании   масла   в   камеру   сгорания   из воздухоочистителя через сальники турбокомпрессора г)   при   возникновении   любой   из   перечисленных неисправностей

22.	Герметичность поплавка карбюратора можно
проверить следующим образом ...

а)	 по колебаниям топлива в поплавке

б) по появлению пузырьков из поплавка, при окунании
его в горячую воду с температурой равной 90° С

в) ответы а и б

г)	по выходу паров топлива при подогреве поплавка
пламенем

23.	Каким способом в карбюраторах, изучаемых
автомобилей, регулируют уровень топлива в
поплавковой камере?

а)	изменением толщины прокладок под седлом
игольчатого клапана

б)	подгибанием или отгибанием язычка кронштейна
поплавка

в) ответы а и б

г)	подгибанием ограничителя рычага упирающегося в
стенку камеры

24.	Какие требования должны быть обеспечены в
результате регулировки карбюратора при работе
двигателя на холостом ходу?

а)	двигатель должен работать устойчиво на холостом
ходу и под нагрузкой

б)	частота вращения коленвала должна быть
минимальной при устойчивой работе двигателя

в)	содержание вредных веществ в выхлопных газах не
должно быть более установленной нормы

г)	при нажатии на педаль подачи топлива и резком ее
отпускании не должно возникать перебоев в работе
двигателя

д) все перечисленные требования

25.	Регулировка карбюратора при работе двигателя на
холостом ходу выполняется ...

а)	только на полностью прогретом двигателе при
полностью открытой воздушной заслонке

б)	сразу же после пуска двигателя при полуоткрытой
воздушной заслонке

в)	сразу же после пуска двигателя при закрытой
воздушной заслонке

г)	при любом температурном режиме независимо от
положения воздушной заслонки

26.	Карбюраторный двигатель работает неустойчиво на
средних и больших оборотах. Из-за каких
неисправностей топливной системы это возможно?

а)	засорение эмульсионных трубок и топливных
жиклеров карбюратора

б) пониженный уровень топлива в поплавковой камере

в) засорен воздушный фильтр или подсос воздуха из
вне

г) из-за всех перечисленных неисправностей

27.	Причинами повышенного расхода бензина
являются...

а) повреждение диафрагмы бензонасоса

б) переобогащенние топливной смеси

в) повышенные обороты холостого хода

г) все перечисленные неисправности

28. Переобогащение топливной смеси происходит из-за

а) засорения воздушных жиклеров карбюратора

б) загрязнения воздушного фильтра

в) повышенного уровня топлива в поплавковой камере
карбюратора

г) всех перечисленных причин

29.	Каким образом проверяют подсос воздуха в
соединении карбюратор - впускной коллектор?

а) наносят на соединение мыльный раствор;

б) наносят на соединение пластичную смазку;

в) при работающем двигателе закрывают воздушную
заслонку и выключают зажигание. Появление мокрых
пятен топлива на соединении говорит о не плотности в
этих местах;

г) осматривают соединения на просвет.

30.	По каким признакам можно обнаружить место
небольшой утечки газа в газоболонной системе
питания?

а) по пузырькам после нанесения пластической смазки;

б) по пузырькам после нанесения мыльной пены;

в) по обмерзанию арматуры;

г) ответы б и в.

31.	Какие детали системы впрыска бензина
(инжекторная система питания) ремонтируются?

а) форсунки и октан-корректор;

б) датчик температуры всасываемого воздуха;
в)электробензонасос;

г) элементы системы впрыска в большей степени не восстанавливают, а заменяют на новые.

32. Как	проверяют	работоспособность
электробензонасоса и его напорного клапана
системы впрыска бензина?

а) только на слух по шуму его работы;

б)	подсоединенный манометр показывает давление I
0,3 мПа, после выключения бензонасоса давление не
должно снижаться.

в)	подсоединенный к рампе форсунок манометр
показывает давление топлива - 1мПа;

г) по напору струи бензина из вывернутого штуцера для
подсоединения манометра;

33.	При установке на дизель новых форсунок к ним
подбирают прокладки ...

а) одинаковой толщины из стали

б) разной толщины из мягкого металла

в) из каучука

г) одинаковой толщины из мягкого металла

34.	Сливать отстой из топливного бака и фильтров
необходимо при...

а) ЕТО

б) ТО-1

в) техосмотре

г) капремонте

35.	После слива отстоя и замены топливных фильтров
дизеля воздух из системы питания удаляют ...

а) пусковым устройством двигателя

б) ручным подкачивающим насосом

в) заливая топливо в фильтр тонкой очистки

г) любым способом

36. При проверке плунжерной пары ТНВД дизеля максиметром или манометром, ее заменяют, если давление окажется менее ...

а)	 1 МПа

б) 30 МПа

в) 0,5 МПа

г)	 1,5 МПа

Тема 5: Диагностирование, ТО и ремонт трансмиссии

2. Шум и вибрация карданной передачи возникают из-за:

а)	износа подшипников и крестовин карданных
шарниров

б) деформации валов

в) ослабления креплений фланцев

г) всех перечисленных причин

2.   На каких рисунках показано положение, когда оси валов парных шестерен КПП перекошены

Пятно контакта

3. На каком рисунке межцентровое расстояние парных шестерен КПП уменьшено?

Пятно контакта

4. На каком рисунке межцентровое расстояние парных шестерен КПП увеличено?

Пятно контакта

5. На каком рисунке показано правильное зацепление шестерен КПП?

Пятно контакта

6.	Войлочные сальники перед установкой пропитывают

30 мин подогретой смесью ...

а) 20% графита и 80% солидола

б) пушечного сала

в) ответы 1 или 2

г) топлива с водой

7.	Как запрессовывают подшипники качения в гнездо

корпуса?

а)	усилие прилагают к внутреннему кольцу при
помощи наставки

б) усилие прилагают к наружному кольцу при помощи
наставки

в) ударами молотка по наружному кольцу, затем по
внутреннему

г) любым способом

8.	Как напрессовывают подшипники качения на валы

и оси?

а)	усилие прилагают к подобранной наставке на
внутренне кольцо

б)	усилие прилагают к подобранной наставке на
наружное кольцо

в) ударами молотка по внутреннему кольцу, а затем по
наружному

г) любым способом

9.	Как восстанавливают шпоночные канавки валов при

большом износе, если они не фиксируют определенного положения соединяемых деталей?

а) устанавливают шпонку большего размера

б)	заплавляют сваркой и на том же месте вырезают
новую

в)	заплавляют сваркой и вырезают новую на
противоположной стороне вала

г) запаивают припоем и вырезают новую

10.	Как восстанавливают шпоночные канавки валов
трансмиссии при небольшом износе?

а) удаляют следы износа в канавке вала, увеличивают
паз в ступице и устанавливают увеличенную шпонку

б) заплавляют сваркой и на том же месте вырезают
новую

в) запаивают припоем и вырезают новую

г)	заплавляют сваркой и вырезают новую на
противоположной стороне вала

11.	Проверку и регулировку сцепления тракторов
проводят по следующим параметрам ...

а) по зазору между отжимными рычагами (упорным
кольцом) и выжимным подшипником

б) по разнице в зазорах между отжимными рычагами и
выжимным подшипником (плоскостность рычагов)

в) по свободному и полному ходу педали

г) по всем перечисленным параметрам

12.	Ослабленные заклепки, соединяющие ведомый
(фрикционный) диск сцепления со ступицей,
восстанавливают следующим образом ...

а) запаивают легкоплавким припоем

б) заваривают электросваркой

в) удаляют старые и заклепывают новые заклепки на
прогретом диске со ступицей

г) восстанавливают полимерными материалами

13.	Как наиболее удобно и эффективно удалить
изношенные приклеенные накладки с ведомого
(фрикционного) диска сцепления

а) накладки сбивают с диска молотком

б) приклеенные накладки нагревают до температуры =
300-350°С, затем удаляют ударами молотка по наставке

в) накладки удаляют ударами молотка по зубилу

г)	не удаляя старые накладки, на них приклеивают
новые

14.	Какие детали КПП тракторов Т-150К и «Кировец»
наиболее изнашиваемые

а) шестерни

б) диски фрикционных муфт

в) валы

г) корпус

15.	Изношенные   зубчатые   шестерни   КПП   при
возможности чаще всего ...

а)	из-за сложности ремонта не восстанавливают, а
заменяют новыми

б)	восстанавливают срезанием зубчатого венца и
напрессовывают новый

в) восстанавливают изношенные зубья наплавкой

г)	восстанавливают пластическим перемещением
(ковкой) нагретого металла с нерабочих участков
зубьев на изношенные

16.	Изношенные посадочные места под подшипники в
КПП можно восстанавливать ...

а) кольцеванием (постановкой тонких втулок)

б) нанесением полимерных материалов

в) нанесением гальванических покрытий

г) всеми перечисленными способами

17.	При замене пружин нажимных дисков муфты
сцепления, пружины подбирают по ...

а) по геометрическим параметрам и упругости б)только по длине

в) только по упругости

г) только по диаметру

18.	Изношенные фрикционные накладки сцепления
заменяют новыми способом ...

а) клепки

б) приклеивания

в) ответы а и б

г) сварки

19.	При исправном сцеплении двигателя и коробки
передач тракторов затруднено включение передач.
Какова вероятная причина?

а) изношена колодка тормозка сцепления

б)	неправильно отрегулирован привод тормозка
сцепления (первичного вала КПП)

в) ответы а и б

г) большие обороты коленвала

20.	Автомобиль или трактор дрожит при трогании с
места (трогается мелкими рывками), при плавном
отпускании педали сцепления. Какова причина?

а) воздух в гидроприводе сцепления

б) замаслились накладки диска сцепления

в)	ослабли или поломались пружины гасителя
крутильных колебаний (демпфера)

г) износ выжимного подшипника

21.	Сцепление «ведет». Каковы причины?

а) увеличенный свободный ход педали сцепления

б) попадание воздуха в гидропривод сцепления

в) покоробился диск сцепления

г) все перечисленные причины

22.	Каковы причины пробуксовывания муфты
сцепления?

а) отсутствие свободного хода педали

б) ослабление или поломка пружин сцепления

в) износ фрикционных накладок

г) все перечисленные причины

23.	На нейтральной скорости шум в КПП, при выжиме
педали сцепления шум исчезает. Каковы наиболее
вероятные причины этого шума?

а) пониженный уровень масла в КПП

б) износ синхронизаторов
в) износ сальников

г) износ подшипников первичного вала или ведущей шестерни

24.	Каковы наиболее вероятные признаки ослабления
пружин фиксаторов в КПП?

а) затрудненное переключение передач

б) повышенный шум при работе КПП

в) самопроизвольное выключение передач

г) все признаки

25.	Каковы наиболее вероятные признаки износа зубьев
муфт синхронизатора?

а) затрудненное переключение передач

б)повышенный шум КПП при работе без
переключения передач

в) самопроизвольное выключение передач

г) все признаки

26.	Каковы наиболее вероятные признаки пониженного
уровня масла в КПП?

а) затрудненное переключение передач

б)повышенный шум при работе КПП без
переключения передач

в) самопроизвольное выключение передач

г) все признаки

27.	Вследствии каких причин сцепление может
пробуксовывать?

а) большой свободный ход педали

б) отсутствует свободный ход педали

в) износ подшипника муфты выключения

г) воздух в гидропроводе

28.	Каковы причины шума и вибрации, возникающих
при нажатии на педаль сцепления, а при отпускании
педали шум пропадает?

а) большой свободный ход педали

б) износ выжимного подшипника

в) воздух в гидроприводе

г) отсутствует свободный ход педали

29.	При каких неисправностях сцепления возникают
трудности при переключении передач?

а) большой свободный ход педали;

б) попадание воздуха в гидропривод;

в) ответы а и б

г)	износ выжимного подшипника.

30.	Каковы наиболее вероятные причины резкого
включения сцепления (машина дергается) при
медленном и плавном отпускании педали
сцепления?

а) большой свободный ход;

б) отсутствие свободного хода;

в) износ выжимного подшипника;

г) заедание вилки подшипника или диска в шлицах.

31.	При каких неисправностях сцепления возникают
трудности при переключении передач?

а) сцепления «ведет»;

б) сцепление пробуксовывает;

в) сцепление «ведет» или пробуксовывает;

г) замаслены диски сцепления.

32.	Вследствии каких причин сцепление двигателя
может «вести»?

а) большого свободного хода педали;

б) отсутствие свободного хода педали;

в) воздух в гидроприводе сцепления;

г) ответы аив

Тема 6: Диагностирование, ТО и ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей

1. На каком рисунке показан износ протектора из-за повышенного давления в шинах

2. На каком рисунке показан износ протектора из-за пониженного давления в шинах?

3. На каком рисунке показан износ протектора из-за нарушения «развала» колес?

4. На каком рисунке показан износ протектора из-за нарушения «схождения» колес?

5. На каком рисунке показан износ протектора из-за ослабления затяжки подшипников ступиц колес?

6. К каким последствиям ведет эксплуатация автомобиля с большим люфтом в подшипниках ступиц передних колес?

а) повышается износ шин

б) затрудняется управление автомобилем

в) разрушается подшипник

г) ко всем перечисленным последствиям

7.	Для проверки люфта в подшипнике переднего колеса

необходимо поддомкратить колесо и покачать его от себя и к себе, чтобы руки двигались в противоположных направлениях, воздействуя на ...

а) верх и низ колеса

б) боковые части колеса

в) боковые части колеса ниже центра

г) любые части колеса

8.	Люфт   подшипников   ступиц   передних   колес
устраняется ...

а) путем замены подшипников

б) постановкой регулировочных прокладок

в) затяжкой регулировочной гайки

г) любым способом

9.	Чрезмерная затяжка подшипника ступицы переднего

колеса приводит к...

а) большому нагреву ступицы колеса

б) уменьшенному выбегу автомобиля на нейтральной
передаче

в) повышенному расходу топлива

г) ко всем перечисленным последствиям

10.	Перед   проверкой   схождения   колес   следует
проверить состояние:

а) рычагов рулевой трапеции

б) поперечной рулевой тяги

в) сошки и маятникового рычага

г) всех перечисленных деталей

11.	При измерении схождения, колеса устанавливают в

а) положение, соответствующее движению по прямой

б) крайнее левое положение

в) крайнее правое положение

г) любое положение

12.	Как регулируют осевой зазор в подшипниках
опорных катков ДТ-75, Т-150?

а) регулировочной гайкой

б) установкой регулировочных прокладок

в) регулировочным болтом

г) любым из указанных способов

13.	Как    регулируют    зазор     в    подшипниках
направляющего колеса тракторов ДТ-75, Т-150?

а)	 устанавливают регулировочные прокладки, чтобы не
ощущалось осевого перемещения колеса

б)	затягивают регулировочную гайку до резкого
возрастания сопротивления прокручиванию колеса,
затем отвинчивают на 1/5 оборота

в)	затягивают регулировочный болт до устранения
осевого перемещения

г) зазор не регулируется

14.	При износе зубьев    ведущих колес гусеничных
тракторов с одной стороны необходимо ...

а) заменить ведущие колеса

б) поменять местами зубчатые колеса

в) увеличить натяжение цепи
г) отремонтировать зубья

15.	Схождение управляемых колес тракторов МТЗ,
ЮМЗ должно составлять ...

а) 1-2 мм

б) 4-8 мм

в) 10-15 мм

г) 20-25 мм

16.	При использовании колесных тракторов на
транспортных работах после полевых работ
давление в шинах...

а) уменьшают в 1,2 ... 1,3 раза

б) увеличивают в 3 раза

в) оставляют без изменений

г) увеличивают в 1,3 ... 1,5 раза

20.	Чем регулируют зацепление и боковой зазор в
зацеплении главной передачи в мостах Т-150К и
ГАЗ-53?

а) прокладками перемещают ведущую шестерню

б)	регулировочными гайками подшипников коробки
дифференциала

в)	совокупностью регулировок деталей указанных в
ответе а и б

г) затяжкой гайки фланца редуктора моста

21.	Автомобиль «уводит» в сторону при прямолинейном
движении. Каковы вероятные причины?

а) неправильное схождение передних колес

б) неодинаковое давление в шинах

в) прослаблен зазор в подшипниках передних колес

г) возможно из-за всех перечисленных причин

22.	Автомобиль «уводит» в сторону только на повороте.
Каковы наиболее вероятные причины?

а) неправильное схождение передних колес

б) неправильный развал передних колес

в) разное давление в шинах

г)	потеря упругости или износ втулок стабилизатора
поперечной устойчивости

23.	Какой способ ремонта потери прогиба рессор
наиболее доступен?

а) правка листов на стенде

б)	наклеп вогнутой стороны листа молотом на
подставке

в) накатка вогнутой стороны листа на стенде роликами

г)	 отжиг, гибка по шаблону, термообработка

24.	«Биение» колес автомобиля возможно из-за ...

а) неравномерности износа шин

б) нарушение балансировки колеса

в) увеличился зазор в подшипниках передних колес

г) из-за всех перечисленных неисправностей

25.	Каким образом устраняют дисбаланс ходовых
колес?

а)	высверливанием отверстия в тяжелом месте диска
колеса

б) постановкой грузиков в легком месте диска колеса

в)	опиливанием лишнего металла в тяжелом диске
колеса

г)	приваркой дополнительного метала в легком месте
диска колеса

26.	В каком ответе правильно указано применение
материалов в ремонте камер шин ходовых колес
при разрывах более 30 мм?

а) промазывают резино-бензиновым клеем, налаживают
заплату из сырой резины, сверху заплату из камерной
резины и вулканизируют

б) промазывают резиновым клеем, налаживают заплату
из сырой резины и прикатывают роликом

в)	промазывают клеем, налаживают заплату из
камерной резины и под пресс

г)	налаживают сырую резину и вулканизируют

27.	Проколы в покрышках размером до 15 мм быстрее
всего и удобнее ремонтировать ...

а)	постановкой «грибка» с адгезивным слоем

б) вулканизацией сырой резины с внутренней стороны

в) вулканизацией заплаты из протектора на наружную
сторону

г)	 нанесением резинного клея на внутреннюю сторону

28.	Преждевременный износ шин неуправляемых колес
автомобиля возможен из-за ...

а)	 нарушения углов развала и схождения колес

б)	недостаточного давления в шинах и дисбаланса
колес

в)	 деформации балки заднего моста

г) ответы бив

29.	Схождение   колес   на   МТЗ-80,   ГАЗ   -   5312
регулируется изменением ...

а) развала колес

б)	 длины поперечной рулевой тяги

в)	 углов наклона шкворня

г)	 всех перечисленных параметров

30.	Как проверяют шкворневое соединение передних
мостов автомобилей КАМАЗ, ЗИЛ?

а) поддомкрачивают колесо и проверяют щупом зазор
между проушинами балки моста и поворотного кулака
(осевой зазор)

б) в нагруженном состоянии колеса проверяют щупом
осевой зазор в соединении, а при поддомкраченном
колесе, покачивая его в вертикальной плоскости,
проверяют поперечный люфт в соединении

в) проверяют люфт соединения не поддомкрачивая
колесо

г) визуальным осмотром

31.Чем регулируют осевой зазор в шкворневом
соединении переднего моста автомобилей КАМАЗ?

а) регулировочным болтом

б) регулировочной гайкой

в) установкой регулировочных прокладок между
верхними проушинами поворотного кулака и балки
моста

г) перестановкой шкворня

32.	На каких автомобилях регулируется как схождение,
так и развал управляемых колес?

а) ГАЗ-53-12

б) ЗИЛ - 130

в) ВАЗ-2121

г) КАМАЗ - 5320

33.	Чем регулируется угол поворота управляемых колес
автомобилей КАМАЗ?

а)	изменением длины поперечной рулевой тяги;

б)	упорными болтами поворотных кулаков,
ограничивающих поворот колес;

в)	перестановкой рулевой сошки;

г)	регулировкой шкворневого соединения.

34.	Какой смазкой смазываются подшипники ступиц
колес, рессорные пальцы, шкворневое соединение
грузовых автомобилей?

а) моторным маслом;

б)	«Литол - 24»;

в)	графитной смазкой;

г)	техническим вазелином.

35.	Чем смазывают рессорные листы при сборке после
ремонта?

а)	моторным маслом;

б)	«Литол - 24»;

в)	графитной смазкой;

г)	техническим вазелином.

36.	Какие неисправности могут являться следствием
стука в районе карданной передачи при трогании с
места?

а)	износ подшипников или крестовин карданных
шарниров;

б)	ослабли болты крепления фланцев карданных
шарниров;

в)	увеличился окружной зазор в шлицевом соединении
карданных валов;

г)	все перечисленные неисправности.

37.	Какие операции необходимо выполнить при
небольшом износе шкворневого соединения
автомобилей?

а) устанавливается новый шкворень;

б) развертывают под увеличенный размер и вставляют
шкворень ремонтного размера;

в)	растачивают или рассверливают отверстия под
втулки, предназначенные для установки шкворня
номинального размера;

г) можно выполнить любую перечисленную операцию.

38.	Какие операции необходимо выполнить при
предельном износе шкворневого соединения
передних (не ведущих) мостов?

а) установить новый шкворень;

б) отвебрстия развертывают под увеличенный размер и
устанавливают шкворень ремонтного размера;

в)устанавливают и развертывают втулки,
предназначенные для установки шкворня номинального
размера;

г) можно выполнить любую перечисленную операцию.

Тема 7: Диагностирование, ТО и ремонт тормозных систем и рулевого управления

1.	Какое масло применяется в гидросистеме рулевого
управления?

а)	 моторное

б)	трансмиссионное

в)	масло «Р»

г)	индустриальное

2.	Как ремонтируют трещины, проходящие через все
поперечное сечение продольной балки рам
тракторов и автомобилей?

а)	концы трещин засверливают. Тещину заваривают.
Сварной шов упрочняют наклепом

б)	концы засверливают. Сверху приваривают накладку
только продольными швами

в)	концы засверливают. Трещину заваривают
электродуговой сваркой. Сверху устанавливают на
заклепках накладку коробчатого сечения

г)	возможен любой способ

3.	Как ремонтируют продольные трещины большой
длины на рамах тракторов и автомобилей?

а)	концы трещины засверливают. Трещину заваривают
эл. дуговой сваркой. Сварной шов упрочняют наклепом

б)	концы засверливают. Трещину заваривают эл.
дуговой сваркой. Сверху приваривают накладку только
продольными швами

в)	концы засверливают. Трещину заваривают.

г)	возможен любой способ

4.	Как ремонтируют трещины малой длины на рамах
тракторов и автомобилей?

а)	концы трещины засверливают. Трещину заваривают
электродуговой сваркой. Сварной шов упрочняют
наклепом

б)	концы засверливают. Трещину заваривают
электродуговой сваркой. Сверху приваривают накладку
только продольными швами

в)	концы засверливают. Сверху устанавливают на
заклепках коробчатую накладку

г) возможен любой способ ремонта

5.	Если усилие на рулевом колесе КАМАЗ - 5320 при

прохождении среднего положения меньше 1 кгс или больше 2,2 кгс, то необходимо ...

а) отремонтировать шарниры рулевых тяг

б)	отрегулировать зацепление в рулевом механизме
регулировочным винтом, чтобы усилия
соответствовали

в) подтянуть крепление сошки

г) подтянуть крепление рулевых тяг

6.	Как проверяют правильность регулировки
зацепления рулевого механизма КАМАЗ - 5320?

а)	люфтомером замеряют величину свободного хода
рулевого колеса (15°)

б)	отсоединяют от сошки рулевую тягу. Измеряют
динамометром усилие на рулевом колесе при повороте
на 2 оборота от среднего положения (колеса прямо)
(0,6-1,2 кгс) и при прохождении среднего положения
(не более 2,2 кгс)

в)	измеряют динамометром усилия на рулевом колесе
поворачивая его до упора вправо и влево, не отсоединяя
рулевую тягу от сошки (не более 2,2 кгс)

г)	любым из указанных способов

7.	Как определяют степень износа деталей шарниров
рулевых тяг?

а)	выявляют люфт в шарнире при покачивании рулевых
тяг рукой

б)	обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают
рулевое колесо

в)	наблюдают за шарниром во время резкого поворота
руля

г)	используют все перечисленные способы

8.	Люфт рулевого управления определяют по
перемещению рулевого колеса между двумя
крайними положениями. Начало и конец измерения
люфта характеризуют тем, что ...

а)	уменьшается усилие на рулевом колесе

б)	начинают поворачиваться управляемые колеса

в)	увеличивается усилие на рулевом колесе

г)	имеет место любой из указанных признаков

9.	Перед проверкой люфта рулевого колеса,
управляемые колеса должны быть поставлены в
положение ...

а) соответствующее движению по прямой

б) при котором колеса вывернуты до отказа влево

в) при котором колеса вывернуты до отказа вправо

г) при котором колеса повернуты до отказа в любой из
крайних положений

10.	Перед измерением и регулировкой люфта рулевого
колеса, необходимо проверить и подтянуть места
креплений...

а) картера рулевого механизма

б) кронштейна маятникового механизма

в) поворотных рычагов и сошки

г) всех перечисленных деталей

11.	Вибрация рулевого колеса во время движения
колесных тракторов и автомобилей возможна из-за

а)	увеличенных зазоров в зацеплении рулевого
механизма

б) люфта в шарнирах рулевых тяг

в) повышенного дисбаланса колес

г) всех перечисленных причин

12.	Какие из перечисленных неисправностей могут
вызвать затрудненное вращение рулевого колеса
колесных тракторов и автомобилей?

а) пониженной давление в шинах

б) отсутствие зазора в зацеплении рулевого механизма

в) ответы а и б

г) повышенное давление в шинах колес

13. Каковы наиболее вероятные причины
неравномерного усилия на рулевом колесе при
повороте?

а) увеличенные зазоры в зацеплении рулевого
механизма

б) люфт в шарнирах рулевых тяг

в) повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика
(червяка и сектора) рулевого механизма

г) попадание воздуха в гидроусилитель руля

14.	Каковы наиболее вероятные причины отсутствия
самовозврата колес при выходе автомобиля из
поворота?

а) увеличенные зазоры в зацеплении рулевого
механизма

б) люфт в шарнирах рулевых тяг

в) отсутствие зазоров в зацеплении рулевого механизма
(его тугое вращение)

г) дисбаланс колес

15.	Каковы наиболее вероятные причины увеличенного
люфта рулевого колеса автомобилей КАМАЗ и
ЗИЛ?

а) износ карданной передачи рулевого вала и шарниров
рулевых тяг

б) увеличенные зазоры в зацеплении рулевого
механизма

в) ответы а и б

г) пониженный уровень масла в гидроусилителе руля

16.	Как удаляют отработанную тормозную жидкость из
гидропровода тормозов автомобилей ГАЗ,ВАЗ,
предварительно надев на все штуцеры резиновые
шланги, опущенные в прозрачные сосуды ?

а)	откручивают штуцер рабочего цилиндра на одном
колесе. Нажатием на педаль тормоза удаляют жидкость
контура данного колеса, затем закручивают штуцер.
Эти операции проделывают на каждом колесе

б)	откручивают штуцеры всех рабочих цилиндров и
многократно нажимают и отпускают тормозную
педаль. При прекращении истечения жидкости из
какого-либо штуцера, его заворачивают и продолжают
нажимать на педаль. Эти операции проделывают с
каждым штуцером до прекращения истечения
жидкости из последнего

в)	откручивают все штуцеры и нажимают на педаль до
тех пор, пока из всех штуцеров перестанет истекать
жидкость

г) можно удалять любым способом

17.	Для регулирования остановочных тормозов
трактора ДТ-75 М, производят регулировочные
операции ...

а)	регулируют ход тормозных педалей изменением
длины тяг - 150-190 мм

б)	регулировочной гайкой полностью натягивают
тормозную ленту. Поставив педали вертикально и при
необходимости измеряя длину тяг, соединяют тяги с
педалями. Затем немного ослабляют гайку натяжения
лент

в)	регулировочным болтом регулируют провисание
ленты

г)	выполняют операции бив

18.	Для хорошего управления поворотом трактора ДТ-
75 М нужно отрегулировать следующие детали и
узлы...

а)	отрегулировать свободный ход рычагов управления
планетарным механизмом поворота

б)	регулируют натяжение тормозной ленты тормоза
солнечной шестерни (регулировочную гайку
затягивают до отказа, затем отпускают на 8 оборотов)

в)	регулировочным болтом регулируют провисание
тормозной ленты тормоза солнечной шестерни

г)	выполняют все перечисленные операции

19.	Как наиболее эффективно можно определить
состояние муфт поворота тракторов Т-130, Т-70С?

а)	по нагреву корпуса силовой передачи во время
частых поворотов

б)	по усилию, прикладываемому к рычагам управления
поворотом, измеряемом динамометром, в момент
трогания гусеницы с места

в)	по наблюдению за троганием трактора с места

г)	по проведению операций бив

20.	Какая наиболее вероятная причина затрудненного
поворота гусеничного трактора, при исправном
тормозе?

а)	износ муфт поворота тракторов

б)	чрезмерно большой свободный ход рычагов
управления поворотом

в)	неисправности планетарного механизма поворота
тракторов

г)	замасливание дисков муфт поворота

21.	От каких технических параметров зависит
работоспособность тормозов гусеничных тракторов?

а) состояния тормозных лент

б) состояния тормозных барабанов (шкивов)

в) хода педалей управления

г) от всех перечисленных параметров

22.	Наличие масла в пневмоприводе тормозов,
обнаруживаемое при сливе конденсата из
воздушных баллонов, вероятнее всего из-за ...

а) износа поршневых колец компрессора

б) негерметичности пневмопривода

в) ослабления натяжения ремня компрессора

г) нарушения герметичности тормозного крана

23.	Укажите номер ответа, в котором номинальный ход
штока тормозных пневмокамер соответствует
следующей технике: 1)Т-150К; 2) КАМАЗ-5320; 3) К-
701

а)	1) 15-20 мм; 2) 25-30 мм; 3) 30-45 мм

б) 1) 25-30 мм; 2) 30-35 мм; 3) 15-20 мм

в) 1) 30-45 мм; 2) 25-30 мм; 3) 15-20 мм

г)	1) 15-20 мм; 2) 30-45 мм; 3) 25-30 мм

24.	Как проверяют ход штока тормозных камер
пневмопривода?

а)	устанавливают линейку к корпусу пневмокамеры и
замеряют длину штока

б)	при номинальном давлении в пневмосистеме
нажимают и удерживают педаль тормоза, при этом
положении замеряют длину штока камеры

в)	выполняют операции а и б . Разность замеров дает
величину хода штока

г)	отсоединяют шток от регулируемого рычага,
нажимают на тормоз и измеряют длину штока

25.	В чем заключается полная регулировка
колодочного тормозного механизма с
пневмоприводом?

а)	центрируют колодки и устанавливают зазор между
колодками и тормозным барабаном эксцентриками осей
колодок, а также разжимным кулаком. После этого
регулируют ход штока тормозных пневмокамер

б)	червяком регулировочного рычага регулируют ход
штока тормозных пневмокамер

в)	регулируют свободный ход тормозной педали

г)	регулируют полный ход тормозной педали

26.	Подтормаживание колес при отпущенной педали
тормозов с пневмоприводом возможно из-за ...

а)негерметичности прокладки между поршнем и цилиндром пружинного энергоаккумулятора или ослабление пружины в пневмокамере

б)	негерметичности шлангов, подводящих сжатый
воздух к тормозным цилиндрам пружинных
энергоаккумуляторов

в) не плотное закрытие клапанов тормозного крана

г) всех перечисленных причин

27.	Пониженное давление в системе пневмопривода
тормозов возможно из-за ...

а) неисправности регулятора давления

б)слабое натяжение ремня, износ клапанов и
поршневых колец компрессора

в) нарушение герметичности пневмокамер

г) всех перечисленных причин

28.	Повышенное    давление    воздуха    в    системе
пневмопривода тормозов возможно из-за ...

а) неисправности регулятора давления

б) ослабления ремня привода компрессора

в) скопление конденсата в баллоне пневмопривода

г) износ поршневых колес компрессора

29.	Как надо действовать при прокачке гидравлических
тормозов после выполнения подготовительных
операций?

а)	отвернуть клапан удаления воздуха и резко нажимать
на педаль тормоза

б)	нажать и отпустить педаль тормоза, затем отвернуть
клапан

в)	несколько раз нажать на педаль и удерживать ее,
отвернуть клапан отвода воздуха

г)	одним из указанных способов в зависимости от
конструкции гидропривода

30.	Наличие воздуха в гидропроводе тормозов
определяется по ...

а)	перемещению тормозной педали без ощутимого
сопротивления и слабому торможению

б)	по увеличению прикладываемой силы на педаль

в)	по уменьшению тормозного пути

г)	по появлению подтормаживания колес при
отпущенной педали

31.	Для проверки работоспособности гидровакуумного
усилителя тормозов, нажимают 5-6 раз на педаль
при неработающем двигателе. Оставив педаль в
нажатом положении, заводят двигатель.
Показателем исправности усилителя является ...

а)	перемещение педали к полу (вперед)

б)	сохранение прежнего положения педали

в)	перемещение педали вверх к исходному положению

г)	все перечисленные явления

32.	Если подтормаживает одно из колес при полностью
отпущенной педали тормозов с гидроприводом, то
вероятнее всего ...

а) не исправлен усилитель тормозов

б) сломалась стяжная пружина колодок

в) отсутствует свободный ход педали

г) воздух в гидроприводе

33.	Если для перемещения тормозной педали
достаточно небольшого усилия и при этом не
происходит затормаживания колес, то вероятнее
всего...

а) ослабла возвратная пружина педали;

б) поломалась стяжная пружина колодок;

в) нарушена герметичность гидропривода;

г) гидровакуумный усилитель не работает

34.	Каковы наиболее вероятные причины плохого
растормаживания тормозов с гидроприводом?

а) не герметичность гидропривода;

б) воздух в гидроприводе;

в) отсутствие свободного хода тормозной педали;

г) снижение уровня тормозной жидкости.

35.	Какие требования предъявляются к техническому
состоянию рабочих тормозных систем?

а)	при нажатии на педаль тормозные механизмы одной
оси должны срабатывать одновременно;

б)	длина тормозного пути не должна превышать
установленного значения;

в)	при отпущенной педали не должно быть
подтормаживания колес;

г) все перечисленные требования.

36. При торможении происходит занос или увод автомобиля в сторону. Что может явиться причиной этой неисправности?

а)	нарушение герметичности гидро или пневмопривода
тормозов;

б)	замасливание тормозных колодок в одном из
колесных механизмов;

в)	износ манжет поршней главного тормозного
цилиндра;

г)	нарушена регулировка свободного хода тормозной
педали.

Тема 8: Диагностирование, ТО и ремонт автотракторного электрооборудования

1.	В каком случае при понижении уровня электролита в

аккумулятор нужно доливать электролит, а в каком случае - дистиллированную воду?

а) во всех случаях доливают воду

б) во всех случаях доливают электролит

в) если электролит испарился - доливают воду, а если
вылился, при движении на ухабах, - доливают
электролит

г)	если электролит испарился - доливают электролит,
если вылился - доливают электролит

2.	В каком ответе правильно перечислены признаки,
характеризующие слабое натяжение ремня привода
генератора?

а) ускоренный износ переднего подшипника
генератора, нагрев генератора

б) при резких «перегазовках» двигателя слышен визг от
пробуксовки ремня

в) на малых и средних оборотах двигателя стрелка
амперметра колеблется, контрольная лампа мигает

г)	ответы бив

3.В каком ответе правильно перечислены признаки, характеризующие чрезмерное натяжение приводного ремня генератора?

а) ускоренный износ переднего подшипника генератора, нагрев генератора

б) ускоренный износ щеток генератора

в) мигает контрольная лампа амперметра

г) все перечисленные признаки

4.	Каковы причины продолжения работы
карбюраторного двигателя, после выключения
зажигания?

а)	слишком большой нагар в камерах сгорания

б)	установлены «горячие» свечи для данного двигателя

в)	слишком позднее или ранее зажигание

г)	все перечисленные причины

5.	Карбюраторный двигатель «троит». Какова
причина?

а)	неисправна одна или две свечи

б)	неисправны один или два провода высокого
напряжения

в)	трещина, прогар в крышке распределителя

г) возможны все эти причины

6.	Как проверить правильность установки угла
опережения зажигания на ходу автомобиля ГАЗ -
5312?

а) при скорости 40 км/ч, на повышенной передаче,
резко нажать на «газ» и разогнать автомобиль до 60
км/ч, при этом прислушиваться к кратковременности
детонационных стуков двигателя

б) при скорости 40 км/ч, на третьей передаче, резко
разогнать автомобиль, прислушиваясь к тому, как
двигатель «троит» или нет

в)	на нейтральной передаче, резко нажать на «газ», если
двигатель пропорционально набирает обороты, то
зажигание установлено правильно

г)	возможен любой способ

7.	Как должна выглядеть исправная свеча зажигания,

снятая с прогретого исправного двигателя?

а)	на электродах бархатисто-черная копоть и
равномерное выгорание электродов

б)	на электродах блестящий черный нагар и
неравномерное выгорание

в)	на электродах светло-коричневый или серый налет и
умеренное выгорание

г)	все ответы говорят об исправностях свечи и
двигателя

8.	О каких неисправностях двигателя можно судить по
бархатисто-черной копоти на электродах свечи
зажигания?

а)	богатая топливная смесь

б)	свеча не подходит для данного двигателя
(«холодная»)

в)	ответы а и б

г)	попадание масла в камеры сгорания

9.	Каковы причины блестящего (глянцевого) черного
нагара на свечах зажигания?

а)	богатая топливная смесь

б)	свеча «холодная» для этого двигателя

в)	ответы 1 и 2

г)	попадание масла в камеру сгорания

10.	При проверке правильности установки зажигания
на ходу автомобиля, какие признаки будут
указывать на правильную установку зажигания?

а)	в период разгона автомобиля отсутствуют
детонационные стуки двигателя

б)	при разгоне слышны кратковременные
детонационные стуки

в)	при разгоне слышны длительные детонационные
звуки

г)	при разгоне двигатель не «троит»

11.	При проверке установки зажигания на ходу
автомобиля, какие признаки будут указывать на
слишком ранее зажигание?

а)	при разгоне автомобиля отсутствуют детонационные
стуки двигателя

б)	при разгоне слышны кратковременные
детонационные стуки

в)	при разгоне слышны длительные детонационные
стуки

г) двигатель «троит»

12.	При проверке установки зажигания на ходу
автомобиля, какие признаки будут указывать на
позднее зажигание?

а)	при разгоне автомобиля отсутствуют детонационные
стуки двигателя

б)при разгоне слышны кратковременные
детонационные стуки

в)при разгоне слышны продолжительные
детонационные стуки

г) двигатель «троит»

13.	Карбюраторный двигатель «троит» - не работает
один или два цилиндра. Каковы наиболее
вероятные причины?

а) неисправны свечи в этих цилиндрах

б) повреждены наконечники или свечные провода этих
цилиндров

в) трещина, прогар крышки-распределителя

г) все перечисленные причины

14.	В каком ответе правильно указаны меры
предосторожности, необходимые при проведении
электросварочных работ на автомобиле?

а)	выключить «массу» и отсоединить провода от
аккумулятора

б)	отсоединить провода от аккумулятора

в)	выключить «массу» и отсоединить провода от всех
клемм генератора, при этом минусовый провод
сварочного аппарата соединять с массой автомобиля
вблизи места сварки

г)	можно отключить только «массу»

15.	Если на наконечниках всех свечных проводов нет
искры, а на центральном проводе есть, то возможны
несправности?

а)	крышки распределителя зажигания

б)	зависает «уголек» крышки распределителя

в)	пробита изоляция бегунка

г)	всех перечисленных деталей

16.	Каким образом проверить исправность изоляции
бегунка распределителя зажигания?

а)	снять крышку распределителя, вынуть из нее
центральный провод и поднести его на расстояние 3-5
мм к контакту бегунка. Если при включении стартера
между проводом и бегунком есть искра, то пробита
изоляция бегунка

б) вынуть центральный провод из крышки и включив
стартер проверить его искрение на «массу». Если есть
искра бегунок исправен

в) если на всех свечных проводах нет искры - бегунок
неисправен

г) любым способом

17.	Какой способ проверки изоляции проводов системы
зажигания наиболее доступный и эффективный?

а)	проверяют визуально мощность искры каждого
провода

б)	проверяют по характеру изменения работы двигателя
при отсоединении провода

в)	если в темноте провода испускают свет, то их
изоляция пробита

г)	все перечисленные способы

18.	При проверке контактов в распределителе
контактной системы зажигания - подключают
контрольную лампу к «массе» и низковольтной
клемме распределителя. Включают стартер. При
постоянно горящей лампочке возможно ...

а)	сильное замасливание и окисление контактов

б)	обгорели контакты

в)	контакты не замыкаются из-за слишком большого
зазора

г)	все перечисленные причины

19.	При проверке состояния контактов распределителя
зажигания контрольной лампой, при включенном
стартере она вообще не горит. Какова возможная
неисправность?

а)	окислились контакты

б)	обгорели контакты

в)	контакты не размыкаются из-за отсутствия зазора

г)	слишком большой зазор в контактах

20.	При исправных контактах , подключенная
контрольная лампа к «массе» и к низковольтной
клемме прерывателя-распределителя, при
включении стартера должна...

а)	мигать с определенной периодичностью

б)	постоянно гореть

в)	вообще не гореть

г)	мигать с периодичностью 10 сек

21.	При проверке коммутатора бесконтактной системы
зажигания, отсоединяют от клеммы +Б катушки
зажигания провод, идущий на клемму «1»
коммутатора. Подключают контрольную лампу
между этим проводом и клеммой +Б катушки.
Коммутатор исправен, если при вращении
коленвала стартером контрольная лампа ...

а) постоянно горит

б) мигает

в) вообще не горит

г) ответы аив

22.	Каковы наиболее вероятные причины быстрого
разряда исправного аккумулятора при работе
трактора?

а) пробуксовывает ремень генератора

б) неисправен генератор

в) выводы аккумулятора замыкаются через грязь или
электролит на его поверхности

г) все перечисленные причины

23.	При повороте ключа в положение «стартер»
коленчатый вал вращается медленно и с трудом.
Каковы возможные причины?

а)	разряжен аккумулятор

б)	пробуксовывает обгонная муфта

в)	зависла одна из щеток стартера

г)	возможны все перечисленные причины

24.	При повороте ключа в положение «стартер»
коленвал не вращается, но слышны многократные
щелчки тягового реле. Какова возможная
неисправность?

а)	окислились или ослабли клеммы на аккумуляторе

б)	разряжен аккумулятор

в)	обрыв в обмотке тягового реле или плохой ее контакт
с «массой»

г)	возможны все перечисленные неисправности

25.	Почему после запуска двигателя стартер не
выключается?

а)	муфта и приводная шестерня стартера туго
перемещаются по шлицам вала

б)	сломалась пружина или заклинило вилку рычага
тягового реле

в)	ответы а и б

г)	короткое замыкание в обмотке якоря

26.	Из-за какой неисправности после запуска двигателя
стартер не выключается на автомобиле КАМАЗ?

а)	подгорели контакты тягового реле

б)	«сварились» контакты реле включения стартера

в)	замыкание обмотки якоря

г)	зависли щетки стартера

27.	Стартер с шумом вращает коленчатый вал. Какова
возможная причина?

а)	повреждены зубья шестерни стартера или венца
маховика

б)	износились втулки подшипников или шеек вала
якоря

в)	ответ а или б

г)	разряжен аккумулятор

28.	Какова причина частого перегорания ламп системы
освещения?

а)	неисправен регулятор напряжения генератора

б)	повышенная вибрация лампы из-за слабого
крепления фары

в)	ответы а и б

г)	неисправно реле ближнего и дальнего света

29.	Указатели поворота при их включении не мигают,
а горят постоянно. Каковы причины?

а)	повышенное напряжение генератора

б)	перегорел предохранитель «поворотов»

в)	в одном из указателей поворотов перегорела лампа

г)	неисправен реле-прерыватель «поворотов»

30. Признаками окончания заряда аккумулятора , зарядным устройством, считается ...

а)	достижение напряжения в аккумуляторе 12 В

б)	достижение соответствующей плотности
электролита

в)номинальные значения    напряжения и плотности

постоянны в течение 2 часов, при этом электролит

«кипит»

г) ответы а и б

31.При включении указателей поворота, одна из ламп мигает с удвоенной частотой. Какая возможная причина?

а)	перегорела одна лампа (или плохой контакт)

б)	неисправен реле-прерыватель

в)	ответ а и б

г)	перегорел предохранитель поворотов

32. При регулировке направления светового потока фар с ассиметричным светораспределением, на проверочном экране размещают линии ...

а)	горизонтальную линию высоты центров фар от
уровня земли и еще горизонтальную выше нее на 250
мм (грузовые) или 150 мм (легковые)

б)	вертикальную линию оси автомобиля

в)	две вертикальных линии центров левой и правой
фары

г)	все перечисленные линии

33.	Щетки стартеров заменяются на новые, если они
износились по высоте менее чем...

а) 12 мм;

б) 3 мм;

в) 20 мм;

г) 2 мм.

34.	При сборке магнето ПД - 10, осевой разбег ротора
регулируют количеством шайб, за подшипниками
ротора, так чтобы...

а) ощутимый зазор ротора вдоль оси составлял 2-3
мм;

б) ротор легко вращался без ощутимого осевого разбега
и самоустанавливался в нейтральное положение;

в) замеренный щупом разбег ротора составлял не более
3 мм;

г) ротор туго вращался от руки.

Тема 9: ТО и ремонт СХМ

1.	Как балансирует вентилятор очистки з/у
комбайнов?

а)	постановкой болтов на лопасти вентилятора

б)	постановкой пластин на болты между лучом и
лопастью

в)	высверливанием отверстий в «тяжелой» лопасти

г)	приваркой пластин к лопасти

2.	Какое максимальное удлинение допускается для
клиновых ремней з/у комбайна?

а)	1%

б)	10%

в)	3%

г)	15%

3.	Какие виды технического обслуживания
предусмотрены для самоходных и прицепных
комбайнов, сложных с/х машин?

а)	ТО при обкатке ЕТО

б)	ЕТО и ТО-1

в)	ТО-2 и ТО при хранении

г)	все виды ТО указанные выше

4.	Звездочки цепных передач с/х машин
выбраковывают в случае износа зубьев ...

а)	по толщине у основания зуба

б)	по высоте более 2 %

в)	по толщине до 50 % по начальной окружности

г)	по толщине до 50 % у головки зуба

5.	Кроме правильной установки ножа измельчающего
барабана КСК-100, при его замене, какую
предварительную операцию надо выполнить ...

а) смазать нож пластической смазкой

б) произвести закалку нового ножа

в) при замене непригодного ножа, снимают нож и <
противоположной стороны барабана, подбирая к нем}
новый нож по массе

г)	снять все ножи и новый нож подобрать к ним ш
массе

6.	При предельном износе рифов бичей по всей длине,
их...

а) наплавляют и закаливают

б) наплавляют и опиливают

в) заменяют новыми, подбирая по массе

г) наплавляют и нарезают новые рифы

7.	При необходимости дорогостоящие гидрошланги
высокого давления, оборванные по середине, можно
отремонтировать следующим способом:

а)	вставить внутрь обоих оборванных концов
металлическую трубку и обжать ее сверху шлангов
вязальной проволокой

б)	вставить внутрь концов шланга трубку и обжать
шланг хомутами

в)	вставить внутрь концов шланга трубку (ниппель) с
выточками под «ерш», сверху тоже надеть
металлическую трубку. На токарном станке или
труборезом с роликами, обжать верхнюю трубку по
канавкам ниппеля

г)	можно любым способом

8.	Как можно восстановить упругость пружин с/х
машин?

а)	растягиванием

б) сжатием

в)	нагревают (820°С), закаливают в масле, нагревают до
250°С и охлаждают на воздухе

г)	нагревают и закаливают в воде

9.	После ремонта цепи с/х машин ...

а)	смазывают пластической смазкой

б) окунают на 5-10 мин в подогретое (70-80°С) масло

в) смазывают графитной смазкой

г)	обливают моторным маслом

10.	При диагностировании подбарабанья молотильного
аппарата з/у комбайнов, выявлен износ только
передних граней поперечных планок. Каковы
дальнейшие действия?

а) повернуть подбарабанье на 180°

б) наваривают передние грани и затем обтачивают или
фрезеруют

в) срезают изношенные планки и приваривают новые

г)	 возможен любой способ

11.	Обломанный посередине вал зернового шнека
очистки з/у комбайна, при необходимости можно
отремонтировать...

а) заварить трещину вала электродуговой сваркой

б) разрезать спираль в месте излома и срубать сварной
шов на 70 мм в разные стороны от излома. Установить
втулку на обломанные концы вала и приварить втулку и
спираль к валу При необходимости правят
прямолинейность шнека

в)	срубывают спираль, изготавливают новый вал и
наваривают на него спираль

г) возможны способы указанные в ответах бив

12.	Каким образом ремонтируют сильно
деформированные спирали шнека жатки з/у
комбайнов?

а)	спирали шнека правят молотком в холодном
состоянии

б) газовой горелкой нагревают изогнутую спираль до
700° (вишнево-красный цвет) и правят молотком и
наставками, не снимая шнека с жатки

в)	 шнек снимают с жатки, срубывают спираль, правят
нагревом, затем приваривают спираль

г)	 возможен любой способ

13.	При изломах бортов шкива клиноременной
передачи ...

а)	шкивы только выбраковывают

б)	при небольших изломах (в зависимости от диаметра
шкива, если длина излома до 120 мм) острые края
зачищают и оставляют для дальнейшей работы

в)	при больших изломах в дорогостоящих шкивах
приваривают вставку

г)	возможны операции бив

14.	При замене бичей, на барабане молотильного
аппарата, добиваются чтобы разница в массе
противоположных бичей не превышала ...

а)	1 г

б)	100 г

в)	150 г

г)	 10 г

15.	Барабан молотильного аппарата балансируют ...

а)	постановкой пластин под гайки крепления наиболее
легкого бича к подбичнику симметрично относительно
середины барабана

б)	установкой болтов в диски барабана

в)	высверливанием отверстий в дисках барабана

г)	любым указанным способом

16.	Гладкие сегменты режущих аппаратов косилок при
затуплении ...

а)	оттягивают кузнечным способом

б)	затачивают под углом 20

в)	наплавляют электросваркой

г)	восстанавливают любым указанном способом

17.	При какой высоте рифов, бичей молотильного
барабана, бичи заменяются?

а)	 8 мм

б) при износе более, чем на половину

в) при износе на 1/3 номинальной высоты

г) при полном износе

18.	Молотильный барабан Дон-1500 при снятых
шкивах и ремнях считается отбалансированным,
если

а)	при нескольких прокручиваниях барабан
останавливается в одном и том же положении

б)	при двух прокручиваниях один и тот же бич будет
занимать диаметрально противоположные положения

в)	при нескольких прокручиваниях, после остановки
разные бичи будут занимать верхнее положение, а груз
массой 30 г, подвешенный на радиусе барабана,
выводит его из равновесия

г)	наблюдается результат любой из перечисленных
проверок

19.	Как поступают при выкрашивании части лезвия с
насечкой более 10 мм или полном затуплении
сегмента с насечками режущего аппарата?

а)	 заменяют сегмент

б) затачивают под углом 20°

в)	 оттягивают, с последующей заточкой

г)	 ответы 2 или 3

20.	Какие виды ремонта возможны при обрыве спинки
ножа жаток з/у комбайнов?

а) только замена спинки ножа

б)	спинку сваривают с двух сторон в кондукторе,
предварительно удалив два соседних сегмента у места
обрыва и установив спинку на штифты кондуктора

в)	к спинке приваривают накладки, после чего правят
добиваясь прямолинейности спинки

г)	на место обрыва ставят накладки при помощи заклепок

21.	Как поступают при равномерном износе конусных
канавок шкива под клиновой ремень, но при этом
толщина буртиков более 1 мм?

а) шкив выбраковывают

б) наплавляют сваркой и затем протачивают

в) токарном станке притачивают до выведения следов износа и углубляют канавки, при сохранении угла клина

г) возможны любые действия

22. При каких неисправностях, шкивы клиноременных передач выбраковывают?

а)	при изношенных шпоночных канавках

б)	при толщине буртиков менее 1 мм и осевом биении
более 1 мм

в)	при изношенных конусных канавках под клиновой
ремень

г)	неуравновешенность (дисбаланс) не соответствует
техническим требованиями

23.	Износ толщины зубьев звездочек цепных передач
допускается до 50 %, при этом его определяют ...

а) штангензубомером

б) шаблоном

в)	 ответы а или б

г)	штангенциркулем

24.	Как устраняют изгиб и затупление зубьев зубовых
борон?

а)	проводят холодную правку с последующей заточкой

б)	нагревают, оттягивают и правят, затем опять
нагревают (800°С) и закаливают

в)	проводят холодную правку и молотом расклепывают
острие зуба

г)	возможен любой из способов

25. 	Как восстанавливают изношенные полевые доски
корпуса плуга?

а)	при небольшом износе наплавляют и закаливают

б)	 изготавливают из Ст. 6 и закаливают заднюю часть
на длине 100-120 см

в)	изношенную доску закаливают по всей длине,
переворачивают (просверлив другие отверстия) и
устанавливают подлаживая под нее металлические
подкладки

г)возможны все перечисленные способы

26.	Как можно восстановить изношенный
клинообразный носок анкерного сошника посевных
машин?

а)	заточкой (при небольшом износе)

б)	наплавкой твердых сплавов

в)	приваркой накладок из стали 65 Г

г)	возможен любой из перечисленных способов

27.	Какие ремонтные операции могут выполняться при
ремонте дисковых сошников посевных машин?

а)	затачивание лезвия (угол 20°; фаска 6 ... 8 мм)

б)	замена подшипников или их смазки

в)	правка дисков в холодном состоянии

г)	все перечисленные операции

28.	Лемех корпуса плуга закаливают ...

а)	по всей его площади

б)	на 1/3 его ширины по всей длине

в)	на 1/3 его длины по всей ширине

г)	в его передней части

29.	Укажите ответ с правильной технологией ремонта
изношенных квадратных отверстий дисков
дисковых борон

а)	наплавляют сормайт с последующей обработкой
квадрата под ремонтный размер

б)	растачивают квадрат под увеличенный размер

в)	приваривают накладку с номинальным размером
квадрата, при этом на диск ложат мокрый асбест или
раствор глины

г)	возможна любая технология

30.	Лезвия рыхлитсльных лап культиваторов должш
быть заточено до толщины

а) 0,3 мм

б) 3 мм

в) не более 2 мм

г) не более 1 мм

31.	Изношенный носок стрельчатой лапы культиватор:
восстанавливают...

а) оттяжкой

б) приваркой накладки из сегмента ножа жатки

в) наплавкой на носок сплава сормайт

г) заточкой лапы

32. Какую термообработку проводят для оттянутых н
самозатачивающихся	рыхлительных ла!
культиваторов?

а) изотермическую

б) нагревают до 400° С и закаливают в масле

в) нагревают до 820° С и полностью закаливают в масл!
(погрузив на 20-40 мм по ширине лезвия в масло)
Затем нагревают до 400° С и охлаждают на воздухе

г) нагревают до 820° С и закаливают в воде

33.	Какова очередность технологии изотермическо!
закалки несамозатачивающихся лемехов плуга?

а) нагрев (900°С), закалка в 10 % растворе соли в воде ;
- 4 сек., затем охлаждение на воздухе;

б)	нагрев (900°С) и полная закалка в водно-солево»
растворе;

в)	нагрев (200°С), охлаждение на воздухе до 400е
закалка в водно-солевом растворе;

г) нагрев (900°С) и полная закалка в масле.

34.	Перед оттяжкой лемехов, культиваторных лап,
детали нагревают до?

а) 900 - 1200°С (оранжевый или светло-желтый цвет);

б) 780 - 820°С (светло-вишневый цвет);

в) 500-600°С;

г) 800-900°С.

35.	Какова очередность технологии ремонта лемехов, с
применением наплавки твердых сплавов?

а) нагрев (1200°С), оттяжка (25 - 30 мм), наплавка,
заточка;

б) нагрев (1200°С), оттяжка, наплавка, закалка;

в) нагрев, наплавка, оттяжка, закалка;

г) наплавка, нагрев, оттяжка, заточка.

36.	После оттяжки лемеха корпуса плуга, его лезвие
затачивают под углом 20 - 30° до соответствия
следующих данных...

а) толщина кромки лезвия 1-1,5 мм, ширина фаски 5 -
7 мм;

б) толщина кромки 0,1 мм, ширина фаски 1 - 2 мм;

в) толщина кромки 3 мм, ширина фаски 10 мм;

г) ответы б) или в) в зависимости от конструкции
лемеха.

Тема 10: Хранение машин и способы ремонта    машин

1.	Как консервируют внутренние поверхности
двигателя перед длительным хранением трактора?

а)	сливают моторное масло и герметизируют все
отверстия двигателя

б)	заливают свежее моторное масло в систему смазки и
по 30 г в отверстия форсунок, прокручивают двигатель,
герметизируют отверстия

в)	добавляют присадку (5 %) АКОР-1 в рабочее масло и
рабочее топливо с последующим прокручиванием
двигателя и герметизацией отверстий

г)	в зависимости от возможностей хозяйства возможны
способы бив

2.	При постановке на хранение дизельного двигателя,
герметизируют...

а)	только впускной коллектор и выпускную трубу

б)	сапун и заборник воздухоочистителя

в)	маслозаливную горловину, крышки топливных баков
и радиатора

г)	все перечисленные отверстия

3.	Какая из операций не выполняется при подготовке
к хранению приводных ремней комбайнов и СХМ?

а)	масляные места протирают бензином

б)	окрашивают битумным лаком

в)	промывают в мыльной воде

г)	сушат и припудривают тальком

4.	Какая из операций не выполняется при хранении
приводных цепей СХМ?

а)	цепи промывают в керосине или дизельном топливе

б)	цепи хранят растянутыми в подвешенном состоянии

в)	«проваривают» в горячем (70-90°С)
трансмиссионном масле

г)	скатывают в рулоны и хранят в ящиках

5.	Какая технологическая рекомендация не подходит
для хранения клиновых ремней?

а)	клиновые ремни хранят подвешенными в
развернутом виде

б)	клиновые ремни скатывают в рулоны и хранят в
ящиках

в)	вешала должны иметь полукруглые головки
радиусом 100 ... 200 мм

г)	периодически ремни необходимо проворачивать

6.	Какой метод консервации при хранении
применяется для с/х машин

а)	только нанесение пластичных и жидких смазочных
материалов

б)	обвертывание в пленочный чехол и ингибированную
бумагу

в)	нанесение восковых составов и светозащитных
покрытий

г)	все перечисленные методы

7.	Как проводят хранение аккумуляторов?

а)	сливают электролит, промывают дистиллированной
водой, заливают 5 %-ный раствор борной кислоты,
хранят при температуре более 0°С

б)	полностью заряженные аккумуляторы хранят с
электролитом, при понижении плотности более чем на
0,05 г/см3 их подзаряжают

в)	возможны способы а и б

г)	сливают электролит и хранят аккумуляторы сухими

8.	Какие операции не рекомендуются производить при
подготовке к хранению топливной аппаратуры
дизелей?

а)	очистка поверхностей

б)	снятие форсунок с дизеля

в)	герметизация бака

г)	работа двигателя 5-8 мин на рабоче-
консервационном топливе

9.	Какие операции не рекомендуются проводить при
подготовке к хранению гидронавески трактора?

а)	снимать с трактора гидрораспределитель

б)	втягивать до упора в крышки штоки гидроцилиндров

в)	смазывать защитной смазкой выступающие части
штоков гидроцилиндров, шарниры и резьбовые части
тяг навески

г)	покрывать светозащищающим составом
гидрошланги, при хранении на открытой площадке

10. Какая из операций не проводится при подготовке к хранению:

а)	установка трактора на подставки

б)	давление в шинах доводят до 70% от номинального

в)	давление в шинах сбрасывают до нуля

г)	покрывают шины светозащитным составом

11.При длительном хранении автомобиля хромированные детали рекомендуется ...

а)	протирать керосином

б)	покрывать трансмиссионным маслом

в)	смазывать техническим вазелином

г)	протирать бензином

12.	Ржавчину, появляющуюся в местах нарушения
хромового покрытия облицовочных деталей
автомобиля, следует удалять ...

а)	полировочными пастами

б)	шлифовальной шкуркой

в)	мелом, нанесенным на мягкую ткань

г)	любым указанным способом

13.	Какая из операций не входит в технологический
процесс окраски машин?

а)	подготовка поверхности

б)	залуживание поверхности

в)	грунтование

г)	шпаклевка

14.	Какие работы выполняются при подготовке
поверхности к окраске?

а)	удаление старой краски

б)	снятие коррозии

в)	обезжиривание

г)	все перечисленные работы

15.	Какие способы применяют при удалении старой
краски

а)	механический (щетками, скребками, пескоструйная
обработка)

б)	выварка в растворе каустической соды

в)	смывка специальными растворителями

г)	все перечисленные способы

16.	Какие способы применяют для удаления коррозии?

а)	механический

б)	химический

в)	применяют грунты-преобразователи

г)	все перечисленные способы

17.	Грунтование перед покраской деталей проводят для

а)	защиты деталей от коррозии

б)	повышения сцепляемости поверхности с краской

в)	ответы а и б

г)	для выравнивания поверхности

18.	Шпаклевание перед окраской проводят для ...

а)	выравнивания поверхности

б)	защиты деталей от коррозии

в)	повышения сцепляемости поверхности с окраской

г)	ответы бив

19.	Какой способ окраски наиболее распространен для
окраски с/х машин после ремонта?

а)	пневматический (сжатым воздухом через
распылитель)

б)	безвоздушный (насосом под давлением через
распылитель)

в)	окунание или отбеливание

г)	ручной (кистью)

20.	Качество лакокрасочного покрытия оценивают ...

а)	по величине усилия, прилагаемого для удаления
краски на малом участке

б)	по внешнему виду

в)	по замеру толщины

г)	всеми перечисленными способами

21.	Какой способ «холодной» сварки чугунных деталей
применяют для получения большой прочности
сварного соединения?

а)	сварка чугунными электродами

б)	сварка медно-стальными электродами

в)	сварка стальными электродами с установкой
упрочняющих штифтов и скоб, с применением
отжигающих валиков

г)	сварка наложением отжигающих валиков медно-
никелевыми электродами

22.	Сварку деталей из ковкого чугуна рекомендуют
проводить ...

а)	газовой сваркой стальными прутками

б)	электродуговой сваркой медно-стальными или ЦЧ -
4 электродами

в)	газовой сваркой с чугунными прутками

г)	электродуговой сваркой чугунными электродами

23.	Какие рекомендации подходят для электродуговой
сварки тонкостенных (менее 3 мм) деталей?

а)	диаметр электрода менее 3 мм

б)	сила тока менее 70А

в)	сварку ведут током обратной полярности («+» на
деталь)

г)	рекомендуется выполнять все перечисленные
рекомендации

24.	Электродуговую сварку алюминиевых деталей
производят...

а)	стальными электродами

б)	чугунными электродами

в)	алюминиевыми электродами

г)	медно-стальными электродами

25.	Какие рекомендации не используют при сварке
деталей из алюминия?

а)	применение в качестве присадочного материала
меди

б)	подогрев детали до 200° .. .300°С

в)	применение флюсов для снятия окисной пленки

г)	механическая зачистка места сварки

26. Какая из операций не проводится перед заваркой трещин?

а)	смазывание трещины пластичной смазкой

б)	для толстостенных (более 4 мм) разделывают кромки
трещины

в)	зачищают поверхность металла у линии сварки

г)	концы трещины засверливают

27.	Какие рекомендации не  подходят для  сварки
тонколистовой стали (до 3 мм)?

а)	диаметр электродов не менее 4 мм

б)	применение маломощных источников

в)	диаметр электрода не более 3 мм

г)	сварку ведут током обратной полярности

28.	Какой вид и способ сварки дает наилучшее
качество сварного соединения на чугунных деталях?

а)	горячая газовая сварка с общим нагревом детали
(более 500°С)

б)	электродуговая сварка стальными электродами
способом отжигающих валиков

в)	сварка чугунными прутками или электродами

г)	электродуговая сварка медно-стальными
электродами

29.	Какой способ восстановления не рекомендуют для
ремонта наружной резьбы на валах?

а)	применение полимерных композиций

б)	нарезание резьбы ремонтного размера

в)	наплавка и нарезание номинальной резьбы

г)	замена изношенной резьбовой части детали

30.	Какие способы применяют для восстановления
внутренней резьбы корпусных деталей?

а)	нарезание резьбы ремонтного размера

б)	заварка отверстия, последующее сверление и
нарезание номинальной резьбы

в)	установка резьбовой спиральной вставки

г)	все перечисленные способы

31.	Какой способ не применяют для устранения трещин
корпусных деталей ( двигателя , КПП )?

а)	стягивающие фигурные вставки

б)	электролитическое наращивание

в)	полимерные материалы

г)	клеесварной способ

32.	Какие припои не применяют для пайки деталей?

а)	оловянно-свинцовые

б)	стальные

в)	оловянно-цинковые

г)	латунные

33.	Какой флюс не применяют при пайке деталей?

а)	канифоль

б)	мел

в)	хлористый цинк

г)	бура

34.	Какой способ ремонта деталей не относится к
слесарно-механическим?

а)	опиливание

б)	шабрение

в)	железнение

г)	шлифование

Эталоны ответов:

|  |  | Тема1: Диагностирование, ТО и ремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цилиндропоршневой группы и |  | К КШМ ДВС |
| 1. | б | 10. г | 19. г | 28.б |
| 2. | г | 11.в | 20. г | 29. г |
| 3. | в | 12. г | 21.б | 30. а |
| 4. | г | 13. а | 22. в | 31.г |
| 5. | б | 14. а | 23. г | 32. г |
| 6. | а | 15.б | 24.б | 33. г |
| 7. | в | 16. в | 25. в | 34. г |
| 8. | б | 17. а | 26. г | 35. г |
| 9. | в | 18. а | 27. а |  |

| Тема 2: Диагностирование, ТО и ремонт ГРМ, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | системы охлаждения и смазки ДВС |  |  |
| 1. а | 10. а | 19. б | 28. г |
| 2. в | 11.а | 20. а | 29. г |
| 3. г | 12.б | 21.г | 30. а |
| 4. а | 13.б | 22. б | 31.г |
| 5. а | 14. б | 23. б | 32. б |
| 6. г | 15. а | 24. в | 33. г |
| 7. а | 16. г | 25. б | 34. а |
| 8. а | 17. г | 26. г | 35. в |
| 9. б | 18. в | 27. а | 36. в |
| Тема 3: Диагностирование, ТО и ремонт системы |  |  |  |
|  | питания ДВС |  |  |
| 1. а | 10. б | 19.б | 28. г |
| 2. г | 11. в | 20. а | 29. в |
| 3. г | 12. г | 21.г | 30. г |
| 4. г | 13. г | 22. в | 31.г |
| 5. г | 14. г | 23. в | 32.б |
| 6. а | 15. г | 24. д | 33. г |
| 7. г | 16. а | 25. а | 34.б |
| 8. г | 17. г | 26. г | 35.б |
| 9. а | 18. г | 27. г | 36.б |
| Тема 4: Диагностирование, ТО |  | и ремонт трансмиссии |  |
| 1. г | 9. в | 17. а | 25. а |
| 2. г | 10. а | 18. в | 26.б |
| 3. в | 11.г | 19. в | 27.б |
| 4. б | 12. в | 20. в | 28.б |
| 5. а | 13.б | 21.г | 29. в |
| 6. в | 14.б | 22. г | 30. г |
| 7. б | 15. а | 23. г | 31.а |
| 8. а | 16. г | 24. в | 32. г |

| 1. | в | 10. б | 19. г | 28. в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | г | 11.в | 20. а | 29. г |
| 3. | а | 12. а | 21.6 | 30. в |
| 4. | г | 13. г | 22. г | 31.а |
| 5. | г | 14. в | 23. а | 32. г |
| 6. | а | 15. г | 24. г | 33. а |
| 7. | в | 16. а | 25. в | 34.6 |
| 8. | в | 17. в | 26.6 |  |
| 9. | г | 18. г | 27. в |  |
|  |  | Тема 8: ТО и ремонт СХМ |  |  |
| 1. | б | 10. а | 19. а | 28.б |
| 2. | в | 11.б | 20.6 | 29. в |
| 3. | г | 12.6 | 21. в | 30. г |
| 4. | в | 13. г | 22.6 | 31.6 |
| 5. | в | 14. г | 23. в | 32. в |
| 6. | в | 15. а | 24. г | 33. а |
| 7. | в | 16.6 | 25. г | 34. а |
| 8. | в | 17.6 | 26. г | 35. а |
| 9. | б | 18. в | 27. г | 36. а |

Тема 7: Диагностирование, ТО и ремонт

автотракторного электрооборудования

Тема 9: Хранение машин и способы ремонта машин

Эталоны ответов:

Тема 1: Система технического обслуживания и ремонта машин

| 1. | б | 10. г | 19. г | 28.б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | г | 11.в | 20. г | 29. г |
| 3. | в | 12. г | 21.б | 30. а |
| 4. | г | 13. а | 22. в | 31.г |
| 5. | б | 14. а | 23. г | 32. г |
| 6. | а | 15. б | 24.б | 33. г |
| 7. | в | 16. в | 25. в | 34. г |
| 8. | б | 17. а | 26. г | 35. г |
| 9. | в | 18. а | 27. а |  |

Экзаменационные материалы квалификационного  экзамена по ПМ.03.

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов.

Экзаменационный билет № 1

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.Виды технического обслуживания.

2.  Выбор вида и метода ремонта машины

3.Произвести ТО-1 трактора МТЗ-82.

Экзаменационный билет № 2

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1. Периодичность  технического обслуживания.

2.  Выбор маршрута технологического процесса текущего ремонта машины.

3. Произвести  ежесменное ТО трактора К-700.

Экзаменационный билет № 3

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства

1. Средства технического обслуживания.

2.  Выбор маршрута технологического процесса текущего ремонта машины.

3.Произвести второе ТО трактора МТЗ-82.

Экзаменационный билет № 4

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Хранение техники.

2.  Технология очистки машины в процессе ремонта.

3. Произвести ежесменное ТО зернового комбайна.

Экзаменационный билет № 5

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин.

2.  Способы удаления нагара и накипи с деталей в процессе их ремонта (восстановления).

3. Произвести периодическое обслуживание зернового комбайна.

Экзаменационный билет № 6

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1. Периодический технический осмотр машин.

2.  Способы удаления ржавчины и старых лакокрасочных покрытий с изделий в процессе их ремонта (восстановления).

3.Произвести послесезонное техническое обслуживание зерновой сеялки.

Экзаменационный билет № 7

для проверки знаний студентов 3  курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Ежесменное техническое обслуживание.

2.  Технология разборки и сборки резьбовых соединений, зубчатых передачи шлицевых соединений.

3.Поставить на хранение зерновой комбайн.

Экзаменационный билет № 8

для проверки знаний студентов 3 курса  110809. Механизация сельского хозяйства.

1. Первое техническое обслуживание.

2.  Дефектации  гладких и шлицевых валов, пружин, шестерен, подшипников качения.

3. Произвести сезонное техническое обслуживание трактора К-700.

Экзаменационный билет № 9

для проверки знаний студентов 3 курса  110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Второе техническое обслуживание.

2.  Способы выявления скрытых дефектов деталей.

3. Произвести ежесменное ТО  зернового комбайна.

Экзаменационный билет № 10

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Третье техническое обслуживание.

2.  Комплектование сопряжений и сборочных единиц в процессе ремонта машины.

3.Произвести техническую диагностику трактора МТЗ-82.

Экзаменационный билет № 11

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Сезонное техническое обслуживание.

2.  Технология обкатки ДВС в процессе ремонта.

3.Произвести техническую диагностику зерноуборочного комбайна.

Экзаменационный билет № 12

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Организация технического обслуживания машинно- тракторного парка.

2.  Технология обкатки коробок передач и задних мостов в процессе ремонта.

3. Произвести дефектацию  поршней двигателя.

Экзаменационный билет № 13

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Обкатка машин.

2.  Способы нанесения и сушки лакокрасочных покрытий.

3. Произвести дефектацию  шатуна двигателя.

Экзаменационный билет № 14

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Система технического обслуживания машинно- тракторного парка.

2.  Технология окраски машины в процессе ремонта.

3. Произвести дефектацию  блока двигателя.

Экзаменационный билет № 15

для проверки знаний студентов 3 курса  110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Назначение ТО машин и его периодичность.

2.  Способы устранения износа гладких валов и осей.

3. Произвести дефектацию головки блока двигателя.

Экзаменационный билет № 16

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Определение периодичности ТО машин по максимальной производительности.

2.  Способы устранения износа шлицевых валов и зубчатых колес.

3. Произвести разборку  и сборку  генератоа.

Экзаменационный билет № 17

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Статистический метод определения  периодичности ТО машин.

2.  Способы устранения трещин и пробоин на корпусных деталях.

3. Произвести разборку и сборку стартера.

Экзаменационный билет № 18

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Эксплуатационная технологичность машин.

2.  Способы устранения прогиба и скрученности валов.

3. Произвести  регулировку клапанных зазоров двигателя.

Экзаменационный билет № 19

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Средства ТО машин.

2.  Основные дефекты коленчатого вала ДВС и способы их устранения.

3. Произвести техническое обслуживание ходовой части  зерноуборочного комбайна.

Экзаменационный билет № 20

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Диагностирование машин.

2.  Основные дефекты блока цилиндров ДВС и способы их устранения.

3.Произвести дефектацию клапанов .

Экзаменационный билет № 21

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Классификация методов и средств диагностирования.

2.  Основные дефекты головки цилиндров и способы их устранения.

3.Произвести дефектацию  коленчатого вала.

Экзаменационный билет № 22

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Прогнозирование технического состояния и ресурса машин.

2.  Особенности технологии ремонта дизельной топливной аппаратуры.

3.Произвести дефектацию подшипников.

Экзаменационный билет № 23

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Технология хранения машин.

2.  Особенности технологии ремонта агрегатов силовой гидросистемы.

3. Произвести техническое обслуживание  системы запуска двигателя трактора К-700.

Экзаменационный билет № 24

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Организация хранения машин.

2.  Методика выбора рационального технологического процесса восстановления детали.

3. Произвести техническое обслуживание системы питания  зернового комбайна.

Экзаменационный билет № 25

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Состав службы машинного двора.

2.  Этапы проектирования технологического процесса восстановления детали.

3. Произвести техническое обслуживание смазочное системы трактора МТЗ -82.

Экзаменационный билет № 26

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Общая организация нефтехозяйства.

2.  Проектирование технологического процесса сборки изделия при его ремонте.

3. Произвести техническое обслуживание системы охлаждения зернового комбайна.

Экзаменационный билет № 27

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Определение потребности в нефтепродуктах.

2.  Документация, оформляемая при проектировании технологического процесса восстановления детали.

3. Произвести техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя.

Экзаменационный билет № 28

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Обеспечение сельскохозяйственной техники запасными частями.

2.  Особенности технологии ремонта ходовых колес автомобилей.

3. Произвести техническое обслуживание  системы запуска двигателя трактора К-700.

Экзаменационный билет № 29

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Особенности расчета тракторных транспортных средств.

2.  Технологические мероприятия повышения качества ремонта машин.

3.Произвести техническое обслуживание Гидрооборудования зернового комбайна.

Экзаменационный билет № 30

для проверки знаний студентов 3 курса 110809. Механизация сельского хозяйства.

1.  Определение потребности в транспортных средствах.

2.  Особенности  комплектования сборочных единиц и сопряжений.

3.Произвести техническое обслуживание электрооборудования  Трактора МТЗ-82.