115172, Москва, ул. Б.Каменщики, д. 7; тел., факс: (495) 134 1234; e-mail: spo-54@edu.mos.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по ОУП

_________________________Бозрова И.Г.

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Электронная техника

Разработчик: преподаватель спецдисц. _____________ Кузяков А.В.

Комплект лабораторных работ рассмотрен и одобрен на заседании ПЦК  ОПД и ПМ специальностей 11.02.10 РРТ, 15.02.07 АТП, 11.02.02 ОРТ и 11.02.08. ССПО

протокол №        от «     »                          2017 г.

Председатель ПЦК   ______________ В.М.Ручко

Председатель ПЦК   ______________ Ю.Н. Кирилленко

Председатель ПЦК   ______________ В.А.Ванин

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании методического совета

протокол №___ от «___»___________ 2017 г.

Москва 2017

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ

Отчёт по каждой работе должен содержать:

- титульный лист;

- цель работы;

- схему(ы) исследования (должны приводиться в том виде, в каком были собраны в Electronics Workbench с указанием типа исследуемых приборов);

- результаты исследований (таблицы, графики, расчёты должны соответствовать стандарту оформления технической документации), следующие по порядку выполнения работы.

- при выполнении работ на стенде требуемые осциллограммы должны быть аккуратно срисованы или сфотографированы с экрана осциллографа, который должен быть настроен на отображение 2-3 периодов напряжения. На всех приводимых осциллограммах должны быть указаны масштабные коэффициенты по оси времени и напряжений.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА

(выполняется в Electronics Workbench)

Цель работы: получение экспериментальной вольт-амперной характеристики выпрямительного полупроводникового диода и определение по ней основных параметров диода, составление его эквивалентной схемы.

1.1  Основные теоретические положения

Выпрямительный полупроводниковый диод представляет собой двухэлектродный электронный прибор на основе электронно-дырочного перехода в кристалле полупроводника (рис. 1.1) и предназначен для преобразования переменного тока в пульсирующий ток одной полярности.

Рис. 1.1. Полупроводниковый диод и его условное обозначение

Если к диоду приложить напряжение в прямом направлении, когда положительный полюс источника электроэнергии соединен с p-областью (анодом), а отрицательный - с n-областью (катодом), то потенциальный барьер p-n-перехода понижается и через диод протекает большой прямой ток даже при невысоком приложенном напряжении. При смене полярности приложенного к диоду напряжения потенциальный барьер p-n-перехода повышается и через диод протекает очень малый ток неосновных носителей заряда (обратный ток) даже при высоких значениях обратного напряжения.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода вследствие этого является резко несимметричной, и её типичный вид представлен на рис. 1.2.

Индексами F и R обозначаются прямое и обратное направления токов и напряжений диода.

При анализе электрических цепей, содержащих диоды, нелинейные ВАХ последних во многих случаях заменяют отрезками прямых, т.е. проводят кусочно-линейную аппроксимацию ВАХ. На рис. 1.2 прямая ветвь ВАХ диода аппроксимирована отрезками ОМ и МN. Отрезок MN проходит через точки К и L ВАХ, которые определяются по значению максимального прямого тока диода IF . Отрезок ОМ соответствует пороговому напряжению UТО диода.

Обратная ветвь ВАХ диода заменяется отрезками прямых линий OQ и QV. Отрезок OQ выходит из начала координат и проходит через точку P, положение которой на ВАХ диода определяется наибольшим обратным напряжением UR=(0,6 ÷ 0,8)UBR, где UBR - напряжение пробоя диода. Отрезок QV параллелен оси тока и смещен относительно неё на величину напряжения пробоя.

Рис. 1.2. ВАХ диода

Кусочно-линейной аппроксимации ВАХ диода соответствует эквивалентная схема, представленная на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Эквивалентная линейная схема диода

Идеальные вентили VDF ,VDR и  VDBR в этой схеме обладают нулевым сопротивлением при прямом включении и бесконечно большим при обратном включении. Дифференциальное прямое сопротивление rТ и дифференциальное обратное сопротивление rR диода определяются углами наклона отрезков MN и OQ к оси токов на рис. 1.2 и могут быть вычислены по выражениям

rТ  = ΔUF  / ΔIF ,  	rR  = UR  / IR .

Идеальные ЭДС на эквивалентной схеме равны соответственно пороговому напряжению и напряжению пробоя диода. Такая эквивалентная схема позволяет существенно упростить анализ цепей при наличии выпрямительных диодов, сохраняя приемлемую точность расчётов.

1.2 Порядок выполнения работы

1. Собрать схему экспериментальной установки по рис. 1.4.

Рис. 1.4. Схема измерения ВАХ диода

На этой схеме источник напряжения «RegY5B» позволяет регулировать прямое напряжение диода VD от 0 до 5 В с шагом 0,05 В нажатием на клавишу «Y» (увеличение напряжения) или «Shift + Y» (уменьшение напряжения). Источник напряжения «RegU100B» позволяет регулировать обратное напряжение диода VD от 0 до 100 В с шагом 1 В нажатием на клавишу «U» (увеличение напряжения) или «Shift + U» (уменьшение напряжения).

Вольтметр V1 измеряет напряжение на диоде, а амперметр А1 показывает ток диода. Вольтметр V2 является вспомогательным и его показания (напряжение источника «RegU100B») записывать не требуется.

Переключатели S1.1 и  S1.2 переключаются одновременно нажатием на клавишу «Пробел» (Space). Переключатель S1.1 в левом положении подключает к диоду источник прямого напряжения, а в правом положении подключает к диоду источник обратного напряжения. Переключатель S1.2 подключает вольтметр V1 непосредственно к диоду при измерении малых прямых напряжений для исключения погрешности за счет падения напряжения на амперметре А1. При измерении малых обратных токов диода этот переключатель подключает амперметр А1 непосредственно к диоду для исключения погрешности за счет утечка тока через вольтметр V1.

Резистор R1 в схеме предназначен для ограничения обратного тока диода при высоких обратных напряжениях. Модель диода VD выбирается по указанию преподавателя.

2. Измерить напряжения и токи диода для прямой ветви его ВАХ. Для этого включить режим моделирования и перевести переключатель S1.1 в левое по схеме положение. Регулируя прямое напряжение нажатием на клавишу «Y» или «Shift + Y» записать показания приборов в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Прямая ветвь ВАХ полупроводникового диода

| UF, В | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Измерить напряжения и токи диода для обратной ветви его ВАХ. Для этого перевести переключатель S1.1 в правое по схеме положение. Регулируя обратное напряжение нажатием на клавишу «U» или «Shift + U» записать показания приборов в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Обратная ветвь ВАХ полупроводникового диода

| UR, В |  |  |  |  |  |  |  |  | UBR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего провести 8-10 измерений, ограничившись напряжением, близким к напряжению пробоя диода UBR. Режим пробоя проявляется значительным увеличением обратного тока через диод при увеличении приложенного к нему обратного напряжения.

4. Построить ВАХ диода по результатам эксперимента, определить по ней основные параметры диода. На этом же графике выполнить кусочно-линейную аппроксимацию ВАХ и определить параметры линейной эквивалентной схемы диода. Начертить эквивалентную схему диода, на которой указать численные значения параметров элементов схемы. Ток IF (рис. 1.2) задается преподавателем.

1.3 Контрольные вопросы

1. Объясните структуру и принцип работы полупроводникового диода?

2. Назовите основные параметры полупроводникового диода. От каких технологических особенностей диода зависит величина этих параметров?

3. Какими уравнениями описываются прямая и обратная ветви ВАХ электронно-дырочного перехода? Чем отличаются ВАХ идеального электронно-дырочного перехода от ВАХ реального диода?

4. Объясните явление лавинного пробоя электронно-дырочного перехода.

5. Объясните структуру и назначение элементов эквивалентной линейной схемы диода.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА С УПРАВЛЯЮЩИМ ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫМ ПЕРЕХОДОМ

Цель работы: экспериментальное получение передаточной и выходной статических характеристик и основных параметров полевого транзистора в схеме с общим истоком.

4.1. Основные теоретические положения

Полевым транзистором называется полупроводниковый прибор, у которого управление потоком основных носителей заряда в проводящем канале осуществляется с помощью электрического поля, перпендикулярного этому потоку. Рабочий электрический ток в канале полевого транзистора обусловлен носителями заряда только одного типа (электронами или дырками), поэтому такие транзисторы называют также униполярными (в отличие от биполярного).

Структура полевого транзистора с управляющим электронно-дырочным переходом и каналом n–типа приведена на рис. 4.1, а, а схема его включения с общим истоком в электрическую цепь – на рис. 4.1, б.

Полевой транзистор на рис. 4.1, а представляет собой кристалл полупроводника n–типа, с противоположных сторон которого выполнены две области p–типа с образованием двух электронно-дырочных переходов шириной . Между этими p–n переходами находится канал полевого  транзистора. Область канала выполнена слаболегированной по отношению к областям p–типа, поэтому запирающие слои p–n переходов располагаются в основном в области канала.

Рис. 4.1. Полевой транзистор и схема его включения с общим истоком

Электрод, предназначенный для введения в канал основных носителей заряда от внешнего источника, называется истоком, а электрод, выводящий их из канала – стоком. Затвором называется электрод полевого транзистора, предназначенный для создания в канале управляющего электрического поля.

При подключении к затвору отрицательного по отношению к каналу напряжения электронно-дырочные переходы оказываются включёнными в обратном направлении. При регулировании этого обратного напряжения изменяется ширина запирающего слоя  электронно-дырочных переходов и, соответственно, ширина канала К (рис. 4.1, а). Поскольку сопротивление канала зависит от его ширины К, то оно меняется соответственно напряжению затвора и тем самым регулируется ток основных носителей заряда в канале (ток стока IC на рис. 4.1, б).

Поскольку к стоку подключён положительный полюс источника , то обратное напряжение (разность потенциалов) электронно-дырочного перехода со стороны стока больше по модулю, чем со стороны истока. Поэтому запирающий слой шире со стороны стока (рис. 4.1, а), а канал имеет меньше сечения.

В схеме с общим истоком (рис. 4.1, б) выходным является напряжение затвор-исток UЗИ. Его полярность должна обеспечивать обратное включение управляющего электронно-дырочного перехода. При этом ток затвора (входной ток) очень мал, так как является обратным током электронно-дырочного перехода и его трудно измерить. Поэтому входные характеристики полевых транзисторов экспериментально не определяют.

Передаточной характеристикой полевого транзистора в схеме с общим истоком является зависимость выходного тока стока IC от входного напряжения UЗИ, а выходной характеристикой является зависимость выходного тока IC от выходного напряжения сток-исток UСИ.

Семейство передаточных характеристик IC (UЗИ) при UСИ =const изображена на рис. 4.2, а. Каждая из этих характеристик практически линейна, за исключением небольшого участка вблизи напряжения отсечки UЗИОТС, которому соответствует режим смыкания канала К = 0 (смыкание точек  А на рис. 4.1, а за счёт увеличения ширины запирающего слоя ). При дальнейшем увеличении модуля напряжения UЗИ ток стока в основном определяется неосновными носителями заряда и становится очень мал.

Семейство выходных характеристик транзистора показано на рис. 4.2, б. Каждая из этих характеристик имеет линейный начальный участок, показывающий пропорциональное увеличение тока IC от напряжения UСИ. При достижении напряжения насыщения UСИНАС (рис. 4.2, б) канал смыкается в точках А (рис. 4.1, а) даже при неизменном напряжении UЗИ. Дальнейшее увеличение напряжения UСИ приводит к увеличению сомкнутого участка канала от точек А до точек Б, сопротивление канала увеличивается соответственно напряжению UСИ и ток IC почти не растёт, образуя пологие участки выходных характеристик (рис. 4.2, б).

Рис. 4.2. Передаточные и выходные характеристики

Основными параметрами полевого транзистора являются:

- крутизна передаточной характеристики

при UСИ =const, мА / В;

- дифференциальное входное сопротивление

при UЗИ =const, кОм;

- коэффициент усиления по напряжению

.

Эти параметры определяются по статическим характеристикам на рабочих участках (рис. 4.2).

4.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Собрать схему экспериментальной установки по рис. 4.3.

Рис. 4.3. Схема измерения ВАХ транзистора

На схеме источник напряжения «regU5_W» позволяет регулировать напряжение UЗИ от 0 до 5 В с шагом 0,05 В нажатием на клавишу «W» (увеличение напряжения) или «Shift + W» (уменьшение напряжения). Источник напряжения «regU10_Е» позволяет регулировать напряжение UСИ от 0 до 10 В с шагом 0,1 В нажатием на клавишу «Е» (увеличение напряжения) или «Shift + Е» (уменьшение напряжения).

Вольтметр V1 измеряет напряжение затвор – исток UЗИ, вольтметр V2 – напряжение сток–исток UСИ, а амперметр А1 показывает ток стока IC.

2. Измерить напряжения и токи передаточной характеристики транзистора при фиксированном значении UСИ =5 В. Для этого установить с помощью источника напряжения «regU10_Е» указанное напряжение, контролируя его по показаниям вольтметра V2.

Рабочий участок передаточной характеристики находится в диапазоне 0 ≤ UЗИ ≤ UЗИОТС (рис. 4.2, а), поэтому необходимо предварительно определить UЗИОТС. Для этого, увеличивая напряжение UЗИ с помощью источника напряжения «regU5_W» необходимо следить за показаниями амперметра А1. При уменьшении тока стока IC (амперметр А1) до нуля зафиксировать показание вольтметра V1, которое и будет соответствовать UЗИОТС. В диапазоне от нуля до UЗИОТС выбрать 8 ÷ 10 точек и, регулируя напряжение UЗИ в указанном диапазоне с помощью источника напряжения «regU5_W», записать показания вольтметра V1 и амперметра А1 в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

Семейство передаточных характеристик полевого транзистора в схеме с общим истоком

| Постоянный параметр | Измеряемые параметры | Показания приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UСИ =5 В | UЗИ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IC, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UСИ =10 В | UЗИ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IC, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |

Повторить предыдущий эксперимент для UСИ =10 В, результаты свести в таблицу  4.1.

3. Измерить напряжения и токи выходных характеристик транзистора при фиксированных напряжениях UЗИ, результаты свести в таблицу 4.2.

Таблица 4.2

Семейство выходных характеристик полевого транзистора в схеме с общим истоком

| Постоянный параметр | Измеряемый параметр | Показания приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UСИ, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| UЗИ =0 В | IC, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ =0,4 В | IC, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ =0,8 В | IC, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ =1 В | IC, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для этого установить с помощью источника напряжения «regU5_W» напряжение UЗИ =0, контролируя его по показаниям вольтметра V1. Регулируя напряжение UСИ с помощью «regU10_Е» в диапазоне от нуля до 10 В соответственно таблице 4.2 (вольтметр V2) измерить ток стока IC (амперметра А1). Повторить эксперимент для всех остальных фиксированных значений напряжений UЗИ, указанных в таблице 4.2.

4. По значениям таблицы 4.1 и таблицы 4.2 построить семейства характеристик транзистора.

5. По характеристикам транзистора определить его основные параметры: крутизну передаточной характеристики S, дифференциальное выходное сопротивление rСИ, коэффициент усиления по напряжению KU.

6. Записать выводы по работе.

4.3. Контрольные вопросы

1. Как устроен полевой транзистор с управляющим электронно-дырочным переходом, каков принцип его действия?

2. Почему исследованный транзистор называется полевым или униполярным?

3. Обосновать полярность подключения источников электроэнергии к полевому транзистору с управляющим электронно-дырочным переходом в зависимости от типа проводимости канала. Как будут выглядеть характеристики транзистора при смене полярности напряжения UЗИ, напряжения UСИ, обоих напряжений сразу?

4. Объяснить форму характеристик полевого транзистора.

5. Назовите основные параметры полевого транзистора. От каких технологических особенностей транзистора зависит величина этих параметров?

Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДА УСИЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО СИГНАЛА НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

(выполняется на лабораторном стенде)

Цель: исследование режимов работы и нелинейных искажений выходного сигнала усилительного каскада на биполярном транзисторе. Экспериментальное определение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) каскада.

1.1. Краткие теоретические сведения

Каскад усиления переменного сигнала (рис. 1.1) содержит один биполярный транзистор, включённый по схеме с общим эмиттером и работающий в режиме A.

Каскад с ОС по току

ВЧ фильтр

Рис. 1.1. Схема исследования усилительного каскада.

Этот режим определяется положением точки покоя на нагрузочной характеристике транзистора (рис. 1.2). Так как транзистор является прибором с управляемой проводимостью, то нагрузочная характеристика представляет собой зависимость тока через транзистор Iк от напряжения на нём Uкэ при изменении его проводимости от 0 до ∞. Для каскада в целом различают режим покоя (входное напряжение uвх = 0) и режим сигнала (uвх ≠ 0). Режим A транзистора характеризуется тем, что точка покоя устанавливается примерно посередине нагрузочной характеристики так, чтобы происходило неискажённое усиление обеих полуволн переменного сигнала. В режиме покоя рабочая точка транзистора совпадает с точкой покоя, а в режиме сигнала перемещается по нагрузочной характеристике в зависимости от изменений входного сигнала транзистора ΔIб. Причём в режиме сигнала нагрузочная характеристика изменяет свой наклон вследствие изменения сопротивления внешней цепи на переменном токе (рис. 1.2).

Сопротивление R53 ограничивает ток коллектора транзистора, вместе с которым образует делитель напряжения питания Eп, и может использоваться для регулирования точки покоя транзистора (Uкэп; Iкп).

Нагрузочная характеристика транзистора в режиме покоя описывается уравнением:

,

где R= = R53 + R59 – сопротивление внешней цепи на постоянном токе относительно выводов транзистора (коллектора и эмиттера).

Iб

Iк

Uбэ

Uкэ

Eп

2

1

Uкэп

Iкп

Uбэп

–ΔUкэ

+ΔUкэ

+ΔIб

–ΔIб

–ΔUбэ

+ΔUбэ

Iб 1

Iб n

.

.

.

.

.

.

.

+ΔIк

–ΔIк

Рис. 1.2. Нагрузочные характеристики (1 - на постоянном токе, 2 - на переменном токе) и точка покоя биполярного транзистора в режиме A.

В режиме сигнала точка покоя является режимом холостого хода (отсечки) транзистора на переменном токе, а наклон характеристики определится сопротивлением внешней цепи на переменном токе относительно выводов транзистора:

,

где  с пренебрежением малыми ёмкостными сопротивлениями конденсаторов C17 и C23.

Сопротивления R52 и R58 образуют делитель напряжения питания Eп и подбираются так, чтобы обеспечить точку покоя на входных характеристиках транзистора (Uбэп; Iбп). Конденсаторы C17 и C20 являются фильтрами верхних частот и предотвращают проникновение постоянной составляющей тока в цепь соответственно нагрузки R51 и источника сигнала uвх. Их ёмкости подбираются достаточно большими, чтобы обеспечить минимальное сопротивление переменному току в области рабочих частот.

Элементы R59 и C23 образуют цепь последовательной обратной связи по постоянному току и служат для температурной стабилизации режима покоя. Их функционирование подробнее исследуется в лабораторной работе 2. Отсутствие обратной связи и подключение эмиттера непосредственно к общей точке принципиально не влияет на работу каскада.

Коэффициент усиления каскада по напряжению приближённо можно определить по нагрузочной характеристике транзистора в режиме сигнала, определив приращение выходного напряжения ΔUкэ и соответствующее ему приращение входного напряжения ΔUбэ, либо через h-параметры транзистора, определённые в окрестности точки покоя:

.

1.2. Порядок выполнения работы

- Подать напряжение питания Eп = +12 В на усилительный каскад с помощью кнопки S6. Подключить к выходу каскада нагрузку R51 через разделительный конденсатор C17 (рис. 1.1).

- С помощью потенциометра R53 установить рабочую точку (режим покоя) каскада. Для этого необходимо с помощью осциллографа (мультиметра) измерить напряжение питания. Затем переключить измерительный прибор к выводу коллектора и установить там напряжение, которое должно составлять примерно , В.

Отметить результаты измерений Eп и Uкп.

- Установить на выходе генератора сигналов синусоидальное напряжение uвх с амплитудой Uвх m = 100 мВ и частотой f1 = 200 Гц (атеннюатор в положении –20 дБ). Амплитуду uвх измерить с помощью осциллографа. Подать напряжение uвх на вход каскада. Переключить осциллограф к нагрузке R51 и добиться устойчивого изображения 2-3 периодов выходного напряжения uвых. Удостовериться в симметричности положительной и отрицательной полуволн.

Снять осциллограммы uвх и uвых.

- Определить частотный диапазон работы каскада с ВЧ фильтром при максимально допустимой амплитуде входного напряжения Uвх max = 100 мВ. Для этого необходимо, не изменяя амплитуды входного сигнала, постепенно увеличивать его частоту с соответствующей подстройкой частоты развёртки осциллографа до появления искажений синусоидальной формы (несимметрии полуволн) выходного сигнала.

Отметить установленную верхнюю рабочую частоту f2.

Снять осциллограмму uвых на частоте f2.

- В установленном частотном диапазоне от f1 до f2 выбрать 8–10 точек через примерно равные интервалы и с помощью осциллографа снять зависимость амплитуды выходного сигнала Uвых m от частоты f входного сигнала uвх.

Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 1.1.

Построить АЧХ каскада в линейном масштабе – зависимость коэффициента  усиления по напряжению kU от частоты f, где .

Построить логарифмическую АЧХ каскада – зависимость .

Таблица 1.1

| f, Гц | f1 |  | … |  | f2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых m, В |  |  | … |  |  |
| kU |  |  |  |  |  |
| kU, дБ |  |  |  |  |  |

- Исследовать нелинейные искажения выходного напряжения каскада. Для этого подключить осциллограф к выходу генератора, установить частоту f1 = 200 Гц и увеличить амплитуду входного сигнала до 400…600 мВ.

Снять осциллограмму uвых.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что называется режимом покоя каскада? По какому принципу и какими средствами устанавливается этот режим?

- Объяснить назначение элементов и принцип работы каскада.

- Объяснить характер АЧХ.

- Объяснить возникновение и характер нелинейных искажений при увеличении амплитуды входного сигнала.

Лабораторная работа 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХТАКТНОГО УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

(выполняется в Electronics Workbench)

Цель: исследование работы и определение параметров двухтактного усилительного каскада в режиме покоя и в режиме сигнала.

4.1. Краткие теоретические сведения

Двухтактный усилительный каскад представляет собой мостовую схему и состоит из двух комплементарных транзисторов VT1 и VT2, включённых по схеме с общим стоком и работающих в режиме B или AB (рис. 4.2). Комплементарными называются транзисторы, имеющие одинаковые характеристики, но разный тип проводимости канала. Режим B характеризуется тем, что точка покоя транзистора располагается в конце нагрузочной характеристики (рис. 4.1), то есть транзистор в режиме покоя закрыт. В режиме сигнала рабочая точка в течение одной полуволны перемещается по характеристике, а в течение другой полуволны остаётся на месте. Таким образом, каждый транзистор способен усиливать только одну полуволну входного напряжения. В режиме покоя и сигнала сопротивление внешней цепи каждого транзистора одно и то же и равно сопротивлению нагрузки Rн, поскольку второй транзистор во время работы первого закрыт. Следовательно, нагрузочные характеристики в режиме покоя и сигнала совпадают и определяются выражением:

.

Iс

Iс

Uзи

Uси

Eп

Uсип AB

Iсп

Uзип AB

+ΔUси B

+ΔIс AB

+ΔUзи AB

Uзи 1

Uзи n

.

.

.

.

.

.

.

.

Uсип B

+ΔUси AB

Uзип B

+ΔUзи B

+ΔIс B

Рис. 4.1. Нагрузочная характеристика и точка покоя МДП-транзистора

в режимах B и AB.

Так как нагрузка включена в диагональ моста, то для того чтобы в режиме покоя при uвх = 0 выходной сигнал отсутствовал (uвых = 0), необходимо чтобы мост был максимально сбалансирован. Это условие обеспечивается при равенстве внутренних сопротивлений и напряжений источников питания +Eп и –Eп, а также идентичностью характеристик транзисторов VT1 и VT2 и параметров соответствующих цепей смещения R1, R3 и R2, R4.

Режим B обеспечивается при R3 = R4 = 0. При этом потенциалы затворов и стоков уравниваются. Поскольку для появления тока в канале рабочего транзистора необходимо некоторое пороговое напряжение Uзи пор между затвором и истоком, у каскада появляется зона нечувствительности, что ведёт к искажению формы напряжения на выходе. Это явление можно устранить, подав малое начальное смещение на затворы, превышающее порог нечувствительности. Такое смещение точки покоя называется режимом AB (рис. 4.1) и создаётся за счёт падений напряжения на отличных от нуля сопротивлениях R3 и R4 при протекании тока от +Eп до –Eп через делитель напряжения, образованный цепью R1, R3, R4, R2.

В режиме сигнала мост выводится из баланса изменением потенциала входа каскада. Например, при увеличении потенциала uвх от 0 до некоторого положительного значения ток делителя R1, R3 уменьшается, а ток делителя R2, R4 увеличивается.

В схеме с общим стоком действует последовательная 100%-я обратная связь по току и усиления сигнала по напряжению нет, то есть в идеальном случае kU = 1. Однако из-за наличия порога открывания МДП-транзистора коэффициент передачи будет зависеть от изменения входного напряжения ΔUвх, которое должно превысить этот порог (для транзисторов средней мощности порядка 0,5…1,5 В).

В режиме B приближённо:

, при ΔUвх > Uзи пор.

В режиме AB, как отмечено выше, порог устраняется, однако на сопротивлениях R3 и R4, падает часть изменения входного сигнала ΔUвх, поэтому:

или .

Двухтактные каскады обычно используются в качестве оконечных каскадов многокаскадных усилителей, так как за счёт режима AB имеют высокий КПД, малое энергопотребление в режиме покоя и малые нелинейные искажения.

4.2. Порядок выполнения работы

- Собрать схему исследования усилителя, изображённую на рис. 4.2. По заданию преподавателя из таблицы 4.1 выбрать и задать тип транзисторов комплементарной пары, а также сопротивления нагрузки и генератора сигнала.

Рис 4.2. Схема двухтактного усилителя на МДП-транзисторах.

Таблица 4.1

| Вариант | Транзистор с n-каналом | Транзистор с p-каналом | Rн, Ом | Rг, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | International irf7105n | International irf7105p | 160 | 50 |
| 2 | International irf7106n | International irf7106p | 150 | 55 |
| 3 | International irfm140 | International irfm9140 | 140 | 60 |
| 4 | National NDC7001N | National NDC7001p | 130 | 65 |
| 5 | National NDS351N | National NDS454p | 120 | 70 |
| 6 | National NDS355N | National NDS452p | 110 | 75 |

- Определить оптимальные значения сопротивлений R3 и R4. Для этого подать от генератора на вход каскада синусоидальный сигнал с амплитудой Uвх m = 10 В и частотой 1 кГц. Постепенно изменяя сопротивление потенциометров от 0 до 10 кОм с шагом 1%, необходимо следить за осциллограммой выходного напряжения. Когда на ней полностью исчезнут искажения синусоидальной формы, обусловленные порогом открывания транзистора, а коэффициент усиления примет максимальное значение, значения R3 и R4 станут оптимальными.

Отметить оптимальные значения R3 и R4.

Определить коэффициент передачи каскада по напряжению:

.

Снять осциллограммы напряжений uвх и uвых при нулевых, при оптимальных и при максимальных значениях сопротивлений R3 и R4.

- Установить оптимальные значения R3 и R4. В режиме покоя при uвх = 0 (вход замкнут ключом на общую точку) измерить вольтметром напряжение дрейфа нуля Uвых 0 и мощность, потребляемую каскадом в режиме покоя включив амперметры в цепь источников:

Pп = Iист1Eп1 + Iист2Eп2.

Отметить результаты измерений Uвых 0 и Pп.

- Повысить температуру моделирования на 20…40C относительно установленных по умолчанию +27C, измерить новое значение Uвых 0 и рассчитать его изменение относительно измеренного в пункте 3.

Определить температурный коэффициент нестабильности каскада

.

- Установить значение температуры по умолчанию, равное +27C. Определить максимально допустимую амплитуду входного напряжения Uвх max. Для этого установить на генераторе амплитуду напряжения Uвх m = 10 В и с шагом 0,2 В увеличивать её в процессе моделирования до появления на осциллограмме выходного напряжения нелинейных искажений (ограничения) uвых.

Отметить результат измерения Uвх max.

Снять осциллограмму выходного напряжения при Uвх = 1,5 Uвх max.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Объяснить назначение элементов и принцип работы двухтактного каскада.

- По какому принципу устанавливается режим покоя двухтактного каскада?

- Как перемещается рабочая точка транзисторов по входным и выходным характеристикам в режиме сигнала?

- Объяснить влияние сопротивлений R3 и R4 на форму выходного напряжения и коэффициент передачи каскада по напряжению.

Чем обусловлены величина и знак полученного значения ΔUвых 0?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Полупроводниковые приборы

Цель занятия: изучить основные параметры и характеристики полупроводниковых приборов, знать их условное обозначение и назначение.

На занятие отводится четыре часа.

Краткие теоретические положения

Сопротивление диода постоянному току:

R0 = Uа / Iа ,

где Uа – напряжение на диоде в прямом направлении, В; Iа – ток через диод в прямом направления, А.

Сопротивление диода переменному току (дифференциальное сопротивление):

Ri = ∆Uа / ∆Iа,

где ∆Uа – изменение прямого напряжения, В; ∆Iа – изменение прямого тока под действием изменения прямого напряжения, А.

Крутизна вольт-амперной характеристики диода:

S = ∆Iа / ∆Uа.

Мощность потерь на аноде диода:

Pк = I к Uк.

Входное сопротивление транзистора переменному току:

Rвх = ∆Uвх / ∆Iвх,

где ∆Uвх – изменение входного напряжения, В; ∆Iвх – изменение входного тока под действием изменения входного напряжения, А.

Коэффициенты:

- усиления тока базы в схеме с общим эмиттером:

h21э = ∆Iк /∆I б;

- передачи тока эмиттера в схеме с общей базой:

h21б = ∆Iк / ∆I б,

где ∆Iк, ∆Iб ,∆Iэ – изменения токов коллектора, базы и эмиттера.

Связь между коэффициентом усиления тока базы h 21э и коэффициентом передачи тока эмиттера h21б:

h21э= h21б / (1– h21б).

Мощность потерь на коллекторе:

Pк = I к Uк,

где I к – ток коллектора, А; Uк – напряжение на коллекторе, В.

Задачи

№ 1

По вольт-амперной характеристике кремниевого выпрямительного диода КД103А при t = 20 °С (рис. 1.1) определить сопротивление постоянному току при прямом включении для напряжений

Uпр = 0,4; 0,6; 0,8 В. Построить график зависимости R0 = f (Uпр) .

№ 2

Используя вольт-амперную характеристику диода КД103А при t = 20 °С (рис. 1.1), определить сопротивление постоянному току при обратном включении для напряжений Uобр = – 50; –100; – 200 В .

Построить график зависимости R0 = f (Uобр).

Рис. 1.1. Вольт-амперная характеристика диода

№ 3

Построить зависимость сопротивления постоянному току диода КД103А при прямом включении от температуры окружающей среды, используя характеристики, представленные на рис. 1.1, для прямого напряжения Uпр = 0,4; 0,6; 0,8 В.

№ 4

Построить график зависимости сопротивления постоянному току диода КД103А при обратном включении от температуры окружающей среды, используя вольт-амперные характеристики рис. 1.1, для обратного напряжения Uобр= – 50; – 100 В.

№ 5

По вольт-амперным характеристикам диода КД103А (рис. 1.1) определить изменения прямого тока при изменении температуры от – 60 до + 120 °С для значений прямого напряжения Uпр = 0,4; 0,6; 0,8; 1 В.

№ 6

По вольт-амперным характеристикам диода КД103А (рис.1.1) определить изменения обратного тока при изменении температуры от – 60 до + 120 °С для значений Uпр= – 50; – 100; – 200 В.

№ 7

Для транзистора КТ312А мощность, рассеиваемая на коллекторе, P к = 225 мВт. Используя семейство выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (рис. 1.2), определить рабочую область, учитывая, что наибольшее допустимое напряжение на коллекторе Uк = 20 В.

Рис 1.2. Выходные характеристики транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером

№ 8

Для транзистора КТ312А статический коэффициент усиления тока базы h21э = 10 : 100. Определить, в каких пределах может изменяться коэффициент передачи тока эмиттера h21б .

№ 9

По семейству выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (рис. 1.2) определить значения коэффициентов усиления тока базы h21э при напряжении на коллекторе Uк = 15 В для токов базы IБ = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 мА.

Построить график зависимости h21э = f(Uк).

№ 10

Используя семейство выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (рис.1.2), определить выходное сопротивление транзистора при токе базы IБ = 0,6 мА и напряжениях на коллекторе Uк = 5; 10; 15 В.

Построить график зависимости Rвых = f(Uк).

№ 11

Для транзистора КТ339А, включённого по схеме с общей базой, при изменении тока эмиттера на 10 мА ток коллектора изменяется на 9,7 мА. Определить коэффициент усиления по току для транзистора в схеме с общим эмиттером.

Самостоятельная работа студента

по теме «Полупроводниковые приборы»

Студент должен знать физический принцип работы полупроводниковых приборов; схемы включения, характеристики, классификацию и маркировку полупроводниковых приборов; физические свойства электронно-дырочного перехода; вольт-амперные характеристики полупроводниковых приборов.

Студент должен уметь объяснять устройство и принцип работы полупроводниковых приборов, определять параметры полупроводнико-вых приборов по их характеристикам.

Даны три уровня сложности заданий.

1 уровень сложности

(оценивается на «удовлетворительно»)

№ 1.1

Какой пробой опасен для p-n- перехода?

а) тепловой; в) тот и другой;

б) электрический; г) пробой любого вида неопасен.

№ 1.2

По данному ниже описанию полупроводникового прибора назовите тип прибора, нарисуйте его условно-графическое обозначение на электрических схемах и изобразите вольт-амперную характеристику:

«Эти приборы составляют особую группу полупроводниковых кремниевых плоскостных диодов, предназначенных для поддержания на определённом уровне напряжения при изменении тока в цепи, работают при обратном включении в режиме электрического пробоя.

При прямом включении данный тип диода работает так же, как и обычный выпрямительный диод».

№ 1.3

На чем основан принцип действия варикапа?

№1.4

Дополните схему классификации полупроводниковых приборов, данную на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Классификация полупроводниковых приборов

№ 1.5

Допишите классификацию транзисторов в схеме рис. 1.4.

- кремниевые

- __________

Рис. 1.4. Классификация транзисторов

2 уровень сложности

(оценивается на «хорошо»)

№ 1.6

По названию полупроводниковых диодов в схеме «Классификация полупроводниковых диодов» в отведённых квадратах нарисуйте условно-графическое обозначение соответствующих диодов (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Классифицикация полупроводниковых приборов

№ 1.7

В каком направлении включается коллекторный p-n–переход в транзисторе:

а) в обратном;

б) в прямом;

в) это зависит от типа кристалла;

г) это зависит от схемы включения транзистора.

№ 1.8

По вольт-амперным характеристикам (рис. 1.6.) определите тип полупроводникового прибора.

Рис. 1.6. Вольт-амперная характеристика

№ 1.9

По вольт-амперной характеристике выпрямительного диода, изображённой на рис. 1.7, определите сопротивление диода по постоянному току при включении тока в прямом и обратном направлении, если к диоду приложено напряжение Uпр = 0,5 В и Uобр = – 50 В.

Рис. 1.7. Вольт-амперная характеристика

№ 1.10

Какие виды пробоя диода вы знаете?

3 уровень сложности

(оценивается на «отлично»)

№ 1.11

Какие диоды используются для генерации электрических колебаний:

а) туннельные;

б) импульсные;

в) стабилитроны.

г) для генерации электрических колебаний диоды не используются.

№ 1.12

У какого транзистора входное сопротивление максимальное:

а) у биполярного;

б) у полевого с затвором в виде р-n–перехода;

в) у МДП–транзистора;

г) у транзистора типа р-n-р.

№ 1.13

Нарисуйте три схемы включения транзистора: с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК).

№ 1.14

Допишите табл. 1.1 «Основные параметры транзисторов при трех схемах включения».

Таблица 1.1

Основные параметры транзисторов при трех схемах включения

| Параметр | Схема включения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБ | ОЭ | ОК |
| Rвх | 20–120 Ом | 150 Ом–1,5 кОм | 10–500 кОм |
| Rвых | ? | ? | 10–100Ом |
| Ku | 30–300 | ? | ? |
| Ki | ? | 10–250 | ? |
| Kp | ? | ? | ? |

Используя данные табл. 1, сделайте вывод: какая схема включения транзистора имеет наибольшее усиление по мощности?

№ 1.15

Какие приборы называют оптронами (оптопарами)?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Ионные и фотоэлектронные приборы

Цель занятия: изучить устройство, назначение, условные обозначения, принцип действия, характеристики и параметры ионных и фотоэлектронных приборов.

На занятие отводится два часа.

Краткие теоретические положения

Фотоэлектрическими приборами называют преобразователи лучистой энергии, благодаря которой изменяются электрические свойства вещества, образующего данный прибор.

Эти приборы делятся на два типа: с внешним и внутренним фотоэффектом.

К приборам с внешним фотоэффектом относится фотоэлемент, к приборам с внутренним фотоэффектом – фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры.

Фотоэлементами с внешним фотоэффектом называются электронные приборы, работа которых основана на явлении фотоэлектронной эмиссии с катода.

Интегральная чувствительность k электронных фотоэлементов с кислородно-цезиевым катодом составляет 20–60 мкА/лм, с сурьмяно-цезиевым – 80–180 мкА/лм.

Для правильной эксплуатации фотоэлементов необходимо знать их спектральные характеристики, ход которых показан на рис. 2.1.

Вольт-амперные характеристики, приведенные на рис. 2.2, дают возможность судить о зависимости фототока Iф от анодного напряжения Ua при различных значениях светового потока Ф. Видно, что в режиме насыщения фототок не зависит от анодного напряжения. Этот режим и является рабочим.

| Рис. 2.1. Спектральные характеристики | Рис. 2.2. Вольт-амперные характеристики |
| --- | --- |

Фоторезисторы – приборы, принцип действия которых основан на фоторезистивном эффекте – изменении сопротивления полупроводникового материала под действием электромагнитного излучения.

При отсутствии светового потока по цепи проходит так называемый темновой ток, обусловленный собственной проводимостью полупроводника. Этот ток весьма мал, и его значение определяется темновым сопротивлением Rт, имеющим широкий диапазон значений: 102– 1010 Ом. Наибольшее значение Iт имеют фоторезисторы, выполненные из сернистого кадмия.

При освещении фоторезистора в нем возникают дополнительные свободные электрические заряды – электроны и дырки, в результате чего ток в цепи возрастает.

Разность между световым током Iсв и темновым током Iт называется фототоком:

Iф = Icв – Iт,

где Iф – фототок, мкА; Ф – световой поток, лм.

Зависимость фототока Iф от лучистого потока Ф иллюстрируется энергетической характеристикой (рис. 2.3.). Нелинейность этой характеристики является недостатком фоторезисторов.

| Рис. 2.3. Энергетическая характеристика фоторезистора | Рис. 2.4. Спектральная характеристика фоторезистора, выполненного из сульфида кадмия |
| --- | --- |

Значения фототока сильно зависят от спектрального состава светового потока. Эта зависимость видна из спектральной характеристики, фоторезистора, выполненного из сульфида кадмия, которая представлена на рис. 2.4 (где Iфmах – фототок, соответствующий максимуму спектральной чувствительности). Интегральная чувствительность фоторезисторов на два порядка выше, чем электронных фотоэлементов.

Удельная чувствительность фоторезистора:

K 0 = I ф / ( Ф U ).

Интегральная чувствительность фоторезистора:

K ф = I ф / Ф.

Важным параметром фоторезисторов является пороговый световой поток Фп – минимальный поток излучения, который вызывает появление в цепи фоторезистора электрического напряжения, превышающего в 2–3 раза шумовое напряжение.

Существенным недостатком фоторезистора является большая инер-ционность, обусловленная значительным временем генерации и рекомбинации электронов и дырок при изменении освещенности фоторезистора.

Более быстродействующими приборами по сравнению с фоторезисторами являются фотодиоды. Они работают на частотах 107–1010 Гц.

Интегральная чувствительность фотодиода:

K ф = I д / Ф,

где I – фототок диода, мкА; Ф – световой поток, лм.

Фоторезисторы обозначают буквами ФС или СФ, затем следуют буква и цифра, которые определяют состав и конструктивное оформление: А-РЬ; К-CdS, Г – герметизированный корпус. Например, ФСК – Г1 обозначает фоторезистор из сернистого кадмия в герметизированном корпусе.

задачи

№ 12

Пользуясь вольт-амперными характеристиками фотоэлементов (рис. 2.5), построить световые характеристики I = f (Ф) при напряжениях питания U = 180 В .

№ 13

Удельная чувствительность фоторезистора K0 = 300 мкА/ мВ при напряжении U = 15 В. Определить его интегральную чувствительность.

Рис. 2.5. Вольт-амперные характеристики фотоэлементов

№ 14

Определить фототок диода, если на него падает световой поток Ф = 0,02 лм, а интегральная чувствительность Кф = 15000 мкА/ лм.

№ 15

Какой фотокатод имеет наибольшую чувствительность в видимой области спектра?

№ 16

Объясните физический смысл интегральной чувствительности фотоэлемента?

№ 17

Изобразите возможные схемы включения фототранзисторов.

№ 18

Какой фотокатод имеет наибольшую чувствительность в инфракрасной области спектра?

Самостоятельная работа студента

по теме «Ионные и фотоэлектронные приборы»

Студент должен знать сущность внешнего и внутреннего фотоэффекта; устройство, принцип работы и область применения ионных и фотоэлектронных приборов; факторы от которых зависят параметры фотоэлектронных приборов.

Студент должен уметь: различать по внешнему виду приборы с внешним и внутренним фотоэффектом; определять тип фотоэлектронного прибора по его маркировке.

1 уровень сложности

(оценивается на «удовлетворительно»)

№ 2.1

Из каких материалов выполняют фотокатод фотоэлемента?

№ 2.2

Сколько p-n–переходов имеет фототранзистор?

№ 2.3

Назовите области применения фотоэлектронных приборов.

2 уровень сложности

(оценивается на «хорошо»)

№ 2.4

Чем ограничивается чувствительность фотоэлектронных приборов?

№ 2.5

Как изменится ток, протекающий через фотодиод с изменением температуры?

№ 2.6

Изобразите возможные схемы включения фототранзисторов.

3 уровень сложности

(оценивается на «отлично»)

№ 2.7

На рис. 2.1 приведены вольт-амперные характеристики вакуумного фотоэлемента СЦВ-3 и газонаполненного ЦГ-1. Объясните качественное различие характеристик.

№ 2.8

Изобразите выходные вольт-амперные характеристики фототранзистора. Сравните их с выходными вольт-амперными характеристиками биполярного транзистора.

№ 2.9

За счёт чего увеличивается чувствительность фототранзистора по сравнению фотодиодом?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Интегральные микросхемы

Цель занятия: изучить виды, устройство и назначение интегральных микросхем.

На занятие отводится два часа.

Краткие теоретические положения

Интегральная микросхема – это совокупность большого количества взаимосвязанных компонентов (транзисторов, диодов, конденсаторов, резисторов), изготовленная в едином технологическом цикле на одной несущей конструкции (подложке) и выполняющая определенную функцию преобразования информации.

По способу изготовления и получаемой при этом структуре различают два принципиально разных типа интегральных схем (ИС): полупроводниковые и пленочные.

Функциональную сложность ИС характеризуют степенью интеграции, т. е. количеством элементов на кристалле.

N  100 – интегральная схема (ИС);

N  1000 – интегральная схема средней степени интеграции (СИС);

N  105 – большая интегральная схема (БИС);

N  105 – сверхбольшая интегральная схема (СБИС).

Самостоятельная работа студента

по теме «Интегральные схемы микроэлектроники. Логические устройства».

Студент должен знать классификацию интегральных схем; особенности гибридных и полупроводниковых интегральных микросхем; принцип действия логических элементов «И», «ИЛИ», «НЕ» на диодных и транзисторных ключах.

Студент должен уметь составлять различные логические схемы.

1 уровень сложности

(оценивается на «удовлетворительно»)

№ 3.1

Дайте определение микросхемы и интегральной микросхемы.

№ 3.2

Какой материал используется при изготовлении большинства полупроводниковых интегральных микросхем?

№ 3.3

Назовите способы изготовления пассивных элементов интегральных микросхем.

№ 3.4

Имея логический элемент И–НЕ, реализуйте функцию НЕ. Составьте таблицу истинности.

2 уровень сложности

(оценивается на «хорошо»)

№ 3.5

Дайте классификацию интегральных микросхем по технологическим принципам их изготовления.

№ 3.6

Что представляет собой гибридная интегральная микросхема?

№ 3.7

Назовите возможные области применения интегральных микросхем.

№ 3.8

Имея логический элемент И–НЕ, реализуйте функцию И. Составьте таблицу истинности.

3 уровень сложности

(оценивается на «отлично»)

№ 3.9

Какая степень интеграции может иметь место в интегральных микросхемах?

№ 3.10

Какие транзисторы в основном применяются в гибридных интегральных микросхемах?

№ 3.11 Каковы особенности технологии совмещённых интегральных микросхем?

№ 3.12

Имея логический элемент И–НЕ, реализуйте функцию ИЛИ. Составьте таблицу истинности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Электронные выпрямители

Цель занятия: изучить структурную схему, виды, схему включения, параметры и характеристики электронных выпрямителей.

На занятие отводится два часа.

Краткие теоретические положения

Выпрямленное напряжение для однополупериодного выпрямителя (рис. 4.1):

U0 = U2m /π,

где U2m – амплитуда напряжения вторичной обмотки трансформатора. Для двухполупериодного выпрямителя со средней точкой (рис. 4.2) и мостовой схемы (рис. 4.3)

U0 = 2U ’2m/π,

где U ’2m – половина амплитуды напряжения вторичной обмотки трансформатора.

Наибольшее обратное напряжение, приложенное к диоду:

- для однополупериодного выпрямителя и мостовой схемы

Uобр = U 2m;

- для двухполупериодного выпрямителя со средней точкой

Uобр = 2U’2m.

Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения:

kп = U1 m /U0,

где U1 m – амплитуда первой гармоники напряжения на нагрузке.

Коэффициент сглаживания:

q = k п. вх /kп вых,

где k п. вх‚ kп вых, – коэффициенты пульсаций на входе и выходе сглаживающего фильтра.

Рис. 4.1. Рис. 4.2.

| Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой |
| --- | --- |

задачи

№ 19

В схеме однополупериодного выпрямителя (рис. 4.1) на нагрузке Rн = 510 Ом постоянное напряжение U0 = 100 В. Правильно ли выбран диод Д205, для которого максимальное обратное напряжение Uобр = 400 В, а наибольший выпрямленный ток I0 = 400 мА?

№ 20

Для схемы однополупериодного выпрямителя (рис. 4.1) определить выпрямленное напряжение U0, если амплитуда напряжения первичной обмотки трансформатора U1m = 220 В, коэффициент трансформации n = 1, 43.

№ 21

Для схемы однополупериодного выпрямителя (рис. 4.1) определить постоянное напряжение на нагрузке, если на вторичной обмотке трансформатора U 2m = 250 В.

№ 22

В схеме двухполупериодного выпрямителя (рис. 4.2) обратное напряжение, действующее на каждый диод, Uобр = 471,2 В. Определить выпрямленное напряжение на нагрузке U0.

№ 23

Определить амплитуду переменного напряжения на нагрузке в схеме двухполупериодного выпрямителя (рис. 4.2), если выпрямленный ток, проходящий через каждый диод, Ι0 = 70 мА, а сопротивление нагрузки Rн = 39 Ом.

№ 24

Частота колебаний пульсации выпрямленного напряжения в схеме двухполупериодного выпрямителя (рис. 4.2) ƒс = 2 кГц. Какова частота питающей сети?

№ 25

Для двухполупериодной мостовой схемы выпрямителя определить обратное напряжение на диодах, если через каждый диод идет ток I = 250 мА, а сопротивление нагрузки R = 680 Ом.

Самостоятельная работа студента

по теме «Электронные выпрямители»

Студент должен знать основные параметры электронных выпрямителей; принцип работы схем однополупериодного, двухполупериодного и трехфазного выпрямителей.

Студент должен уметь составлять схемы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей; изображать графики мгновенных значений выпрямленных напряжений и токов для различных типов выпрямителей; объяснять работу различных сглаживающих фильтров.

1 уровень сложности

(оценивается на «удовлетворительно»)

№ 4.1

Какая из перечисленных схем выпрямителей является самой распространенной в электронике:

а) двухполупериодная со средней точкой;

б) мостовая;

в) однополупериодная;

г) схема трехфазного выпрямителя.

№ 4.2

Устройство, предназначенное для окончательного сглаживания пульсаций, а также для создания напряжения на нагрузке, которое мало зависит от напряжения сети и тока нагрузки, называется___________.

№ 4.3

Как включают дроссель сглаживающего фильтра относительно нагрузки? Как выбирают индуктивность дросселя?

№ 4.4

Нарисуйте схему однополупериодного выпрямителя и временные диаграммы напряжения на диоде Uд (рис. 4.4а) и на нагрузке Rн (рис. 4.4б).

Рис. 4.4.

2 уровень сложности

(оценивается на «хорошо»)

№ 4.5

Каким должно быть соотношение между прямым и обратным сопротивлениями диодов Rпр и Rобр выпрямителей:

| а) Rпр < Rобр; | в) Rпр << Rобр; |
| --- | --- |
| б) Rпр > Rобр; | г) Rпр = Rобр. |

№ 4.6

Частота пульсаций выходного напряжения при двухполупериодном выпрямлении равна _________________ напряжения сети.

№ 4.7

Найдите ошибку на электрической схеме однофазного мостового выпрямителя (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Однофазный мостовой

выпрямитель

№ 4.8

Как влияет емкость конденсатора сглаживающего фильтра на коэффициент сглаживания?

3 уровень сложности

(оценивается на «отлично»)

№ 4.9

В течение какого промежутка времени открыт каждый диод в схеме трехфазного выпрямителя:

| а) Т / 2; | в) Т / 4; |
| --- | --- |
| б) Т /3; | г) Т / 6. |

№ 4.10

Стабильность выходного напряжения оценивают коэффициентом ___________.

№ 4.11

Постройте схему двухполупериодного мостового выпрямителя с Г-образным RС-фильтром. Укажите область применения фильтра.

№ 4.12

В схеме двухполупериодного выпрямителя амплитуда напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора равна 310 В. Сопротивление нагрузки Rн = 800 Ом. Определите постоянную составляющую тока нагрузки и нарисуйте электрическую схему выпрямителя.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Электронные усилители

Цель занятия: изучить устройство, назначение, принцип действия, параметры и характеристики электронных усилителей.

На занятие отводится два часа.

Краткие теоретические положения

Коэффициент усиления по напряжению:

КU = Uвых /Uвх ,

где Uвых , Uвх – напряжения на выходе и входе усилителя.

Коэффициент усиления по напряжению, выраженный в децибелах,

КU = 20 lg К.

Коэффициент усиления многокаскадного усилителя:

К = К1 К2 … Кn

или КДБ = К1ДБ + К2ДБ + ... + КnДБ,

где КДБ , К1ДБ , …, КnДБ – коэффициенты усиления отдельных каскадов.

Коэффициент частотных искажений усилительного каскада:

М = Ко / К,

где Ко – коэффициент усиления на средних частотах; К – коэффициент усиления на какой-либо частоте рабочего диапазона.

Коэффициент частотных искажений, выраженный в децибелах:

МДБ = 20lgМ.

Коэффициент частотных искажений многокаскадного усилителя

М общ = М1 М 2 … Мn

или Мобщ .ДБ = М 1ДБ + М2 ДБ + … + МnДБ.

Коэффициент усиления лампового каскада на средних частотах (рис. 5.1):

Ко = μRн / (Rн + Rί),

где μ – статический коэффициент усиления электронной лампы; Rί –внутреннее сопротивление электронной лампы переменному току, Ом; Rн – сопротивление анодной нагрузки, Ом.

Рис. 5.1. Каскад лампового усилителя

на средних частотах

Коэффициент усиления транзисторного каскада на средних частотах (рис. 5.2):

К0 = h 21 Э Rн / Rвх,

где h 21 Э – статический коэффициент усиления тока базы в схеме с общим эмиттером; Rн – сопротивление коллекторной нагрузки, Ом; Rвх – входное сопротивление транзистора, Ом.

Рис. 5.2. Транзисторный каскад усиления

на средних частотах

Сопротивление автоматического сме-щения в цепи катода лампового усилительного каскада:

Rк = Eс / Ιк о,

где Eс – напряжение смещения, В; Ιко – постоянная составляющая катодного тока, А.

Напряжение смещения в транзисторном каскаде при использовании схемы эмиттерной температурной стабилизации (рис. 5.3):

U = I дел R2 – I эо R э,

где I дел = Ек / ( R1 + R 2) – постоянный ток делителя в цепи базы транзистора; I эо – постоянная составляющая тока эмиттера, А.

| Рис. 5.3. Транзисторный каскад усиления с эмиттерной температурной стабилизацией | Рис. 5.4. Усилитель мощности |
| --- | --- |

Емкость блокировочного конденсатора в цепи катода (эмиттера):

С >10/(2ƒнπ R),

где ƒ – нижняя частота спектра усиливаемых колебаний, Гц; R – сопротивление резистора в цепи катода (эмиттера), Ом.

Электрический КПД усилителя:

η = Рвых / Ро,

где Рвых – выходная мощность усилителя; Р0 – мощность, расходуемая источником коллекторного (анодного) питания.

Мощность, выделяемая в нагрузке:

Pн = ηт Pвых,

где η т – КПД выходного трансформатора; Pвых – мощность, отдаваемая транзистором.

Сопротивление нагрузки, пересчитанное в первичную обмотку трансформатора (приведенное сопротивление) (рис. 5.4):

R'н = Rн /n2,

где Rн, – сопротивление нагрузки; n – коэффициент трансформации выходного трансформатора.

Коэффициент усиления каскада, охваченного отрицательной обратной связью:

К0 = Ко / (1 + Кос К0),

где К0 – коэффициент усиления каскада до введения отрицательной обратной связи (ООС); К ос – коэффициент обратной связи.

Добротность колебательного контура:

Q = Zв / rк,

где Zв – волновое сопротивление контура, Ом; rк – сопротивление потерь, Ом.

Задачи

№ 26

На нижней граничной частоте двухкаскадного усилителя коэффициент частотных искажений второго каскада Мн2 = 1,3 при общем коэффициенте частотных искажений Мн = 1,41. На средних частотах усиление усилителя К0 = 200 и усиление второго каскада К02 = 10. Определить напряжение на выходе первого каскада на нижней граничной частоте, если входное напряжение усилителя для всех частот одинаково: Uвх = 50 мВ.

№ 27

В  транзисторном усилительном каскаде (рис. 5.5) мощность входного сигнала Рвх = 0,150 мВт при входном токе Iвх = 500 мкА. Определить коэффициент усиления каскада по напряжению, если сопротивление резистора в цепи коллектора Rк = 4700 Ом, сопротивление нагрузки Rн = 350 Ом, а статический коэффициент усиления тока базы h21э = 40.

Рис. 5.5. Усилитель напряжения с

температурной стабилизацией

№ 28

Коэффициент усиления усилительно-го каскада К = 50. Переведите это значение в децибелы.

№ 29

Известно, что усиление по напряжению трехкаскадного усилителя равно 1000. Определить усиление второго каскада, если усиление первого каскада составляет 25 дБ, а третьего –10 дБ.

№ 30

Коэффициенты усиления отдельных каскадов усилителя составляют 20, 30 и 10. Определить общий коэффициент усиления усилителя. Перевести полученный результат в децибелы.

№ 31

Напряжение на входе усилителя Uвх = 20 мВ. Определить мощность на выходе усилителя, если его сопротивление нагрузки Rн = 25 Ом, а коэффициент усиления по напряжению К0 = 25.

№ 32

Коэффициент усиления усилителя на средних частотах К0 = 80. Определить коэффициент частотных искажений на нижней и верхней граничных частотах, на которых коэффициенты усиления соответственно Кн = 65 и Кв = 55.

№ 33

Для усилительного каскада на транзисторе ГТЗО8А (рис. 5.6) определить сопротивления резисторов Rн и Rк, необходимые для обеспечения в рабочей точке коллекторного тока Iк0 = 20 мА при токе базы IБО = 0,6 мА, если напряжение источника коллекторного питания Ек = 12 В.

Рис. 5.6. Усилитель напряжения

№ 34

В схеме рис. 5.6 смещение задается фиксированным током базы. Рассчитать сопротивление резистора RБ, если известно, что ток базы IБО = 250 мкА, а напряжение Ек = 10 В.

Самостоятельная работа студента

по теме «Электронные усилители»

Студент должен знать основные технические характеристики электронных усилителей; принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе; назначение обратной связи в усилителях; методы температурной стабилизации режима работы усилителя.

Студент должен уметь по амплитудно-частотной характеристике определять коэффициент усилителя и его полосу пропускания, граничные частоты рабочего диапазона; выражать коэффициенты усиления усилителя по току, по напряжению, по мощности в логарифмических единицах – децибелах.

1 уровень сложности

(оценивается на «удовлетворительно»)

№ 5.1

Назовите причину нелинейных искажений в усилителе.

№ 5.2

Коэффициенты усиления по напряжению каскадов трехкаскадного усилителя соответственно равны: КU1 = 100, КU2 = 40 и КU3 = 10. Определите входное усиление каждого каскада усилителя, если выходное напряжение Uвых = 80 В.

№ 5.3

Вставьте пропущенные слова:

Коэффициенты усиления выражаются не только в относительных единицах, но и в _______________________.

№ 5.4

Допишите схему классификации усилителей, изображенную на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Классификация усилителей

№ 5.5

На рис. 5.8 дана характеристика усилителя. Назовите ее, обозначьте оси координат и напишите назначение характеристики при настройке усилителя.

Рис. 5.8. Характеристика усилителя

№ 5.6

Заполните табл. 5.1 “Усилители гармонических колебаний”.

Таблица 5.1

2 уровень сложности

(оценивается на «хорошо»)

№ 5.7

Какие типы усилителей имеют наименьшие частотные искажения?

№ 5.8

Преимущества транзисторных усилителей:

| а) надежность; | в) малогабаритность; |
| --- | --- |
| б) долговечность; | г) все перечисленные факторы. |

№ 5.9

Используя данные табл. 3 “Частотная характеристика усилителя”, выполните задания:

• В указанных координатах (рис. 5.9) нарисуйте в масштабе частотную характеристику усилителя.

• Определите коэффициент частотных искажений усилительного каскада на ƒ1= 159 Гц и ƒ2 = 950 Гц.

• Определите полосу пропускания усилителя.

Таблица 5.2

Рис. 5.9.

5.10

Заполните табл. 5.3 “Усилители гармонических колебаний”.

Таблица 5.3

Усилители гармонических колебаний

№ 5.11

Вставьте пропущенные слова:

Зависимость выходного сигнала усилителя от входного выражается _______________характеристикой.

№ 5.12

Определите общий коэффициент усиления по напряжению трехкаскадного усилителя, если усиление каждого каскада соответственно равно 50, 50 и 20 дБ.

3 уровень сложности

(оценивается на «отлично»)

№ 5.13

Как расширить температурный диапазон работы усилителя?

№ 5.14

Обратную связь в усилителях применяют для:

| а) уменьшения нелинейных искажений; | в) уменьшения выходного сигнала; |
| --- | --- |
| б) увеличения входного сигнала; | г) всех перечисленных факторов. |

№ 5.15

Вставьте пропущенные слова:

Коэффициент полезного действия усилителя – отношение полезной мощности на выходе усилителя к мощности, потребляемой им от _____.

№ 5.16

Используя рис. 5.10, определите входное напряжение, если выходная мощность усилителя составляет 3 Вт, а сопротивление нагрузки – 3,6 Ом.

Uвых

Uвх

Рис. 5.10. Амплитудная характеристика транзисторного усилителя

№ 5.17

Используя элементы электрической цепи (рис. 5.11), нарисуйте схему предварительного каскада усиления на биполярном транзисторе с температурной стабилизацией.

Рис. 5.11. Элементы электрической схемы

№ 5.18

Заполните табл. 5.4 “Усилители гармонических колебаний”.

Таблица 5.4

Усилители гармонических колебаний

| № п/п | Тип усилителя | Вид частотной характеристики | Область применения усилителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усилитель постоянного тока |  |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Электронные генераторы

Цель занятия: изучить устройство, принцип действия, назначение, виды, характеристики и параметры электронных генераторов.

На занятие отводится два часа.

Краткие теоретические положения

Частота колебаний автогенератора LС-типа (рис. 6.1):

ƒ0 =1 /(2π √LкCк),

где Lк, Cк – индуктивность и емкость колебательного контура.

Частота колебаний автогенератора RС-типа (рис. 6.2):

ƒ0 =1/(2π√ 6 RС),

где RС – параметры цепи обратной связи.

Рис. 6.1. Автогенератор LС-типа Рис. 6.2. АвтогенераторRС-типа

Период колебаний транзисторного мультивибратора (рис. 6.3):

Т = 0,7 (СБ1R Б1 + СБ2RБ2),

где СБ1, СБ2 – емкости конденсаторов в транзисторов; RБ1, RБ2 – сопротивления в цепях базы транзисторов.

Рис. 6.3. Мультивибратор

Скважность импульсных сигналов (рис. 6.4):

Q = T /τи,

где Т – период импульсных сигналов; τи – длительность импульсов.

Добротность колебательного контура:

Q = Zв/r к,

где Zв = √ Lк /Cк – волновое (характеристическое) сопротивление контура; r к – сопротивление потерь контура.

Резонансное сопротивление параллельного колебательного контура

Zк = QZв

Рис. 6.4. Импульсные сигналы

задачи

№ 35

Для схемы автогенератора гармонических колебаний с емкостной обратной связью (рис. 6.5) определить частоту генерируемых колебаний ƒ0, если резонансное сопротивление контура Zк = 20 кОм, сопротивление потерь в контуре r к= 20 Ом, а контурные емкости С1 = С2 = 410 пФ.

№ 36

Для схемы автогенератора гармонических колебаний (см. рис. 6.1) определить частоту колебаний, если параметры колебательного контура Lк = 600 мкГн, Ск = 1000 пФ.

Рис. 6.5. Автогенератор гармонических

колебаний с емкостной связью

№ 37

Для схемы автогенератора гармонических колебаний (рис. 6.1) определить коэффициент передачи цепи обратной связи Кос, если известно, что Lк = 100 мкГн, Lи = 50 мкГк, коэффициент связи между катушками Ксв = 0,6.

№ 38

Для схемы автогенератора гармонических колебаний с емкостной связью (рис. 6.5) определить частоту колебаний, если параметры контура С1 = 1300 пФ, С2 = 750 пФ, Lк = 150 мкГн.

Самостоятельная работа студента

по теме «Электронные генераторы»

Студент должен знать принцип работы различных типов электронных генераторов и область их применения; принцип действия LC, RC-генераторов; сущность переходных процессов в RC-цепях; от чего зависят параметры фотоэлектронных приборов.

Студент должен уметь объяснять принцип работы генераторов типа LC, RC; по параметрам схемы электронного генератора определять его рабочую частоту и период колебаний.

1 уровень сложности

(оценивается на «удовлетворительно»)

№ 6.1

Можно ли усилитель с обратной связью использовать в качестве автогенератора?

№ 6.2

Вставьте пропущенные слова:

Электронное устройство, предназначенное для преобразования энергии постоянного тока в энергию незатухающих колебаний, называется _____________________.

№ 6.3

Каков принцип работы автогенератора гармонических колебаний?

2 уровень сложности

(оценивается на «хорошо»)

№ 6.4

По данным элементам на рис. 6.6 составьте функциональную схему автогенератора гармонических колебаний..

Рис. 6.6. Элементы электрической схемы:

ИЭ – источник электрической энергии; КС – колебательная система;

ЭОС – элементы обратной связи; УЭ – усилительный элемент.

№ 6.5

Самовозбуждение генератора происходит при условии:

а) Кβ > 1; б) Кβ < 1; в) Кβ = 1.

№ 6.6

Назовите основные причины нестабильности частоты автогенератора. Каким способом можно значительно увеличить стабильность частоты автогенераторов?

3 уровень сложности

(оценивается на «отлично»)

№ 6.7

Используя элементы (рис. 6.7), составьте электрическую схему автогенератора с индуктивной обратной связью.

Рис. 6.7. Элементы эклектической схемы.

№ 6.8

Условием существования незатухающих колебаний в автогенераторе является:

а) баланс фаз;

б) баланс амплитуд;

в) отрицательная обратная связь;

г) баланс амплитуд и фаз.

№ 6.9

На рис. 6.1 изображена схема автогенератора гармонических колебаний с трансформаторной обратной связью. Каково назначение всех элементов схемы?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

# 1. Гусев В. Г., Гусев Ю М. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов. – М.:Высш. шк., 2004. – 790 с.

# 2. Опадчий Ю. Ф., Глудкин О. П., Гуров А. И. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс): Учебник для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003 – 768 с.

# 3. Быстров Ю. А., Мироненко И. Г. Электронные цепи и микросхемотехника: Учебник. – М.: Высш. шк., 2002. – 384 с.

5. Кучумов А. И. Электроника и схемотехника: Учеб. пособие / А. И Кучумов. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 304 с.