СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СУНЕРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сувенирная продукция является важной составляющей частью любой рекламной компании и процесса продвижения предприятия. Помимо того, что она выполняют важные практические функции, сувенирная продукция несет в себе мощный информационный посыл, распространяет данные о компании и формирует отношение потребителя к ней. Нанесение логотипа, элементов фирменного стиля, информации о компании на сувенирную продукцию превращает простые предметы в эффективные рекламные инструменты [Подорожняя 2011:154].

В процессе исследовательской работы под сувенирной продукцией мы будем понимать – «(от фр. Souvenir – воспоминание, память) рекламное средство, подарки на память с нанесенной на них фирменной символикой (пакеты, шариковые ручки, блокноты, плакаты, календари и др. с логотипом, слоганом компании)» [Радченко 2007:31].

Для того чтобы сувенирная продукция эффективно работала на продвижение компании, необходимо серьёзно подходить к выбору способа нанесения изображения. Изображение должно быть выполнено качественно и эстетично, не нарушать основ композиции и колористики, привлекать внимание и эффективно воздействовать на потребителя.

Для того чтобы выявить критерии эффективности методов нанесения изображения на сувенирную продукцию рассмотрим некоторые из них.

Современные технологии позволяют нанести фирменные элементы практически на любую поверхность, вне зависимости от специфики материала. В настоящее время большое распространение получили такие методы нанесения, как: (1) тампопечать – непрямая печать красками по плоским и выпуклым поверхностям изделий с помощью силиконового тампона; (2) надглазурная деколь – это печать красками по специальной бумаге с последующим переносом изображения на посуду и обжигом изделия; (3) цифровая печать - это полноцветная печать с цифрового носителя на бумаге с последующей вставкой в изделие или на специальной бумаге с последующим термопереносом на светлый текстиль; (4) объемная наклейка под смолой - это наклейка из ПВХ-пленки с цифровой печатью, залитая слоем прозрачной полимерной смолы; (5) УФ-печать – это прямая полноцветная печать непосредственно на пластике, коже, дереве, металле и т.п.; (6) вышивка - это машинная вышивка изображения на текстильных изделиях и тканевых шевронах - самый стойкий вид нанесения изображений на текстиль; (7) лазерная гравировка - это нанесение логотипа на сувенирную продукцию с помощью сфокусированного лазерного луча; (8) тиснение - это нанесение изображения давлением с помощью клише с использованием специальных пленок и фольги или без него; (9) металлостикер - это тонкая металлическая наклейка, изготовленная методом гальванопластики [Проект 111 – сувенирная продукция. https://gifts.ru/].

Выбор применяемых методов нанесения изображения на сувенирную продукцию зависит от множества факторов как производственного, так и маркетингового характера. В рамках нашего исследования главной целью выступает выявление наиболее эффективных методов нанесения изображения на сувенирную продукцию в стандартизированных условиях рекламной практики. Таким образом, нами были обозначены методы нанесения изображения ну сувенирную продукцию, обладающие на текущий момент наибольшей областью применения, как в частных случаях, так и в общепринятой мировой практике. В качестве таковых выступили: (0) шелкография; термотрансферная печать флекс пленкой; сублимационная цифровая печать; прямая цифровая печать. Для объективности полученных в ходе исследования данных, в качестве отправных критериев были положены следующие: (1) объект нанесения– футболка (хлопок, полиэстер); (2) размер наносимого изображение – 100 см2; (3) цветность наносимого изображение – 2 цвета.

В ходе проведенного нами исследования были подробно изучены выбранные методы брендирования сувенирной продукции.

Шелкография или трафаретная печать. Её технология состоит в том, что на раму натягивают сетку, на которую наносят светочувствительную эмульсию. Затем к сетке прикладывается изображение и засвечивается специальными лампами, а остаток эмульсии смывается. Так создается трафарет. В процессе печати краска продавливается через отверстия в трафарете при помощи движущегося ракеля, разгоняющего краску по поверхности. Этим методом логотип или другое рекламное сообщение можно нанести почти на любой материал - хлопок, нейлон, полиэстер, пластик, стекло, искусственную кожу, дерево и бумагу. Данный метод позволяет выполнять печать, как по плоским, так и по выгнутым поверхностям, изделиям сложной формы.

Разнообразие цветов и фактур является весомым достоинством данного метода печати. Палитра цветов ограничена лишь воображением заказчика. При этом нужно помнить, что с помощью шелкотрафаретной печати нельзя передать полутона и градиент или воспроизвести рисунок с низким разрешением. Изображение, выполненное методом шелкографии, обладает высокой стойкостью и долговечностью, устойчиво к температурным и природным воздействиям.

Низкая стоимость одного изделия при больших тиражах обеспечивает экономическую выгодность метода. Оптимальным количеством экземпляров для заказа будет тираж от 100 единиц. Качество изображения, созданного по средствам шелкографии можно оценить, как достаточно хорошее. При этом важное значение в шелкографии имеет и человеческий фактор, то есть, профессионализм и мастерство изготовителя, а также правильная подготовка макета печати.

# Термотрансферная печать флекс пленкой. Метод нанесения флекс пленки аналогичен другим видам термопереноса. Изображение вырезается из гладкой виниловой пленки со специальным клеящим слоем на подложке, а затем закрепляется на изделии с помощью термопресса. Данный метод обеспечивает возможность печатать логотипы и другие изображения на самых различных материалах и участках изделия.

Нанесение флекс-пленки - фактически ручная работа, поэтому сроки выполнения заказа рассчитываются в каждом случае отдельно - после утверждения макета. Ориентировочные сроки при тираже в 500 штук и средней сложности макета - 12 рабочих дней. Стоимость нанесения флекс-пленки на материал рассчитывается отдельно для каждого вида пленки или каждого вида нанесения. Качество сувенирной продукции, созданной таким образом можно отметить как высокое, возможна детализация изображения и четкая передача цветов. Стойкость изображения хорошая, но несколько уступает шелкографии.

Прямая цифровая печать или DTG печать на ткани. Сравнительно молодой метод нанесения изображения на текстиль. Перед печатью изделие обрабатывают специальным составом (праймером) для того, чтобы краска ровно ложилась на поверхность и не растекалось. Изображение наносят прямо на изделие струйным методом, затем закрепляют в туннельной печи. Печать на цветных изделиях требует предварительного нанесения белой подложки. При помощи прямой печати можно создавать изображения любой цветности, в том числе полноцвет с растровыми изображениями и сложными цветовыми переходами.

К достоинствам прямой печати можно отнести то, что слой нанесенной краски практически не чувствуется на изделии: оно остается мягким и приятным на ощупь. Краски экологичны и не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду. Стойкое изображение выдерживает десятки стирок без потери качества, не линяет и не трескается, так как полимеризованные краски становятся буквально частью ткани.

Технология прямой печати обладает всеми преимуществами цифровой полиграфии: низкой себестоимостью при малых тиражах, скоростью, гибкостью изменения макета от копии к копии. При этом данная технология распространена незначительно из-за сложности калибровки и управления оборудованием для нанесения изображений. Качество изображения, выполненное при помощи прямой печати, является самым лучшим.

Сублимационная цифровая печать на ткани. Изображение печатается цифровым способом на специальной бумаге, а затем закрепляется на изделии методом термопереноса. С помощью специального оборудования изображение очень плотно прижимается к запечатываемой поверхности, и под воздействием высокой температуры краска с бумаги проникает в верхний слой самого изделия.

С помощью сублимации размещают изображения на изделиях из керамики, фарфора, фаянса, стекла, металла и пластика, на которые предварительно нанесено особое полимерное покрытие. Ткань, на которую будет переноситься картинка, должна быть изготовлена как минимум на 50% из полиэстера, но чем больше содержание синтетики, тем качественнее получится печать.

Сублимационный метод печати позволяет получить полноцветное изображение фотографического качества. Сублимация – является стойким нанесением. Обладает устойчивостью к истиранию и воздействию УФ-лучей, термостойкость.

Печать методом сублимации возможна даже на небольших тиражах. Нанесение логотипа методом сублимационной печати можно заказать минимальным тиражом от 12 штук. Качество изображения, выполненного данным методом, является весьма высоким, ровно, как и скорость выполнения.

Проведя исследование данных методов нанесения изображения на сувенирную продукцию, мы выявили их расширенные характеристики, которые представили в сводной таблице №1. Представленные в таблице методы оценены относительно конкретных критериев (стоимость, качество изображения, стойкость, разнообразие цветов, универсальность основы, скорость создания) по шкале от 0- до 2 баллов соответственно.

Сводная таблица №1

| Методы брендирования/ Критерии | Флекс | Прямая печать | Сублимация | Шелкография |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стойкость изображения | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Быстрота печати | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Проработка мелких деталей | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Разнообразие цветовой палитр нанесения | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Разнообразие цветовой палитр готового продукта | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Универсальность основы (материала для печати) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| При тираже шт: | Стоимость нанесения на одно изделие |  |  |  |
| 1 | 460 р | 480 р | 350 р | 4695 |
| 20 | 445 р | 120 р | 142 р | 234 |
| 100 | 395 р | 91 р | 58 р | 40 |
| 1000 | 384 р | 84,5 р | 45 р | 23,6 |

*все стоимостные значения были получены при помощи калькулятора стоимости на сайте «Проект 111 –сувенирная продукция» https://gifts.ru/

Изображение, нанесенное с помощью шелкографии или флекс пленки, обладает примерно одинаковой стойкостью. Прямая печать в этом случае будет более надежным вариантом. Наибольшей стойкостью обладают изображения, созданные при помощи флекс-пленки.

Высокой скоростью печать обладает метод прямой печати и сублимационной печати. При помощи печати флекс пленкой и шелкографии скорость значительно снижается в силу того, что некоторая часть работы выполняется вручную.

Как мы видим из таблицы, стоимость нанесения в значительной степени изменяется при условии нанесения изображения методом шелкографии (с 4695 руб. до 23,6 руб.) так как в процессе печати используется один и тот же трафарет. Весьма изменяется стоимость при нанесении изображения способом сублимации (с 350руб. до 45 руб.). Чуть менее выгодной является прямая печать при больших тиражах (с 480 руб. до 84,5 руб.), практически неизменной остается стоимость нанесения методом флекс пленки, что обусловлено производственным процессом и большой частью ручной работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее выгодным методом печати изображений на сувенирной продукции является прямая печать, при условии, что заказчик готов потратить достаточно большую сумму денег на печать тиража. Помимо этого, весомым недостатком данного метода печати является дороговизна специализированного оборудование, поиски организации, которая сможет осуществить прямую печать может занять большое количество времени.

В случае если необходимо получить тираж продукции с простым изображением за короткий срок и небольшие деньги, лучшим вариантом будет сублимация. Шелкография представляет собой наиболее дешевый вариант печати при больших тиражах, при этом данный метод потребует больших затрат по времени. Флекс подойдет для единичной печати ярких и устойчивых изображений.

Учитывая то, какими стремительными темпами развиваются современные технологии, мы можем отметить, что некоторые из рассмотренных методов нанесения изображения на данный момент требует неоправданного количества временных и финансовых затрат. Возможно, они будут актуальны в течение нескольких ближайших лет, но в дальнейшем уступят место более экономичным и эффективным методам печати.

Список литературы:

- Васильев, Г.А.. Основы рекламной деятельности: учебное пособие [Текст] / Г.А.Васильев, В.А.Поляков. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 208 с.

- Подрожняя, Л.В.. Теория и практика рекламы [Текст]: учебное пособие / Л. В. Подорожняя. – М.:Омега-Л, 2011. – 344 с.

- РадченкоИ.А.. Полная библиография: Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшенз [Текст] / И.А.Радченко под ред. Е. Е. Топильской.- Воронеж: ВФ МГЭИ, 2007.- 114с.

- Тиунова, Н. Г.. Рекламная деятельность: курс лекций [Текст] / Н. Г. Тиунова.- Пермь: Изд-во Перм. Гос. Техн. ун-та, 2010. – 167 с.

Используемые ресурсы:

- Проект 111 – сувенирная продукция. URL:https://gifts.ru/ (дата обращения 25.10.2018)