Практические занятия по МДК 01.01.

Введение

При организации образовательного процесса по стандартам ФГОС меняются роли преподавателя и обучающихся, как участников образовательной деятельности. Взаимодействия обучающегося и преподавателя в процессе обучения происходят на принципах передачи активности от преподавателя к обучающемуся. Функции преподавателя изменяются от информационно-контролирующей к консультативно-координирующей, при этом преподаватель должен ответить на все вопросы, возникающие у обучающихся при самостоятельной работе. Сегодня организация учебных занятий на деятельностной основе должна быть направлена на формирование опыта практической деятельности, на овладение общими и профессиональными компетенциями. Для этого необходимо применять систему новых форм организации обучения, позволяющих вовлечь обучающихся в различные виды деятельности, а значит новых форм обучения.

Стандарт обуславливает ряд требований, отраженных в профессиональных и общих компетенциях:

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности, нацеливают обучающихся на развитие и формирование таких способностей, как выполнение определенных строительных чертежей на основе строительных стандартов, использования компьютерных программ, применения новых строительных технологий:

В ФГОС СПО указывается на усиление роли самостоятельной работы обучающихся, а это значит, что необходим пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, потому что одним из требований ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена) является обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием управления и организации ее со стороны преподавателей.

Чтобы самостоятельная работа стала систематической, целенаправленной, организованной и направляемой необходимы:

- нормативно-методическое обеспечение самостоятельной работы;

- подготовка преподавателей к организации и разработке учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся;

- создания учебно-методического комплекса для самостоятельной учебной деятельности обучающихся.

Как форма обучения, самостоятельная работа предусматривает работу обучающихся над определенным заданием в специально отведенное для этого время – на уроке или во внеурочное время. Обучающиеся должны осознанно стремиться к достижению поставленных целей, показать свои профессиональные и общие компетенции, полученные в образовательном процессе по профессиональному модулю.

Методические указания по выполнению практических заданий направлены на организацию самостоятельной работы обучающихся в урочное время (на занятиях) и оказание помощи им при доработке заданий во внеурочное время.

Ниже приведен пример учебно –методической карты практического занятия по

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений

Учебно – методическая карта № 1

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений

Практическая работа №1 Сбор нагрузок на покрытие.

Тема: Сбор нагрузок

Цель практического занятия: организация единого познавательного процесса ;

- Сформировать задачу по получению практических и учебных навыков

Приобрести практические навыки по использованию нормативной литературы.

Обработать первичные практические навыки.

Углубить, систематизировать, обобщить теоретические знания.

Задачи: формировании практических умений по   МДК 01.01.

Вид занятия: практикум

Тип занятия:закрепления знаний и формирования ЗУН

Междисциплинарные связи: строительные материалы, архитектура зданий и сооружений, ведение работ по специальности, теоретическая механика.

Материально-техническое обеспечение: учебники, рекомендации, счетные устройства, ПК, справочная литература.

Время проведения: 2 часа

Место проведения :аудитория.

Литература :

Нормативно- технические  документы

- СНиП 2.01.07-85 (2003) - Нагрузки и воздействия

- http://www.know-house.ru/gost/sp_2013/sp_20.13330.2011 - Свод правил СП 20.13330.2011 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* , Москва 2011,Издание официальное.

- https://dwg.ru/dnl/6629 -программа для автоматического подсчета нагрузок в Exel

Основная литература

- Сетков, В.И., Сербин Е.П.Строительные конструкции.Расчет и проектирование.-М.:ИНФРА-М, 2013-444с.http://www.zodchii.ws/books/info-1076.html

- Берлинов, М,В,, Ягупов Б.А. «Строительные конструкции» М.; В.О.,Агропромиздат. 1990г-376с,

Содержание работы: Выполнение сбора нагрузок на покрытие.

Оборудование: Чертежные инструменты, задание, рекомендации.

Содержание занятия №п/п; Элементы занятия, изучаемые вопросы; Методы обучения; Планируемое время (мин.). 1; Организационная часть урока.; Вводная беседа.; 3-4. 2; Подготовка студентов к изучению материала. 2.1.Сообщение темы, плана. 2.2.Постановка целей и задач. 2.3.Начальная мотивация.; Сообщение. Сообщение. Фронтальная беседа.; 3-4. 3; Изучение нового материала. Подбор состава покрытия, перекрытия, разработка флажка, выполнение сбора нагрузок.; Вводная беседа с последующим самостоятельным выполнение задания.; 70. 4; Обобщение и систематизация изучаемого материала и индивидуальная беседа по изучаемой теме.; Беседа с элементами рефлексии.; 4-5. 5; Домашнее задание.; Инструктивный рассказ.; 2.

Рекомендации по выполнению практической работы

Пример: Сбор нагрузок на односкатную монолитную железобетонную кровлю.

Исходные данные.

Район строительства - г. Нижний Новгород.

Конструкция крыши - односкатная.

Угол наклона кровли - 3,43° или 6% (0,3 м - высота крыши; 5 м - длина ската).

Размеры дома - 10х9 м.

Высота дома - 8 м.

Тип местности - коттеджный поселок.

Конструкций, задерживающих снег на крыше, не предусмотрено.

Состав кровли:

1. Монолитная железобетонная плита - 100 мм.

2. Цементно-песчаная стяжка - 30 мм.

3. Пароизоляция.

4. Утеплитель - 100 мм.

5. Нижний слой гидроизоляционного ковра.

6. Верхний слой наплавляемого гидроизоляционного ковра.

Сбор нагрузок.

Определим нагрузки, действующие на 1 м2 грузовой площади (кг/м2) кровли.

| Вид нагрузки | Норм. | Коэф. | Расч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянные нагрузки: - монолитная ж/б плита (ρ=2500 кг/м3) толщиной 100 мм - цементно-песчаная стяжка (ρ=1800 кг/м3) толщиной 30 мм - пенополистирол (ρ=35 кг/м3) толщиной 100 мм Примечание: вес паро- и гидроизоляции не учитывается в связи с их малым весом. Временные нагрузки: - снег | 250 кг/м2 54 кг/м2 3,5 кг/м2 168 кг/м2 | 1,1 1,3 1,3 1,4 | 275 кг/м2 70,2 кг/м2 4,6 кг/м2 235,2 кг/м2 |
| ИТОГО | 475,5 кг/м2 |  | 585 кг/м2 |

Определение нормативной нагрузки от снега:

S0 = 0,7сtсвμSg = 0,7·1·1·1·240 = 168 кг/м2.

где: сt = 1, так как кровля у нас утепленная, а, следовательно, через нее не выделяется такого количества тепла, которое могло бы приводить к таянию снега на крыше; термический коэффициент принимается в соответствии с п.10.10

св = 1; коэффициент сноса снега принимается по п.10.9

μ = 1, так как кровля односкатная с уклоном менее 30º; принимается в соответствии со схемой Г1

Sg = 240 кг/м2; принимается в соответствии с п.10.2 и таблицей 10.1, так как Нижний Новгород относится к IV снеговому району.

Пример расчета с программой:

Пример задания  для выполнения работы

Выполнить сбор нагрузок на покрытие по следующим данным:

Покрытие: 1  сн. р.

1.) Рулонный ковер

2.) Выравнивающий слой-

δ=        см.

γ=        кг/м3

3.) Утеплитель – маты минераловатные прошивные

δ=        см.

γ=        кг/м3

4.) Пароизоляция – рубероид

5.) Плита пустотная

Вопросы:

- Предельное состояние строительных конструкций.

- Группы предельных состояний, по которым производится расчёт строительных конструкций и их сущность.

По итогам выполнения работы выставляется оценка.

Критерии оценки:

Неполностью выполненное задание,  с правильным алгоритмом решения, использование нормативной и справочной литературы, ответ на 1вопрос -  соответствует оценке «3» (удовлетворительно)

Выполнение задания с корректировкой преподавателя , использование нормативной и справочной литературы, ответ на 1 вопрос - соответствует оценке «4» (хорошо)

Правильное самостоятельное  выполнение задания, без ошибок, использование нормативной и справочной литературы, ответ на 2 вопроса соответствует оценке «5» (отлично)

В целом, методические пособия призваны облегчить работу

преподавателя при подготовке к занятию и помочь студентам грамотно и

осмысленно выполнить практическую работу. Кроме того они позволяют самостоятельно осваивать материал в случаях пропущенных занятий.