Министерство образования и науки Ульяновской области

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Димитровградский технический колледж»

Методические указания для выполнения

контрольной работы

по МДК 03.02: «Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации»

Димитровград, 2015

Рязанов В.М. Методические указания для выполнения контрольной работы

по МДК 03.02: «Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации» для студентов-заочников специальности 151901- технология машиностроения. / В.М. Рязанов - Димитровград: ДТК, 2015.-26 с.

Данные указания предназначены для оказания помощи при выполнении контрольной работы. Изложена методика выполнения контрольной работы.

Рецензент-заведующий кафедрой: «Технология машиностроения»

ДИТИ НИЯУ МИФИ доцент С.Н. Власов

Димитровградский технический колледж. 2015

| Содержание |  |
| --- | --- |
| - Общие методические указания - Содержание МДК 03.02: «Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации» - Теоретическое задание на контрольную работу - Практическое задание на контрольную работу - Методические указания для выполнения практического задания Литература | 4 5 13 15 17 28 |

- Общие методические указания

Программа МДК 03.02. «Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации» предназначена для изучения студентами-заочниками метрологических характеристиках, принципах построения средств размерного контроля изделий машиностроения, методах измерений и оценки погрешностей измерений, а также о наиболее распространенных средствах контроля

Целью дисциплины является привитие студентам-заочникам практических навыков проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации.

В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные признаки объектов контроля технологической дисциплины, основные методы контроля качества детали, виды брака и способы его предупреждения.

Основным методом изучения МДК 03.02. «Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации» является самостоятельная работа студентов в соответствии с данными методическими указаниями, при этом для полного и успешного усвоения дисциплины предусматриваются следующие виды занятий:

- самостоятельное выполнение одной контрольной работы;

-выполнение практических работ;

-проработка материала по основным вопросам курса на обзорных занятиях и консультациях в течение учебного года или в период лабораторно-экзаменационных сессий.

- Содержание МДК 03.02: «Контроль соответствия качества деталей

требованиям технической документации»

Тема 2.1 Контроль объектов производства

- Основные сведения о контроле

Технологическая дисциплина. Классификация признаков объектов контроля. Виды контроля и их признаки. Стадии контроля. Составляющие контроля качества. Система контроля качества продукции.

- Методы и виды контроля качества детали

Технический контроль. Методы контроля качества. Содержание и порядок проведения нормоконтроля. Виды технического контроля. Статистические методы контроля качества. Службы технического контроля. Структурные подразделения ОТК. Оформление ведомости материалов, спецификаций норм расхода материалов и ведомости удельных норм расхода материалов.

Литература: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8] [9], [10]

Практическая работа №1

Нормоконтроль конструкторской документации

Практическая работа №2

Нормоконтроль технологической документации

Практическая работа №3

Оформление технологических документов при нормировании расхода материала

Теоретические сведения

Для повышения конкурентоспособности продукции в машиностроение необходимо постоянно улучшать качество выпускаемой продукции. Определить уровень качества выпускаемой продукции позволяет система контроля, контроль качества этой системы должен соответствовать требованиям технической документации.

Система контроля качества продукции представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов контроля, используемых видов, методов и средств оценки качества изделий и профилактики брака на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством. Эффективная система контроля позволяет в большинстве случаев осуществлять своевременное и целенаправленное воздействие на уровень качества выпускаемой продукции, предупреждать всевозможные недостатки и сбои в работе, обеспечивать их оперативное выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. Положительные результаты действенного контроля качества можно выделить и в большинстве случаев определить количественно на стадиях разработки, производства, обращения, эксплуатации (потребления) и восстановления (ремонта) продукции.

Организация контроля качества – это система технических и административных мероприятий, направленных на обеспечение производства продукции, полностью соответствующей требованиям нормативно-технической документации. Технический контроль - это проверка соответствия объекта контроля установленным техническим требованиям (далее контроль).

Согласно ГОСТ 16504 технический контроль – это проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям. Под объектом понимается как продукция, подвергаемая контролю, так и процессы ее создания, применения, транспортирования, хранения, технического обслуживания и ремонта. К объекту также относится соответствующая техническая документация.

Этот же стандарт дает определение контроля качества продукции –это контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции.

Сущность всякого контроля сводится к осуществлению двух основных этапов:

- получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта,

о признаках и показателях его свойств. Эту информацию можно назвать

первичной;

- сопоставление первичной информации с заранее установленными

требованиями, нормами, критериями, т.е. обнаружение соответствия или

несоответствия фактических данных требуемым (ожидаемым).

Согласно ГОСТу 16504 вид контроля – это классификационная группировка контроля по определенному признаку.

Метод контроля – это правила применения определенных принципов и средств контроля. К методам контроля относятся технология его проведения (способы, приемы и последовательность операций), число контролируемых параметров и точность.

Средство контроля – это техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения контроля.

Вопросы для самоконтроля

- Для чего предназначена организация контроля качества?

- Что называется техническим контролем?

- Что такое контроль качества?

Тема 2.2. Контроль качества на объектах атомной промышленности

- Организация службы контроля качества на монтаже АЭС

Структура служб по контролю качества на монтаже АЭС. Виды документации по контролю качества деталей оборудования АЭС.

Система технического контроля (объекты контроля, контрольные операции и их последовательность, техническое оснащение, режимы, методы, средства механизации и автоматизации контрольных операций) является неотъемлемой частью производственного процесса монтажа оборудования АЭС.

Литература: [12]

Теоретические сведения

Служба контроля (СТК, ЦСКМР) является самостоятельным структурным подразделением монтажной организации, осуществляющим производственную работу в области контроля качества монтажно-сварочных и электромонтажных работ, а также мероприятия по укреплению технологической дисциплины, предупреждению брака и повышению ответственности всех звеньев монтажного производства за качество выполняемых работ.

Служба контроля должна:

- вести систематическую работу по анализу эффективности системы технического контроля;

- составлять мероприятия на устранение причин выпуска некачественных строительно-монтажных работ и осуществлять контроль за выполнением этих мероприятий;

- составлять и внедрять мероприятия на повышение производительности труда работников служб контроля;

- организовывать и осуществлять внедрение неразрушающих и лабораторных методов контроля, анализа и оценки качества монтажно-сварочных и электромонтажных работ, средств механизации и автоматизации контрольных операций.

- Контролирует приемку помещений, фундаментов, проходок и закладных деталей под монтаж технологического оборудования и трубопроводов.

- Контролирует наличие документов о проведении заказчиком входного контроля изделий заводского изготовления, а также изделий, поступающих на монтаж помимо Заказчика или изготовленных на монтажном участке.

- До начала работ составляет ведомости узлов изделий в случае отсутствия этих данных в проектной документации.

- Осуществляет контроль сварочных материалов и материалов для дефектоскопии.

- Осуществляет проверку соответствия паспортам контрольно-измерительных инструментов и приборов и контроль за своевременным их предъявлением на Госповерку.

- В соответствии с Правилами на АЭС Госатомнадзор России, ПНАЭ Г-7-010-89 контролирует квалификацию сварщиков, дефектоскопистов и электромонтажников. Ведет операционный контроль монтажно-сварочных и электромонтажных работ на соответствие установленным требованиям.

- Предъявляет учетную и отчетно-сдаточную техническую документацию на контрольные операции в Госатомнадзор России.

- Оформляет и систематизирует техническую документацию по контролю качества монтажно-сварочных и электромонтажных работ для передачи ее Заказчику.

- Осуществляет не предусмотренный технологическим процессом периодический контроль соблюдения технологической дисциплины производственных операций требованиям нормативно-технических документов.

- Разрабатывает предложения по повышению требований к качеству изготавливаемой и потребляемой при монтаже оборудования АЭС продукции и устанавливает эти требования.

Вопросы для самоконтроля

- Для чего предназначена служба контроля на АЭС?

- Что включает в себя система контроля на АЭС?

- Что должна делать служба контроля АЭС?

Тема 2.3 Способы предотвращения брака и средства контроля изделий

- Анализ брака и система его профилактики

Виды брака. Методы анализа дефектов продукции. Методы анализа брака продукции. Система профилактики брака на предприятие.

- Средства и системы контроля изделий

Средства контроля наружных и внутренних поверхностей деталей. Средства контроля углов, конусов, резьб. Приспособления для контроля формы изделий. Приспособления для контроля расположения поверхностей. Механизированные контрольные приспособления. Автоматизированные контрольные приспособления. Системы активного контроля. Система пассивного контроля.

Литература: [1], [3], [4]

Теоретические сведения

Браком называется продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия в ней дефектов. Дефект — это каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. Дефекты бывают явные, выявление которых регламентировано соответствующей документацией, и скрытые, выявление которых документацией не предусмотрено.

Для единообразного и точного определения признаков допущенного брака на заводах используются классификаторы брака, устанавливающие единую его классификацию по видам, виновникам и причинам. Содержащиеся в классификаторе шифры позволяют упростить все записи, связанные с оформлением брака, и механизировать его учет.

Под видом брака подразумеваются конкретные дефекты и отступления от установленных требований к качеству материала, форме, размерам изделия, которые являются основанием для его забракования и отделения от годной продукции. По видам в производстве различают исправимый и неисправимый брак. Исправимым браком считаются заготовки, детали, узлы либо изделия с такими дефектами, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно, что позволяет использовать их по прямому назначению без снижения требований к качеству. Окончательным браком считаются заготовки, детали, узлы и изделия с дефектами, устранение которых технически неосуществимо или экономически нецелесообразно, поскольку не обеспечивает возможности их использования по прямому назначению.

Анализ брака и рекламаций производится в разрезе отдельных причин, виновников и видов. Он имеет целью отобразить:

а) процент брака по заводу и его подразделениям;

б) потери от брака в нормо-часах и в денежном выражении.

При анализе брака рассчитывают абсолютные и относительные показатели. Абсолютный размер брака представляет собой сумму затрат на окончательно забракованную продукцию и расходов

на исправление исправимого брака.

Абсолютный размер потерь от брака получают путем вычитания из абсолютного размера брака стоимости брака по цене использования, суммы удержаний с виновников брака и суммы взысканий с поставщиков за поставку некачественных материалов.

Относительные показатели размера брака и потерь от брака рассчитываются как процентное отношение абсолютного размера брака или потерь от брака к производственной себестоимости товарной продукции.

Для существенного улучшения результатов деятельности по контролю качества продукции необходима также концентрация усилий работников контрольных служб для обеспечении приоритетного развития прогрессивных видов технического контроля, позволяющих осуществлять профилактику брака в производстве. На рис.1 показан состав элементов системы профилактики брака на предприятии и их взаимосвязь. Эффективность ее деятельности напрямую влияет на качественные показатели работы предприятия, поэтому имеет непреходящее значение.

Развитие прогрессивных видов технического контроля предполагает необходимость первоочередного совершенствования:

контроля качества продукции на этапе ее разработки;

нормоконтроля конструкторской, технологической и другой документации на вновь осваиваемые и модернизируемые изделия;

входного контроля качества сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и другой продукции, получаемой по кооперации и используемой в собственном производстве;

контроля соблюдения технологической дисциплины непосредственными исполнителями производственных операций;

самоконтроля основных производственных рабочих, бригад, участков, цехов и других подразделений предприятия.

Рис. 1 Блок схема системы профилактики брака на предприятии

По ГОСТ 16263 средство измерений – это техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. Это определение соответствует ИСО и МЭК, согласно которым средство измерений – это устройство, предназначенное для выполнения измерений “само по себе” или с применением другого оборудования.

Важнейшими свойствами средств измерений являются те, от которых

зависит качество (точность) получаемой с их помощью измерительной

информации. Эти свойства определяются метрологическими

характеристиками средств измерений.

Метрологические характеристики средств измерений – это характеристики, оказывающие влияние на результаты измерений и на погрешность измерений.

Нормирование метрологических характеристик, оказывающих влияние

на результаты измерений, не вызывает затруднений. Эти характеристики

закладываются при проектировании средств измерений и затем указываются

в нормативно-технической и эксплуатационной документации. Они, как

правило, не нуждаются в контроле. Контролируются отклонения

действительных значений от номинальных, определяющие погрешности

измерений.

Метод измерения представляет собой совокупность приемов

применения средств измерений и характеризуется совокупностью тех

физических явлений, на которых основаны измерения.

Вопросы для самоконтроля

- Дайте определение брака

- Виды брака на предприятии

- Что называется средством измерения?

- Что включает в свой состав системы профилактики брака на предприятии?

- Что называется методом измерения?

3. Теоретическое задание на контрольную работу

1.Дайте определение технического контроля и контроля качества.

2. В чем заключается сущность контроля?

3. Перечислите виды контроля в зависимости от стадии существования

продукции.

4. Какой контроль осуществляется в процессе производства

продукции?

5. Как классифицируется контроль по полноте охвата?

6. В чем сущность разрушающего и неразрушающего контроля?

7. В чем разница органолептического и визуального контроля?

8. Как различается контроль в зависимости от уровня технической

оснащенности?

9. Какие типы калибров Вы знаете?

10. В чем различие нормальных и предельных калибров?

11. Как контролируют диаметр гладких валов и отверстий?

12. Для чего предназначены рабочие и контрольные калибры?

13. В чем заключаются достоинства и недостатки регулируемых скоб?

17. Каково значение плоскопараллельных концевых мер длины и

какова их точность?

18. Почему блок концевых мер должен состоять из возможно меньшего

числа плиток?

19. Назовите цену деления шкалы и пределы измерения вертикального

оптиметра?

20. Что представляют собой плоскопараллельные концевые меры

длины?

21. Как измеряют углы с помощью угловых мер?

22. Как определить вид отклонения от плоскости концевой меры?

23. Как определить величину отклонения от плоскости концевой меры?

24 Назначение, характеристика и устройство штангенциркулей.

25. Типы штангенциркулей и их конструктивные особенности.

26. Типы микрометров.

27. Характеристика и устройство гладких микрометров.

28. Назначение и особенности конструкции микрометра зубомерного.

29. Назначение и особенности конструкции микрометра для измерения

толщины проволоки.

30. Микроинструменты с электронным отсчетным устройством.

31. Назначение, характеристика и устройство микрометрического

глубиномера.

32. Назначение, характеристика и устройство микрометрического

нутромера.

33. Назначение, типы и характеристики индикаторов часового типа.

34. Принципиальная схема индикаторов часового типа.

35. Назначение, типы и характеристики рычажно-зубчатых головок.

36. Устройство рычажно-зубчатых головок.

37. Назначение и устройство индикаторных нутромеров.

38. Какие области применения имеют оптико-механические приборы?

39. Назначение, устройство и характеристика оптикатора.

40. Какие основные узлы содержит оптиметр?

41. Схема оптических инструментальных микроскопов.

42. Как устроен инструментальный микроскоп БМИ?

43. Как осуществляют измерения на микроскопах?

44. Методы измерения углов?

45. Какие средства измерения углов относятся к универсальным?

46. Перечислите характеристики и поясните устройство и принцип

работы угломера с нониусом.

47. В чем заключается принцип действия кругломеров?

48. Поясните особенности контроля независимых допусков осей

отверстий для крепежных деталей.

49. Приведите схемы измерения биений поверхностей

50. Способы определения шероховатости.

51. Назначение и характеристика интерферометра МИИ-4.

52. Назначение и характеристика профилометра мод. 201.

53. Какие калибры для контроля наружной резьбы Вы знаете?

54. Характеризуйте калибры для контроля внутренней резьбы.

55. Перечислите назначение, конструктивные особенности и принцип

работы микрометра со вставками.

56. Как измеряют средний диаметр резьбы методом трех проволочек?

57. Перечислите виды норм точности зубчатых колес и что они характеризуют?

58. Приведите характеристики микрометрического нормалемера и

штангензубомера.

59. Какими средствами измерения определяют все параметры зубчатых колес?

60. Назначение и область применения координатно-измерительных машин

61. Устройство координатно-измерительных машин

62. Принцип координатных измерений на координатно-измерительных машинах

63. Конструкция портальных координатно-измерительных машин

## 64. Типы контрольно-измерительных машин

65. Стационарные и мобильные типы координатно-измерительных машин

66. Ультразвуковые методы контроля и измерений

67. Принцип работы 3D-сканеров

68. Применение 3D-сканирования при контроле отклонений в производстве

69. Голографические методы контроля и измерений

70. Фотограмметрические методы контроля и измерений

4. Практическое задание на контрольную работу

71. Рассчитать размеры калибра-пробки для измерения поверхности отверстия Ø20Н8

72. Рассчитать размеры калибра-скобы для измерения поверхности отверстия Ø30f7

73. Рассчитать размеры калибра-пробки для измерения поверхности отверстия Ø32N6

74. Рассчитать размеры калибра-скобы для измерения поверхности отверстия Ø26g8

75. Рассчитать размеры калибра-пробки для измерения поверхности отверстия Ø10n9

76. Рассчитать размеры шпоночного калибра для измерения поверхности 6N8

77. Рассчитать размеры резьбового калибра для измерения поверхности

M26×1,5-8H

78. Рассчитать размеры резьбового калибра для измерения поверхности M18×1,25-7h

79. Рассчитать размеры шпоночного калибра поверхности 8N8

80. Рассчитать размеры резьбового калибра для измерения поверхности

M40×1,5-7h

81. Рассчитать размеры резьбового калибра для измерения поверхности

M37×2,5-7h

82. Рассчитать размеры калибра-пробки для измерения поверхности отверстия Ø29Н8

83. Рассчитать размеры калибра-скобы для измерения поверхности отверстия Ø35g8

84. Рассчитать размеры калибра-пробки для измерения поверхности отверстия Ø26Н8

85. Рассчитать размеры калибра-скобы для измерения поверхности отверстия Ø12d7

86. Рассчитать размеры калибра-пробки для измерения поверхности отверстия Ø44Н8

87. Рассчитать размеры резьбового калибра для измерения поверхности

M38×2,5-7H

88. Рассчитать размеры калибра-пробки для измерения поверхности отверстия Ø33Н8

89. Рассчитать размеры калибра-скобы для измерения поверхности отверстия Ø39g9

90. Рассчитать размеры шпоночного калибра поверхности 10N8

Варианты заданий для выполнения контрольной работы                           Таблица № 1

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 0 | 1 | 24 | 2 | 25 | 3 | 26 | 4 | 27 | 5 | 28 | 6 | 29 | 7 | 30 | 8 | 31 | 9 | 32 | 10 | 33 |
|  | 47 | 71 | 48 | 72 | 49 | 73 | 50 | 74 | 51 | 75 | 52 | 76 | 53 | 77 | 54 | 78 | 55 | 79 | 56 | 80 |
| 1 | 11 | 34 | 12 | 35 | 13 | 36 | 14 | 37 | 15 | 38 | 16 | 39 | 17 | 40 | 18 | 41 | 19 | 42 | 20 | 43 |
|  | 57 | 81 | 58 | 82 | 59 | 83 | 60 | 84 | 61 | 85 | 62 | 86 | 63 | 87 | 64 | 88 | 65 | 89 | 66 | 90 |
| 2 | 21 | 44 | 22 | 45 | 23 | 46 | 1 | 46 | 2 | 45 | 3 | 44 | 4 | 43 | 5 | 42 | 6 | 41 | 7 | 40 |
|  | 67 | 72 | 68 | 71 | 69 | 82 | 70 | 73 | 71 | 84 | 69 | 85 | 68 | 86 | 67 | 87 | 66 | 88 | 65 | 89 |
| 3 | 8 | 39 | 9 | 38 | 10 | 37 | 11 | 36 | 12 | 35 | 13 | 34 | 14 | 33 | 15 | 32 | 16 | 31 | 17 | 30 |
|  | 64 | 90 | 63 | 71 | 62 | 72 | 61 | 73 | 60 | 77 | 59 | 74 | 58 | 75 | 57 | 84 | 56 | 83 | 55 | 82 |
| 4 | 18 | 29 | 19 | 28 | 20 | 27 | 21 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 24 | 21 | 27 | 20 | 28 |
|  | 54 | 91 | 53 | 90 | 52 | 88 | 51 | 89 | 50 | 87 | 49 | 86 | 48 | 85 | 47 | 84 | 47 | 83 | 48 | 82 |
| 5 | 19 | 29 | 18 | 30 | 17 | 31 | 16 | 32 | 15 | 33 | 14 | 34 | 13 | 35 | 12 | 36 | 11 | 37 | 10 | 38 |
|  | 49 | 81 | 50 | 80 | 51 | 79 | 52 | 78 | 53 | 77 | 54 | 76 | 55 | 75 | 56 | 74 | 57 | 73 | 58 | 72 |
| 6 | 9 | 39 | 8 | 40 | 7 | 41 | 6 | 42 | 5 | 43 | 4 | 44 | 3 | 45 | 2 | 46 | 1 | 25 | 2 | 24 |
|  | 59 | 71 | 60 | 72 | 61 | 71 | 62 | 72 | 63 | 73 | 64 | 74 | 65 | 75 | 66 | 76 | 67 | 77 | 68 | 78 |
| 7 | 1 | 26 | 3 | 27 | 4 | 28 | 5 | 29 | 6 | 30 | 7 | 31 | 8 | 32 | 9 | 33 | 10 | 34 | 11 | 35 |
|  | 69 | 79 | 70 | 80 | 47 | 81 | 48 | 82 | 49 | 83 | 50 | 84 | 51 | 85 | 52 | 86 | 53 | 87 | 54 | 88 |
| 8 | 12 | 36 | 13 | 37 | 14 | 38 | 15 | 39 | 16 | 40 | 17 | 41 | 18 | 42 | 19 | 43 | 20 | 44 | 21 | 45 |
|  | 55 | 89 | 56 | 90 | 57 | 81 | 58 | 79 | 59 | 73 | 60 | 84 | 61 | 85 | 62 | 76 | 63 | 77 | 64 | 88 |
| 9 | 22 | 46 | 23 | 42 | 5 | 30 | 8 | 33 | 10 | 35 | 12 | 37 | 14 | 39 | 16 | 41 | 17 | 43 | 18 | 45 |
|  | 65 | 89 | 66 | 90 | 69 | 76 | 67 | 79 | 65 | 81 | 63 | 83 | 61 | 84 | 55 | 86 | 56 | 87 | 52 | 80 |

5.Методические указания для выполнения практического задания

  - Исходные данные:

номинальный размер: D=d=5; 15; 4.

посадка H7/u7; N8/h7; H9/h9.

По ГОСТ 25347-82 выписываем предельные отклонения для заданных полей допусков отверстия и вала.

5 H7 (+0,012) 5 u7 (+0,035)

15 N8 (-0,003) 15 h7 (-0,018)

4 H9 (+0,03) 4 h9 (-0,03)

1.3. Производим расчет калибров для отверстия D=5 Н7 (+0,012).

Определяем наибольший и наименьший предельные размеры:

Dmax=D+ES=5+0,012=5,012мм.

Dmin=D+EY=5+0=5мм.

По табл. ГОСТ 24853-81 для данного квалитета и интервала размеров свыше 3 до 6 мм находим данные для определения размеров необходимых калибров:

Z=0,002 мм – отклонение середины поля допуска на изготовление проходного калибра для отверстия относительно наименьшего предельного размера изделия;

Y=0,0015 мм – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для отверстия за границу поля допуска изделия;

H=0,0025 мм – допуск на изготовление калибров для отверстия.

Строим схему расположения полей допусков калибров.

По формулам определяем размеры калибров:

1) наибольший размер проходного нового калибра-пробки ПР равен:

Dmin+Z+H/2=5+0,002+0,0025/2=5,003 мм.

2) наибольший размер непроходного калибра-пробки НЕ равен:

Dmax+H/2=5,012+0,0025/2=5,013 мм.

3) предельный размер изношенного калибра-пробки ПР равен:

Dmin-Y=5-0,0015=4,9985 мм.

Производим расчет калибров для отверстий:

D=15 N8 (-0,003) и u H9(+0,03), все данные заносим в табл.1

D=15 N8(-0,003)

Z=0,004 мм.

Y=0,004 мм.

H=0,003 мм.

Dmax=15+(-0,003)=14,997 мм.

Dmin=15+(-0,03)=14,97 мм.

Dmax ПР=14,97+0,004+0,003/2=14,9755 мм.

Dmax НЕ=14,997+0,003/2=14,9985 мм.

Dmax ПРизнош.=14,97-0,004=14,966 мм.

D= 4 H9 (+0,03)

Z=0,006 мм.

Y=0 мм.

H=0,0025 мм.

Dmax=4+0,03=4,03 мм.

Dmin=4+0=4 мм.

Dmax ПР=4+0,006+0,0025/2=4,007 мм.

Dmax НЕ=4,03+0,0025/2=4,031 мм.

Dmax ПРизнош.=4-0=4 мм.

Табл.1

| Номинальный размер отверстия | Новые калибры-пробки |  |  | Предельный размер изношенного калибра ПР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наибольший предельный размер |  | Предельное отклонение |  |
|  | ПР | НЕ |  |  |
| 5 H7 (+0,012) | 5,003 | 5,013 | 0,0025 | 4,9985 |
| 15 N8 (-0,003) | 14,9755 | 14,9985 | 0,003 | 14,966 |
| 4 H9 (+0,03) | 4,007 | 4,031 | 0,0025 | 4 |

Производим расчет калибров для вала d=5 u7 (+0,035).

Определяем наибольшие предельные размеры вала:

dmax =d+es=5+0,035=5,035 мм.

dmin =d+ei=5+0,023=5,023 мм.

По ГОСТ для данного квалитета и интервала размеров свыше 3 до 6 мы находим данные для определения размеров необходимых калибров и контркалибров:

Z1=0,002 мм – отклонение середины поля допуска на изготовление проходного калибра для вала относительно наибольшего предельного размера изделия;

Y1=0,0015 мм – допустимый выход размера изношенного проходного калибра для вала за границу поля допуска изделия;

H1=0,0025 мм – допуск на изготовление калибров для вала;

Hp=0,001 мм – допуск на изготовление контрольного калибра для скобы.

Строим схему расположения полей допусков калибров и контркалибров.

Определяем размеры калибров:

- наименьший размер проходного нового калибра-скобы ПР равен:

dmax-Z1-H1/2=5,035-0,002-0,0025/2=5,0315 мм.

- наименьший размер непроходного калибра-скобы НЕ равен:

dmin-H1/2=5,023-0,0025/2=5,0215 мм.

- предельный размер изношенного калибра-скобы ПР равен:

dmax+Y1=5,035+0,0015=5,0365 мм.

Производим расчет калибров-скоб для валов:

d=15 h7 (-0,018) и 4 h9(-0,03)

d=15 h7 (-0,018)

Z1=0,0025 мм.

Y1=0,002 мм.

H1=0,003 мм.

Hp=0,0012 мм.

dmax=15+0=15 мм.

dmin=15+(-0,018)=14,982 мм.

1)15-0,0025-0,003/2=14,996 мм.

2)14,982-0,003/2=14,9805 мм.

3)15+0,002=15,002 мм.

d=4 h9 (-0,03)

Z1=0,006 мм.

Y1=0 мм.

H1=0,004 мм.

Hp=0,0015 мм.

dmax=4+0=4 мм.

dmin=4+(-0,03)=3,97 мм.

1)4-0,006-0,004/2=3,992 мм.

2)3,97-0,004/2=3,968 мм.

3)4+0=4 мм.

| Номинальный размер вала | Новые калибры-скобы |  |  | Предельный размер изношенного калибра ПР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименьший предельный размер |  | Предельное отклонение |  |
|  | ПР | НЕ |  |  |
| 5 u7 (+0,035) | 5,0315 | 5,0215 | 0,0025 | 5,0365 |
| 15 h7 (-0,018) | 15 | 14,982 | 0,003 |  |
| 4 h9 (-0,03) | 4 | 3,97 | 0,004 |  |

##### Расчет допусков на резьбу и резьбовые калибры

Дано: резьба М30 7Н/8g

Основные размеры резьбы (СТ СЭБ 182-75):

- шаг резьбы: Р=3,5 мм;

- номинальный наружнй диаметр: d=D=30,000 мм;

- номинальный средний диаметр: d2=D2=27,727 мм;

- номинальный внутренний диаметр: d1=D1=26,211мм;

Определяем предельные отклонения диаметров резьбы (в мкм)

Болт:

es – верхнее отклонение для d, d1, d2,… - 53;

eid – нижнее отклонение для d… - 723;

eid2 – нижнее отклонение для d2… - 388.

Гайка:

ESD2 – верхнее отклонение для D2…+ 355;

ESD1 – верхнее отклонение для D1…+ 710.

Подсчитываем предельные размеры болта и гайки.

| Болт, мм | Гайка, мм |
| --- | --- |
| dmax=30-0,053=29,947 dmin=30-0,723=29,277 d2max=27,727-0,053=27,674 d2min=27,727-0,388=27,339 d1max=26,211-0,053=26,158 d1min – не нормируется | Dmax – не нормируется Dmin=30 D2max=27,727+0,355=28,082 D2min=27,727 D1max=26,211+0,710=26,921 D1min=26,211 |

Допуск среднего диаметра.

TD2=D2max-D2min=28,082-27,727=0,355 мм;

Td2=d2max-d2min=27,674-27,339=0,335 мм;

Для контроля наружной резьбы принимаем по ГОСТ 24997-81 калибр-кольцо резьбовой проходной нерегулируемый ПР (1) и калибр-кольцо резьбовой непроходной нерегулируемый НЕ (11).

Резьбу калибр-кольца ПР (1) контролируют калибр-пробкой резьбовым контрольным проходным КПР-ПР (2) и калибр-пробкой резьбовым контрольным непроходным КПР-НЕ (3), а резьбу калибр-кольца НЕ (11) контролируют калибр-пробками резьбовыми контрольными проходными КНЕ-ПР (12) и непроходными КНЕ-НЕ (13).

Износ калибров проверяют калибр-пробкой резьбовой контрольной для проходных калибр-колец К-и (6) и калибр-пробкой резьбовой контрольной для непроходных калибр-колец КИ-НЕ (16).

Для контроля внутренней резьбы принимаем калибр-пробку резьбовой проходной ПР (21) и калибр-пробку резьбовой непроходной НЕ (22).

Калибр-кольцо резьбовой нерегулируемый ПР(1)

Наружный диаметр:

d+esd+Tpl+H/12=30+(-0,053)+0,03+0,253=30,23 мм;

Средний диаметр:

d2+esd2+ZR=27,727+(-0,053)-0,024=27,65 мм;

предельное отклонение ±ТR/2=±0,03/2=±0,015 мм;

Внутренний диаметр:

d1+esd1=26,211+(-0,053)=26,158 мм;

предельное отклонение ±ТR/2=±0,015 мм;

Калибр-кольцо резьбовой непроходной нерегулируемый НЕ (11).

Наружный диаметр:

d+esd+Td2=30+(-0,053)-0,335=29,612 мм;

предельное отклонение ±ТPL=±0,018 мм;

Средний диаметр:

d2+esd2-Td2-TR/2-TCP/2=27,727+(-0,053)-0,335-0,015-0,015/2=27,316 мм;

предельное отклонение ±ТСP/2=±0,0075 мм;

Внутренний диаметр:

d1+esd1-Td2-TR/2-m-H/6=26,211+(-0,053)-0,335-0,015-0,027-0,5=25,281мм;

по канавке или радиусу, не более.

КПР-ПР(2)

Наружный диаметр:

d+esd=30+(-0,053)=29,947 мм;

предельное отклонение ±ТPL=±0,018 мм;

Средний диаметр:

d2+esd2-ZR-m=27,727+(-0,053)-0,02-0,027=27,627 мм;

предельное отклонение ±ТСP/2=±0,0075 мм;

Внутренний диаметр:

d1+esd1-ZR-m-H/6=26,211+(-0,053)-0,02-0,027-0,5=25,611 мм;

КПР-НЕ(3)

Наружный диаметр:

d2+esd2-ZR+ TR/2+2×F1=27,727+(-0,053)-0,02+0,015+2×0,350=28,369 мм;

предельное отклонение ±ТPL/2=±0,009 мм;

Средний диаметр:

d2+esd2-ZR+ TR/2=27,727+(-0,053)-0,02+0,015=27,669 мм;

предельное отклонение ±ТСP/2=±0,0075 мм;

Внутренний диаметр:

d1+esd1-TR/2-H/6=26,211+(-0,053)-0,015-0,5=25,643 мм;

по канавке или радиусу, не более.

КНЕ-ПР(12)

Наружный диаметр:

d+esd=30+(-0,053)=29,947 мм;

предельное отклонение ±ТPL=±0,018 мм;

Средний диаметр:

d2+esd2-Td2-TR/2-m=27,727+(-0,053)-0,335-0,015-0,027=27,297 мм;

предельное отклонение ±ТСP/2=±0,0075 мм;

Внутренний диаметр:

d1+esd1-Td2-TR/2-m-H/6=26,211+(-0,053)-0,335-0,015-0,027-0,5=25,281мм;

по канавке или радиусу, не более.

КНЕ-НЕ(13)

Наружный диаметр:

d+esd-Td2=30+(-0,053)-0,335=29,612 мм;

предельное отклонение ±ТPL=±0,018 мм;

Средний диаметр:

d2+esd2-Td2 =27,727+(-0,053)-0,335=27,339 мм;

предельное отклонение ±ТСP/2=±0,0075 мм;

Внутренний диаметр:

d1+esd1-Td2-H/6=26,211+(-0,053)-0,335-0,5=25,323мм;

по канавке или радиусу, не более.

К-и(6)

Наружный диаметр:

d2+esd2-ZR+WGO+2*F1=27,727+(-0,053)-0,02+0,027+0,7=28,381 мм;

предельное отклонение ±ТPL/2=±0,009 мм;

Средний диаметр:

d2+esd2-ZR+WGO=27,727+(-0,053)-0,02+0,027=27,681 мм;

предельное отклонение ±ТСP/2=±0,0075 мм;

Внутренний диаметр:

d1+esd1-TR/2-H/6=26,211+(-0,053)-0,015-0,5=25,643 мм;

по канавке или радиусу, не более.

КИ-НЕ(16)

Наружный диаметр:

d+esd-Td2-TR/2+WNG=30+(-0,053)-0,335-0,015+0,019=29,616 мм;

предельное отклонение ±ТPL=±0,018 мм;

Средний диаметр:

d2+esd2-Td2-TR/2+WNG=27,727+(-0,053)-0,335-0,015+0,019=27,343 мм;

предельное отклонение ±ТСP/2=±0,0075 мм;

Внутренний диаметр:

d1+esd1-Td2-H/6=26,211+(-0,053)-0,335-0,5=25,323мм;

по канавке или радиусу, не более.

ПР(21)

Наружный диаметр:

D+EID+ZPL=30+0+0,024=30,024 мм;

предельное отклонение ±ТPL=±0,018 мм;

Средний диаметр:

D2+EID2+ZPL=27,727+0+0,024=27,751 мм;

предельное отклонение ±ТPL/2=±0,009 мм;

Предел износа:

D2+EID2+ZPL-WGO =27,727+0+0,024-0,027=27,724 мм;

Внутренний диаметр:

D1+EID1-Н/6 =26,221+0-0,5=26,711 мм;

по канавке или радиусу, не более.

НЕ(22)

Наружный диаметр:

D2+EID2+TD2+TPL/2+2*F1=27,727+0+0,355+0,009+0,7=28,791 мм;

предельное отклонение ±ТPL=±0,018 мм;

Средний диаметр:

D2+EID2+TD2+TPL/2=27,727+0+0,355+0,009=28,091 мм;

предельное отклонение ±ТPL/2=±0,009 мм;

Предел износа:

D2+EID2+TD2+TPL/2-WNG =27,727+0+0,355+0,009-0,019=28,072 мм;

Внутренний диаметр:

D1+EID1-Н/6 =26,221+0-0,5=26,711 мм;

по канавке или радиусу, не более.

Литература

Основная

- Дольский А.М. Справочник технолога машиностроителя в 2-х т. [Текст] / под ред. А.М.Дольского, А.Т.Косиловой и др. – М..: Машиностроение, 2003.

- Клепиков В.В. Технология машиностроения: учебник для СПО [Текст] / В.В.Клепиков, А.Н.Бодров – М.: Форум-Инфра-М, 2004.-860с.

- Секацкий, В. С., Мерзликина Н.В. Методы и средства измерений и контроля: Учебное пособие [Текст] / В. С. Секацкий, Н.В. Мерзликина. Красноярск: ИПЦ СФУ, 2007с.

- Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник. [Текст]./ Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко - М.: Академия, 2004.

- ГОСТ 3.1116-83 Единая система технологической документации. Нормоконтроль [Текст] - М: Изд-во стандартов, 1983.

- ГОСТ 3.1123-84 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материала [Текст] - М: Изд-во стандартов, 1984.

Дополнительная

- Жесткова И. Н. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. - 8-е перераб. и  доп. [Текст] / Под ред. И. Н. Жестковой М.: Машиностроение, 2001.

- Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация Учеб. Пособие [Текст]./ А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев -М.: Высш. школа, 2002.

- Маталин А.А. Технология машиностроения: Учебник. [Текст] / А.А. Маталин -Л: Машиностроение, 1985.-496с.

- Ковшов А. А. Технология машиностроения. [Текст] / А. А. Ковшов– М.: Машиностроение, 1987.- 398с

Интернет-ресурсы

- www.stankoinform.ru

- www.rosatom.ru