М.А. Метлицкий
магистрант 2 курса ПГУТИ,
г. Самара, РФ
Е-mail:  make060@yahoo.com
Научный руководитель: М.Ю. Кирпичникова
канд. технических. наук, доцент ПГУТИ,
г. Самара, РФ
Е-mail:

ПРИНЦИПЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Аннотация. Объективно источники информации различной природы обладают большей или меньшей избыточностью и рациональное использование сетевых ресурсов (в частности ресурсов транспортной системы) во многом определяется процедурой снижения естественной избыточности источника. В целях уменьшения фактора риска, связанного с перегрузкой каналов связи, принято устранять избыточность источников за счет использования специфических методов, получивших общее наименование: «сжатие данных».

Ключевые слова: блоковые коды, данные, источник, информация, канал, кодирование, классификация, кодеки, методы, обработка, помехи, радиотехника, сигнал, способы, символы, система, связь, хранение

Объективно источники информации различной природы обладают большей или меньшей избыточностью и рациональное использование сетевых ресурсов (в частности ресурсов транспортной системы) во многом определяется процедурой снижения естественной избыточности источника. В целях уменьшения фактора риска, связанного с перегрузкой каналов связи, принято устранять избыточность источников за счет использования специфических методов, получивших общее наименование: «сжатие данных».

Особое значение приобретают методы кодирования цифровых видеоисточников, которые способны до двух порядков обеспечить сжатие информации, что важно для спутниковых систем связи и систем цифрового телевидения. На практике статистические свойства кодируемых сигналов известны приблизительно, вследствие чего множество методов кодирования источников информации нацелены в первую очередь на преодоление априорной неопределенности в статистических свойствах сигнала и его не стационарности. Статистическая радиотехника использует два подхода к преодолению априорной неопределенности: создание методов, устойчивых к отклонению статистики сигнала от принятой модели и адаптивных методов.  Практические методы сжатия изображений, базирующиеся на принципе устойчивости, обычно разрабатываются в два этапа, когда сначала синтезируется некий алгоритм для конкретного типа изображений, затем в него вводятся различные дополнения, призванные расширить диапазон априорной неопределенности статистик сигнала. Методы, базирующиеся на принципе адаптации, изменяют параметры или структуру (параметрическая или структурная адаптация) в зависимости от статистики сигнала. Адаптивные методы более эффективны, поскольку позволяют избегать ошибок в условиях априорной неопределенности и в условиях не стационарности сигналов.

В любых системах телекоммуникации особое значение придается безошибочному приему обрабатываемой в них информации, поскольку подавляющее большинство каналов связи объективно представляет собой источник ошибок различной природы. Методы канального кодирования решают вопросы защиты от подобных мешающих факторов и становятся актуальными в связи со стремительным развитием процесса цифровизации систем связи. Наиболее проблемными с этой точки зрения являются радиоканалы связи, которые особенно востребованы современными сетевыми технологиями.

Любая процедура кодирования заключается в замене символов x X x ,x ,...,x1 2 M некоторого алфавита M по алгоритму A на символы    yY y1,y2,...,yN из алфавита N . Алфа-

вит M характеризует источник информации, при этом целесообразно соблюдать условие M N .

Одновременно предполагается наличие такого обратного алгоритма A1, который при отсутствии влияния мешающих факторов однозначно транслирует символы  из N в M .

К задачам, для которых найдены удовлетворительные решения средствами помехоустойчивого кодирования, следует отнести:

- кодирование с целью обеспечения требуемой достоверности в каналах передачи данных различной природы (канальный и физический уров-

ни);

- кодирование в системах с обратными связями (сетевой уровень);

- кодирование для защиты от несанкционированного доступа (уровень приложений);

- кодирование для сжатия информации с потерями (уровень приложений).

Объективно источники информации различной природы обладают большей или меньшей избыточностью и рациональное использование сетевых ресурсов (в частности ресурсов транспортной системы) во многом определяется процедурой снижения естественной избыточности источника.  В целях уменьшения фактора риска, связанного с перегрузкой каналов связи, принято устранять избыточность источников за счет использования специфических методов, получивших общее наименование: «сжатие данных».

Проектирование системы связи согласно концепции К. Шеннона должно быть нацелено на достижение равенства эпсилон–энтропии источника и пропускной способности канала. При этом основной акцент делается на ограничение мощности в канале.

В настоящее время акцент делается на сложности реализации систем сжатия

видеоизображений, которые обрабатываются на одном кристалле.  Основной задачей современных систем кодирования видеоинформации остается минимальное количество информации при максимуме ее качества (в смысле среднеквадратической ошибки) с учетом ограничений на сложность реализации

В любых системах телекоммуникации особое значение придается безошибочному приему обрабатываемой в них информации, поскольку подавляющее большинство каналов связи объективно представляет собой источник ошибок различной

природы. Методы канального кодирования решают При использовании блоковых кодов каждой группе информационных символов, подлежащих защите от возможных ошибок, ставится в соответствие фиксированная и постоянная для конкретного типа кода группа проверочных символов. Таким образом, в блоковом коде всегда можно назвать строго определенное число разрядов, которые определяют общую длину комбинации. В таком блоке всегда можно указать начало и конец комбинации.

В общем случае при использовании сверточных кодов, проверочные и информационные разряды трансформируются и следуют вперемежку один за другим. Поэтому в кодовой последовательности невозможно указать, какие разряды информационные, а какие проверочные. Исследования последних лет показали много общего между блоковыми и сверточными кодами. В ряде работ свойства этих кодов объединяются, но новой информации о свойствах кодов это объединение не дает [4]. Сверточный код может быть представлен как систематический.

Совершенно особое место в классификации занимают турбокоды (ТК), которые представляют удачные комбинации известных методов обработки информации в канал связи с помехами.

Впервые они были описаны в 1993 г. [12] и, несмотря на очень большой выбор помехоустойчивых кодов для создания новых систем связи, эти коды спустя всего десятилетие нашли свое применение как в современных стандартах радиосвязи с космическими объектами, так и в стандартах систем мобильной связи третьего поколения для передачи мультимедийной информации.

Развитее ТК идет по двум направлениям. Первое их них связывается с композицией блоковых

кодов путем последовательного соединения двух или более кодеров [8].

Второе направление связывается со сверточным кодированием за счет параллельного объединения двух и более сверточных кодеров с системой перемежения символов. Основное достоинство турбокодов состоит в том, что они допускают итеративную процедуру декодирования (на основе мягких алгоритмов), в которой на каждой итерации анализируются данные, принадлежащие простым парциальным кодам.

Принципы канального кодирования могут быть успешно применены для защиты от сбоев, возникающих в процессе функционирования дорогостоящих дискретных электронных систем. Подобные методы коррекции ошибок получили название внутрисхемного кодирования.  Рост сложности задач, выполняемых современными вычислительными системами, неизбежно приводит к усложнению реализации схемных решений, что вызывает снижение показателей их надежной работы. Объективно усложнение устройств обычно

- размещенные, например, на борту необитаемых космических аппаратов, в случае сбоев в их работе не могут быть заменены резервными. Но эти же системы смогут успешно продолжать выполнение предписанных функций при условии коррекции выявляемых ошибок с использованием избыточных кодов. Аналогично, подобные проблемы разрешают возможность создания цифровых систем связи во многом определяется энергетической эффективностью используемых методов формирования и приема сигналов, совокупность которых принято называть сигнально-кодовыми конструкциями (СКК). Под энергетической эффективностью понимается минимально допустимое значение отношения энергии сигнала к спектральной плотности мощности шума, требуемое для обеспечения заданной достоверности приема сообщения. Для цифровых систем связи с помехоустойчивым кодированием целесообразно применять перемежение символов. Существуют разные типы перемежителей, предназначенных для борьбы с разными конфигурациями ошибок и с разной сложностью реализации данного перемежителя.

- Критерием выбора параметров кода служит минимум количества кодовых блоков с малым взаимным расстоянием при максимуме среднего расстояния в противоположность весьма распространенному критерию максимума минимального расстояния между кодовыми блоками. Такой критерий обеспечивает более высокую достоверность декодирования при низком отношении сигнал-шум, чем критерий минимума максимального расстояния. Снижение вероятности ошибки декодирования достигается увеличением

- декодирования. Иначе говоря, управляя длиной блока, можно управлять вероятностью ошибки на выходе декодера.

- Благодаря исключительно высокой эффективности ТК должны найти свое место в системах связи специального назначения для увеличения дальности приема, скрытности системы, а также для обеспечения связи в радиосистемах с низким энергетическим потенциалом. В современных телекоммуникационных системах предъявляются очень высокие требования к достоверности передачи информации ps 109. В беспроводных каналах такую достоверность практически невозможно получить без применения помехоустойчивого кодирования.  На практике в подобных случаях чаще всего используются составные или каскадные коды.

Список литературы.

1. Агеев С. А., Бодров С. А., Гладких А. А., Егоров Ю. П. Декодирование на основе лучших показателей качества приема сигнала // Автоматипрактической конференции (с участием стран СНГ). Ульяновск, 2009. С. 199–201.

2. Гладких А. А., Романова И. В. Процедура неалгебраического декодирования избыточных кодов // Всероссийская конференция с элементами научной школы для молодежи «Проведение научных исследований в области обработки, хранения, передачи и защиты информации. Ульяновск, 2009

3. Сжатие видео [Электронный журнал]: Электронный журнал Me-diasat, Август 2015. Режим доступа к журналу: http://mediasat.info/2015/08/10/video-compression/ – Загл. с экрана