«Результаты реализации геолого-технических мероприятий Медвежьего месторождения»

Валеев К.К.

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия (625000,     Тюмень, ул. Володарского, 38), e-mail: kamillius@ya.ru

Ключевые слова: гидродинамические исследования, Медвежье месторождение,             контроль над разработкой, газоводяной контакт, план по добыче.

The results of the implementation of geological and technical measures of the Bear field

VALEEV K.K.

Federal Budget Educational Institution of Higher Education “Industrial University of        Tyumen”, Tyumen, Russia (625000 Russia, Tyumen, street Volodarskogo, 38), e-mail:               kamillius@ya.ru

Keywords: hydrodynamic studies, Bear deposit, control over development, water pressure     regime, hydrochemical control

Объектом данной статьи является газовое месторождение Медвежье - уникальное по запасам газа, расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, в 50 км к юго-востоку от пос. Ныда. Проведен анализ разработки данного месторождения, предложены варианты дальнейшей разработки  и выбран экономически эффективный, обеспечивающий более длительную эксплуатацию месторождения, получение наибольшей прибыли и дальнейшей эксплуатации, положившей начало газовой промышленности в нашей стране.

Основные этапы проектирования разработки месторождения

Промышленная эксплуатация сеноманской газовой залежи Медвежьего месторождения началась в апреле 1972 г. с вводом в эксплуатацию УКПГ-2. В период с 1973 по 1979 гг. были запущены в работу еще восемь УКПГ. С октября 1977 г. месторождение было выведено на проектный уровень годовых отборов газа 65 млрд. м3, в соответствии с решениями проекта разработки, выполненного в 1971 г.  За период с 1971 по 2012 гг. было выполнено 11 проектных документов по разработке сеноманской газовой залежи. [1].

Анализ текущего состояния разработки за период 1972 - 1978 гг., позволил пересмотреть добывные возможности сеноманской залежи в сторону увеличения. В соответствии с решением ЦКР Мингазпрома № 30/79, с целью реализации мероприятий по совершенствованию разработки и повышению надежности эксплуатации месторождения, было предусмотрено перераспределение объемов годовой добычи между южной (УКПГ-1-4) и центральной (УКПГ-5-8) зонами, бурение 30 дополнительных скважин на УКПГ-1–4 для вовлечения в активное дренирование периферийных зон и увеличения годовой добычи до 70 млрд. м3 в период 1979 – 1980 гг.

В 1981 г. ООО «ТюменНИИгипрогаз» были выполнены «Коррективы к проекту разработки Медвежьего месторождения на годовой отбор 72 млрд. м3 газа в 1981 - 1985 гг.», в рамках которых обосновано увеличение годового отбора на 2 млрд. м3 и бурение 12 дополнительных эксплуатационных скважин на УКПГ-9.

В 1985 г. на основе выполненного ООО «ТюменНИИгипрогаз" анализа разработки сеноманской газовой залежи Медвежьего месторождения и предложений по увеличению коэффициента газоотдачи рабочей комиссией по разработке газовых, газоконденсатных, нефтяных месторождений и эксплуатации ПХГ Мингазпрома принят уровень годовой добычи в объеме 72 млрд. м3 до 1990 г. с бурением 55 дополнительных эксплуатационных скважин.

Не мало важно отметить, что реконструкция промыслов позволит решить проблему технических ограничений и разрабатывать залежь до конца 2030 г., к этому времени из залежи будет отобрано 1992,24 млрд. м3 газа или 84,9 % от утвержденных начальных запасов газа [4].

Анализ выполнения решений предыдущего проектного документа

На данный момент утвержденный технологический проект по разработке сенонских отложений Медвежьего месторождения отсутствует.

В настоящее время выполнение реконструкции и техперевооружения газопромысловых объектов сеноманской газовой залежи ведется с отставанием (таблица 1). Причина отставания несвоевременное финансирование. [2].

Таблица 1 – Сводная информация о выполнении решений проектного документа. 
Пласт ПК1

| Проектные решения | Дата проведения по действующему проекту | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция УКПГ-9 | II и III квартала 2011 г. | выполнено. II и III квартал 2012 г. |
| Реконструкция УКПГ-6 объединение промыслов 5, 7 с УКПГ-6 | III квартал 2011 г. | выполнено. II и III квартал 2012 г. |
| Ликвидация промысла 5, переключение скважин на УКПГ-6 | IV квартал 2011 г. | III квартал 2012 г. |
| Ликвидация промысла 7, переключение скважин на УКПГ-6 | IV квартал 2011 г. | II квартал 2013 г. |
| Реконструкция УКПГ-3 | II и III квартала 2012 г. | I квартал 2014 г. - I квартал 2016 г. |
| Ликвидация промысла 2, переключение скважин на УКПГ-3 | III квартал 2012 г. | II квартал 2016 г. |
| Реконструкция УКПГ-4 | II и III квартала 2012 г. | II квартал 2015 г. - III квартал 2017 г. |
| Реконструкция УКПГ-1 | II и III квартала 2013 г. | не выполнено |
| Реконструкция УКПГ-8 | II и III квартала 2013 г. | не выполнено |

Текущее состояние разработки эксплуатационных объектов

По состоянию на 01.01.2018 общий фонд скважин на месторождении составлял 488 ед., в т. ч.: 289 действующих, 21 бездействующих, 80 наблюдательных и пьезометрических, 75 ликвидированных и 23 скважины находящихся в консервации (рисунок 1). [3].

488

Рисунок 1 – Состояние фонда скважин на 01.01.2018

Бездействующий фонд составляет 21 скважину. Основной причиной вывода скважин в бездействие является низкая производительность скважин (18 ед.) и три скважины (118, 409, 824) находятся в ожидании капитального ремонта (рисунок 2).

21

Рисунок 2 – Состояние бездействующего фонда скважин на 01.01.2018

Анализ выработки запасов

При определении запасов газа наибольшее распространение получил метод падения пластового давления. В основе метода определения запасов газа по данным о количестве отобранного газа и изменении во времени среднего пластового давления лежит уравнение материального баланса для газовой залежи. [4].

В результате расчета по уравнению материального баланса величина начальных запасов газа составила 2311,74 млрд. м3. Сводные результаты расчета дренируемых запасов газа без учета внедрения воды в залежь представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты оценки текущих дренируемых запасов газа сеноманской залежи Медвежьего месторождения без учета внедрения воды в залежь

| Дата | Суммарный отбор газа, млрд. м3 | P/Z, МПа | Текущие дренируемые запасы, млрд. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1973 | 1,16 | 13,52 | 3180,41 |
| 1976 | 69,69 | 13,19 | 2919,45 |
| 1979 | 242,74 | 12,22 | 2625,62 |
| 1982 | 450,37 | 11,04 | 2549,71 |
| 1985 | 675,88 | 9,68 | 2471,28 |
| 1988 | 897,28 | 8,36 | 2439,53 |
| 1991 | 1115,22 | 7,03 | 2410,55 |
| 1994 | 1315,79 | 5,79 | 2387,20 |
| 1997 | 1471,73 | 4,81 | 2370,56 |
| 2000 | 1593,18 | 4,04 | 2356,76 |
| 2003 | 1693,20 | 3,38 | 2342,84 |
| 2006 | 1769,19 | 2,88 | 2331,61 |
| 2009 | 1825,48 | 2,50 | 2322,88 |
| 2012 | 1867,32 | 2,21 | 2316,26 |
| 2015 | 1895,72 | 2,02 | 2312,86 |
| 2018 | 1913,93 | 1,91 | 2311,74 |

Сопоставление фактических и проектных показателей разработки

На данный момент утвержденный технологический проект по разработке сенонских отложений Медвежьего месторождения отсутствует.

Суммарный отбор газа с начала разработки сеноманской газовой залежи по состоянию на 01.01.2018 составил 1913,9 млрд. м3 или 81,54 % от утвержденных запасов (2347,1 млрд. м3), и отстает от проектного значения 1924,5 млрд. м3 на 10,6 млрд. м3 или на 0,55 %.

Поэтапное освоение месторождения предопределило неравномерный характер распределения накопленной добычи газа по площади газоносности. По зонам отбора наибольшая суммарная добыча газа отмечается на южном участке залежи (УКПГ-1-4) – 833,7 млрд. м3, на центральном участке (УКПГ-6, 8, 8а) отобрано 698,3 млрд. м3, на Ныдинском (УКПГ-9) - 382,0 млрд. м3. Минимальный уровень добычи газа отмечается на участке УКПГ-8а, введенном в эксплуатацию последним – 89,6 млрд. м3. [2].

За 2017 г. из сеноманской залежи добыто 7,1 млрд. м3 газа, что на 15,05 % ниже проектного отбора (8,3 млрд. м3). [5]

Сопоставление проектной, плановой и фактической добычи газа за 2017 г. представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Проектная, плановая и фактическая добыча газа за 2017 г.

| Показатели | Добыча газа, млн. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | год |
| Проектная добыча газа | 2140 | 2100 | 2080 | 2020 | 8340 |
| Плановая добыча газа | 1802 | 1623 | 1289 | 1707 | 6421 |
| Фактическая добыча газа | 1876 | 1728 | 1446 | 2033 | 7083 |

Рассмотрение и обоснование ГТМ на Медвежьем месторождении

Расчеты прогнозных технологических показателей разработки сеноманской газовой залежи Медвежьего месторождения выполнены по двум вариантам. [2]

Вариант 1 соответствует проектным уровням отборов газа согласно рекомендуемому варианту действующего Технологического проекта разработки (протокол ЦКР Роснедр по УВС № 20-12 от 14.06.2012).

Вариант 2 предусматривает максимально возможные («пиковые») уровни добычи газа на 2018-2020 гг.

По Варианту 1 в 2020 г. добыча газа в целом по залежи ожидается в объеме 6,49 млрд. м3. По состоянию на 01.01.2021 прогнозируется накопленная добыча газа в объеме 1932,99 млрд. м3 или 82,35 % от утвержденных запасов. В четвертом квартале 2020 г. суточный отбор газа предполагается 17,07 млн. м3/сут. К началу 2021 г. пластовое давление в целом по залежи снизится до 1,37 МПа, в зоне отбора - до 1,27 МПа, средний дебит газа по скважинам составит 69,65 тыс. м3/год при депрессии 0,15 МПа.

По Варианту 2 в 2020 г. добыча газа в целом по залежи ожидается в объеме 6,56 млрд. м3. По состоянию на 01.01.2021 прогнозируется накопленная добыча газа в объеме 1933,15 млрд. м3 или 82,36 % от утвержденных запасов. В четвертом квартале 2020 г. суточный отбор газа предполагается 17,28 млн. м3/сут. К началу 2021 г. пластовое давление в целом по залежи снизится до 1,37 МПа, в зоне отбора - до 1,27 МПа. Средний дебит газа по скважинам составит 71,84 тыс. м3/год при депрессии 0,15 МПа.

Рекомендованная программа работ по контролю за месторождением на 5 лет

В таблице 4 рекомендована программа исследовательских работ по контролю над разработкой сеноманской газовой залежи Медвежьего месторождения на 2019 г. и последующие годы, в которой приведены виды и методы исследований, периодичность проведения работ и объекты исследований. [5]

Таблица 4 – Программа работ по контролю за разработкой

| Виды исследований | Периодичность проведения работ |
| --- | --- |
| Замеры рабочих параметров эксплуатационных скважин (Рбуф., Рзт., tу) и расчет дебита | один раз в месяц |
| Замеры статических и расчет пластовых давлений в эксплуатационных и наблюдательных скважинах | один раз в квартал |
| Контрольные замеры пластовых давлений в эксплуатационных скважинах глубинным манометром | до 50 % фонда, от одного раза в год |
| Замеры статических уровней и пластовых давлений в пьезометрических скважинах глубинным манометром | один раз в год |
| Газодинамические исследования скважин | 100 % действующего фонда один раз в год |
| Определение положения текущих забоев в эксплуатационных и наблюдательных скважинах | в процессе любых исследований по ГИС-контролю или по спец. программе. |
| Гидрохимический контроль за работой эксплуатационных скважин (отбор проб жидкости и проведение хим. анализов) | один раз в 6 месяцев |
| Контроль за динамикой ГВК (НК, ИНК, ШАМ, ТМ) | один раз в год |
| Определение профиля притока газа из пласта в скважину (РМ_Г, ТИ, ТМ, ШИ) | до 50 % фонда, от одного раза в год |
| Контроль технического состояния эксплуатационных скважин (ГК, ЛМ, ЭМД, МК, ТМ, ШИ) | при подозрениях на плохое тех. сост. |
| Комплекс исследований при повторной перфорации и проведении ремонтно - изоляционных работ в эксплуатационных скважинах | после каждого КРС |
| Замеры межколонных давлений в эксплуатационных и наблюдательных скважинах | один раз в месяц |

Подведение итогов

Сеноманская залежь является массивной, водоплавающей и представляет собой единый гидродинамически связанный объект, что определяет ее как самостоятельный объект разработки.

На Медвежьем месторождении, контроль за разработкой сеноманской залежи, осуществляется геологической службой ООО «Газпром добыча Надым», путем систематического контроля и анализа процесса разработки месторождения, на основе регулярных замеров и наблюдений, а также применения комплекса геолого-промысловых, геохимических и геофизических исследований, проводимых в эксплуатационных, наблюдательных и пьезометрических скважинах.

Система контроля включает следующий комплекс исследований: систематические и контрольные замеры устьевых, статических и пластовых давлений, уровней жидкости в пьезометрических скважинах, контроль динамики внедрения подошвенной воды в залежь и построение карты подъема ГВК, измерение дебитов и химического состава газа, воды по скважинам в процессе разработки, контроль технического состояния скважин.

Медвежье месторождение находится в периоде падающей добычи, режим работы залежи водонапорный. За 46-летний период эксплуатации отобрано более 2 трлн.м3 газа, что составляет 90% от утвержденных запасов газа. По данным геолого-промыслового контроля за разработкой в продукции многих скважин отмечается наличие механических примесей и повышенное содержание жидкости (водный фактор выше 0,4 смЭ/м3), т.е. были выделены 43 скважины, в которых следует организовать капитальный ремонт по очистке зоны фильтра от песчано-жидкостных пробок.

Результаты гидрохимического анализа показали, что с присутствием пластовой воды и смеси пластовой и конденсационной воды работают 83 скважины. В связи с существенным падением пластового давления и началом периода   падающей   добычи   на   месторождении   растет   число самозадавливающихся скважин, продувка стволов которых проводится с интенсивностью от 2 раз в неделю до 2 раз в месяц.

По данным  геофизического  контроля  за разработкой  отмечен неравномерный подъем ГВК в различных частях месторождения, что связано со сложным литологическим строением сеноманской газовой залежи.

Для увеличения числа точек наблюдения за динамикой внедрения подошвенной воды, начиная с 2011 г. наряду с результатами ГИС в наблюдательных скважинах, используются геофизические данные в эксплуатационном фонде (где песчано-глинистая пробка не перекрывала ожидаемый уровень контакта газ-вода).

В зависимости от текущего подъема ГВК и проводимых ГТМ, возможно изменение фонда эксплуатационно-наблюдательных скважин.

Для определения параметров и характеристик скважин, пласта и насыщающих его флюидов применяются газогидродинамические, геофизические и лабораторные методы исследований. Указанные методы дополняют друг друга, позволяют получить наиболее обоснованную информацию и выявить связь между отдельными параметрами и влияющими на них факторами.

Сформированный объем исследований позволит вести мониторинг за изменением продуктивных характеристик и технического состояния скважин, а также осуществлять полный контроль разработки сеноманских залежей в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Проект поисково-разведочных работ для Ныдинского месторождения: Отчет о НИР / ООО «ТюменНИИгипрогаз»; Отв. исполн. Нежданов А.А., Нанивский Е.М., Ханнанов З.Д. - Тюмень, 1992 г. - 80 с.

- Проект поисково-разведочных работ в меловых и юрских отложениях Медвежьего месторождения на основе переобработки и переинтерпретации сейсморазведочных работ: Отчет о НИР / ООО «ТюменНИИгипрогаз»; Отв. исполн. Туренков Н.А., Нежданов А.А. - Тюмень, 2002. -181 с.

- Создание геологической модели и проекта поисково-разведочных работ по Ныдинскому участку Медвежьего месторождения: Отчет о НИР/ ООО «ТюменНИИгипрогаз»; Отв. исполн. Огибенин В.В., Тырцов Ю.И. - Тюмень, 2004. - 211 с.

- Проект поисково-оценочных работ на сенонские отложения в пределах Медвежьего лицензионного участка: Отчет о НИР/ ООО «ТюменНИИгипрогаз»; Отв. исп. Скрылев С.А., Нежданов А.А. - Тюмень, 2007. - 214 с.

- РД 153-39.0-047-00 Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений. – М.: 2000.