Методы прогнозирования процесса гидроразрыва пласта.

Methods for predicting the process of hydraulic fracturing.

Овсянников Евгений Андреевич, эл почта: eugen_7293@mail.ru, тел: 89825563432

Ovsyannikov Evgeny Andreevich, email: eugen_7293@mail.ru, phone: 89825563432

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет» Институт геологии и нефтегазодобычи, студент

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Tyumen Industrial University" Institute of Geology and Oil and Gas Production, student.

Аннотация

В статье представлены результаты методов прогнозирования гидроразрыва пласта (далее – ГРП). Целью ГРП является увеличение продуктивности или приемистости скважины, попытаемся прояснить подробности, касающиеся переменных параметров и различных вариантов проведения операции, связанных с действительным дизайном ГРП. Сейчас рассмотрим параметры, влияющие на кратность увеличения дебита, которые могут быть получены после проведения ГРП.

Ключевые слова

Гидроразрыв пласта, скважина, горному напряжению, пласт, порода, давление, проницаемость пласта.

Hydraulic fracturing, well, rock pressure, formation, rock, pressure, , formation permeability.

При анализе влияния проницаемой трещины на кратность увеличения дебита необходимо рассматривать три фактора, которые определяют ее эффективность:

•	закрепленную длину трещины L, связанную с радиусом дренирования скважины re, т.е. отношение, L/re.

•	пропускную способность трещины, известную как проводимость w*kf, связанную с проницаемостью пласта ko, т.е. отношение w*kf / ko.

•	закрепленную высоту трещины hf, связанную с общей мощностью пласта hn, т.е. отношение hf / hn.  (в основном предполагается, что hf / hn больше либо равно 1.0, что говорит о том, что, по крайней мере, упакована вся мощность продуктивного интервала.). На рис.1 схематично представлена вертикальная трещина и параметры, характеризующие ее эффективность.  [8].

Рис.1. Схема вертикальной трещины, закрепленной проппантом

- закрепленная длина трещины L,

- проводимость трещины FC,

- закрепленная высота трещины hf.

Кривые увеличения добычи McGuire-Sikora. Несколько лет назад на основе результатов исследований, проведенных с использованием резистивных моделей в лабораторных условиях, исследователями были выведены  теоретические зависимости увеличения добычи (как для газовых, так и для нефтяных скважин). Их работа была направлена на оценку влияния каждого из отношений, указанных на продуктивность скважины. Результат их работы весьма значим даже в настоящее время при развитии теоретического дизайна ГРП и методов оценки потенциала увеличения продуктивности.

Кратность увеличения дебита Ось Y, обозначена как кратность увеличения дебита, представляющая собой отношение предполагаемого после ГРП индекса продуктивности J к текущему индексу продуктивности Jo. На графике кратность увеличения дебита J/Jo умножается на поправочный коэффициент для скважин с площадью зоны A. Кратность увеличения дебита в основном характеризует степень воздействия на пласт, которая дает количественную оценку для сравнения с другими дизайнами ГРП. Чем выше индекс продуктивности, тем больше степень воздействия на пласт, которая может быть обеспечена предложенным дизайном ГРП. Максимальная кратность увеличения дебита для кривых McGuire-Sikora чуть больше 13.0. Интересно заметить, что ГРП обеспечивает, по крайней мере, небольшое увеличение дебита, даже если проводимость трещины очень низкая (например, для высокопроницаемых ko пластов).

Отношение проводимостей CR Ось Х диаграммы McGuire-Sikora представляет собой отношение проводимости предполагаемой трещины к проводимости пласта. Отношение характеризуется следующим образом:

Отношение проводимостей  =   w hf  kf

hn ko

Где:

w  =  закрепленная ширина трещины, дюйм

hf  = общая закрепленная высота трещины (фут) при hf < hn, иначе hf принимается равной единице (hf = 1)

kf  =  проницаемость трещины, мД

hn = общая мощность пласта (фут) при hn>hf, иначе принимается равной единице (hn = 1)

ko =  проницаемость пласта, мД

применимо при hf (закрепленная высота трещины) менее hn (мощность пласта). Когда hf больше чем hn, упрощая уравнение, получаем:

Отношение проводимостей  =   w kf

ko

Величины hf и hn сокращаются, так как закрепленные проппантом интервалы  за пределами продуктивного пласта (hf > hn) не влияют  на увеличение добычи, поэтому дополнительная площадь трещины не включена в расчет кратности увеличения дебита. Отношение проводимостей умножается на поправочный коэффициент .

Проницаемость трещины Проницаемость трещины kf представляет собой проницаемость проппанта под воздействием давления закрытия трещины. Она зависит от размера, типа и концентрации проппанта, закачанного в трещину, и степени его загрязнения (жидкостями разрыва, мелкими частицами и т.д.).

Отношение длины трещины L к радиусу дренирования re Отношение длины трещины к радиусу дренирования определено для каждой кривой диаграммы McGuire-Sikora. Длина трещины L и радиус дренирования скважины re выражены в футах. Величины радиусов дренирования даны в таблице на рис.3. Они могут быть рассчитаны по следующему уравнению:

re  =  √(площадь зоны питания скв.)(43560 фут2/акр)

2

Другие методы оценки увеличения продуктивности С накоплением опыта применения ГРП были проведены исследования влияния некоторых параметров на увеличение добычи. Были модифицированы кривые McGuire-Sikora для большего соответствия пластовым условиям. Была проанализирована проводимость трещины в безразмерных соотношениях (например, безразмерная проводимость трещины Cr). Такие действия были предприняты для подгонки предполагаемого увеличения дебита к действительным величинам. [4].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Кучумов А.И., Зенкиев М.Я. Диагностирование эффективности ГРП в условиях Западной Сибири. - Мегион: Изд-во Мегион_Экспресс 2002 г. – 432 с.

- Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы повышения нефтеотдачи пластов. - М., Недра, 2001 г. – 308 с.

- Сафаров Р.Р. Развитие технологий гидравлического разрыва пласта как метода интенсификации притока // Научный форум. Сибирь. 2016. Т. 2, № 1. С. 12-13.

- Усачев П.М. Константинов С.В. и др. «Инструкция по технологии глубоко проникающего гидравлического разрыва пласта»-Москва, 2003 год.

- Андронов Ю.В., Стрекалов А.В. Исследование применения ансамблей нейронных сетей для повышения качества решения задач регрессии. Нефтегазовое дело.  2015. 13(1),  С. 50-55.

- Иванов А.В., Стратов В.Д., Стрекалов А.В. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ДОБЫЧИ ГАЗОКОНДЕНСАТА НА БОВАНЕНКОВСКОМ. Современные проблемы науки и образования. 2015.  № 1.

- Андронов Ю.В., Мельников В.Н., Стрекалов А.В. Оценка прогнозирующих способностей многослойного персептрона с различными функциями активации и алгоритмами обучения. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2015. -№9, – С. 18-20.

- Морозов В.Ю., Стрекалов А.В. Технология регулирования систем поддержания пластового давления нефтяных промыслов (монография).Санкт-Петербург Недра. 2014.

- А.В. Стрекалов, А.В. Саранча. Результаты применения моделей вычислительного комплекса немезида-гидрасим на пластах Ван-Еганского месторождения	Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2016. № 1. С. 74-85.

- Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т., Грачев С.И. Стохастико-аналитическая модель гидросистемы продуктивных пластов для исследования проводимостей между скважинами.Научно-технический журнал «Известия вузов. Нефть и газ». 2016. №.4-С.37-44.

- Стрекалов А.В., Саранча А.В. Применение нелинейных законов фильтрации природных поровых коллекторов в гидродинамических моделях	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 11/2015. Часть 6. 1114–1119c.

- Грачев C.И., Cтрекалов А.В., Cаранча А.В. Особенности моделирования трещинопоровых коллекторов в свете фундаментальных проблем гидромеханики сложных систем.Фундаментальные исследования. № 4 (часть 1) 2016, стр. 23-27.

- Глумов Д.Н., Стрекалов А.В. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ МНОГОФАЗНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЧИСЛЕННЫХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ. © Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. No 6. с 117–197.