Основные методы увеличения нефтеотдачи на Новопортовском НГКМ.

Тема: «Увеличение нефтеотдачи отдачи на Новопортовском месторождении»

Автор статьи: Макаров Георгий Викторович

Email: georgiyvm@gmail.com

Аннотация: В статье приводятся и обосновываются основные методы увеличения нефтеотдачи на Новопортовском НГКМ.

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, обработка призабойной зоны пласта, многозабойные скважины, горизонтальные скважины.

В настоящее время существует множество методов увеличения нефтеотдачи, при их выборе, изучаются геологичеcкие условия конкретного месторождения, в том числе - неоднородности продуктивных пластов, поскольку уровень неоднородности влияет на скорость вытеснения нефти, характер движения контуров, плотность сетки скважин, величину конечного коэффициента нефтеотдачи.

Продуктивные пласты Новопортовского месторождения характеризуются сложным геологическим строением (поровый тип коллектора, наличие тектонических нарушений, выклинивание пластов и т.д.).

На Новопортовском НГКМ были апробированы следующие методы по повышению извлечения и интенсификации добычи: бурение многозабойных скважин, бурение скважин с горизонтальным окончанием ствола, обработка призабойной зоны пласта, гидравлический разрыв пласта.

В отложениях тюменской свиты проведена апробация технологии гидроразрыва пласта (ГРП). ГРП проведен в трех скважинах, в т.ч. в двух наклонно-направленных-классический ГРП и одной горизонтальной скважине - 2-х секционный.

При вводе ННС скважин в эксплуатацию после операции ГРП наблюдались высокие дебиты, между тем, по скважине отрабатывавшей на начальном этапе без мероприятий по интенсификации притока, входные параметры оказались значительно ниже, закономерно, что после проведения ГРП отмечается более чем двукратный прирост дебита нефти при незначительной доли воды в продукции около.

Как следствие, успешные результаты проведения гидравлического разрыва пласта применительно к юрским отложениям, позволили тиражировать технологию на этапе промышленного освоения запасов.

Пласты тюменской свиты характеризуются низкой проницаемостью коллекторов и значительной прерывистостью, которые предопределяют в качестве основной технологии, апробированный на месторождении секционный гидроразрыв пласта. В этих условиях кислотные обработки, играют вспомогательную, второстепенную роль и применяются только с целью продления эффекта от ГРП.

Следующим перспективным методом, подтвердившим свою эффективность, является применение скважин с горизонтальным окончанием ствола (ГС). Целесообразность бурения горизонтальных скважин определяется, во-первых, геологическими факторами, во-вторых, экономической эффективностью их эксплуатации. Применительно к объектам новопортовской толщи и тюменской свиты горизонтальную конструкцию стоит признать наиболее конкуретноспособной относительно наклонно-направленной.

Дебиты нефти при сопоставимой депрессии в 6-7 и более раз превышают показатели, полученные на этапе разведочного бурения. По входным показателям эксплуатации технология эффективна.

Это метод показал высокую технологическую эффективность – производительность и суммарные отборы нефти на одну скважину с горизонтальным окончанием кратно превышают аналогичные показатели наклонно-направленных и пологих скважин. Применение ГС решает задачу не только по снижению фильтрационного сопротивления течению флюидов, но и позволяет целенаправленно влиять на направление течения флюидов в удаленном межскважинном пространстве пласта, увеличивая площади дренирования пласта и минимизируя долю слабоактивных зон в общем поровом объеме эксплуатируемого объекта.

Следующим эффективным методом является бурение многозабойных скважин. По входным показателям (дебит нефти, жидкости) МЗС в два и более раз превосходят ГС с МГРП. Низкая экономическая эффективность разработки пластов тюменской свиты требуют не только расширенного применения апробированных технологий, но и испытания новых. В условиях низкопроницаемых расчлененных коллекторов, обширных зон ВНЗ, ГНЗ перспективным предполагается бурение многозабойных скважин.

Результаты апробации новых технологических решений по бурению протяженных горизонтальных, многозабойных скважин, проведение ГРП/МГРП подтвердили свою эффективность на месторождении. Показатели же эксплуатации по скважинам свидетельствуют о необходимости корректировки объема буровых работ в пользу: во-первых увеличения количества скважин в год, во-вторых в приоритете становятся наиболее продуктивные объекты новопортовской толщи.

Таким образом, выполнение программы геолого-технических мероприятий по интенсификации добычи нефти, газа и конденсата, выравниванию фронта вытеснения позволит обеспечить эффективное нефтеизвлечение на всем периоде разработки.