Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор, к.п.н. В.А. Яровенко |
| --- | --- |

Методические рекомендации для обучающихся

по выполнению практических занятий

ОП.06 Экономические расчеты в строительстве

по программе профессионального обучения

Штукатур – Маляр строительный. Штукатур – облицовщик – плиточник

(для обучения лиц с особыми образовательными потребностями)

2019 г.

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта, рабочей программы профессионального обучения Штукатур – Маляр строительный. Штукатур – облицовщик – плиточник, укрупненная группа профессий 08.00.00 Техника и технология строительства и  Методических рекомендаций  по разработке и реализации адаптированных профессиональных программ СПО (Письмо Миобрнауки России № 06-830 от 20.04.2015г.)

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

Разработчик:

Астахова Л.А- преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

Рекомендовано группой методических кафедр Технологии наземного транспорта и машиностроения ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

Протокол № 10 от «15» мая 2019 г.

Рекомендовано Экспертным советом ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

Протокол № 10 от «22»  мая 2019 г.

Содержание

| Введение |  |
| --- | --- |
| Общие методические указания по выполнению практических занятий |  |
| Требования к результатам выполнения практических занятий |  |
| Перечень практических занятий |  |
| Практическое занятие № 1.Подсчет материалов для оштукатуривания поверхностей по заданной площади. Практическое занятие № 2. Расчет объемов работ для оштукатуривания поверхности стен. Практическое занятие № 3 Расчет материалов и подсчет объемов для облицовки плиткой. Практическое занятие № 4 Решение задач на определение объемов и стоимости работ. Практическое занятие № 5. Выбор материалов и расчет их количества для облицовывания заданной поверхности. Практическое занятие № 6 Расчет площади и расчет комплектующих на выполнение перегородки из гипсокартона. Практическое занятие № 7. Расчет площади и расчет комплектующих материалов на выполнение потолка из гипсокартона. |  |

Список литературы

Контроль и оценка результатов выполнения практических занятий

# Введение

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий по междисциплинарному курсу составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой ПМ и календарно-тематическим планом междисциплинарного курса ПМ.01 Выполнение штукатурных работ программе профессионального обучения Штукатур – Маляр строительный. Штукатур – облицовщик – плиточник, укрупненная группа профессий 08.00.00 Техника и технология строительства и  Методических рекомендаций  по разработке и реализации адаптированных профессиональных программ СПО (Письмо Минобрнауки России № 06-830 от 20.04.2015г.)

Целями практических занятий по ОП.06 Экономические расчеты в строительстве

являются:

- закрепление теоретических знаний и расширение профессионального мастерства студентов;

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой;

- формирование практических умений

Определяя содержание практических занятий, составитель руководствовался рабочей программой, календарно-тематическим планом, учебно-методическими пособиями по дисциплине, актуальностью и практической значимостью рассматриваемых проблем.

Общие методические указания по выполнению практических занятий

Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения соответствующей учебной и специальной литературы по теме практического занятия. Усвоив содержание, необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по этой теме. Особенно внимательно следует отнестись к подходам решения проблем, выполнения творческих заданий и упражнений. Необходимый для выполнения заданий материал приведен в перечне литературы по каждой теме из приведенного ниже списка литературных источников, рекомендуемых для подготовки к практическим занятиям.

Порядок выполнения работы сводится к следующему:

- запись темы и цели работы;

- актуализация теоретических знаний, необходимых для выполнения работы;

- выполнение заданий по алгоритму, творческих заданий и диагностических методик, интерактивных упражнений, моделирование ситуаций, экспериментирование;

- ознакомление со способами отражения, фиксации полученных результатов;

- обобщение и систематизация результатов в виде схем, таблиц, рисунков, диаграмм, алгоритмов, выводов, рекомендаций;

- презентация полученных результатов, защита;

- рефлексия, саморефлексия.

Практическое усвоение теоретических основ курса завершается выполнением заданий, которые включают необходимые вопросы. Приступая к выполнению задания, обучающийся должен, прежде всего, уяснить сущность проблемы и подобрать методы, средства его выполнения.

Необходимо внимательно проанализировать ситуацию и предложить пути ее решения. Если в задании приведены варианты решений, то требуется оценить их эффективность, оригинальность решения и объективность.

Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы, поставленные в задании в связи с предложенной ситуацией. По каждой теме, выносимой на практические занятия, даются контрольные вопросы. Следует подчеркнуть, что условия заданий сформулированы таким образом, чтобы обучающиеся могли выполнить их и ответить на возникающие вопросы, опираясь на источники изучаемой темы, а также на пройденный материал. Перед выполнением практических заданий обучающиеся должны изучить необходимый теоретический материал на основании учебной и методической литературы, учебных лекций, источников Интернет.

Выполнение заданий представляется в письменном или электронном

виде. Все выводы обосновываются ссылками на теоретические аспекты проблемы.

На практическом занятии обучающийся должен уметь кратко пояснить, с чем связана проблема, дать оценку ситуации и обосновать свое решение с обязательными ссылками на конкретные методические положения.

В процессе самоподготовки к выполнению  практических занятий обучающимся предлагается использовать тесты. Это позволит им выявить имеющиеся «пробелы» в знаниях и, ликвидировав их, достигнуть более высокого уровня знаний по изучаемой теме.

Тест представляет собой задание или вопрос и варианты ответа, один из которых правильный.

Требования к результатам выполнения практических занятий по междисциплинарному курсу

ОП.06 Экономические расчеты в строительстве

В процессе выполнения практических занятий, обучающиеся должны овладеть:

иметь практический опыт:

- выполнения подсчетов поверхности по заданной площади;

- выполнения расчетов работ и материалов в отделочных работах;

- Выполнения решения задач на определение объемов и стоимости работ;

- Выполнения выбора материалов и  расчета их количества для облицовывания заданной поверхности;

уметь:

  - организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах;

- создать смету на выполнение отделочных работ;

- подсчитывать сметные расчеты, применяемые в отделочных работах, затраты на демонтаж конструкции, на специфические работы, состав которых зависит от особенности помещения;

  - определять пригодность материалов;

  - создавать безопасные условия труда;

  - изготавливать вручную драночные щиты;

  - прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;

  - натягивать металлическую сетку по готовому каркасу;

  - набивать гвозди и оплетать их проволокой;

  - выполнять насечку поверхности вручную и механизированным способом пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;

  - оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;

  - промаячивать поверхности с защитой их полимерами;

  - приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу;

  - приготавливать растворы из сухих растворных смесей;

  - приготавливать декоративные и специальные растворы;

  - выполнять простую штукатурку;

  - выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

  - обмазывать раствором проволочные сетки;

  - подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

  - выполнять улучшенное  оштукатуривание  вручную поверхности различной сложности;

  - отделывать откосы, заглушены и отливы сборными элементами;

  - железнить поверхности штукатурки;

  - выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;

  - разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей;

  - выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;

  - наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом;

  - отделывать фасады декоративной штукатуркой;

  - покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;

  - вытягивать тяги с разделкой углов;

  - вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов;

  - отделывать швы между гипсокартонными листами;

  - контролировать качество штукатурок;

  - выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;

  - наносить гипсовые шпатлевки;

  - наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;

  - выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения архитектурно - строительных чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- свойства материалов для отделочных работ;

- способы разбивки и провешивание криволинейных поверхностей;

- способы подготовки поверхности оснований;

- правила расчета материалов и площади;

- технологию подготовки различных поверхностей;

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ;

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах;

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря;

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- способы промаячивания поверхностей;

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;

- устройство и принцип действия машин и механизмов;

- устройство шаблонов для вытягивания тяг;

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при штукатурных работах;

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;

- технологию и устройства марок и маяков;

- технологию отделки оконных и дверных проемов;

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;

- технологию выполнения декоративных штукатурок;

- технологию выполнения специальных штукатурок;

- технологию вытягивания тяг и падуг;

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами;

- технологию отделки швов различными материалами;

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ;

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;

- технологию выполнения гипсовой штукатурки;

- технику безопасности при отделке штукатурки;

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;

- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок.

Перечень практических занятий

| № занятия | Тема | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подсчет материалов для оштукатуривания поверхностей по заданной площади | 4 |
| 2 | Расчет объемов работ для оштукатуривания поверхности стен | 4 |
| 3 | Расчет материалов и подсчет объемов для облицовки плиткой | 2 |
| 4 | Решение задач на определение объемов и стоимости работ | 2 |
| 5 | Выбор материалов и расчет их количества для облицовывания заданной поверхности | 2 |
| 6 | Расчет площади и расчет комплектующих на выполнение перегородки из гипсокартона | 2 |
| 7 | Расчет площади и расчет комплектующих материалов на выполнение потолка из гипсокартона | 2 |
|  | Итого: | 18 |

Практическое занятие № 1.

Тема: Подсчет материалов для оштукатуривания поверхностей по заданной  площади.

Цели и задачи выполнения практического задания:

Сформировать практические умения подсчета материалов для оштукатуривания поверхности.

Задание: выполнить подсчет материалов для оштукатуривания поверхностей внутренних стен (перегородок) и потолков квартиры.

Методические указания по выполнению задания: Задание выполняется по вариантам (прил. 1). Номер варианта соответствует порядковому номеру в списке группы в ИС Студент. Площадь работ – из сводной ведомости (табл. 3) практической работы №2

Определяется расход штукатурной смеси Ротбанд  при улучшенном и высококачественном оштукатуривании стен по камню и бетону (R)

Рисунок - Виды штукатурки: а - простая; б - улучшенная; в - высококачественная; 1 - основание; 2 - обрызг; 3 - грунт; 4 - накрывка

Простую штукатурку выполняют из двух слоев раствора: обрызга и грунта общей толщиной до 12 мм.

Улучшенную штукатурку выполняют из трех слоев раствора: обрызга, грунта и накрывочного слоя общей толщиной до 15 мм.

Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и накрывочного слоя общей толщиной 20 мм.

По рекомендации производителя, указанным на упаковке на оштукатуривание одного квадратного метра стены слоем в 10 миллиметров необходимо 8,5 кг смеси.

Пример: Необходимо определить расход штукатурной смеси на 10 м2 стены при улучшенном оштукатуривании.

- Определяем расход штукатурной смеси на 1м2 стены (Rу):

Rу (кг/м2) = m* δ = 8,5*1,5=12,75

δ (см) – толщина штукатурного намета (в зависимости от качества штукатурки)

m (кг/м2) - расход раствора на 1 м2 при толщине слоя 1 см (по данным производителя)

- Вычисляем расход штукатурки Ротбанд на всю стену площадью 10 м2 (Rу общ):

Rу общ (кг)=S* Rу=10*12,75=127,5

S (м2) – площадь стены

- Вычисляем, сколько мешков надо приобрести для оштукатуривания стены (N). Чаще всего эта смесь расфасована по мешкам 30 кг:

N(шт)= Rу общ/V=127,5/30=4,25

V – объем мешка штукатурной смеси Ротбанд (кг)

Поскольку расход штукатурки всегда несколько больше расчётного, округляем полученное число в большую сторону. У нас получилось, что для улучшенных штукатурных работ данной смесью на стене в 10 кв. метров нам надо закупить 5 мешков.

Контрольные вопросы:

- Объясните для чего нужны сметные расчеты в отделочных работах.

- Объясните назначение  работ внутренних и внешних при заключительном этапе строительства.

Домашнее задание:

  - Оформление практической работы. Составить отчет.

Список рекомендуемой литературы:

Основные источники:

- Завражин, Н.Н. , Технология отделочных строительных работ,  М.: Академия, 2016 - 416 с.

- Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ, М.: Академия, 2015 -192с.

Критерии оценивания работы, обучающихся на практических занятиях

Оценка «отлично» студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами выполнил задание в полном объеме.

Оценка «хорошо» студент правильно определяет цели и задачи организации профессиональной деятельности на основе знания программного материала, самостоятельно планирует  деятельность, но допускает одну, две негрубые ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими средствами.

Оценка «удовлетворительно» студент допускает ошибки (не более трех);  использует значительную часть знаний программного материала по наводящим вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие средства.

Оценка «неудовлетворительно» студент не может правильно определить цель и задачи организации деятельности, спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и не выполняет задание, не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия  другие средства.

Практическое занятие № 2.

Тема: Расчет  объемов  работ для оштукатуривания поверхностей.

Цели и задачи выполнения практического задания: Сформировать практические умения подсчета объемов работ для оштукатуривания поверхности.

Задание: выполнить подсчет объемов работ для оштукатуривания поверхностей внутренних стен (перегородок) и потолков квартиры.

Методические указания по выполнению задания

Объемы работ по оштукатуриванию поверхностей устанавливают раздельно для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

Площадь штукатурки стен, перегородок и простенков подсчитывают за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой наличниками.

Площадь перегородок и внутренних стен увеличивается в два раза, так как они оштукатуриваются с обеих сторон.

Высота стен измеряется от пола до потолка.

Площадь оштукатуривания потолка исчисляют по площади между внутренними гранями стен и перегородок.

Перегородки из гипсовых и шлакобетонных плит не штукатурят, а обрабатывают беспесчаной накрывкой, затиркой или шпаклевкой. Такие процессы не входят в состав штукатурных работ.

Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри здания исчисляют по их площади, а лестничных маршей и площадок – по площади их горизонтальной проекции поэтажно.

При выполнении оштукатуривания фасадов и зданий с высотой этажа более 5 м следует также отдельно вычислять объемы работ по устройству лесов, площадь которых определяют проекцией на вертикальную стенку.

При наличии в здании лепных работ их объем определяют отдельно по проектным данным.

Подсчёт удобно проводить в табличной форме. Образец формы и пример её заполнения приведён в табл. 2.

Результаты вычислений (в табл. 2 и последующих) рекомендуется приводить с округлением до одного знака после запятой.

Объёмы внутренних отделочных работ рекомендуется определять отдельно по каждому помещению (см. табл.2, гр.2)

Конструктивные элементы помещений (стены, потолок), требующие отделки, перечисляются в гр. 3, а виды их отделки (краткое описание) – в гр. 4.

По каждому отдельному виду работ в гр. 5 приводится единица измерения, а в гр. 6 – объём работ в соответствующих единицах измерения.

Полученные результаты суммируются в сводную ведомость (табл. 3).

Для кухни и сан. узла, балкона – улучшенная штукатурка, для жилых комнат, коридоров - высококачестеная штукатурка.

Табл. 2

Ведомость подсчёта объёмов отделочных работ

| № п/п | Наименова-ние помещений | Поверхности, подлежащие отделке | Виды отделки | Объём работ |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изме-рения | кол-во единиц измере-ний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кухня | Стен | Улучшенная штукатурка | м2 | 23 |  |
|  |  | Потолок | Улучшенная штукатурка | м2 | 16 |  |
| Далее определяются объёмы отделочных работ остальных помещений |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3

Сводная ведомость объёмов отделочных работ

| № п/п | Виды работ | Объём работ, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по помещениям | по зданию в целом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по камню | Кухня – 23 Столовая – 34 Ванная – 4,5 Санузлы – 21 Детские – 64 Кабинет – 65 И т.д. | 211,5 |
|  | И т.д. |  |  |

Контрольные вопросы:

- Объясните назначение расчета объемов работ для оштукатуривания поверхности.

- В ведомость подсчета объемов работ внесите все расчеты.

Домашнее задание:

- Оформление практической работы. Составить отчет.

Список рекомендуемой литературы:

Основные источники:

- Завражин, Н.Н. , Технология отделочных строительных работ,  М.: Академия, 2016 - 416 с.

- Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ, М.: Академия, 2015 -192с.

- Ивлиев, А.А., Кальгин, А.А., Неелов, В.А. Серия из 30 плакатов Отделочные работы. -  М.: Академия, 2017. – 213 с.

Критерии оценивания работы, обучающихся на практических занятиях

Оценка «отлично» студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами выполнил задание в полном объеме.

Оценка «хорошо» студент правильно определяет цели и задачи организации профессиональной деятельности на основе знания программного материала, самостоятельно планирует  деятельность, но допускает одну, две негрубые ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими средствами.

Оценка «удовлетворительно» студент допускает ошибки (не более трех);  использует значительную часть знаний программного материала по наводящим вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие средства.

Оценка «неудовлетворительно» студент не может правильно определить цель и задачи организации деятельности, спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и не выполняет задание, не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия  другие средства.

Практическое занятие № 3

Тема: Расчет материалов и подсчет объемов для облицовки плиткой.

Цель: Изучить порядок выполнения расчета материалов и объемов для облицовки плиткой. Углубить и закрепить знания о подготовительных работах.

Средства обучения: плакаты, альбомы, учебная и справочная литература.

Содержание и порядок выполнения работы:

1. По плакату и альбому уясните форму инструкционной карты, изучите последовательность расчетов материала и объемов для облицовки плиткой. И операций технологического процесса подготовительных работ.

2. Составьте карту трудовых процессов по установленной форме в следующем порядке:

| №пп | Наименование работ | Применяемый инструмент | Расчет материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить поверхность |  |  |
| 2. | Выровнять поверхность |  |  |
| 3. | Произвести разбивку поверхности стены |  |  |
| 4. | Выполнить устройство гидроизоляции |  |  |
| 5. | Выполнить установку металлической сетки |  |  |
| 6. | Нанесение цементнопесчанного раствора на металлическую сетку |  |  |

3. Заполнить все графы карты трудовых процессов и представить на проверку преподавателю.

Контрольные вопросы:

- Объясните назначение расчета материалов для облицовки плиткой.

- Объясните назначение подсчета объемов работ.

Домашнее задание:

1. Оформление практической работы.

Список рекомендуемой литературы

Основные источники:

- Завражин, Н.Н. , Технология отделочных строительных работ,  М.: Академия, 2016 - 416 с.

- Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ, М.: Академия, 2015 -192с.

- Черноус, Г.Г.  Облицовочные работы - М.: Академия, 2015. – 192 с.

Дополнительные источники:

- Ивлиев, А.А., Кальгин, А.А., Неелов, В.А. Серия из 30 плакатов Отделочные работы. -  М.: Академия, 2017. – 213 с.

Интернет - ресурсы:

- Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.electrolibrary.info.

Критерии оценивания работы, обучающихся на практических занятиях

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: выполнил в полном объеме все задания.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся выполнил требования к оценке «отлично», но: в недостаточном объеме раскрыл заданные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью и, если в ходе работы были допущены следующие ошибки в указании применяемого инструмента и материала.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не заполнил инструкционную карту.

Практическое занятие № 4

Тема работы: Решение задач на определение объемов и стоимости работ.

Цель: Определить объём строительных работ

Средства обучения: плакаты,  альбомы, учебная и справочная литература, пример решения задачи

Порядок выполнения работы:

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы

2.Записать коротко предложенные задачи на определение объемов и стоимости работ.

Теоретический материал

Объемы работ для составления смет по капитальному ремонту зданий и сооружении подсчитывают по проектам, обмерам в натуре и размерам, приведенным в инвентаризационных планах. Единицы измерения в подсчетах объемов отдельных конструкций и видов работ должны точно соответствовать единицам измерения, принятым в сметных нормах и приведенным в технических частях соответствующих глав СНиПов.

Объемы работ рекомендуется подсчитывать по типовым схемам, эскизам и таблицам, позволяющим наглядно представить ход расчетов и их последовательность. Это значительно облегчает также проверку расчетов вторым лицом. Для расчета работ следует применять таблицы, учитывающие специфику этих работ. Подсчет объемов работ следует вести в определенной последовательности. Например, начинать подсчеты рекомендуется с фундаментов и стен подвалов, затем определять объемы земляных работ. (Отдельно рекомендуется вести подсчет объемов по подземной части здания или сооружения, а также по жилой и нежилой чисти дома.

При подсчете объемов работ необходимо придерживаться следующего порядка:

- ознакомиться с проектными материалами и разместить их на рабочем месте в порядке, удобном для рационального использования;

- разработать и подготовить табличные формы;

- составить вспомогательные таблицы подсчетов на типовые изделия, конструкции и детали, а также на конструктивные элементы и части здания;

- подсчитать объемы работ с использованием проектных спецификации;

- подсчитать объемы работ по конструктивным элементам и видам работ, не охваченным при подсчете спецификациями.

Для упрощения и облегчения работ рекомендуется:

- иметь заранее изготовленные вспомогательные таблицы с готовыми сметными данными для типовых и часто повторяющихся конструктивных элементов, видов работ и частей зданий, а также для типовых и стандартных изделий;

- максимально использовать типовые бланки локальных смет с перечнем основных видов работ и конструктивных элементов, шифрами единичных расценок и стоимостными показателями;

- подсчет по конструктивным элементам и видам работ вести на готовых бланках смет или в таблицах в таком порядке.

Решить задачу по примеру:

Для выполнения работ необходимо вычислить площадь  стен для окрашивания жилой комнаты. Длина помещения  10,9  метров, ширина  5,5 метра, высота помещения 3,2 метра, два окна размерами  1,8 на 1метр, дверь размерами 2,1 на 1,3 метра.

Контрольные вопросы

- Какая документация необходима для расчета объемов  строительных работ?

- Каков порядок подсчета объемов  строительных работ?

- Какая дополнительная информация необходима для подсчета объемов  строительных работ?

Домашнее задание:

1. Оформление практической работы.

Список рекомендуемой литературы:

- Завражин, Н.Н. Технология отделочных строительных работ – М.: Академия, 2015. – 416 с.

- Долгих,  А.И. Отделочные работы. – Инфра-М, 2015. – 366 с.

Критерии оценивания   работы обучающихся на практических занятиях

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: выполнил в полном объеме все задания.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся выполнил требования к оценке «отлично», но: в недостаточном объеме раскрыл заданные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью и,  если в ходе работы были допущены следующие ошибки в указании применяемого инструмента и материала.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не заполнил инструкционную карту.

Практическое занятие № 5

Тема работы: Выбор материалов и расчет их количества для облицовывания заданной поверхности.

Цель: Освоить умение производить выбор материалов и производить расчет их количества для облицовывания зданий

Средства обучения: плакаты,  альбомы, учебная и справочная литература, фотографии.

Порядок выполнения работы:

- Записать номер практической работы, тему и цель работы

- Записать коротко предложенные задания

  - Выбор облицовочного материала.  Зависит от назначения здания, поверхности, дизайнерского проекта.

  - Произвести расчет количества требуемого материала для облицовочных работ

Теоретический материал

Для правильного расчета плитки необходимо четко представлять как будет располагаться плитка в вашем помещении. Поэтому перед началом работы желательно нарисовать эскиз расположения плитки.

Рассчитаем в качестве примера требуемое количество керамической плитки на стандартнуюванную комнату с размерами 1,7 х 1,7 м, высотой 2,7 м,с дверным проемом 0,7 х 2,0 м.

Примем, что дополнительных выступов и ниш в стенах нет. Размер напольной плитки  3,33×3,33 см

Способ 1.

- Посчитать общую площадь 1,7 х 1,7 =2,89 м2

- Посчитать площадь одной плитки .0,333× 0,333 = 0,110889 = 0,111 м2

- Разделить общую площадь на площадь одной плитки (т.е.  перевести в штуки)  2,89: 0,111 = 26,0327 = 27 штук

Но этот способ дает очень приблизительный результат, поэтому правильней и точней было бы посчитать по плиткам.

Способ 2.

- Считаем количество плиток по длине помещения по формуле: П= А/(а+в) где П - число целых плиток, А -длина или ширина помещения, а -размер плитки, в -толщина шва между плитками. В нашем случае длина помещения 1,7 м, размер плитки 0,333 м, толщина шва между плитками 0,002 м.

- Получаем П = 1,7/(0,333 + 0,002) = 1,7/0,335 = 5,07 штук или  5,5 штук по горизонтали, т.к. округляем всегда в большую сторону, кратно целой или половине (половину также можно использовать в  следующем ряду)

- Т.к. ширина ванны тоже равна 1,7 , то и по вертикали необходимо  уложить 5,5 штук плиток в каждом ряду.

3.Общее число плиток получаем 5,5×5,5 = 30,25 штук, округлим до

целых и получим 31 штук

Контрольные вопросы

- Как выбираются облицовочные материалы?

- Как рассчитывается количество облицовочного материала для выполнения облицовочных работ?

- Сколько существует способов расчета количества облицовочного материала?

Домашнее задание:

1. Оформление практической работы.

Список рекомендуемой литературы:

- Завражин, Н.Н. Технология отделочных строительных работ – М.: Академия, 2015. – 416 с.

- Долгих,  А.И. Отделочные работы. – Инфра-М, 2015. – 366 с.

Критерии оценивания   работы обучающихся на практических занятиях

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: выполнил в полном объеме все задания.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся выполнил требования к оценке «отлично», но: в недостаточном объеме раскрыл заданные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью и,  если в ходе работы были допущены следующие ошибки в указании применяемого инструмента и материала.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не заполнил инструкционную карту.

Практическое занятие № 6.

Тема: Расчет площади и расчет комплектующих  на выполнение перегородки из гипсокартона

Цели и задачи выполнения практического задания: Сформировать практические умения по правильному подбору комплектующих и гипсокартона, и  расчету для монтажа перегородки.

Методические указания.

- Замереть площадь новой перегородки

- Выполнить правильный  расчёт  площади

- Определится с толщиной перегородки

- Рассчитать потребность в комплектующих  и гипсокартоне.

Контрольные вопросы:

- Перечислите виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для крепления материалы и приспособления.

- Назовите правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов.

- Домашнее задание:

- Оформление практической работы. Составить отчет.

Список рекомендуемой литературы:

Основные источники:

- Завражин, Н.Н. , Технология отделочных строительных работ,  М.: Академия, 2016 - 416 с.

- Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ, М.: Академия, 2015 -192с.

- Ивлиев, А.А., Кальгин, А.А., Неелов, В.А. Серия из 30 плакатов Отделочные работы. -  М.: Академия, 2017. – 213 с.

Критерии оценивания работы, обучающихся на практических занятиях

Оценка «отлично» студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами выполнил задание в полном объеме.

Оценка «хорошо» студент правильно определяет цели и задачи организации профессиональной деятельности на основе знания программного материала, самостоятельно планирует  деятельность, но допускает одну, две негрубые ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими средствами.

Оценка «удовлетворительно» студент допускает ошибки (не более трех);  использует значительную часть знаний программного материала по наводящим вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие средства.

Оценка «неудовлетворительно» студент не может правильно определить цель и задачи организации деятельности, спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и не выполняет задание, не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия  другие средства.

Практическое занятие № 7

Тема: Расчет площади и расчет комплектующих материалов  на выполнение потолка из гипсокартона.

Цели и задачи выполнения практического задания: Сформировать практические умения по правильному подбору комплектующих и гипсокартона, и  расчету материала для потолка.

Методические указания.

- Замереть площадь  потолка

- Выполнить правильный  расчёт  площади

- Определится с высотой потолка

- Рассчитать,  комплектующие профиля  листов   гипсокартона, применяемым  для изготовления  потолка

Контрольные вопросы:

- Расскажите, как правильно произвести расчет площади листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия, область применения.

- Расскажите о технологии монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипс волокнистых листов, цементно-минеральных панелей), особенности стыковки листов, устройств внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками.

- Домашнее задание:

- Оформление практической работы. Составить отчет.

Список рекомендуемой литературы:

Основные источники:

- Завражин, Н.Н. , Технология отделочных строительных работ,  М.: Академия, 2016 - 416 с.Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ, М.: Академия, 2015 -192с.

- Ивлиев, А.А., Кальгин, А.А., Неелов, В.А. Серия из 30 плакатов Отделочные работы. -  М.: Академия, 2017. – 213 с.

Критерии оценивания работы, обучающихся на практических занятиях

Оценка «отлично» студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами выполнил задание в полном объеме.

Оценка «хорошо» студент правильно определяет цели и задачи организации профессиональной деятельности на основе знания программного материала, самостоятельно планирует  деятельность, но допускает одну, две негрубые ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими средствами.

Оценка «удовлетворительно» студент допускает ошибки (не более трех);  использует значительную часть знаний программного материала по наводящим вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие средства.

Оценка «неудовлетворительно» студент не может правильно определить цель и задачи организации деятельности, спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и не выполняет задание, не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия  другие средства.

Критерии оценивания работы, обучающихся на практических занятиях

Оценка «отлично» студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, полностью использует знания программного материала; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами выполнил задание в полном объеме.

Оценка «хорошо» студент правильно определяет цели и задачи организации профессиональной деятельности на основе знания программного материала, самостоятельно планирует  деятельность, но допускает одну, две негрубые ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими средствами.

Оценка «удовлетворительно» студент допускает ошибки (не более трех);  использует значительную часть знаний программного материала по наводящим вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, наглядные пособия и другие средства.

Оценка «неудовлетворительно» студент не может правильно определить цель и задачи организации деятельности, спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и не выполняет задание, не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия  другие средства.

Список рекомендуемой литературы:

Основные источники:

- Завражин, Н.Н. , Технология отделочных строительных работ,  М.: Академия, 2016 - 416 с.

- Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ, М.: Академия, 2015 -192с.

- Черноус, Г.Г.  Облицовочные работы - М.: Академия, 2015. – 192 с.

Дополнительные источники:

- Ефимов Б.А., Кульков О.В., Смирнов В.А.Материаловедение. Отделочные работы. Учебник для начального профессионального образования М.:  Академия (Academia), 2015-368с.

- Ивлиев, А.А., Кальгин, А.А., Неелов, В.А. Серия из 30 плакатов Отделочные работы. -  М.: Академия, 2017. – 213 с.

- Кальгин, А.А., Ивлев, А.А. Иллюстрированное пособие: Отделочные работы. – М.: Академия, 2016.- 145 с.

- Чичерин, И.И.  Серия из 40 плакатов Общестроительные работы. –  М.: Академия, 2015.- 124 с.

Интернет - ресурсы:

- Электронная электротехническая библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.electrolibrary.info. (дата обращения 15.05.2019)

# 2. Онлайн библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа http://energetiki.net (дата обращения 17.05.2019)

# 3. Техническая литература [Электронный ресурс] – Режим доступа:     http://www.twirpx.com/file/123781/?rand=2494502 (дата обращения 15.05.2019)

Контроль и оценка результатов выполнения практических занятий

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Соблюдение техники безопасности при выполнении подготовительных работ. Правильный подбор инструментов и приспособлений в соответствии с выполняемыми видами работам. Организация рабочего места в соответствии с выполняемыми видами работ и требованиями. Соблюдение технологической последовательности при выполнении подготовительных работ перед оштукатуриванием поверхностей. Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии; участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности в соответствии технологическими требованиями. Соблюдение техники безопасности при выполнении штукатурных работ (при выполнении ручных и механизированных штукатурных работ). Выполнение подсчета объемов работ в соответствии с рабочими чертежами. Применение различных методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов при выполнении штукатурных работ; |
| ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов Правильный подбор инструментов и приспособлений в соответствии с выполняемыми видами работам. Выполнение различные способы внутренней и наружной отделки согласно требований проекта, заказчика и т.д. Выполнение подсчета объема работ в соответствии с рабочими чертежами проекта; Соблюдение техники безопасности при выполнении отделки оштукатуренных поверхностей. Демонстрация способностей принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях; демонстрация способностей к самоанализу и коррекции результатов собственной деятельности; демонстрация качества выполнения профессиональных задач; несение ответственности за результаты своей работы |
| ПК1.4. Выполнять ремонт оштукатурен ных поверхностей. ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняем ых работи расхода материальных ресурсов. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. | Определение причин появления дефектов штукатурки в соответствии с требованиями СНиП. Использование различных способов устранения дефектов штукатурки в соответствии с требованиями СНиП. Соблюдение техники безопасности при выполнении ремонта оштукатуренных поверхностей в соответствии с требованиями СниП. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительных работ, эксплуатации, ремонте. Осуществление эффективного поиска необходимой информации; использование различных источников, включая электронные Умение находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации; умение рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;умение организовывать работу производственного коллектива |

1.Расчет показателей использования основных фондов.

2. Расчет суммы амортизационных отчислений различными способами.

3. Расчет производственной мощности.

4. Расчет показателей использования оборотных фондов.

5. Расчет производительности труда и трудоемкости. Учет рабочего времени.

6. Расчет заработной платы различных категорий сотрудников.

7. Составление калькуляции на продукцию.

8. Составление сметы затрат.

9. Расчет цены изделий.

10.Расчет прибыли и рентабельности.

11.Построение графика безубыточности.

12.Расчет и анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. Разработка проекта бизнес-плана.