Муниципальное бюджетное учреждение

Дополнительного образования

Детско-Юношеский центр «Созвездие».

Групповой проект объединения «Увлекательная химия»

Тема: «Исследование некоторых видов глины – основного сырьевого материала в производстве керамических изделий»

(групповая долгосрочная исследовательская работа)

Авторы:

1. Васильева Е.А.

2. Кузьмина Д.А

3. Левшанова С.М.

4. Левшанова Т.М.

5. Родимова С.А.

6. Синтерев Н.В.

7. Юлдашев М.Ф.

Руководитель:

педагог дополнительного

образования

Огнева А.О.

г.о.  Лобня

2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………..………………….………..2

Глава 1. Теоретическая часть……………………………………….…………………..5

1.1 Историческая справка……………………………………………………………….5

1.2 Основные сведения о глине…………………………………………………………6

## 1.3 Характеристика исследуемых глин, добываемых в месторождениях: Просяновское, Кембрийское, Фёдоровское, Шемякинское ( местное)……...………11

1.4 Важнейшие свойства глин………………………………………………...………..14

Глава 2. Экспериментальная часть…………………………………………………….18

Заключение………………………………………………………………………………22

Список используемой литературы и интернет ресурсов……………………………..23

Приложения

Введение.

Постановка проблемы:

Проблему, поставленную перед авторами данной исследовательской работы можно рассматривать как: «Рациональное использование полезного природного ресурса – глины, с точки зрения использования её в производстве керамических изделий.

Глина - это чудо, данное нам природой, и никакие современные материалы не заменят ее в нашей жизни.

Актуальность работы:

1.   Повсеместное распространение глины в природе.

2.  Технология производства изделий из глины  является практически безотходной технологией, что соответствует современным требованиям по защите и охране окружающей среды.

3. Изделия, выполненные на основе глинистого сырья, являются абсолютно экологически чистыми, так как в процессе производства одним из технологических процессов является высокотемпературный обжиг, порядка 980 – 1300 градусов Цельсия (в зависимости от вида глины), что способствует выгоранию всех вредных компонентов, которые могут изначально присутствовать в сырье.

Гипотеза: Свойства глин разных месторождений определяют их применение в керамической  промышленности.

Цель работы:  Изучить происхождение, состав, применение и исследовать свойства глинистого сырья различных месторождений, используемых в производстве керамических изделий. Доказать уникальность и современность этого природного  материала. Зная свойства исследуемых глин, предложить использование их в производстве керамических изделий с большей пользой.

Задачи:

1. изучить литературу и иллюстративный материал по данной теме.

2. исследовать разные виды глины.

3. проанализировать и  систематизировать полученные результаты исследований.

4. сделать выводы.

Методы решения поставленной проблемы.

- Работа с источниками информации. Теоретические исследования.

- Экспериментальные методы.

- Наблюдение и фотографирование.

- Анализ полученных результатов.

Краткий обзор используемой литературы и интернет - ресурсов:

Разработать исследуемую проблему с научной точки зрения авторам данной работы помог обзор соответствующей литературы: из статьи «Немного о глине и керамике» (С.А. Лаврова «Занимательная химия») мы узнали, что глина -  это уникальный материал. С помощью одних только рук,  человек может превращать её в прекрасные изделия, которые после воздействии высокой температуры приобретают безупречную прочность. Этот замечательный природный материал позволяет создавать как функциональные, так и чисто декоративные предметы: от изделий строительной керамики до тончайшего прекрасного фарфора.  О составе и свойствах глины мы узнали из книги Ф.Н. Волковой «Общая технология керамических изделий».  Художественная керамика  - замечательное производство, в котором наша страна имеет уникальные достижения.  Например «Бело - голубая песня России» - Гжельская керамика, издавна производимая в родном Подмосковье, является визитной карточкой России. Об этом и многом другом мы узнали в книге «Производство художественной керамики», авторы: Г.М. Иманов, В.С. Косов, Г.В.Смирнов. Керамические материалы и изделия широко применяются в строительстве, об этом мы узнали из книги «Строительные материалы и изделия», авторы Л.Н.Попов, Н.Л.Попов.

Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия дала нам  возможность взглянуть на данную проблему с научной точки зрения.

Найдено много полезной информации на сайтах: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%F0%E0%EC%E8%EA%E0 – узнали о разных видах глины и их особых свойствах; http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/26888/керамика - энциклопедический словарь, содержит информацию о происхождении слова «керамика», о её видах и истории;  http://irinazaytseva.ru/iskusstvo-dlya-dushi-lepka-iz-gliny-lechenie-glinoj.html - узнали об истории происхождения, www.keramart.com/uchiebniki/glina_vidy_ghliny.html - на этом сайте можно найти оригинальные идеи, новые материалы и технологии.

Степень изученности данного вопроса

Производство керамических изделий насчитывает тысячелетнюю историю, поэтому степень изученности данного вопроса достаточно велика, однако, наука не стоит на месте,  и исследование свойств глинистых материалов позволяет расширить область применения их не только в производстве различных видов керамики, но и в других  отраслях промышленности.

Каждый из соавторов данной  групповой исследовательской работы внес свой личный вклад в изучение и разработку избранной проблемы.  В процессе работы сформировались навыки совместной работы  в группе: взаимоподдержка, взаимовыручка, сплочённость коллектива. Сформировалось эмоциональное отношение к выполняемой исследовательской работе. Данная работа способствовала  формированию учебно-познавательной компетенции каждого члена рабочей группы через создание оптимальных условий для исследовательской деятельности, а также способствовала стимулированию к творческим действиям по постановке проблемы и поиску её решения.

Глава 1. Теоретическая часть.

1.1. Историческая справка.

Глина – пластичный природный материал, широко  применяемый в различных отраслях промышленности, но особенно широко глина и глинистые материалы используется в  производстве керамических изделий.

К керамическим  относят изделия и материалы, получаемые из однородной  смеси глинистых материалов, а также других неорганических соединений  с минеральными и искусственными добавками; формуемые методами: полусухого прессования, пластичного формования и  методом литья, и упрочняемые в процессе обжига.

Керамика получила широкое распространение во всех областях жизни: в быту (посуда), строительстве (кирпич, черепица, плитки, изразцы, трубы), в технике, скульптуре и прикладном искусстве.

Наши далёкие предки заметили, что глина во влажном состоянии легко принимает любую форму, а обожжённая становится прочной. С незапамятных времён люди пользовались глиной для изготовления сосудов, в которых хранили воду и пищу.

О существовании керамики в те далёкие времена свидетельствуют находки, сделанные во время археологических раскопок. Уже в 4–м тысячелетии до н. э. египтяне владели секретом изготовления цветных глазурованных изделий, ассирийцы – цветного глазурованного кирпича и изразцов с рельефом. Постепенно это производство стало достоянием Греции, а затем перекочевало и на территорию современной Европы.

В Древнем Китае в 2…1 – м тысячелетии до н. э.  изготовлялась глазурованная посуда и отдельные  сосуды из высококачественной белой глины – каолина, который в 1 – м тысячелетии до н. э. стал материалом первых фарфоровых изделий, а затем и настоящего фарфора.

В Европе о фарфоре узнали в 15 – 16 вв., когда венецианские и португальские купцы привезли туда это «китайское чудо». Однако, понадобилось более двух веков, чтобы европейцы получили свой фарфор, так как тайна китайского фарфора хранилась очень строго.

На территории нашей страны производство керамических изделий возникло за сотни лет до нашей эры. Уже в 3…2 вв. до н. э. люди, населявшие Поволжье и местность в районе рек Москвы и Клязьмы, пользовались глиняной посудой. В Древней Руси с 10 в. на гончарном круге изготовляли разнообразную посуду, некоторые изделия покрывали глазурью.

После упадка, вызванного монголо–татарским нашествием, производство керамики возродилось к 14 – 15 вв. Главным его центром стала Гончарная слобода Москвы, где к 17 в. были уже довольно крупные мастерские, производившие посуду, игрушки, светильники и т. п.

Помимо бытовых изделий,  потребность в которых постоянно росла, росло производство кирпича, черепицы, отделочных материалов.

Первый в России фарфоровый завод был основан в 1744 г. В Петербурге. Создателем отечественного фарфора был замечательный русский учёный Д.И. Виноградов.

В 1766г. в селе Вербилки под Москвой промышленником Ф.Я. Гарднером была создана частная фабрика, которая выпускала столовую и чайную посуду. Позже возникло множество других частных предприятий, из которых самыми крупными в 19 начале 20 в. стали заводы М.С. Кузнецова.

Современные керамические предприятия – это сложные производства, включающие в себя многообразный и разнохарактерный комплекс технологических процессов, таких как: приготовление керамических масс, их формование, сушка, обжиг и декорирование, а основным сырьевым материалом в производстве любых видов керамических изделий является глина.

1.2. Основные сведения о глине.

Характеристика глины как горной породы.

Глина появилась на земле много тысяч лет назад,  это вторичный продукт земной коры - осадочная горная порода, образовавшаяся в результате различных геологических процессов. Наиболее активным из них является выветривание, то есть механическое разрушение и физико-химическое разложение  горных пород, содержащих кремнезём Si O2  и глинозём

AL2 O3.

Основным источником глинистых пород служит полевой шпат, при распаде которого под воздействием атмосферных явлений образуются каолинит и другие гидраты алюминиевых силикатов. Некоторые глины осадочного происхождения  образуются в процессе местного накопления этих минералов.

Процесс разрушения полевошпатных горных пород с образованием глинистого минерала каолинита в упрощённом виде может быть представлен следующей схемой:

K2O.Al2O3.6SiO2 + CO2 + 2H2O = Al2O3.2SiO2.2H2O + K2CO3 + 4SiO2

полевой шпат                                            каолинит                                кварц

(ортоклаз)

Глина – это природный  нанокристалл.

Она  внешне напоминает почву, но на самом деле это минерал, который когда-то был горной породой и образовывал настоящие скалы. В процессе геологической активности на нашей планете скальные породы под воздействием тектонических смещений, многократно погружались в глубокие слои земной коры и вновь поднимались на поверхность. Они буквально «перетёрлись» в порошок, состоящий из мириад микроскопических минеральных частиц. Их структура подвергалась воздействию чудовищно высоких температур, давлений и солнечной радиации, а химический состав - взаимодействию с разнообразными веществами. Огромную роль в генезисе глины сыграла вода. В результате и образовался пластичный минерал, вернее группа минералов с уникальным микрокристаллическим строением и оригинальными свойствами – глина.

Состав глинистых материалов: минералогический, химический, гранулометрический.

Минералогический  состав глин.

Минералогический  состав глин  отличается неоднородностью, однако в нем всегда преобладают  глинистые вещества.  В составе глинистого сырья в виде примесей встречаются зёрна кварца, полевых шпатов, слюды, оксиды и гидрооксиды железа и марганца, а также органические вещества и растительные и животные остатки.

Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита (происходит от названия местности Каолин в Китае), монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы).

Глинистые минералы представляют собой водные алюмосиликаты:

х  Al2 O3 . уSiO2 . z H2O,  где  х, у, z – имеют различные значения.

К важнейшим глинистым минералам относятся:

- каолинит  - Al 2 O3 . 2Si O2 .  2H2O

- монтмориллонит – (Ca,Mg) O .  Al2 O3 .  4-5Si O2 . х H2O

- гидрослюда (иллит) – K2O .  MgO .  4Al 2 O3 . 7SiO2 . 2H2O и другие.

Как правило, породообразующим минералом в глине является каолинит. Его состав:

47 % (мас.) оксида кремния (IV) (SiO2),

39 % оксида алюминия (АL2О3) и

14 % воды (Н20).

В глинистом веществе может содержаться в большом количестве один или несколько минералов.

Исходя из этого, глины подразделяются на:

-  мономинеральные, когда глинистое вещество состоит преимущественно из одного минерала  и

- полиминеральные, когда глинистое вещество состоит из нескольких минералов.

Мономинеральные глины, состоящие преимущественно  из каолинита или  минералов каолинитовой группы, называют каолином.

# Химический состав глин

Содержание основных химических составляющих в глинистой породе оценивают по количественному содержанию диоксида кремния, в том числе свободного кварца, сумме оксидов алюминия и титана, железа, кальция и магния, калия и натрия, сумме соединений серы (в пересчете на SO3), в том числе сульфидной.

Al2O3 и SiO2 составляют значительную часть химического состава глинообразующих минералов.

Обычно химический состав легкоплавких глин составляет, %: SiO2 – 60…85; Al2O3 вместе с TiO2 – не менее 7; Fe2O3 вместе с FeO- не более 14; CaO + MgO – не более 20; R2 O (K2O + Na2O) – не более 7.

Таблица.

| Тип глин | Содержание, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 + TiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | K2O + Na2O | ппп |
| Огне-упорные | 46-62 | 25-39 | 0,4-2,7 | 0,2-0,8 | 0,2-1 | следы -0,5 | 0,3-3 | 8-18 |
| Тугоплавкие | 53-73 | 16-29 | 1-9 | 0,5-2,0 | 0,3-2,6 | следы -0,6 | 0,7-3,2 | 4-12 |
| Легко-плавкие | 55-80 | 7-21 | 3-12 | 0,5-15 и более | 0,5-3 | следы -3 | 1-5 | 3-15 и более |

ППП – потери при прокаливании.

Кремнезем (SiO2) находится в глинах в связанном и свободном состояниях. Первый входит в состав глинообразующих минералов, а второй представлен кремнеземистыми примесями. С увеличением содержания SiO2 пластичность глин снижается, увеличивается пористость, снижается прочность обожженных изделий. Предельное содержание SiO2 – не более 85%, в том числе свободного кварца – не более 60%.

Глинозем (Al2O3) находится в составе глинообразующих минералов и слюдистых примесей. С увеличением содержания Al2O3 повышается пластичность и огнеупорность глин. Обычно по содержанию глинозема косвенно судят об относительной величине глинистой фракции в глинистой породе. Глинозема содержится от 10-15% в кирпичных и до 32-35% - в огнеупорных глинах.

Химический и минералогический составы и присутствие различных примесей влияют на цвет глины как в сыром, так и в обожженном состоянии.

Мономинеральные глины имеют обычно белый или светло – серый цвет, так  каолин – чаще белый.

Гидрослюдистым глинам присуща зелёная и голубая окраска разной степени интенсивности.

Оксиды и гидрооксиды железа придают глинам оттенки жёлтого, красного и фиолетового цветов;

Оксиды марганца – буроватый цвет.

Наличие различных минеральных компонентов даёт смешанную окраску, часто неравномерную по слою.

Органические примеси окрашивают глины в серый, тёмно – серый и черный цвета.

По цвету обожженного черепка различают:

-  беложгущиеся глины (белый черепок),

- светложгущиеся (светло – жёлтый, светло – серый черепок) и

-красножгущиеся (красный, коричневый оттенок черепка).

Гранулометрический состав глин.

Гранулометрический состав глин и каолинов  оказывает большое влияние на их технологические свойства: пластичность, прочность в высушенном состоянии, температуру спекания и другие. Наиболее активная часть глин  и каолинов – тонкодисперсная, имеющая размер частиц менее 1 микрона.

Водозатворение, пластичность, воздушная усадка, прочность в высушенном состоянии и реакционная способность при обжиге тем выше, чем больше содержание тонкодисперсной фракции в глинистых материалах.

Таблица

## 1.3. Характеристика исследуемых глин, добываемых в месторождениях:

## Просяновское, Кембрийское, Фёдоровское, Шемякинское (местное).

Природные скопления полезных ископаемых, например глин, называются месторождениями. Глина распространена повсеместно, это естественно, так как она относится к осадочным породам, и является, по сути, измельченными до порошкообразного состояния скальными породами. Места добычи ископаемого зачастую располагаются по берегам водоемов. Выходы на поверхность многочисленны, однако далеко не все месторождения пригодны для промышленной добычи.

В зависимости от места происхождения природное сырье имеет существенные различия. Одно можно использовать в чистом виде, другое необходимо просеивать и смешивать, чтобы получить материал, пригодный для изготовления различных керамических изделий.

1. Каолин Просяновского месторождения. 
           Каолин — самая чистая от примесей твердая глина. Свое название она получила от поселка «Гао лин» в Китае (что в переводе с китайского означает «высокий холм»). Здесь на протяжении длительного времени местные жители добывали удивительно высококачественную глину, ставшую основой производства первого знаменитого китайского фарфора.

Местонахождения каолина известны во всем мире, чаще всего он встречается в виде небольших скоплений («гнезд») в различных скальных породах. Относительная редкость и замечательные качества делают каолин чрезвычайно ценным сырьем для производства самых разных керамических (особенно художественных) изделий. В России такая глина имеется на территории Московской (из нее изготавливается практически вся знаменитая «гжель») и Новгородской (боровичский фарфор) областей. 
            Каолин не содержит оксида железа, отличается от других глин  высоким содержанием глинозёма  -   Al 2 O3  и обычно имеет белый цвет или очень светлые оттенки серого или желтого. Он имеет высокую огнеупорность. Обжиг изделий из него производят, как правило, при высоких температурах (до 1300— 1400 °С).  Каолин обладает свойством придавать повышенную белизну обожженному керамическому материалу.

Просяновское месторождение первичных каолинов расположено в Днепропетровской области. В первичных каолинах содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 85—95 %; белизна отмученного каолина I сорта около 90 %, остальных сортов 68—90 %; огнеупорность 1730—1770 °С. Обогащенный каолин Просяновского  месторождения широко используется в фарфоро-фаянсовой, бумажной и других отраслях промышленности.

2. Глина Кембрийского месторождения

Месторождения кембрийской глины находятся в Крыму, в Псковской и Ленинградской  областях.

Кембрийская глина – уникальный, древнейший, натуральный продукт, созданный самой природой.

Возраст этой глины более 500 миллионов лет. Это самая древняя глина на планете.   Ее серовато - голубой цвет обусловлен содержанием 39 элементов из таблицы Менделеева. Около 50%  состава занимает кремний. Кремний – уникальный элемент, он входит в состав всех живых организмов на Земле.

Используются кембрийские глины для приготовления терракотовых масс. Терракота - неглазурованные пористые керамические изделия из глин, создающих однотонную ровную окраску черепка после обжига.

Из терракотовых масс изготавливают архитектурные, садово-парковые украшения, скульптуры, изделия интерьерного характера.

3. Глина Федоровского месторождения.

В Тамбовской области, близ деревни Фёдоровка, расположенной в живописной лесной местности, издавна добывается красножгущаяся глина, из которой умельцы делают замечательные Федоровские игрушки.

Деревня Фёдоровка уже в далекие времена была известна уникальными глиняными месторождениями. Веками коренное население добывало глину из недр. Глубина залежей – от 6 метров.

Особенности фёдоровской керамики – самобытный орнамент и «налепы». Часто на крышках, горшках, крынках, шкатулках гончары лепили зверей, которые водятся в тамбовских лесах: волков, зайцев, птиц. Мастерили и сценки из охоты.

Благодаря воодушевленным современным керамистам, прилагающим все свои силы на реконструкцию и возрождение этого промысла, потихоньку, как крошечная мозаика, воссоздаются удивительные гончарные изделия, появляются формы, вспоминаются сюжеты и зарождается связь с прошлым, которая и служит богатой основой для знакомства с федоровской глиняной игрушкой.

Глины  Подмосковья – общая характеристика.

В пределах Московской области многочисленны   месторождения глин. Тугоплавкие глины разрабатываются на Тимоховском, Призаводском месторождениях в Ногинском и Власово-Губинском месторождении в Орехово-Зуевском районе; суммарные запасы сырья на этих месторождениях оцениваются в 11 тыс. тонн.

Огнеупорные белые глины встречаются на востоке области (в отложениях каменноугольной и юрской систем) и добываются с XVI века в районе Гжели.

Кирпичная (красножгущаяся) глина встречается в Подмосковье практически везде,  из неё изготовляют кирпич, черепицу, стеновые блоки, керамзит и др.

Крупные месторождения этого сырья имеются в Вознесенском, Зарайском, Домодедовском районах.

Гончарные глины Гжельского месторождения позволяют изготовлять  предметы, которые являются визитной карточкой России.

Гжельский фарфор с росписью кобальтом по белому фону называют «Бело – голубая песня России».

Секрет возникновения Гжельского народного промысла:  где сейчас находится Средне-русская возвышенность был древний праокеан. Веками на дне океана формировались осадочные породы, такие как глина. Океан ушел, а многочисленные месторождения глин остались. Они и послужили основанием для возникновения множества гончарных промыслов.

Гжельско-Кудиновское месторождение славится 17 видами глин. Основных вида два: первый для производства фарфора и фаянса, другой – для кирпича. Остальные сорта глины используются, для изготовления гончарных и майоликовых изделий.

Гжельская глина считается одной из лучших по своим свойствам. Недаром еще в 16 веке царь Алексей Михайлович приказал привезти в столицу этой глины: "во гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам".

4. Местная глина -  Шемякинского месторождения.

Месторождение «Шемякинское» располагается в 2 – 3 км от Краснополянского керамического завода, между деревнями Шемякино, Носово и Перепечино.

1.4.  Важнейшие свойства глин.

Важнейшие свойства глин могут быть объединены в четыре основные группы: водные, механические, сушильные и термические (обжиговые).

Водные свойства (глина и вода).

Набухание.

Глина в воде размокает. Плотные глины размокают очень трудно. Предварительное дробление и перемешивание во время размокания ускоряют этот процесс. При размокании вода, проникая в поры между частицами глины, расклинивают их. Агрегированные частицы распадаются на более мелкие зёрна или элементарные частички глинистых минералов с образованием полидисперсной системы.

Одновременно глинистые частицы начинают впитывать воду, которая поглощается между слоями групп  атомов кристаллической решетки частиц глины. При этом частицы набухают, увеличиваются в объеме.

Таким образом – набухание – это способность глины увеличиваться в объёме при смешивании с водой. Это свойство зависит от минерального и зернового состава глины.

Механические свойства.

Механические свойства глин проявляются при воздействии на них внешних усилий. Важнейшим из них является пластичность.

Пластичность – способность глин образовывать с водой тестообразную массу, которая может принимать под влиянием внешних усилий  любую форму и сохранять  её после прекращения действия внешних усилий.

Пластичность глин – это уникальное свойство. В природе не существует другого вещества, обладающего пластичностью.

Пластичность зависит от минералогического состава и дисперсности глин.

По пластичности глины различаются на:

- высокопластичные (жирные)

- глины средней пластичности

- малопластичные (тощие).

Жирные глины обладают хорошей пластичностью и легко поддаются формованию, однако сформованные из них изделия при высыхании значительно  уменьшаются в объёме и дают трещины.

Тощие глины трудно поддаются формованию.

При применении высокопластичных глин  для производства керамических материалов в сырьевую смесь вводят отощающие добавки (в керамической промышленности в основном применяют кремнезёмистые материалы: жильный кварц, кварцевые пески, кварц из  пегматитов)  или определённое количество малопластичной глины.  Глина для изготовления изделий пластическим методом должна содержать столько влаги, чтобы она обеспечивала формовочные свойства.

Сушильные свойства.

Сушильные свойства глины отражают изменения,  происходящие в глине при ее сушке.

Воздушная усадка глин.

Воздушной усадкой называют сокращение размеров керамических образцов при их высушивании, выраженное в  % по отношению к первоначальным размерам.

Величина линейной и объемной усадки при высушивании находится в полной зависимости от свойств глин и керамических масс и от тех физико-химических процессов, которые происходят при сушке. Керамическая масса в пластичном состоянии представляет собой систему, состоящую из:

- глинистых частиц, покрытых водными пленками,

-  увлажненных зерен непластичных материалов,

- разбухших глинистых комочков,

- воды, заполняющей свободное пространство между компонентами массы,

- и некоторого количества газо-воздушных включений, рассеянных по всей массе в виде мельчайших пузырьков.

При высушивании (в пределах до 100о)  влага удаляется в первую очередь с поверхности, а затем из более глубоких слоев образца, вследствие чего количество воды, заполняющей поры, уменьшается. Водные пленки вокруг глинистых частиц становятся тоньше, расклинивающее действие воды на частички глины проявляется менее энергично и последние сближаются друг с другом. Поэтому масса уменьшается в размерах, т. е. происходит воздушная усадка.

Установлено, что сокращение размеров керамических масс при высушивании протекает с особой интенсивностью в начале сушки и практически заканчивается задолго до полного высушивания. Продолжающееся после прекращения воздушной усадки удаление влаги приводит к образованию пор, вследствие чего масса в сухом состоянии обладает широко развитой сетью пор.

Величина воздушной усадки для различных глин и масс не одинакова. Среднее значение ее обычно колеблется в пределах от 3-4% для малопластичных глин до 12-14% для  высокопластичных глин.

Для производства кирпича пригодны пластичные глины, имеющие линейную воздушную усадку  не выше 10 %, для  выработки черепицы – не выше 8 %.

Запесоченность глин снижает усадку.

Монтмориллонитовые глины обладают наибольшей усадкой,  каолинитовые -  наименьшей.

На величину усадки влияет также  режим сушки: в условиях медленной сушки  усадка больше, чем при жёстком режиме.

Термические (обжиговые) свойства глин.

Во время обжига совершаются более глубокие превращения как физического, так и химического характера, благодаря которым масса теряет свои первоначальные свойства и превращается в камнеподобное вещество с совершенно иными свойствами. При этом по мере повышения температуры обжига пористость уменьшается, массы становятся плотнее и, достигнув максимальной плотности, превращаются в камнеподобный  материал

Термические свойства глин проявляются в процессе обжига глины при высоких температурах.

Важнейшими из них являются огневая усадка, спекаемость и  огнеупорность.

Огневая усадка – это изменение линейных размеров, которое претерпевает воздушно  -  сухой образец под влиянием физико – химических процессов, сопровождающих обжиг, выраженное в % по отношению к размерам этого же образца в воздушно-сухом состоянии.

Общей, или полной усадкой называют сокращение размеров керамических образцов в результате высушивания и обжига, выраженное в % по отношению к первоначальным размерам образцов в пластическом состоянии.

Спекаемость глин – это их способность при обжиге  уплотняться с образованием твердого камнеподобного черепка.

В зависимости от степени спекания глины делят на:

- сильноспекающиеся

- среднеспекающиеся

- неспекающиеся.

Огнеупорность – это способность глин противостоять воздействию высоких температур, не расплавляясь.

Огнеупорность -  зависит от химического состава глин, от дисперсности и от наличия примесей.

Классификация глин по огнеупорности:

- высокоогнеупорные (температура плавления 1700 град.C  и выше);

- огнеупорные (температура плавления от 1580 до 1700 град. С)

- тугоплавкие  (температура плавления 1350…1580 град. С)

- легкоплавкие  (температура плавления менее 1350 град. С)

Глава 2. Экспериментальная часть

Практический опыт 1. Ознакомление с образцами глины

Цель – изучить внешний вид образцов исследуемых глин.

Оборудование и материалы – чашки Петри, образцы глин.

Результат ознакомления с образцами глин изложен в  виде таблицы.

Таблица 1. Свойства  образцов исследуемых глин.

1.Каолин  Просяновского месторождения

| Свойство глины | Наблюдения |
| --- | --- |
| Агрегатное состояние | Твёрдое |
| Цвет | Белый |
| Блеск | Отсутствует |
| Запах | Земляной (во влажном состоянии) |

2. Глина Кембрийского месторождения.

| Свойство глины | Наблюдения |
| --- | --- |
| Агрегатное состояние | Твёрдое |
| Цвет | Серовато – голубой |
| Блеск | Отсутствует |
| Запах | Земляной (во влажном состоянии) |

3. Глина Фёдоровского месторождения.

| Агрегатное состояние | Наблюдения |
| --- | --- |
| Цвет | Коричневый |
| Блеск | Отсутствует |
| Запах | Земляной (во влажном состоянии) |

4. Глина Шемякинского месторождения.

| Свойство глины | Наблюдения |
| --- | --- |
| Агрегатное состояние | Твёрдое |
| Цвет | Коричневый |
| Блеск | Отсутствует |
| Запах | Земляной (во влажном состоянии) |

Приложение 1 – фото 1.

Практический опыт 2. Изучение растворимости глин.

Цель – изучить процесс растворения образцов  глины в воде.

Оборудование и материалы – образцы исследуемых глин, вода, колбы, стеклянные палочки.

Ход работы –  Образцы исследуемых глин поместили в колбы, налили небольшое количество воды. Стеклянной палочкой размешали глину в воде.

Результат – в каждом исследуемом образце: сначала вода стала мутной, а через некоторое время глина осела на дно.

Вывод – каждая исследуемая глина не растворяется в воде.

Приложение 2 – фото 1 и фото 2.

Практический опыт 3. Изучение пластичности глины.

Цель – исследовать пластичность образцов исследуемых глин.

Оборудование и материалы – образцы исследуемых глин, вода, паралоновая губка.

Ход работы – образцы каждой исследуемой глины увлажнили с помощью влажной паралоновой губки до тех пор, пока глина не стала мягкой и пластичной.

Результат – глина при увлажнении стала мягкой и легко поддаётся лепке в каждом исследуемом образце.

Вывод – глина при увлажнении приобретает новое свойство – пластичность.

Приложение 3 – фото 1.

Практический опыт 4. Определение воздушной усадки.

Цель – определить воздушную усадку исследуемых видов глины.

Оборудование и материалы:   Комплект оборудования для приготовления глиняного теста нормальной рабочей консистенции, штангенциркуль, латунные формочки,  деревянные скалки, измерительная линейка, холст.

Ход работы –   Из каждой исследуемой глины, добавляя воду и тщательно перемешивая шпателем, приготовили тесто нормальной рабочей консистенции, т. е. чтобы оно не прилипало к тыльной стороне руки, но легко формовалось.

Тесто покрыли влажным холстом, и скалкой раскатали в пласты толщиной 10 мм. Затем латунной формочкой из каждого пласта  вырезали плитки, которые уложили  на пластинки и нанесли  штангенциркулем усадочные метки. Для этого на лицевой поверхности плитки зубочисткой  под линейку осторожно провели  две взаимно-пересекающиеся диагонали. Затем с помощью штангенциркуля нанесли метки на диагоналях, углубляя их на 2-3 мм.

Плитки с нанесенными усадочными метками оставили сушиться на воздухе. Для этого их покрыли листком бумаги и оставили на рабочем столе в помещении лаборатории. После сушки произвели замеры расстояний между усадочными метками.

Величину линейной воздушной усадки вычисляли по формуле:

У возд.. =100 ( Lo–L1) / L o  (%).

где Lo - первоначальное расстояние между метками на образцах исследуемых глин,  в мм;

L1 -  расстояние между метками после высушивания, в мм.

Таблица 2. Результаты испытаний.

| Образец | Lo (мм) | L1(мм) | У возд. (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Каолин Просяновского месторождения | 40 | 38 | 5, 0 |
| Глина Кембрийского месторождения | 40 | 37 | 7.5 |
| Глина Федоровского месторождения | 40 | 37 | 7,5 |
| Глина Шемякинского месторождения | 40 | 36 | 10 |

Вывод:

Каолин Просяновского месторождения дает в сушке наименьшую воздушную усадку  - 5 %. Может быть использован в производстве фарфора и в огнеупорной промышленности.

Глина Кембрийского и глина Фёдоровского месторождений дают в сушке усадку 7,5 %, что соответствует глинистому сырью средней пластичности. Могут быть использованы в производстве изделий художественной керамики, а также в производстве черепицы.

Глина Шемякинского месторождения даёт в сушке линейную воздушную усадку 10 %, такая глина может быть пригодна для производства кирпича.

Приложение 4 – фото 1, фото 2 и фото 3.

Заключение

Работа, представленная нами  на конкурс творческих работ учащихся  в рамках научно – практической конференции «НООСФЕРА» является долгосрочной исследовательской работой.

Основные результаты исследовательской  работы на данном этапе:

Изучены тематическая и справочная литература, интернет – ресурсы; подготовлены  образцы глин следующих месторождений: Просяновского, Кембрийского, Фёдоровского и  (местного)  Шемякинского.

Проведены исследования подготовленных образцов: исследованы водные, механические и сушильные свойства глин.

Вывод:

Свойства различных веществ, в нашем случае глинистого сырья различных месторождений – это признаки, по которым одни вещества отличаются от других. Зная свойства исследуемых глин, можно использовать их с большей пользой в производстве керамических изделий.

Дальнейшая работа предполагает исследование термических (обжиговых) свойств  исследуемых глин, а также исследование свойств изделий, полученных в результате обжига.

Список используемой литературы и интернет-ресурсов

1. Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий. – М.:  Стройиздат, 1983-73 с.

2. Иманов Г.М., Косов В.С., Смирнов Г.В. Производство художественной керамики. -  М.: Высшая школа, 1985 -223 с.

3. Курячая М.А.  Химия в картинках. -  М.: Детская литература, 1992-48 с.

4. Лаврова С. А. Серия «Моя первая книга». Занимательная химия. –

М.:  Молодая гвардия, 2016-127с.

5. Попов Л.Н, Попов Н.Л. Строительные материалы и изделия. –М.:ЦПП, 2008-347с.

6. Энциклопедия «Большая серия знаний. Химия». -  М.: Мир книги, 2006-127 с.

Электронные ресурсы:

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия – 2011г.

www.xHYPERLINK

http://www.xumuk.ru/"umuk.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%F0%E0%EC%E8%EA%E0

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/26888/керамика

http://irinazaytseva.ru/iskusstvo-dlya-dushi-lepka-iz-gliny-lechenie-glinoj.html

www.keramart.com/uchiebniki/glina_vidy_ghliny.html