Факторы влияющие на качество параметров, определяемых по результатам исследования скважин

Автор: Вяткин Олег Игоревич

Место работы: Служба газоконденсатных исследований скважин

ООО «Газпром добыча Ямбург»

E-mail: oleg.vyatkin.1993@mail.ru

Аннотация

Газодинамические исследования скважин составляют значительную часть разработки месторождений. Благодаря им получается большая часть данных о состоянии пластового давления. Исходя из результатов газодинамических исследований скважин, строятся карты изобар, в комплексе с другими исследованиями принимаются решения о проведении геолого-технических мероприятий и многое другое.

Стандартные исследования газовых скважин ЯНГКМ проводятся по “Стандартной методике”, т.е. при установившихся режимах проводят с целью определения следующих параметров:

1. геометрические характеристики залежи, в частности общие размеры газоносного резервуара, изменение общей и эффективной мощности пласта по площади и разрезу, границы газоносной залежи, размеры экранов и непроницаемых включений, положение газоводяного контакта и его изменение в процессе разработки;

2. коллекторские и фильтрационные свойства пласта (пористость, проницаемость, гидропроводность, пьезопроводность, сжимаемость пласта, газонасыщенность, пластовые, забойные и устьевые давления и температуры), их изменение по площади и разрезу пласта, а также по стволу газовой скважины;

3. физико-химические свойства газа и жидкостей (вязкость, плотность, коэффициент сжимаемости, влажность газа), условия образования гидратов и их изменение в процессе разработки залежи.

Необходимо рассмотреть основные факторы влияющие на качество параметров, определяемых по результатам исследования скважин в условиях ЯНГКМ для более детального их анализа.

Ключевые слова: ГДИ, ЯНГКМ, скважина, исследование, газ

Статья

Количество определяемых параметров пласта и скважин зависит от качества измеряемых параметров, методов и расчетных формул для пересчета этих параметров применительно к забойным условиям, технологии проведения исследования и выбранной методики обработки полученных данных. Рассмотрим каждый из перечисленных факторов, влияющих на качество определяемых параметров. К ним относятся коэффициенты фильтрационного сопротивления а, b и зависимость между депрессией на пласт, дебитом скважин и количеством твердых и жидких примесей в составе добываемого газа. Как коэффициенты фильтрационного сопротивления а и b, так и истинная взаимосвязь депрессии на пласт с дебитом газа зависят от качества измерения давления. Применяемые измерители давления на промысле полностью подходят для выполнения поставленной задачи, так как более совершенные и точные измерители давления на газовых скважинах практически не применяются. Погрешности, связанные с измерением давления (в том числе и дебита через известное давление на ДИКТе или дифманометре), связаны не с неточностью использованных на предприятии манометров, а с особенностью Ямбургского месторождения, заключающейся в том, что из-за высокой проницаемости пласта создаваемая депрессия на пласт весьма незначительна и часто сопоставима с классом точности измерителей давления. Поэтому даже незначительные ошибки в измерении давления на отдельных режимах работы скважины в процессе ее исследования могут нарушить зависимость между депрессией на пласт и дебитом, характерную для данных месторождений или отдельных участков этих месторождений.

Следующим фактором, влияющим на качество определяемых параметров пласта и скважин, является методика, используемая при пересчете устьевых давлений, измеренных при различных режимах работы скважины, на забойные. Причем ошибки формул для пересчета устьевого статического давления на пластовое и устьевых давлений на забойные несопоставимы. Это связано с тем, что точность барометрической формулы выше, чем формулы для определения забойного давления по подвижному потоку газа в фонтанных трубах. Точность последней  обусловлена шероховатостью труб, наличием внутрискважинного оборудования - пакера, муфт; клапанов, наличием жидкости в потоки и ее влиянием на коэффициент гидравлического сопротивления и т.д. Перечисленные параметры могут изменить величину истинного забойного давления, сопоставимую с создаваемой депрессией на пласт. Отсутствие точных расчетных формул, позволяющих учесть влияние перечисленных выше параметров на забойное давление, делает безуспешными попытки устранения влияния методов расчета забойного давления на качество определения коэффициентов фильтрационного сопротивления и на связь депрессии на пласт с дебитом.

Другим фактором, влияющим на качество определяемых по результатам исследования параметров, является технология проведения исследования. Так как основным способом определения коэффициентов фильтрационного сопротивления и связи депрессии с дебитом газа являются исследования, проводимые при стационарных режимах фильтрации, эти исследования должны проводиться с соблюдением полной стабилизации дебитов и забойных давлений на различных режимах работы скважин и полного восстановления давления между режимами. Если эти условия не соблюдены, то необходимо использовать изохронный или экспресс-метод,   отметив   при  этом   в   актах   исследования   способ и продолжительность испытания скважин.

Особое внимание следует обратить на результаты представленных исследований по установлению качественной связи между депрессией на пласт, дебитом газа и количеством жидких примесей на различных режимах. Ранее были приведены данные о продолжительности работы скважин на режимах как при стандартных, так и при специальных исследованиях. Эти данные не могут быть приняты в качестве времени, необходимого для стабилизации процессов разрушения призабойной зоны и выноса на поверхность продуктов разрушения на режимах, так как продолжительность 30 мин недостаточна для стабилизации количества твердых примесей при заданной депрессии.

Не менее важным фактором является и методика обработки результатов проведенных исследований. Как уже было отмечено, на предприятии «Газпром Добыча Ямбург» используется программа  определения коэффициентов фильтрационного сопротивления а и b, дебитов скважин, методом наименьших квадратов. Однако этот метод в условиях небольших депрессий на пласт, приближенного сравнительно неточного определения забойных давлений, а также при ограниченном числе режимов достаточно часто дает неверные результаты по коэффициентам а и b, физическая сущность которых противоречит законам природы о сопротивлениях, возникающих при движении жидкости и газа в пористой среде.

Заключение: В целом развитие ГДИ приводит к увеличению объема информационного обеспечения проектирования разработки. Появление нового класса задач, решаемых с помощью ГДИ, должно сопровождаться отдельным изучением точности их решений. Однако, на практике, вопросам достоверности результатов ГДИ уделяется недостаточное внимание.

Список литературы

1. Проект разработки сеноманской залежи Ямбургского месторождения – М, 1984 – 124 с.

2. Отчет по геологии и разработке Ямбургского газоконденсатного месторождения за 2014 год. – п. Ямбург, 2000. – 91 с.

3. Коротаев Ю.П. Избранные труды. - М.:Недра, 1996.- 605 с.

4. Коротаев Ю. П. Исследование и режимы эксплуатации скважин //Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. М., 1991. ( Обзорная информация/ ВНИИЭГазпром).