ВВЕДЕНИЕ

Фонд малодебитных скважин во многих нефтедобывающих районах России в связи с истощением длительно разрабатываемых месторождений из года в год возрастает. Такая же тенденция роста количества малодебитных скважин прослеживается и в зарубежных нефтедобывающих странах. Национальная ассоциация по малодебитным скважинам считает, что «тонна нефти, добытая из малодебитных скважин, - это тонна, которая улучшает платежный баланс страны».

Чтобы снизить затраты на тонну добываемой нефти можно использовать следующие направления:

– увеличение дебита;

– снижение затрат на ремонт добывающего оборудования;

– снижение энергопотребления;

– автоматизация добычи.

Основная часть

Динамика изменения обводненности дебитов нефти и жидкости по скважинам после ЗБС при выполнении ИДН

Количество ИДН выполненных в 2016 году на скважинах после проведения  ЗБС

Комментарий:

Пласты монолитного строения характеризуются высокой продуктивностью скважин. Основной источник обводнения – подтягивание подошвенных вод в результате конусообразования. Вследствие чего запуск скважин производится с ограничением отбора жидкости и на минимальной депрессии. Поддержание уровня базовой добычи нефти, по мере обводнения продукции достигается за счет ИДН.

По итогам 2016 года реализовано 194 скважины ЗБС на пласты монолитного строения, на 52 (27%) были проведены ИДН в 2016 году, по остальным скважинам планируется ИДН в 2017 году. Так же было выполнено 78 ИДН по скважинам ЗБС 2015 года. Средний остановочный дебит нефти составил 14 т/сут, запускной 25 т/сут. Прямые потери составили 14560т. Косвенные потери 25960 т.

Описание технологии

УЭЦН с возможностью эксплуатации с дебитом от 100 до 500м3/сут и напором 2000м (УЭЦН5А-100/500-2000 АСП) в комплекте:

-насос 30.2ЭЦНМИК5А-100/500-2000 АСП (насос «пакетной» сборки с повышенной абразивостойкостью);

-газосепаратор вихревого типа ГСВБ5А;

-электродвигатель 9.1 ВЭДБТК216-117/3,6М1эВ5 с ПЧ СПТ;

-гидрозащита ПБ103эК;

-станция управления ЧР: универсальная Борец-15-630Л-Ф2М-У-Т1 с НЧ СПЧ;

-кабельный удлинитель 8УБК-13/20-06.

Установка УЭЦН5А-100/500-2000 АСП с расширенными напорно-расходными и эксплуатационными характеристиками, соответствует группе Н3-ЛЧ (Легированный чугун - Нирезист) допустимое содержание мех. примесей до 1000 мг/л.

Насос данной установки благодаря прогрессивной конструкции рабочих органов диагонального типа и специальной пакетной сборке имеет превосходные напорно-расходные и эксплуатационные  характеристики: КПД 71%, высокие износостойкость (допустимое содержание мех. примесей до 1 г/л) и ресурс, широкие проточные каналы и рабочую зону.

Вентильный электродвигатель имеет практически постоянный высокий КПД в широком диапазоне рабочих частот, что обеспечивает низкий его нагрев и высокий ресурс установки.

Станция управления универсального типа, с частотным регулированием, со встроенными входными и выходными LC- фильтрами, позволяющими работать как с вентильными, так и с асинхронными электродвигателями мощностью до 220 кВт.

Все оборудование соответствует ЕТТ 6.0 и ремонтопригодно в условиях сервисных предприятий.

Рисунок 3 – Общий вид установки

Рисунок 4 – Напорно-расходная характеристика ЭЦН5А-100/500-2000АСП

При эксплуатации на минимальной депрессии: дебит – ≈100м3/сут, обводненность 0-70%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН100 с приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме;

При эксплуатации на оптимальной депрессии: дебит - ≈ 250м3/сут, обводненность 70-90%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН250 с приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме

При эксплуатации на максимальной депрессии: дебит – ≈ 500м3/сут, обводненность >90%; электропотребление на уровне серийного ЭЦН500 с приведенным напором к испытуемому оборудованию в данном режиме. Использование вентильного ЭД позволит увеличить энергоэффективность установки более чем на 15%.

|  | Рекомендуемый УЭЦН5А-100/500-2000. | Текущая технология УЭЦН5А-100. УЭЦН5А-500. |
| --- | --- | --- |
| + | 1.Снижение затрат на ТРС. 2.Сокращение потерь добычи нефти при проведении ИДН. 3.Снижение негативного влияния на пласт при проведении ремонта. 4.Широкий диапазон работы. | 1.Относительная дешевизна по сравнению с аналогами. 2.Испытанная технология. |
| - | 1.Увеличенная стоимость относительно отечественных аналогов. 2.Новая технология (требуется проведение ОПИ). | 1.Дополнительные затраты на ТРС. 2.Потери добычи при проведении ИДН. 3.Узкий диапазон работы. 4.Увеличение негативного воздействия на пласт при проведении ремонта. |

| Удельные показатели | Ед. изм. | Рекомендуемый | Текущая технология |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационные затраты | тыс. руб. | - | 389 |
| Капитальные вложения (с НДС) | тыс. руб. | 5700 | 6100 (2 комплекта) |
| Капитальные вложения (с НДС) | т/сут. | - | 112 |
| Косвенные потери нефти при ИДН. | т/сут. | - | 192 |

Заключение

Внедрение данной технологии позволит значительно сократить затраты на проведение ИДН и оборудование.

В результате использования данного оборудования возможно обеспечить дополнительную добычу нефти без существенных затрат.

Снижение количества подходов ТРС, позволит снизить негативное воздействие на пласт при глушении скважин, а также сократит количество аварий и происшествий при выполнении ремонта.

Использование оборудования отечественного производства позволит следовать программе импортозамещения, и полностью отказаться от импортных аналогов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. А.Н. Дроздов технология и техника добычи нефти погружными насосами в осложнённых условиях. - Москва, 2008

2. Эксплуатация осложненных скважин центробежными электронасосами /Под ред. Л.С. Каплан, 1994.

4. Габдуллин Р.Ф. Эксплуатация скважин, оборудованных УЭЦН в осложненных условиях: Нефтяное хозяйство, 2002 -  №4. - с.62-64

5. Иванов В.Н., Левин Ю.В., Основные задачи развития и совершенствования установок электроприводных центробежных насосов: УКАНГ, 2004- с. 33

6. КС2.5 П1-01.05 М-0005 Методические указания Компании версия 6.00 Единые технические требования к УЭЦН, ШСНУ, НКТ и другому об (5613760 v1)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МАГИСТРАНТА

по выполнению научно-исследовательской работы №4

Ф.И.О.  Лысенко Михаил Сергеевич_________________________________

Таблица 1

Индивидуальный план работы магистранта по научно исследовательской работе.

| Дата | Основные виды деятельности |
| --- | --- |
| Август-Октябрь 2019 | Формулировка задач исследования на данный период: 1.Провести анализ выделенной проблемы; 2. Проанализировать альтернативные технологии для борьбы с выявленной проблемой; 3. Оценить возможность применения выбранной технологии; 4. Сформулировать основные выводы и рекомендации на базе выполненного исследования. |
| Август-Октябрь 2019 | Сбор литературных источников по заявленной теме |
| Август-Октябрь 2019 | Анализ библиографических печатных и электронных источников, нормативных документов, схем, чертежей и т.д. |
| Октябрь 2019 | Подготовка научной публикации в научном издании |
| Ноябрь 2019 | Подготовка отчета. |

Научный руководитель _____________________/ Фоминых О.В /

Магистрант    _____________________/ Лысенко М.С /

Отзыв научного руководителя на

магистранта Лысенко Михаила Сергеевича

гр. РМмз-17-4

об научно исследовательской работе

Лысенко Михаил Сергеевич выполнил план по научно исследовательской работе. С поставленными задачами справился:

1. Подготовил отчет по научно исследовательской работе.

2. Отобрал и изучил материал по выбранной теме.

3. Выявил проблему и пути ее решения.

Оценка научного руководителя 91 балл (отлично).

Научный руководитель:                              /   Фоминых О.В /