Тема: «Система сбора скважинной продукции на нефтяных месторождениях»

Кислов Александр Сергеевич

Магистрант кафедры разработки нефтяных и газовых месторождений, Тюменский индустриальный университет, Институт геологии и нефтегазодобычи, г. Тюмень, Российская Федерация. Место работы: ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», оператор. Адрес: ул. Ленина, 116 а, Урай, Ханты-Мансийский АО - Югра, 628285.

Kisslove2005@yandex.ru

8-917-721-63-63

Аннотация. Данная статья посвящена специфике системы сбора скважинной продукции нефтяных месторождений. В статье анализируются преимущества совмещенной технологической схемы подготовки продукции скважин. Использование гибких совмещенных систем обустройства нефтяных месторождений, значительно повысит эффективность работы объектов подготовки нефти на различных этапах эксплуатации.

Ключевые слова: система сбора скважинной продукции, нефть, газ, месторождение.

Annotation. This article is devoted to the specifics of the system for collecting borehole oil field products. The article analyzes the advantages of a combined technological scheme for preparing well products. The use of flexible combined systems for the development of oil fields will significantly increase the efficiency of oil treatment facilities at various stages of operation.

Key words: oil collection system, oil, gas, field.

Система сбора скважинной продукции на нефтяных месторождениях

Система сбора скважинной продукции на нефтяных месторождениях – комплекс оборудования и системы трубопроводов, предназначенных для сбора продукции отдельных скважин и доставки ее до центрального пункта подготовки нефти, газа и воды.

Промысловая система сбора, транспорта и обработки продукции скважин представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающий замер, экономичное транспортирование продукции скважин к технологическим аппаратам и пунктам их реализации, сепарацию и подготовку нефти, газа и воды до требуемого качества и эффективную утилизацию всех попутно добываемых и возникающих в процессе производства продуктов и вредных веществ.

Современная система нефтегазосбора должна соответствовать высокому уровню автоматизации, отвечать комплексу требований, обеспечивающих повышение качества добываемой нефти, снижение материальных и трудовых затрат.

Каждое месторождение имеет свои особенности: размеры, формы, рельеф местности, природно-климатические условия, сетку размещения скважин, способы и объемы нефти, газа и воды, физико-химические свойства пластовых жидкостей и т.д. Исходя из данных особенностей, разрабатывается система сбора скважинной продукции, которая должна обеспечить возможность осуществления следующих операций:

- измерение продукции каждой скважины;

- транспортировка продукции скважин за счет энергии пласта или насосов до центрального пункта подготовки нефти, газа и воды;

- отделение газа от нефти и транспортировка его до пункта подготовки или до потребителя;

- отделение свободной воды от продукции скважин до установок подготовки нефти;

- раздельный сбор и транспорт продукции скважин, существенно отличающейся по обводненности и физико-химическим свойствам;

- подогрев продукции скважин, если невозможно ее собирать и транспортировать при обычных температурах.

Организация крупных централизованных сборных пунктов значительно упрощает схемы нефтегазосбора отдельных промыслов и создает благоприятные условия для их объединения в более крупные административно хозяйственные единицы. Разделение нефти и газа и соответствующая их обработка на крупных централизованных пунктах более выгодны, чем на разбросанных мелких объектах. Такая централизация позволяет снизить потери легких фракций нефти, улучшить подготовку нефти, осуществить более глубокую переработку газа и обеспечить максимальное извлечение сырья для химической промышленности.

Разработан ряд принципиально новых герметизированных систем нефтегазосбора, в основу которых положен прогрессивный метод совместного транспорта нефти и газа как в двухфазном, так и однофазном состояниях (транспорт газонасыщенной нефти) на большие расстояния, измеряемые десятками километров, под давлением, достигающим 70*105 н/м2 (Па).

Кроме того, в современных технологических схемах использовано положительное влияние на разрушение эмульсии:

- внутренней поверхности промысловых коммуникаций и аппаратов, выполняющих роль инверсирующих экранов по переводу воды из капельной формы в пленочное состояние;

- подвижной гидрофильной среды (дренажных вод, диспергированных в потоке), вместо твердых фильтров;

- совмещения процессов разрушения и транспортирования эмульсий по коммуникациям и трубопроводам различных классов.

Вступление основных нефтяных месторождений Ханты-Мансийского АО в позднюю стадию разработки характеризуется интенсивным обводнением и отбором значительных объемов попутной воды. Высокая степень обводненности продукции скважин, изменение свойств и качества поступающей на объекты подготовки нефти эмульсии, включая последствия многотоннажного применения химикатов и дисперсий различного типа, требуют осуществления анализа и выбора системы сбора продукции скважин.

Наиболее эффективной схемой сбора и подготовки нефти, является совмещенная технологическая схема подготовки продукции скважин. Она может быть легко приспособлена к различным требованиям, вытекающим из специфичности разработки нефтяных месторождений на всех этапах их эксплуатации. Это позволит технологически обоснованно изменять направления грузопотоков, переводить большую часть действующих установок комплексной подготовки нефти на режим предварительного сброса пластовых вод и дозагружать отдельные действующие установки, что приведет к значительной экономии материальных и эксплуатационных затрат.

Таким образом, использование гибких совмещенных систем обустройства нефтяных месторождений, значительно повысит эффективность работы объектов подготовки нефти на различных этапах эксплуатации.

Список использованных источников

- Алиев, Р.А. Разработка технологии трубопроводного транспорта аномального и нестабильного углеводородного сырья: дис. д-ра. техн. наук: 05.15.13 / Алиев Рустам Аббасович – М., 1989 г. – 326 с.

- Бахтизин, Р.Н. Транспорт и хранение высоковязких нефтей и нефтепродуктов. Применение электроподогрева / Р.Н. Бахтизин, А.К. Галлямов, Б.Н. Мастобаев и др. - М.: Химия, 2004. - 195 с.

- Крец В.Г. Основы нефтегазодобычи: учебное пособие. – изд.2-е, перераб. и доп. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. – 227с.

- Лысенко В.Д. Разработка нефтяных месторождений: Проектирование и анализ. – М.: Недра, 2003. – 638с.

- Основы эксплуатации гидравлических систем нефтегазовой отрасли [Текст]: учебное пособие / Земенков Ю. Д. [и др.]; под общ. ред. Ю. Д. Земенкова; ТюмГНГУ. - Тюмень: Вектор Бук, 2012. - 400 с.

- Росляк А.Т. Разработка нефтяных и газовых месторождений: учебно-методическое пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – 144с.

- Эксплуатация магистральных нефтепроводов [Текст] : учебное пособие/ под общ. ред. Ю. Д. Земенкова ; ТюмГНГУ. - Тюмень: Вектор Бук, 2009. - 662 с.