Результаты анализа проведенных ГТМ на месторождениях.

Разработка рассматриваемых месторождений осуществлялась на двух режимах. На Средне-Назымском разработка осуществлялась на естественном режиме, и было испытано термогазовое воздействие, а на Гаялновском был использован только естественный режим. Система размещения скважин была на Средне-Назымском месторождении избирательная (пятиточечная), а на Галяновском – рядная.

Проектные показатели обоих месторожедний не были выполнены. Фактический КИН Средне-Назымского месторождения значительно меньше проектного на 72,2%, а Галяновского – на 98,3%. Средний дебит на Средне-Назымском месторождении составляет 7 т/сут, а на Галяновском – 6,31 т/сут. Обводненность за весь период разработки месторождений имеет низкие значения.

Проектные показатели не были выполнены по нескольким причинам:

- Отставание разбуривания проектного фонда, в виду более низкой обводненности и дебитов, которые предполагались проектом.

- Недостоверность полученной геологической информации о Баженовской свиты по результатам ГИС и ГДИС из-за отсутствия разработанной методики и петрофизической основы для определения количественных параметров по материалам различных исследований.

- Принятие основных параметров пласта-коллектора на Галяновском месторождении аналогично Средне-Назымскому (коэффициента пористости и проницаемости), что привело к неверным проектным значениям.

Анализ выработки запасов на Средне-Назымском и Галяновском месторождении приводит к тому, что разработка пластов баженовской свиты на режиме использования запасов природной пластовой энергии (т.е. на режиме истощения) не позволит получить более 4-5% содержащейся в пластах нефти. А значит, необходим не традиционный подход к разработке баженовской свиты.

Список использованных источников

- Баженовская свита - уникальный природный резервуар нефти [Электронный ресурс]/.  режим доступа: http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-bazhenovskaya-svita-unikalnyy-prirodnyy-rezervuar-006371

- Баженовская свита. Общий обзор, нерешенные проблемы [Электронный ресурс]/.  режим доступа: https://rogtecmagazine.com/баженовская-свита-общий-обзор-нереше/?lang=ru

- Востриков А. А., Псаров С. А., Дубов Д. Ю., Сокол М. Я., Федяева О. Н. Особенности взрывного окисления углеводородов в смеси Н2О/О2 при сверхкритических условиях // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2008. Т. 3. № 4. С. 83–95.

- Коломийченко О. В., Чернов А. А. Технология для освоения баженовской свиты. Концепция внутрипластового каталитического ретортинга // Oil & Gas Journal Russia, Октябрь, 2015. С. 58–66.