Тема: «Технология системы сбора скважинной продукции «Каменного» месторождения: преимущества и недостатки, критерии выбора объекта, влияние геолого-технологических факторов на эффективность применения»

Кислов Александр Сергеевич

Магистрант кафедры разработки нефтяных и газовых месторождений, Тюменский индустриальный университет, Институт геологии и нефтегазодобычи, г. Тюмень, Российская Федерация. Место работы: ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», оператор. Адрес: ул. Ленина, 116 а, Урай, Ханты-Мансийский АО - Югра, 628285.

Kisslove2005@yandex.ru

8-917-721-63-63

Аннотация. Данная статья посвящена технологии системы сбора скважинной продукции «Каменного» месторождения. В статье анализируются преимущества и недостатки технологии системы сбора скважинной продукции «Каменного» месторождения, преимущества и недостатки, критерии выбора объекта, влияние геолого-технологических факторов на эффективность применения.

Ключевые слова: система сбора скважинной продукции, нефть, газ, месторождение, технология, эффективность.

Annotation. This article is devoted to the technology of the «Kamennoye» field oil collection system. The article analyzes the advantages and disadvantages of the technology of the «Kamennoye» field oil collection system, the advantages and disadvantages, the criteria for selecting an object, the influence of geological and technological factors on the effectiveness of the application.

Key words: oil collection system, oil, gas, field, technology, efficiency.

# Технология системы сбора скважинной продукции «Каменного» месторождения: преимущества и недостатки, критерии выбора объекта, влияние геолого-технологических факторов на эффективность применения.

Нефть с кустовых площадок по системе трубопроводов поступает на дожимную насосную станцию (далее - ДНС). ДНС - предназначена для отделения газа и воды от нефти и перекачки разгазированной и обезвоженной нефти на центральный пункт сбора нефти. Продукция скважин через узел сбора (гребенку) поступает в фильтра ФС для очистки, (в зимнее время в случае некачественной подготовки подается в теплообменник, где происходит нагревание газожидкостной смеси) и по трубопроводу через УПОГи поступает в нефтегазосепараторы НГСВ-1,2, где происходит разделение смеси на газ, нефть и подтоварную воду. Для улучшения отделения воды от нефти во входной трубопровод перед входными фильтрами подается деэмульгатор из установки дозирования химреагентов УДХ. Далее частично разгазированная нефть подается в насосную внешнего транспорта, откуда с помощью насосных агрегатов откачивается на центральный пункт сбора нефти ЦПС. Пластовая вода из НГСВ поступает в отстойники воды ОВ откуда подается на прием шурфов (ЭЦН) и закачивается на кустовые площадки для поддержания пластового давления. Выделившийся газ из НГСВ совместно с газом из ОВ поступает в вертикальный газовый сепаратор ГС, расположенный в блоке сепарационно-измерительном (БСИ). Часть газа используется на собственные нужды (котельная, дежурная горелка, продувка факела, подпитка ОВ), оставшаяся часть сжигается на факеле высокого давления ФВД совмещенной факельной установки СФУ. При аварийных остановках ДНС-УПСВ или в необходимых случаях поток жидкости направляется в резервуары объемом 1000 м3 каждый.

В состав нефтепровода от ДНС-УПСВ-ЦПС входит:

- Внутрипромысловый трубопровод, транспортирующий нефть от ДНС-УПСВ до ЦПС, диаметром Ф219мм, длиной L=29630м, объем заполнения Vз=959м3;

- Камеры запуска и приема очистного устройства, расположенных соответственно в начале и в конце трассы;

- Запорная арматура, установленная по трассе нефтепровода;

- Оснащение линейной части нефтепровода контрольно-измерительными приборами.

ЦПС предназначен для подготовки нефти до товарной кондиции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858-2002 и дальнейшей ее транспортировки через ПСП потребителю.

Проектная производительность ЦПС «Каменное»:

- По жидкости – 2100 тыс. м3/год.

- По нефти – 1,744 млн. т/год.

# Преимущества исследуемой технологии:

- наличие двух РВС-1000 позволяет производить последовательное динамическое заполнение резервуаров;

- при нормальной работе ДНС-УПСВ, отходы производства и выбросы в атмосферу отсутствуют;

- технологический процесс на ДНС-УПСВ герметизирован, тем самым обеспечивается защита атмосферы от загрязнения газом и почвы от разливов нефти;

- полная утилизация газа, и только при аварийном сбросе газ сжигается на факеле, высота которого обеспечивает рассеивание продуктов сгорания до уровня ниже предельно-допустимой концентрации.

- аварийный сбор нефти в дренажную емкость ЕШ из нефтегазосепараторов водяных и технологических трубопроводов с одновременной откачкой на прием насосов.

Основные опасные факторы, действующие на ДНС-УПСВ.

- высокое напряжение – 6 кВ;

- движущиеся части насосов;

- испарение нефти из сальниковых уплотнений насосов;

- выделение попутного нефтяного газа и утечки нефти через фланцевые соединения и сальниковые уплотнения запорной арматуры;

- Высокое давление;

При нормальной работе ДНС-УПСВ обеспечивается отсутствие нарушения технологического режима и аварийных ситуаций.

Данную технологию целесообразно применять на месторождениях где в силу климатических, геологических, топографических условий нет необходимости устанавливать насосы, подогреватели, сепараторы на участке от скважины до ДНС.

Исследуемый объект имеет следующие характеристики:

Дожимная насосная станция ДНС-УПСВ «Каменное» расположена в восточной части лицензионного участка Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории ЦДНГ-10, Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области южнее п. Каменный. Район расположения представляет собой озерно-болотистую равнину. Климат района континентальный. Средняя температура самой холодной пятидневки января минус 40 градусов по Цельсию. Средняя температура июля + 22 С°, среднегодовая скорость ветра 2,2 м/с. В зимнее время преобладают юго-западные и южные направления ветров, в летнее – северные и северо-восточные.

Нефть на лицензионном участке Красноленинского месторождения добывается с Викуловских и Юрских отложений, отличных друг от друга по своим физико-химическим свойствам:

- Юрские - легкие парафинистые, малосернистые нефти;

- Викуловские – тяжелые парафинистые, малосернистые нефти.

# Влияние геолого-технологических факторов на эффективность применения исследуемой технологии.

Район расположения представляет собой озерно-болотистую равнину. Климат района континентальный. Средняя температура самой холодной пятидневки января минус 40 градусов по Цельсию. Средняя температура июля + 22 С°, среднегодовая скорость ветра 2,2 м/с. В зимнее время преобладают юго-западные и южные направления ветров, в летнее – северные и северо-восточные.

Равнинный рельеф местности исключает применение самотечного принципа внутрипромыслового транспорта нефти, что влечет за собой необходимость применения ДНС. Отрицательные температуры в зимний период вызывают необходимость подогрева транспортируемой скважинной продукции. В рассматриваемой технологии энергозатраты на данные нужды удовлетворяются за счет использования попутного газа. Так же равнинный рельеф местности облегчает очистку и снижает требования в внутреннему покрытию трубопроводов.

На данном этапе технического развития рассматриваемая технология, применительно к рассматриваемому месторождению обеспечивает оптимальное соотношение затрат на сбор и транспортировку скважинной продукции к выходу товарной нефти.

# Список используемых источников

- ГОСТ 2517-2012.Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб [Текст].– Взамен ГОСТ 2517-85; введ. 2014-03-01.–Москва, Стандартинформ. 2014. – 37 с.

- ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

- ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений.

- ПБ 03-576-03	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- ВНТП 03/170/567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

- Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Разработка месторождений. Оборудования и технологии добычи / Под ред. У. Лайонза и Г.Плизга – Пер. с англ. – СПб.: Профессия, 2009. – 952 с.

- Дейк Л.П. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений / Перевод с английского. – М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2009 – 570 с.

- Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Удмурский госуниверситет, 2008. – 720 с.

- Никишенко С.Л. Нефтепромысловое оборудование: учебное пособие. Волгоград: ООО Издательский Дом «Ин-Фолио», 2008. 414 с.

- Симкин Э.М., Кузнецов О.Л. Лекции по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2008. – 232 с.