Тема: «Технология системы сбора скважинной продукции месторождения: физико-химические процессы»

Кислов Александр Сергеевич

Магистрант кафедры разработки нефтяных и газовых месторождений, Тюменский индустриальный университет, Институт геологии и нефтегазодобычи, г. Тюмень, Российская Федерация. Место работы: ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», оператор. Адрес: ул. Ленина, 116 а, Урай, Ханты-Мансийский АО - Югра, 628285.

Kisslove2005@yandex.ru

8-917-721-63-63

Аннотация. В статье анализируется совокупность физико-химических процессов технологии сбора скважинной продукции.

Ключевые слова: система сбора скважинной продукции, нефть, газ, месторождение, технология, эффективность, физико-химические процессы.

Annotation. The article analyzes the set of physico-chemical processes of technology for collecting well products.

Key words: oil production system, oil, gas, field, technology, efficiency, physicochemical processes.

# Технология системы сбора скважинной продукции месторождения: физико-химические процессы

Выходящая из земных недр на дневную поверхность сырая нефть содержит не только смесь углеводородных и неуглеводородных соединений, но и попутный газ, воду, механические примеси. Все эти компоненты образуют олеофобную нефтяную дисперсную систему, подлежащую разделению, первый этап которого осуществляется в промысловых условиях, а второй этап (глубокое обезвоживание и обессоливание) − на НПЗ.

Попутный газ – это легкая углеводородная часть нефти, выделяющаяся из нее при снижении пластового давления до давления (до 1,0 МПа) в сепараторах установок комплексной подготовки нефти (УКПН). Даже после промысловой сепарации газ (от метана до пентанов) в количестве до 1,5 % масс. остается в нефти в растворенном состоянии или в виде взвешенных пузырьков (размером до 20-50 мкм), образуя дисперсную систему типа газовой эмульсии.

Пластовая вода неизбежно сопровождает добываемую нефть.

Обводненность нефти повышается по мере эксплуатации скважины особенно вследствие распространенного в России способа увеличения нефтедобычи закачкой пресной воды в пласт. В настоящее время средняя обводненность российских нефтей в целом составляет около 50%. Интенсивное смешение нефти с водой приводит к образованию дисперсных систем типа водонефтяных эмульсий с размером капель дисперсной фазы от нескольких до 1000 мкм. Большая часть воды отделяется на промысле в отстойниках установок УКПН, однако высокодиспергированная часть воды остается в нефти.

Из-за присутствия минеральных солей (хлориды натрия, кальция и магния, реже карбонаты и сульфаты) в сырой нефти возникают проблемы, отрицательно влияющие на состояние оборудования при транспортировке и переработке нефти, а также на качество получаемых нефтепродуктов. В результате гидролиза хлоридов кальция и магния даже при низких температурах образуется соляная кислота, способствующая протеканию коррозии стального оборудования:

Ca (Mg)Cl2 + H2O = Ca (Mg) (OH)2 + 2HCl                        (1)

При переработке сернистых и высокосернистых нефтей в результате разложения сернистых соединений образуется сероводород, который в сочетании с НСl является причиной сильной коррозии нефтезаводской аппаратуры:

Fe+H2S=FeS+H2                                                (2)

FeS+ 2HCl=FeCl2+H2S                                           (3)

Хлористое железо переходит в водный раствор и гидролизуется, а выделяющийся сероводород опять реагирует с железом. Таким образом, совместное присутствие хлоридов металлов и сероводорода во влажной среде вызывает взаимно инициируемую реакцию поражения металла.

Общее содержание минеральных солей в сырой нефти колеблется от 3000 до 12000 мг/л нефти. Воздействие минеральных солей на нефтезаводское оборудование можно проиллюстрировать следующим примером: ужесточение требований по остаточному содержанию солей в товарной нефти с 40-50 мг/л (в 50-е годы ) до 3-5 мг/л (в настоящее время) привело из-за сокращения коррозии оборудования и отложения солей в нем к увеличению межремонтного пробега установки атмосферного блока установки АВТ с 90-100 суток до 500 суток и более. Учитывая высокое содержание в пластовой воде солей различных металлов, в дальнейшем на НПЗ для снижения коррозионно-активных солей осуществляется глубокое обезвоживание и обессоливание промысловых нефтей.

Механические примеси нефти представлены дисперсными частицами горных пород, выносимых из призабойной зоны скважины (ПЗС), продуктами коррозии нефтепромыслового оборудования и нерастворимыми компонентами самой нефти (асфальто-смоло-парафиновыми соединениями - АСПО), поэтому добываемая нефть представляет собой не только водонефтяную эмульсию, но и полигетерогенную дисперсную систему типа золя или суспензии.

Промышленное разделение этих НДС также проводится в сепараторах и отстойниках УКПН на промыслах.

После промысловой подготовки нефти аттестуются в соответствии с введенным в 2002 году ГОСТ 51858-2002 по физико-химическим свойствам, степени подготовки, содержанию сероводорода и легких меркаптанов.

Поэтому наряду с понятием сырая нефть существует понятие товарная нефть.

Сырая нефть – это жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава, которая содержат растворенный газ, воду, минеральные соли, механические примеси и служит основным сырьем для производства жидких энергоносителей (бензина, керосина, дизельного топлива, мазута), смазочных масел, битумов и кокса.

Товарная нефть - нефть, подготовленная к поставке потребителю в соответствии с требованиями действующих нормативных и технических документов, принятых в установленном порядке.

По физико-химическим свойствам, степени подготовки, содержанию сероводорода и легких меркаптанов нефть подразделяют на классы, типы, группы, виды. Например, нефть, поставляемая на экспорт, должна соответствовать следующим требованиям (дополнительно определяют выход фракций и массовую долю парафина:

- массовая доля воды, %, не более 0,5

- концентрация хлористых солей, мг/дм 3 , не более 100

- давление насыщенных паров, кПа (мм.рт.ст.), не более 66,7 (500)

- содержание хлорорганических соединений, млн.-1 (ppm – part per million) не нормируется (определение обязательно).

Далее товарные нефти определенного класса, типа, группы и вида подают в систему трубопроводного транспорта, при этом отслеживаются их физико-химические свойства, существенно изменяющиеся на станциях смешения различных нефтей. При смешении нефтей, рассматриваемых как полигетерогенные НДС, т.е. содержащие дисперсную фазу в различных агрегатных состояниях, образуется новая НДС, физико-химические свойства которой (вязкость, фракционный состав, температура застывания и др.) не подчиняются правилу аддитивности. Отдельно следует рассматривать вопрос перекачки высокозастывающих нефтей как кинетически неустойчивых НДС типа грубодисперсных взвесей, склонных к выделению твердых отложений АСПО вплоть до развития при неблагоприятных условиях (понижении температуры) процессов структурообразования в объеме и прекращения самого процесса перекачки нефти.

# Список используемых источников

- ГОСТ 2517-2012.Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб [Текст].– Взамен ГОСТ 2517-85; введ. 2014-03-01.–Москва, Стандартинформ. 2014. – 37 с.

- ПБ 03-576-03	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Разработка месторождений. Оборудования и технологии добычи / Под ред. У. Лайонза и Г.Плизга – Пер. с англ. – СПб.: Профессия, 2009. – 952 с.

- Дейк Л.П. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений / Перевод с английского. – М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2009 – 570 с.

- Желтов Ю. П. Разработка нефтяных месторождений: Учебник для вузов. — М.: Недра, 1986. 332 с.

- Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Удмурский госуниверситет, 2008. – 720 с.

- Никишенко С.Л. Нефтепромысловое оборудование: учебное пособие. Волгоград: ООО Издательский Дом «Ин-Фолио», 2008. 414 с.

- Симкин Э.М., Кузнецов О.Л. Лекции по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2008. – 232 с.