Тема: «Система сбора скважинной продукции месторождения: геологические особенности, краткая характеристика, контроль при реализации процесса»

Кислов Александр Сергеевич

Магистрант кафедры разработки нефтяных и газовых месторождений, Тюменский индустриальный университет, Институт геологии и нефтегазодобычи, г. Тюмень, Российская Федерация. Место работы: ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», оператор. Адрес: ул. Ленина, 116 а, Урай, Ханты-Мансийский АО - Югра, 628285.

Kisslove2005@yandex.ru

8-917-721-63-63

Аннотация. В статье анализируется система сбора скважинной продукции месторождения: геологические особенности, краткая характеристика, контроль при реализации процесса.

Ключевые слова: система сбора скважинной продукции, нефть, газ, месторождение, технология, контроль.

Annotation. The article analyzes the system for collecting oil production from the field: geological features, a brief description, control during the implementation of the process.

Key words: oil production system, oil, gas, field, technology, control.

Система сбора скважинной продукции месторождения: геологические особенности, краткая характеристика, контроль при реализации процесса

Район расположения представляет собой озерно-болотистую равнину. Климат района континентальный. Средняя температура самой холодной пятидневки января минус 40 градусов по Цельсию. Средняя температура июля + 22 С°, среднегодовая скорость ветра 2,2 м/с. В зимнее время преобладают юго-западные и южные направления ветров, в летнее – северные и северо-восточные.

Равнинный рельеф местности исключает применение самотечного принципа внутрипромыслового транспорта нефти, что влечет за собой необходимость применения ДНС. Отрицательные температуры в зимний период вызывают необходимость подогрева транспортируемой скважинной продукции. В рассматриваемой технологии энергозатраты на данные нужды удовлетворяются за счет использования попутного газа. Так же равнинный рельеф местности облегчает очистку и снижает требования в внутреннему покрытию трубопроводов.

Данную технологию целесообразно применять на месторождениях где в силу климатических, геологических, топографических условий нет необходимости устанавливать насосы, подогреватели, сепараторы на участке от скважины до ДНС.

Исследуемый объект имеет следующие характеристики:

Дожимная насосная станция ДНС-УПСВ «Каменное» расположена в восточной части лицензионного участка Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории ЦДНГ-10, Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области южнее п. Каменный. Район расположения представляет собой озерно-болотистую равнину. Климат района континентальный. Средняя температура самой холодной пятидневки января минус 40 градусов по Цельсию. Средняя температура июля + 22 С°, среднегодовая скорость ветра 2,2 м/с. В зимнее время преобладают юго-западные и южные направления ветров, в летнее – северные и северо-восточные.

На ДНС-УПСВ контролируются следующие параметры по объектам.

Блок фильтров: дистанционный и местный контроль давления; дистанционный контроль температуры.

Теплообменник: дистанционный и местный контроль температуры;

Нефтегазосепаратор: дистанционный и местный контроль давления; дистанционный контроль уровня раздела фаз ГЖС;

Отстойник воды: дистанционный контроль раздел уровня жидкости; сигнализатор предельного уровня раздела фаз; местный контроль давления; местный контроль давления воды на приеме шурфов; дистанционный контроль расхода воды; дистанционный и местный контроль давления газа; местный контроль расхода газа.

Блок реагентного хозяйства БРХ: местный контроль давления дозировочного насоса; местный контроль уровня в мерной емкости; местный контроль температуры в расходной и мерной емкостях

Дренажная емкость Е-1б,2,3,4,1/1,1/2: местный контроль давления в емкости; дистанционный сигнализатор верхнего и нижнего уровней емкости; местный контроль давления на выходе насоса.

Газосепаратор ГС: дистанционный и местный контроль давления

Насосный блок с насосами ЦНС-60/198, ЦНС-60/297: дистанционный контроль перегрева подшипников насоса и электродвигателя; сигнализация превышения температуры в насосной выше 70град.; игнализация загазованности насосной; автоматическое включение вытяжных вентиляторов при угрозе; возникновения взрывоопасных концентраций; местный контроль давления на приеме и выкиде насоса.

Узел учета нефти: массовый расходомер «Микромоушн»; дистанционное определение объема перекачиваемой жидкости «нефть-вода»; содержание воды, содержание нефти, плотность нефти и воды, температура»; давление»;

Резервуары аварийные РВС-1000м3, РВС - 1, РВС – 2: дистанционный контроль текущего уровня «нефти и воды»; сигнализация загазованности резервуарного парка.

Пож. насосная с насосами 60х60 -2ед.: местное включение и выключение насосов; местный контроль давления насосов; местный контроль текущего уровня.

Аналитический контроль технологического процесса на ЦПС «Каменное» представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование стадий процесса, анализируемый продукт | Место отбора пробы (место установки средств измерений) | Контролируемые показатели | Методы контроля | Частота контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб из пробоотборников | На входе ЦПС | Содержание воды в нефти | ОСТ 6370-83 | 1 раз в 2 часа |
|  |  |  | Содержание механических примесей |  | 1 раз в смену из объемной пробы |
|  |  | На выходе из КДФТ № 1,2 | Содержание воды в нефти | ГОСТ 2477-65 | 1 раз в 2 часа |
|  |  | На выходе из ОНТ № 3,4 | Содержание воды в нефти | ГОСТ 2477-65 | по требованию |
|  |  | На выходе с установки перед технологическими резервуарами | Содержание воды в нефти | ГОСТ 2477-65 | по требованию |
|  |  |  | Содержание нефти в пластовой воде | ГОСТ 39-133-81 | по требованию |
|  |  | На выходе из технологических резервуарами | Содержание нефти в пластовой воде | ОСТ 39-133-81 | 1 раз в сутки |
|  |  | На выходе из КСУ-1,2 | Содержание воды в нефти | ГОСТ 2477-65 | 1 раз в 2 часа |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование стадий процесса, анализируемый продукт | Место отбора пробы (место установки средств измерений) | Контролируемые показатели | Методы контроля | Частота контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Газовый фактор | На входе ЦПС | Содержание свободного газа | ГОСТ 13379-77 | по требованию |
|  |  | После КСУ |  |  |  |
| 3 | Газ на подогреватели | Входной газопровод | Плотность газа, компонентный состав |  |  |
| 4 | Отбор проб на загазован-ность | Наружные площадки и аппараты | Определение содержания нефтепродуктов и газа в зоне проведения огневых и газоопасных работ, Определение содержания углеводородов нефти | Газоанализатор переносной «Колион-1В» | По требованию (ориентировочно 10 раз в дневную смену) |
|  |  | Насосная внутренней перекачки |  |  | 1 раз в смену |
|  |  | Насосная внешнего транспорта |  |  |  |
|  |  | Блок насосов подпора БКНС-35 |  |  |  |
|  |  | Каре резервуарного парка |  |  |  |
|  |  | Вакуумная компрессорная станция |  |  |  |
| 5 | Замер температуры и давления | Основные потоки ЦПС | Изменение температуры и давления Замер температуры и давления | КИПиА | Постоянно |

На данном этапе технического развития рассматриваемая технология, применительно к рассматриваемому месторождению обеспечивает оптимальный сбор и транспортировку скважинной продукции к выходу товарной нефти.

# Список используемых источников

- ГОСТ 2517-2012.Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб [Текст].– Взамен ГОСТ 2517-85; введ. 2014-03-01.–Москва, Стандартинформ. 2014. – 37 с.

- ПБ 03-576-03	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Разработка месторождений. Оборудования и технологии добычи / Под ред. У. Лайонза и Г.Плизга – Пер. с англ. – СПб.: Профессия, 2009. – 952 с.

- Дейк Л.П. Основы разработки нефтяных и газовых месторождений / Перевод с английского. – М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2009 – 570 с.

- Желтов Ю. П. Разработка нефтяных месторождений: Учебник для вузов. — М.: Недра, 1986. 332 с.

- Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Удмурский госуниверситет, 2008. – 720 с.

- Никишенко С.Л. Нефтепромысловое оборудование: учебное пособие. Волгоград: ООО Издательский Дом «Ин-Фолио», 2008. 414 с.

- Симкин Э.М., Кузнецов О.Л. Лекции по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2008. – 232 с.