Виды потерь в распределительных линиях и способы их уменьшения

Горшков Алексей Анатольевич, кандидат технических наук

Андреев Евгений Андреевич

Академия ФСО России

Аннотация: Объектом данной работы является одна из наиболее актуальных проблем, которая появляется при передаче электроэнергии в распределительных линиях – потери. Вдобавок приводится классификация и способы расчёта потерь, а также рассматриваются методы их уменьшения.

Ключевые слова: потери, распределительная линия, электроэнергия, затраты, уменьшение потерь.

Энергия, генерируемая на электростанциях, проходит через большие и сложные сети, такие как трансформаторы, воздушные линии, кабели и другое оборудование, и достигает конечных пользователей. Фактически, единица электрической энергии, вырабатываемая электростанцией, не совпадает с единицами, распределенными потребителям. Некоторый процент единиц теряется в распределительной сети. Поэтому очень важно, чтобы они не превышали определённого экономического уровня, и если имеется превышение норм, то это говорит о возникших проблемах. Чтобы исправить данную ситуацию, необходимо правильно определить причины возникновения повышенных затрат и выбрать способы их снижения. [1]

Потерями называется разница между объёмом генерируемой и распределённой электроэнергией от производителя и объёмом, которая потреблена энергозависимыми устройствами. То есть потери это суммы, которые пользователи не оплачивают. Для расчётов и нормирования потерь их фактической величины, существует следующая классификация:

Технические потери.

Коммерческие потери.

Эксплуатационные потери.

Рассмотрим график среднестатистических потерь. Это такие потери как: нагрузка по воздушным линиям (64%), коронный эффект (17%), холостой ход в трансформаторах (6,7%), нагрузка в трансформаторах (2,7%), за счёт шунтирующих реактивов (3,6%), утечка по изоляторам (1,3%), компенсирующие устройства (0,8%) и прочее (3,9%).

Рис. 1.Виды потерь в распределительной линии.

Как видно из диаграммы наибольшие потери связаны с передачей по воздушным линиям, это порядка 64% от общего числа потерь, на втором месте, это коронный эффект порядка 17%. Исходя из этого, можно заметить, что наибольший расход приходится на технологический фактор.

Технические потери возникают в распределительной сети из-за кабелей, воздушных линий, трансформаторов и другого оборудования подстанции, которое используется для передачи электроэнергии. Существует два типа потерь: фиксированные и переменные. [3]

Фиксированные потери могут быть уменьшены только путём замены устаревших элементов сети на современное высокопроизводительное оборудование.

Они возникают практически постоянно, пока сетевые элементы находятся под напряжением. Это влияет главным образом на трансформаторы, где энергия теряется в виде тепла и шума. Также при очень высоком напряжении воздушные линии несут потери в виде коронного разряда, однако эти потери не значительны.

Переменные потери, в свою очередь, меняются по мере изменения количества протекающей энергии. В высоковольтной сети они намного превышают фиксированные потери.

Они происходят из-за тока, проходящего через электрическое сопротивление сетевых элементов. Также некоторая энергия теряется в виде отработанного тепла, так как ток вызывает нагрев трансформатора, линии и кабеля. Переменные потери имеют нелинейную связь с током, проходящим через сетевые элементы. Поэтому переменные потери в значительной мере зависят от потоков электроэнергии через сеть, которые определяются от её загруженности.

Коммерческие или нетехнические потери это те потери, которые возникают из-за неопознанных, неправильно распределённых или неточных потоков энергии. [3] Их можно рассматривать как электричество, которое потребляется, но не оплачивается. Важно дифференцировать это от электричества, которое выставлено на счёт и где счета не оплачены. Выделяют три основных вида коммерческих потерь: кража электроэнергии, ошибки в неизмеренных расходных материалах и ошибки при доставке.

Кража электроэнергии – это та энергия, которая была точно выставлена, но не оплачена, то есть она была незаконно взята из сети путём подделки счётчиков или других сетевых элементов. Это делается без ведома компании, поставляющих электроэнергию, и приводит к различиям между расчетными и фактическими значениями потребления. Кража электроэнергии увеличивает счета за электроэнергию для всех и создает серьезные проблемы как для тех, кто крадет её, так и для тех, кто работает в сети. [1]

Потери, связанные с неизмеренными поставками, это необлагаемые расходные материалы, которые обычно используются для коммунальных зон в зданиях, принадлежащих муниципалитетам, уличных фонарей, автобусных остановок, рекламных щитов и так далее. Разница между необлагаемыми расходными материалами и фактическим потреблением создают нетехнические потери.

Потери при доставке это те, которые возникают, когда электричество потребляется, но записывается неправильно. Возникают ситуации, когда энергия потребляется на законных основаниях, но не регистрируется должным образом в национальной системе расчетов за электроэнергию. Это может произойти из-за неточностей в показаниях счетчиков и ошибок в регистрации или неисправных счетчиков. Эти ошибки приводят к несоответствию между фактическим и измеренным потреблением, что означает потерю энергии в системе.

К эксплуатационным потерям относят затраты электроэнергии направленные на функционирование вспомогательных устройств. Для нормальной работы основных элементов, отвечающих за преобразование электроэнергии и её распределение. [3] Получаемые затраты фиксируются специальными приборами учёта. К таким затратам относят:

Различные виды компрессорного оборудования

Зарядное устройство аккумулятор

Системы охлаждения трансформаторного оборудования

Освещение территорий, которые прилегают к подстанциям

Другие дополнительные механизмы

Управляющие и контролирующие системы.

Приведём математические выражения с помощью которых можно вычислить затраты в силовом трансформаторе и линии электропередач: [2]

# ∆WT=∆Wxx+(∆Wн1×WT100) , [кВт*час], где

# ∆Wxx=∆Pxx×T0×(U1Uном)2 – потери холостого хода силового трансформатора (СТ), [кВт*час]

# ∆Wн1=∆WнWT×100% – относительные нагрузочные потери СТ, [%]

# ∆Wн=KK×∆Pср×Tр×Kф2 – нагрузочные потери СТ, [кВт*час]

# Kф2=1+2Kз3Kз – квадрат коэффициента формы графика за расчётный период, у.е.

# Kз=WT(Sн×Tр×cosφ)×10-3 – коэффициент загрузки трансформатора, у.е.

# ∆Pср=3×Iср2×R×10-3 – потери мощности в СТ, [кВт]

# Iср=WT(3×Uср×TР×cosφ) – средняя нагрузка за расчётный период, [А]

# R=(∆Pкз×Uном2Sном2)×10-3 – активное сопротивление силового трансформатора, [Ом]

# KK – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (справочная величина, принимаемая равным 0,99), у.е.

∆Wкл=1.1×n×p×I2×Lg×0.001×T, где [4, С. 491]

n – число фаз линии

p – удельное сопротивление материала, [Ом*мм2/м]

I – среднеквадратичный ток линии, [А]

L – длина линии, [м]

g – сечение провода, [мм2]

T – время работы за расчётный период, [ч]

Потери в распределении электроэнергии не могут быть устранены полностью, но могут быть сведены к минимуму путем надлежащего планирования систем распределения, чтобы гарантировать, что мощность остается в пределах нормы. Некоторые из способов уменьшить потери включают в себя:

Замена старого оборудования. В регионах с очень высокой интенсивностью использования установка сменных кабелей с более высокой номинальной мощностью может значительно снизить потери. При замене силовых кабелей необходим тщательный анализ нагрузки, прогнозирующий вероятную нагрузку на кабель, чтобы определить, какой кабель наиболее эффективен. Аналогичным образом, обновление оборудования распределительных трансформаторов может привести к значительной экономии средств. Ожидается, что в течение следующих 30 лет модернизация распределительных трансформаторов, необходимых для соответствия новым стандартам Министерства энергетики, позволит сэкономить 350 миллиардов киловатт-часов. Программа прогнозного технического обслуживания может быть использована для принятия решения о том, когда замена оборудования может быть наиболее целесообразной.

Трансформаторы работают наиболее эффективно, когда они на 80-100% обладают максимальной мощностью. Недогруженные трансформаторы неэффективны из-за потерь в сердечнике. Если некоторые трансформаторы часто недогружены, может быть, возможно, стратегически отключить определенные трансформаторы или установить меньшие трансформаторы, соответствующие нагрузке. Если трансформаторы часто перегружены, может быть безопаснее и эффективнее установить более крупные трансформаторы или сбалансировать нагрузку так, чтобы трансформаторы были недостаточно загружены. Однако, необходим тщательный анализ, чтобы определить, когда в финансовом отношении имеет смысл увеличить, уменьшить или отключить трансформатор. [4, С. 109]

Поскольку резистивные потери, пропорциональные закону Джоуля – Ленца, являются нелинейной функцией тока, то балансировка тока, передаваемого через каждую фазовую линию, может снизить общие потери в линии, даже если использование потребителем не меняется. [2] Анализ потребительских нагрузок и геометрии цепи может использоваться для определения наилучшего способа балансировки нагрузок на каждой фазе. При планировании новой инфраструктуры учет системной нагрузки и фазового баланса может помочь гарантировать, что сеть будет продолжать работать с максимальной эффективностью.

Потребительский спрос можно снизить, предлагая вознаграждения за снижение энергопотребления в пиковые периоды и за установку более эффективных приборов. Поскольку потери являются нелинейной функцией потока тока, даже незначительное снижение потребления энергии в пиковые периоды может оказать существенное влияние на общие потери.

Тщательно отрегулировав уровни напряжения в сети, можно уменьшить ток, протекающий в отдельных частях сети, и уменьшить общие резистивные потери в системе.

Чтобы уменьшить коммерческие потери необходимо устанавливать регулярный поиск несанкционированных подключений, проверку показаний, автоматизацию обработки и сбора данных, а также создание специальных подразделений, осуществляющие контроль.

Итак, выявление причин потерь в сети и определение наилучшего метода по их снижению может быть сложной задачей, но последние достижения в области инфраструктуры интеллектуальных счетчиков и машинного обучения могут существенно помочь. Увеличенное временное и пространственное разрешение данных, обеспечиваемое технологией интеллектуальных сетей, может использоваться для лучшего понимания потерь, источников и эволюции их во времени. После того как детальная карта потерь системы определена, гораздо проще разработать экономически эффективный метод сокращения потерь.

Список литературы

- Консультант плюс: порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих средств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru

- Крачковский Н.Н. Передача электрической энергии на дальние расстояние// Издательство Академии наук СССР. 1953. С. 59.

- Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://wikipedia.org

- Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии// 4-е изд.: КНОРУС. 2016. С.109, 491.