Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова

Методическая разработка  практического  занятия для студентов               специальности  21.02.15 Открытые горные работы

Профессиональный модуль  ПМ 01. Ведение технологических  процессов горных и взрывных работ

(наименование)

Междисциплинарный (е) курс (ы):

МДК 01.03 Технология и безопасность взрывных работ

(наименование)

Группа:                  1ОРУМ 16

Практическое занятие №10

Тема:    ПБ при  транспортировании  взрывчатых материалов

Цель задания: изучить ПБ при  транспортировании  взрывчатых материалов

Проверяемые результаты обучения:

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4.    ОК1 –ОК9

Уметь определять особо опасные ситуации при производстве горных и взрывных работ

Знать: организацию обеспечения безопасного производства буровых и взрывных работ

Оборудование : видеоролики :

А). « Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых веществ или пиротехнических изделий  ст 206 ККУ»youtube.com   6 февраля 2013

Б) «Взрывоопасные вещества везут с нарушением техники безопасности»,

youtube.com 4 ноября 2013. Новости ;News & Politics; дополнение к Единым правилам безопасности при взрывных работах специальные требования к технологическим перемещениям промышленных взрывчатых материалов (ВМ) автомобильным транспортом

Время выполнения:        2часа

Рекомендации по выполнению задания:

1.Просмотр видеороликов :

А). « Нарушение правил хранения, использования, учета, перевозки взрывчатых веществ или пиротехнических изделий  ст 206 ККУ»youtube.com   6 февраля 2013

Б) «Взрывоопасные вещества везут с нарушением техники безопасности»,

youtube.com 4 ноября 2013. Новости ;News & Politics

Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом устанавливают в дополнение к Единым правилам безопасности при взрывных работах специальные требования к технологическим перемещениям промышленных взрывчатых материалов (ВМ) автомобильным транспортом, независимо от ведомственной принадлежности подконтрольного Госгортехнадзору России предприятия-владельца*, по дорогам на земной поверхности в Российской Федерации и определяют основные положения по безопасной организации и техническому обеспечению перевозок. Перевозка ВМ должна осуществляться по исправным дорогам, отвечающим требованиям соответствующих строительных норм и правил.

2.Изучить  Инструкцию  « Специальные требования к технологическим перемещениям промышленных взрывчатых материалов (ВМ) автомобильным транспортом» и ответить письменно  на контрольные вопросы:

1.В каких случаях допускается перевозка автомобильным 
транспортом ВМ разных групп совместимости? 
          2. Как выбирают и согласовывают маршрут перевозки ВМ?

3. Каковы правила передвижения автомобиля с ВМ? 
           4. Как должен быть оборудован автомобиль для перевозки ВМ? 
            5. Какие требования предъявляют к водителям и 
сопровождающим лицам, перевозящим ВМ?

6. Какие документы должен иметь водитель при перевозке ВМ? 
            7. Что такое система информации об опасности (СИО)?

8.Где и на какой срок выдают разрешение на перевозку ВМ? . 
            9.Какие документы нужны для перевозки ВМ?

Инструкция

« Специальные требования к технологическим перемещениям промышленных взрывчатых материалов (ВМ) автомобильным транспортом»

Допускается совместная перевозка автомобильным транспортом 
ВМ групп В, С, D, E, G, N и S только при соблюдении условий, указанных в настоящем пункте, а также при выполнении следующих требований: 
1 - ВМ одной группы совместимости, но разных подклассов можно перевозить совместно при условии применения к ним в целом мер безопасности как к ВМ, имеющим подкласс 
2 - ВМ групп совместимости С, D и Е можно перевозить совместно
при выполнении требований, установленных для подкласса с меньшим номером, отнесенного к группе совместимости Е (если перевозит- ся груз этой группы) или С (при отсутствии ВМ группы Е); 
3 - ВМ группы совместимости N, как правило, не должны перево- зить с ВМ других групп совместимости, кроме S. Однако если ВМ группы совместимости N перевозят с ВМ групп совместимости С, D и
Е, то все они должны рассматриваться как имеющие группу совместимости D. 
При доставке ВМ со склада на склад одной организации или не- посредственно к местам работ по разрешению руководителя (технического руководителя) организации (шахты, рудника, карьера и т.п.), ведущей ВР совместное транспортирование ВВ, СИ и прострелочно-взрывной аппаратуры (ПВА) допускается только при соблюдении следующих условий: 
- загрузки транспортного средства не более 2/3 его грузоподъемности; 
- размещения СИ в передней части транспортного средства в специальных плотно закрывающихся ящиках с внутренними мягкими прокладками со всех сторон; 
- разделения упаковок с ВВ и ящиков со СИ способами, исключающими передачу детонации от последних; 
- размещения порохов группы С и перфораторных зарядов в заво- дской упаковке или в специальных ящиках и не ближе 0,5 м от других взрывчатых материалов; 
- закрепления ящиков и другой тары с ВМ, исключающего удары и трение их друг о друга. 
Совместная доставка ВМ, за исключением групп совместимости В 
и F, на специализированных автомобилях разрешается при их загрузке до полной грузоподъемности. 

Маршрут выбирает предприятие-потребитель и согласовывает его с ГИБДД. 
Маршрут не должен проходить вблизи архитектурных памятни- ков, учебных, зрелищных, лечебных и детских учреждений. В маршруте указывают места стоянок, заправок и опасные участки дорог. 
Для согласования маршрута в ГИБДД необходимо представить правила и разрешение МВД на перевозку, допуск автомобиля к пере- возке и маршрут перевозки. 
Один экземпляр согласованного маршрута хранится в ГИБДД, другой – у ответственного за перевозку лица или у водителя. 

Автомобили, используемые для транспортирования ВМ, должны отвечать требованиям Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденных приказом министерства транспорта Российской Федерации № 73 от 08.08.95. 
Доставка к местам работ взрывников и подносчиков вместе с вы- данными им ВМ допускается только в автомобилях, предназначенных для этой цели. 
Скорость движения автомобиля с ВМ – не более 60 км/ч. Дистанция – на ровном участке – 50 м, в горной местности – 300 м. 
Заправка топливом – на весь путь, если необходима дозаправка, то 
– на специальных АЗС. Если на общих АЗС, то – канистрами на площадке не ближе 25 м от АЗС. 
При перевозке ВМ запрещается останавливаться под линиями электропередач и устраивать стоянки для отдыха в населенных пунктах 
(они должны быть не ближе 200 м от жилых строений). 
Если застигнет гроза, то транспорт останавливают на открытом месте за 200 м от леса и жилья. Дистанция между машинами – 50 м. 
Кроме охраны все удаляются не менее, чем на 200 м. 
Запрещается ставить груженые машины в гаражах. На местах по- грузки ВМ ожидающие и груженые машины удаляют на расстояние 
100 м от места погрузки. 
На время погрузочно-разгрузочных работ двигатель должен быть выключен, а шофер должен покинуть кабину. 
В автосамосвалах ВМ можно перевозить лишь в исключительных случаях. 
Посторонние предметы перевозить вместе с ВМ запрещается. 

Техническое состояние автомобиля должно отвечать требованиям инструкций заводов-изготовителей, Правил дорожного движения и ПБВР

Перед выпуском в рейс автомобиля, предназначенного для перевозки ВМ, заведующий гаражом или лицо, его заменяющее, обязаны сделать в путевом листе запись: "Автомобиль проверен, исправлен и пригоден для перевозки взрывчатых материалов". 
Автомобиль должен быть оборудован выпускной трубой глушителя с выносом ее в сторону радиатора, а при разовом использовании – с искрогасителем. 
Груз в кузове должен быть закрыт непромокаемой, трудно воспламеняющейся тканью, перекрывающей борта на 200 мм, закрепляемой на крючья. 
Автомобиль должен быть укомплектован: 
- двумя зеркалами заднего вида (с 2-х сторон), одно – для шофера, другое – для охранника, который должен находиться в кабине; 
- набором автоинструментов; 
- 1 огнетушителем для автомобиля и 1-2 огнетушителями для ВМ; 
- противооткатными упорами; 
- знаком аварийной остановки; 
- 2 знаками ''Остановка запрещена''; 
- аптечкой; 
- цепями противоскольжения. 
К управлению автомобилем с ВМ допускают водителей со стажем не менее 3 лет, имеющих право перевозки данного груза и прошедших специальную подготовку или инструктаж. 
Если рейс длится более 12 часов, то направляют 2 водителей. 
При перевозке ВМ водителю запрещается отклоняться от установленного маршрута, мест стоянок и превышать скорость. 
При вынужденной остановке место остановки обозначают двумя знаками ''Остановка запрещена'' в 100 м спереди и сзади автомобиля. 
Водитель отвечает за техническое состояние автомобиля, крепле- ние груза в кузове и сохранность маркировки и пломб. 
Водителю в рейсе запрещается: 
- резко трогать с места; 
- резко тормозить; 
- ехать с выключенным сцеплением; 
- курить в кабине автомобиля и ближе 100 м от него; 
- разводить огонь ближе 100 м от стоянки;

- отлучаться от автомобиля без разрешения ответственного за перевозку ВМ. 
При перевозке ВМ должны быть назначены: ответственный за перевозку ВМ (лицо, имеющее право руководства или производства взрывных работ) и охрана. Эти лица обязаны иметь свидетельства, дающие право на участие в перевозке ВМ. Их фамилию, имя, отчество указывают в путевом листе. 
Функция ответственного за перевозку – следить за соблюдением правил и маршрута перевозки, охраны – обеспечить сохранность груза. 
При перевозке ВМ на одном автомобиле ответственный за пере- возку совмещает функции охраны и находится в кабине с шофером. 
При перевозке ВМ колонной автомобилей ответственный находится в кабине первого автомобиля, а охрана – в кабине последнего автомобиля. 
В рейсе, кроме основных документов, водитель обязан иметь: 
- свидетельство о допуске автомобиля к перевозке ВМ; 
- маршрут перевозки; 
- свидетельство о допуске водителя к перевозке ВМ; 
- аварийную карточку системы информации об опасности (СИО). 

СИО – это система, оповещающая об опасности при движении транспортного средства с опасными грузами и определяющая мероприятия по ликвидации последствий ДТП. 
СИО состоит из аварийной карточки для определения мероприятий по ликвидации последствий ДТП и информационной таблицы для обозначения транспортного средства. 
Аварийная карточка заполняется потребителем и вместе с путевым листом находится у водителя. 
Информационные таблицы СИО (2 шт.) изготовляют грузополучатели и укрепляют спереди на правой стороне бампера и сзади на стенке кузова автомобиля. 
Таблицы устанавливают только на загруженные ВМ автомобили. 
Информационные таблицы содержат номер изделия по классификации ООН и коды экстренных мер (КЭМ) – это мероприятия для тушения пожара на автомобиле с ВМ, имеющие значения: 

1 – Воду не применять! Применять сухие огнетушащие средства! 
2 – Применять водяные струи. 
4 – Применять пену или составы на основе хладонов. 
Разрешение на перевозку ВМ выдает ОВД на основании заявления руководителя предприятия и копии разрешения на приобретение 
ВМ или в соответствующих случаях разрешения на право производства 
ВР (работ с ВМ). 

С завода-изготовителя транспортными средствами негосударственных предприятий и со складов на склады различных предприятий независимо от их территориального расположения перевозку осуществляют по отправительским документам (наряд накладным) с разрешения ОВД. 
Если ВМ необходимо перевезти с одного склада на другой, принадлежащих одному и тому же предприятию, то перевозка производится по наряд-накладным, а к местам производства взрывных работ – по наряд-накладной или наряд-путевке. В данном случае разрешения ОВД не требуется.

Форма контроля: оценка результатов практического занятия   преподавателем