Федеральное казенное  профессиональное образовательное учреждение № 297

Федеральная служба исполнения наказаний

МАТЕРИАЛЫ

по дистанционному обучению в формате внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по МДК «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»

г. Омск

Рассмотрено и одобрено на заседании МК образовательного учреждения

Протокол №_____от «_____»______________2020г.

Председатель МК

__________________________ Коврижных В.П.

Разработчик: Кухаренко. Ю.Ф.- мастер производственного обучения    ФКП   образовательного учреждения №297

Раздел 1. «Выполнение слесарных работ и технических измерений»

Тема 1.1. Технологический процесс слесарной обработки.

Задание:

Прочитать лекцию.

Выписать основные понятия.

Ответить на вопросы.

Цель задания:

Ознакомить обучающихся с темой урока. Научить обучающихся работе с литературой.

Методические указания по выполнению задания:

Ознакомить с учебным материалом.

Изучить технологический процесс.

Критерии оценки выполнения задания:

Масштаб и глубина изучения материала.

Правильные ответы на поставленные вопросы.

Литература:

Конспект лекций.

Учебник  Н.П.Малевский Р.К.Мещеряков. «Слесарь-инструментальщик»

стр.8-30, 102-113.

Лекция по теме №1.

Технологический процесс слесарной обработки

Технологический процесс – это часть производственного процесса, непосредственно связанная с изменением формы, размеров или физических свойств материалов или полуфабрикатов до получения изделия требуемой конфигурации и качества. Технологический процесс определяется также как часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства.

Профессия  СЛЕСАРЬ на современном машиностроительном предприятии – одна из наиболее распространенных.

Требования безопасности на рабочем месте связаны с подготовкой к работе,              ее выполнением и окончанием.

# Перед началом работы следует :

1. Надев рабочую одежду, проверить, нет ли на ней свисающих концов,  застегнуть рукава либо засучить их выше локтя;

2. Удалить с рабочего места посторонние предметы, при необходимости включить местное освещение, разложить рабочий и измерительный инструмент, приспособления и материалы так, чтобы было удобно им пользоваться;

3.Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений;

4.Проверить состояние электроинструмента и срок его переосвидетельствования.

# Во время работы необходимо:

- Пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями, которые указаны в технологической документации на сборку;

- Не останавливать вращающийся инструмент руками или какими-либо посторонними предметами;

- При выполнении прессовых операций все перемещения деталей осуществлять только при неподвижном штоке пресса;

- Укладывать детали в тару, на стеллажи или штабеля высотой не более 1 метра;

- При прессовке следить за тем, чтобы детали были установлены без перекоса;

- Удерживать гидравлические скобы только за ручки;

- Применять резиновые перчатки при работе с растворителями и соблюдать правила противопожарной безопасности;

- Использовать пневматический инструмент только по достижении 18 лет;

- Строго соблюдать действующие инструкции.

# По окончании работы следует:

- Отключить все механизмы и убрать рабочий инструмент;

- Очистить рабочее место от продуктов обработки и при необходимости смазать оборудование;

- Отработанные растворители слить в специальную тару для утилизации;

- Использованный обтирочный материал убрать в специальный ящик.

## Оборудование и организация рабочего места слесаря

## Общие требования

Рабочее место слесаря    может быть организовано по-разному. Однако для удобства и большей эффективности работы следует соблюдать некоторые основные правила.

В целях экономии движений и устранения ненужных поисков предметы на рабочем месте подразделяют на предметы постоянного и временного пользования; для тех и других отводят постоянные места хранения и расположения.

По возможности предметы на рабочем месте размещают так, чтобы избежать при выполнении работ поворотов и особенно нагибания корпуса, а также перекладывания предметов из одной руки в другую.

Инструменты и приспособления в процессе работы должны располагаться на верстаке в следующем порядке: все то, что берется левой рукой, нужно располагать в левой части верстака, то, что берется правой рукой, располагается в правой части верстака. Инструменты и приспособления, которыми слесарь пользуется чаще, нужно располагать ближе, и, наоборот, то, чем пользуются реже, располагать дальше. Такое расположение должно быть постоянным, чтобы слесарь во время работы мог брать нужный инструмент, приспособление или заготовку, не затрачивая излишнего времени на отыскание их.

Хранить инструмент следует в выдвижных ящиках верстака в таком порядке, чтобы режущий инструмент – напильники, метчики, сверла и т. п. – не портился, а измерительный инструмент – угольники, штангенциркули, микрометры и др. – не портился от забоин, царапин и ударов. Для этого в выдвижном инструментальном ящике слесарного верстака делают поперечные полочки шириной 100–150 мм. Каждая ячейка должна предназначаться для одного вида инструмента. В одном из инструментальных ящиков верстака, вдоль его боковых сторон, прибивают по 3–4 ступенчатых планки, на которые кладут напильники; при этом напильники больших размеров располагают на нижних ступеньках, а малых – на верхних.

Дно ящика делят на несколько клеток для хранения сверл, разверток, метчиков и плашек. На остальной площади ящика необходимо хранить более грубый инструмент, такой, как молотки, зубила, крейцмейсели и т. д.

Измерительные инструменты хранят в специальных футлярах или в деревянных коробках.

После окончания работы использованные инструменты и приспособления очищают от грязи и масла и протирают. Напильники необходимо очистить от металлических опилок и грязи проволочной щеткой, вытереть чистой тряпкой или салфеткой. Рабочие части режущего и мерительного инструмента следует смазывать тонким слоем вазелина. Поверхность верстака очищают щеткой от стружки и мусора.

Рабочее место должно иметь хорошее индивидуальное освещение. Свет должен падать на обрабатываемый предмет, а не на лицо работающего. Желательно, чтобы свет был рассеянным и не создавал бликов, мешающих работать.

## Слесарный верстак

Для выполнения ручных работ большинство рабочих мест оборудуется слесарным верстаком, на котором устанавливают тиски и раскладывают необходимые для работы инструменты, приспособления, материалы.

Верстак (рис. 1) представляет собой специальный стол, на котором выполняют слесарные работы. Он должен быть прочным и устойчивым. Каркас верстака сварной конструкции из чугунных или стальных труб, стального профиля (уголка). Крышку (столешницу) верстаков изготовляют из досок толщиной 50–60 мм (из твердых пород дерева). Такая столешница не будет прогибаться и дрожать во время выполнения работ. Столешницу, в зависимости от характера выполняемых на верстаке работ, покрывают листовым железом толщиной 1–2 мм, линолеумом или фанерой. По периметру столешницу желательно окантовать бортиком, чтобы с нее не скатывались детали.

Под столешницей верстака желательно иметь два-три выдвижных ящика, разделенных на ряд ячеек для хранения в определенном порядке инструментов и мелких деталей.

Размеры слесарного верстака должны быть следующими: в длину 1000–1200 мм,    в ширину 700–800 мм, в высоту 800–900 мм.

Особенно удобны верстаки с регулируемой высотой ножек, которые при необходимости разрешают устанавливать верстак по росту слесаря.

Для удобства работы к ножке верстака можно прикрепить откидное сиденье. Для предохранения от стружки, разлетающейся во время рубки металла, верстак желательно оградить проволочной сеткой, натянутой на рамку.

Рис. 1. Слесарный верстак с регулируемыми по высоте тисками:

1 – винт подъема; 2 – каркас; 3 – труба;

4 – сетка; 5 – полочка; 6 – планшет;

7—рамка; 8 – маховичок

Вопросы для контроля:

- Правила охраны труда при слесарных работах?

- Что такое технологический процесс?

- Правила освещения рабочего места?

- Правила выбора и применение инструментов для различных видов слесарных работ

Раздел  1 Выполнение слесарных работ.

Лекция № 2

Слесарное дело. Разметка.

Разметка

Разметкой  называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), показывающих согласно чертежу контуры детали или местá, подлежащие обработке. Разметку подразделяют на:

- линейную (одномерную) – по длине прутков, проката, полосовой стали,

- плоскостную (двумерную) – для заготовок из листового металла,

- пространственную (объемную, трехмерную) – для объемных заготовок.

К специальному разметочному инструменту относятся чертилки, кернеры, разметочные циркули, рейсмусы. Кроме этих инструментов используются молотки, разметочные плиты и вспомогательные приспособления: подкладки, домкраты и т.д.

Плоскостная разметка – это нанесение контурных размеров на плоскости материала, из которого будет изготавливаться деталь. Например, разметка кроя  воздуховодов из листового материала, разметка фланцев, прокладок.

Пространственная разметка – это нанесение контурных линий на плоскости заготовок, сопряженных под различными углами. Например, нанесение требуемых контуров на объемную  заготовку детали, выполненную с излишними припусками.

Для того чтобы линии контуров, нанесенные на размечаемые поверхности заготовки, были хорошо видны, эти поверхности необходимо предварительно окрасить.

Необработанные или грубо обработанные плоскости литых деталей поковок предварительно очищают от грязи, остатков формовочной земли, песка, окалины, обрубают заусенцы и приливы, а затем окрашивают мелом, быстро сохнущей краской или покрывают лаком.

Для окраски толченный мел растворяют в воде (на 1л воды 125гр мела)       до густоты молока, кипятят, а затем добавляют немного льняного масла, чтобы мел не осыпался, и сиккатива, ускоряющегося высыхания краски.

Раствором медного купороса (на один стакан воды три чайные ложки купороса) или кусковым медным купоросом окрашивают чисто обработанные плоскости. Жидкие растворы наносят на поверхность заготовки кисточкой тонким слоем. Кусковым купоросом натирают смоченную водой поверхность заготовки. Разметку производят после того, как краска высохнет.

При производстве заготовок заранее предусматривают припуск на обработку.

Припуск – это увеличение размеров заготовки по сравнению с контурными линиями (рисками), нанесенными точно по чертежу.

Припуск должен быть наименьшим в целях экономии материала, уменьшения затрат времени на обработку детали и повышения производительности труда рабочего. Разметка необходима для обеспечения правильности размеров заготовки и припусков.

.Плоскостную разметку применяют при обработке листового материала и профильного проката, а также деталей, на которые разметочные риски наносят в одной плоскости.

Плоскостная разметка заключается в нанесении на материал или заготовку контурных линий: параллельных и перпендикулярных, окружностей, дуг, углов, различных геометрических фигур по заданным размерам или контуров по шаблонам. Контурные линии наносят в виде сплошных рисок.

Чтобы следы рисок сохранились до конца обработки, на риски наносят с помощью кернера небольшие углубления, близко расположенные одно от другого, или рядом с разметочной риской наносят контрольную риску. Риски должны быть тонкими и четкими.

Плоскостная разметка производится на заготовке чертилкой. Точность при разметке достигается до 0,5мм. Разметочные риски чертилкой проводятся один раз.

Глубина кернового углубления составляет 0,5мм. При выполнении практического задания чертилку и разметочный циркуль можно держать на слесарном верстаке.

По окончании работы необходимо удалить пыль и окалину с разметочной плиты с помощью щетки-сметки. При выполнении практического задания необходимо линейку прижимать к заготовке тремя пальцами левой руки так, чтобы между ней и заготовкой не было просвета. При накернивании длинных рисок (более 150мм) расстояние между углублениями должно быть 25..30мм. При накернивании коротких рисок (менее 150мм) расстояние между углублениями должно быть 10..15мм. Прежде чем установить циркуль на размер радиуса дуги, центр будущей дуги необходимо накернить.  Чтобы установить циркуль на размер, нужно установить одну ножку циркуля острием на десятое деление линейки, а вторую – наделение, превышающее заданное на 10мм. Углы, меньше 90º, измеряют угломером с применением угольника. При плоскостной разметке параллельные риски наносят с помощью линейки и угольника. При разметке на пластине окружности заданного диаметра, нужно установить циркуль на размер превышающий радиус окружности на 8..10мм.

Для разметки, измерения и проверки правильности изготовления изделий применяют следующие инструменты: линейка, угольник, циркуль, штангенциркуль, кронциркуль, нутромер, масштабная и лекальная линейки, транспортир, чертилка, кернер, разметочная плита. В качестве приспособлений, ускоряющих процесс разметки, используют шаблоны, лекала, трафареты.

Чертилка должна быть удобной для нанесения четких линий на размечаемой поверхности и, вместе с тем, не портить рабочих плоскостей линейки, угольника. Материал чертилки подбирают в зависимости от свойств размечаемых поверхностей. Например, латунная чертилка оставляет хорошо видный след на поверхности стали. При разметке деталей из более мягких материалов целесообразно воспользоваться карандашом. Перед разметкой на плоскость лучше нанести тонкий слой водоэмульсионной краски.

Кернеры служат для нанесения центров окружностей и отверстий на размечаемых поверхностях. Керны изготавливают из твердой стали. Длина кернера составляет от 90 до 150мм и диаметр от 8 до 13мм.

В качестве ударного инструмента при выполнении керновых углублений используют слесарный молоток, который должен иметь небольшой вес. В зависимости от того, насколько глубоко должно быть керновое углубление, применяют молотки массой от 50 до 200гр.

Транспортир стальной с угломером используют для разметки и проверки углов при изготовлении сопрягаемых трубных узлов, фасонных частей

Циркуль разметочный применяется для вычерчивания окружностей, дуг и различных геометрических построений, а также для перенесенияразмеров с линейки на разметочную заготовку или наоборот. Различают циркули реечные,рейсмусовые, кронциркули, нутромеровые, штангенциркули.

Разметочные плиты устанавливают на специальных подставках и тумбах с ящиками для храненияразметочных инструментов и приспособлений. Разметочные плиты небольшого размера располагают на столах. Рабочие поверхности разметочной плиты не должны иметь значительных отклонений от плоскости.

Различные геометрические фигуры наносят на плоскости тем же разметочным инструментом: линейкой, угольником, циркулем и транспортиром. Чтобы ускорить и  упростить плоскостную разметку одинаковых изделий применяют шаблоны из листовой стали.

На заготовку или материал накладывают шаблон и плотно прижимают его, чтобы во время разметки он не сдвинулся с места. По контуру шаблона чертилкой прочерчивают линии, обозначающие контуры обрабатываемой детали.

Крупные детали размечают на плите, а мелкие – в тисках. Если изделие пустотелое, например фланец, то в отверстие заколачивают деревянную пробку и в центре пробки закрепляют металлическую пластинку, на которой кернером намечают центр для ножки циркуля.

Фланец размечают следующим образом. Поверхность заготовки окрашивают мелом, намечают центр и циркулем проводят окружности: наружный контур, контур отверстия и осевую линию по центрам отверстий для болтов. Часто фланцы размечают по шаблону, а отверстия сверлят по кондуктору без разметки.

| Рисунок 6 Чертилка. Рисунок 7 Кернер. Чертилки (рисунок 6) служат для нанесения линий на размечаемую поверхность заготовки. Изготавливают их из инструментальной стали У10 или У12 (твердость HRC58-62). Кернеры (рисунок 7) применяют для нанесения углублений (кернов) на предварительно размеченных линиях, чтобы линии были отчетливо видны и не стирались в процессе обработки деталей. Кернер– это стержень из инструментальной углеродистой стали У7, У8 (HRC52-57) длиной 100-160 мм и диаметром 8-12 мм. Угол заточки — обычно 60, при более точных разметках — 30-45°, для центров будущих отверстий — 75° Разметочные (слесарные) циркули по устройству аналогичны чертежным циркулям. Рейсмус (рисунок 8) служит для нанесения параллельных вертикальных и горизонтальных рисок. В последнее время чаще используют штангенрейсмус с острым наконечником. Плоскостную и особенно пространственную разметки заготовок производят на разметочных плитах. Разметочная плита— это чугунная отливка, горизонтальная рабочая поверхность и боковые грани которой очень точно обработаны. Шаблоном называется приспособление, по которому изготавливают детали или проверяют их после обработки Разметка по шаблону используется при изготовлении больших партий одинаковых деталей. Она целесообразна потому, что трудоемкая и требующая много времени разметка по чертежу выполняется только один раз при изготовлении шаблона. Все последующие операции разметки заготовок заключаются в копировании очертаний шаблона. Кроме того, изготовленные шаблоны могут использоваться для контроля детали после обработки заготовки Вопросы: 1.Что такое разметка? 2. Для чего нужна разметка? 3.Какие разметки существуют? 4.Для чего нужен шаблон? Литература: Учебник Н.П. Малевский «Слесарь инструментальщик» стр.8-10.. Лекция № 3 Тема : Слесарное дело. Рубка металла. 1. Рубка металла. 2. Инструменты, применяемые при рубке металла. 3. Основные правила и способы выполнения работ при рубке металла. 4. Правила безопасности труда при рубке металла. 5. Типичные дефекты при рубке металла, причины их появления и способы предупреждения. Рубкой называют слесарную операцию, при которой с помощью режущего инструмента с заготовки или детали удаляют лишние слои металла или заготовку разрубают на части. При современных способах обработки материала или заготовок рубка металла – подсобная операция. Точность обработки при рубке не превышает 0,7мм. Рубкой выполняют следующие работы: - удаление лишних слоев материала с поверхностей заготовок (обрубка литья, сварных швов, прорубание кромок под сварку); - обрубку кромок и заусенцев на кованных и литых заготовках; - разрубание на части листового материала; - вырубку отверстий в листовом материале; - прорубание смазочных канавок Рубку металла производят в тисках, на плите и на наковальне с помощью слесарного молотка, слесарного зубила, крейцмеселя, кузнечного зубила и кувалды. Посредством рубки удаляют лишний материал с поверхности заготовки (детали), оставляя небольшой припуск. Припуском называют минимальный излишний слой материала на обрабатываемой поверхности, позволяющий при последующих операциях обработки избежать брака и соблюсти требуемую точность изготовления. Рубка металла бывает горизонтальная и вертикальная в зависимости от расположения во время операции. Вертикальную рубку выполняют на наковальне или специальной плите. Зубило при этом располагается вертикально, а разрубаемый материал – горизонтально. Горизонтальную рубку выполняют в тисках. Зубило при этом держат почти горизонтально под углом не более 5º к плоскости губок тисков. Рубку тонкого металла, обрубку плоскостей, приливов, заусенцев, вырубку канавок производят в тисках, а перерубку толстого металла или длинных полос прута на плите или наковальне. Инструменты, применяемые при рубке Слесарное зубило состоит из трех частей: рабочей, средней, ударной. Как и при любой грубой обработке резанием, режущая часть инструмента представляет собой клин. Различают два основных вида работы клина при рубке: - ось клина и направление действия силы, приложенной к нему, перпендикулярны к поверхности заготовки. В этом случае заготовка разрубается на части. - ось клина и направление действия силы, приложенной к его основанию, образуют с поверхностью заготовки угол, меньший 90º. В этом случае с заготовки снимается стружка. - Слесарное зубило Рис. Слесарное зубило Угол заострения выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала. Для наиболее распространенных материалов рекомендуются следующие углы заострения: - для твердых материалов (твердая сталь, чугун) — 70°; - для материалов средней твердости (сталь) — 60°; - для мягких материалов (медь, латунь) — 45°; - для алюминиевых сплавов — 35°. Крейцмейсель– это слесарный инструмент, похожий на зубило, но имеющий узкую или фасонную (канавочник) режущую часть. Он служит для вырезания прямоугольных или фасонных канавок. Изготовляется из инструментальной углеродистой стали У7А или У8А. Размеры крейцмейселя: длина 150–200 мм, ширина 12–25 мм, толщина 8—16 мм; размеры канавочника: длина 80—350 мм, ширина 6—25 мм, толщина 6—16 мм. Существует несколько видов крейцмейселей: прямоугольные, полукруглые и специальные (рис. 10). Вырезание – это выполнение с помощью крейцмейселя канавок, углублений, а также вспомогательных бороздок при разрезании большой поверхности. ### Рис. 10. Крейцмейсели: ### а – прямоугольный; б – полукруглый (канавочный) Рабочую часть зубила и крейцмеселя закаливают на длину не менее 30мм, а гологоловку – слабее лезвия (на длину около 15-25мм), чтобы при ударе молотком она не крошилась и не трескалась. Вся остальная часть зубила и крейцмеселя должна оставаться мягкой. Зубила и крейцмесели не должны иметь трещин и других дефектов. Наиболее часто используют зубила длиной 175 и 200мм с лезвиями шириной 20 и 25мм. Для прорубания канавок в стали и чугуне применяют крейцмесели длиной 150-175мм с лезвием шириной 5-10мм. Для рубки чугуна, твердой стали и твердой бронзы угол заточки инструмента равен должен 70º, для средней и мягкой стали - 60º, для латуни, меди и цинка – 45º, для очень мягких металлов (алюминий, свинец) – 30-35º. Канавочник применяется для вырубания смазочных канавок во вкладышах и втулках внутренних и наружных стенках подшипников скольжения и профильных канавок специального назначения. Слесарные молотки применяются при рубке в качестве ударного инструмента для создания силы резания и бывают двух видов – с круглым и квадратным бойком. Молоток – это ударный инструмент, состоящий из металлической головки, рукоятки и клина рис. 11). ### Рис. 11. Слесарный молоток: ### а – металлическая головка; б – рукоятка; в – клин Молотки с круглыми бойками применяют, когда требуется большая сила и жесткость удара, а с квадратными – для более легких работ. Молоток должен быть в исправном состоянии, без трещин, раковин и других дефектов. Для слесарной рубки применяют молотки массой 400, 500, 600 и 800г. Молотки саживаются на ручки из древесины твердых и вязких пород (береза, клена, дуба, вяза, рябины). Ручки должны быть овальной формы, с гладкой и чистой поверхностью, без сучков и трещин. Длина ручки молотка массой 400-600гр. Удары молотком бывают: кистевой удар локтевой удар плечевой удар Сила удара молотка зависит: от веса молотка, от длины рукоятки, от замаха, от физической силы рабочего. При рубке в тисках слесарь должен стоять вполоборота к ним. Левая нога слегка отставляется вперед, правая назад. Расстояние рабочего от тисков должно быть таким, чтобы плечевая часть правой руки занимала вертикальное положение. Зубило удерживается свободно в левой руке за среднюю часть, ударная часть должна выступать на 15-25мм. Молоток держат в правой руке на расстоянии 15-30мм от конца рукоятки. Заточка режущего инструмента осуществляется на заточных станках с абразивными кругами. Во время заточки рабочая часть инструмента (лезвие) сильно нагревается и может произойти ее отпуск. При отпуске твердость закалки изменяется и инструмент становиться негодным для дальнейшей работы. Во избежание этого рабочую часть инструмента во время заточки охлаждают водой. Основные правила и способы выполнения работ при рубке 1. При рубке листового и полосового металла толщиной до 3мм по уровню губок тисков следует соблюдать следующие правила: - часть заготовки, уходящая в стружку, должна располагаться выше уровня губок тисков; - риска на заготовке должна находиться точно на уровне губок тисков, перекос заготовки не допустим; - заготовка не должна выступать за правый торец губок тисков; - рубку по уровню тисков выполнять серединой режущей кромки инструмента, располагая его под углом 45º к заготовке. Угол наклона зубила в зависимости от угла заострения рабочей части составляет от 30º до 35º. 2. При рубке полосового (листового) материала на плите (наковальне) следует выполнять следующие требования: - режущую кромку зубила затачивать не прямолинейно, а с некоторой кривизной; - разрубание листового материала по прямой линии производить, начиная от дальней кромки листа к передней, при этом зубило должно располагаться точно по разметочной риске. При рубке передвигать лист таким образом, чтобы место удара находилось приблизительно посредине плиты; - при вырубании из листового материала заготовки криволинейного профиля оставлять припуск 1,0-1,5мм для последующей ее обработки, например, опиливанием; - разрубание полосы выполнять по разметке с обеих сторон примерно на половину толщины полосы, после чего переломить ее в тисках или на ребре плиты (наковальни); силу удара регулировать в зависимости от толщины разрубаемого материала. 3. При срубании слоя металла на широкой поверхности детали сначала при помощи крейцмеселя прорубить канавки глубиной 1,5-2,0мм по всей поверхности детали, а затем зубилом срубить оставшиеся выступы. При необходимости повторять рубку до тех пор, пока не будут достигнуты заданные разразмеры детали. Толщину снимаемого слоя металла регулировать наклоном крейцмеселя или зубила и силой удара, наносимого по инструменту. 4. Прорубание криволинейных канавок на заготовке выполнять канавочником за один или несколько проходов в зависимости от обрабатываемого материала и требований к качеству обработки. Объем срезаемого материала регулировать наклоном канавочника и силой удара по инструменту. 5. При заточке инструмента необходимо выполнять следующие требования: - устанавливать подручник заточного станка таким образом, чтобы зазор между подручником и заточным кругом не превышал 3мм; - прижимать инструмент режущей частью к периферии заточного круга, опираясь при этом на подручник; - периодически охлаждать инструмент водой, опуская его в специальную емкость. Охлаждение производиться с целью предупреждения перегрева инструмента в процессе затачивания и отпуска его рабочей части, приводящего к снижению твердости режущей части инструмента; - проверять угол заточки инструмента по шаблону; - следить за симметричностью лезвия инструмента относительно его оси. Правила техники безопасности при рубке и заточке режущего инструмента: 1. Устанавливать на верстак защитный экран. 2. Прочно закреплять заготовку в тисках. 3. Не пользоваться молотком, зубилом, канавачником, крейцмеселем с расплющенным бойком. Расклепанную часть бойка удалять на заточном станке. 4. Рукоятка ручного слесарного молотка должна быть хорошо закреплена и не иметь трещин. 5. Выполнять рубку только острозаточенным инструментом. 6. При рубке твердого и хрупкого металла следует обязательно использовать ограждение: сетку, щиток. 7. Пользоваться индивидуальными защитными очками или защитным экраном, установленным на станке, во избежание травм глаз. 8. Для предохранения рук от повреждений (при неудобных работах, а также в период обучения) на кисть руки следует надевать предохранительный козырек. Вопросы: 1. В каких случаях и, с какой целью перед началом рубки на кромках деталей выполняют фаски? 2. Для чего служит рубка металла? 3. Какие встречаются дефекты при рубке металла и как их устранить? 4. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать при рубке металла? 5. Чем вызвана необходимость использования рукавиц при резании металла ножницами? 6. Как правильно заточить инструмент для рубки? 7. Какие имеются типы молотков? Применение их. 8. Как правильно держать молоток и зубило? Литература - Костенко Е.М., «Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря». - М.: НЦ Энас, 2006, 144. - Муравьев Е.М., Слесарное дело. – М.: изд. «Просвещение». 1990, 176 - Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с. - Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с Лекция №4. Тема : Резка металлов. 1. Резка металла. 2. Инструменты и приспособления, применяемые при резке металла. 3. Основные правила резания металла ножовкой (полосовой, листовой, прутковый материал; профильный прокат; трубы). 4. Основные правила резания листового металла толщиной до 0,7мм ручными ножницами. 5. Основные правила резания листового и полосового материала рычажными ножницами. 6.Основные правила резания труб труборезом. 7. Типичные дефекты при резании металла, причины их появления и способы предупреждения. 8. Правила безопасности труда при резке металла. Резка металлов При слесарно-заготовительных работах металл перерезают в тех случаях, когда нужно от заготовки сортовой, фасонной стали или труб отделить часть определенного размера или определенной формы. Эта операция отличается от рубки тем, что ее выполняют не ударными, а прижимными усилиями, и смежные торцы основной и отделенной частей металла имеют прямые плоскости без скосов. Полосовую круглую, угловую или другую сталь перерезают с помощью ручных ножовок в тисках, а трубы – в прижиме. Перед резанием труб их размечают на верстаке на заготовки, требуемой длины. Для точной разметки на краю верстака укреплена металлическая линейка длиной до 3м с упором на одном конце. Слесарь подвигает трубу одним концом до упора и по линейке отмечает длину заготовки. Разрезание (резка) – это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью ножевочного полотна, ножниц, труборезов. Инструменты и приспособления, применяемые при резке Ручные слесарные ножовки предназначены в основном для разрезания сортового и профильного проката вручную, а также для разрезания толстых листов и полос, прорезания пазов в головках винтов, обрезания заготовок по контору и других работ. Наиболее распространенные ножовочные полотна шириной 13 и 16мм. При толщине от 0,5 до 0,8мм и длинной 250-300мм. Ножовочные станки бывают двух типов: цельные и раздвижные, позволяющие устанавливать в станок ножовочное полотно разной длины. Ручные ножницы предназначены для разрезания материала по прямой линии или по дуге небольшого радиуса. Ручные ножницы бывают правыми и левыми. Ручными ножницами можно резать листовую сталь толщиной до 0,7мм, кровельное железо толщиной до 1,0мм, листы меди и латуни. ### Рис. Ручные ножницы для резки металлов Простейшим инструментом для разрезки металла являются обычные ручные ножницы (рис. 15), правые и левые (верхняя режущая кромка может находиться справа или слева от нижней режущей кромки). Силовые ножницы предназначены, при резании листовой стали толщиной до 2,5мм. Настольные ручные рычажные ножницы применяют для разрезания листовой стали толщиной до 4мм, алюминия и латуни – до 6мм. Труборезы применяют для разрезания труб различного диаметра вместо слесарной ножовки, а также для более качественного разрезания труб. Труборез представляет собой специальное приспособление, у которого режущим инструментом служат стальные дисковые резцы-ролики. Наиболее распространенные роликовые, хомутиковые и цепные труборезы (для разрезания труб большого диаметра). ### Рис. 18. Труборезы ножевые (роликовые): а – трехножевые; б – с одним ножом и двумя роликами Труборез – это инструмент для разрезания труб (рис. 18). Труборезы бывают разных видов: одно-, двух– и трехножевые, а также цепные. В труборезе роль режущей части выполняет ролик с заточенными кромками. Трехножевой труборез состоит из щеки, в которой находятся два ножа-ролика, обоймы, в которой установлен один режущий ролик, рукоятки и рычага. На закрепленную в тисках или захватывающем приспособлении трубу накладывают труборез и с помощью рукоятки затягивают до упора. Колезгибательным или вращательным движением рычага и постепенным сближением ножей-ролироликов и производится разрезка трубы. Равномерную и чистую линию реза трубы можно полуполучить с помощью цепного трубореза. Прижимы применяют для зажима стальных труб и трубных заготовок диаметром от 15 до 50мм при перерезании труб ручным способом. Основные правила резания металла ножовкой (полосовой, листовой, прутковый материал; профильный прокат; трубы) 1. Перед началом работы необходимо проверить правильность установки и натяжения поло полотна. 2. Разметку линии реза необходимо производить по всему периметру прутка (полосы, детали) с припуском на последующую обработку 1-2мм. 3. Заготовку следует прочно закреплять в тисках. 4. Полосовой и угловой материал следует разрезать по широкой части. 5. В том случае, если длина реза на детали превышает размер от полотна до рамки ножовочного станка, резание необходимо производить полотном, закрепленным перпендикулярно плоскости ножовочного станка (ножовкой с повернутым полотном). 6. Листовой материал следует разрезать непосредственно ножовкой в том случае, если его длина больше расстояния между тремя зубьями ножовочного полотна. Более тонкий материал для разрезания надо зажимать в тиски между деревянными брусками и разрезать вместе с ними. 7. Газовую или водопроводную трубу необходимо разрезать, закрепляя ее в трубном прижиме. Тонкостенные трубы при разрезании закреплять в тисках, используя для этого профильные деревянные прокладки. 8. При разрезании необходимо соблюдать следующие требования: - в начале резания ножовку наклонять от себя на 10-.15º; - при резании ножовочное полотно удерживать в горизонтальном положении; - в работе использовать не менее трех четвертей длины ножовочного полотна; - рабочие движения производить плавно, без рывков, примерно 40-50 двойных ходов в минуту; - в конце разрезания нажатие на ножовку ослабить и поддерживать отрезанную часть рукой. 9. При проверке размера отрезанной части по чертежу отклонение реза от разметочной риски не должно превышать 1мм в большую сторону. Основные правила резания листового металла толщиной до 0,7мм ручными ножницами 1. При разметке вырезаемой детали необходимо предусматривать припуск до 0,5мм на последующую обработку. 2. Разрезание следует производить остро заточенными ножницами в рукавицах. 3. Разрезаемый лист располагать строго перпендикулярно лезвиям ножниц. 4. В конце реза не следует сводить ножницы полностью во избежание надрыва металла. 5. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают «мять» металл нужно слегка подтянуть винт. 6. При резании материала толщиной более 0,5мм (или при затрудненном нажатии на ручки ножниц) необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках. 7. При вырезании детали криволинейной формы, например, круга, необходимо соблюдать ледующую последовательность действий: - разметить контур детали и вырезать заготовку прямым резом с припуском 5-6мм; - вырезать деталь по разметке, поворачивая заготовку по часовой стрелке. 8. Резание следует производить точно по линии разметки (отклонения допускаются не более 0,5мм). Максимальная величина «зареза» в углах не должна быть более 0,5мм. Основные правила резания листового и полосового материала рычажными ножницами 1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук. 2. Резание значительного по размерам листового материала (более 0,5×0,5м) следует производить вдвоем (один должен поддерживать лист и продвигать его в направлении «от себя» по нижнему ножу, другой – нажимать на рычаг ножниц. 3. В процессе работы разрезаемый материал (лист, полосу) необходимо располагать строго перпендикулярно плоскости подвижного ножа. 4. В конце каждого реза не следует доводить ножи до полного сжатия во избежание «надразрыва» разрезаемого материала. 5. После окончания работы нужно закреплять рычаг ножниц фиксирующим штифтом в нижопределенном положении. Основные правила резания труб труборезом 1. Линию реза следует отмечать мелом по всему периметру трубы. 2. Трубу необходимо прочно закреплять в трубном прижиме или тисках. Закрепление трубы в тисках нужно производить с использованием профильных деревянных прокладок. Место реза следследует располагать не далее чем 80-100мм от губок прижима или тисков. 3. В процессе резания необходимо соблюдать следующие требования: - смазывать место реза; - следить за перпендикулярностью рукоятки трубореза оси трубы; - внимательно следить за тем, чтобы режущие диски рапологались точно, без перекоса, по линии реза; - не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для подачи режущих дисков; - в конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы отрезанный кусок трубы не упал на ноги. Правила охраны труда при резке металлов ножовкой 1. Надежно закреплять заготовки в тисках. 2. Запрещается выполнять резание со слабо или чересчур сильно натянутым полотном, так как это может привести к поломке полотна и ранению рук. 3. Во избежание поломки полотна и ранения рук при резании не следует сильно нажимать на заготовку вниз. 4. Запрещается пользоваться ножовкой со слабо насаженной или расколотой рукояткой (ручка должна быть плотно насажена на хвостовик). 5. При сборке ножовочного станка следует использовать штифты, которые плотно, без качки, заходят в отверстия головок. 6. При выкрашивании зубьев ножовочного полотна работу прекратить и заменить полотно на новое. 7. Во избежание соскакивания рукоятки и ранения рук во время рабочего движения ножовки нельзя ударять передним торцом рукоятки о разрезаемую деталь. 8. Заканчивая резание, необходимо соблюдать нажим на ножовку, поддерживать часть заготовки, которую отрезаем. 9. Оберегать руки от ранения о режущие кромки ножовки или заусенцы на металле. 10. Не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание засорения глаз или ранения рук. 11. Не загромаждать рабочее место ненужными инструментами и деталями. Правила охраны труда при резке металлов ручными ножницами 1. Резание необходимо производить в рукавицах во избежание пореза рук. 2. Разрезание следует производить острозаточенными ножницами. 3. Не держать левую руку близко к ножницам и кусачкам, чтобы пальцы не попали под лезвие. 4. Подавать ножницы и кусачки товарищу нужно ручками от себя, а класть на стол ручками к себе. 5. Если кусачками отрезается небольшой кусок проволоки, откусываемую часть направлять в сторону защитного экрана верстака. 6. Необходимо следить за состоянием оси-винта ножниц. Если ножницы начинают «мять» металл, нужно слегка подтянуть винт. 7. Следить за положением пальцев левой руки, поддерживая лист снизу. 8. Оберегать руки от ранения о режущие кромки или заусенцы на металле. 9. Не сдувать опилки и не удалять их руками во избежание засорения глаз или ранения рук. 10. При резании материала толщиной более 0,5мм (или при затрудненном нажатии на ручки ножниц) необходимо одну из ручек прочно закрепить в тисках. 11. Не загромаждать рабочее место ненужными инструментами и деталями. Правила охраны труда при разрезании труб труборезом 1. Надежно закреплять заготовки в тисках. 2. Смазать место реза. 3. Следить за перпендикулярностью рукоятки оси трубы. 4. Внимательно следить за тем, чтобы режущие диски располагались точно, без перекоса, по линии реза. 5. Не прикладывать больших усилий при вращении винта рукоятки трубореза для подачи режущих дисков. 6. В конце разрезания поддерживать труборез обеими руками; следить за тем, чтобы отрезанный кусок трубы не упал на ноги. 7. Не загромождать рабочее место ненужными инструментами и деталями. Устройство ручной ножовки. |  |
| --- | --- |
| Рисунок 9 Ручная ножовка а – устройство, б - углы заточки, в – разводка зубьев «по зубу», г – разводка зубьев «по полотну». Каждый зуб полотна имеет форму клина (резца). На нем, как и на резце, различают задний угол α, угол заостренияβ, передний угол γ и угол резания δ=α+ β (рисунок 9, б). При насечке зубьев учитывают то, что образующаяся стружка должна помещаться между зубьями до их выхода из пропила. В зависимости от твердости разрезаемых материалов углы зуба полотна могут быть: γ =0—12°, β =43— 60° и α = 35 —40°. Чтобы ширина разреза, сделанного ножовкой, была немного больше толщины полотна, выполняют разводку зубьев «по зубу» (рисунок 9, в) или «по полотну» (рисунок 9,г). Это предотвращает заклинивание полотна и облегчает работу. Вопросы для самоконтроля: 1. Чем вызвана необходимость использования рукавиц при резании металла ножницами? 2. Зачем нужна смазка зубьев ножовочного полотна при работе? 3. На каком расстоянии от края губок тисков или прижима должна быть линия разметки при резке трубы ножовкой или труборезом? 4. Какие встречаются дефекты при резании металла? 5. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать при резке металла? Литература - Костенко Е.М., «Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря». - М.: НЦ Энас, 2006, 144. - Муравьев Е.М., Слесарное дело. – М.: изд. «Просвещение». 1990, 176 - Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с. - Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. Лекция №5 Правка металла. 5.1 Правка металла. 5.2. Инструменты и приспособления, применяемые при правке металла. 5.3. Основные правила выполнения работ при правке металла. 5.4. Типичные дефекты при правке металла, причины их появления и способы предупреждения. 5.5. Правила безопасности труда при правке металла. 5.6. Гибка металла. 5.7. Инструменты и приспособления, применяемые при гибки металла. 5.8. Гибка стальных труб в холодном состоянии. 5.9. Гибка стальных труб в горячем состоянии. 5.10. Правила выполнения работ при ручной гибки металла. 5.11. Правила безопасности труда при гибки металла. Правка металла Правка – это операция по выпрямлению изогнутого или покоробленного металла, который можно подвергать только пластичные материалы: алюминий, сталь, медь, латунь, титан. Различают два вида правки металла: правка в холодном состоянии и в горячем. Правку осуществляют в специальных правильных плитах, которые изготавливают из чугуна или стали. Правку мелких деталей можно производить на кузнечных наковальнях. Правка металлов выполняется молотками различных типов в зависимости от состояния поверхности и материала детали, подвергаемой правке. При правке заготовок с необработанной поверхностью используют молотки с круглыми бойками массой 400г. Круглый боек оставляет на поверхности меньшие следы, чем квадратный. При правке заготовок с обработанной поверхностью используют молотки, имеющие бойки с мягкими вставками (из меди, алюминия), которые не оставляют следов на поверхности. При правке листового материала используют деревянные молотки-киянки, а очень тонкие листы правят деревянными или металлическими брусками –гладилками. Правку осуществляют несколькими способами: изгибом, вытягиванием и выглаживанием. Правку изгибом применяют при выправлении круглого (прутки) и профильного материала, которые имеют достаточно большое поперечное сечение. В этом случае пользуются молотками со стальными бойками. Заготовка располагается на правильной плите изгибом вверх и удары наносят по выпуклым местам, изгибая заготовку в сторону, противоположную имеющемуся изгибу. По мере выправления заготовки силу удара уменьшают. Правку вытягиванием используют при выправлении листового материала, имеющего выпуклости или неровность. Производят такую правку молотками с бойками из мягких металлов или киянками. В этом случае заготовку укладывают на правильную плиту выпуклостями вверх и наносят частые несильные удары, начиная от границы выпуклости, по направлению к краю заготовки. Сила ударов постепенно уменьшается. При этом металл вытягивается к краям заготовки и выпуклость за счет этого вытяжения выправляется. Правку выглаживанием применяют в тех случаях, когда заготовка имеет очень малую толщину. Выглаживание осуществляют деревянными или металлическими брусками. Заготовку выглаживают на стальной плите, вытягивая материал при помощи гладилок от края неровности к краю заготовки, и за счет вытягивания материала добиваются выравнивания поверхности заготовки. Инструменты и приспособления, применяемые при правке Правильные плиты изготавливают из серого чугуна с рабочими поверхностями 1,5×5,0; 2,0×2,0; 1,5×3,0; 2,0×4,0м. На таких плитах правят профильные заготовки и заготовки из листового и полосового материала, а также прутки из черного и цветного металла. Рихтовальные бабки применяют для правки рихтовки заготовок из металлов высокой твердости или предварительно закаленных металлов. Рихтовальные бабки изготавливают из стальных заготовок диаметром 200-250мм, их рабочая часть имеет сферическую или цилиндрическую форму. Молотки при правке применяют для приложения силового усилия в месте правки. В зависимости от физико-механических свойств обрабатываемой заготовки и ее толщины выбирают различные типы молотков. При правке заготовок из пруткового и полосового материала применяют молотки с квадратным и круглым бойком. Для правки обработанных поверхностей применяются молотки с другими вставками из алюминия и его сплавов или меди. Кувалды представляют собой молотки большой массы (2,0-5,0кг) и используются для правки круглого и профильного проката большого поперечного сечения в тех случаях, когда сила удара наносимого обычным слесарным молотком, недостаточна для выправления деформированной заготовки. Киянки – это молотки, ударная часть которых выполнена из дерева твердых пород, ими правят листовой материал из металлов высокой пластичности. Характерная особенность правки киянками в том, что они практически не оставляют следов на выправляемой поверхности. Гладилки металлические или деревянные (из твердых пород дерева: бук, дуб, самшит) предназначены для выправления (выглаживания) листового материала небольшой толщины (до 0,5мм). Этот инструмент в процессе обработки, как правило, не оставляет следов в виде вмятин. Основные правила выполнения работ при правке - При правке полосового и пруткового материала (круглого, квадратного или шестигранного сечения) выправляемая деталь должна касаться правильной плиты или наковальни не менее чем в двух точках. Правку деформированной заготовки при этом нужно осуществлять за счет ее изгиба в сторону, противоположную имеющейся деформации. - Силу ударов молотком или кувалдой распределять по длине деформированного участка и регулировать в зависимости от площади поперечного сечения материала, подлежащего правке, и величины деформации. - При правке обработанных валов во избежание появления вмятин на обработанной поверхности необходимо пользоваться опорными призмами и прокладками из мягкого металла. - Правку листового материала толщиной 0,5-0,7мм необходимо производить при помощи деревянных молотков – киянок. При отсутствии киянок допускается использование обычного стального молотка, но при этом необходимо между молотком и выправляемой поверхностью помещать деревянную проставку. - При правке полос, изогнутых по ребру (рихтовке), а также листового материала со значительными деформациями необходимо применять способ правки растяжением. - Правку полос с винтовым изгибом необходимо выполнять в ручных тисочках. - Контроль качества правки следует производить в зависимости от конфигурации заготовки и ее исходного состояния: «на глаз» - визуально, линейкой, перекатыванием по плите; «на карандаш» - путем вращения выправленного вала в центрах ручного винтового пресса. - При правке полосового и пруткового материала на плите (наковальне) необходимо пользоваться рукавицами, правку выполнять молотком или кувалдой, прочно насаженной на рукоятку. Правила безопасности труда при правке металла - осторожно обходиться с заготовками, поскольку листовой металл и проволока имеет острые кромки; - работать только исправным инструментом (правильно насаженные молотки: ручки молотков должны быть без трещин с надежно закрепленными на них бойками; не иметь отколов на молотках); - боек молотка должен иметь гладкую, полированную, слегка выпуклую поверхность; - для предохранения рук от ударов и вибраций металла работать обязательно в рукавицах, так как заусенцы и острые кромки заготовок могут поранить руки; - заготовку на плите или наковальне удерживать прочно; - надежно крепить обрабатываемые заготовки; - при правке полосы или прутки должны касаться не менее чем в двух точках; - держать руку, которая удерживает заготовку, по возможности дальше от места удара молотком или киянкой; - не стоять за спиной товарища, когда он работает; - содержать рабочее место в чистоте и порядке, а инструменты – в исправном состоянии. Вопросы : 1. Для чего предназначена правка металла? 2. Почему при правке металлов рекомендуют применять молоток с круглым, а не квадратным бойком? 3. Какие инструменты и приспособления применяются при правке металла? 4. В каких случаях необходимо применять способ правки растяжением? 5. Сколько точек должно касаться правильной плиты при правке полосового металла? 6. В каких случаях применяют правку изгибом? 7. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при правке металла Литература: - Костенко Е.М., «Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря». - М.: НЦ Энас, 2006, 144. - Муравьев Е.М., Слесарное дело. – М.: изд. «Просвещение». 1990, 176 - Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с. - Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. Лекция №6 Гибка металла Гибкой (изгибанием) называется операция, в результате которой заготовка принимает требуемую форму (конфигурацию и размеры за счет растяжения наружных слоев металла и сжатия внутренних. Гибка металла является наиболее распространенной операцией при выполнении ремонтных работ. Гибку прутков, полосовой стали осуществляют в тисках и на наковальне. Гибку прокатной уголковой стали (например, для изготовления порогов автомобиля) осуществляют на специальных станках. Гибку труб выповыполняют как вручную, так и с помощью механизмов. Широкое применение узлов, изготовленных с помощью гнутья, объясняется меньшим их гидравлическим сопротивлением по сравнению с использованием фасонных частей, а также меньшей трудоемкостью изготовления и монтажа. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при гибке В качестве инструментов при гибке листового материала толщиной от 0,5мм, полосового и пруткового материала толщиной до 0,6мм применяют стальные слесарные молотки с квадратными и круглыми формами массой от 500 до 1000г, молотки с мягкими вставками, деревянные молотки, плоскогубцы и круглогубцы. Выбор инструмента зависит от материала заготовки, размеров ее сечения и конструкции детали, которая должна получится, в результате гибки. Гибку молотком производят в слесарных плоскопараллельных тисках с использованием оправок, форма которых должна соответствовать форме изгибаемой детали с учетом деформации металла. Молотки с мягкими вставками и деревянные молотки – киянки применяют для гибки тонколистового материала толщиной до 0,5мм, заготовок из цветных металлов и предварительно обработанных заготовок. Гибку производят в тисках с применением оправок и накладок (на губки тисков) из мягкого материала. Плоскогубцы и круглогубцы применяют при гибке профильного проката толщиной менее 0,5мм и проволоки. Плоскогубцы предназначены для захвата и удержания заготовок в процессе гибки. Они имеют прорезь около шарнира. Наличие прорези позволяет производить откусывание проволоки. Круглогубцы также обеспечивают захват и удержание заготовки в процессе гибки и, кроме того, позволяют производить гибку проволоки. Ручная гибка в тисках – сложная и трудоемкая операция, поэтому для снижения трудовых затрат и повышения качества ручной гибки используют различные приспособления. Эти приспособления предназначены для выполнения узкого круга операций и изготавливаются специально для них. Правила выполнения работ при ручной гибке металла При изгибании листового и полосового материала в тисках разметочную риску необходимо располагать точно, без перекосов, на уровне губок тисков в сторону изгиба. Полосовой материал толщиной свыше 3,0мм следует избегать только в сторону неподвижной губки тисков. При гибке из полос и прутков деталей типа уголков, скоб разной конфигурации, крючков, колец и других деталей следует предварительно рассчитывать длину элементов и общую длину развертки детали, размечая при этом места изгиба. При необходимости использовать мерные оправки. При массовом изготовлении деталей типа скоб необходимо применять оправки, размеры которых соответствуют размерам элементов детали, что исключает текущую разметку мест изгиба. При гибке листового и полосового металла в приспособлениях необходимо строго придерживаться прилагаемых к ним инструкций. При гибке газовых или водопроводных труб любым методом шов должен располагаться внутри изгиба. Правила безопасности труда при гибки металла * надежно закреплять заготовки в слесарных тисках или других приспособлениях; * работать только на исправном оборудовании; * слесарные молотки должны иметь хорошие ручки, быть плотно насажены и расклинены; * не класть оправки и инструменты на край верстака; * при гибки проволоки не держать левую руку близко к месту сгиба; * не стоять за спиной работающего; * работу выполнять осторожно, чтобы не повредить пальцы рук; * работать в рукавицах и застегнутых халатах. Вопросы : 1. В каких случаях и почему при гибки используют молотки с мягкими вставками? 2. Что учитывается при выборе ударного инструмента для гибки? 3. Какие явления возникают при гибки? 4. Какие встречаются дефекты при гибки металла и как их устранить? 5. Какие инструменты и приспособления используются при гибки металла и для чего они служат? 6. Какие правила охраны труда необходимо соблюдать при гибки металла? Литература - Костенко Е.М., «Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря». - М.: НЦ Энас, 2006, 144. - Муравьев Е.М., Слесарное дело. – М.: изд. «Просвещение». 1990, 176 - Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с. - Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. Лекция №7 . Опиливание металла 1. Опиливание металла. 2. Инструменты, применяемые при опиливании металла. 3 .Приемы опиливания. 4. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей. 5. Типичные дефекты при опиливании металла, причины их появления и способы предупреждения. 6.Правила безопасности труда при опиливании металла. Опиливание металла Опиливание – это операция по удалению с поверхности заготовки слоя материала при помощи режущего инструмента – напильника, целью которой является придание заготовке заданных формы и размеров, а также обеспечение заданной шероховатости поверхности. В большинстве случаев опиливание производят после рубки и резания металла ножовкой. Опиливание производят, чтобы получить определенную форму, точные размеры, гладкую прямолинейную или криволинейную поверхность, чтобы подогнать детали одна к другой, а также для образования наружных и внутренних углов, обработки отверстий, снятия фасок. Припуск на опиливание обычно составляет 1-2мм. Небольшие детали опиливают в тисках, концы труб – в прижиме, а крупные детали – на месте заготовки и сборки. Различают черновое и чистовое опиливание. Обработка напильником позволяет получить точность обработки деталей до 0,05мм. Инструменты, применяемые при опиливании Основными рабочими инструментами, применяемыми при опиливании, являются напильники, рашпили и надфили. Напильники представляют собой стальные закаленные бруски, на рабочих поверхностях, которых нанесено большое количество насечек или нарезок, образующих режущие зубья напильника. Эти зубья обеспечивают срезание с поверхности заготовки небольшого слоя металла в виде стружки. Насечки на поверхности напильника образуют зубья, при чем меньше насечек на единицу длины напильника, тем крупнее зубья. По виду насечек различают напильники с одинарной, двойной (перекрестной) и рашпильной насечками. Напильник — это многолезвийный режущий инструмент, обеспечивающий сравнительно высокую точность и малую шероховатость обрабатываемой поверхности заготовки (детали). С помощью напильников обрабатывают плоскости, криволинейные поверхности, пазы, канавки, отверстия различной формы, поверхности, расположенные под разными углами, и т. д. Напильник(рисунок 10, а) представляет собой стальной брусок определенного профиля и длины, на поверхности которого имеется насечка (нарезка). Насечка образует мелкие и острозаточенные зубья, имеющие в сечении форму клина. Насечка может быть одинарной (простой), двойной (перекрестной), рашпильной (точечной) или дуговой (рисунок 10,б-д). Напильники с одинарной насечкой снимают широкую стружку по длине всей насечки. Их применяют при опиливании мягких металлов. Напильники с двойной насечкой используют при опиливании стали, чугуна и других твердых материалов, так как перекрестная насечка размельчает стружку, чем облегчает работу. Рашпильную насечку получают вдавливанием металла специальными трехгранными зубилами. Рашпилями обрабатывают очень мягкие металлы и неметаллические материалы. Дуговую насечку получают фрезерованием. Она имеет дугообразную форму и большие впадины между зубьями, что обеспечивает высокую производительность и хорошее качество обрабатываемых поверхностей. Изготавливаются напильники из стали У10, У12, У13, а также из легированной хромистой стали ШХ15 и 13Х. После насечки зубьев напильники подвергают термической обработке до твердости не менее HRC54. По назначению напильники делят на следующие группы: общего назначения, специального назначения, надфили, рашпили, машинные напильники. Для общеслесарных работ применяют напильники общего назначения. Напильники с одинарной насечкой срезают металл широкой стружкой, равной всей длине зуба, что требует приложения больших усилий. Такие напильники применяются для обработки цветных металлов, их сплавов и неметаллических материалов. Напильники с двойной насечкой под углом 25º имеют основную насечку (более глубокую) и нанесенную поверх нее вспомогательную (более мелкую), которая обеспечивает дробление стружки по длине, что снижает усилия, прикладываемые к напильнику при работе. Зубья напильника располагаются друг за другом по прямой, составляющей с осью напильника угол 5º. Такое расположение зубьев на напильнике обеспечивает частичное перекрытие следов от зубьев на обработанной поверхности, что уменьшает ее шероховатость. Напильники с рашпильной насечкой (рашпили) под углом 45º имеют зубья, которые образуются выдавливанием металла из поверхности заготовки напильника при помощи специального насекательного зубила. Каждый зуб рашпильной насечки смещен относительно расположенного впереди зуба на половину шага. Рашпили применяют для опиливания мягких материалов (баббит, свинец, дерево, каучук, резина, некоторые виды пластмасс). Круглые напильники могут иметь спиральную одинарную насечку с углом наклона насечки 20º. Напильниками с одинарной насечкой срезают широкую стружку, а с двойной насечкой – мелкую. Напильники различаются по числу насечек на 1см длины бруска по номерам. Драчевые напильники (с крупной насечкой № 0 и1) – предназначены для грубой предварительной обработки, можно снять слой толщины 0,5 – 1мм с погрешностью не более 0,2 – 5мм. Личные напильники (с более мелкой насечкой № 2) – предназначены для чистовой (отделочной) обработки, можно снять слой толщиной 0,1 – 0,3мм с погрешностью обработки не более 0,02мм. Бархатные напильники (с очень мелкой насечкой № 3, 4, 5) – служат для окончательной точной отделки и подгонки поверхностей изделия с погрешностью не более 0,01 – 0,005мм. Напильники состоят: 1- ручка * нос – конец насеченной части напильника; 2-насечка * тело – рабочая насеченная часть; 3-носок * пятка – насеченная часть тела напильника; 4-стержень* хвостовик – часть напильника, на которую надевают деревянную ручку с круглой формы с утолщением в середине. Ручки изготавливают из древесины твердых пород: березы, клена, бука. Чтобы ручка не раскололась при насадке на напильник при работе, на конец ее надевают стальное кольцо. Напильники изготавливают длиной от 100 до 400мм. Размер напильника следует выбирать соответственно величине обрабатываемой поверхности. Напильник должен быть на 150мм длиннее опиливаемой поверхности. Надфили изготавливают длиной 100мм. Длина напильника зависит от вида обработки и размеров обрабатываемой поверхности и должна составлять: * 100-160мм – для опиливания тонких пластин; * 160-250мм – для опиливания поверхностей с длиной обработки до 50мм; * 250-315мм – для опиливания поверхностей с длиной обработки до 100мм; * 315-400мм – для опиливания поверхностей с длиной обработки более 100мм; * 100-200мм – для распиливания отверстий в деталях толщиной до 10мм; * 315-400мм – для чернового опиливания; * 100-160мм – при доводке (надфили). В зависимости от вида обрабатываемых поверхностей изделий и характера работ применяют напильники различной формы: плоские напильники – для опиливания плоских и выпуклых широких наружных поверхностей и распиливания прямоугольных отверстий; квадратные напильники – для распиливания квадратных и прямоугольных проемов, прямоугольных пазов и узких плоских наружных поверхностей; трехгранные напильники - для распиливания отверстий и пазов с углами более 60º; круглые напильники – для распиливания круглых и овальных отверстий, а также вогнутых поверхностей малого радиуса закругления, которые не могут быть обработаны полукруглым напильником; полукруглые напильники – для опиливания вогнутых поверхностей большого радиуса закругления и галтелей; ромбические напильники – для опиливания зубьев зубчатых колес, звездочек, для распиливания профильных пазов и поверхностей, расположенных под острыми углами; ножовочные напильники – для опиливания внутренних углов менее 10º, а также клиновидных канавок, узких пазов, зубьев зубчатых колес, плоских поверхностей и отделки углов в трехгранных, прямоугольных и квадратных отверстиях. Рашпили по форме поперечного сечения могут быть плоские тупоконечные, плоские остроконечные, круглые и полукруглые. Рашпили изготавливают с мелкой и крупной насечкой. Надфили – специальные напильники применяют для обработки мелких деталей, имеющие малую длину (80, 120 или 160мм) и различную форму поперечного сечения. Надфили имеют также двойную насечку: основную под углом 25º и вспомогательную – под углом 45º. плоские надфили трехгранные надфили квадратный надфиль круглый надфиль полукруглый надфиль оливообразный надфиль ромбический надфиль трапецеидальный надфиль гальтельный надфиль Приемы опиливания Спиливаемое изделие, чтобы придать ему устойчивое положение, прочно зажимают в тисках. Изделие зажимают в тисках так, чтобы спиливаемая поверхность выступала над губками тисков на 5-10мм. Успех опиливания в основном зависит от правильного положения работающего и правильного выполнения движений при опиливании. При установке тисков верх их губок должен быть на уровне локтя работающего. Правильное положение рабочего у тисков при опиливании необходимо стоять сбоку тисков – вполоборота, на расстоянии около 200мм от края верстака. Корпус должен быть прямым и повернут на 45º к продольной оси тисков. Ноги расставлены на ширину ступни, левая нога выдвинута немного вперед по направлению движения напильника. Ступни ног расставляют примерно на 60º одна к другой. При работе корпус слегка наклоняют вперед. Такое положение корпуса и ног обеспечивает наиболее удобное и устойчивое положение работающего, движение рук становится свободным. При опиливании напильник удерживают правой рукой, упирая головку ручки в ладонь. Большой палец руки кладут поверх ручки, а остальными пальцами поддерживают ручку снизу. Левую руку накладывают на конец напильника около его носа и нажимают на напильник. При грубом опиливании ладонь левой руки кладут на расстоянии около 20-30мм от конца напильника, полусогнув пальцы, чтобы не поранить их от края изделия во время работы. При чистовом опиливании конец напильника удерживают левой рукой между большим пальцем, расположенным на верху напильника, и остальными пальцами – внизу напильника. Напильник двигают вперед и назад плавно по всей длине. Скорость движения напильника составляет 40-60 двойных ходов в минуту. Слой ржавчины и окалины на заготовке опиливают драчевым напильником при черновой обработке и после этого окончательно обрабатывают личным напильником. Чтобы при окончательном опиливании не портить губок тисков, на них надевают накладки из меди, латуни, свинца или алюминия. Точность обработки поверхности детали проверяют мерной линейкой, угольником, а точность размеров – кронциркулем, штангенциркулем. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей: * перед началом работы необходимо проверить соответствие конфигурации и размеров заготовки требованиям чертежа; * необходимо прочно закреплять заготовку в тисках; * при выполнении чистовых отделочных операций опиливания необходимо пользоваться накладными губками; * следует выбирать номер, длину и сечение напильника в соответствии с техническими требованиями к обработке. При опиливании плоских поверхностей, а также плоских сопряженных под углами и плоских параллельных поверхностей необходимо соблюдать следующие правила: 1. Выбирать способ опиливания с учетом обрабатываемой поверхности: * поперечный штрих – для узких поверхностей; * продольный штрих – для длинных поверхностей; * перекрестный штрих – для широких поверхностей; * захват напильника «щепотью» - при чистовом опиливании, отделке под линейку и под размер длинных узких поверхностей; * ребром трехгранного напильника – при отделке внутреннего угла сопряженных поверхностей. 2. Проверочным инструментом для контроля плоскости поверхностей следует пользоваться по ходу опиливания. 3. К чистовому опиливанию плоской поверхности необходимо приступать только после того, как черновое опиливание этой поверхности выполнено точно под линейку. 4 Проверочным инструментом для контроля угла между сопрягаемыми поверхностями следует пользоваться только после чистового опиливания базовой поверхности. 5. Инструмент для контроля размера между параллельными поверхностями использовать только после чистового опиливания базовой поверхности. 6. При проверке плоскостности, углов и размеров соблюдать следующие правила: * перед проверкой необходимо очищать обработанную поверхность щеткой-сметкой или ветошью, но, ни в коем случае не рукой; * для проверки заготовку после обработки следует освобождать из тисков; * заготовку с поверочным инструментом следует располагать между глазами и источником света; * не следует наклонять проверочную (лекальную) линейку во время проведения контроля плоскостности по методу «световой щели»; * не следует передвигать проверочные и измерительные инструменты по поверхности заготовки во избежание их преждевременного износа; * измерения размеров следует производить только после того, как поверхность хорошо опилена и проверена по линейке; * замеры детали следует производить в трех или четырех местах, с целью повышения точности измерений. 7. Окончательную обработку плоских узких поверхностей надо производить продольным штрихом. При опиливании криволинейных поверхностей необходимо соблюдать следующие правила: 1. Правильно выбирать напильник для опиливания криволинейных поверхностей: * плоский и полукруглый – для выпуклых; * полукруглый – для вогнутых с большим (более 20мм) радиусом кривизны; * круглый – для вогнутых с малым (до 20мм) радиусом кривизны. 2. Соблюдать правильную координацию движений и балансировку напильника: * при опиливании цилиндрического валика (стержня), закрепленного горизонтально: в начале рабочего хода – носок напильника опущен вниз, рукоятка поднята вверх; в середине рабочего хода – напильник расположен горизонтально; в конце рабочего хода – носок напильника поднят вверх, рукоятка опущена вниз; * при опиливании цилиндрического валика (стержня), закрепленного вертикально: в начале рабочего хода – носок напильника направлен влево; в конце рабочего хода – носок напильника направлен вперед; * при опиливании вогнутой поверхности большого радиуса кривизны во время рабочего хода необходимо смещать напильник по поверхности вправо или влево, слегка поворачивая его; * при опиливании вогнутых поверхностей малого радиуса кривизны во время рабочего хода необходимо производить вращательное движение напильником; * чистовую обработку (отделку по шаблону) выпуклых и вогнутых поверхностей производить продольным штрихом, удерживая напильник «щепотью». 3. Выпуклые поверхности плоских деталей необходимо вначале опиливать на многогранник с припуском 0,5мм, а затем опиливать по разметке и шаблону. 4. Чистовую обработку следует производить только после предварительного (чернового) припиливания поверхности по шаблону. Правила безопасности труда при опиливании металла * перед началом работы необходимо проверить соответствие конфигурации и размеров заготовки требованиям чертежа; * необходимо прочно закреплять заготовку в тисках; * при выполнении чистовых отделочных операций опиливания необходимо пользоваться накладными губками; * следует выбирать номер, длину и сечение напильника в соответствии с техническими требованиями к обработке; * нельзя работать напильниками без ручек или с расколотыми ручками; ручки должны быть исправными и иметь полированную наружную поверхность и кольцо; * при опиливании заготовок с острыми кромками нельзя поджимать пальцы левой руки под напильником при обратном ходе; * не следует охватывать носок напильника снизу: при холостом ходе можно задеть за заготовку и поранить пальцы; при чрезмерном продвижении напильника вперед ручка может задеть за края заготовки, а хвостовик – выйти из ручки, что может привести к травме руки; * образующуюся в процессе опиливания стружку необходимо сметать с верстака волосяной щеткой; - строго запрещается сбрасывать стружку обнаженными руками, сдувать ее или удалять сжатым воздухом во избежание ранения рук и засорения глаз; * не проверять качество зачистки заготовки, проводя пальцами по ее кромке; * при зачистке заготовки шлифовальной шкуркой надевать рукавицу на руку, которая держит заготовку; * работать следует в головных уборах во избежание попадания стружки в волосы; * во избежание травматизма верстак, тиски, рабочий и измерительный инструмент должны содержаться в порядке и храниться в надлежащих местах. |  |  |
| 1 2 3 4 7 6 5 Рисунок 10 Напильники а - основные части (1 - нос;2 - ребро;3 - грань;4 - пятка; 5 - кольцо;6 - хвостовик; 7 - ручка);б— одинарная насечка ;в— двойная насечка; г— рашпильная насечка ;д— дуговая насечка. По числу насечек на 1 см длины напильники подразделяют на 6 номеров. Напильники с насечкой № 0 и 1 (драчевые) имеют наиболее крупные зубья и служат для грубого (чернового) опиливания с погрешностью 0,5—0,2 мм. Напильники с насечкой № 2 и 3 (личные) служат для чистового опиливания деталей с погрешностью 0,15—0,02 мм. Напильники с насечкой № 4 и 5 (бархатные) применяются для окончательной точной отделки изделий. Погрешность при обработке — 0,01—0,005 мм. По длине напильники могут изготовляться от 100 до 400 мм. По форме поперечного сечения они подразделяются на плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические и ножовочные. Для обработки мелких деталей служат малогабаритные напильники — надфили. Обработку закаленной стали и твердых сплавов производят специальными надфилями, на стальном стержне которых закреплены зерна искусственного алмаза. Улучшение условий и повышение производительности труда при опиливании металла достигается путем применения механизированных (электрических и пневматических) напильников. Вопросы: 1. Какие параметры обрабатываемой заготовки необходимо учитывать при выборе напильника для обработки? 2. Как зависит качество обработанной поверхности от номера насечки напильника? 3. Как выбрать напильник для обработки вогнутых поверхностей? 4. Почему рабочая поверхность напильника не должна быть замасленной? 5. Почему движение напильника должно быть горизонтальным? 6. Какие встречаются дефекты при опиливании металла и как их устранить? 7. Какие имеются насечки у напильников, их достоинства и недостатки? 8. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при опиливании металла? и как их устранить? 9. Какие имеются насечки у напильников, их достоинства и недостатки? 10. Как обеспечить параллельность двух плоскостей? 11. Как можно обеспечить плоскостность при обработке напильником? 12. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при опиливании металла? Литература - Костенко Е.М., «Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря». - М.: НЦ Энас, 2006, 144 2. Муравьев Е.М., Слесарное дело. – М.: изд. «Просвещение». 1990, 176х. Лекция №8 Обработка отверстий При обработке отверстий используются три вида операций: сверление, зенкерование, развертывание и их разновидности: рассверливание, зенкование, цекование. Сверление — операция по образованию сквозных и глухих отверстий в сплошном материале. Выполняется при помощи режущего инструмента - сверла, совершающего вращательное и поступательное движения относительно своей оси. Назначение сверления: - получение неответственных отверстий с низкими степенью точности и классом шероховатости обработанной поверхности (например, под крепежные болты,заклепки, шпильки и т.д.); - получение отверстий под нарезание резьбы, развертывание и зенкерование. Рассверливание — увеличение размера отверстия в сплошном материале, полученного литьем, ковкой или штамповкой. Если требуется высокое качество обработанной поверхности, то отверстие после сверления дополнительно зенкеруют и развертывают. Зенкерование — обработка цилиндрических и конических предварительно просверленных отверстий в деталях специальным режущим инструментом - зенкером. Цель зенкерования - увеличение диаметра, улучшение качества обработанной поверхности, повышение точности (уменьшение конусности, овальности). Зенкерование может быть окончательной операцией обработки отверстия или промежуточной перед развертыванием отверстия. Зенкование — это обработка специальным инструментом — зенковкой — цилиндрических или конических углублений и фасок просверленных отверстий под головки болтов, винтов и заклепок. Цекование производят цековками для зачистки торцовых поверхностей. Цековками обрабатывают бобышки под шайбы, упорные кольца, гайки. Развертывание — это чистовая обработка отверстий, обеспечивающая наибольшую точность и чистоту поверхности. Развертывание отверстий производят специальным инструментом — развертками — на сверлильных и токарных станках или вручную. Нарезание резьбы Резьбы бывают однозаходные, образованные одной винтовой линией (ниткой), или многозаходные, образованные двумя и более нитками. По направлению винтовой линии резьбы подразделяют на правые и левые. По форме профиля резьбы подразделяют на треугольные, прямоугольные, трапецеидальные, упорные (профиль в виде неравнобокой трапеции) и круглые. В зависимости от системы размеров резьбы делятся на метрические, дюймовые, трубные и др. В метрической резьбе угол треугольного профиля α равен 60°, наружный, средний и внутренний диаметры и шаг резьбы выражаются в миллиметрах. Пример обозначения: М201,5(первое число - наружный диаметр, второе - шаг). В дюймовой резьбе угол треугольного профиля равен 55°, диаметр резьбы, выражают в дюймах, а шаг - числом ниток на один дюйм (1 дюйм = 25,4 мм). Пример обозначения:l¼" (наружный диаметр резьбы в дюймах). Трубная резьба отличается от дюймовой тем, что ее исходным размером является не наружный диаметр резьбы, а диаметр отверстия трубы, на наружной поверхности которой нарезана резьба. Пример обозначения: Труб ¾" (цифры — внутренний диаметр трубы в дюймах). Нарезание резьбы производится на сверлильных и специальных резьбонарезных станках, а также вручную. При ручной обработке металлов внутреннюю резьбу нарезают метчиками, а наружную — плашками. Рисунок 11 Элементы и виды резьбы по профилю а – метрическая с треугольным профилем; б - прямоугольная; в - трапецеидальная симметричная; г - трапецеидальная несимметричная (упорная);д -круглая. Метчики по назначению делятся на ручные, машинно-ручные и машинные, а в зависимости от профиля нарезаемой резьбы— на три типа: для метрической, дюймовой и трубной резьб. Метчик (рисунок 12) состоит из двух основных частей: рабочей части и хвостовика. Рабочая часть, в свою очередь, состоит из заборной (режущей) и направляющей (калибрующей) частей. Заборная (режущая) часть производит основную работу при нарезании резьбы и изготовляется обычно в виде конуса. Калибрующая (направляющая) часть, как видно из самого названия, направляет метчик и калибрует отверстие. Продольные канавки служат для образования режущих перьев с режущими кромками и размещения стружки в процессе нарезания резьбы. Хвостовик метчика служит для закрепления его в патроне или в воротке во время работы. Для нарезания резьбы определенного размера ручные (слесарные) метчики выполняют обычно в комплекте из трех штук Первым и вторым метчиками нарезают резьбу предварительно, а третьим придают ей окончательный размер и форму. Номер каждого метчика комплекта отмечен числом рисок на хвостовой части. Существуют комплекты из двух метчиков: предварительного (чернового) и чистового. Изготавливают метчики из сталей углеродистых У10А, У12А, быстрорежущих Р9, Р18, легированных 9ХС, ХВСГ и др. (твердость рабочей части HRC59-65, хвостовой —HRC30-45). При нарезании резьбы метчиком важно правильно выбрать диаметр сверла для получения отверстия под резьбу. Диаметр отверстия должен быть несколько больше внутреннего диаметра резьбы, так как материал при нарезании будет частично выдавливаться по направлению к оси отверстия. Размеры отверстия под резьбу выбирают по таблицам. Рисунок12.Части и элементы метчика Плашки, служащие для нарезания наружной резьбы, в зависимости от конструкции подразделяются на круглые и призматические (раздвижные). Рисунок 13 Круглая плашка Круглая плашка(рисунок 13, а) представляет собой целое или разрезанное кольцо с резьбой на внутренней поверхности и канавками, которые служат для образования режущих кромок и выхода стружки. Круглые плашки при нарезании резьбы закрепляют в специальном воротке-плашкодержателе (рисунок 14). Рисунок 14 Плашкодержатель (вороток) Рисунок 15 Призматическая (раздвижная) плашка а – клупп, б – плашка раздвижная Призматические (раздвижные) плашки (рисунок 15) в отличие от круглых состоят из двух половинок, называемых полуплашками. На каждой из них указаны размеры резьбы и цифра 1 или 2 для правильного закрепления в специальном приспособлении (клуппе). Угловые канавки (пазы) на наружных сторонах полуплашек служат для установки их в соответствующие выступы клуппа. Изготавливают плашки из тех же материалов, что и метчики. При нарезании наружной резьбы также важно определить диаметр стержня под резьбу, так как и в этом случае происходит некоторое выдавливание металла и увеличение наружного диаметра образовавшейся резьбы по сравнению с диаметром стержня. Диаметр под резьбу выбирают по специальным таблицам. Клепка При ремонте машин и их сборке слесарю приходится иметь дело с различными соединениями деталей. В зависимости от способа сборки соединения могут быть разъемными и неразъемными. Одним из способов сборки деталей в неразъемное соединение является клепка. Клепка производится при помощи заклепок ручным или машинным способом. Клепка бывает холодной и горячей. Заклепка представляет собой стержень цилиндрической формы с головкой на конце, которая называется закладной. В процессе расклепывания стержня образуется вторая головка, называемая замыкающей. Рис. 70. Основные типы заклепок и заклепочных швов: головки: а — полукруглая, 6 —потайная, в — полупотайная, г —шаг заклепочного соединения; швы; д — внахлестку, е — встык с одной накладкой, ж — встык с двумя накладками По форме закладной головки заклепки бывают с полукруглой головкой, с полупотайной головкой, с потайной головкой (рис. 70, а, б, в) и др. Соединение деталей, выполненное заклепками, называется заклепочным швом. В зависимости от расположения заклепок в шве в один, в два и более рядов заклепочные швы разделяются на однорядные, двухрядные, многорядные. Расстояние t между центрами заклепок одного ряда называется шагом заклепочного соединения (рис. 70, г). Для однорядных швов шаг должен быть равным трем диаметрам заклепки, расстояние а от центра заклепки до края склепываемых деталей должно быть равно 1,5 диаметра заклепки при просверленных отверстиях и 2,5 диаметра при пробитых отверстиях. В двухрядных швах шаг берут равным четырем диаметрам заклепки, расстояние от центра заклепок до края склепываемых деталей — 1,5 диаметра, а расстояние между рядами заклепок должно равняться двум диаметрам заклепки. Заклепочные соединения выполняют тремя основными способами: внахлестку, встык с одной накладкой и встык с двумя накладками (рис. 70, д, е, ж). По назначению заклепочные швы разделяют на: прочные, плотные и прочно-плотные. Качество заклепочного шва в большой степени зависит от того, правильно ли выбрана заклепка. Оборудование и инструменты, применяемые при ручной и механизированной клепке. Ручную клепку осуществляют при помощи слесарного молотка с квадратным бойком, поддержки, натяжки и обжимки (рис. 71). Молотки бывают весом от 150 до 1000 г. Вес молотка выбирается в соответствии с диаметром стержня заклепки, Поддержка служит опорой для закладной головки заклепки при расклепывании, натяжка — для более плотного сближения склепываемых деталей, обжимка применяется для придания правильной формы замыкающей головке заклепки. Механизированную клепку осуществляют пневматическими конструкций. Пневматический клепальный молоток (рис. 72) работает под действием сжатого воздуха и приводится в действие пусковым курком. При нажиме на пусковой курок открывается клапан 9 и сжатый воздух, поступая по каналам в левую часть камеры ствола, приводит в действие ударник, который ударяет по обжимке. Пригоночные операции Шабрение — операция по соскабливанию с поверхностей заготовки очень тонких слоев металла режущим инструментом — шабером. С помощью шабрения обеспечивают плотное прилегание сопрягаемых поверхностей и герметичность соединения. Шабрением обрабатывают прямолинейные и криволинейные поверхности вручную или на станках. За один проход шабер снимает слой металла толщиной 0,005- 0,07 мм, при этом достигаются высокая точность и чистота поверхности. В инструментальном производстве шабрение применяют как окончательную обработку незакаленных поверхностей. Широкое применение шабрения объясняется тем, что шабреная поверхность очень износостойкая и дольше сохраняет смазывающие вещества Распиливание — обработка отверстий напильником с целью придания им нужной формы. Обработку круглых отверстий производят круглыми и полукруглыми напильниками; трехгранных отверстий — трехгранными, ножовочными и ромбическими напильниками; квадратных — квадратными напильниками. Подготовка к распиливанию начинается с разметки и накернивания разметочных рисок, затем сверлят отверстия по разметочным рискам и вырубают проймы, образованные высверливанием. Перед разметкой поверхность заготовки желательно обработать наждачной бумагой. Пригонка — обработка заготовки по готовой детали для того, чтобы выполнить соединение двух сопряженных деталей. Пригонку применяют при ремонтных работах и сборке единичных изделий. При любых пригоночных работах острые ребра и заусенцы на деталях сглаживают личным напильником. Припасовка — точная взаимная пригонка опиливанием сопряженных деталей, соединяющихся без зазоров (световая щель не более 0,002 мм). Припасовывают как замкнутые, так и полузамкнутые контуры. Одну из припасовываемых деталей (с отверстием, проемом) называют проймой, а деталь, входящую в пройму, — вкладышем. Припасовку выполняют напильниками с мелкой и очень мелкой насечкой — № 2; 3; 4 и 5, а также абразивными порошками и пастами. Притирка — обработка заготовок деталей, работающих в паре, для обеспечения плотного контакта их рабочих поверхностей. Доводка — чистовая обработка заготовок с целью получения точных размеров и малой шероховатости поверхностей. Обработанные доводкой поверхности хорошо сопротивляются износу и коррозии.Притирку и доводку осуществляют абразивными порошками или пастами, наносимыми на специальный инструмент — притир или на обрабатываемые поверхности. Точность притирки 0,001 ...0,002 мм. В машиностроении притирке подвергают гидравлические пары, пробки и корпуса кранов, клапаны и седла двигателей, рабочие поверхности измерительных инструментов и т.п. Притирку выполняют специальным инструментом — притиром, форма которого должна соответствовать форме притираемой поверхности. По форме притиры подразделяют на плоские, цилиндрические (стержни и кольца), резьбовые и специальные (шаровые и неправильной формы). Полирование (полировка) — это обработка (отделка) материалов до получения зеркального блеска поверхности без обеспечения точности и размеров. Полирование металлов выполняют на полировальных станках быстровращающимися мягкими кругами из фетра или сукна или быстровращающимися лентами, на поверхность которых нанесена полировальная паста или мелкие абразивные зерна. В ряде случаев применяют электролитическое полирование. В процессе выполнения притирочных работ необходимо обрабатываемую поверхность очищать не рукой, а тряпкой; использовать защитные устройства для отсасывания абразивной пыли; осторожно обращаться с пастами, так как они содержат кислоты; надежно и устойчиво устанавливать притиры; соблюдать технику безопасности при работе механизированным инструментом, а также на станках. Контрольные вопросы 1. Какие инструменты используются для измерения линейных величин? 2. Где применяются штангенинструменты? 3. Как производится измерение штангенциркулем наружных и внутренних размеров деталей, а также глубин глухих отверстий и размеров уступов? 4. Где применяются микрометрические инструменты? 5. Какие различают виды разметки и в каких случаях они применяются? 6. Что такое разметка? 7. Какие различают виды разметки и в каких случаях они применяются? 8. Какие инструменты используют при разметке заготовок? 9. Для чего служит рейсмус? 10. Что называется правкой металла? 11. Какие бывают виды правки? 12. Какие инструменты применяются при правке металлов? 13. Какие инструменты применяются при гибке? 14. Какими ручными и механизированными инструментами производится резание металла? 15. Какими ручными и механизированными инструментами производится резание металла? 16. Какими ручными и механизированными инструментами производится резание металла? 17. Для чего делается разводка зубьев ножовочного полотна? 18. В каких случаях применяется опиливание металла? Лекция № 9 Паяние и лужение 1.Паяние металлов. Инструменты для паяния мягкими припоями. 2. Правила выполнения работ при пайке мягкими и твердыми припоями. 3. Типичные дефекты при паянии, причины их появления и способы предупреждения. 4. Правила безопасности труда при паянии. 5. Лужение. Правила безопасности труда при лужении. 10.1. Паяние металлов Паяние – это процесс соединения металлических частей с помощью металла (припоя). Припой в процессе паяния расплавляясь, проникает в зазор между соединяемыми деталями, образуя паяный шов. Паяние обеспечивает соединение заготовок из стали, цветных металлов и их сплавов, а также сочетаний этих материалов. Наиболее широко паяние применяется при выполнении электромонтажных работ, при монтаже контрольно-измерительных приборов, радио- и электроприборов, изготовлении сосудов, радиаторов, а также инструментов, армированных пластинами твердого сплава, и ряда других работ. В зависимости от температуры плавления различают припои мягкие и твердые. Мягкие припои плавятся при температуре ниже 400ºС и применяются в тех случаях, где высокая прочность пайки не обязательна. Примером паяния мягкими припоями может служить паяние латуни, меди, белой жести, оцинкованной стали, железа оловянно-свинцовыми припоями марок ПОС-90, ПОС-30 и т.д. Буквы, входящие в обозначение этих марок означают: П- припой, О- олово, С- свинец. Цифры указывают сколько в этом припое процентов (по массе) олова, остальное свинец. Температура плавления таких припоев в пределах 220…260ºС. Оловянно-свинцовые припои поставляются в виде прутков, проволок и трубок (трубки заполнены канифолью). ПОС 90 – для паяния предметов хозяйственного назначения в пищевой промышленности, например ведра; ПОС-40 - для паяния радиаторов, электро- и радиоаппаратуры, физико-технических приборов, при монтаже проводов и изделий из белой жести и латуни; ПОС-30 – для паяния цинка, оцинкованной стали, латуни, меди и различных изделий бытового (непищевого) назначения; ПОС-18 – для паяния свинца, цинка, оцинкованной стали и латуни при невысоких требованиях к прочности паяного соединения; ПОС-4-6 – для паяния деталей из латуни, меди, белой жести; не пригоден для паяния цинка и оцинкованного железа. Флюсы, применяемые при паянии мягкими припоями, обладают способностью очищать место спая от окислов, предотвращают образование оксидов в процессе пайки и снижают поверхностное натяжение припоя, обеспечивая его лучшую текучесть и более качественное заполнение зазора между соединенными пайкой частями заготовки. В качестве флюсов при пайке мягкими припоями используются хлористый цинк, нашатырный спирт, канифоль, стеарин, паяльная паста, а в ряде случаев раствор соляной кислоты. В зависимости от требований, предъявляемых к соединяемым паянием мягкими припоями частям заготовки, паяные швы делятся на три группы: - прочные – не обязательно герметичные, но обязательно обладающие определенной механической прочностью; - плотные – сплошные швы, имеющие гарантированную герметичность, не допускающую протекания различных веществ; - плотнопрочные – обладающие и прочностью, и герметичностью. Твердые припои плавятся при температуре около 700ºС, и применяются для образования прочных температуроустойчивых швов. В качестве твердых припоев наиболее часто применяют медно-цинковые и серебряные сплавы. Для спайки бронзы, стали используют припои с содержанием меди до 68%. Медно-цинковые припои поставляются в форме зерен размерами 0,2- 3мм (класс А) или 3- 5мм (класс Б). Серебряные припои выпускаются в виде полос и проволоки. Для спаивания деталей из алюминия и его сплавов применяются припои на алюминиевой основе с температурой плавления 525ºС. При такой температуре на поверхности алюминия образуется прочная тугоплавкая пленка окислов. С целью нейтрализации этого явления в зазор соединения вносят флюс, который в процессе паяния предохраняет металл от окисления. Флюс плавится раньше припоя, растекаясь по поверхности и удаляет оксидную пленку до начала плавления припоя. Благодаря этому припой беспрепятственно затекает в зазоры и прочно соединяет детали. Применяют следующие флюсы: хлористый цинк (для пайки меди, латуни, бронзы и стали), соляную кислоту (для пайки цинка, чугуна), бур (при пайке твердыми припоями), канифоль (при паянии электропроводов), смесь хлористого цинка и хлористого натрия (для пайки алюминия), а также различные паяльные пасты (тиноль, флюдор и др.). Инструменты для паяния мягкими припоями Для осуществления паяных соединений вам потребуется: паяльник-электрический или с непрямым подогревом, паяльная лампа. Паяльники периодического нагрева бывают двух типов – прямые и угловые. Паяльники непрерывного нагрева газовые и бензиновые обеспечивают постоянный подогрев рабочей части паяльника соответственно газовой или бензиновой горелкой. Паяльная лампа используется для нагрева паяльника с непрямым подогревом и для подогрева паяемых деталей (при большой площади пайки). Вместо паяльной лампы можно использовать газовую горелку – она более производительна и надежна в эксплуатации. Электрические паяльники получили наиболее широкое распространение высокой надежности и простоте действия. Мощность электрического паяльника зависит от размера соединяемых деталей, от материала, из которого они изготовлены. Так, для паяния медных изделий небольших размеров (например, проволоки сечением в несколько мм²) достаточно мощности 50-100Вт, при пайке электронных приборов мощностью электрического паяльника должна быть не более 40 Вт, а напряжение питания – не более 40 Вт, для пайки крупных деталей необходима мощность в несколько сот Ватт. Правила выполнения работ при пайке мягкими припоями электрическим паяльником 1. Перед процессом паяния необходимо проверить исправность паяльник, а также электропровода и электрической вилки. 2. Следует обеспечить плотное прилегание друг к другу соединяемых пайкой частей заготовки. 3. Необходимо протравливать очищенное место спая раствором соляной кислоты и покрывать флюсом: при паянии заготовок из листовой стали – хлористым цинком, при паянии меди и сплавов на ее основе канифолью. 4. Паяние следует выполнять только хорошо прогретым и залуженным паяльником. 5. Запрещается перегревать паяльник. При перегреве и сгорании полуды на рабочей части паяльника необходимо зачистить его насок и вновь облудить на прутке припоя. 6. При паянии длинного шва следует использовать прутковый припой, подводя его к месту паяния и передвигая вместе с паяльником. 7. Проверку качества паяния следует осуществлять: - внешним осмотром, не допуская непропаянных мест, «корявого» шва, наплывов припоя на шве; - на герметичность (пропаянные сосуды); - перегибом (спаянные заготовки на механическую прочность). Основные правила паяния твердыми припоями 1. Перед процессом паяния необходимо проверить работоспособность и исправность источника нагрева места спая. 2. Следует проверить качество очистки места спая, плотность пригонки спаиваемых поверхностей, а также прочность прикрепления к месту пластин припоя. 3. Необходимо протравливать место пайки раствором соляной кислоты 4. Следует соблюдать рациональную технологию паяния: - припой или место спая с прикрепленной пластиной припоя нужно нагреть в пламени горелки или в муфельной печи до температуры, близкой к температуре плавления припоя; - припой следует расположить в месте спая, обильно посыпать или смазать его флюсом и продолжать разогрев места спая до полного расплавления припоя и заполнения им швов паяемого соединения. 5. Качество паяния следует проверить: - визуально – на отсутствие непропаянных мест; - на прочность – легким простукиванием спаянным местом о твердый предмет – на отсутствие трещи Правила безопасности труда при паянии запрещается пользоваться неисправными инструментами и приспособлениями; запрещается прикасаться к неисправным инструментам и нагретым частям инструмента паяния; нельзя наклоняться близко к месту паяния; работу следует выполнять под вытяжным колпаком; для удерживания спаиваемого изделия необходимо использовать плоскогубцы или кузнечные щипцы; при пайке тугоплавкими припоями нужно работать в рукавицах и очках; следует тщательно мыть руки с мылом после окончания работы Вопросы: 1. Как подготовить изделие к паянию? 2. От чего зависит выбор марки мягкого припоя? 4. Какую роль выполняет флюс при паянии и от чего зависит выбор его состава? 5. Почему при припаивании пластин твердого сплава необходима обвязка соединяемых заготовок проволокой? 6.Перечислите возможные виды брака и технику безопасности при паянии? Литература: - Костенко Е.М., «Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря». - М.: НЦ Энас, 2006, 144. - Муравьев Е.М., Слесарное дело. – М.: изд. «Просвещение». 1990, 176 - Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с. - Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. Лекция № 9 Лужение. Для защиты поверхностей от ржавления и окисления применяют лужение. Лужением называется процесс покрытия поверхностей металлических деталей тонким слоем расплавленного олова или оловянно-свинцовыми сплавами (припоями). Лужение осуществляется для защиты деталей от коррозии и окисления, подготовки поверхностей заготовок и инструмента к паянию мягкими припоями. Кухонную утварь (посуду) можно лудить только чисто оловянной полудой, добавление в нее различных металлов опасно для здоровья! Полуда хорошо и прочно ложится только на идеально чистые и обезжиренные поверхности, поэтому изделие перед лужением необходимо тщательно очистить механическим способом – напильником, шабером, шлифовальной шкуркой до равномерного металлического блеска, либо химическим – подержать изделие в кипящем 10%-ном растворе каустической соды в течение 1-2 минут, а затем поверхность протравить 25%-ным раствором соляной кислоты. В конце очистки (независимо от способа) поверхности промывают водой и сушат. Сам процесс лужения можно осуществлять методом растирания, погружения. Метод растирания заключается в следующем: подготовительную поверхность покрывают раствором хлористого цинка, посыпают порошком нашатыря и нагревают до температуры плавления олова. Затем следует приложить оловянный пруток к поверхности изделия, распределить олово по поверхности и растереть чистой паклей до образования равномерного слоя. Необлуженные места пролудить повторно. Работу следует выполнять в брезентовых рукавицах. При методе лужения погружением олово расплавляют, подготовленную деталь захватывают щипцами или плоскогубцами, погружают на одну минуту в раствор хлористого цинка, а затем на 3-5 минут в расплавленное олово. Извлечь деталь из олова сильным встряхиванием удалить излишки полуды. После лужения изделие следует охладить и промыть водой. Правила безопасности труда при лужении - все работы, связанные с процессом лужения, должны выполняться в брезентовых рукавицах; - все работы при лужении необходимо производить под вытяжным зонтом или при наличии в помещении хорошей вытяжной вентиляции; - при подготовке раствора соляной кислоты во избежание разбрызгивания следует всегда вливать кислоту в воду, а не наоборот; - при работе с паяльной лампой запрещается: разжигать паяльную лампу в учебной мастерской; разжигать паяльную лампу без защитного кирпичного экрана; чрезмерно накачивать воздух в резервуар лампы. - запрещается гасить лампу до закрытия регулирующего вентиля; выпускать воздух из резервуара необходимо только после того, как лампа погашена, а горелка остыла; - следует тщательно мыть руки с мылом после окончания работы. Вопросы: - Что такое процесс лужение? - Для чего нужен процесс лужение? 3. Для чего перед началом лужения необходима механическая и химическая очистка заготовок? 4. Каковы основные правила безопасности при лужении? Литература: - Костенко Е.М., «Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря». - М.: НЦ Энас, 2006, 144. - Муравьев Е.М., Слесарное дело. – М.: изд. «Просвещение». 1990, 176 - Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 – 80 с. - Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. Тест по слесарному делу. Вариант №1 1.Выбрать правильный ответ. Что такое разметка? - Операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки. 2. Операция по снятию с заготовки слоя металла. - Операция по нанесению на деталь защитного слоя. - Операция по удалению с детали заусенцев. 2. Выбрать правильный ответ Назвать виды разметки: - Существует два вида: прямая и угловая. - Существует два вида: плоскостная и пространственная. - Существует один вид: базовая. - Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная. 3.Выбрать правильный ответ Назвать инструмент, применяемый при разметке. - Напильник, надфиль, рашпиль. - Сверло, зенкер, зенковка, цековка. - Труборез, слесарная ножовка, ножницы. - Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль. 4.Выбрать правильный ответ Назвать мерительные инструменты, применяемые для разметки: - Масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус. - Микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп. - Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль. - Киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком. 5. Выбрать правильный ответ На основании чего производят разметку детали? - Производят на основании личного опыта. - Производят на основании чертежа. - Производят на основании совета коллеги. - Производят на основании бракованной детали. 6.Выбрать правильный ответ Что такое накернивание? - Это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали. - Это операция по удалению заусенцев с поверхности детали. - Это операция по распиливанию квадратного отверстия. - Это операция по выпрямлению покоробленного металла. 7. Выбрать правильный ответ Инструмент, применяемый при рубке металла: - Применяется: метчик, плашка, клупп. - Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка. - Применяется: слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу. - Применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток. 8. Выбрать правильный ответ Что такое правка металла? - Операцияпо выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы. - Операцияпо образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале. - Операцияпо образованию резьбовой поверхности на стержне. - Операцияпо удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров. 9. Выбрать правильный ответ Назовите способы правки металла: - Правка выкручиванием, изломом и выдавливанием. - Правка вдавливанием, разгибом и обжатием. - Правка затягиванием, выкручиванием и развальцовкой. - Правка изгибом, вытягиванием и выглаживанием. 10.Выбрать правильный ответ Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке: - Применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины. - Применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан. - Применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка. - Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка. 11.Выбрать правильный ответ Что такое резка металла? - Это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента. - Это операция по нанесению разметочных линий на поверхность заготовки. - Это операция по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия. - Это операция по образованию резьбы на поверхности металлического стержня. 12.Выбрать правильный ответ Назовите ручной инструмент для резки металла: - Зубило, крейцмейсель, канавочник. - Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез. - Гладилка, киянка, кувалда. - Развертка, цековка, зенковка. 13.Выбрать правильный ответ Что такое опиливание? - Операция по удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки. - Операция по распиливанию заготовки или детали на части. - Операция по удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента–напильника. - Операция по удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали. 14.Выбрать правильный ответ Какие инструменты применяются при опиливании? - Применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки. - Применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком. - Применяются: шабер плоский, зубило, киянка. - Применяются: напильники, надфили, рашпили. 15.Выбрать правильный ответ Назовите типы насечек напильников: - Треугольная, ямочная, квадратная, овальная. - Линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая. - Протяжная, ударная, строганная, упорная. - Одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная. 16. Выбрать правильный ответ На сколько классов делятся напильники в зависимости от числа насечек на 10 мм длины: - Делятся на 7 классов. - Делятся на 6 классов. - Делятся на 5 классов. - Делятся на 8 классов. 17.Выбрать правильный ответ Назовите формы поперечного сечения напильника: - Плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, ножовочные. - Овальные, треугольные, четырёхгранные, вилочные, прямые, шестигранные. - Двусторонние, трёхсторонние, трёхсторонние, универсальные, специализированные. - Обыкновенные, профессиональные, полупрофессиональные. 18.Выбрать правильный ответ Что такое сверление? - Это операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале при помощи режущего инструмента – сверла. - Это операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале при помощи режущего инструмента – сверла. - Это операция по образованию сквозных или глухих треугольных отверстий в сплошном материале при помощи режущего инструмента – сверла. - Это операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале при помощи режущего инструмента – сверла. Тест по слесарному делу. Вариант №2 1.Выбрать правильный ответ Назовите виды свёрел: - Треугольные, квадратные, прямые, угловые. - Ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные. - Спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные. - Самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные. 2.Выбратьправильный ответ Назовите типы хвостовиков у спирального сверла: 1. Овальные и параллельные. 2. Цилиндрическое и коническое. 3. Полукруглые и наружные. 4. Специальные и обычные. 3.Выбрать правильный ответ Что такое сверло? - Режущий инструмент, которым распиливают заготовку на части. - Режущий инструмент, которым образуют цилиндрические отверстия . - Режущий инструмент, применяемый при паянии. - Режущий инструмент, которым нарезают резьбу. 4.Выбрать правильный ответ Назовите ручной сверлильный инструмент: 1. Сверло, развёртка, зенковка, цековка. 2. Настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок. 3. Ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели. 4. Притир, шабер, рамка, державка. 5.Выбрать правильный ответ Что называется стационарным оборудованием для сверления? - Таким оборудованием называется – оборудование, переносимое от одной заготовки или детали к другой. - Таким оборудованием называется – оборудование, работающее на электрическом токе. - Таким оборудованием называется – оборудование, находящееся на одном месте, при этом обрабатываемая заготовка доставляется к нему. - Таким оборудованием называется – оборудование, работающее на сжатом воздухе. 6.Выбрать правильный ответ Назовите виды сверлильных станков: - Подвесные, напольные и диагональные. 2. Настольные, вертикальные и радиальные. 3. Винторезные, расточные и долбёжные. 4. Ручные, машинные и станочные. 7.Выбрать правильный ответ Назовите виды зенкеров: - Остроносые и тупоносые. - Машинные и ручные. - По камню и по бетону. - Цельные и насадные. 8.Выбрать правильный ответ Что такое развёртывание? 1. Это операция по обработке резьбового отверстия. 2. Это операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой степенью точности. 3. Это операция по обработке квадратного отверстия с высокой степенью точности. 4. Это операция по обработке конического отверстия с высокой степенью точности. 9.Выбрать правильный ответ Назовите виды разверток по способу использования: 1. Основные и вспомогательные. 2. Ручные и машинные. 3. Станочные и слесарные. 4. Прямые и конические. 10.Выбрать правильный ответ Назовите виды разверток по форме рабочей части: - Цилиндрические и конические. - Ромбические и полукруглые. - Четырёхгранные и трехгранные. - Прямые и конические. 11.Выбрать правильный ответ Назовите виды разверток по точности обработки: - Цилиндрические и конические. - Черновые и чистовые. - Качественные и некачественные. - Ручные и машинные. 12.Выбрать правильный ответ Назовите профили резьбы: - Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая. - Овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая. - Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная. - Модульная, сегментная, трубчатая, потайная. 13.Выбрать правильный ответ Назовите системы резьб: - Сантиметровая, футовая, батарейная. - Газовая, дециметровая, калиброванная. - Метрическая, дюймовая, трубная. - Миллиметровая, водопроводная, газовая. 14.Выбрать правильный ответ Назовите инструмент для нарезания внутренней резьбы: - Крейцмейсель. - Зенкер. - Метчик. 4.Плашка 15.Выбрать правильный ответ Назовите инструмент для нарезания наружной резьбы: - Зенковка - Цековка. - Плашка. - Метчик. 16.Выбрать правильный ответ Назовите виды плашек: - Круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная. - Шестигранная, сферическая, торцевая. - Упорная, легированная, закаленная. - Модульная, сегментная, профильная. 17.Выбрать правильный ответ Что такое распиливание? - Разновидность опиливания. - Разновидность притирки. - Разновидность шабрения. - Разновидность припасовки. 18.Выбрать правильный ответ Назовите виды шаберов по форме режущей кромки: - Односторонние, двухсторонние, трехсторонние. - Плоские, трёхгранные, фасонные. - Модульные, профильные, сегментные. - Стальные, чугунные, латунные. Блок контроля Тест по слесарному делу. Вариант 1 вопрос; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. ответ; 1; 2; 4; 1; 2; 1; 4; 1; 4; 3; 1; 2; 3; 4; 4; 3; 4; 4. Блок контроля Вариант 2 вопрос; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. ответ; 3; 2; 2; 3; 3; 2; 1; 2; 2; 4; 2; 1; 3; 3; 3; 1; 3; 2. Раздел 2. История отечественного автомобилестроения. Изучение устройства автомобиля. Лекция № 10. # Тема : “ История отечественного автомобилестроения ”. Первые автомобили в России были собраны на заводах АО ”ДУКС” и “ФРЕЗЕ и К” в 1890 году, однако, началом развития отечественного автомобилестроения считается 1924 год, когда на Московском заводе “АМО” (з-д им. Лихачева “ЗиЛ”) были изготовлены первые отечественные грузовые 1,5-тонные автомобили АМО-Ф-15 с двигателем мощностью 30 л.с.. # Тема : “ Устройство и работа автомобилей ”. # Автомобиль состоит из трех основных частей: кузов, шасси, двигатель. Кузов предназначен для размещения водителя, пассажиров и груза. У автобусов и легковых автомобилей кузовом является салон, в котором находятся водитель и пассажиры. У грузовых автомобилей кузов состоит из кабины (служащее место водителя) и платформы для перевозки грузов, а также перевозки пассажиров (пребортовая платформа). Шасси состоит из 3-х механизмов: трансмиссии, ходовой части, механизмов управления. Трансмиссия передает крутящий момент от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам автомобиля. В ее состав входит: сцепление, коробка передач (КПП), карданная передача, дифференциал, приводные валы колес. Ходовая часть включает в себя раму, подвески-амортизаторы, колеса, переднюю ось, кожух заднего моста. Механизмы управления автомобиля: тормоза, рулевое управление. Тормоза предназначены для уменьшения скорости автомобиля и его полной остановки. Двигатель – силовая установка, преобразующая тепловую энергию в механическую работу. В автомобилях применяют поршневые двигатели, называемые ДВС (двигатель внутреннего сгорания). В таких двигателях теплота, выделяемая при сгорании топлива, преобразуется в механическую работу. Поршневые ДВС имеют в составе два механизма: КШМ (кривошипно-шатунный) и ГРМ (газораспределительный). Присутствуют так же системы: охлаждения, питания, зажигания, смазочная, система пуска. Вопросы: 1. Из скольки частей состоит автомобиль? 2. Сколько механизмов входит в состав Шасси автомобиля? 3 . Для чего предназначена Трансмиссия автомобиля? 4.Что включает в себя Ходовая часть автомобиля? Литература :Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.»Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 2-3 Лекция № 11 “ Преимущество дизелей по сравнению с карбюраторными двигателями ”. - Лучшая экономичность (25 – 30%), благодаря большей степени сжатия. - Менее опасно в пожарном отношении. - Не имеют системы зажигания, на долю которого приходится значительный % неисправностей. - Топливо содержит меньше канцерогенных веществ. - Дизельные двигатели развивают больший крутящий момент при меньшей частоте вращения коленчатого вала. # Недостатки: - Затрудненный по сравнению с карбюраторными двигателями пуск, особенно в зимнее время. - Расход металла на единицу мощности на 30% больше, чем у карбюраторных двигателей. - Более шумная и жесткая работа. 4.Технологически и технически более сложные процессы изготовления и обслуживания. Тема: “ Преимущество двухтактных двигателей по сравнению с четырёхтактными ”. - Более равномерная работа, так как рабочий цикл 2-х тактного двигателя совершается за 1 оборот коленчатого вала. Мощность 2-х тактных двигателей на 60 – 70% больше, чем у 4-х тактных, что позволяет установить боле лёгкий маховик. - Двухтактные двигатели более просты в устройстве, поскольку не имеют ГРМ, роль которого выполняет поршень. # Недостатки: - По экономичности уступает 4-хтактным из-за менее совершенной очистки цилиндра от отработавших газов. - Продувка цилиндра осуществляется горючей смесью, что приводит к потере смеси до 30% смеси. - Требует более интенсивного охлаждения. - Добавление масла до 4% в бензин для смазки деталей двигателя приводит к увеличению отложения нагара на днищах поршней, головок цилиндров и стенок камер сгорания. - Неудовлетворительная продувка на режимах частичных нагрузок из-за низкого давления в кривошипной камере приводит к пропускам воспламенения горючей смеси. - Наличие выпускных и продувных окон уменьшает продолжительность рабочего хода. Из-за указанных недостатков установка 2-хтактных двигателей на автомобилях оказалась нерентабельной. Вопросы: 1. Почему дизельный двигатель менее пожароопасный чем другие? 2. За счет чего дизельный двигатель экономичнее бензиновых ? 3. У дизеля в зимнее время пуск затруднен. Причины? 4. Почему на автомобили не ставят двухтактные двигатели? 5.За сколько оборотов коленчатого вала происходит рабочий цикл 2х-тактного двигателя? Литература: Учебник А.П.Пехальский. «Устройство автомобилей» стр.15-18. Лекция № 12. Тема “ Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания ”. Порядок устройств работы двигателя. По способу образования горючей смеси (пары топлива и воздух) и ввиду используемого топлива различают двигатели: - С внешним смесеобразованием (карбюраторные, работающие на бензине, и газосмесительные, работающие на горючем газе; - С внешним смесеобразованием (дизельные), работающие на дизельном топливе (ДТ). Крайние положения, в которых поршень меняет направление движения соответственно называется верхней и нижней мертвыми точками (ВМТ и НМТ). Расстояние, проходимое поршнем между ВМТ и НМТ, называется ходом поршня. Процесс, происходящий в цилиндре за один ход поршня, называют тактом. Пространство в цилиндре, освобождаемое поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ, называется рабочим (полным) объёмом цилиндра. Наименьшее пространство в цилиндре образуется при нахождении поршня в ВМТ и называется обьёмом камеры сгорания. Рабочий объём цилиндра и объём камеры сгорания составляет полный объём цилиндра. Сумма рабочих объёмов всех цилиндров называется литражом двигателя и выражается в см3. Отношение полного объёма цилиндра к полному объёму камеры сгорания называется степенью сжатия, являющейся важным показателем двигателя. С повышением степени сжатия повышается экономичность и мощность двигателя. Вопросы: 1.Что такое (ВМТ и НМТ) 2.Что называется полным обьемом цилиндра? 3. Что называется литражом двигателя? 4.Что называется степенью сжатия? Литература: Учебник Ю.Т. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр.14-15. Лекция № 13 Тема “Рабочий цикл четырехтактного бензинового двигателя”. Рабочий цикл ДВС – совокупность процессов, повторяющихся в определенной последовательности. У 4-х тактного ДВС каждый такой процесс называется ТАКТОМ и происходит за один ход поршня: 1 такт (впуск) – наполнение цилиндра свежим зарядом горючей смеси /бензин + воздух: 15 порций воздуха и 1 порция бензина/; 2 такт (сжатие) – впущенный в цилиндр заряд горючей смеси сжимается для подготовки следующего такта; 3 такт (рабочий ход) – совершение возгорания смеси и преобразование тепловой энергии в механическую работу; 4 такт (выпуск) -сгоревшая смесь образует газы, которые через глушитель и резонатор, выходят в атмосферу Затем весь цикл повторяется. “Рабочий цикл двухтактного бензинового двигателя ”. В 2-х-тактном карбюраторном двигателе рабочий цикл происходит за 2 хода поршня или за один один оборот коленчатого вала. Основное отличие 2-хтактного двигателя от 4-хтактного заключается в отсутствии клапанов. Функции клапанов выполняют три окна (впускное, выпускное, продувное). Впускное – на соединении карбюратора с цилиндром; выпускное – на соединении цилиндра с коленом выхлопной трубы; продувное – в цилиндре (внизу). В 2-хтактных карбюраторных двигателях цилиндр соединяется с герметически закрытым карткартером, играющим основную роль в накапливании и приготовлении горючей смеси. Такие двигатели называются с прямоточными картерными продувками. Для подготовки двигателя к работе нужно заполнить карбюратор горючей смесью и перепустить ее в цилиндр. Функции ГРМ выполняет поршень Вопросы: 1. Что называется тактом? 2. За сколько ходов поршня совершается один ТАКТ 4х тактного двигателя? 3.За сколько ходов поршня совершается один такт 2х тактного двигателя? 4. В чем основное отличие 2х тактных от 4х тактных двигателей? Литература: Учебник А.П.Пехальский. «Устройство автомобилей» стр.8-10 Лекция № 14 # Тема “ Рабочий цикл четырехтактного дизельного двигателя”. Рабочий цикл 4-хтактного ДИЗЕЛЯ, как и карбюраторного, состоит из 4-х повторяющихся тактов: 1 такт (впуск). Перед началом впуска поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке) и начинает движение к НМТ (нижней мертвой точке), выпускной клапан при этом закрыт, открыт впускной клапан. При увеличении рабочего объема в цилиндре создается разряжение, и в него начинает поступать воздух, предварительно прошедший через воздушный фильтр. В цилиндре воздух смешивается с небольшим количеством отработавших газов, которые не вышли из цилиндра при такте выпуска. Заканчивается такт впуска в момент прихода поршня в НМТ. В это время закрывается впускной клапан. Когда заканчивается впуск в цилиндр чистого воздуха, температура в нем составляет 50 - 80оС (у прогретого двигателя давление составляет 0,9 – 0,95кгс/см2. 2 такт (сжатие). После окончания такта впуска и закрытия впускного клапана, поршень начинает перемещаться от НМТ к ВМТ, сжимая чистый воздух. К концу такта, в результате сжатия, to воздуха составляет 600 – 700 оС, а давление: 40 – 50 кгс/см. Такое повышение температуры и давления обусловлено высокой степенью сжатия у дизелей (16 – 20 и выше). Высокая температура и давление необходимы для воспламенения топлива, впрыскиваемого в цилиндр двигателя в конце такта сжатия насосом высокого давления через форсунку. Для надежной работы двигателя to сжатого воздуха в цилиндре должна быть значительно выше tо самовоспламенения топлива. 3 такт (рабочий ход). В конце такта сжатия, когда поршень не доходит до ВМТ на 15 плюс-минус 30 о, считая по обороту коленчатого вала, ТНВД (топливный насос высокого давления) впрыскивает через форсунку ДТ (дизельное топливо) под давлением порядка 18 – 20 МПа /180 – 20200 кгс/см2. Давление впрыска должно быть значительно выше давления воздуха, сжатого в камере сгорания, чтобы обеспечить тонкое распыление топлива и распределение их по объему камеры сгорания. От величины давления впрыска и формы камеры сгорания зависит качество приготовления горючей смеси. Струя топлива при выходе из распыляющих отверстий дробится на мелкие частицы. Распылению и быстрому испарению топлива способствует специальная форма камеры сгорания, благодаря которой струя топлива и воздух в камере приходят в вихревое движение. Под действием высокой температуры (600 – 700 оС) происходит самовоспламенение рабочей смеси. Часть рабочей смеси сгорает при движении поршня к ВМТ, то есть в конце такта сжатия, а другая часть – при движении поршня к НМТ. Образующиеся при сгорании газы создают давление на днище поршня (60 – 80 кгс/см2) при tо – 1800 – 2000 оС. Поршень под давлением газов перемещается к НМТ и совершает механическую работу. К концу рабочего хода tо в цилиндре снижается до 1100 – 1300 оС, давление газов: 3 – 4 кгс/кгс/см2. 4 такт (выпуск). Рабочий ход заканчивается, когда поршень доходит до НМТ, открывается выпускной клапан. Отработавшие газы под действием внутреннего давления (R) через выпускной клапан, выпускную трубу и глушитель выходят в атмосферу. Поршень начинает движение от НМТ к ВМТ, вытесняя остаточные отработавшие газы. Впускной клапан при этом закрыт. В конце такта выпуска tо отработавших газов снижается до 700 – 800 оС, а давление (R) – до 1,1 – 1,2 кгс/см2. При дальнейшем вращении коленчатого вала вышеперечисленные такты повторяются в той же последовательности. Вопросы: 1. Сколько градусов составляет температура воздуха в конце такта (Впуск)? 2. При какой температуре происходит самовоспламенение горючей смеси? 3. Какая температура в цилиндре во время рабочего хода ? 4. Под каким давлением происходит впрыск дизельного топлива из форсунки в цилиндр двигателя? 5. Под действием чего выхлопные газы выходят в атмосферу? Литература: Учебник А.П.Пехальский. «Устройство автомобилей» стр.10-12. Лекция № 15. Тема “ Механизмы и системы ДВС ”. - Кривошипно-шатунный механизм (КШМ); - Газораспределительный механизм (ГРМ); - Система охлаждения; - Система смазки; - Система питания; - Система зажигания (у карбюраторных двигателей); - Система впуска и выпуска отработавших газов. КШМ воспринимает давление газов при их расширении и преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала двигателя. ГРМ предназначен для своевременного впуска в камеру сгорания цилиндра ДВС необходимого заряда горючей смеси и выпуска из него отработавших газов. Система охлаждения служит для отвода излишнего тепла от деталей ДВС и поддержания оптимального температурного режима ДВС. Существует жидкостное и воздушное охлаждение. Система смазки предназначена для подачи смазки к трущимся деталям и поверхностям ДВС, отвода тепла от деталей, уноса механических частиц, образующихся в результате трения, и очистки моторного масла. Система питания служит для приготовления горючей смеси в карбюраторных и газосмесительных двигателях, подачи её в камеры сгорания цилиндров двигателя и удаления продуктов сгорания. В дизельных двигателях система питания обеспечивает впрыск топлива в мелко распыленном виде в цилиндры. Система зажигания предназначена для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения с целью образования электрического разряда в камере сгорания цилиндра ДВС для воспламенения рабочей смеси. Тема “Кривошипно-шатунный механизм”. КШМ воспринимает давление расширяющихся газов при такте сгорания и преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала двигателя. # КШМ состоит из: - Блок цилиндров с картером; - Головка цилиндров; - Поршни с кольцами; - Поршневые пальцы; - Шатуны; - Коленчатый вал; - Маховик; - Поддон картера. Блок цилиндров отливают заодно с картером. Он является главной деталью двигателя, к которой крепятся КШМ и ГРМ и все навесные приборы и агрегаты двигателя. Изготовляют его из серого чугуна, реже – из алюминиевого сплава (силумина). В отливке блок-картера выполнены полости для омывания охлаждающей жидкостью стенок гильз цилиндров. Сами же гильзы могут быть вставными, изготовленными из жаростойкой стали или отлитыми заодно с чугунным блок-картером. Блоки из алюминиевых сплавов изготавливаются только со вставными гильзами. Внутренняя поверхность гильз служит для перемещения поршня, она тщательно шлифуется и называется зеркалом. Уплотнение гильз осуществляется с помощью колец из специальной резины или меди. Вверху уплотнение гильз достигается за счёт прокладки головки цилиндров. Увеличение срока службы гильз цилиндров достигается в результате запрессовки в их верхнюю часть как работающую в наиболее тяжёлых условиях (высокая tо и агрессивная газовая среда) коротких тонкостенных вставок из кислотоупорного чугуна. Этим достигается снижение износа верхней части гильзы в 4 раза. Снизу картер ДВС закрыт поддоном, отштампованным из листовой стали, уплотнённым резиновой маслостойкой прокладкой либо прокладкой из картона или пробковой крошки. Поддон используется в качестве резервуара для моторного масла и служит защитой картеру от попадания грязи и пыли. Вопросы: 1.Сколько механизмов и какие находятся в двигателе? 2.Сколько систем находится в двигателе? 3.Для чего нужна система смазки в двигателе? 4.Какую роль выполняет кривошипно-шатунный механизм в двигателе? 5.Какую роль и для чего нужен поддон на двигателе? Литература: Учебник С.К. Шестопалов. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 25-31. Лекция №16 # Тема ”Устройство газораспределительного механизма”. ГРМ служит для своевременного впуска в камеры сгорания горючей смеси (карбюраторные и газогазосмесительные двигатели) или воздуха (дизельные двигатели) и выпуска из них отработавших газов. ГРМ различают по расположению клапанов двигателя. Они могут быть с верхним (в головке цилиндров) и с нижним (в блоке цилиндров). Наиболее распространён ГРМ с верхним расположением клапанов, что облегчает доступ к клапанам для их обслуживания, позволяет получить компактную камеру сгорания и обеспечить лучшее наполнение её горючей смесью или воздухом. # ГРМ состоит: - Распределительный вал; - Механизм привода распределительного вала; - Клапанный механизм. # Детали ГРМ: Газораспределительный вал служит для открытия и закрытия клапанов ГРМ в определённой последовательности согласно с порядком работы цилиндров двигателя. Распределительные валы отковывают из стали с последующей цементацией и закаливанием токами высокой частчастоты. Толкатели передают усилие от кулачков распределительного вала к штангам. Их изготавливают из чугуна и стали. Толкатели бывают цилиндрическими, грибовидными или роликовыми и имеют сферические углубления, в которые входят нижние концы штанг. Штанги передают усилие от толкателей к коромыслам и выполняются в виде полых цилиндрических стержней из стали с закалёнными наконечниками или в виде дюралюминиевых трубок с запрессованными с обеих сторон сферическими стальными наконечниками. Коромысло передаёт усилие от штанги к клапану. Выполняю его в виде плечевого рычага, посаженного на ось. Клапаны служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов, в зависимости от положения поршня в цилиндре и от порядка работы двигателя. Вопросы: 1.Для чего служит газораспределительный механизм двигателя? 2.Что относится к механизму привода распределительного вала? 3.Что относится к клапанному механизму? 4.Какую работу совершают толкатели? Литература: Учебник С.К. Шестопалов. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр.32-41. Лекция № 17 Тема ” Система охлаждения. Общая схема и сборочные единицы устройства”. Назначение – тепловой баланс внутреннего сгорания; влияние перегрева и переохлаждения деталей ДВС на его работу; тепловой режим, контроль tо и способы охлаждения двигателя. Система охлаждения двигателя служит для поддержания оптимального теплового режима двигателя за счёт регулируемого отвода тепла от наиболее теплонагруженных деталей в результате соприкосновения их с горячими газами или трения. Она бывает двух типов: воздушная и жидкостная. При воздушной системе охлаждения передача тепла двигателя происходит непосредственно в атмосферу. Необходимая интенсивность охлаждения достигается с помощью рёбер цилиндров и их головок, вентилятора и дефлектора. Система удобна в эксплуатации, имеет небольшую массу и обеспечивает быстрый прогрев двигателя после пуска. Жидкостная система охлаждения с принудительной циркуляцией жидкости в автомобильных двигателях применяется наиболее часто. В качестве охлаждающей жидкости используют ВОДУ или низкозамерзающие жидкости: АНТИФРИЗ, ТОСОЛ (водный раствор этиленгликоля). К системе охлаждения относятся: 1. Полость (рубашка) охлаждения блока и головки цилиндров; 2. .Радиатор с жалюзями; 3. Вентилятор; 4. Водяной насос (помпа); 5. Термостат; 6. Датчики температуры охлаждения жидкости; 7. .Водораспределительная труба; 8. Патрубки и шланги с деталями крепления; 9. Расширительный бочок (компенсационный); 10. Отопитель кабины водителя (печка); 11. Предпусковой подогреватель. Радиатор предназначен для охлаждающей жидкости, отводящей теплоту от деталей двигателя. Расширительный бачок соединён патрубком с верхним бачком радиатора и предназначен для компенсации изменения объёма низкозамерзающей охлаждающей жидкости при работе двигателя и после его остановки. Пробка бачка имеет паровоздушный клапан. Жалюзи предназначены для регулировки обдува радиатора встречным потоком воздуха. Водяной насос (помпа) центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Насос устанавливают в передней части блока цилиндров. Он состоит из улиткообразного силуминового корпуса, вала с крыльчаткой, подшипников и самосамоуплотняющим сальником. Вентилятор обеспечивает обдув двигателя за счёт усиления движения потока воздуха через сердцевину радиатора. Термостат автомобиля поддерживает тепловой режим двигателя, направляя движение жидкости по малому или большому контуру двигателя. Термостат устанавливают в полости впускного патрубка или на выходе жидкости из рубашек охлаждения головок цилиндров. ТермТермостат может быть с жидким или твердым наполнителем. Предпусковой подогреватель предназначен для облегчения пуска двигателя при низких температурах окружающей среды и способствует значительному уменьшению износа поршневой системы. Подогреватель состоит из: котла с направлением патрубков; системы электронного зажигания; топливного бачка; электровентилятора; электромагнитного запорного клапана; пульта управления; наливной воронки; соединительных патрубков и шлангов; сливного крана. Вопросы: 1. Для чего служит система охлаждения двигателя? 2. Какие бывают системы охлаждения двигателя? 3.Для чего ставят паровоздушный клапан в пробке радиаторат и расширительного бочка? 4. Какую роль играет водянной насос двигателя( Помпа) ? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр. 39-52. Лекция № 18 # Тема ” Смазочная система ”. Смазочная система служит для подачи масла ко всем трущимся деталям двигателя при его работе, а, следовательно, для снижения потерь мощности из-за трения между деталями и уменьшения износа трущихся поверхностей. Кроме того, масло, проходя между деталями двигателя, охлаждает их и уносит продукты износа. При продолжительной работе двигателя масло постепенно загрязняется и разжижается, поэтому его необходимо своевременно заменять. Система смазки представляет собой ряд приборов и агрегатов для хранения, подвода, очистки и охлаждения масла. Она состоит из: поддона картера двигателя; маслозаборника; масляного филфильтра; масляного насоса; маслопроводов; масляного радиатора; КиП датчиков. Масляный насос шестерёнчатого типа создаёт давление и обеспечивает циркуляцию масла в смазочной системе. Они бывают 1, 2, 3-х секционными. В основном в автомобилях применяются 2-х секционные: нагнетательная секция образует и подаёт масло в главную масляную систему (магистраль) для смазки двигателя; радиаторная секция подаёт масло в центробежный фильтр в масляный радиатор. Масляный фильтр нужен для очистки масла. Ремонт производится путём элементарной замены фильтра. Масляный радиатор служит для охлаждения масла и предотвращения его разжижения в результате нагрева от соприкосновения с горячими деталями двигателя. Он состоит из двух бачков и горизонтальных трубок между ними для увеличения охлаждения и жидкости. Трубки скреплены металлическими пластинами. Масляными радиаторами снабжаются грузовые автомобили. Маслопровод изготавливается из латунных или прорезиненных трубок, соединяющих отдельные участки системы смазки. Вентиляция картера служит для охлаждения в картере масла, паров топлива, воды и отработавших газов, которые проникают в неплотности поршневой системы, разжижают и загрязняют масло. Вопросы: 1. Для чего служит смазочная система двигателя? 2. Зачем ставят на автомобиль масляный радиатор? 3. Какую роль играет маслянный насос в двигателе? 4. Для чего нужна вентиляция картера двигателя? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр.52-61. Лекция № 19 Тема : “ Система питания и её разновидности ”. Система питания карбюраторного двигателя служит для приготовления горючей смеси из паров бензина и воздуха. Горючая смесь составляется из определённого количества бензина и воздуха. Для образования горючей смеси бензин должен находиться в парообразном состоянии, так как жидкий бензин гореть не может. Различают 3 смеси бензина с воздухом: Горючая смесь – смесь паров бензина с воздухом. Рабочая смесь – смесь, которая образуется в результате смешивания горючей смеси с остаточными отработавшими газами внутри цилиндров двигателя. Эмульсия – смесь жидкого бензина с воздухом. Такая смесь образуется в каналах карбюратора. # В систему питания карбюраторных двигателей входит: 1. .Топливный бак; 2..Топливный насос; 3. Топливные фильтры; 4. Трубопроводы; 5. Карбюратор; 6. Воздухоочиститель; 7. Впускной трубопровод; 8. .Датчик топливный. В карбюраторных двигателях в качестве топлива применяют бензин. Бензин – это легко испаряющееся жидкое топливо, получаемое из нефти крекинг-процессом или прямой перегонкой. К основным свойствам бензина относятся: удельный вес, теплотворность, испаряемость и детонация. Кроме того бензин не должен вызывать коррозии металла и длительное время сохранять свои свойства. Нормальной смесью считается соотношение 1 кг топлива / 15 кг воздуха (1/15). Для полного сгорания топлива к воздуху должно быть 1/18. Такая смесь называется обеднённой. Для повышения мощности двигателя топливо должно сгорать со скоростью, ближе к оптимальной. Это возможно при соотношении бензина к воздуху 1/13. Такая смесь называется обогащённой. Карбюратор служит для приготовления смеси из мельчайших частиц или паров бензина с воздухом (горючей смеси). Топливный насос служит для принудительной подачи топлива из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. На карбюраторных двигателях применяется диафрагменный топливный насос. Топливный насос состоит из 3 частей: крышки, головки, корпуса, отлитых под давлением их цинкового сплава. В корпусе имеется коромысло с возвратной пружиной и рычаг для ручной подкачки топлива. Между корпусом и головкой расположена диафрагма, которая собрана на толкателе с двумя тарелками. Коромысла действуют на толкатель через текстолитовую опорную шайбу. Под диафрагмой установлена пружина диафрагмы. В головке насоса имеется 3 впускных и 3 выпускных клапана. Топливные фильтры служат для тщательной очистки топлива от механической примеси и воды перед поступлением его в карбюратор. Вопросы: 1. Для чего служит система питания бензинового двигателя? 2. Что такое бензин? 3. Какой должен быть состав нормальной смеси? 4. Для чего служит топливный насос? 5. Какие бывают топливные фильтры? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей»стр.61-77. Лекция № 20 Тема : “ Система питания дизельного двигателя ”. В систему питания дизеля входит: подкачивающий и топливопрокачивающий насосы, регулятор частоты вращения коленчатого вала, топливные фильтры, фильтр-отстойник, ТН ТНВД (топливный насос высокого давления), форсунки, топливный бак, топливные трубки. Тема “ Система питания инжекторных двигателей “. Инжекторными называются двигатели с искровым зажиганием топливной смеси, в которых в качестве топлива используется бензин, но процесс смесеобразования происходит с помощью одной или нескольких форсунок, впрыскивающих топливо под давлением во впускной трубопровод или цилиндр. Система питания инжекторного двигателя, по сравнению с карбюраторным, имеет следующие преимущества: - Отсутствие сопротивления потоку воздуха на впуске в виде карбюратора и диффузора, следовательно, более высокий коэффициент наполнения цилиндров, что обеспечивает получение более высокой литровой мощности; - Более точное дозирование количества топлива, необходимого для работы двигателя на различных режимах его работы; - Возможность использования большего перекрытия клапанов, когда открыты одновременно впускной и выпускной клапаны, что улучшает процесс продувки камеры сгорания чистым воздухом, а не топливной смесью; - Снижение температуры стенок цилиндров днища поршня и впускных клапанов, благодаря лучшей продувке и более равномерному составу топливной смеси, что позволяет безопасности детонации повысить степень сжатия смеси в цилиндре на 2 – 3 единицы; - Снижение количества оксидов азота (NO) при сгорании топлива, то есть снижения токсичности отработавших газов; - Улучшения смазывания зеркала цилиндра и, как следствие, снижения уровня механических потерь на трение. Впрыскивающие бензиновые системы подразделяются по следующим признакам: - По месту подвода топлива (центральный однотечный впрыск, распределительный впрыск, непосредственный впрыск в цилиндры); - По способу подачи топлива (непрерывный или прерывистый впрыск); - По типу узлов, дозирующих топливо (плунжерные насосы, распределители, форсунки, регуляторы давления); - По способу регулирования количества смеси (пневматическое, механическое, электронное); - По основным параметрам регулирования состава смеси (разрежению во впускном трубопроводе, углу поворота дроссельной заслонки, расходу воздуха и др.). Таким образом, смесеобразование в инжекторных двигателях в зависимости от применяемого способа подачи топлива происходит или в определенных зонах впускного трубопровода, или непосредственно в цилиндре двигателя. Тема “ Система питания двигателя автомобиля с газобаллонной установкой “. В качестве топлива для двигателей автомобилей с газобаллонной установкой применяют горюгорючие газы: * Сжатые (природные) газы – главным образом это метан, хранящийся под давлением до 20 МПаМПа; * Сжиженные (нефтяные) газы – как правило, бутано-пропановые смеси. * Сжижающиеся при давлении 1,6 МПа. Газовоздушные смеси имеют более высокие, чем бензиновоздушные, антидетонационные свойства, незначительную токсичность отработавших газов. Из-за отсутствия конденсации паров исключается смывание пленки масла со стенок гильз и поршней двигателя. Уменьшается степень нагарообразования на стенках камер сгорания цилиндров. В результате срок службы двигателя увеличивается в 1,5–2 раза. К недостаткам газобаллонных установок можно отнести: * Повышенные требования пожаро- и взрывоопасности; * Уменьшение мощности двигателя из-за более низкой, чем у бензина, скорости горения газогазовоздушной смеси; * Потеря грузоподъёмности автомобиля вследствие массивности газобаллонных установок. Двигатели, работающие на газобаллонном топливе, создаются на базе карбюраторных. Карбюраторные двигатели оборудуются специальной газобаллонной установкой, но сохраняют способность работать и на бензине. Газобаллонная установка на сжатом газе состоит из: * баллонов для хранения газов; * расходных вентилей; * наполнительных вентилей; * подогревателя; * редуктора высокого давления; * электромагнитного клапана с фильтром; * редуктора низкого давления; * карбюратора-смесителя. Газобаллонная установка на сжиженном газе состоит из: * баллона с газовой арматурой; * наполнительного, магистрального и расходных вентилей; * испарителя; * редуктора; * смесителя. Вопросы: 1. Из каких агрегатов состоит система питания дизельного двигателя? 2. Что называют инжекторным двигателем? 3. Приимущества инжекторного двигателя в сравнении с карбюраторным? 4. Недостатки газобалонных установок? Литература: Учебник Ю.Т. Чумаченко. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр.61-77. Лекция № 21 Тема “ Приборы подачи топлива, очистки воздуха и выпуска отработавших газов “. Топливный бак выштамповывается из стального листа, имеет заливную горловину с сетчатым фильтром, а так же внутренние перегородки для устранения резких перемещений топлива во время движения автомобиля. В пробке заливной горловины имеется ппаровоздушный клапан, действие которого аналогично действию клапана в системе охлаохлаждения двигателя. В баке обычно рассчитана на 400 – 500 км пробега автомобиля. Топливные фильтры сетчатого типа устанавливаются помимо горловины топливного бака в крышке корпуса топливного насоса и штуцере поплавковой камеры карбюратора. Топливо из бака поступает в фильтр-отстойник грубой очистки, где от топлива отделяются механические примеси и вода. Его съемный фильтрующий элемент состоит из тонких пластин. Топливо очищается, проходя через щели между ними. Фильтр грубой очистки дизельного топлива устанавливается на раме автомобиля. Крупные механические примеси и вода собираются в нижней части стакана, а из верхней – через сетчатый фильтр подается топливо к топливоподкачивающему насосу. Фильтр тонкой очистки имеет керамический фильтрующий элемент или медную мелкоячеистую сетку, свернутую в рулон. Устанавливают его перед карбюратором. В дизельных двигателях фильтр тонкой очистки окончательно очищает топливо перед поступлением в ТНВТНВД и устанавливается в самой высокой точке системы питания дизеля для сбора и удаления через специальный клапан-жиклер попавшего в систему воздуха. Каждая секция фильтра имеет бумажные фильтрующие элементы. Топливный насос служит для подачи по топливопроводу бензина из бака к карбюратору. Располагаются топливные насосы в развале двигателя или сбоку крышки распределительных шестерен. Наибольшее распространение получили топливные насосы диафрагменного типа. Топливный насос приводится в действие непосредственно от эксцентрика распределительного вала или через штангу, а так же имеется рычаг для ручной подачи топлива. При набегании эксцентрика или давлении штанги на наружный конец двухплечевого рычага насоса дифрагма штоком оттягивается вниз, а нагнетательная пружина сжимается. Над диафрагмой создается разрежение, под действием которого открываются впускные клапаны насоса. Топливо заполняет полость над диафрагмой. Когда эксцентрик сбегает с наружного плеча рычага (или ослабевает давление штанги), диафрагма под действием нагнетательной пружины возвращается в исходное положение. Над диафрагмой создается давление топлива, под действием которого закрывается впускной клапан и открывается выпускной клапан. Топливо из насоса вытесняется в карбюратор. Диафрагму изготавливают из лакоткани или прорезиненной ткани, клапаны – из бензомаслостойкой резины, а их пружины – из бронзовой проволоки. Нагнетательная пружина выполнена из пружинистой стали, корпус – из алюминиевого сплава. Чтобы подать топливо к карбюратору при неработающем двигателе, необходимо несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки топлива. На дизельных двигателях устанавливается топливоподкачивающий насос поршневого типа, который закрепляется на ТНВД. Привод осуществляется от эксцентрикового вала этого насоса. При движении поршня вниз под действием пружины над ним создается разрежение и происходит засасывание топлива в эту полость. В то же время топливо, находящееся под поршнем, вытесняется в магистраль к ТНВД. При движении поршня вверх под действием эксцентрика топливо выталкивается через нагнетательный клапан в эту же магистраль и через фильтр тонкой очистки попадет к топливному насосу высокого давления. При достижении в магистрали установленного давления поршень перемещаться не будет, так как давление пружины над поршнем и топлива под поршнем будет одинаковым. При неработающем двигателе топливо можно закачивать в магистраль с помощью ручного насоса, который установлен на корпусе топливоподкачивающего насоса. Ручной насос используется так же для удаления воздуха из системы питания перед пуском двигателя. Шток поршня ручной подкачки после пользования необходимо обязательно закреплять, чтобы не вызвать прекращения подачи топлива в систему питания двигателя. Топливопроводы высокого давления (больше 20МПа) изготовлены из стальных трубок, концы которых имеют конус и прижаты накидными гайками к гнездам штуцеров ТНВД и форсунок двигателя. Воздушный фильтр инерционно-масляного типа устанавливают непосредственно на карбюраторе или соединяют с карбюратором при помощи воздушного патрубка. Фильтр состоит из: * корпуса с масляной ванной; * крышки с патрубком; * фильтрующего элемента (набивка из металлической сетки или капронового волокна); * стяжного винта с барашковой гайкой. Впускные трубопроводы (коллекторы) служат для подачи горючей смеси в камеры сгорания цилиндров двигателя. Они имеют сложную систему каналов, обеспечивающих распределение горючей смеси от смесительных камер карбюратора к цилиндрам. Для двухрядных двигателей впускной коллектор выполняется общим для обоих рядов и располагается в развале блока цилиндров двигателя. Изготавливают впускные коллекторы из чугуна и алюминиевых сплавов. Между клапанами коллектора имеется пространство, сообщающееся с полостью охлаждения головок цилиндров. Это необходимо для подогрева впускного трубопровода с целью более полного испарения топлива. Для уплотнения мест соединения используются фибровые или картонные прокладки. Выпускные трубопроводы (коллекторы) служат для отвода отработавших газов из цилиндров двигателя. Выполняются отдельно на каждый ряд цилиндров и крепятся с наружной стороны головок цилиндров. Изготовляются выпускные коллекторы исключительно из чугуна, благодаря его высокой жаростойкости. Уплотнение мест соединений осуществляется металлоасбестовыми прокладками. Глушитель служит для уменьшения шума выпуска отработавших газов, который возникает вследствие их большой скорости и частой периодичности выпуска. Глушитель соединен с выпускным коллектором жаростойкими стальными трубами. Представляет собой цилиндр (кожух), внутри которого размещена труба, имеющая большое количество отверстий, и несколько поперечных перегородок. Кожух может быть выполнен двойным с теплошумоизолирующей прослойкой. Отработавшие газы, попадая в полость глушителя, расширяются и, проходя через отверстия в трубе и перегородках, резко снижают скорость, что приводит к снижению шума их выпуска. Вопросы: 1. Для чего нужны топливные фильтры? 2.Для чего служит топливный насос ? 3. Для чего служат впускные и выпускные трубопроводы ? 4. Для чего служит глушитель? Литература:УчебникЮ.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко. «Устройство,техническообслуживание и ремонт автомобилей» стр.93-103.. Лекция № 22. # Тема “ Виды топлива ”. Л– летнее (при tо=0 Со и выше); З -зимнее (при tо ниже и выше 0 Со); А- арктическое (при tо от 0 до -50 Со, а также при tо выше 0 Со. Темтемпература самовоспламенения – температура, до которой необходимо нагреть топливо в смеси с кислородом, чтобы начался процесс горения. Опоптимальным для ДТ является цетановое число, равное 40-50 единицам. У дизелей при такте впуска в цилиндр поступает чистый воздух, который сжимается там в 15 – 20 раз («КАМАЗ» – в 17 раз, а легковые автомобили иностранного производства – в 22 – 23 раза). За счёт повышения давления температура воздуха достигает 600 – 900 Со. Образование горючей смеси происходит внутри цилиндра, куда топливо впрыскивается форсунками под давлением 16 –18 МПа (160 – 180 кгс/см2). Скорость истечения топлива из форсунки достигает 150 – 400 м/с. Впрыск – угол, на который кривошип коленчатого вала дизеля не доходит до ВМТ в момент начала впрыска топлива, называется углом опережения впрыска топлива. Подача – угол, на который на который кривошип коленчатого вала дизеля не доходит до ВМТ в момент начала подачи топлива из топливного насоса, называется углом опережения подачи топлива. Фильтр грубой очистки топлива предназначен для предварительной очистки топлива, поступающего в топливный насос низкого давления, от крупных механических частиц. Форсунки обеспечивают впрыск мелкораспылённого топлива под определенным давлением в камеры сгорания и чёткую отсечку подачи в конце впрыскивания. # Топливный насос высокого давления (ТНВД) обеспечивает равномерную подачу строго дозированных порций топлива в каждый цилиндр двигателя в соответствии с порядком работы цилиндров и заданным режимом. Тема “ Система питания газовых двигателей “. В систему газового оборудования автомобиля, работающего на сжиженном газе, входят: баллоны, соединенные трубками; вентили; газовый редуктор; фильтр газового редуктора; электромагнитный клапан пусковой системы; газовый смеситель. Сжиженный нефтяной газ содержится в баллоне, размещенном под платформой автомобиля. В передней стенке баллона ввернуты расходные вентили, через которые газ, проходя скоростной клапан, поступает к тройнику. От тройника газ по шлангу подается к электромагнитному клапану, имеющему фильтр со сменным элементом и закрытому алюминиевым колпаком. При включении зажигания и выключателя электромагнитного клапана газ направляется по шлангу высокого давления в испаритель, установленный на впускном трубопроводе двигателя. Из испарителя газ поступает в двухступенчатый редуктор, где его давление снижается. На входе в редуктор встроен газовый фильтр со сменным фильтрующим элементом, откуда газ попадает в первую ступень, где редуцируется, а затем попадает во вторую ступень. Из полости второй ступени редуктора газ поступает в дозирующе-экономайзерное устройство, которое подает необходимое количество газа в смеситель. Пусковая система включает в себя электромагнитный пусковой клапан с дозирующим жиклером, трубопроводы и выключатель клапана. При пуске холодного двигателя, после включения пускового клапана, газ из первой ступени редуктора под давлением поступает в смеситель. Работа топливной системы контролируется манометром, установленным в кабине. Давление в первой ступени редуктора должно быть в пределах 0,16 – 0,18 МПа. Газовый баллон предназначен для хранения газа в жидком состоянии и рассчитан на рабочее давление в 1,6 МПа. На заводе-изготовителе баллон подвергают соответствующим испытаниям и делают отметки о них на бирке баллона. Комплект арматуры баллона состоит из: наполнительного вентиля; двух расходных вентилей; контрольного вентиля максимального давлнения баллона; предохранительного клапана; датчика-указателя уровня сжиженного газа; сливной пробки. Наполнительный вентиль предназначен для заправки баллона газом. В корпус вентиля ввернуто седло, к которому постоянно прижимается клапан с уплотнителем. Заправочное отверстие в корпусе закрывается пробкой. Обратный клапан предотвращает выход газа из баллона в случае отсоединения заправочного шланга. # Расходный вентиль предназначен для отбора газа из баллона. Из верхнего вентиля газ поступает в систему в газообразном состоянии, а из нижнего – в сжиженном. При вращении маховика вентиля по часовой стрелке клапан перекрывает отверстие в седле корпуса вентиля. # Вопросы: # 1. Что такое температура воспламенения? # 2. Какое цетановое число должно быть у дизельного топлива? # 3. Роль топливного насоса высокого давления (ТНВД) ? # 4.Что входит в систему газового оборудования автомобиля? # Литература: # Учебник А.П.Пехальский. И.А. Пехальский «Устройство автомобилей» стр.172-194. # Лекция № 23 # Тема “ Электрооборудование ”. # Основные сведения по электротехнике. Современный автомобиль не может работать без электрического тока. При помощи элекэлектрического тока происходит зажигание рабочей смеси в карбюраторных и газосмесительных двигателях, пуск двигателя стартером, приводятся в действие световая и звуковая сигнализации, контрольно-измерительные приборы, освещение и дополнительное оборудование. Электрическим током называется направленное движение заряженных частиц в проводнике. Сила, под действием которой в проводниках возникает электрический ток, называется электродвижущей силой (ЭДС). Источниками электрического тока называются такие приборы и агрегаты, которые превращают один из видов энергии в электрическую. Для получения электрической энергии на автомобиле устанавливают источники электрического тока – генератор и аккумуляторную батарею. Генератор превращает механическую энергию в электрическую. Аккумуляторная батарея – химическую энергию в электрическую. Приборы, которые превращают электрическую энергию в другие виды энергии, называют потребителями. К таким приборам относятся: лампы освещения, стартер, электродвигатели вентилятора, стеклоочистителя и обогрева кабины, указатель температуры воды и давления масла и другие приборы. # Устройство аккумуляторной батареи. Акумуляторная батарея имеет кислостойкий корпус, разделенный перегородками на шесть отсеков, представляющих собой отдельные аккумуляторы. Сверху аккумуляторы закрыты общей крышкой, приваренной к корпусу ультразвуковой сваркой. В крышке имеются отверстия для заливки электролита в каждый аккумулятор и для прохода двух полюсных выводов батареи – плюсового и минусового. Каждый аккумулятор состоит из двух полублоков чередующихся пластин – положительных и отрицательных. Пластины одинаковой полярности приварены к межэлементным соединениям – борнам, которые служат для крепления пластин и выводов тока и соединяют аккумуляторы батареи между собой. Решетки пластин отлиты из сплава свинца с добавлением кальция и сурьмы, что замедляет процесс разложения электролита и саморазряд аккумуляторов. Для увеличения ёмкости в решетку пластин впрессовывают активную массу, приготовленную на водном растворе серной кислоты из окислов свинца – свинцового сурика (Pb3SO4) и свинцового глета (PbO2) – для положительных пластин, и свинцового порошка – для отрицательных пластин. Одноименные пластины соединяются в полублоки, заканчивающиеся выводными полюсными штырями. Полублоки с положительными пластинами собирают в блок таким образом, чтобы положительные пластины располагались между отрицательными, поэтому последних обычно на одну больше. Это позволяет лучше использовать двустороннюю актиактивную массу крайних положительных пластин и предохраняет их от разрушения. Положительные пластины аккумулятора помещаются в сепараторы, изготовленные в виде конвертов из тонкого пластикового микропористого материала. Это исключает их короткое замыкание отрицательными пластинами, а малая толщина и большая пористость сепараторов облегчают прохождение через них электролита, снижает внутреннее сопротивление и обеспечивает получение разрядного тока большой силы. Кроме того, это исключает короткое замыкание пластин выпадающей активной массой, позволяет устанавливать блоки пластин непосредственно на днище бака без ребер и значительно увеличить объём электролита над пластинами и тем самым увеличить срок доливки дистиллированной воды при эксплуатации автомобиля. Для облегчения проверки уровня электролита в каждом аккумуляторе у заливных отверстий снизу имеются трубчатые индикаторы – тубусы. Нижний срез индикатора находится на требуемой высоте от уровня пластин. При нормальном уровне поверхность электролита образует четко видимый через наливное отверстие мениск – эллипс. Кроме того, на полупрозрачном пластмассовом корпусе аккумуляторной батареи могут быть метки «мin» и «маx», между которыми должен находиться уровень электролита. Полублоки положительных и отрицательных пластин отдельных аккумуляторов соединены между собой межэлементными соединениями, проходящими через пластмассовые перегородки, и соединяются, соответственно, с положительными и отрицательными выводами батареи. Выводы большинства отечественных и импортных аккумуляторных батарей имеют конусную форму, обеспечивающую сохранение надежного контакта с клеммами проводов при износе их в процессе эксплуатации, и имеют стандартные размеры. Причем, положительный вывод батареи по диаметру больше отрицательного, что исключает возможность нарушения полярности при установке батареи на автомобиль. На верхней поверхности батареи расположены отверстия для заливки электролита в каждый аккумулятор батареи, закрываемые пробками. Пробки имеют вентиляционные отверстия для выхода газов, образующихся в процессе работы батареи. У новых (не залитых) батарей вентиляционные отверстия закрыты специальными герметизирующими приливами, которые при заливке в батарею электролита удаляются (срезаются). Электролит, заливаемый в аккумуляторную батарею, представляет собой раствор химически чистой серной кислоты с дистиллированной водой. Для предотвращения замерзания электролита при эксплуатации аккумуляторной батареи в зимних условиях плотность регламентируется в зависимости от климатических условий эксплуатации. Генератор служит для питания током всех потребителей электрооборудования и для заряда аккумуляторной батареи при средней большой частоте вращения коленчатого вала. Устройство генератора: статор, ротор, щётки, выпрямительный блок, электронный регулятор напряжения, две крышки, которые стягиваются при помощи стяжных болтов, а так же приводного шкива и конденсатора. Статор состоит из сердечника и катушек обмотки. Сердечник статора изготавливают в виде кольца из отдельных стальных пластин, изолированных друг от друга лаком. На его внутренней поверхности имеются зубцы, на которых надеты катушки. Катушки образуют обмотку статора, разделенную на три фазы, расположенные под углом 120 по отношению друг к друг. Одни концы каждой фазы соединены между собой в одну точку, называемую нулевой, а другие выводятся в цепь. Ротор состоит из вала, на котором напрессована втулка с обмоткой возбуждения, и шести пар электромагнитных полюсных наконечников, создающих под действием обмотки возбуждения магнитное поле. На валу ротора установлены два контактных кольца, через которые в обмотку возбуждения подается электрический ток. По контактным кольцам скользят графитовые щётки, соединенные с выводами «В» и «Ш» регуляторов напряжения. Ротор вращается в шариковых подшипниках, установленных в передней и задней крышках. Они заполнены специальной смазкой, рассчитанной на весь срок службы генератора. В связи с тем, что для заряда аккумуляторной батареи необходим постоянный ток, внутри задней крышки генератора помещен выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Выпрямительный блок представляет собой две алюминиевые пластинки с запрессованными в них шестью диодами, пропускающими электрический ток только в одном направлении, то есть создающими в цепи постоянный электрический ток одного направления. На пластине блока установлены ещё три дополнительных диода. Напряжение, снимаемое с этих дополнительных диодов, идет для питания постоянным током обмотки ротора и цепи контроля исправности генератора с помощью контрольной лампы разряда аккумуляторной батареи, помещаемой на щитке приборов. Электронный регулятор напряжения представляет собой неразборный и нерегулируемый узел, в котором нет обычных электромагнитных реле с контактами. В паз регулятора напряжения вставляется щёточный узел – пластмассовый щёткодержатель с двумя щетками. Приводной шкив с вентилятором установлен на переднем конце вала ротора. Вентилятор служит для охлаждения статора, ротора и выпрямителя. Охлаждающий воздух засасывается через окна в задней крышке, проходит внутри генератора и выходит через окна крышки наружу. Для подавления радиопомех и защиты электронного оборудования от импульсов напряжения в системе зажигания на генератор устанавливается конденсатор. Работа генератора осуществляется следующим образом: при включении зажигания загорается контрольная лампа на щитке приборов, сигнализирующая о том, что в обмотку возбуждения роторотора поступает ток от аккумуляторной батареи. Протекающий по обмотке возбуждения ток создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. После пуска двигателя, когда ротор генератора вращается, под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора. Поэтому магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по силе и направлению. Переменный магнитный поток пересекает витки обмотки статора, индуцируя в нем нем ЭДС. Переменное напряжение и ток, индуцированные в обмотке статора, выпрямляются выпрямительным блоком, и для питания потребителей идет уже постоянный ток, снимаемый с клеммы генератора. Одновременно с общего вывода дополнительных диодов подается выпрямленное напряжение для питания обмотки возбуждения ротора. У работающего исправного генератора напряжения на клемме и на общем выводе дополнительных приборов и диодов равны. Поэтому в контрольную лампу щитка ток не поступает, и она не горит. В этом случае обмотка возбуждения генератора питается от выпрямителя на трех дополнительных диодах, а аккумуляторная батарея заряжается от генератора. Если контрольная лампа будет гореть, то это указывает на неисправность генератора, когда он вообще не дает напряжение или оно ниже напряжения аккумуляторной батареи. При увеличении частоты вращения ротора, когда напряжение генератора превысит 13,7-14,5 В, при при помощи регулятора напряжения прекращается поступление тока в обмотку возбуждения ротора. В результате этого напряжение генератора падает, регулятор снова пропускает ток в обмотку возбуждения, и процесс повторяется. Благодаря большой частоте протекания этого процесса напряжение этого генератора остается практически постоянным, в пределах 13,7 – 14,5 14,5В. Замыкание и размыкание цепи питания обмотки, возбуждение генератора происходит за счет открытия и закрытия выходного транзистора в регуляторе в зависимости от управляющего напряжения на выводе регулятора напряжения. Более точный контроль напряжения в цепи электрооборудования осуществляется вольтметром, расположенным на щитке приборов. Если при работе двигателя стрелка находится в начале шкалы красной зоны, напряжение тока, отдаваемого генератором, ниже нормы. А если в конце шкалы – выше нормы. При нормальном напряжении стрелка должна находиться в зеленой зоне шкалы в пределах 13,7-14,5 В. Вопросы: 1.Перечислите источники электрического тока в автомобиле? 2.Для чего служит аккумуляторная батарея. 3. Какую роль играет генератор автомобиля? 4.Какую роль играет электронный регулятор напряжения? # Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройствотехническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр.227-245. Лекция № 24 # Тема: “ Система зажигания и система пуска двигателя ”. Система зажигания служит для обеспечения надёжного воспламенения рабочей смеси в камерах сгорания в цилиндрах двигателя в нужный момент и изменения момента зажигания (угла опережения) в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. На карбюраторных двигателях применяют: конконтактную (батарейную); конконтактно-транзисторную; бесконтактную системы зажигания. Контактная система зажигания состоит : - Аккумуляторная батарея; - Генератор; - Катушка зажигания; - Прерыватель-распределитель (трамблёр); - Искровые свечи зажигания; - Выключатель зажигания ( замок); - Провода высокого и низкого напряжения. Недостатки контактной системы зажигания: сила тока низкого напряжения зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя; через контакты проходит ток значительной силы, вызывающий большой элекрокоррозионный износ контактов; ненадёжное воспламенение горючей смеси в двигателях с более высокой степенью сжатия, частотой вращения коленчатого вала и большим количеством цилиндров. Контактно-транзисторная система зажигания. Преимущества: увеличение напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания; увеличение силы и длительности искрового разряда; устранение электрокоррозионного износа контактного прерывателя; повышение срока службы свечей зажигания. Бесконтактная система зажигания включает в себя: - Катушка зажигания; - Свечи зажигания; - Провода низкого и высокого напряжения; - Электронный коммутатор; - Датчик-распределитель; - Выключатель зажигания; - Источник тока (аккумулятор). Преимущества: повышение надёжности ввиду отсутствия подвижных контактов и необходимости систематической их зачистки и регулировки зазоров; отсутствие влияния вибрации и биения ротора-распределителя на равномерность момента искрообразования; повышение надёжности пуска и работы двигателя при разгонах автомобиля благодаря высокой энергии электрического тока тока и разряда, обеспечивающего надёжное воспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя, независимо от частоты вращения коленчатого вала; упрощение технического обслуживания системы зажигания. # Контактная система зажигания. Катушка зажигания служит для преобразования тока низкого напряжения (от 12В до 20–24к2 24В). Она состоит из: сердечника, первичной обмотки из (250-400 витков) толстого изолированного медного провода d=0,8 мм, картонной трубки, вторичной обмотки (19-250 тыс. витков) из тонкого провода d=0,1 мм, железного корпуса с магнитопроводами, карболитовой крышки, клемм и добавочного резистора. Вторичная обмотка расположена под первичной и отделена от неё слоем изоляции. Концы первичной обмотки выведены на клеммы карболитовой крышки. Один конец вторичной обмотки соединен с первичной обмоткой, а второй выведен на центральную клемму карболитовой крышки. Сердечник изготавливают из отдельных изолированных друг от друга полосок трансформаторной стали, чтобы уменьшить образования вихревых токов. Нижний конец сердечника установлен в фарфоровый изолятор. Внутри катушка заполнена трансформаторным маслом. Добавочный резистор состоит из спирали, керамических гнезд и двух шин. Сопротивление колеблется от 0,7 до 20 Ом. Один конец резистора соединен шиной с клеммой «ВК», а другой – с «ВВКБ». При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя контакты прерывателя продолжительное время находятся в замкнутом состоянии, сила тока в первичной цепи возрастает, резистор нагревается, увеличивается сопротивление в цепи, в катушку зажигания поступает ток небольшой силы, этим она предохраняется от перегрева. Прерыватель-распределитель служит для распределения тока высокого напряжения по цилиндрам соответственно порядку работы двигателя (образование тока высокого напряжения и распределение его по цилиндрам двигателя для своевременного воспламенения рабочей смеси должно соответствовать порядку работы цилиндров). Чтобы индуцировать ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания, необходимо периодически размыкать первичную цепь батарейного зажигания, что и выполняет прерыватель. Оба данных прибора обьединены в один – прерыватель-распределитель. Прерыватель установлен на двигателе приводится в действие от распределительного вала. Основными частями прерывателя являются корпус и приводной вал. Подвижный диск, на котором размещены изолированный рычажок с контактом и неподвижная стойка с конконтактом, неподвижный диск, центробежный и вакуумный регуляторы опережения, октан-корркорректор и кулачок с выступами по числу цилиндров. Кулачок соединен с приводным валиваликом через центробежный регулятор. Конттакты прерывателя наплавлены тугоплавким металлом – вольфрамом. Рычажок прерывателя закреплен на диске шарнирно и своим контактом прижимается к неподвижному контакту пружиной. Вращающийся приводной валик кулачками нажимает на текстолитовый выступ рычажка прерывателя и за один оборот размыкает, а пружина смыкает контакты столько раз, сколько имеется выступов на кулачке. Конденсатор состоит из лакированной бумаги, на которую нанесен тонкий слой цинка и оловолова. Это бумага является обкладкой конденсатора и свернута в рулон. К торцам рулона припаивается по одному гибкому проводнику. Рулон обернут кабельной бумагой и пропитан маслом. Крепится конденсатор на корпусе снаружи и на подвижном диске прерывателя. Ёмкость конденсатора – 0,17-0,2 мкФ. Конденсаторы из металлизированной бумаги обладают способностью самовосстанавливаться при пробое диэлектрика за счет заполнения отверстия маслом. Большое влияние на работу батарейного зажигания оказывает зазор между контактами прерывателя. Нормальная работа батарейного зажигания будет при зазоре между контактами прерывателя в пределах – 0,35-0,45 мм. # Свечи зажигания. Электрический разряд (искра) образуется в цилиндре между электродами свечи зажигания. Свеча состоит из центрального электрода с изолятором (сердечник свечи) и стального корпуса, в котором он крепится. Корпус имеет нарезную ввернутую часть, которой свеча ввернута в нарезное отверстие головки цилиндра двигателя, в нижней части корпуса имеется один боковой электрод. Для обеспечения нормальных условий работы свечи зажигания необходимо, чтобы температура нижней части изолятора была в пределах 500-600 оС, при которой сгорает нагар и очищается свеча. # Стартер. Надежный пуск двигателя возможен при условии, если его коленчатый вал вращается с частотой 600-800 мин. Так как достижение такой частоты вращения при помощи рукоятки практически невыполнимо, при пуске применяют электрический двигатель – стартер. Основными частями стартера, как и генератора являются: а).корпус; б). якорь с обмотками и коллектором; в). две крышки; г). щётки и щеткодержатели. В связи с потреблением стартером значительной силы тока (до 900 А), обмотки возбуждения и якоря выполнены из толстого провода. Четыре секции обмотки возбуждения включены последовательно обмоткам якоря двумя параллельными ветвями, по две обмотки возбуждения в каждой. Щётки для лучшей проводимости сделаны меднографитными. Две щётки соединены с массой, а две – с обмотками возбуждения. Закрепленные в щеткодержателе щетки прижимаются к коллектору пружинами. Для приведения во вращение коленчатого вала двигателя стартер оборудован приводом, соединяющим вал стартера с зубчатым венцом маховика. Стартер включают при помощи выключателя зажигания. Работа стартера основана на вна взаимодействии магнитных полей обмоток возбуждения и якоря при прохождении по ним элекэлектрического тока. Вопросы: 1.Какие разновидности системы зажигания вы знаете? 2.Какая система зажигания пользуется приимуществом и почему? 3. Перечислите основные части стартера. 4.Для чего служит прерыватель –распределитель? 5.Для какой цели используют катушку зажигания? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 246-261. Лекция № 25 Тема: “ Контрольно-измерительные приборы “. Для дополнительного контроля за давлением масла устанавливают сигнализатор аварийного давления масла, который состоит из контрольной лампы на щитке приборов и датчика. Датчик состоит из корпуса, диафрагмы, контактного устройства, пружины и изолированного вывода. При давлении в системе смазки ниже установленного предела контакты сомкнутся, и лампа загорится. При повышении давления диафрагма прогибается, и контакты размыкаются – лампочка гаснет. Указатель уровня топлива в баке предназначен для контроля за уровнем топлива в баке. Электромагнитный указатель состоит из датчика и указателя. Датчик помещен на топливном баке и состоит из ползункового реостата, расположенного снаружи бака, и поплавка с рычагом, находящегося внутри бака. При уменьшении уровня топлива сопротивление, включаемое реостатом, уменьшается, а при увеличении уровня – увеличивается. Указатель устроен так же, как и указатель температуры охлаждающей жидкости. Сила тока и магнитное поле левой катушки будет зависеть от положения ползунка реостата. При полном баке обмотка реостата включена полностью, а сила тока в левой катушке будет небольшой. Результирующее магнитное поле трех катушек повернет магнит со стрелкой на отметку «П» (полный бак). С уменьшением уровня топлива сопротивление уменьшается, сила тока левой катушки увеличивается, и результирующее магнитное поле будет перемещать магнит со стрелкой в сторону нулевой отметки. “ Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации “. Система освещения предназначена для обеспечения движения автомобиля в темное время суток. В нее входят: фары (блок-фары), задние фонари, фонари освещения салона и багажного отделения, лампы освещения моторного отсека и вещевого ящика. Система световой сигнализации предназначена для предупреждения других участников движения об изменении направления движения автомобиля (при поворотах и маневрированиях), о торможении автомобиля, а так же об аварийной его остановке. В нее входят: передние сигнальные фонари, которые могут быть частью блок-фар, задние сигнальные фонари, являющиеся частью задних фонарей, боковые повторители сигналов поворота, контрольные лампы в комбинации приборов, электронное реле-прерыватель и включатели. Отражатели сигнальных фонарей поворота имеют оранжевый цвет, стоп-сигнала – красный. Блок-фара автомобиля ВАЗ-2109 включает в себя фару с лампами основного и габаритного света, сблокированную с фонарем указателя поворота с рассеивателем оранжевого цвета. Спереди фары, к пластмассовому корпусу приклеен рассеиватель из бесцветного стекла, с внутренней стороны которого выполнена сложная система призм и линз. Гидрокорректор состоит из: рабочего цилиндра, установленного на панели приборов, исполнительных цилиндров, укрепленных на фарах, и соединительных трубок. Цилиндры и трубки заполнены специальной низкозамерзающей жидкостью. Гидрокорректор неразборный и в случае неисправности заменяется новым. Задний фонарь автомобиля ВАЗ-2109 состоит из основания, на котором устанавливаются лампы, рассеиватель и защитный кожух. Фонарь крепится к кузову на шпильках при помощи гаек. Он имеет секции с лампами габаритного света, света заднего хода, сигнала торможения и поворота, а так же противотуманного фонаря. Основание является платой с патронами для ламп и выводной клеммой для подсоединения колодки с пучком проводов. Первый фонарь является зеркальным отражением правого. Звуковой сигнал С-308 состоит из корпуса, в котором размещается электромагнит в виде сердечника с обмоткой. Внутри электромагнита находится якорь с грузиком и текстолитовой шайбой. Якорь жестко прикреплен своим стержнем к мембране. В корпусе расположен мостик с подвижным и неподвижным контактами. Для усиления звука имеется составной диффузор (рупор), состоящий из корпуса и крышки. Вопросы: - Для чего ставят указатель уровня топлива в баке? 2. Для чего нужен гидрокорректор? 3. В чем отличие приборов от датчиков? 4. Для чего нужен звуковой сигнал? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 262-276. Лекция № 26 Тема: “ Общая схема трансмиссии. Сцепление. Назначение трансмиссии автомобиля. Составные части автомобиля и трансмиссии ”. Трансмиссия служит для передачи в автомобиле крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, изменяя его в определенном соотношении между ведущими колесами. Трансмиссии по способу крутящего момента разделяются на: а). механические; б). гидравлические; в). электрические; г). комбинированные. К узлам и агрегатам трансмиссии относятся: 1. Сцепление; 2. Коробка передач; 3. Карданная передача; 4. Главная передача; 5. Дифференциал; 6. Приводные валы (полуоси). Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя, кратковременного отсоединения двигателя от КП (коробки передач) и плавного соединения при перепереключении передач, трогания с места. Сцепление состоит из механизма сцепления и привода выключения. Наибольшее распраспространение получило однодисковое сцепление фрикционного типа. Основными деталями механизма сцепления являются: ведомый диск, закреплённый на первичном валу КП; нажимной диск (ведущий) с пружинами, которые жёстко закреплены с маховиком коленчатого вала двигателя. Принцип работы механизма сцепления основан на силе трения соединяющихся поверхностей. Механический привод сцепления применяется в основном на грузовых автомобилях и состоит из: педали, возвратной пружины; валика с рычагом; тяги; рычага валика выключения сцепсцепления; вилвилки; муфты с упорным шарикоподшипником; оттяжной пружины. Пневматический усилитель состоит из: переднего корпуса с пневмопоршнем и клапанами управления; заднего корпуса с гидропоршенем выключения сцепления и поршнем следящего устройства, зажатым между передним и задним корпусами; штока выключения сцепления; трубопроводов и шлангов. Вопросы: 1. Для чего служит трансмиссия? 2.Какие бывают трансмиссии? 3.Какие узлы и агрегаты входят в состав трансмиссии? 4.Что входит в состав механизма сцепления? 5. Что входит в состав привода сцепления? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 113-127. Лекция № 27 Тема : “ Коробка передач ”. Коробка передач (КП) служит для изменения в широком диапазоне крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала на ведущие колёса автомобиля при трогании с места, движении на подъём, разгоне и движении автомобиля задним ходом. Также она (КП) предназначена для длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки автомобиля и при движении автомобиля по инерции. На большинстве легковых и грузовых автомобилей устанавливают механические ступенчатые коробки передач с зубчатыми шестернями. Двухвальные КП с числом 4-5 применяют для переднеприводных автомобилей малого класса и заднеприводных – с задним расположением двигателя. Высшая передача чаще всего повышающая. Как правило, большинство передач синхронизировано. Трёхвальные КП используют для легковых автомобилей, выполненных по классической схеме, грузовых автомобилей малой и средней грузоподъёмности и автобусов. В большинстве случаев переключение ступенчатых КП осуществляет водитель. В последнее время появляются конструкции ступенчатых КП с автоматизированным переключением, на базе микропроцессорной техники. Наиболее широкое применение из всех типов бесступенчатых передач получили гидротрансформаторы, которые применяются в сочетании с автоматической управляемой ступенчатой КП (гидромеханической передачи). Электромеханические передачи применяются в основном на автомобилях большой грузоподъёмности, в частности на всех автомобилях «БелАЗ» грузоподъёмностью 75 тонн и выше. В ступенчатых КП переключение передач осуществляется передвижением шестерен, которые входят поочерёдно в зацепление с помощью синхронизаторов. Коробка передач состоит из: - Картер; - Ведущий вал с шестерней; - Ведомый вал; - Промежуточный вал; - Оси шестерен заднего хода; - Блок передвижных шестерен; - Механизм переключения передач. # Делитель передач. В многовальных КП заложено использование повышающего редуктора (делителя) с целью улучшения тяговой мощности автомобиля. Управление механизмом переключения передач делителя осуществляется пневматической системой. При включении переключателя на рычаге переключения передач в верхнее или нижнее положение трос перемещает золотник крана управления, и сжатый воздух через редукционный клапан подводится к воздухораспределителю, устанавливая его золотник в одно из двух крайних положений. При нажатии на педаль сцепления упор толкателя открывает клапан включения делителя, через который воздух поступает в ту или иную полость силового цилиндра, передвигает поршень со штоком и вилку синхронизатора делителя. Вопросы: 1. Для чего нужна коробка переменных передач? 2. Какие типы коробок передач применяются чаще всего? 3.Расскажите устройство механической КПП? 4.Для чего на большегрузные автомобили ставят делитель? # Литература: Учебник. Ю.Т Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр.127-137. Лекция № 28 # Тема : “ Раздаточная коробка ”. Раздаточная коробка применяется на автомобилях повышенной проходимости с передним и задним ведущими мостами и служит для передачи крутящего момента к ведущим мостам, а так же для включения и выключения ведущего моста. В простейшей раздаточной коробке без понижающей передачи вал заднего моста постоянно соединён с механизмами привода, а для включения переднего моста существует зубчатая муфта. При таком включении крутящий момент на ведущих колесах переднего и заднего мостов определяется в соответствии с силами сцепления дорожного покрытия с колёсами автомобиля. Чтобы исключить проскальзывание передних управляемых колёс при повороте на дорогах с усовершенствованным покррытием, передний мост необходимо отключить и включать только в трудных дорожных условиях. Раздаточная коробка автомобиля состоит : - Картер; - Ведущий вал; - Промежуточный вал; - Ведомый вал; - Вал привода переднего моста. Вопросы: 1.Для чего предназначена раздаточная коробка? 2. Из чего состоит раздаточная коробка? 3.В каких случаях нужно подключать передний мост и зачем отключать? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 138-140. # Тема “ Карданная передача ”. Карданные передачи применяются в трансмиссиях автомобилей для передачи крутящего момента механизмам, валы которых не соедены или расположены под углом, причем взаимное положение их может меняться в процессе движения вследствие неровности дорожного покрытия. Карданные передачи применяются также для привода вспомогательных механизмов, например лебёдки. В ряде случаев связь рулевого колеса с рулевым механизмом осуществляется при помощи карданной передачи. Существует конструкция легковых автомобилей, в которых связь КП с главной передачей осуществляется торсионным валом, а карданная передача (шарниры) отсутствует. Это возможно в автомобилях, где главная передача установлена в кузове, например «Volvo-600». Карданная передача состоит из: - Карданный шарнир; - Основной карданный вал; - Промежуточный карданный вал; - Промежуточная опора. На отечественных автомобилях применяют жесткие вильчатые шарниры неравных угловых скоростей (асинхронные) на игольчатых подшипниках. Вопросы: 1.Для чего ставят на автомобиль карданную передачу? 2. В каких местах автомобиля могут быть использованы карданные передачи? 3.Карданный шарнир. Для чего он нужен? 4.Для чего нужна промежуточная опора? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 140-144.. Лекция № 29. # Тема “ Главная передача, дифференциал и полуоси ”. Главная передача служит для увеличения крутящего момента и изменяет его направление под прямым углом к продольной оси автомобиля, для передачи вращательного движения от карданной передачи к ведущим колесам. Различают одинарные конические главные передачи, состоящие из одной пары шестерен, и двойные, состоящие из пары цилиндрических шестерен. Одинарные конические простые главные передачи применяют на легковых и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъёмности. В большинстве автомобилей применяют одинарные конические главные передачи с гипоидным зацеплением, когда ось ведущей шестерни расположена ниже ведомой, что позволяет опустить ниже карданную передачу, убрав из салона легкового автомобиля канал расположения карданной передачи. Кроме того, утолщенная форма основания зубьев шестерен гипоидной передачи существенно повышает их нагрузочную способность и износостойкость. Двойные главные передачи устанавливают на автомобилях большой грузоподъёмности для повышения передаваемого крутящего момента. Дифференциал служит для передачи крутящего момента от главной передачи к полуосям автомобилей, что позволяет вращаться ведущим колесам с различной частотой вращения при повороте либо на неровностях дороги, либо при различной степени сцепления колес с дорожным покрытием. Например, при пробуксовке, когда одно колесо находится на твердом покрытии, а другое – на рыхлом грунте. На автомобилях применяют шестеренчатые конические дифференциалы, состоящие из: - Полуосевые шестерни; - Сателлиты с крестовиной; - Коробка дифференциала; - Ведомая шестерня главной передачи. Для повышения проходимости автомобиля при движении по бездорожью используют дифференциалы с принудительной блокировкой (самоблокирующийся дифференциал). Полуоси служат для передачи крутящего момента от дифференциала к ведущим колесам автомобиля. В зависимости от изгибающей нагрузки, приходящейся на полуоси, различают нагруженные полуоси и полузагруженные полуоси. Мосты автомобиля выполняют функцию осей, на которых устанавливаются колеса. В зависимости от схемы трансмиссии мосты могут быть: ведущими; ведомыми с управляемыми колесами; ведущими с управляемыми колесами; поддерживающими. Ведущий мост объединяет в одном агрегаты: главную передачу; дифференциал; полуоси, которые конструктивно располагаются в одном картере ведущего моста. Вопросы: 1. Для чего служит главная передача? 2. Что входит в состав ведущего моста? 3. Для чего используют самоблокирующийся дифференциал? 4. Для чего нужны сателлиты? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко А,И,Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр. 144-148. Лекция № 30 # Тема “ Ходовая часть и рулевое управление ”. К ходовой части автомобиля относятся: 1. Рама; 2. Передняя ось (мост); 3. Задняя ось (мост); 4.Подвески; 5. Амортизаторы; 6. Колеса и шины. # Рама и несущий кузов. В зависимости от силовой схемы автомобиля основным несущим элементом является рама либо кузов. Соответственно, и автомобили классифицируют на рамные и безрамные (несущие). Безрамные автомобили имеют силовые схемы: с несущим основанием; с несущим корпусом. В автобусных конструкциях применяются также две схемы: разъёмно-разделительная силовая схема, где имеются два различных элемента – рамное шасси и кузов с основанием; рамно-обьединённая конструкция, где поперечины имеют наружные консоли на полную ширину кузова, к концам которых жестко крепятся шпангоуты кузова. Легковые автомобили имеют следующие типы кузовов: закрытый; полностью открывающийся; грузопассажирский. Передняя ось (мост) грузовых автомобилей служит для установки управляемых колес, передает от колес через подвеску на раму автомобиля продольные и боковые силы, возникающие при движении автомобиля, представляет собой стальную балку двутаврового сечния с отогнутыми вверх концами. Задняя ось (мост) воспринимает на себя и передает через подвеску на раму (кузов) автомобиля толкающие усилия от ведущих колес в режиме движения и тормозные усилия при торможении. Задняя ось автомобиля состоит из картера главной передачи и кожухов полуосей. Картер и кожухи отлиты из ковкого чугуна или выштампованы из стали. Подвеска автомобиля обеспечивает упругое соединение несущей системы рамы кузова с колесами автомобиля. К подвескам автомобиля предъявляют следующие требования: - Обеспечение плавности хода; - Обеспечение движения по дорожному полотну без ударов в ограничитель; - Ограничение поперечного крена автомобиля; - Согласование перемещения управляемых колес; - Обеспечение затухания колебаний кузова и колес; - Постоянство колеи, углов установки колес; - Надежная передача от колес к кузову продольных и поперечных сил. По характеру взаимодействия колес и кузова при движении автомобиля все подвески делятся на зависимые и независимые. Зависимая подвеска имеет жесткую связь между колесной парой, в результате чего перемещение одного из колес в поперечной плоскости автомобиля передается другому и вызывает крен автомобиля. Независимая подвеска характеризуется отсутствием жесткой связи между колесами одного моста (оси), каждое колесо подвешено к раме (кузову) независимо от другого. В результате наезда одного колеса на неровности дорожного полотна поперечные перемещения его не передаются другому колесу, тем самым уменьшается возможность наклона кузова и повышается в целом устойчивость автомобиля при движении. Зависимые автономные подвески применяют для двухосных автомобилей и автобусов, редко – для легковых автомобилей. Зависимые балансированные подвески применяют для подрессоривания двух близко расположенных мостов, например, на трехосных автомобилях. При установке пневматических и гидравлических подвесок создаются условия для регулирования высоты пола или дорожного просвета. Комбинированные подвески состоят из основного и дополнительного элементов для корректирования характеристики упругости. Например, листовая рессора, пружины, резирезиновые или пневматические дополнительные элементы. В самом общем случае подвеска состоит из: 1. 1.Упругий элемент, в роли которого используются: металлические (листовые) рессоры; цилиндрические пружины; стержни, работающие на скручивание (торсионы) или неметаллические элементы, обеспечивающие работу подвески за счет упругости резины, сжатого воздуха или жидкости; комбинированные упругие элементы, состоящие из металлических и неметаллических материалов. 2. 2.Направляющее устройство, обеспечивающее передачу толкающих, тормозных и боковых усилий от колес на раму (кузов) автомобиля. При пружинной подвеске – это рычаги и штанги. При рессорной – сама листовая рессора. 3. 3.Гасящий элемент, предназначенный для гашения амплитуды колебаний кузова и колес при наезде на неровности дорожного полотна. С этой целью применяют жидкостные амортизаторы. В зависимой подвеске в качестве упругих элементов используются продольные полуэллиптические рессоры, работающие совместно с гидравлическими амортизаторами. Рессора передней подвески состоит из пакета стальных упругих листов различной длины, скрескрепленных между собой хомутами, и прикрепленных к базе переднего моста стремянками. К лонжерону рамы концы коренного листа прикреплены с помощью кронштейнов с резиновыми подушками. Для облегчения вертикального хода подвески передний конец рессрессоры зафиксирован в кронштейне, а задний конец рессоры имеет возможность перемещаться при её прогибах продольно в резиновой подушке кронштейна. Рессора задней подвески крепится к лонжерону рамы иначе, чем передняя. Передний конец рессоры шарнирно через палец соединен с рамой. Такое соединение обеспечивает передачу продольных усилий при движении автомобиля. Задний конец рессоры свободно перемещается в продольном направлении между сухарями кронштейна при прогибах рессоры. На верхнюю часть основной рессоры стремянками закреплена дополнительная рессора, концы которой располагаются возле опоры кронштейна. В нагруженном состоянии концы дополнительной рессрессоры упираются в кронштейны основной рессоры, и они вместе несут нагрузку на автомобиль. Без нагрузки дополнительные рессоры не работают. На легковых автомобилях с рессорной подвеской дополнительные рессоры не применяют. Независимая подвеска передних колес применяется на легковых автомобилях, когда вертикальное перемещение одного из колес не зависит от другого. На автомобилях с классической схемой компоновки устанавливаются рычажно-пружинные бесшкворневые («ВА(ВАЗ», «АЗЛК») или шкворневые («ГАЗ) подвески. Двухрычажная бесшкворневая подвеска передних колес состоит из: - Верхний и нижний рычаги, крепящиеся с одной стороны на осях к кузову автомобиля или к опоре поперечины и поперечине подвески, а с другой стороны, при помощи верхнего и нижнего шаровых шарниров, – к поворотной системе стойки колеса. - Спиральная цилиндрическая пружина, которая размещена между нижним рычагом и кузовом или поперечной подвеской. - Стабилизатор поперечной устойчивости, который ограничивает боковой крен и поперечные колебания кузова автомобиля. При возникновении бокового крена кузова стержень стабилизатора закручивается и силой упругости стремится выправить положение кузова. Однорычажная подвеска типа «Мак-Ферсон» применяется на переднеприводных автомобилях и состоит из: - Телескопическая гидравлическая амортизационная стойка, которая является основным элементом подвески. Она выполняет функции направляющего устройства, определяющего перемещение колеса относительно кузова, а так же амортизатора, гасящего колебания кузова. - Спиральная цилиндрическая пружина. - Поперечный рычаг. - Стабилизатор поперечной устойчивости. В отличие от переднеприводных автомобилей подвеска колес с классической схемой компаоновки имеет положительное значение развала и схождения колес. Вопросы: 1. Что относится к ходовой части автомобиля? 2. Какие существуют подвески? 3. Какого типа подвеска ставится на переднеприводные автомобили? 4. Для чего на автомобиль устанавливают амортизаторы? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.герасименко.Б.Б. Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей»стр.151-164 Лекция № 31 Тема “ Рулевое управление ”. Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля поворотом управляемых колес. Оно включает в себя: - Рулевой механизм; - Рулевой привод; - Рулевой усилитель (у некоторых моделей автомобилей). Рулевое управление – устройство, в значительной степени обеспечивающее безопасность движения, вследствие чего к нему предъявляют повышенные требования: - Обеспечение хорошей маневренности автомобиля с минимальными радиусами поворота; - Легкость управления; - Минимальное боковое скольжение колес при повороте; - Минимальная передача толчков на рулевое колесо; - Исключение возможности возникновения автоколебания управляемых колес; - Повышенная надежность, так как выход из строя рулевого управления приводит к аварии. Рулевой механизм обеспечивает поворот управляемых колес с небольшим усилием на рулевом колесе, что достигается за счёт увеличения передаточного числа рулевого механизма. Рулевой механизм включает в себя: - Рулевая пара (иногда называют рулевой передачей), размешенная в картере; - Рулевой вал (исходя из условий компоновки рулевого механизма, может состоять из двух или трёх частей, соединяемых карданными шарнирами); - Рулевое колесо. Рулевые механизмы, в зависимости от типа рулевой передачи , разделяют на: а) шестеренные; б). червячные; в). винтовые; г). кривошипные. Рулевые усилители устанавливают на легковых автомобилях высокого класса, грузовых автомобилях средней и большой грузоподъёмности, а также на автобусах. При этом облегчается управление автомобиля, повышается его маневренность, увеличивается безопасность при разрыве шины (автомобиль можно удержать на заданной траектории). Однако, при перемещении усилителя несколько повышается износ шин и ухудшается стабилизация управляемости колес. Усилитель имеет следующие составные части: - Источник питания (в пневмоусилителе – компрессор, в гидроусилителе – гидронасос); - Распределительное устройство; - Исполнительное устройство (пневмо- и гидроцилиндр, создающий необходимое усилие). Рулевое управление с механизмом передачи типа червяк – ролик распространено на легковых и грузовых заднеприводных автомобилях. Рулевое управление с механизмом передачи типа винт – гайка – рейка – сектор с усилителем применяют в управлении автомобиля «ЗиЛ-130». Вопросы: 1. Для чего служит рулевое управление? 2. Что включает в себя рулевое управление? 3. Какую роль играет рулевой механизм? 4.Какого типа существуют рулевые механизмы? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр187-204. Лекция № 32 # Тема “ Тормозные системы ”. Тормозная система автомобиля служит для снижения его скорости, остановки и удержания на месте при стоянке. Тормозное управление является важнейшим средством обеспечения активной безопасности автомобиля. Требования к тормозным системам регламентированы государственным стандартом и международными правилами. Требования к тормозным системам следующие: - Минимальный тормозной путь; - Сохранение устойчивости при торможении; - Стабильность тормозных свойств при неоднократных торможениях; - Минимальное время срабатывания тормозного привода; - Пропорциональность между усилием на педаль и приводным моментом; - Малое усилие на тормозной педали при её ходе в 80-180 мм; - Отсутствие органолептических (слуховых, обонятельных) явлений; - Надежность всех элементов тормозных систем. Основные элементы должны иметь гарантированную прочность, не должны выходить из строя на протяжении гарантированного ресурса, должна быть предусмотрена сигнализация, оповещающая водителя о неисправности тормозной системы. # Общее устройство, виды и принцип действия тормозных систем. В соответствии с ГОСТ 22895-77 тормозное управление автомобиля должно включать следующие тормозные системы: а). рабочую; б). запасную; в). стояночную; г). вспомогательную (тормоз – педаль). Рабочая тормозная система используется при всех режимах движения автомобиля для снижения его скорости до полной остановки. Приводится в действие усилием ноги водителя, прилагаемым к педали ножного тормоза. Обладает наибольшей эффективностью из всех типов тормозных систем. Запасная тормозная система предназначена для остановки автомобиля в случае отказа основной рабочей системы. Обладает несколько меньшим тормозящим действием, чем рабочая система. Чаще всего функции запасной тормозной системы может выполнять исправная часть (контур) рабочей тормозной системы либо полностью стояночная система. Стояночная система торможения служит для удержания остановленного автомобиля на месте, чтобы исключить его самопроизвольное движение. Управляется стояночная система торможения рукой водителя через рычаг ручного тормоза. Вспомогательная тормозная система обязательна для автобусов полной массой свыше 5 т и грузовых автомобилей полной массой свыше 12 т. Предназначена для торможения на длительных спусках. Должна поддерживать скорость 30 км/ч на спуске с уклоном 7 %, протяженностью 6 км. На ряде автомобилей тормозом-замедлителем является двигатель, выпускной трубопровод которого перекрывается специальной заслонкой. Кроме того, замедление может осуществляться при переводе двигателя в компрессионный режим. В общем виде тормозная система состоит из тормозного механизма и тормозного привода. Тормозные механизмы при работе системы препятствуют вращению колес, в результате чего между колесами и дорожным полотном образуется тормозная сила, останавливающая автомобиль. Тормозные механизмы размещаются непосредственно на передних и задних колесах автомобиля. Тормозной привод передает усилие от ноги водителя на тормозные механизмы. Механический тормозной привод в качестве привода рабочей тормозной системы в настоящее время совершенно не применяется. Тормозной гидропривод применяется на всех легковых автомобилях и на грузовых автомобилях полной массой до 7,5 т, в сочетании с пневмоприводом. Гидропривод применяется и в автомобилях большой массы («Урал-4320»). Гидропривод состоит из: - Главный тормозной цилиндр; - Рабочие тормозные цилиндры; - Гидровакуумный усилитель; - Трубопроводы; - Педаль тормоза с элементами крепления. Вопросы: 1.Для чего служит тормозная система автомобиля? 2.Какие тормозные системы применяют на автомобилях? 3.Какая роль тормозного механизма в автомобиле? 4.Для чего ставят вспомогательную тормозную систему? Литература: УчебникЮ.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр.204-206 Лекция № 33 # Тормозные механизмы колес. В тормозных системах автомобилей наиболее распространены фрикционные тормозные механизмы, принцип действия которых основан на силах трения вращающихся деталей о невращающиеся. По форме вращающейся детали тормозные механизмы делятся на дисковые и барабанные. Дисковые тормозные механизмы применяют главным образом на легковых автомобилях (на автомобилях большого класса – на всех колесах, на автомобилях малого и среднего классов – чаще только на передних колесах, на задних колесах применяются барабанные тормозные механизмы). В последнее время дисковые тормозные механизмы нашли применение на грузовых автомобилях ряда зарубежных фирм. Барабанный тормозной механизм с гидравлическим приводом состоит из двух колодок с фрикционными накладками, установленных на опорном диске. Нижние концы колодок закреплены шарнирно на опорах, а верхние упираются через стальные сухари, колодки в поршне расжимного колесного рабочего цилиндра. Стяжная пружина прижимает колодки к поршням цилиндра, обеспечивая зазор между колодками и тормозным барабаном в нерабочем положении тормоза. Барабанный тормозной механизм с пневматическим приводом отличается от механизма с гидравлическим приводом конструкции разжимного устройства, выполненного по типу неиспользуемого в настоящее время механического привода тормозного механизма. Для разведения колодок в нем используется разжимной кулак, приводимый в движение рычагом, посаженным на ось разжимного кулака. Рычаг отклоняется усилием, возникающим в пневматической тормозной камере, которая работает от централизованной системы сжатого воздуха. Возврат колодок в исходное положение при растормаживании происходит за счет дейтвия стяжной пружины. Нижние концы колодок закреплены на эксцентриковых кольцах, которые обеспечивают регулировку зазора между нижними частями колодок и барабаном. Верхние части колодок подводятся к барабану при регулировке зазора с помощью червячного механизма. Работа гидровакуумного усилителя основана на энергии разрежения во внутреннем трубопроводе двигателя, благодаря чему создается дополнительное давление тормозной жидкости в гидравлической системе привода тормозов. Это позволяет при сравнительно небольших усилиях, прилагаемых к тормозной педали, получать значительные усилия в тормозных механизмах колес. Пневматический привод тормозных механизмов по сравнению с гидроприводом имеет менее жесткие требования к герметичности тормозной системы ввиду восполнения утечки воздуха компрессором при работе двигателя, Однако, в пневмоприводе гораздо выше сложность конструкции, больше габаритные размеры и масса приборов и агрегатов. Особенно усложняются системы пневмопривода на автомобилях с двухконтурной или многоконтурной схемами, например, на автомобилях «ЛАЗ», «КАМАЗ», «ЗиЛ-130» (с 1984 года). Система пневматического привода состоит: - Компрессор; - Манометр; - Баллоны для сжатого воздуха; - Задние тормозные камеры; - Соединительная головка с тормозной системой прицепа; - Разобщительный кран; - Тормозной кран; - Передние тормозные камеры. Модернизированный привод состоит из независимых контуров: - Привод тормозных механизмов передних колес; - Привод тормозных механизмов задних колес; - Привод стояночной и тормозной тормозных систем (только для задних колес); - Привод тормозных механизмов колес прицепа; - Привод аварийного растормаживания стояночной тормозной системы; приводы других пневматических приборов и агрегатов на автомобиле (например, система централизованного регулирования давления воздуха в шинах). Все контуры имеют пневмоэлектрические датчики световых сигнализаторов аварийного снижения давления сжатого воздуха. Манометрами контролируется давление в рабочей тормозной системе. Если в системе пневмопривода возникает аварийное снижение давления воздуха, срабатывают пружинные энергоаккумуляторы, и затормаживаются задние колеса. Для последующего растормаживания необходимо нажать кнопку аварийного растормаживания. В случае отсутствия сжатого воздуха в системе автомобиль можно растормозить только вручную винтовыми устройствами для механического сжатия пружин энергоаккумулятора. Назначение, устройство и работа основных приборов и агрегатов пневмопривода. Компрессор двухцилиндровый, поршневой, приводится в действие клиноременной передачей от шот шкива вентилятора. Регулятор давления поддерживает заданный уровень давления сжатого воздуха в системе пневмопривода. Пока идет возрастание давления до 0,7 – 0,75 МПа, сжатый воздух от компрессора поступает в пневмосистему. Когда давление воздуха поднимается до максимального уровня по пределу регулирования, открывается разгрузочный клапан. Нагнетаемый компрессором воздух практически без противодействия начинает выходить в атмосферу. Давление в системе снижается. Как только давление снизится до нижнего предела регулирования (0,62 – 0,65 МПа), разгрузочный клапан закрывается, и компрессор опять начинает подавать воздух в пневмосистему привода до следующего цикла отсоединения компрессора. Двойной защитный клапан служит для: - Разделения магистрали, идущей от воздушного баллона на два независимых контура; - Отключения одного из контуров при повреждении; - Сохранения сжатого воздуха в неповрежденном контуре или в обоих контурах при повреждении питающей линии. Тормозной кран служит для управления рабочей тормозной системой автомобиля и приводом тормозных механизмов прицепов. Применяется для этих двух контуров, но рассчитан на использование в трёх самостоятельных контурах. Кран стоячего тормоза (ручной) предназначен для управления стояночной и запасной тормозными системами, а так же для включения клапана управления тормозной системой прицепа (полуприцепа). Тормозные камеры приводят в действие тормозные механизмы колес, передавая давление сжаого воздуха на валы разжимных кулаков, которые, раздвигая колодки, производят торможение. При нажатии на педаль тормоза сжатый воздух поступает от тормозного крана в наддиафрагменную полость камеры и вызывает перемещение диафрагмы. Усилие передаётся через опорный стальной диск на шток и далее на рычаг, вызывая его отклонение и поворот разжимного кулачка разжимного механизма. Тормозные колодки при этом прижимаются к барабану, вызывая торможение колеса. При отпускании педали воздух выходит из тормозной камеры через кран в атмосферу, и тормозные колодки освобождают барабан, прекращая торможение. Тормозные камеры задних колес работают при включении рабочей, стояночной и запасной тормозных систем. Если камеры работают в режиме рабочего тормоза, тормозной механизм приводится в действие диафрагменным устройством. В режиме стояночного или запасного тормоза – пружинным энергоаккумулятором, причем стояночное торможение обеспечивается полным выпуском воздуха из цилиндра энергоаккумулятора, а запасное – частичным выпувыпуском воздуха. Вспомогательная тормозная система служит для длительного поддержания постоянной скорости на затяжных спусках за счет торможения двигателем. Это достигается прекращением подачи топлива в двигатель цилиндром и перекрытием выпускных трубопроводов цилиндром. Вспасная тормозная система служит для остановки автомобиля при выходе из строя рабочей тормозной системы. При выходе воздуха из рабочей тормозной системы срабатывают пружинные энергоаккумуляторы в тормозных камерах среднего и заднего мостов. Принципиальная схема действия тормозов большегрузного автомобиля следующая: сжатый воздвоздух из компрессора поступает в регулятор давления, который автоматически поддерживает давление сжатого воздуха в пневмоприводе. Из регулятора давления воздух поступает в предохранитель, насыщается парами спирта, которые препятствуют замерзанию конденсата. Далее воздух поступает к двойному и тройному защитным клапанам, к которым присоединены пневмоприводы пяти независимых контуров. Первый контур привода тормозных механизмов передних колес: воздушный баллон – трубопроводы – нижняя секция тормозного крана – клапан ограничения давления – тормозные камеры передних колес. Второй контур привода тормозных механизмов среднего и заднего мостов: воздушный баллон – трубопроводы – верхняя секция тормозного крана – автоматический регулятор тормозных сил сил– тормозные камеры среднего и заднего мостов с пружинными энергоаккумуляторами. Третий контур привода механизмов стояночной и запасной тормозных систем прицепа или полуполуприцепа: воздушные баллоны – трубопроводы – тормозной кран обратного действия с ручным управлением стояночным тормозом – ускорительный клапан – двухмагистральный клапан – цилиндры с пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами среднего и заднего мостов. Четвёртый контур привода механизма вспомогательной системы торможения и питания потребителей сжатого воздуха в автомобиле: пневматический кран управления – цилиндры привода заслонок выпускных трубопроводов – цилиндр выключения подачи топлива. Пятый контур системы пневматического аварийного растормаживания стояночного тормоза: кранкран аварийного растормаживания, подключенный к тройному защитному клапану. Давление в первом и втором контурах можно контролировать по двухстрелочному манометру на панели приборов в кабине автомобиля. Контроль за исправностью тормозных систем обеспечивается световой и звуковой сигнализацией, датчики которой (пневматические выключатели) расположены в разных точках системы пневмопривода. Вопросы: 1.Какие тормозные механизмы применяются в автомобилях? 2. Что такое пневматический привод тормозов? 3. Сколько тормозных контуров имеет большегрузный автомобиль? 4.Какой наиболее эффективный контур в грузовом автомобиле и почему? Литература: УчебникЮ.Т.Чумаченко,А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 207-226. Лекция № 34 Тема: “ Системы активной и пассивной безопасности “. Виды систем, влияющих на активную безопасность: - антиблокировочная система торможения (АБС); - антипробуксовочная система; - система голосового управления функциями; - система помощи при торможении; - система самораспределения тормозных сил; - система самовыравнивания подвески; - парктроник; - система курсовой устойчивости. Виды систем, влияющих на пассивную безопасность: - ремни безопасности; - преднатяжители ремней безопасности; - детские кресла. Система АБС (антиблокировочная система торможения) предназначена для удерживания колес на грани движения юзом, не допуская начала скольжения, чтобы колеса воспринимали большую тормозную силу. Антиблокировочное устройство автоматически уменьшают тормозной момент при начале скольжения колес и через некоторое время (0,05-0,1 с) вновь увеличивают его. Колеса автомобиля благодаря такому циклическому нагружению тормозным моментом катятся с частичным проскальзыванием, и коэффициент сцепления остается высоким в течение всего периода торможения. АБС уменьшает износ шин, позволяет повысить поперечную устойчивость автомобиля и обеспечивает самый короткий тормозной путь. Основными элементами АБС являются датчики, контролирующие частоту вращения колес. Они передают импульсы на электронный блок управления для определения скорости вращения каждого колеса. Блок управления сравнивает скорости вращения колес и определяет, которое из них может быть заблокировано. Управляет тормозной системой гидравлический модулятор, имеющий электромагнитные клапаны, насос и реле управления клапанами и насосом. АБС работает при скорости движения автомобиля более 5 км/ч и включенном зажигании. Напряжение в АКБ должно быть в норме. Если оно упало до 11 В или зажигание выключено, то АБС отключается и тормозная система работает в обычном режиме. Вопросы: 1. Что такое система АБС? 2. Как она работает? 3. В чем приимущество системы АБС ? 4. В каких случаях тормозная система работает в обычном режиме? Литература: Учебник А.П.Пехальский. И.А.Пехальский. «Устройство автомобилей» стр509-514. Лекция № 35 Тема “ Кузов и его оборудование ”. Кузов легкового автомобиля является несущей конструкцией. Характерная особенность несущего кузова – отсутствие рамы. Её роль выполняет сам кузов, который в местах крепления двигателя, агрегатов трансмиссии и подвесок имеет специальные крепления. Платформа грузового автомобиля (металлическая или деревянная) имеет откидные борта (могут быть многосекционные), соединенные с полом платформы петлями. Борта в закрытом положении скреплены между собой запорными приспособлениями. Пол платформы собран на двух продольных и нескольких поперечных брусьях. Продольные брусья прикреплены стремянками к раме автомобиля. Платформа может быть выполнена в различных вариантах: самосвальной, удлиненной, с высокими бортами, покрыта тентом и др. # Специальное оборудование. Подъемный механизм платформы автомобиля-самосвала состоит: - Телескопический цилиндр с плунжером; - Шестеренчатый масляный насос; - Кран управления; - Коробка отбора мощности; - Масляный бак; - Трубопроводы. При опущенной грузовой платформе плунжер гидравлического подъемника находится у днища цилиндра, а масло – в полости под плунжером и в баке. Подъём платформы осуществляется при помощи масляного насоса, подающего масло в полость под плунжер. В результате давления, создаваемого насосом, плунжер перемещается и поднимает платформу. Опускается грузовая платформа под действием собственного веса, выдавливая масло из-под плунжера обратно в бак. Буксирное устройство устанавливают на автомобиле сзади, на поперечине рамы. Крепление стержня крюка буксирного устройства осуществляется через пружину или резиновый упругий элемент с цепью для смягчения рывков при движении автопоезда. Надежность сцепки обеспечивается откидной скобкой, запирающейся защелкой и шплинтом на цепочке. На случай самопроизвольной расцепки предусмотрен трос или цепь, прикрепленный одним концом к проушине, установленной на задней поперечине рамы, а вторым – к прицепу. Для буксировки автомобиля к передним концам лонжерона рамы прикреплены буксирные крюки (проушины – для легковых автомобилей). Седельно-сцепное устройство устанавливают на автомобиле-тягаче, когда он работает с полуприцепом. На полуприцеп в этом случае устанавливают сцепной шкворень. Конструкция седельно-сцепного устройства обеспечивает автоматическую сцепку полуприцепа с автомобилем-тягачом при плавном въезде его задним ходом под заторможенный полуприцеп и исключает возможность самопроизвольного разъединения полуприцепа от автомобиля-тягача. Вопросы: 1.Почему кузов легкового автомобиля называют несущим? 2.При поднятой грузовой платформе во время ремонта устанавливают упор.Зачем? 3. С какой целью на буксирное устройство устанавливают трос или цепь? 4. Как происходит автоматическая сцепка седельно-сцепного устройства? Литература: Учебник. Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр278-280. Лекция № 36 Тема “ Изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации ”. В процессе эксплуатации автомобиля его техническое состояние изменяется. Эти изменения роисходят в результате воздействия большого количества факторов, таких как: окружающая среда, условия эксплуатации автомобиля, внутренние процессы, приводящие к изменению физико-механических свойств материалов поверхностных слоев (разупрочнение, снижение твертвердости, износостойкости). Указанные факторы вызывают микроповреждения рабочих поверхностей деталей, которые, накапливаясь, в свою очередь вызывают нарушение параметров и рабочих режимов сопряжений. # Основные понятия качества и надежности автомобиля. Качество – совокупность свойств продукции, определяющих её пригодность для использования по назначению. Эти свойства изделия обычно проявляются в процессе его эксплуатации, то есть способности сохранять установленные показатели в течение возможно более длительного времени. По стандарту ГОСТ 27.002-89 основными свойствами, определяющими качество изделий автомобиля и операции ремонта автомобиля, являются: - Эксплуатационные и потребительские свойства; - Надежность и долговечность; - Технологичность; - Эстетические и эргономические показатели; - Степень стандартизации и унификации узлов автомобиля. Работоспособность, под которой понимают техническое состояние автомобиля, при котором в данный момент времени он соответствует всем требованиям, установленным лишь для основных параметров, характеризующих нормальное выполнение заданных функций. Например, если на автомобиле не горят фары, он считается работоспособным, так как способен выполнять свои функции в дневное время, однако, автомобиль в данный момент считается неисправным. Безотказность – свойство изделия сохранять работоспособность в течение периода наработки без вынужденных перерывов. Наработка на отказ – время работы до первого отказа. Под отказом понимают событие, после которого машина полностью или частично утрачивает свои функции. По своему характеру отказы делят на постепенные и случайные. Ремонтопригодность – свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению неплановых отказов или неисправностей путем проведения технического обслуживания или ремонта. Расположение узлов на агрегатах и агрегатов на автомобиле должно обеспечивать свободный доступ к ним и хорошую видимость. Оно позволяет оценивать реальное состояние деталей и дает большую вероятность выявления неисправностей на стадии технического обслуживания. Под долговечностью понимают свойство изделия сохранять работоспособность определенных режимах и условиях эксплуатации до разрушения или другого предельного состояния учетом остановки на ремонт (ГОСТ 27.002-89). Например, долговечность коленчатого вала автомобиля определяется временем от начала его работы до выбраковки с учетом восстановления размеров при выполнении ремонтных работ. Вопросы: 1.Что подразумевают под термином качество автомобиля? 2.Что такое работоспособность? 3.Что такое безотказность? 4.Что такое ремонтопригодность? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей»стр286-297. Контрольная работа по теме: «Устройство автомобилей» по предмету: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» по профессии: «Слесарь по ремонту автомобилей» Вариант №1 Выберите правильный ответ 1. Какой размер является действительным?; 1. Размер на чертеже. 2. Размер заготовки. 3. Размер готовой детали.. 2. Что можно назвать допуском размера?; 1. Разность между действительными и номинальными чертежами. 2. Разность между наибольшим и номинальным преднальным размером. 3. Разность между размером заготовки и деталью.. 3. В какой зависимости находятся допуски от размеров детали?; 1. Чем больше размер детали, тем меньше допуск. 2. Чем меньше размер детали, тем больше допуск. 3. Допуск всегда один.. 4. Что значит посадка с натягом?; 1. Размер охватывающей детали больше больше охватываваемой. 2. Размер охватываемой детали меньше или равен охватывающей. 3. Такой посадки нет.. 5. Как можно закрепить детали при посадке с зазором?; 1. Закрепить нельзя. 2. При помощи клина. 3. При помощи шпонки.. 6. Предназначение шатуна.; 1. Для связки поршня и колен. вала. 2. Для смягчения удара из камеры сгорания. 3. Передает усилие от давления газов на поршень.. 7. Деталь не входящая в поршневую группу.; 1. Маховик. 2. Поршень. 3. Гильза.. 8. Из чего изготавливают поршень?; 1. Высококремнистых алюминиевых сплавов. 2. Алюминий. 3. Стальные.. 9. На чем лежит коленчатый вал двигателя?; 1. Во втулках из латуни. 2. На шариковых подшипниках. 3. В картере блока, на подшипниках скольжения.. 10. Маховик нужен для:; 1. беспечивает равномерное вращение двигателя. 2. Помогает преодолевать перегрузки при трогании. 3. Все вместе и передачи крутящего момента на трансмиссию.. 11. Для чего нужны измерительные инструменты?; 1. Для измерения деталей. 2. Для сборки узлов. 3. .Для замены смазки.. 12. Что можно отнести к штангенинструментам?; 1. Линейку. 2.Рулетку. 3.Штангенциркуль.. 13. Какой материальный инструмент применяется в массовом производстве?; 1. Микрометр. 2. Калибр-шаблон. 3. Циркуль.. 14.Какие инструменты относятся к микроинструмент?; 1. Штангенциркуль. 2. Транспортир. 3. Микрометр.. 15. Чем можно измерить угол детали?; 1.Угломером. 2. Штангенциркулем. 3. Линейкой.. 16. Основные детали газораспределительного механизма?; 1. Клапан, распределительный вал, коромысло. 2.Головка блока цилиндров. 3.Шатун ,поршень... 17. Сколько кулачков распределительного вала для каждого цилиндра?; 1. 2 (два) 2. 1 (один). 3. 3 ( три).. 18. Под каким градусом располагают кулачки распределительного вала на четырех цилиндровом двигателе?; 1. 90 градусов. 2. 120.градусов. 3. 180.градусов.. 19. Детали клапанной группы:; 1.Распределительный вал. 2.Коромысло. 3..Клапан, толкатель, пружина.. 20. Какой зазор между клапаном и толкателем (коромыслом) в впускной системе предусмотрен?; - 0,15-0,35мм 2. 0,40.-0,55мм 3. 0,4-0,8мм. 21.Двигатели различают по способам приготовления горючей смеси …; - С внешним смесеобразованием работающем на бензине. - Газосмесительные, работающие на дизельном топливе. 3.С внутренним смесеобразованием работающих на газе.. 22. Назвать температуру к концу такта сжатия.; 1. 350—400 градусов. 2. 250—300 градусов. 3. 600—700 градусов.. 23. Назвать температуру в камере сгорания при воспламенении смеси.; 1. 1200—1300 градус. 2. 1300—1700 градус. 3. 1800—2300 градус.. 24.В каком положении находится поршень перед началом впуска?; 1.Сжатие. 2.Рабочий ход. 3.Выпуск.. 25.Порядок работы восьмицилиндровых двигателей; 1. 153—624--37 2. 265—143--87 3. 154—263--78. 26.При какой температуре клапан термостата открыт полностью?; 1. 60—70 градусов. 2. 40—60 градусов. 3. 80—90 градусов.. 27. При какой t° С клапан термостата закрыт?; 1. 80---90 градусов. 2. 70---80 градусов 3. 40---60 градусов.. 28.Какие привода используют для вентилятора системы охлаждения?; 1. Постоянный. 2. Ременный. 3. Автоматизированный.. 29. Из какого материала изготавливают радиатор?; 1. Латунные и алюминиевые трубки. 2. Стальные трубки. 3. Пластины из свинца.. 30.На основе чего изготавливают охлаждающую жидкжидкость ?; 1. На спиртовой. 2. Смесь с добавлением солей. 3. Смесь из этиленгликоля с добавлением воды.. Эталоны ответов. Вариант № 1. Номер вопроса. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 3; 1; 3; 2; 3; 3; 1; 1; 3; 3. Номер вопроса. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. 1; 3; 1; 3; 1; 1; 1; 1; 3; 1. Номер вопроса. 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 1,2,3; 1; 3; 1; 3; 3; 1; 2,3; 1; 3. Вариант № 2 Выберите правильный ответ 1. На какие детали можно разделить механизм.; 1. Подвижные и неподвижные. 2.По прочности металла 3.По t° С плавления.. 2. Для чего нужна головка цилиндров?; 1. Для закрывания блока. 2. Как крышка для камер сгорания. 3. Для охлаждения блока цилиндров.. 3Какая деталь относится к подвижной?; 1. Поршень. 2. Блок цилиндров. 3. Картер маховика.. 4. Для чего существует поршень в ДВС?; 1. Для создания давления. 2. Для закрывания гильзы. 3. Для участия во всех тактах рабочего цикла.. 5. Значения поршневых колец.; 1. Уплотнение для поршня. 2. Для повышения давления в камере. 3. Компрессионные и маслосъемные.. 6. .Что такое система отверстий?; 1. Несколько отверстий. 2. Система посадок. 3. Несколько разных отверстий.. 7. Что такое нижнее отличие размера?; 1.Разность между наименьшим размером и номинальным. 2. Разность между наименьшим и наибольшим размером. 3.Разность между наименьшим размером и готовой деталью.. 8. Что такое основной диапазон размеров?; 1. от 0,01 до 50мм мм. 2. от 1 до 500мм мм. 3. от 100 до 10000 мм.. 9. . Что такое система валов?; 1. Размер нескольких валов. 2. Количество валов. 3.Система посадок.. 10. Какой размер является номинальным?; - Размер на чертеже. . 2. Размер готовой детали. 3. Размер заготовки.. 11. Для чего служит газораспределительный механизм?; 1. Впуск свежего воздуха. 2. Выпуск отработанных газов. 3. Впуск горючей смеси и выпуск газов.. 12. Какая деталь не входит в газораспределительный механизм?; 1. Поршень. 2. Клапан. 3. Распределительный вал.. 13. Что называют фазами газораспределения?; 1. Положение поршня в ВМТ. 2. Движение поршня от ВМТ до НМТ. 3. Момент открытия или закрытия клапана, выраженное в градусе угла для поворота коленчатого вала.. 14. .Сколько раз открываются и закрываются клапана за два оборота коленчатого вала?; 1. 1(один). 2. 4(четыре). 3. 2(два).. 15. Что называют перекрытием клапанов?; 1 Угол поворота кривошипа, при котором оба клапана приоткрыты. 2. Закрытые клапана.. 3. Полностью открыт впускной клапан.. 16. У какого клапана нижняя часть шире?; 1. У впускного. 2. У выпускного. 3. Оба одинаковы.. 17.. Какой штангенциркуль предназначен для разметки?; 1. Шц-1 2. Шц-2 3. Шц-3. 18. Для какой цели нужны угломеры?; 1. Для измерения углов. 2. Для измерения деталей. 3. Для измерения окружностей.. 19. В каком инструменте имеется микрометрическая головка?; 1. В микрометре. 2.В штангенциркуле. 3. В штангенрейсмусе.. 20. Каким инструментом определяется годность детали при массовом производстве?; 1. Транспортир. 2. Центроискатель. 3. Отвертка.. 21. Какая t° С считается нормальной для устойчивой работы двигателя?; 1. 80– 95 ° С. 2. 100 – 120 ° С. 3. 60– 70 ° С.. 22. Основные детали системы охлаждения.; 1. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения ,вентилятор. 2. Радиатор печки. 3. Головка блока цилиндров .. 23. За счет чего циркулирует охлаждающая жидкость?; 1. Водяной насос. 2. Разность t° С. 3. Стоит в рубашке охлаждения.. 24. Что предохраняет от превышения давления в системе охлаждения?; 1. Термостат. 2. Вентилятор. 3. Паровоздушный клапан.. 25. Назначение термостата.; 1. Сброс давления. 2. Для слива горячей жидкости. 3. Регулирует циркуляцию жидкости и поддерживает оптимальную t° С.. 26. Какая деталь является основой двигателя?; 1. Картер маховика. 2. Поддон картера. 3. Блок цилиндров.. 27. Цикл четырехтактового двигателя на бензине.; 1. Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. 2. Сжатие, впуск, рабочий ход, выпуск. 3. Рабочий ход, впуск, сжатие, выпуск.. 28. Порядок работы четырехтактного двигателя.; 1. 1234. 2. 1423. 3. 1342.. 29. Камера сгорания это:; 1.Пространство в цилиндре над поршнем при положении его в ВМТ. 2. Пространство в цилиндре над поршнем при положении его в НМТ. 3.Полностью гильза.. 30. Ход поршня называют…; 1. Расстояние между ВМТ и НМТ. 2. Расстояние между НМТ и головкой блока. 3. Расстояние между ВМТ и головкой блока.. Эталоны ответов. Вариант № 2. Номер вопроса. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; 3; 1; 3; 3; 2; 3; 1; 3; 1. Номер вопроса. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. 3; 1; 3; 1; 1; 1; 3; 1; 1; 2. Номер вопроса. 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 1; 1; 1; 3; 3; 3; 1; 3; 1; 1. Раздел 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Лекция № 37 Тема : Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей Надежность работы и эксплуатации автомобиля в пределах установленных рабочих параметров может быть обеспечена при строгом надзоре за агрегатами и узлами и проведением плановых ремонтов. В промышленности и транспорте различают три системы плановых ремонтов: 1. Планово-послеосмотровый; 2. Планово-принудительный (стандартный); 3. Планово-предупредительный. Планово-послеосмотровый ремонт представляет собой периодический, заранее ззапланированный осмотр оборудования, во время которого устанавливается техническое состояние узлов, агрегатов, определяется объём и последующее выполнение ремонтных работ. Это наиболее экономически выгодная система, связанная, однако, с длительным простоем в ремонте. Приемлема для наших машин, работающих определенное время в году (сезон). Планово-принудительный (стандартный) ремонт предусматривает плановую остановку машины на ремонт, при этом отдельные узлы, независимо от физического состояния, заменяются новыми или реставрированными. Такой ремонт гарантирует высокую надежность, но имеет высокую стоимость. Система находит применение при ремонте оборудования, от надежности которого зависит жизнь людей. На ремонтных предприятиях автотранспорта действует система планово-предупредительного ремонта, которая сочетает в себе преимущества обеих вышеперечисленных систем. Она обеспечивает высокую надежность автомобилей после ремонта при наименьших трудовых и материальных затратах и минимальном простое машин. Системой планово-предупредительного ремонта (ППР) называют комплекс строго запланированных во времени мероприятий по уходу, надзору и ремонту автомобилей, направленных на предупреждение аварий и поддержание машин в состоянии постоянной эксплуатационной готовности. Планово-предупредительная система ТО и ремонта способствует: - Постоянному поддержанию подвижного состава в работоспособном состоянии и надлежащем внешнем виде; - Уменьшению интенсивности износа деталей; - Предупреждению отказов и неисправностей; - Снижению расхода топлива и эксплуатационных материалов; - Своевременному выявлению и устранению неисправностей; - Повышению надежности и безопасности эксплуатации; - Продлению срока службы подвижного состава и увеличению пробега автомобилей до ремонта. Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта предусмотрены следующие виды ТО: - Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО); - Первое ТО (ТО-1); - Второе ТО (ТО-2); - Сезонное ТО (СО) и два вида ремонта: 1. Капитальный ремонт (КР), производимый на специализированных авторемонтных предприятиях; 2. Текущий ремонт (ТР), выполняемый в автотранспортных предприятиях или на станциях технического обслуживания. Предупредительный ремонт рекомендуется применять для автобусов, автомобилей такси, «Скорой помощи», пожарных и других автомобилей, к которым предъявляются повышенные требования безопасности движения и безотказности в работе (например, перевозка опасных грузгрузов). Его применяют также для автомобилей, работающих в одинаковых условиях, при которых упрощается возможность выявления сроков замены или ремонта отдельных деталей и узлов, с целью предупреждения отказов в работе автомобилей на линии и связанных с ними простоев. # Система технического обслуживания автомобилей. Техническое обслуживание является профилактическим мероприятием, проводимым принудительно в плановом порядке через определенные пробеги или время работы подвижного состава автомобильного транспорта. Ежедневное обслуживание выполняют перед выездом автомобиля на линию и после работы на линии. # Контрольные работы. Осмотром проверяют: - исправность кабины, кузова, платформы, оперения, стекол, зеркал заднего вида, номерных знаков, запоров бортов и дверей кабины, капота двигателя, запорного механизма откидывающейся кабины, состояние рамы, рессор, колес, шин, опорно-сцепного устройства и буксирного прибора; - состояние гидроусилителя привода рулевого управления и свободный ход рулевого колеса; - действие приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, устройства для обмыва и обдува (зимой) ветрового стекла; - герметичность привода тормозов, системы питания, смазочной системы и системы охлаждения, механизма подъема платформы у автомобилей-самосвалов. # Уборочно-моечные работы; # Смазочные, очистительные и заправочные работы. Во время ТО-1 выполняют все работы, входящие в ЕТО, а также дополнительные, обеспечивающие безотказное действие агрегатов, узлов и систем автомобиля за пробег до очередного ТО-1 или ТО-2. # Контрольно-диагностические работы. При общей диагностике (Д-1) проверяют: - люфты рулевого колеса и в шарнирах рулевых тяг с помощью прибора для проверки рулевых управлений; - эффективность действия рабочего и стояночного тормозов автомобиля на стенде для проверки тормозов грузовых автомобилей; - работу приборов освещения и сигнализации, действие стеклоочистителей, стеклоомывателей, обдува ветрового стекла (зимой), правильность установки зеркал заднего вида, состояние шин и давления воздуха в них при помощи манометра. Во время ТО-2 выполняют все работы в объеме ТО-1, а также дополнительные работы большой трудоемкости, выявленные по результатам Д-2. # Контрольно-диагностические работы. Д-2 проводят за 1 – 2 дня до начала ТО-2 и выполняют регулировочные работы, предусмотренные технологией диагностирования. По окончании Д-2 автомобиль с выявленными неисправностями, устранение которых требует выполнения работ большой трудтрудоемкости, направляют в зону текущего ремонта. Контрольные, крепежные и регулировочные работы содержат значительное число операций, при которых: - проверяют крепление и исправность регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя, компрессора, вентилятора, головки блока цилиндров, поддонов картера двигателя и механизма сцепления, привода жалюзи радиатора. При необходимости проводят крепежные работы и устраняют обнаруженные неисправности. Выявляют и регулируют зазоры в клапанном механизме; - убеждаются в герметичности системы питания дизельных двигателей, системы охлаждения и смазочной системы, исправности карбюратора, привода дроссельной и воздушной заслонок, топливного насоса, масляных и топливных фильтров, форсунок, механизма управления подачей топлива, останова двигателя. Если необходимо, устраняют неисправности и опрессовывают систему питания дизельных двигателей; - проверяют и закрепляют стартер, генератор и реле-регулятор. Регулируют натяжение приводного ремня генератора. После пробега 25 – 30 тыс. км с двигателя снимают стартер и генератор, проверяют состояние щеток, коллектора, подшипников, заменяют изношенные детали и испытывают генератор и стартер на стенде под нагрузкой; - вывертывают свечи зажигания, очищают нагар, регулируют зазор между электродами и проверяют работу сечей с помощью прибора 202п. Снимают прерыватель-распределитель, осматривают состояние контактов, регулируют зазор между ними, смазывают вал прерывателя-распределителя, ось молоточка, кулачковую втулку и проверяют работу прерывателя-распределителя на приборе СПЗ-8м; - убеждаются в легкости пуска двигателя. Регулируют минимальные обороты холостого хода; - выявляют свободный и полный ход педали сцепления, действие оттяжной пружины педали, а при необходимости регулируют; - проверяют состояние и герметичность коробки передач, действие дистанционного управления, очищают сапун. В гидромеханической передаче регулируют механизм управления золотниками, проверяют и регулируют давление масла в системе; - замеряют люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи, в подшипниках промежуточной опоры; - убеждаются в герметичности соединений картера заднего моста, закрепляют редуктор и колесные передачи, очищают сапун; - проверяют крепление рулевого колеса, рулевой колонки, рулевого механизма, рычагов поворотных цапф, шаровых пальцев карданного вала привода рулевого управления и выполняют крепежные работы. Выявляют люфт рулевого управления, люфт в шарнирах рулевых тяг, шкворневых соединениях поворотных цапф, углы установки и балансировку передних колес. При необходимости регулируют люфт пулевого управления, заменяют шарниры рулевых тяг и шкворни, регулируют схождение передних колес, балансируют колеса; - проверяют крепление привода тормозного крана, главного тормозного цилиндра, усилителя тормозной системы, воздушных баллонов, тормозных камер, опор разжимных кулаков и выполняют крепежные работы, убеждаются в нормальной работе компрессора. Снимают ступицы колес с тормозными барабанами и проверяют состояние тормозных накладок тормозных колодок, стяжных пружин колодок, опорных дисков, подшипников колес. Устанавливают ступицы колес и регулируют затяжку подшипников, зазоры между барабанами колес и тормозными накладками. В случае попадания воздуха в систему гидравлического привода тормозной системы удаляют воздух из системы и проверяют действие гидровакуумного или пневматического усилителя, исправность привода стояночного и моторного тормозов; - убеждаются, что нет перекосов переднего и заднего мостов. Проверяют состояние рамы. Закрепляют стремянки рессор, амортизаторы, реактивные штанги и балансиры. Выявляют надежность крепления колес; - проверяют крепление кабины, платформы, подножек, крыльев, брызговиков. При необходимости выполняют крепежные работы. Убеждаются в нормальной работе системы вентиляции и отопления. Проверяют уплотнения дверей, рычагов и педалей. Смазочные и очистительные работы включают в себя смазывание всех узлов трения в соответствии с картой смазки, проверку уровня масла в ТНВД, замену (по графику) масла в картере двигателя, замену или очистку масляных фильтров, очистку и промывку клапана вентиляции картера двигателя, слив отстоя из корпусов масляных фильтров, замену (по графику) и доливку масла в картеры агрегатов трансмиссии, доливку жидкости в бачки гидропривода тормозов, промывку фильтрующих элементов воздушного и топливного филфильтров (замену топливных фильтров у дизельных двигателей), промывку фильтрующих элементов влагомаслоотделителя. # Правильная организация ТО автомобилей предполагает: - Строгое соблюдение плана-графика постановки автомобилей на ТО; - Высококачественное выполнение всего объема работ и операций, предусмотренных видом ТО; - Приемку отделом технического контроля каждого автомобиля, прошедшего ТО-1, ТО-2 и текущий ремонт; - Проведение текущего ремонта ей только на специальных производственных участках; - Предъявление и сдачу службе эксплуатации каждого автомобиля, вышедшего из ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта. Ремонт автомобилей предназначен для восстановления и поддержания работоспособности автомобиля, устранения отказов и неисправностей, возникающих во время работы или выявленных при ТО автомобиля. Виды работ: контрольно-диагностические; разборочно-сборочные; регулировочные; слесслесарные; механическая обработка; сварочные; электротехнические; кузнечные; медницкие; жестяницкие; малярные; шиноремонтные и другие. Ремонт может выполняться по автомобилю в целом или по отдельным системам и механизмам. Капитальный ремонт – наибольший по объему плановый ремонт, при котором автомобиль подвергают разборке для детального выяснения его состояния. Предназначен для восстановления работоспособности машин и обеспечения пробега до следующего капитального ремонта (или списания), составляющего не менее 80% от нормы пробега для новых автомобилей. Капитальный ремонт автомобилей выполняется в основном на специализированных ремонтных предприятиях. На ремонтных предприятиях применяется два метода ремонта автомобилей – индивидуальный и агрегатный. При индивидуальном методе ремонта автомобиль и его агрегаты разбирают, снятые и вновь устанавливают после ремонта на тот же автомобиль или агрегат. Недостатком метода является то, что автомобиль длительное время находится в ремонте из-за ожидания отремонтированных деталей, узлов. К достоинствам метода относится возможность сохранения сопряжений деталей, не требующих ремонта, благодаря чему качество ремонта более высокое, чем при агрегатном методе. Агрегатным называют метод ремонта, при котором изношенные детали, узлы заменяются новыми или заранее отремонтированными. Метод сокращает время нахождения автомобиля в ремонте, но успешное применение его может быть обеспечено при тщательном соблюдении принципа взаимозаменяемости. Агрегатный метод ремонта является основным для ремонтных предприятий. Он дает возможность создания сменного фонда запасных частей и специализации производства на отдельных видах работ, например, участок по ремонту КП и т.д “ Средства технического обслуживания автомобильного парка» Станции ТО автомобилей. Выполнение работ по ТО и текущему ремонту автомобилей осуществляется ремонтными службами АТП или станциями тех. обслуживания (СТОА). Структура СТОА находится в соответствии с технологическим процессом, исходя из планов, графиков, периодичности и общего объёма работ по ТО. Стационарное оборудование ТО используется для облегчения и механизации выполняемых раборабот. По назначению оборудование подразделяют следующим образом: а). Уборочно-моечные работы; б). осмотровые канавы; в). подъёмно-транспортное; г). смазочно-заправочное. Оборудование для уборочно-моечных работ размещают на участках ежедневного ТО. Мойка бывает ручной или механизированной. Осмотровые канавы обеспечивают удобный подход к нижней части автомобиля при проведении ТО текущего ремонта и поэтому являются неотъемлемой частью специализированных и универсальных постов. Подъёмно-транспортное оборудование предназначено для подъёма автомобиля на требуемую высоту для удобства выполнения работ. Смазочно-заправочное оборудование предназначено для замены смазочного материала и заправки тормозной и охлаждающей жидкостями, воздухом агрегатов автомобиля. Оно подразделяется на специальное и комбинированное (стационарное и передвижное). Вопросы: 1.Что предусматривает планово-послеосмотровый ремонт? 2.Что предусматривает планово-предупредительный ремонт? 3.Что представляет система технического обслуживания автомобилей? 4.Что такое капитальный ремонт автомобиля? 5.Что такое агрегатный ремонт? Литература:УчебникЮ.Т.Чумаченко.А.И.ГерасименкоБ.Б.Рассанов.»Устройство,тех-ническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 298-322 Лекция № 38 Тема : “ Техническое обслуживание и ремонт двигателя ”. # Основные неисправности двигателя. * При заметном снижении мощности, увеличении расхода топлива или масла, падении его давления, возникновении стуков, дымления или неравномерности работы проводят диагностирование двигателя, при котором определяется причина неисправности и выявляется потребность в регулировочных работах или ремонте. * При диагностировании двигателя проводят его осмотр и опробование пуском, измерение мощности и проверку тех. состояния КШМ, а также механизма газораспределения. Осмотр и опробование двигателя пуском обеспечивает визуальное обнаружение подтеканий масла, топлива или охлаждающей жидкости, оценку легкости пуска и равномерности работы, дымления на выпуске. Прослушивая работу двигателя, следует установить, нет ли резких шумов и стуков. При такой проверке можно выявить очевидные дефекты двигателя до проведения углубленного диагностирования. Для прослушивания стуков двигателя используют стетоскопы. Механические стетоскопы имеют слуховые наконечники, вставляемые в уши, и стержень, прижимаемый к различным точкам проверяемого механизма. Электронный стетоскоп состоит из стержня, телефона, кристаллического датчика, транзисторного усилителя и батарейного питания. Необходимо иметь в виду, что распознавание по характеру суков неисправностей двигателя требует больших навыков. # Техническое обслуживание. Компрессию двигателя (максимальное давление в цилиндре) определяют компрессометром. Чтобы получить достоверные результаты, компрессию определяют на прогретом двигателе, демонтировав с него все свечи зажигания или форсунки. Минимальная допустимая компрессия для дизелей около 2 мПа, а для бензиновых и газовых двигателей она зависит от степени сжатия и составляет 0,60-1,00 мПа. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не должна превышать 0,2 мПа – для дизелей и 0,1 мПа – для бензиновых и газовых двигателей. Резкое снижение компрессии (на 30 – 40 %) указывает на поломку колец или залегание их в поршневых канавках. Прибор К-69М позволяет обнаружить чрезмерный износ, потерю упругости, закоксовывание или поломку колец, износ поршневых канавок, а также потерю герметичности клапанов и прокладки головки цилиндров. Сначала проверяют износ поршневых колец, для чего, установив поршень проверяемого цилиндра в положение, соответствующее началу такта сжатия (все клапаны закрыты), через наконечник в отверстие для форсунки или свечи зажигания подают сжатый воздух под давлением 0,4 мПа. При износе поршневых колец появляются большие утечки воздуха, поэтому давление в цилиндре, регистрируемое манометром, будет меньше 00,4 мПа. Шкала манометра, размеченная на зоны (хорошее состояние двигателя, удовлетворительное и требующее ремонта) указывает утечку, выраженную в процентах. Вторую проверку выполняют при положении поршня вблизи ВМТ такта сжатия. Утечки воздуха более 15 % указывают на сильный износ цилиндров. Утечки воздуха через клапаны при неплотной их посадке в сёдлах определяют на слух, а герметичность прокладки головки цилиндра – по появлению пузырьков воздуха в горловине радиатора или в стыке головки с блоком цилиндров, смоченного мыльным раствором. # Снятие и разборка двигателя. Снятие двигателя с автомобиля производится, как правила, при необходимости замены или ремонта деталей КШМ – блока цилиндров, его гильз, деталей поршневой группы (поршневых колец, поршней, поршневых пальцев), при ремонте или замене коленчатого вала и вкладышей его коренных и шатунных подшипников, кроме головки блока цилиндров, крышки головки, поддона масляного картера и их прокладок. Необходимость снятия двигателя с автомобиля для ремонта определяется по результатам проверки его тех. состояния. В зависимости от компоновки и конструктивных особенностей силовых агрегатов на изучаемых автмобилях последовательность и технология выполнения отдельных работ по их снятию и установке может несколько различается, однако, общий порядок выполнения этих работ примерно одинаков для всех рассматриваемых автомобилей и приводится ниже. 1. Снять капот (капот можно не снимать, если силовой агрегат вынимается вниз); 2. Слить масло из двигателя; 3. Слить охлаждающую жидкость; 4. Отсоединить шланги системы охлаждения двигателя, идущие к радиатору и отопителю; 5. Отсоединить электропровода от аккумуляторной батареи, генератора, стартера, катушки зажигания, экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, датчиков и выключателей; 6. Отсоединить шланг от вакуумного усилителя тормозов; 7. Отсоединить шланги подачи топлива к топливному насосу и шланг перепуска топлива от карбкарбюратора; 8. Отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора; 9. Отсоединить тросовый привод или рабочий гидроцилиндр сцепления; 10. Отсоединить приемные трубы глушителя; 11. Отсоединить привод передних колес (на переднеприводных автомобилях) или карданную передачу (у автомобилей с классической компоновкой), закрыть отверстие вилки карданного шарнира в КП заглушкой; 12. Закрепить двигатель на подъёмном устройстве; 13. Отвернуть крепление двигателя к кузову; 14. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и КП. Установка двигателя на автомобиль производится в порядке, обратном его снятию. Разборка двигателя производится после его наружной очистки и мойки на специальном стенде, позволяющем поворачивать двигатель для обеспечения удобства выполнения разборочно-сборочных работ. Для того, чтобы обеспечить высокое качество последующей сборки двигателя и не нарушать уравновешенности его деталей, необходимо устанавливать годные детали на прежние, приработанные места. Для этого при разборке детали метят без повреждения кернением, краской, бирками или надписями. К таким деталям относятся: гильзы, поршни, пальцы и шатуны с крышками, коленчатый вал и маховик, маховик и сцепление, блок цилиндров и крышки коренных подшипников и картер маховика. Разборка двигателя имеет примерно одинаковую последовательность для всех изучаемых двигателей и выполняется в следующем порядке (если с автомобиля был снят силовой агрегат, то перед разборкой двигателя нужно снять стартер, КП с картером сцепления и сцепление): - снять приборы системы зажигания (распределитель или датчик-распределитель зажигания, его привод, провода высокого напряжения, свечи) и генератор; - отсоединить шланги систем питания и охлаждения двигателя, снять бензонасос, карбюратор, вентилятор, жидкостный насос, термостат; - снять указатель уровня масла и трубку, в которую он вставлен, снять масляный фильтр; - снять с носка коленчатого вала шкив привода генератора, для чего заблокировать маховик фиксирующим штифтом и отвернуть болт крепления шкива; - отвернуть переднюю крышку и, отсоединив механизмы натяжения, снять зубчатый ремень или цепь привода механизма газораспределения; - снять впускной и выпускной газопроводы, крышку головки и головку цилиндров с прокладками; - перевернуть двигатель картером вверх и снять масляный картер с прокладкой, масляный насос и маслоприемник; - снять крышки шатунов, отвернув гайки болтов их крепления, и аккуратно, чтобы не повредить зеркала (рабочую поверхность) цилиндров, вынуть шатуны с поршнями через цилиндры и пометить крышки шатунов с шатунами для последующей правильной их сборки (у двигателей со съёмными гильзами – УАЗы 331, – 412 – поршни с шатунами выталкиваются из блока вместе с гильзами, а затем вынимаются из гильз через нижнюю часть гильзы, что позволяет не протаскивать шатун через гильзу и избежать возможных царапин на её поверхности. Если вынуть поршень с шатуном вместе с гильзой не удается, то сначала вынимают поршень с шатуном через гильзу, а затем вынимают гильзу с использованием съёмника. Если снимать гильзы не требуется, то производится их фиксация в блоке при помощи втулок-зажимов, а поршни с шатунами вынимаются как обычно – через цилиндры. Если гильзы не зафиксировать, то при снятии /установке/ поршней они могут стронуться с места и при этом неизбежно будет нарушено их уплотнение в блоке); - снять крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами, снять коленчатый вал, а затем верхние вкладыши коренных подшипников и упорные полукольца осевой фиксации коленчатого вала; - выпрессовать подшипник первичного вала КП из коленчатого вала, используя для этого специальный винтовой или ударный съёмник; - разобрать детали шатунно-поршневой группы (снять поршневые кольца при помощи специального приспособления, усики которого нужно ввести в зазор замка снимаемого кольца и, сжимая рукоятки съёмника, разжать кольцо и снять его с поршня); - удалить из канавок бобышек поршня стопорные кольца и выпрессовать поршневой палец при помощи пресса с оправкой или специального винтового съемника, либо выколотить поршневой палец ударами молотка через латунную оправку с предварительным нагревом поршня в воде до tо 60…80оС (кроме двигателей ВАЗ, на которых нагрев поршней не производится). Если детали шатунно-поршневой группы мало изношены и могут быть повторно использованы, их необходимо пометить и установить при последующей сборке на свои прежние места. # Сортировка и комплектование деталей. # Дефектовка и сортировка деталей: * очищенные и обезжиренные детали подвергают контролю и сортировке. Разбраковку деталей осуществляют в соответствии с тех. условиями на контроль и сортировку деталей. Тех. нсловия внесены в специальные карты. В картах указаны данные о дефектах деталей, номинальных и допустимых без ремонта размерных деталей и способах их ремонта. Карты используют при дефектовке и сортировке деталей; * к годным относятся детали, износ которых не превышает предельных значений и позволяет повторно использовать детали. Эти детали маркируют обычно белой краской и направляют в комплектовочное отделение или на склад запасных частей; * детали, износ которых больше допустимого, но годные к эксплуатации после ремонта, маркируют желтой, зеленой или голубой краской и направляют на склад накопления деталей, а далее – в соответствующие ремонтные цеха или отделения для восстановления; * негодные детали маркируют красной краской и направляют на склад металлолома. Вместо них выписывают со склада годные запасные части; * для выявления дефектов блока цилиндров его опрессовывают водой на специальном стенде. Вода нагревается до tо 70 – 80оС, под давлением 0,4-0,,5 мПа поступает в рубашку охлаждения блока. Поворотный стенд позволяет осматривать блок цилиндров со всех сторон для выявления течи; * в ремонтной практике для обнаружения трещин наиболее распространен магнитный метод контроля. Сущность его заключается в том, что при намагничивании контролируемой детали трещины создают участок с неодинаковой магнитной проницаемостью. В результате происходит изменение величины и направления магнитного потока (создаются полосы). # Комплектование деталей. Перед сборкой двигателя все детали промываются, производится их тщательный осмотр и контрольные замеры для определения тех. состояния и возможности использования при сборке. * Затем производятся комплектование деталей и подборка отдельных групп деталей и узлов; * если износ шеек коленчатого вала не превышает допустимого, то он комплектуется с вкладышами подшипников номинального размера. Если износ коренных и шатунных шеек коленчатого вала больше допустимого, то он комплектуется коренными и шатунными вкладышами увеличенной толщины одного из ремонтных размеров, определяемых по наиболее изношенной из коренных и шатунных шеек. При этом производится перешлифовка коренных и шатунных шеек вала под размеры соответствующих комплектов ремонтных вкладышей; * при невозможности ремонта коленчатого вала его заменяют на новый и комплектуют вкладышами номинального размера, а перед установкой в блок цилиндров производится его балансировка в сборе с маховиком и сцеплением; * при установке сцепления на маховик для его центрирования в запрессованный в торце коленчатого вала подшипник вставляют специальную оправку или первичный вал КП; * при установке коленчатого вала смазываются моторным маслом и устанавливаются в гнезда блока цилиндров и крышек вкладыши коренных подшипников, затем укладывается коленчатый вал, устанавливаются в пазы упорные полукольца и крепятся крышки коренных подшипников; * при необходимости замены деталей поршневой группы производится подбор поршней к цилиндрам (гильзам) по размерам таким образом, чтобы между гильзой и поршнем обеспечивался оптимальный зазор, равный 0,05-0,07 мм; * в одном цилиндре должны быть установлены поршень, поршневые кольца, палец и шатун одной размерной группы. Массы поршневых комплектов (поршень, поршневой палец, поршневые кольца и шатун) разных цилиндров одного двигателя не должны различаться между собой более чем на 8 г. Шатуны, устанавливаемые на один двигатель, также не должны отличаться по массе более чем на 8 г. При необходимости замены одного шатуна производится его подгонка по массе путем снятия металла с бобышек на крышке и головке шатуна; * Поршневые пальцы подбираются к поршням и шатунам таким образом, чтобы при комнатной температуре на двигателях ВАЗ смазанный моторным маслом палец входил нажимом большого пальца в отверстие поршня и не выпадал из него под действием собственной массы, а в головку шатуна входил натягом, после нагрева шатуна до tо 240оС. На остальных двигателях поршневой палец должен от усилия пальца руки входить в верхнюю головку шатуна, а в отвеотверстие поршня входить после нагрева последнего в воде до tо 60-85оС; * после подбора поршней, пальцев и шатунов производится их сборка с нагревом, как отмечалось выше, соответственно шатуна (двигатель ВАЗ) или поршня (остальные двигатели). Для запрессовки поршневого пальца в верхнюю головку шатуна и в поршень на двигателях ВАЗ применяется специальная оправка; * поршневые кольца подбираются к цилиндрам в соответствии с их размерами по зазору в замке кольца, вставленного в соответствующий цилиндр двигателя и зазору между торцом кольца и его канавкой в поршне. # Ремонт и тех. обслуживание КШМ. Ремонт КШМ состоит в замене или ремонте его деталей и производится обычно со снятием двигателя с автомобиля. Без снятия двигателя с автомобиля производятся снятие и установка крышки головки блока цилиндров, головки блока цилиндров, поддона масляного картера и замена их прокладок. При установке данных деталей для обеспечения герметичности затяжка гаек или болтов их крепления производится в определенном порядке в соответствии с общим правилом крепления корпусных деталей: от центра к периферии крест-накрест. Снятие и установка головки цилиндров производятся при необходимости её замены или ремонта, замене прокладки головки из-за нарушения её герметичности, ремонте механизма газораспределения, а так же для удаления нагара на днищах поршней и стенках камер сгорания, когда применение специальных составов для удаления нагара без снятия головки не дает результатов (признаки отложения нагара – перегрев двигателя и продолжение работы двигателя в течение нескольких секунд после выключения зажигания). Снятие головки блока цилиндров производится в следующей последовательности: слить охлаждающую жидкость; снять приборы, установленные на головке, отвернуть болты (гайки) её крепления; осторожно снять головку, чтобы не повредить прокладку. Если прокладка приклеится, то её надонадо отделить тупым ножом или тонкой металлической пластиной. Для удаления нагара поочередно устанавливают поршни в ВМТ, размягчают нагар ветошью, смоченной керосином, и удаляют его скребком из дерева или мягкого металла. То же самое следследует проделывать и со стенками камер сгорания в головке. Устанавливают головку цилиндров в обратной последовательности. При установке старой прокладки её необходимо натереть порошкообразным графитом, однако, для гарантированного обеспечения герметичности при каждом снятии-установке головки блока цилиндров следует (на двигателе ВАЗ–2108 в обязательном порядке) заменять прокладку головки на новую. После установки головки производится затяжка её крепления к блоку. Затяжка креплений головки цилиндров производится на холодном двигателе динамометрическим ключом с определенным моментом и в определенной последовательности. Проверка тех. состояния деталей КШМ производится с целью определения возможности их дальнейшей установки на автомобиль либо необходимости их ремонта или замены. Блок цилиндров после разборки тщательно очищают и промывают внутренние полости (особенно каналы смазочной системы) горячим (t 75-85С) раствором каустической соды. Затем его продувают и просушивают сжатым воздухом. Проверка его тех. состояния состоит в тщательном визуальном контроле целостности блока (отсутствие обломов, трещин и пробоев), а также в измерении величин его деформации и износов поверхностей цилиндров (у гильзованных двигателей – гильз цилиндров и посадочных поверхностей под гильзы в блоке) и отверстий под коренные подшипники. При наличии повреждения в блоке (трещин, сколов, пробоев) он, как правило, подлежит замене. Небольшие трещины можно устранить с помощью сварки либо заделать эпоксидным составом. При определении деформации блока цилиндров контролируют неплоскостность его разьёма с головкой цилиндров и соосность отверстий под коренные подшипники. Неплоскостность разъёма блока с головкой цилиндров проверяется с использованием набора щупов и проверочной плиты или линейки. Линейка устанавливается по диагоналям плоскости разьема и посередине в продольном и поперечном направлениях, и с помощью подложенного под неё щупа определяется величина зазора между линейкой и щупом. Если зазоры не превышают 0,1 мм, то блок пригоден для дальнейшего использования. При зазорах не более 0,14мм допускается прошлифовать плоскость разъема для устранения её неплоскостности. Если размеры более 0,14 мм, блок подлежит замене. Несоосность отверстий коренных подшипников проверяется при помощи специальной оправки (скалки), вставляемой в отверстия коренных подшипников с установленными и затянутыми с требуемым моментом крышками. Если оправка вставляется одновременно во все отверстия корекоренных подшипников, то блок пригоден для дальнейшего использования, а если нет, – блок подлежит замене. Затем производится измерение диаметров цилиндров и отверстий под коренные подшипники в блоке при помощи индикаторного нутромера. При износах отверстий свыше допустимого блок бракуется либо производится расточка цилиндров под ближайший ремонтный размер поршней и поршневых колец соответствующего ремонтного размера. Коленчатый вал, снятый с двигателя, предварительно тщательно промывают, отворачивают пробки масляных каналов, очищают и продувают полости масляных каналов. Затем осуществляется визуальный контроль с целью определения наличия трещин, следов повышенного износа поверхностей и состояния резьб. При наличии трещин вал подлежит замене. При срыве резьбы не более двух ниток производится её подгонка. Затем производится измерение диаметров коренных и шатунных шеек и определение возможности дальнейшего использования коленчатого вала без ремонта, возможности перешлифования шеек под ремонтные размеры либо необходимости его замены. Вопросы: 1. Минимальная компрессия для дизелей какая? 2. Как проверить износ поршневых колец? 3. Как определяют ремонтопригодность коленчатого вала? 4. Как подбирают вкладыши для коленчатого вала? 5. Чем измеряют диаметр цилиндров? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 376-437. Лекция № 39 Тема “ Ремонт и техническое обслуживание систем охлаждения ”. Неисправности системы охлаждения имеют следующие признаки: подтекание охлаждающей жидкости; перегрев или переохлаждение двигателя; повышенный шум при работе жидкостного насоса, возникающий при выходе из строя его подшипников. Подтекание охлаждающей жидкости может быть вызвано негерметичностью соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотностью соединений фланцев патрубков, негерметичностью спускных пробок и краника отопителя, повреждением шлангов, трещинами в бачках и сердцевине радиатора, износом самоподжимного сальникового уплотнения жидкостного насоса (при вытекании жидкости из дренажного отверстия насоса). Контроль герметичности системы охлаждения производится специальным устройством, которое устанавливается вместо пробки на горловину радиатора или расширительного бачка и при при помощи насоса устройства создают избыточное давление в системе (0,05-0,07 МПа), при котором не допускается просачивание жидкости из системы. Однако, обычно подтекание жидкости легко обнаруживается по мокрым следам на месте стоянки, а так же по снижению уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения Негерметичность соединений шлангов и фланцев патрубков устраняется подтяжкой их креплений – хомутов и резьбовых деталей. Поврежденные шланги и негерметичные пробки и краники заменяют на новые. В случае вытекания жидкости через дренажное отверстие корпуса жидкостного насоса необходимо снять его с автомобиля для ремонта (замены деталей сальникового уплотнения). Перегрев двигателя характеризуется повышенной температурой и возможным закипанием охлаждающей жидкости. Возникает он вследствие: недостаточного уровня охлаждающей жидкости; пробуксовки или обрыва ремня привода жидкостного насоса и генератора (кроме двигателей ВАЗ-2108 и МеМЗ-245, у которых привод жидкостного насоса от зубчатого ремня ГРМ); неисправности электровентилятора (не включается из-за неисправности датчика или электродвигателя, который не дает нужной частоты вращения); поломки крыльчатки жидкостного насоса; неисправности термостата (не открывается основной клапан, и жидкость через радиатор не циркулирует); засорения воздушных проходов в сердцевине радиатора; отложения загрязнений и накипи в радиаторе и на стенках рубашки охлаждения. Пробуксовка ремня привода жидкостного насоса (кроме двигателей ВАЗ-2108 и МеМЗ-245) может происходить вследствие его слабого натяжения и /или/ замасливания. Ослабление натяжения ремня является следствием его вытягивания, в результате чего частота вращения насоса, вентилятора и генератора отстает от частоты вращения коленчатого вала. Признаками пробуксовки ремня, помимо перегрева двигателя, являются подергивание стрелки амперметра, а так так же недозаряд аккумуляторной батареи (более тусклый, чем обычно, свет ламп). Проверка натяжения ремня привода жидкостного насоса и генератора осуществляется по прогибу ремня при приложении к нему определенного усилия. Для проверки натяжения могут использоваться линейка с рейкой. При измерении линейку прикладывают к приводным шкивам, а линейку устанавливают посередине рейки и, надавливая с определенным усилием, проверяют величину прогиба ремня и сравнивают измеренное значение с требуемым. Однако, точность измерения при использовании данного способа невысока и в значительной степени завизависит от опыта работника, поскольку в данном способе не производится измерение прилагаемого к линейке усилия. Поэтому для более точного измерения натяжения ремня следует использовать специальное динамометрическое устройство, состоящее из динамометра со шкалой точного измерения и планки. При измерении натяжения ремня с помощью динамометрического устройства его планку опирают на шкивы ремня и, надавливая на ручку до упора буртика штока в упорную втулку, снимают со шкалы значение приложенного к ремню усилия. Проверка действия термостата может производиться непосредственно на автоавтомобиле. Для этого необходимо пустить двигатель и ощупать рукой нижний бачок или патрубок радиатора. При исправном термостате бачок или патрубок начинает прогреваться, когда tо охлаждающей жидкости достигает 80-90оС. При этом стрелка указателя температуры в комбинации приборов должна находиться на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы или располагаться между делениями 80-100оС на цифровом указателе. Однако, более просто и удобно производить проверку термостата (особенно термостата двигателя УЗАМ-412, который не вмонтирован в закрытый штампованный корпус, как на других двигателях), если снять его с двигателя. Для этого снятый с двигателя термостат опускают в сосуд с водой, нагревают в нем воду и определяют по термометру температуру начального и полного открытия клапанов, а так же их ход. Термостат считается исправным, если tо начала открытия основного клапана и его ход составляют соответственно 85-89оС и ход клапана не менее 6 мм – для остальных рассматриваемых двигателей. При выходе контролируемых параметров за указанные выше пределы термостат подлежит замене. Техническое обслуживание системы охлаждения. Необходимо ежедневно проверять натяжение ремня привода жидкостного насоса и генератора, отсутствие подтеканий и контролировать уровень охлаждающей жидкости. Во время работы двигателя и сразу после его остановки уровень жидкости повышен в связи с её расширением при нагреве. Поэтому контроль уровня охлаждающей жидкости следует производить на холодном двигателе (желательно при t около 20 С). Уровень охлаждающей жидкости должен быть на автомобилях ВАЗ и ЗАЗ на 2-3 см выше риски с отметкой «min» в расширительном бачке, на автомобилях АЗЛК – на 5-10 мм выше соединительного шва расширительного бачка, на автомобилях ИЖ-21215 находится вблизи наливной горловины радиатора. Вопросы: 1.Признаки неисправности системы охлаждения? 2. Чем характеризуется перегрев двигателя? 3. Проверка действия термостата? 4. Как правильно проводить контроль охлаждающей жидкости? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко,Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 402-407 Лекция № 40 Тема ” Ремонт и ТО смазочной системы “. Неисправности смазочной системы. Основными неисправностями являются подтекание масла в соединениях, повышенное или пониженное давление масла либо полное его отсутствие, повышенный расход масла, а так же нарушение работы системы картера двигателя. Подтекание масла обнаруживается внешним осмотром двигателя и по масляным пятнам на месте стоянки автомобиля. Неисправность устраняется подтягиванием крепежных элементов соединений. Повышенное давление масла может являться следствием применения несоответствующего масла, имеющего большую, чем требуется, вязкость, загрязнения маслопроводов и заедания редукционного клапана в закрытом положении. Нормальное давление масла на прогретом двигателе ( t масла примерно 80 С) при максимальной частоте вращения коленчатого вала должна быть не более 0,35-0,45 МПа (3,5-4,5 кгс/см ). Давление контролируется по указателю на щитке приборов или красной контрольной лампе, загорающейся при уменьшении давления ниже минимальной нормы. Пониженное давление масла может быть вызвано его разжижением, наличием большого износа коренных и шатунных подшипников коленчатого вала и шестерен насоса, неплотным закрытием редукционного клапана или его заеданием в открытом положении. Нормальное давление масла при минимальных оборотах холостого хода должно быть не менее: 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) – у двигателя ВАЗ-2108; 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) – у двигателя МеМЗ-245; 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) – у остальных двигателей. При более низком давлении необходимо опреопределить и устранить причину его снижения. Полное отсутствие давления масла является следствием неисправности масляного насоса и его привода. В частности, на двигателях ВАЗ-2105 и -2106 причиной прекращения работы масляного насоса может быть нарушение шлицевого соединения вала привода насоса и шестерни привода ввиду ее изнашивания. В случае внезапного падения давления или его отсутствия надо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Если уровень нормальный, следует вывернуть датчик указателя давления и стартером вращать коленчатый вал; выбивание при этом сильной струи масла указывает на неисправность датчика, который следует заменить. Отсутствие струи масла свидетельствует о полном прекращении его подачи. В этом случае необходимо проверить исправность масляного насоса и его привода. Движение автомобиля своим ходом при полном отсутствии давления масла по показаниям указателя давления масла или при горящей контрольной лампе давления масла допускается только в том случае, если точно установлено, что это вызвано неисправностью самого контрольного прибора (лампы) или его датчика. При невозможности определения и уструстранения неисправности, вызвавшей полное падение давления масла в пути, следует отбуксировать автомобиль с неработающим двигателем на станцию ТО. Необходимо помнить, что даже кратковременное движение автомобиля своим ходом при отсутствии давления масла приведет к серьезным поломкам двигателя (поворот вкладышей, заклинивание коленчатого и распределительного валов), которые потребуют крупного его ремонта. Повышенный расход масла (более 40 г у двигателей ВАЗ-2108 и МеМЗ-245 и более 50 г у остальных двигателей на 100 км пробега) может происходить из-за его подтекания в соединениях или попадания масла в камеры сгорания вследствие изнашивания маслоотражательных колпачков клапанов, износа деталей цилиндропоршневой группы, а так же повышенного уровня масла в двигателе вследствие его перелива. Принято считать, что двигатель требует ремонта цилиндропоршневой группы, если расход масла (угар) превышает 20- 50г на 100 км пробега (при условии, что не изношены маслоотражательные колпачки). Кроме тоготого, повышенный расход масла наблюдается в период обкатки нового автомобиля при пробеге до 5 5 000 км. Нарушение работы системы вентиляции картера двигателя возникает при ее загрязнении (загрязнение маслоотражателя, трубок отсоса картерных газов, золотникового устройства карбюратора) и проявляется в повышении давления в смазочной системе, повышенном расходе масла, а так же попадании масла в воздушный фильтр и карбюратор (при сильном загрязнении маслоотделителя на двигателях ВАЗ-2108 и -2106 или разрушении волоконного маслоотделителя в пробке маслоналивного отверстия на двигателях УЗАМ-331 и -412). Для устранения неисправностей системы вентиляции картера нужно прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом маслоотделитель, трубки отсоса картерных газов и золотниковое устройство карбюратора, а на двигателях УЗАМ-331 и -412 промыть фильтр пробки маслоналивного отверстия или заменить пробку. Вопросы: 1.Что является главной неисправностью смазочной системы? 2.Какое давление должно быть на прогретом двигателе? 3.Какие неисправности могут быть у масляного насоса? 4.Для чего нужна система вентиляции? Литература Учебник Ю. Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 418-420 Лекция № 41 Тема “ Обслуживание и ремонт системы питания “ . Неисправности системы питания: - прекращение системы подачи топлива в карбюратор; - образование слишком бедной или богатой горючей смеси; - подтекание топлива; - затрудненный пуск горячего или холодного двигателя; - неустойчивая работа двигателя на холостом ходу; - перебои в работе двигателя во всех режимах; - повышенный расход топлива. Прекращение подачи топлива в карбюратор может быть вызвано засорением топливопроводов и сетчатых фильтров; неисправностью топливного насоса (прорывом диафрагмы топливного насоса или загрязнением его каналов и клапанов; подсосом воздуха в полость над диафрагмами вследствие неплотного крепления частей насоса между собой); загрязнением фильтра тонкой очистки топлива и неисправностью клапана двойного действия. Для определения причины отсутствия подачи топлива нужно отсоединить шланг, подающий топливо от насоса к карбюратору, опустить снятый с карбюратора конец шланга в прозрачную ёмкость (чтобы бензин не попал на двигатель, и не возникло возгорание) и подкачать топливо рычагом ручной подкачки топливного насоса или проворачивая коленчатый вал стартером. Если при этом появляется струя топлива с хорошим напором (более точно напор, создаваемый насонасосом, измеряется с помощью специального прибора), то насос исправен и следует вынуть топливный фильтр входного штуцера карбюратора и проверить, не засорился ли он. Если напор струи топлива слабый или же топливо подается периодически с брызгами либо не подается совсем, то неисправен топливный насос или засорилась магистраль подачи топлива от топливного бака к топливному насосу. Определение зазора топливоподающей магистрали от бензобака осуществляется её продувкой шинным насосом со специальной конусной насадкой либо с помощью компрессора. При этом воздвоздух должен без затруднения выходить в топливный бак (будут слышны булькающие звуки в баке). При плохой проходимости воздуха по топливной магистрали или её отсутствии можно попыпопытаться продуть её, увеличивая давление подаваемого воздуха. Если устранить неисправность продувкой не удается, то следует снять и прочистить топливоприемную трубку бензобака с сетчатым фильтром или заменить засоренный или помятый топливопровод от бензобака, а так же снять и тщательно промыть горячей водой бензобак для удаления имеющихся в нем загрязнений. При отсутствии засоров в топливоподающей магистрали к топливному насосу переходят к поиску неисправности топливного насоса. Поиск неисправности топливного насоса следует начинать с тщательного его осмотра с целью обнаружения подтекания топлива через негерметичные соединения его частей или поврежденные его диафрагмы. При просачивании топлива через соединения частей насоса необходимо подтянуть их крепления. Следует также снять крышку насоса, проверить и почистить его сетчатый фильтр и опять опробовать действие насоса. Образование слишком бедной горючей смеси сопровождается выстрелами из карбюратора, перегревом двигателя, потерей его мощности (плохо тянет). Следует иметь в виду, что такими же признаками характеризуется работа двигателя при слишком раннем и слишком позднем зажигании. Поэтому, прежде чем искать неисправность в системе питания, надо проверить установку момента зажигания. Выстрелы из карбюратора происходят вследствие того, что бедная горючая смесь горит медленно и в то время, когда в цилиндре после выпуска отработавших газов начинается такт впуска, в камере сгорания продолжается догорание горючей смеси. Поэтому поступающая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется по впускному трубопроводу до карбюратора. Выстрелы из карбюратора так же могут быть следствием неплотного закрытия впускного клапана. Для устранения неисправности в каждом конкретном случае необходимо точно установить её причину. Потеря мощности двигателя при работе на бедной смеси вызывается медленным её сгоранием и, следовательно, меньшим давлением газов в цилиндре. Перегрев двигателя при работе на бедной смеси объясняется тем, что её сгорание происходит медленно не только в камере сгорания, но и во всем объёме цилиндра, отчего увеличивается площадь нагрева стенок и повышается температура охлаждающей жидкости. Причинами, вызывающими образование бедной горючей смеси, могут быть: недостаточная подача топлива в карбюратор; засорение топливных жиклеров главной дозирующей системы, если двигатель глохнет при переходе на работу с малой частотой вращения коленчатого вала; подсос воздуха в местах соединения карбюратора с выпускным трубопроводом или впускного трубопровода с головкой цилиндров; заедание поплавка или игольчатого клапана в верхнем положении; пониженный уровень топлива в поплавковой камере. Образование слишком богатой горючей смеси сопровождается следующими признаками: черный дым и выстрелы из глушителя, потеря мощности двигателя и его перегрев, перерасход топлива, попадание бензина в масло, образование нагара в камерах сгорания и на поршнях. Появление черного дыма из глушителя объясняется наличием в отработавших газах продуктов неполностью сгоревшего топлива. Выстрелы из глушителя происходят вследствие того, что некоторая часть топлива из-за недостатка воздуха в цилиндрах не сгорает и при выходе из глушителя, соединяясь с воздухом (кислородом), воспламеняется. Выстрелы из глушителя могут являться так же следствием неплотного закрытия выпускного клапана. Потеря мощности обьясняется медленным сгоранием богатой горючей смеси. Попадание бензина в масло (масло становится боле жидким и пахнет бензином) происходит из-за конденсации паров несгоревшего топлива, которое осаждается на стенках цилиндров, стекает по ним в поддон или снимается вместе с маслом маслосъёмными кольцами. Образование богатой смеси может быть вызвано повышенным уровнем топлива в поплавковой камере вследствие нарушения регулировки поплавкового механизма, наполнения поплавка топливом из-за образования в нем трещин или задевания поплавка за стенки поплавковой камеры; изнашиванием, заеданием и неплотным закрытием игольчатого клапана поплавковой камеры, ослаблением посадки его седла; неплотным открытием воздушной заслонки; нарушением герметичности диафрагмы экономайзера мощностных режимов, а так же выработкой жиклеров. Эти неисправности определяют и устраняют в следующем порядке: * Снять крышку карбюратора и проверить поплавковый механизм, при необходимости устранить выявленные неисправности и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере; * Проверить герметичность игольчатого клапана. Для этого повернуть крышку поплавком вверх и плотно подсоединить к топливоподающему штуцеру резиновую грушу, создать разрежение, сжав грушу. Если в течение 30 с. форма сжатой груши заметно не изменяется, то клапан следует заменить. Неплотное открытие воздушной заслонки устраняется регулировкой его тросового привода. Остальные неисправности, вызывающие переобогащение горючей смеси, определяются и устраняются при разборке и ремонте снятого с автомобиля карбюратора. Затрудненный пуск горячего двигателя может быть следствием неплотного открытия воздушной заслонки карбюратора, повышенного уровня бензина в поплавковой камере (перелива), а так же нарушения регулировки и засорения жиклера системы холостого хода. Для устранения неисправности вначале можно попытаться запустить двигатель, нажав до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой (запуск с продувкой). Если это не поможет, следует проверить и при необходимости отрегулировать длину троса привода воздушной заслонки, обеспечивающую ее полное открытие и закрытие, проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, отрегулировать систему холостого хода, вывернуть, прочистить и продуть топливный жиклер системы холостого хода и ее эмульсионный канал. Затрудненный пуск холодного двигателя может быть вызван отсутствием подачи топлива в карбюратор, неисправностью пускового устройства карбюратора, а так же неисправностью системы зажигания. Порядок проверки подачи топлива в карбюратор рассмотрен выше. Если при наличии подачи топлива в карбюратор и исправной системе зажигания холодный двигатель плохо заводится, возможной причиной может быть нарушение регулировки положения воздушной и дроссельной заслонок первичной камеры, а так же пневмокорректора пускового устройства. В этом случае необходимо отрегулировать положение воздушной заслонки регулировкой ее тросового привода и проверить работу пневмокорректора. ТО системы питания. Ежедневно перед выездом следует проверять внешним осмотром соединения топливопроводов, карбюратора и топливного насоса, чтобы убедиться в отсутствии подтекания топлива. После прогрева надо проверить устойчивость работы двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала резким открытием дроссельных заслонок и быстрым их закрытием. После каждых 10000-15000 км пробега необходимо: - Проверить и подтянуть болты и гайки крепления воздухоочистителя к карбюратору, топливного насоса к блоку цилиндров, карбюратора к впускному трубопроводу, впускного и выпускного трубопроводов к головке блока цилиндров, приемной трубы глушителя к выпускному трубопроводу, глушителя к кузову; - Снять крышку, вынуть фильтрующий элемент воздухоочистителя и заменить его новым. При работе в пыльных условиях фильтрующий элемент следует заменять чаще; - Заменить фильтр тонкой очистки топлива. При установке нового фильтра обращать внимание на стрелку на его корпусе, которая должна быть направлена по ходу двжения топлива к топливному насосу; - Снять крышку топливного насоса (корпуса) вынуть сетчатый фильтр, промыть его бензином, продуть сжатым воздухом и поставить на место. Через каждые 20000 км пробега следует очищать карбюратор и проверять его работу в следующем порядке: - Снять крышку и удалить загрязнения из поплавковой камеры. Для этого отсосать резиновой грушей из нее топливо вместе с загрязнениями. Не следует протирать камеру и каналы карбюратора сжатым воздухом от компрессора или шинного насоса с конусной насадкой; - Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и при необходимости установить нормальный уровень; - Проверить работу ЭПХХ карбюратора; - Отрегулировать карбюратор для работы двигателя на холостом ходу с малой частотой вращения коленчатого вала и на средних оборотах с проверкой токсичности выхлопных газов. Вопросы: 1.Какие неисправности встречаются в системе питания. 2.Смесь бедная. Признаки? 3.Смесь обогащенная. Признаки? 4.От чего может быть затруднен пуск горячего двигателя? 5. От чего может быть затруднен пуск холодного двигателя? 6.Что необходимо делать после пробега 10000—15000тыс км пробега? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 420-430. Лекция № 42 Тема “ Ремонт и ТО системы зажигания “. Неисправности системы зажигания могут являться причинами затрудненного пуска двигателя, неустойчивой его работы на холостом ходу (двигатель глохнет), перебоев на всех режимах работы, потери мощности двигателя (двигатель плохо тянет) и повышенного расхода топлива. Основными неисправностями системы зажигании, вызывающими вышеуказанные признаки, являются нарушение угла опережения зажигания (слишком раннее и позднее зажизажигание), перебои в одном или нескольких цилиндрах, а так же полное прекращение зажигания. Позднее зажигание характеризуется потерей мощности и перегревом двигателя, а раннее зажигание – потерей мощности и стуком в двигателе. Для устранения неисправности нужно проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания путем поворота корпуса распределителя зажигания или датчика-распределителя. Перебои в одном цилиндре чаще всего вызываются неисправностью свечи зажигания, присоединяемого к свече, а так же плохим контактом этого провода в наконечнике свечи или в гнезде крышки распределителя. Перебои в нескольких цилиндрах могут появиться в результате порчи изоляции центрального провода высокого напряжения, плохого его контакта в гнезде крышки распределителя или клемме катушки зажигания, неисправности конденсатора, обгорания контактов прерывателя, неправильного зазора между ними или периодического замыкания подвижного контакта прерывателя на «массу» вследствие порчи изоляции, трещин крышки распределителя и ротора. Частыми причинами перебоев зажигания в цилиндрах являются попадание влаги и загрязнений на элементы системы зажигания: на крышку распределителя зажигания, провода высокого напряжения, наконечники свечей, а так же загрязнение или обгорание контактов в распределителе зажигания и нарушение зазора между контактами. При малом зазоре между контактами прерывателя время разомкнутого состояния контактов уменьшается, и магнитное поле, создаваемое первичной обмоткой, не успевает полностью исчезнуть. При слишком большом зазоре, наоборот, уменьшается время замкнутого состояния контактов, и ток первичной цепи не успевает восстанавливаться до максимального. В том и другом случаях во вторичной обмотке уменьшается напряжение, и могут появляться перебои в цилиндрах, особенно с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Загрязненные контакты протирают чистой ветошью, смоченной бензином, а окисленные и обгоревшие зачищают надфилем. При зачистке контактов следует удалить бугорок на одном из них, а на другом только слегка сгладить углубление (кратер). Учитывая, что слой вольфрама на контактах тонкий, полностью удалять углубление не следует с целью увеличения срока службы контактов. Не следует применять для зачистки шлифовальную шкурку, имеющую на поверхности твердые частицы наждака; при работе попавшие на контакты частицы вызывают сильное искрение и быстрое изнашивание контактов. После зачистки надо отрегулировать зазор и проверить угол опережения зажигания. Полное прекращение зажигания может быть вызвано неисправностями в цепях как высокого, так и низкого напряжения. В этом случае производится проверка неисправности сначала цепи низкого напряжения, а затем высокого. Комплексная диагностика системы зажигания производится с применением стационарных или передвижных мотор-тестеров. Проверка технического состояния системы зажигания включает в себя проверки следующих основных параметров: проверку и регулировку угла опережения зажигания; проверку цепей низкого и высокого напряжений; проверку конденсатора. Перед проверкой угла опережения зажигания в двигателях с контактной системой зажигания необходимо проверить и отрегулировать зазор между контактами распределителя зажигания. Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя производится следующим образом. Снять крышку распределителя, повернуть рукояткой коленчатый вал до полного размыкания контактов и щупом проверить зазор, который должен составлять 0,35-0,45 мм. Если если зазор неправильный, на двигателях ВАЗ-2106 и -2105 следует ослабить стопорный винт, установить в паз отвертку и перемещать площадку с неподвижным контактом прерывателя. После установки надлежащего зазора затянуть стопорный винт. На двигателях УЗАМ-331 и -412 надо ослабить два стопорных винта пластины неподвижного контакта и поворотом отверткой, установленной в паз, установить нормальный зазор, после чего закрепить стопорные винты и установить крышку распределителя. Проверка и регулировка угла опережения зажигания осуществляется с помощью стробоскопа либо контрольной лампы. Регулировка угла опережения зажигания с помощью контрольной лампы производится следующим образом: - Установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия. Для этого нужно вывернуть из первого цилиндра свечу, установить вместо нее бумажную пробку и проворачивать коленчатый вал до момента выталкивания пробки из отверстия. После этого продолжать медленно поворачивать коленчатый вал до совмещения меток установки зажигания; - Снять крышку распределителя, установить его ротор в положение, при котором его контакт будет совпадать с боковой клеммой крышки для провода к первому цилиндру, и вставить распределитель в гнездо блока; - Слегка проворачивая ротор, ввести валик распределителя в зацепление с приводом и завернуть вручную гайку крепления корпуса распределителя (датчика-распределителя). - Подсоединить контрольную лампу к клемме низкого напряжения распределителя или специальное проверочное устройство с лампой к клемме датчика-распределителя и включить зажигание; - Поворотом корпуса распределителя в ту ил другую сторону определить момент включения-выключения лампы и зафиксировать положение корпуса затяжкой его крепления. После чего установить на место крышку распределителя; - Подсоединить к крышке распределителя провода свечей в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, с учетом направления вращения ротора распределителя. При подрегулировке угла опережения зажигания, когда распределитель уже установлен на двигателе, при проверке производится только совмещение установочных меток и выполнение работ, указанных в п. 4 – 6. Практическую проверку правильности установки угла опережения зажигания можно произвести на автомобиле во время движения. Для этого на автомобиле с прогретым двигателем развивают скорость 50 км/ч и, двигаясь на высшей передаче, резко нажимают на педаль газа, открывая дроссельную заслонку. При этом в двигателе должны прослушиваться не сильные и быстро исчезающие детонационные стуки. Полное отсутствие стуков указывает на слишком позднее зажигание, а долго не прекращающиеся стуки – на слишком раннее. Проверка исправности конденсатора производится следующим образом: Отсоединить провод конденсатора от клеммы прерывателя, после чего, поставив контакты прерывателя на полное смыкание, включить зажигание и рукой размыкать контакты, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого провод конденсатора следует снова присоединить к клемме и размыкать контакты. Если искрение уменьшается, конденсатор исприсправен, в противном случае его необходимо заменить. Ремонт системы зажигания состоит в замене вышедших из строя элементов (свечей, провпроводов высокого напряжения, катушки зажигания, конденсатора, электронного коммутатора, выключателя зажигания или его контактной группы, датчика-распределителя, распределителя зажигания и его элементов – крышки, ротора, контактной группы, кулачка, вакуумного регулятора). Вопросы: 1.Какие бывают неисправности в системе зажигания? 2.Чем характеризуется позднее зажигание? 3.Что включает в себя проверка системы зажигания? 4. Как проверяют и регулируют установку зажигания на ходу? 5.Как проверяют исправность конденсатора? Литература Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 431-436 Лекция № 43 Тема “ Приработка и испытание двигателя после ремонта “. Приработка – это процесс изменения макро- и микрогеометрии, а так же физико-механических свойств трущихся поверхностей деталей механизма или агрегата с целью подготовки его к восприятию эксплуатационных нагрузок. Приработка является этапом ремонта двигателя. На крупных ремонтных предприятиях, выполняющих капитальный ремонт двигателей, их приработка и испытание после ремонта осуществляется на специальных испытательных стендах в три стадии: холодная приработка, когда коленчатый вал двигателя принудительно приводится во вращение внешним источником энергии (обычно электродвигателем); горячая приработка с нагрузкой, когда двигатель работает, преодолевая сопротивление нагрузочного тормозного устройства (электродвигатель, работающий в режиме генератора или гидротормоз). Холодная приработка двигателя производится на испытательном стенде, оборудованном системой принудительной циркуляции масла с его подогревом. Холодная приработка производится при малых оборотах коленчатого вала в течение часа (30 минут – при частоте 450-400-500 об/мин и 30 минут – с постепенным увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя до 900-950 об/мин). Горячая обкатка двигателя без нагрузки (на холостом ходу) производится в течение 50-60 мин.минут при постоянном увеличении частоты вращения коленчатого вала от 900 до 1500-1600 об/моб-мин. и более, в зависимости от марки двигателя. Горячая приработка двигателя под нагрузкой производится с дальнейшим постепенным увеличением оборотов, а также нагрузки на двигатель в соответствии с рекомендуемыми для данного двигателя режимами обкатки, с помощью специального нагрузочного устройства. При такой приработке постоянно увеличивают тормозной момент и, соответственно, возрастает развиваемая двигателем мощность. Обкатка двигателя на автомобиле производится сначала на холостом ходу в соответствии с приведенными выше рекомендациями по горячей обкатке двигателя без нагрузки. А затем двигатель обкатывается на пробеге 5000 км, с соблюдением рекомендуемых в инструкции по эксплуатации максимальных скоростей движения на каждой передаче. Замена масла в двигателе после ремонта осуществляется в более короткие сроки: первая замена производится через 1000-2000 км пробега, а далее – в соответствии с рекомендацией инструкции по эксплуатации данного автомобиля. Вопросы: 1.Что такое приработка? 2.Какова цель холодной приработки? 3.Какова цель горячей обкатки без нагрузки? 4.Через сколько километров пробега при обкатке автомобиля производится замена масла и зачем? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 437-441. Лекция № 44 Тема : “ Техническое обслуживание и ремонт трансмиссий ”. Сцепление. В механизме сцепления могут возникнуть неисправности: а). неполное включение (сцепление пробуксовывает); б). неполное выключение (сцепление ведеведет); в). резкое включение сцепления. Сепление пробуксовывает – это значит, что крутящий момент от вала двигателя не полностью передается на ведущие колеса. С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя скорость автомобиля увеличивается очень медленно (иногда автомобиль двигается рывками). Пробуксовывание сцепление вызывают: * отсутствие зазора между подшипником муфты и рычагами включения при отпущенной педали сцепления, вследствие чего ведущий диск не полностью прижимается к ведомому. Для устранения этой неисправности необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления; * замасливание дисков сцепления. Для устранения этой неисправности сцепление нужно разоразобрать, тщательно промыть, а фрикционные накладки зачистить стальной щеткой; * износ фрикционных накладок. Неисправность устраняется регулировкой свободного хода педали сцепления (при большом износе накладок их необходимо заменить новыми); * поломка или ослабление нажимных пружин. Пружины необходимо заменить. Сцепление не полностью выключается. Признаком такой неисправности является включение передачи, сопровождающееся скрежетом шестшестерен КП. Причины возникновения данной неисправности: * большой зазор между упорным подшипником муфты выключения и внутренними концами рычажков выключения (устраняется регулировкой свободного хода педали сцепления); * перекос или коробление ведомых дисков. Устраняется заменой поврежденных дисков; * обрыв фрикционных накладок. Сцепление необходимо разобрать и заменить накладки; * перекос нажимного диска (ведущий диск частично продолжает прижиматься к ведомому). Необходимо отрегулировать положение рычагов выключения сцепления. Сцепление резко включается. Такая неисправность может возникнуть в случае заедания муфты выключения на направляющей втулке или вследствие образования трещин на ведущих дисках. Для устранения указанных неисправностей требуется замена соответствующих деталей. Основные работы по ТО сцепления: - ЕТО. Проверить действие механизма сцепления путем строгания с места и переключения передач при движении; - ТО-1. Проверить свободный ход педали (если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления. Проверить работу сцепления. Коробка передач и раздаточная коробка. Могут возникать ряд неисправностей: * выкрашивание или поломка зубьев шестерен; * самопроизвольное выключение передач; * шум шестерен при работе; * одновременное включение двух передач; * затрудненное включение передач. Выкрашивание или поломка зубьев шестерен происходит в результате резкого строгания с места груженого автомобиля, при неумелом включении передач и при неисправном сцеплении, – требует восстановления или замены изношенных деталей. Работа КП с поломанными зубьями недопустима, так как это приведет к разрушению всей коробки. Самопроизвольное выключение передач возникает вследствие неравномерного износа зубьев шестерен и муфт синхронизатора, неполного зацепления шестерен и износа фиксаторов, – требует восстановления или замены изношенных деталей. Шум шестерен при включении передач происходит из-за поломки или неправильной регулировки сцепления, неумелого включения его. Шум шестерен при движении автомобиля вызывается отсутствием смазки, большим износом шестерен или подшипников. Одновременное включение двух передач происходит в результате износа шариков или стержня замков. Затрудненное переключение (включение) передач может возникнуть из-за засорения или коррозии отверстий под ползуны, заедания шариков в каналах фиксаторов, износа подшипников и ступиц шестерен. Необходимо прочистить отверстия под ползуны и фиксаторы, остальные неисправности устраняются восстановлением или заменой изношенных деталей. Подтекание масла из КП и раздаточной коробки является следствием повреждения уплотнительных прокладок, износа сальников или образования трещины в корпусе коробке. Основные работы по ТО КП и раздаточной коробки: - ЕТО. Проверить работу КП при движении автомобиля. - ТО-1. Проверить (и при необходимости подтянуть) крепления КП, долить масло до уровня. - ТО-2. Провести тщательный осмотр КП. Проверить (и при необходимости подтянуть) крепление КП к картеру сцепления и крышки картера КП; крышки подшипников ведомого и промежуточного валов. Заменить масло в картере КП (по графику смазки). Ремонт КП: * обломы и трещины корпуса; * износ отверстий под подшипники и под шейки блока зубчатых колес заднего хода; * износ внутренней торцевой поверхности бобышек под блок зубчатых колес заднего хода. Карданная и главная передачи, дифференциал и полуоси. В карданной передаче возможны: * износ подшипников и крестовин кардана; * износ скользящей шлицевой муфты; * изгиб или скручивание карданного вала. Признаком неисправности карданной передачи являются рывки и удары при трогании автомобиля с места и при переключении передач на ходу. Биение вала при вращении свидетельствует о том, что вал погнут. Неисправности карданной передачи устраняют восстановлением или заменой изношенных деталей. Погнутый вал можно править. В главной передаче и дифференциале возможны: * износ крестовины дифференциала и подшипников; * износ или повреждение сальников; * подтекание масла в соединениях картера заднего моста. Неисправности главной передачи проявляются значительным шумом в картере заднего моста при движении автомобиля. Небольшие зазоры в подшипниках и между зубьев главной передачи устраняют регулировкой. При больших износах деталей главной передачи и дифференциала они подлежат обязательной замене. В полуосях возможно: * их скручивание; * износ шлицов; * ослабление крепления гаек фланца полуоси к ступице; * обрыв шпилек. Основные работы по ТО карданной и главной передач и дифференциала: - ЕТО. Проверить работу карданной и главной передач при движении автомобиля; - ТО-1. Проверить (и при необходимости закрепить) фланцы карданных сочленений и полуосей. Закрепить крышки картера главной передачи. Проверить уровень масла в картере главной передачи и при необходимости долить. Смазать карданные сочленения и подвесной подшипник (по графику смазки); - ТО-2. Проверить наличие люфта в карданных сочленениях, закрепить фланцы полуосей, карданов и опорный подшипник к раме. Смазать шлицевую муфту карданной передачи (по графику смазки). Проверить герметичность соединений главной передачи. Уровень масла должен быть у кромки наливного отверстия. Масло меняют по графику смазки и при изменении сезона работы автомобиля. Вопросы: 1.Какие неисправности могут возникнуть в механизме сцепления? 2.Что означае термин : «Сцепление пробуксовывает» 3.Признаки не полного выключения сцепления. 4.От чего происходит выкрашивание или поломка зубьев? 5.От чего происходит самопроизвольное выключение передач? 6.Признаки неисправности карданной передачи? 7.Признаки неисправности главной передачи и дифференциала? 8.Неисправности полуосей? Литература: Учебник Ю. Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 441-447 Лекция № 45 Тема : “ Техническое обслуживание ходовой части ”. В результате перегрузки и неосторожной езды рама автомобиля может деформироваться, могут появиться трещины и расшататься заклепки. К основным неисправностям передней и задней осей относятся: 1. Погнутость передней оси; 2. Износ шкворней и шкворневых втулок; 3. Неправильная регулировка и износ подшипников; 4. Поломка подшипников и разработка посадочных мест подшипников; 5. Срыв резьбы шпилек полуосей. В результате длительной работы листы рессор частично теряют упругость, изнашиваются пальцы и втулки, ломаются листы рессор. Движение автомобиля с поломанной рессорой приводит к перекосу моста и затруднению управления. В амортизаторах изнашиваются сальники, шаровые соединения, клапаны и пружины. В результате работа амортизатора резко ухудшается. При неосторожной езде в колесах могут быть погнуты диски. При незатянутых шпильках и гайках колес отверстия дисков под шпильки крепления изнашиваются, диски приходят в негодность. Основные работы по ТО ходовой части: - ЕТО. Проверить путем осмотра состояние рамы, подрессорников, амортизаторов, колес. - ТО-1. Проверить (и если нужно, отрегулировать) подшипники ступиц колес. Проверить (и, если нужно, закрепить) стремянки, пальцы рессор и шкворни поворотных цапф. Проверить состояние передней подвески автомобиля. - ТО-2. Проверит путем осмотра состояние балки переднего моста. Проверить (и, если нужно, отрегулировать) схождение передних колес. При интенсивном износе шин проверить углы наклонов шкворней и угол поворота передних колес. Проверить, нет ли перекоса переднего и заднего мостов (визуально). Проверить состояние рамы и буксирного устройства, состояние рессор, закрепить хомутики рессор, стремянки, пальцы рессор. Проверить состояние амортизаторов, дисков и ободьев колес. Смазать (по графику смазки) шкворни поворотных цапф и пальцы рессор. Снять ступицы, промыть, проверить состояние подшипников и, заменив смазку, отрегулировать подшипники колес. Регулировка подшипников передних колес осуществляется в следующей последовательности: * поднимают и устанавливают на козлы переднюю ось; * снимают колесо; * отвертывают колпак; * расшплинтовывают и отвертывают гайки; * снимают ступицы; * промывают и осматривают подшипники (при наличии трещин или значительного износа подшипники заменяют); * наполняют ступицу смазкой и устанавливают на место; * устанавливают шайбу и завертывают гайку до отказа, а затем отвертывают на 1/8 оборота. Колесо должно вращаться свободно, без заедания и не иметь люфта; * после проверки гайку шплинтуют и завертывают колпак. Регулировка подшипников задних колес осуществляется в той же последовательности, за исключением того, что вместо колпака нужно отвернуть гайки шпилек полуосей и вынуть полуоси, а вместо удаления шплинта нужно отвернуть контргайку и вынуть стопорную шайбу. Схождение колес проверяют при помощи линейки или на стенде. Для проверки схождения колес линейкой автомобиль устанавливают на осмотровую канаву так, чтобы положение колес соответствовало движению по прямой. Линейкой замеряют расстояние между шинами или ободьями колес сзади передней оси, линейку размещают ниже оси колес и отмечают мелом точки касания. Затем автомобиль перекатывают так, чтобы точки, отмеченные мелом, установились на той же высоте спереди оси, и опять производят измерения. Цифра, указывающая разницу между первым и вторым замерами, и характеризует величину схождения колес. Ремонт узлов ходовой части автомобиля. Дефектами балки переднего моста являются ее изгиб и скручивание. Изнашиваются площадки под рессоры, бобышки и отверстия под шкворень, под стопор шкворня и стремянки крепления, под центрирующие выступы рессор. При наличии трещин и отколов балку бракуют. На изгиб и скручивание ее проверяют на стенде. Также балки правят в холодном состоянии. При невозможности устранения изгиба и скручивания балку бракуют. Площадки под рессоры (как базовые поверхности) восстанавливают в первую очередь. Изношенные торцы бобышек под шкворень фрезеруют на станке, на нем растачивают и отверстия под шкворень. Изношенные отверстия балки растачивают и запрессовывают в них ремонтные втулки с последующим развертыванием до размеров по рабочим чертежам. Поворотные цапфы. При наличии обломов и трещин бракуют. Скрытые трещины выявляют на магнитных дефектоскопах. Износ конусных отверстий под рычаги определяют конусным калибром и устраняют конусной разверткой. Поврежденные резьбы наплавляют под слоем флюса или вибродуговой наплавкой. Затем нарезают резьбу в соответствии с рабочими чертежами. Шейки под подшипники и кольцо под сальник ступицы восстанавливают хромированием, а при большом износе – железнением с последующим шлифованием до рабочего размера. Сборку переднего моста выполняют в соответствии с общими правилами сборочных работ, обратив особое внимание на проведение смазочных и регулировочных работ. Для регулировки углов поворота и схождения колес балку с поворотными цапфами устанавливают на специальный стенд. Предельные углы поворота колес устанавливают при помощи упоров, предусмотренных в рычагах поворотных цапф. Регулировку схождения колес осуществляют вращением поперечной рулевой тяги. После регулировки затягивают болты крепления головок поперечной рулевой тяги. Дефектами рам являются: * усталостные трещины в зоне крепления кронштейнов; * ослабление заклепочных соединений; * обрыв заклепок, износ отверстий под заклепки; * трещины в продольных балках, поперечинах и раскосах; * изгиб и скручивание. Рамы без полной их разборки ремонтируют при ослаблении не более одной заклепки в каждом сопряжении, а так же при местных небольших изгибах полок. В остальных случаях ремонт выполняют с полной разборкой рам. Правку балок и поперечин осуществляют в холодном состоянии, устраняя прогиб. Для этого используют пресс, оправки и приспособления. Для контроля применяют проверочные линейки и шаблоны. При восстановлении деталей рамы заваривают трещины, вырезают поврежденные части и приваривают дополнительные реморемонтные детали. Приварку всех дополнительных деталей после вырезки поврежденной части выполняют только встык. Сборку продольных балок рамы с поперечными брусьями для получения необходимой точности выполняют в специальных кондукторах. Для проверки перекоса контрольными линейками измеряют диагонали между крайними отверстиями в верхних полках швеллеров. Эти расстояния должны быть равны. Для клепки рам применяют стационарные и переносные установки. Качество поставленных заклепок проверяют отстукиванием, осмотром и проверкой размеров головки шаблонами. При наличии дефектов рессор или уменьшения стрелы прогиба, их разбирают. Детали с обломами и трещинами, а также изношенные по толщине листы заменяют новыми. Листы, потерявшие упругость, отжигают, гнут, закаливают в ванне с приспособлением для гибки, отпускают и по вогнутой стороне обрабатывают дробью. Износ отверстия во втулке устраняют ее заменой с последующей разверткой до размера по рабочему чертежу. Перед сборкой листы промазывают графитовым смазочным материалом. Собранные рессоры испытывают на стенде путем измерения стрелы прогиба под нагрузкой и в свободном состоянии. Амортизаторы могут иметь износы сальников, клапанов и пружин. Изношенные детали амортизатора, а так же детали с трещинами и задирами заменяют новыми. Сборку амортизатора проводят в последовательности, обратной разборке. Собранный амортизатор проверяют на бесшумность работы и развиваемое сопротивление на специальной установке. Во время испытаний не допускают подтекания жидкости. Основные работы по ТО автомобильных шин. Расслоение каркаса, отслоение протектора, разрушение бортового кольца, прокол или разрыв камер, – все эти дефекты, как правило, являются результатом неосторожной езды, онесоблюдения норм давления воздуха в шинах и невыполнения правил обслуживания автомобильных шин. Обязательным условием эксплуатации автомобиля является выполнение: - ЕТО. Очистить шины от грязи и проверить их состояние. - ТО-1. Проверить состояние шин, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между сдвоенными шинами, давление воздуха в шинах (и, если нужно, подкачать в них воздух). - ТО-3. Осмотреть шины, удалив застрявшие предметы в протекторе. Проверить давление воздуха и привести его к норме. Переставить колеса в соответствии со схемой. Поврежденные шины сдать в ремонт Вопросы: 1.Основные неисправности передней и задней осей? 2.Порядок регулировки подшипников передних колес? 3.Порядок регулировки подшипников задних колес? 4.Как проверить схождение колес? 5.Назовите причины дефектов рам. 6.От чего подтекают аммортизаторы? 7.Какую функцию они выполняют? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 442-457. Лекция № 46 Тема : “ ТО и ремонт механизмов управления ”. Объём работ при обслуживании механизмов рулевого управления носит плановый характер и определяется видом ТО. * При ЕТО проверяют: свободный ход рулевого колеса; состояние ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес и крепления сошки; зазор в шарнирах гидроусилителя и рулевых тягах, а так же работа рулевого управления и гидроусилителя проверяются при рабоработающем двигателе. * При ТО-1, кроме работ по ЕТО, проверяются: крепление и шплинтовка гаек сошек, шаровых пальцев, рычагов поворотных цапф; состояние шкворней и стопорных шайб, гаек; свободный ход рулевого колеса и шарниров рулевых тяг; затяжка гаек, клиньев карданного вала рулевого управления и уровень смазочного материала в бачке гидроусилителя (при необходимости долить его). * При ТО-2, кроме работ по ТО-2, проверяют: углы установки передних колес и при необходимости их регулируют; зазоры рулевого управления, шарниров рулевых тяг и шкворневых соединений; крепление клиньев шкворней, картера рулевого управления (механизма), рулевой колонки и рулевого колеса; состояние цапф поворотных кулаков и упорных подшипников; крепление и герметичность узлов и деталей гидроусилителя рулевого управления; состояние и крепление карданного вала рулевого управления. * При сезонном ТО, кроме работ ТО-2, выполняют сезонную замену смазочного материала. Внешний контроль технического состояния деталей рулевого управления проводят путем осмотра и опробования. Осмотр проводят над осмотровой ямой, если доступ к деталям сверху невозможен. Контроль крепления рулевого колеса и колонки проводят путем приложения знакопеременных усилий во всех направлениях. При этом не допускаются осевое перемещение или качение рулевого колеса, колонки, стук в узлах рулевого управления. Крепление картера рулевого управления (механизма), рычагов поворотных цапф проверяют покачиванием рулевого колеса около нейтрального положения на 40 – 50 о в каждую сторону. Состояние рулевого привода и надежность крепления соединений проверяют путем приложения знакопеременной нагрузки непосредственно к деталям привода. Работу ограничителей поворота оценивают визуально при поворотах управляемых колес до упора в каждую сторону. Герметичность соединений системы гидроусилителя рулевого привода контролируют при работе двигателя удержанием рулевого колеса в крайних положениях, а так же при свободном положении рулевого колеса, при этом недопустимо подтекание смазочного материала. Не допускается самопроизвольный поворот рулевого колеса с гидроусилителем рулевого привода от нейтрального положения к крайним. Свободный ход рулевого колеса и силу трения проверяют с помощью универсального прибора, который состоит из люфтометра и динамометра. В правильно отрегулированном рулевом механизме рулевое колесо должно свободно поворачиваться от среднего положения для движения по прямой при усилии 8 – 16Н. Состояние шарниров рулевых тяг оценивается визуально при приложении усилия к рулевому колесу. Люфт в шарнирах будет проявляться взаимным относительным перемещением соединенных деталей. Проверка усилителя рулевого управления заключается в измерении давления в системе гидроусилителя. Для этого в нагнетательную магистраль устанавливают манометр с краном. Замеры производят при работе двигателя на малых оборотах, поворачивая колеса в крайние положения. Давление, развиваемое насосом, должно составлять не менее 6 МПа. Если давление меньше указанного, то закрывают кран, после чего оно должно подняться до 6,5 МПа. Если давление не поднимается, это свидетельствует о неисправности насоса, который подлежит ремонту. Регулировка по рулевому механизму заключается в установке зазора в подшипниках вала винта и в зацеплении. Состояние рулевого механизма считается нормальным, если люфт рулевого колеса при движении не превышает 10 о. Зацепление червяка с роликом регулируют без снятия рулевого механизма с автомобиля. Для этого отворачивают гайку со штифта вала червяка, снимают шайбу со штифта, специальным ключом поворачивают регулировочный винт на несколько вырезов в стопорной шайбе. При этом изменяется боковой зазор в зацеплении, что изменяет свободный ход рулевого колеса. Вопросы: 1.Что проверяют при ежедневном Т.О.? 2. Что проверяют при ТО-1 ? 3. Что проверяют при ТО-2? 4. Когда состояние рулевого механизма считается нормальным? 5 .Как проверяют усилитель рулевого управления? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей»стр459-465. Лекция № 47 Тема : “ ТО и обслуживание тормозных систем ”. К основным неисправностям тормозных систем относятся: * неэффективное действие тормозов; * заедание тормозных колодок; * плохое растормаживание; * неравномерное действие тормозных механизмов; * утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического тормозного привода; * снижение давления в системе пневматического привода; * негерметичность системы пневматического тормозного привода. Неээффективное действие тормозов имеет место при загрязнении или замасливании тормозных колодок, нарушении регулировки тормозного привода и тормозных механизмов, попадании воздуха в систему привода, уменьшении объема тормозной жидкости, негерметичности в соединениях гидравлического или пневматического тормозного привода. Заедание тормозов происходит по следующим причинам: поломка стяжных пружин, обрыв заклепок фрикционных накладок, засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, заклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах. Неравномерное действие тормозных механизмов колес вызывает увод или занос автомобиля в сторону при торможении из-за неправильной регулировки тормозных механизмов. Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность действия тормозов при нажатии на тормозную педаль. Для нормального торможения в этом случае необходимо нажимать на педаль несколько раз. При утечке жидкости происходит полный отказ всей системы или какого-то контура. При техническом обслуживании выполняются работы, предусматриваемые видами ТО. При ЕТО проверяют действие тормозов в начале движения автомобиля, герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропривода и пневмопривода. Утечку жидкости контролируют по уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соединений. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре на неработающем двигателе (на слух и др.). При ТО-1, кроме работ ЕТО проверяют: состояние и герметичность трубопроводов тормозной системы, эффективность действия тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза, уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре (и при необходимости доливают), состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, рычагов и других деталей привода. При ТО-2 проводят работы в объёме ЕТО и ТО-1 и дополнительно проверяют состояние тормозных механизмов колес при их полной разборке, заменяют изношенные детали (колодки, тормозные барабаны), собирают и регулируют тормозные механизмы. Прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза. Сезонное обслуживание совмещают с работами при ТО-2 и дополнительно производят работы в зависимости от сезона. Регулировочные работы по тормозной системе включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, регулировку стояночного тормоза. Подтекание жидкости из системы гидропривода устраняется подтяжкой резьбовых соединений трубопроводов, а так же заменой вышедших из строя шлангов, манжет и других деталей. Воздух гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующем порядке: - Проверяют уровень тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливают жидкость до заданной отметки; - Снимают резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и на него надевают резиновый шланг, конец которого опускают в ёмкость с тормозной жидкостью; - Отворачивают на пол-оборота клапан выпуска воздуха и резко нажимают на педаль тормоза несколько раз; - Удерживают в нажатом положении до выхода пузырьков воздуха; - Заворачивают клапан при нажатой педали. Далее в таком же порядке прокачивают остальные колесные цилиндры. При прокачке следует постоянно доливать жидкость в наполнительный бачок. После прокачки гидропривода педаль тормоза должна приобрести жесткость , и ход педали воссвосстанавливается в пределах допустимого. Вопросы: 1.Что относится к неисправностям тормозных систем? 2.Что вызывает неравномерное действие тормозных механизмов колес? 3.Как удалить воздух из гидропривода тормозной системы? 4.Что включают в себя регулировочные работы? 5.На что следует обращать внимание при прокачке тормозной системы? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 460-465 Лекция № 48 Тема “ Ремонт и техническое обслуживание приборов электрооборудования Основными неисправностями системы электрооборудования автомобиля являются обрыв электрических цепей вследствие нарушения контактов в электрических соединениях (ослабление их креплений, окисление контактирующих поверхностей), обрыва проводников или перегорания предохранителей, замыкание цепей из-за нарушения изоляции проводников, а так так же выход из строя отдельных элементов системы (лампочек осветительных приборов, датчиков КИП, реле и пр.). Устранение указанных неисправностей в большинстве случаев заключается в определении (при помощи индикатора или тестера) мест обрыва или замыканий электрических цепей и в их восстановлении путем подтяжки ослабленных контактных соединений, зачистки их от окисления, устранения обрывов или замыканий проводов, а так же замены вышедших из строя элементов. Электрические цепи электрооборудования автомобиля защищены предохранителями, поэтому при проверке исправности той или иной электрической цепи в первую очередь необходимо проверить, не перегорел ли предохранитель, защищающий данную цепь. Неисправности и ТО АКБ. Неисправности АКБ (аккумуляторной батареи): Срок службы при правильной ее эксплуатации и своевременном уходе составляет примерно 3 – 4 го 4года ил 75000-100000 км пробега автомобиля, а при малых годовых пробегах может увеличиваться до 6 лет. Повышенный саморазряд АКБ при ее эксплуатации и хранении может быть вызван следующими причинами: внутреннее короткое замыкание; загрязнение поверхности батареи; применение для доливки обычной (недистиллированной) воды, содержащей щелочи и соли; попадание внутрь аккумуляторов металлических частиц и других веществ, способствующих образованию гальванических пар. Саморазряд батареи неизбежен и возникает вследствие образования в активной массе пластин местных токов. Эти токи появляются за счет возникновения ЭДС между окислами активной массы и решеткой пластин. Короткое замыкание разноименных пластин в отдельных аккумуляторах сопровождается кипением в них электролита и снижением ёмкости и напряжения АКБ. Причинами этих явлений могут быть разрушение сепараторов, коробление пластин и выпадение из них активной массы, что, в свою очередь, может являться следствием систематического перезаряда батареи на автомобиле и повышенной ее вибрации из-за ослабления креплений. При коротком замыкании пластин внутри АКБ, она подлежит замене. Сульфатация пластин связана с образованием на них крупнокристаллического сернокислого свинца в виде белого налета. При этом увеличивается электрическое сопротивление аккумуляторов. Крупные кристаллы сульфата свинца закрывают поры активной массы, препятствуя проникновению электролита и формированию активной массы при заряде. Вследствие этого активная поверхность пластин уменьшается, вызывая снижение емкости батареи. Признаком сульфатации пластин является то, что при заряде батареи быстро повышается напряжение и температура электролита, и происходит бурное газовыделение (кипение), а плотность электролита при этом повышается незначительно. При последующем разряде и, особенно при включении стартера, батарея быстро разряжается из-за малой емкоемкости. Окисление полюсных штырей приводит к увеличению сопротивления во внешней цепи и даже к прекращению тока. Подтекание электролита через трещины в корпусе бака обнаруживается путем осмотра. Заряд АКБ в целях обеспечения его наибольшей полноты, а так же повышения срока службы батареи рекомендуется производить при постоянной величине зарядного тока, численно равной 0,05 С с применением специальных зарядных устройств. Заряд батареи считается полным, если напряжение на ее выводах остается постоянным в течение 2-х часов, при этом во всех всех аккумуляторах должно наблюдаться бурное газовыделение (кипение). Восстановительный цикл заряда-разряда батареи проводится для восстановления ее ёмкости, снизившейся в результате сульфатации ее пластин или загрязненности электролита. Для этого из разряженной током 0,1 С20А (С20 – номинальная ёмкость аккумуляторной батареи) до 1 до 10,2 В батареи нужно слить старый электролит, промыть ее дистиллированной водой и, залив в нее электролит пониженной плотности (1,1 г/см3), зарядить ее малым током, равным 0,2С20А до появления признаков окончания заряда (стабилизация плотности электролита). После этого слить из батареи электролит пониженной плотности, залить электролит нормальной плотности и полностью зарядить батарею током 0,05 С20А, как описано выше. Для полного слива электролита или промывочной воды батарею следует выдерживать в пеперевернутом положении каждый раз в течение 5-10 минут. Техническое обслуживание АКБ. Срок службы и исправность АКБ во многом зависят от своевременного обслуживания и правильного ухода за ней. Батарея должна содержаться в чистоте, так как загрязнение ее поверхности приводит к повышенному саморазряду. При ТО надо протереть поверхность батареи 10% раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, после чего вытереть чистчистой сухой ветошью. Во время заряда в результате химической реакции выделяются газы, значительно повышающие давление внутри аккумуляторов. Поэтому вентиляционные отверстия в пробках нужно периодически прочищать тонкой проволокой. Учитывая, что при работе батареи образуется гремучий газ (смесь водорода с кислородом), нельзя осматривать батарею при открытом огне Вопросы: 1.Сколько срок службы аккумуляторной батареи? 2.Чем может быть вызван повышенный саморазряд АКБ? 3.Что такое сульфотация пластин? 4.Зачем нужно переодически прочищать вентиляционные отверстия Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко. А.И.Герасименко. Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 472-473. Лекция № 49 Тема: Ремонт и ТО генератора, стартера. Неисправности генератора имеют следующие основные признаки: отсутствует зарядный ток при работе двигателя, понижена сила зарядного тока, не обеспечивающая необходимого заряда АКБ, АКБ, либо повышена сила зарядного тока. Отсутствие зарядного тока генератора при работе двигателя определяется по контрольным приборам (контрольной лампе, амперметру, вольтметру) и может быть вызвано выходом из строя ремня привода генератора, неисправностью самого генератора (выходом из стростроя его щеточного узла, загрязнением контактных колец, замыканием или обрывом электрических цепей элементов генератора), а так же неисправностью цепи заряда АКБ. Определение причины отсутствия зарядного тока генератора целесообразно производить в следующем порядке. Сначала необходимо проверить состояние и натяжение ремня привода генератора. Затем следует проверить вольтметром или пробником с отключенными дополнительными сопротивлениями регулируемое напряжение генератора. Для этого вольтметр подключается к клемме «30» (или «+») генератора и к «массе» с соблюдением полярности, устанавливается средняя частота вращения коленчатого вала двигателя (примерно 2000 об/мин.), и включаются основные потребители электроэнергии (дальний свет фар, отопитель, габаритные огни). При этом величина напряжения должна быть в пределах 13,7-14,5 В. Если регулируемое напряжение генератора находится в указанных пределах, то генератор исправен, и нужно проверять цепь заряда АКБ. В противном случае необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения, проверить состояние щеток (их износ, отсутствие заеданий в щеткодержателе) и отсутствие загрязнения контактных колец якоря генератора, а так же надежность контактов регулятора напряжения, и снова замерить напряжение. Если это не дает результатов, то заменить регулятор напряжения на заведомо исправный. Если после замены регулятора напряжение не восстанавливается, то следует снять генератор с автомобиля для более детальной проверки и замены вышедших из строя элементов. Пониженная сила зарядного тока проявляется в недозаряде АКБ на автомобиле, при этом снижается накал ламп приборов освещения и изменяется тембр звукового сигнала. Причинами пониженного зарядного тока могут быть пробуксовка ремня привода генератора, нарушение работы щеточно-коллекторного узла (загрязнение коллектора, износ или заедание щеток), обрыв и междувитковое замыкание, обрыв в одной из фаз обмотки статора, повреждение одного из диодов выпрямительного блока. Если после принятых мер регулируемое напряжение генератора не восстановится, то генератор необходимо снять с автомобиля для проверки и замены вышедших из строя элементов. Повышенная сила зарядного тока вызывает перезаряд АКБ, при этом стрелки контрольных приборов (амперметра, вольтметра) зашкаливают при больших оборотах двигателя, а электролит кипит и выплескивается из аккумуляторов. Причиной может быть неисправность регулятора напряжения либо АКБ. В этом случае следует проверить регулируемое напряжение генератора, как описано выше, и заменить неисправный регулятор напряжения либо вышедшую из строя АКБ. Ремонт генератора состоит в проверке его технического состояния, разборке, проверке состояния его деталей и сборке. Техническое обслуживание генератора. При обслуживании генератора следует обратить внимание на его чистоту. Не допускается работа генератора с отсоединенной от зажима «+» АКБ, так как при этом возникают кратковременные перенапряжения на зажиме «+» генератора, которые могут вызвать повреждения регулятора напряжения и электронных устройств в бортовой сети автомобиля. Ежедневно следует контролировать работу генератора по приборам. Через 10000-15000 км пробега подтягивают крепления генератора на двигателе. Проверяют и при необходимости регулируют натяжение приводного ремня. Через 60000 км пробега нужно снять генератор, разобрать, очистить и протереть все детали, продуть сжатым воздухом внутренность корпуса и крышек, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости кольца надо зачистить мелкозернистой шкуркой или проточить, а щетки заменить вместе со щеткодержателем, если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5-8 мм. Ремонт и техническое обслуживание стартера. К основным неисправностям стартера относятся: ослабление крепления подводящих проводов; изнашивание или загрязнение щеток и коллектора; окисление контактов выключателя; обрыв или замыкание в обмотках; изнашивание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни. Эти неисправности приводят к тому, что стартер не работает совсем, не развразвивает нужные частоту вращения и мощность, при включении якорь стартера вращается, а коленчатый вал неподвижен, создается сильный шум при включении и работе стартера. Ремонт стартера включает в себя проверку работоспособности на стенде, разборку, проверку деталей и сборку. Техническое обслуживание стартера заключается в периодической подтяжке креплений проводов и очистке наружных поверхностей от загрязнений. Для обеспечения надежной работы стартера рекомендуется через каждые 45000 км пробега, а при при необходимости и раньше, снимать его с автомобиля для очистки и проверки состояния его деталей и смазки. При этом производится зачистка коллектора и при необходимости замена изноизношенных щеток, а так же регулировка привода и осевого перемещения вала якоря. Основные неисправности и ТО приборов освещения и контрольно-измерительных приборов. К основным неисправностям приборов освещения относят: перегорание нитей и потемнение колбы ламп; потускнение и загрязнение поверхности отражателя; загрязнение и трещины рассрассеивателя; снижение светотехнических характеристик и разрегулировка световых пучков фар; окисление и разрушение контактов в электрических соединениях из-за попадания влаги. Одной из причин снижения светотехнических характеристик приборов освещения может быть заниженная регулировка регулятора напряжения или повышенное сопротивление цепи питания фар и других осветительных приборов. Падение напряжения в цепи питания фар не должно превышать 0,5 В для 12-вольтовых систем электрооборудования. Осноновные неисправности контрольно-измерительных приборов. К ним относятся неисправности спидометра (неправильные показания скорости автомобиля из-за разрегулировки скоростного узла, колебание стрелки спидометра, заедание барабанчиков счетного узла). Перед устранением этих неисправностей необходимо проверить исправность гибкого вала привода спидометра (не ослабло ли крепление гаек, соединяющих гибкий вал со спидометром и коробкой передач, не оборван ли трос). В случае обрыва троса необходимо установить его причины. Одной из причин может быть заедание в спидометре. Для проверки этого присоединяют конец гибкого вала к спидометру и медленно проворачивают рукой свободный конец троса. При этом не должно быть никаких заеданий, и стрелка спидометра не должна отходить от нулевого деления. При резком поворачивании троса в рабочем направлении стрелка должна резко отклониться от нулевого деления, затем свободно вернуться обратно. ТО контрольно-измерительных приборов. При обнаружении неисправностей датчика или приемника рекомендуется заменить их исправными, а не подвергать ремонту, так как конструкция приемника и датчика неразборная и ремонту в эксплуатации не подлежат. Проверку исправности магнитоэлектрических указателей температуры рекомендуется проводить при tо 20оС в определенной последовательности, для чего датчик и приемник должны быть сняты с автомобиля. Вопросы: 1.Признаки неисправностей генератора? 2.Что вызывает пониженная сила зарядного тока? 3. Что вызывает повышенная сила зарядного тока? 4.Что относится к основным неисправностям стартера? 5. Что относится к неисправностям контрольно- измерительных приборов? Литература: Учебник Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов.Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 479-492 Лекция № 50 Тема : “ Сборка автомобиля ”. Ремонт платформы, кабины, кузова связывается с устранением всех дефектов, которые появились в этих узлах в процессе эксплуатации. К числу таких дефектов относятся усталостные и сварочные трещины, ослабление заклепочных и резьбовых соединений, коррозионные изъявления, разрывы металла, прогибы и перекосы стоек, вмятины и выпучины кабин и кузовов. Трещины сварные и усталостные встречаются в сварных соединениях рам, стоек и др. При капитальном ремонте автомобилей рамы полностью разбирают и контролируют состояние сварных швов и наиболее нагруженных участков, ослабленные заклепочные соединения разбирают и заменяют новыми. Головку заклепок лучше всего удалять механическими способами путем высверливания или рубкой пневмозубилами, а так же газовой резкой и воздушно-дуговой сваркой, угольными электродами. После этого заклепку выбивают и раму разбирают на отдельные детали. Погнутые балки и поперечины правят на специальных стендах с помощью прессов. Качество правки контролируется проверочными линейками и щупами. Негодные детали заменяются новыми. Окраска автомобиля. После выполнения ремонтных работ платформа, кузов и кабина подлежат окраске. При капитальном ремонте лакокрасочные изделия (покрытия), если они хорошо сохранились, обновляют. Назначение окраски состоит в защите деталей от коррозии, а так же в улучшении внешнего вида автомобиля. Процесс получения качественного лакокрасочного покрытия предусматривает следующий порядок работ: - приготовление лакокрасочных покрытий; - подготовка поверхности к покраске; - грунтовка; - шпаклевка; - шлифование грунтованных и шпаклеванных поверхностей; - нанесение противокоррозионных, противошумных мастик; - нанесение первого слоя эмали; - правка покрытий местной шпаклевкой; - шлифование местных шпаклеванных поверхностей; - нанесение нескольких слоев эмали с сушкой каждого слоя; - контроль качества окраски автомобиля. Завершающим этапом ремонта автомобиля является сборка, от качества которой зависят его долговечность и надежность. Технологический процесс сборки состоит из комплектования деталей, сборки деталей в узлы, узлов – в агрегаты и агрегатов – в автомобиль. Комплектование деталей по размерам осуществляется с учетом обеспечения требуемой точности сборки. Предэксплуатационная подготовка автомобиля проводится для проверки комплектности, качества сварочных, регулировочных и крепежных работ, проверки работы и технического состояния всех агрегатов, узлов и приборов, дополнительной регулировки и выявления соответствия технических показателей после ремонта паспортным данным. Для этих целей автомобиль испытывают пробегом на расстояние не менее 30 км со скоростью не более 40 – 50 км/ч, с нагрузкой 75% от номинальной грузоподъемности. Перед испытаниями гдвигатель прогревают до температуры воды в системе охлаждения не менее 60 оС. Прогретый двигатель должен запускаться стартером, устойчиво работать на холостом ходу и равномерно увеличивать обороты при открытии дросселя. При проведении испытаний контролируют работу всех агрегатов, механизмов и узлов. Движение с места должно проходить плавно, без резкого повышения частоты вращения коленчатого вала. Сцепление должно легко включаться и выключаться, полностью разьединять двигатель от коробки передач, обеспечивать плавное и бесшумное строгание с места, пробуксовка сцепления во время разгона не допускается. Изменение скорости движения должно происходить при легком и бесшумном переключении передач после небольшой выдержки при включенном сцеплении. Самовыключение шестерни не допускается. Во время испытаний температура воды в радиаторе, масла в масляном радиаторе и масла в коробке передач должны находиться в пределах паспортных данных. В коробке передач и заднем мосту должен слышаться равномерный шум без стуков. Не допускаются вибрация и стуки карданных валов. Рулевой механизм должен работать легко, без заеданий, обеспечивать полный разворот в обе стороны, причем колеса не должны соприкасаться с продольной рулевой тягой и рамой автомобиля. Тормозная система при испытаниях должна обеспечивать равномерное торможение при плавном нажатии тормозной педали или рычага ручного тормоза. При полном торможении педаль и рычаг не должны доходить до пола кабины (до упора). Вопросы: 1. Для чего разбирают рамы при капитальных ремонтах автомобилей? 2.Что делают с погнутыми балками и поперечинами? 3.Порядок работы получения качественного лако –красочного покрытия? 4.Для чего проводится предэксплуатационная подготовка автомобиля? Литература: Учебник .Ю.Т.Чумаченко.А.И.Герасименко.Б.Б.Рассанов. «Устройство,техническое обслуживание и ремонт автомобилей» стр 499-522. Контрольная работа по теме: «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» по предмету: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» по профессии: «Слесарь по ремонту автомобилей. Вариант №1 Выберите правильный ответ 1. Для чего предназначен двигатель?; а) Для создания тягового усилия на ведущих колесах. б) Для преобразования возвратно- поступ движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. в) Для преобразования тепловой энергии плива в механическую.. 2. Что называется полным объемом цилиндра?; а) Сумма рабочего объема цилиндра, объема камеры сгоркамеры сгорания и объемов впускных трубопроводов. б) Сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры камеры. в) )Разность между рабочим объемом цилиндра и обьемом камеры сгорания.. 3. Укажите правильное определение понятия «Степень сжатия».; а) Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра. б) Отношение рабочего объема цилиндра к объему камекамеры сгорания. в) Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.. 4. Какой двигатель имеет более высокую «Степень сжатия»?; а) Карбюраторный. б) Дизельный. в) Распределительным впрыском топлива (инжекторный).. 5. . Укажите правильное определение понятия «Литраж двигателя».; а) Сумма рабочих объемов всех цилиндров, выраженная в литрах. б) Сумма полных объемов всех цилиндров, выраженная в литрах. в) Сумма объемов камер сгорания, выраженная в литрах.. 6. Укажите правильное определение понятия «Рабочий объем двигателя».; а) Объем цилиндра под поршнем, при нахождении поршня в НМТ. б) Часть полного объема цилиндра, в которой сгорает рабочая смесь. в) )Объем цилиндра между мертвыми точками.. 7. Укажите правильный порядок работы цилиндров двигателя автомобиля «ЗИЛ–43410».; а) 1-5–4–2–6–3–7–8. б) 1-3–4–2–5–6–7–8. в) 1-5–2–4–7–6–3–8.. 8. Укажите грузоподъемность автомобиля «КАМАЗ–5555 « КАМАЗ-5320».; а) 9000 кг. б) 8000 кг. в) 7000 кг.. 9. Каков правильный порядок чередования тактов у 4–тактного двигателя?; а) Рабочий ход, выпуск, впуск, сжатие. б) Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. в) Выпуск, впуск, сжатие, рабочий ход.. 10. Какова t° С к концу такта сжатия?; а) 350 – 400 С ° С. б) 250 – 300 С ° С. в) 600 – 700 ° С.. 11. Какова характеристика двигателя автомобиля « Лада-Приjра»?; а) Четырехтактный V–образный 6–цилиндровый. б) Четырехтактный рядный 6– цилиндровый. в) Четырехтактный рядный 4– цилиндровый.. 12. .Какова номинальная мощность двигателя автомавтомобиля «Ford Focus»?; а) 72кВт (98 л.с.) 5000 об/мин. б) 74кВт (98 л.с.) 5000 об/мин в) 76кВт (98 л.с.) 5000 об/мин.. 13..Каковы температура и давление в камере сгорания карбюраторного двигателя в конце такта выпуска?; а) 700 – 850 °С и 110 – 120 кПа (1,1 – 1,2 кгс/см2). б) 650 – 750 °С и 100 – 110 кПа (1,0 – 1,1 кгс/ см2). в) 550 – 650 °С и 110 – 120 кПа (1,2 – 1,3 кгс/ см2).. 14. Каковы максимальная tоС и давление в камере сгорания дизеля?; а) 2000 – 2200 оС и 8 – 9 МПа (80 – 90 кгс/см2). б) 1800 – 2000 оС и 6 – 8 МПа (60 – 80 кгс/см2). в) 2000 – 2500 оС и 8 – 10 МПа (80 – 100 кгс/см2).. 15. Какой из указанных двигателей наиболее экономичен?; а) Карбюраторный. б) Дизельный. в) Распределительным впрыском топлива (инжекторный).. 16. .Из какого материала изготовлен блок цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ–3307?; а) Из серого чугуна. б) Из алюминиевого сплава. в) Из стали.. 17. Сколько шатунных шеек имеет коленчатый вал двигателя автомобиля семейства КАМАЗ?; а) 8 шеек б) 6 шеек В) 4 шейки. 18. 18. Сколько головок имеют цилиндры двигателя автоавтомобиля «КАМАЗ–740»?; а) 1. ( одну) б) 2. (две) в) 8. (восемь). 19. Для чего шатунные шейки коленчатого вала делают полыми?; а) Для уменьшения массы. б) Для экономии металла. в) Для дополнительной очистки масла.. 20. В каких автомобилях вкладыши коренных подшподшипников коленчатого вала не взаимозаменяемы?; а) КАМАЗ–5320. б) ГАЗ–33021 «Газель». в) ГАЗ–2705 «Газель».. 21..В двигателях каких автомобилей поршни имеют три компрессионных кольца и одно маслосъемное?; а) КАМАЗ–5320. б) ЗИЛ–5301 «Бычок». в) ЗИЛ–431410.. 22. .В двигателях каких автомобилей камеры сгорания выполнены в головках поршней?; а) ГАЗ–3307. б) ЗИЛ–431410. в) ЗИЛ–5301 «Бычок».. 23. Из чего изготовлены поршни двигателей ГАЗ–3110 и ЗИЛ–5301 «Бычок»?; а) Из алюминиевого сплава. б) ГАЗ–3110 из алюминиевого сплава, ЗИЛ–5301 «Бычок» из чугуна. в) Из чугуна.. 24.Можно ли переставлять крышки шатуна одного цилиндра на шатун другого цилиндра?; а) Нельзя. б) Можно. в) можно в другие двигатели.. 25. Какого типа поршневые кольца в двигателях автоавтомобилей КАМАЗ и из чего они изготавливаются?; а) Три компрессионных, одно маслосъемное. Все из чугуна. б) Два компрессионных, одно маслосъемное. Все из чугуна. в) Два компрессионных, одно маслосъемное. Компрессионное из чугуна, маслосъемное – стальное четырехэлементное.. 26. . Каковы признаки повышенного износа поршневых колец?; а) Постоянные металлические стуки при работе двигателя. б)Перегрев цилиндров двигателя и падение давления масла давления в масляной магистрали. в) Повышенный расход масла и снижение компрессии.. 27. Из какого материала изготавливается блок цилиндров двигателя ЗМЗ–53?; а) Из серого чугуна. б) Из алюминиевого сплава. в) Из легированной стали.. 28.. Чем отличаются впускные клапаны от выпускных?; а) Не отличаются. б)Головки впускных клапанов имеют больший диаметр. в) Головки выпускных клапанов имеют больший диаметр.. 29. Какова частота вращения распределительного вала относительно частоты вращения коленчатого вала?; а) Частоты одинаковые. б) В два раза меньше. в) В два раза больше.. 30. Для чего необходим зазор между стержнем клапана и носком коромысла?; а)Для обеспечения своевременного и резкого закрытия клапана. б)Для обеспечения компенсации теплового расшрасширения стержня клапана. в ) Для обеспечения свободного монтажа и демонтажа клапанов.. Эталоны ответов. Вариант № 1. Номер вопроса. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. в; б; в; б; а; в; а; б; б; а. Номер вопроса. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. в; а; а; б; б; б; а; в; в; А. Номер вопроса. 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. б; в; а; а; б; в; б; б; б; б. Вариант № 2 Выберите правильный ответ 1. Как классифицируются двигатели автомобилей по циклу работы?; а) Двигатель простого и двойного действия. б)Двигатель с внешним и внутренним смесеобразованием. в) Двигатели двухтактные и четырехтактные.. 2. В конце какого такта в цилиндре дизельного двигателя создается давление 18 – 20 МПа (180 – 200 кгс/скгс/см2), а температура достигает 600 – 700 оС?; а) В конце рабочего хода. б) В конце такта сжатия. в) Вначале такта выпуска.. 3..Каковы давление и температура в конце такта выпуска у бензиновых двигателей?; а) 60– 80 кПа (0,6 – 0,8 кгс/см2) и 80 – 120 оС. б) 70– 90 кПа (0,7 – 0,9 кгс/см2) и 60 – 80 оС. в) 80– 90 кПа (0,8 – 0,9 кгс/см2) и 80 – 120 оС.. 4. Какой из указанных двигателей наиболее экономичен?; а) Карбюраторный. б) Дизельный. в)С распределительным впрыском топлива (инжекторный).. 5. Какие детали входят в шатунно-поршневую группу?; а) Поршень, компрессионные и маслосъемные кольца, поршкольца поршневой палец, шатун, шатунные подшипники. б) Поршень, поршневой палец, шатун, коленчатый вал. в)Поршень с кольцами, поршневой палец, гильза цилиндров, шатун.. 6. Как нумеруются цилиндры V – образного восьмицилиндрового двигателя?; а) Начиная с переднего цилиндра двигателя левого ряда, затем ряда,затем с переднего цилиндра правого ряда. б) Начиная с переднего цилиндра двигателя правого ряда, затем с переднего цилиндра левого ряда в) По ходу часовой стрелки, начиная с переднего цилиндра двигателя правого ряда.. 7. Сколько шатунных шеек имеет коленчатый вал автотомобиля семейства КАМАЗ?; а) 8 шеек б) 6 шеек в) 4 шейки. 8. Сколько головок имеют цилиндры двигателя автомобиля «КАМАЗ – 740»?; а) Одну головку. б) Две головки. в) Восемь головок.. 9.. В каких автомобилях вкладыши коренных подшипников коленчатого вала не взаимозаменяемы?; а) КАМАЗ–5320. б) ГАЗ–33021 «Газель». в) ГАЗ–2705 «Газель».. 10. Какова правильная установка замков поршневых колец?; а) Все замки с одной стороны. б) Все замки под углом 120о относительно друг друга. в) Поизвольная.. 11. .Если на внутренней поверхности компрессионных колец имеются выточки, откуда они должны быть направлены при установке на поршень?; а) Вверх к днищу поршня. б) Вниз к юбке поршня. в) Направление не имеет значения.. 12. Из какого материала изготовлены поршни двигателя автомобиля «ВАЗ – 2111» и «КАМАЗ – 5320 5320»?; а) Из алюминиевого сплава. б) Из чугуна. в) У «ВАЗ – 2111» – из алюминиевого сплава, у «КАМАЗ-5320» – из чугуна.. 13..Когда заменяются поршневые кольца двигателя ЗМЗ– 53?; а) Когда расход масла на угар превысит 300 г/100нм. б) Когда расход масла на угар превысит 400 г/100нм. в) Когда расход масла на угар превысит 500 г/100нм. 14. .Из какого материала изготовлен блок цилиндров двигателя ЗМЗ – 53?; а) Из серого чугуна. б) Из алюминиевого сплава. в) Из легированной стали.. 15. Где находится первый цилиндр двигателя автобуса «ГАЗ– 3205»?; а) Около радиатора на правом блоке. б) Около радиатора на левом блоке. в) Около маховика на левом блоке.. 16.. Для чего предназначен ГРМ?; а) Для впуска в цилиндры горючей смеси и выпуска отработавших газов. б)Для впуска в цилиндры топлива в мелкораспыленном виделенном виде. в) Для перераспределения рабочей смеси между цилиндрами двигателя.. 17. Из какого материала изготавливаются распраспределительные валы двигателя автомобиля «ВАЗ – 2112112» и каким методом?; а) Из стали штамповой. б) Из алюминиевого сплава вытачиванием. в) Из чугуна литьем.. 18. Для чего в стержне выпускного клапана двигателя автоавтомобиля «ЗИЛ – 508.10» имеется канал, частично заполненный натрием?; а) Для улучшения охлаждения головки клапана. б) Для уменьшения массы клапана. в) Для уменьшения инерционных масс при возвратно-поступательном движении клапана.. 19..Сколько опорных шеек имеют распределительные валы двигателей?; а) 3 (три) б) 4 ( четыре) в) 5 ( пять ). 20. . Что в механизме ГРМ влияет на снижение мощности двигателя и вызывает стуки в головке блока?; а) Уменьшение зазора между стержнем клапана и носком коромысла. б) Увеличение зазора между стержнем клапана и носком коромысла. в) Неплотное прилегание клапанов к гнездам вследствие перегрева.. 21. Чем ограничивается перемещение распределительных валов двигателя автомобиля «ГАЗ – 3110 »?; а) Упорным болтом с гайкой. б) Упорным кольцом и фланцем. в) Упорными стальными или пластмассовыми олукопк полукольцами.. 22. За сколько градусов до прихода поршня в НМТ открывается выпускной клапан двигателя автомобиля «КАМАЗ–740»?; а) 60 б) 68 о. в) 70 о.. 23. Когда закрывается выпускной клапан?; а) Вначале такта сжатия при движении поршня к ВМТ. б) При подходе поршня к НМТ. в) При подходе поршня к ВМТ.. 24При какой температуре загорается лампа перегрева двигателя автомобиля ГАЗ–3110 «Волга»?; а) 104 – 109 оС. б) 106 – 110 оС. в ) 108 – 112 оС.. 25. . Сколько клапанов имеет термостат двигателя автообиля семейства «КАМАЗ»?; а) 1 б) 2. в) 3.. 26. . Каков привод жидкостного насоса двигателя автомобиля «ЗИЛ–431410»?; а) От коленчатого вала через набор конических зубчатых колес. б) От коленчатого вала через зубчатую ременную передачу. в) От коленчатого вала через ременную передачу.. 27. .Для чего предназначен масляный напил в теле шатуна и отверстие в верхней головке шатуна двигателя автомобиля ГАЗ–3110 «Волга»?; а) Для смазывания втулки и поршневого пальца. б) Для охлаждения поршня. в) Для разбрызгивания масла и создания масляного тумана.. 28. . В какую часть системы охлаждения поступает охлаждающая жидкость из жидкостного насоса двигателя автомобиля «ЗИЛ–431410»?; а) В головку блока цилиндров. б)В рубашку охлаждения правого ряда цилиндров. в) В рубашку охлаждения обоих рядов цилиндров.. 29. В двигателе какого автомобиля вкладыши коренных подшипников коленчатого вала трехслойные (триметаллические)?; а) «ЗИЛ–431410». б) «КАМАЗ–5410». в)«ГАЗ–3110.». 30..В двигателе какого автомобиля плоскость разъема нижней головки шатуна перпендикулярна оси шатуна?; а) «ЗИЛ–433100». б) «КАМАЗ–5320». в) «МАЗ–500».. Эталоны ответов. Вариант № 2. Номер вопроса. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. в; б; в; б; а; б; в; в; а; Б. Номер вопроса. 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. а; а; б; б; а; а; в; а; в; Б. Номер вопроса. 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. б; а; б; а; б; в; б; в; б; в. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ . |

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И РАБОТА  ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

КРИВОШИПНО- ШАТУННЫЙ И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

ШАССИ АВТОМОБИЛЯ