АНАЛИЗ ФОНДА СКВАЖИН И ПРОВЕДЕННЫХ ГЕОЛОГО ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Анализ фонда скважин

На месторождении пробурено 929 скважин (диаграмма 1), из них:

- добывающих 392;

- нагнетательных 160;

- контрольных 161;

- в консервации 115;

- водозаборных 10;

- ликвидированных 91.

Диаграмма №1. Фонд скважин Нижне-Сортымского месторождения.

Проектный фонд реализован на 60% [2].

Анализ проведенных геолого-технических мероприятий (ГТМ)

Рассмотрим только некоторые ГТМ, такие как количество сделанных КРС, ПРС (текущий ремонт) в том числе с промывками забоя от песчаных пробок за 3 года, с 2017 по 2019 годы (табл.1, диаграмма 2).

Таблица №1. Сводные данные по количеству сделанных ремонтов.

| Годы | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ГТМ | Всего | С промывкой забоя | Всего | С промывкой забоя | Всего | С промывкой забоя |
| КРС | 45 | 32 | 49 | 36 | 47 | 31 |
| ПРС | 162 | 10 | 175 | 6 | 170 | 9 |

Диаграмма №2. Анализ количества сделанных ремонтов скважин с 2017 по 2019 годы.

Как можно видеть из диаграммы количество и вид ремонтов резко разнятся, это связано с тем, что продолжительность и характер работ при ПРС и КРС немного отличаются. Так при КРС проводится комплекс работ в том числе и геофизические работы, ремонтно-изоляционные работы, промывки скважин от песчаных пробок, и другие, на что затрачивается гораздо больше бригад-часов.

При ПРС производится в основном смена отказавшего узла подземного и наземного оборудований, связанные со спуско-подъемными операциями, и так как в распоряжении цеха ПРС из 19 бригад всего 2 оснащены подходящим оборудованием для производства промывок забоя скважин, это связано с тем, что основной задачей ПРС является производство текущих ремонтов, которые не предусматривают большого количества видов работ, основная цел быстро и своевременно восстановить работоспособность скважины для поддержания текущих плановых показателей по добыче.

Также нужно отметить что общее количество промывок забоя и устранение песчаных пробок можно увеличить за счет применения комплекса «непрерывная труба», что может также помочь в вопросе предотвращения разрушения ПЗП. Одним из преимуществ данного комплекса по сравнению с традиционным КРС это сокращение продолжительности ремонта соответственно увеличение количества ремонтов.

Причины вызывающие необходимость проведения ремонта скважин

Причины могут предопределяться геологическими условиями разработки месторождения и состоянием подземной техники, используемой при добыче нефти. Оба приведенные выше фактора находятся во взаимосвязи с применяемым способом эксплуатации, который определяет подход к выбору ремонта скважин.

Не меньшее осложнение в скважинах вызывает отложение солей на внутренней поверхности труб, что так же является следствием изменения термодинамических условий. Пластовая вода нередко представляет собой насыщенный минерализованный рассол. При изменении же термодинамических условий из рассола выделяются кристаллы солей, которые образуют на внутренней поверхности НКТ плотные отложения, нередко полностью перекрывающие проходное сечение труб и обуславливающее необходимость ремонта скважин.

На месторождениях продуктивные пласты которых сложены слабоцементированным песком или песчаником, осложнения в эксплуатации скважин с необходимостью проведения в них ремонта могут обуславливаться образованием в интервале фильтра или непосредственно в НКТ песчаных пробок.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОМЫВКЕ ЗАБОЯ СКВАЖИНЫ КОМПЛЕКСОМ «НЕНПРЕРЫВНАЯ ТРУБА»

Подготовка и проведение ремонта скважин должны осуществляться в соответствии с «Правилами безопасности в нефтяной и газозой промышленности», ПБ 08-624-13,	нормативными по освоению и ремонту скважин.

Подготовительные работы на кустовой площадке.

Расстановка оборудования и специальной промысловой техники производится согласно «Типовой схемы расстановки оборудования при производстве работ установкой «Непрерывная труба», утвержденной главным инженером Сургутского УПНП и КРС.

Обвязка устья скважин производится согласно «Типовым схемам обвязки устья противовыбросовым оборудованием при текущем и капитальном ремонте скважин на месторождениях ПАО «Сургутнефтегаз», утверждённым главным инженером ПАО «Сургутнефтегаз» (рис.1), согласованным с органами Ростехнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра (на месторождениях расположенных в Западной Сибири), органами Ростехнадзора Республики Саха (Якутия) (на месторождениях расположенных в Восточной Сибири) и противофонтанными службами.

Нагнетательная линия опрессовывается на 1,5-кратное давление от максимального рабочего давления, предусмотренного планом работ. Выкидная линия от устья скважины до желобной ёмкости должна быть надёжно закреплена.

Противовыбросовое оборудование, входящее в комплекс оборудования установки  «Непрерывная труба», после монтажа на устье опрессовывается на допустимое давление опрессовки эксплуатационной колонны в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации ПВО.

Блок очистки и нагрева раствора заполняется промывочной жидкостью. В качестве промывочной жидкости используется техническая вода, солевые растворы, обработанные ПАВ, товарная нефть.

Проведение работ по промывке забоя скважины.

Промывка забоя скважины с установкой «Непрерывная труба» осуществляется путём выполнения ряда последовательных операций. Описание, порядок и особенности проведения работ приведены ниже.

Перед производством работ мастер и члены бригады должны быть ознакомлены с конструкцией скважины. Особое внимание уделяется наличию изменений внутренних диаметров, местам расположения устройств подвески хвостовиков, муфт ступенчатого цементирования, пакеров и т.д. С учётом перечисленного выбирается конструкция оснастки низа непрерывной трубы.

ППУ

блок

ГСМ

Якорь

Якорь

Якорь

Якорь

10м

15м

10м

25м

25м

40м

40м

Площадка для спецтехники

40м

20м

28м

Прожектор

Прожектор

Компрессор

Инструментальная  будка

Качалка

Доливная емкость

Подъемный агрегат

Приемный мост и стеллажи

Насосный агрегат

АЦН

АЦН

Автовымотка

Бытовые и служебные вагоны

Рисунок №1. Типовая схема расстановки оборудования при ремонте и освоении скважины.

Осуществляется вызов циркуляции подачей промывочной жидкости через непрерывную трубу, устьевой тройник в желобную ёмкость.

Непрерывная труба, оборудованная пером или гидромониторной насадкой, спускается с промывкой до текущего забоя скважины. При потере циркуляции во время спуска производится подъём непрерывной трубы, принимается решение о проведении дальнейших работ.

Скорость спуска непрерывной трубы при первичном спуске не должна превышать 15 м/мин., при повторном спуске не более 19 м/мин. Через каждые 100 м первичного спуска производятся контрольные приподъёмы непрерывной трубы на высоту не менее 20 м со скоростью подъёма не более 5 м/мин. Скорость спуска непрерывной трубы должна быть снижена и производится со скоростью не более 0,5 м/мин. за 20 м перед выходом из воронки НКТ, а также в местах сужений и расположения оснастки хвостовиков и прочего внутрискважинного оборудования.

За 10 м от текущего забоя (если отсутствует информация о текущем забое, то за 10 м от верхних дыр интервала перфорации) скорость спуска непрерывной трубы должна быть снижена и не должна превышать 1 м/мин

При проведении промывки забоя от песка, проппанта и прочих отложений скорость спуска непрерывной трубы не должна превышать 1 м/мин. Промывка с допуском производится с нагрузкой на перо не более 250 кг, с расходом промывочной жидкости 140 - 160 л/мин.

После достижения непрерывной трубой заданной глубины проводится промывка скважины промывочной жидкостью в объёме равном 2-х кратному объёму НКТ и эксплуатационной колонны от заданного забоя до воронки НКТ. Расход промывочной жидкости 200 - 220 л/мин.

При недоходе промывочного инструмента до заданной глубины принимается решение о дальнейшем проведении работ.

Скорость подъёма непрерывной трубы при первичном подъёме не должна превышать 17 м/мин., при повторном подъёме не более 20 м/мин., перед входом в воронку НКТ должна быть снижена и не должна превышать 0,5 м/мин. за 20 м до воронки, а также в местах сужений и расположения оснастки хвостовиков (п.3.1) и прочего внутрискважинного оборудования.

Заключительные работы на скважине.

После окончания промывки забоя скважины при отсутствии дальнейших работ по ремонту скважины производится очистка желобной ёмкости и устьевого оборудования (инжектора, превентора, тройника). Производится отдувка непрерывной трубы. Оборудование демонтируется.

Производится планировка площадки вокруг скважины, устраняется замазученность.

Заключение

Таким образом изучив имеющиеся данные по проведенным ГТМ можно сделать вывод, что имеет место быть проблема пескопроявления (в подавляющем случае промывок наблюдалось вынос песка и проппанта на выходе) на эксплуатационных скважинах, в виду того, что месторождение эксплуатируется на 3 стадии разработки, актуальным остается проведение промывок забоя, крепление ПЗП, предотвращение разрушения ПЗП; как наиболее рентабельный способ поддержания уровня добычи по сравнению с дорогостоящими УЗБС, ГРП и бурение новых скважин.

В ходе проведения производственной практики (научно-исследовательской работ) были собраны данные для написания очередной главы магистерской диссертации и публикаций.

Список используемых источников и литературы

1. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013г. №101). 5. ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 26 марта 1986 г. N 691).

2. Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции от 08.11.2017 №7008.

3. Технологический регламент проведения работ по промывке скважины установкой 	«непрерывная труба» ТР 28-2019 ПАО «Сургутнефтегаз».

4. Проблема пескопроявлений и эффективный способ укрепления

призабойной зоны пласта коллектора на скважинах месторождений и подземных хранилищ газа, статья СевКавНИПИгаз, 02.2020 г.

5. www.neftandgaz.ru.

6. Вадецкий Ю.В., Бурение нефтяных и газовых скважин, М., 1967;