| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт геологии и нефтегазодобычи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ РОП «Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки» В.П. Овчинников « » 2021 г. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕФТЯНОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ НА ВАТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (ПЛАСТ ЮВ1) |  |  |  |  |  |
| ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К магистерской диссертации |  |  |  |  |  |
|  | НОРМОКОНТРОЛЕР: |  |  | РУКОВОДИТЕЛЬ: |  |
|  | ассистент О.В. Рожкова |  |  | профессор, д.т.н. Кузнецов В.Г. |  |
|  |  |  |  | РАЗРАБОТЧИК: |  |
|  |  |  |  | обучающийся группы ТССмз-18-1 Иралин Ф.З. |  |
|  |  |  | Магистерская диссертация защищена с оценкой Секретарь ГЭК О.В. Рожкова |  |  |

2021

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт геологии и нефтегазодобычи

УТВЕРЖДАЮ

РОП «Технологические решения

строительства скважин на месторождениях

со сложными геолого-технологическими

условиями их разработки»

В.П. Овчинников

«____» ______________ 2021 г.

### ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

(магистерскую диссертацию)

Ф.И.О. обучающегося:  Иралин Фидан Зуфарович

Ф.И.О. руководителя ВКР: Кузнецов Владимир Григорьевич

Тема ВКР: Исследование и разработка оптимальной конструкции нефтяной добывающей скважины на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1).

утверждена приказом по институту от 15.01.2019 №03-3010/419-а

Срок предоставления завершенной ВКР «_22_» _января_ 2021 г.

Исходные данные к ВКР:

Содержание пояснительной записки

| Наименование главы, раздела | Кол.листов граф. части | % от объема ВКР | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Титульный лист, задание, содержание, реферат, введение | 5 | 4 | 25.06.19 |
| 1 Анализ геологических условий на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1). | 23 | 19 | 27.01.20 |
| 2 Исследование конструкций нефтяных добывающих скважины на Ватинском месторождении с начала разработки. | 9 | 8 | 19.06.20 |
| 3 Разработка оптимальной конструкции нефтяной добывающей скважины на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1) | 80 | 67 | 04.12.20 |
| Список использованных источников, приложения | 2 | 2 |  |

Всего листов в графической части ВКР	    20

Дата выдачи задания		__________		_________________

дата 		 подпись руководителя

Задание принял к исполнению	__________		_________________

дата		 подпись обучающегося

### РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация по теме «ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕФТЯНОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ НА ВАТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (ПЛАСТ ЮВ1)» состоит из введения, четырех разделов, основных выводов и рекомендаций, списка использованных источников, включающих 50 наименований. Работа изложена на 123 страницах машинописного текста, включающего 9 рисунка и 24 таблиц.

КОНСТРУКЦИЯ НЕФТЯНОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИНЫ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД, СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН, ВАТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ.

Объектом исследования является Ватинское месторождение в Нижневартовском районе Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа.

Проведены исследования возможности оптимизации конструкции нефтяной добывающей скважины на Ватинском месторождении.

В результате выполнения работы произведены исследования конструкций нефтяных добывающих скважин на Ватинском месторождении с начала разработки, проанализированы существующие технологии заканчивания скважин и разработан проект оптимальной конструкции скважин с 3 вариантами исхода с учетом негативных факторов при её строительстве.

Получены зависимости производительности горизонтальных скважин от длины горизонтального участка, от расположения ствола по толщине пласта.

### СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ……………………………………………………………………... |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ геологических условий на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1)..………………………………………………………....... | 8 |
| 1.1 | Географо-экономическая характеристика месторождения………….. | 8 |
| 1.2 | Литолого-стратиграфическая характеристика…..……………….…… | 10 |
| 1.3 | Тектоническое строение …..……………….………………………….. | 15 |
| 1.4 | Корреляция разрезов скважин…..…………………………………….. | 20 |
| 1.5 | Нефтегазоносные комплексы ….………….………………………….. | 24 |
| 1.6 | Характеристика отборов нефти, жидкости, закачки и обводненности………………………………………………………………………... | 26 |
| 1.7 | Обоснование градиентов гидроразрыва пород геологического разреза Ватинского месторождения …………………………………….... | 28 |
| 2 | Исследование конструкций нефтяных добывающих скважины на Ватинском месторождении с начала разработки……………… | 31 |
| 2.1 | Анализ структуры фонда нефтяных добывающих скважин Ватинского ме-сторождения. Сведения о разработке Ватинского месторождения ……………………………….……………………………..… | 31 |
| 2.2 | Виды конструкций нефтяных добывающих скважин Ватинского месторождения.......................................................................................... | 34 |
| 3 | Разработка оптимальной конструкции нефтяной добывающей скважины на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1) …………. | 40 |
| 3.1 | Разработка вариантов конструкции наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием ствола по продуктивному пласту ЮВ1 Ватинского месторождения ………………………………… | 40 |
| 3.2 | Профиль скважин………………………………………………………. | 47 |
| 3.3 | Буровые растворы ……………………………………………………… | 50 |
| 3.4 | Крепление скважины …………………………………………………... | 67 |
| 3.5 | Технология освоения нефтедобывающей скважины ………………... | 104 |
| Заключение …………………………………….……………………………. |  | 119 |
| Список используемых источников ………………………………………… |  | 121 |
| Приложение А……………………………………………………….………. |  | 123 |
| Приложение Б………………………………………………………………... |  | 124 |
| Приложение В……………………………………………………………….. |  | 125 |
| Приложение Г……………………………………………………………….. |  | 126 |

### ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Условные обозначения и сокращения

| ММП | многолетнемерзлые породы |
| --- | --- |
| БШ | буровой шлам |
| ОБР | отработанный буровой раствор |
| БСВ | буровые сточные воды |
| СПО | спуско-подъемные операции |
| КНБК | компоновка низа бурильной колонны |
| РД | руководящий документ |
| ГИС | геофизические исследования |
| ПАВ | поверхностно-активное вещество |
| ПВО | противовыбросовое оборудование |
| ГНО | глубинно-насосное оборудование |
| СНС | статическое напряжение сдвига |
| ДНС | динамическое напряжение сдвига |
| СЭСН | сборник элементных сметных норм |
| БПО | база производственного обслуживания |
| ЦТБ | центральная трубная база |
| ПКР | пневматический клиновой захват ротора |
| ГТН | геолого-технический наряд |
| НТФ | нитрилотриметилфосфоновая кислота |
| СКЦ | станция контроля цементирования |
| ОЗЦ | ожидание затвердевания цемента |
| ППУ | передвижная паровая установка |
| ФЕС | фильтрационно-емкостные свойства |
| НКТ | насосно-компрессорные трубы |
| СКО | соляно-кислотная обработка |
| ГКО | глинокислотная обработка |
| ВЗД | винтовой забойный двигатель |
| КВД | кривая восстановления давления |
| КВУ | кривая восстановления уровня |
| ПЛА | план ликвидации аварий |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ГСМ | горюче-смазочные материалы |
| ПДК | предельно-допустимая концентрация |
| ОБУВ | ориентировочно безопасный уровень воздействия |
| СНМ | синтетический нетканый материал |
| ИЗА | источники загрязнения атмосферы |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ДВС | двигатель внутреннего сгорания |
| ССНВ | сборник сметных норм времени |
| Примечание – Не учтенные в таблице условные обозначения и сокращения расшифрованы в работе. |  |

### ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы

На территории Российской Федерации сосредоточены около 12 трлн тонн запасов нефти, что составляет 5,16% всех доказанных мировых запасов. Резкое снижение мирового спроса на нефть в период пандемии COVID-19 привело к падению цен на нефть ниже 20 долларов за баррель, при этом прогнозируется, что их восстановление потребует несколько месяцев, а возможно и лет.

В основе магистерской диссертации лежит исследование и разработка оптимальной конструкции нефтяной добывающей скважины на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1) с учетом снижения цен на нефть ниже 20 долларов за баррель.

Цель работы

Исследовать и разработать оптимальную конструкции нефтяной добывающей скважины на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1).

Основные задачи исследования

- Анализ геологических условий залегания ачимовских и юрских отложений на нефтегазоконденсатных месторождениях Уренгойской группы.

- Анализ причин некачественного вскрытия продуктивных пластов.

Научная новизна

Проведен анализ оценки качества вскрытия ачимовских отложений Уренгойской группы месторождений, с помощью которой подтверждено, что наибольшее влияние на коллектор оказывают физико-механические свойства промывочных жидкости и их фильтратов;

Экспериментально изучены процессы влияния реологических и фильтрационных свойств промывочной жидкости на загрязнения пород коллектора.

Разработан состав безглинистого биополимерсолевого бурового раствора для вскрытия продуктивных пластов ачимовских отложений.

Методы исследования основаны на применении современных стандартных методик в соответствии с ГОСТ.

Практическая ценность работы

Проведена оценка качества вскрытия ачимовских отложений на скважинах Ново-Уренгойского месторождения. Разработан состав технологической жидкости для вскрытия продуктивных пластов ачимовской толщи, не загрязняющей коллектора.

Разработанная рецептура технологической жидкости может быть предложена для вскрытия продуктивного пласта Ачимовских отложений на севере Тюменской области.

Апробация работы

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях:

1  « ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРСОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ АЧИМОВСКИХ И НИЖЕЗАЛЕГАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Иванов Иван Иванович, студент, Тюменский индустриальный университет Россия, г. Тюмень принята к публикации в журнале «Интернаука».

Планируемая дата выпуска журнала 30.06.2020 г. Планируемая дата почтовой рассылки 11.07.2020 г. (Приложение А)

2 (Приложение Б)

3 (Приложение В)

4 (Приложение Г)

### 1 АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ВАТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (ПЛАСТ ЮВ1)

1.1 Географо-экономическая характеристика Ватинского месторождения

В административном отношении площадь расположена в Нижневартовском районе Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа.

Местность представляет собой слабовсхолмленую равнину с густо развитой гидрографической сетью. Реки типично равнинные, несудоходны. Площадка буровой находится на незатопляемой территории, свободна от построек и инженерных коммуникаций. Населенных пунктов на участке расположения работ нет. Растительность представлена хвойными (сосна, ель, пихта) и лиственными (береза, осина, рябина) лесами. Почвы, слагающие поверхность площадки, подзолисто-болотные и подзолистые в сочетании с торфяно-болотными, слабоуплотненные, высокопористые, водонасыщенные.

Климат района работ континентально-циклонический с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая температура составляет плюс 3°С. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца января минус 43°С, наиболее теплого июля плюс 17°С. Абсолютный минимум температуры иногда достигает минус 55°С, максимум плюс 32 С. По количеству атмосферных осадков район работ относится к зоне избыточного увлажнения с годовым количеством осадков 400-600 мм.

Наибольшее количество осадков (до 70%) приходится на летний период. Снеговой покров устанавливается в среднем на 6 месяцев с конца октября до конца апреля, мощность его составляет 0,5м на открытых участках и до 2м в залесенных. Промерзаемость грунта на открытых участках составляет 1.5м, в залесенных 0.3-0.4м. Промерзаемость болот также не превышает 0,4м. Многолетне-мерзлые породы в районе работ отсутствуют. Для тяжелой техники болота без предварительной подготовки (проминка, настил и промораживание) непроходимы.

Преобладающими ветрами являются юго-западные и северо-восточные, скорость ветра иногда достигает 20 м/с.

Плотность населения крайне низкая. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Вата и пос. Покур соответственно в 35 и 90 км северо-западнее площади работ. Районный центр г.Нижневартовск расположен на р. Обь в 140 км северо-восточнее площади работ. Дорожная сеть в районе работ отсутствует, здесь предусматривается строительство и использование зимних дорог. Для обустройства площадки под буровую используются местные строительные материалы - лес, песок, глина. Энергоснабжение будет осуществляться от ЛЭП. Водоснабжение будет осуществляться от артезианской скважины пробуренной на территории буровой. Транспортировка грузов и персонала до участка проектируемых работ будет прозводиться в летнее время с помощью вертолета, в зимнее на сухопутном транспорте по зимним дорогам.

1.2 Литолого-стратиграфическая характеристика

С момента последнего утвержденного подсчета запасов Ватинского месторождения, существующие представления о его литолого-стратиграфической характеристике принципиально не изменились.

В геологическом строении района работ принимают участие два структурно-тектонических этажа: доюрское основание и мезозойско-кайнозойский платформенный чехол. Первый расчленяется на пермо-триасовый промежуточный структурный этаж и собственно консолидированное основание. Промежуточный структурный этаж обычно представляет собой вулканогенно-осадочную формацию, которая имеет локальное развитие и выполняет наиболее погруженные грабенообразные прогибы и рифты Западной Сибири.

Мезозойско-кайнозойские отложения, образующие платформенный чехол, с угловым и азимутальным несогласием залегают на гетерогенной поверхности доюрского основания и представлены циклично построенными терригенными отложениями различного генезиса.

Максимальная вскрытая глубина разреза в пределах Ватинского лицензионного участка зафиксирована в скважине 515р и составляет 2950 м (а.о. 2907.7м).

Геологический разрез Ватинского месторождения изучен по данным бурения, материалам геофизических исследований скважин и результатам интерпретации сейсморазведочных работ. Сводный литолого-стратиграфический разрез месторождения представлен на графическом приложении 1.

Доюрское основание (PZ)

Непосредственно на площади работ и сопредельной территории отложения доюрского возраста вскрыты скважинами 510, 513, 514, 515 /12/ в южной части и скважиной 1328 - в северной. Отложения палеозоя представлены аргиллитами черными, серыми сланцами, туфопесчаниками триасового возраста, глинисто-карбонатными сланцами, базальтами, зелеными сланцами, граувакковыми сланцевыми песчаниками.

Кровельная часть доюрского основания сложена выветрелыми обломками метаморфизованных осадочных и интрузивных пород с гальками кварцитов и гравелитов. Эти образования большинство исследователей относят к коре выветривания. Ее мощность может изменяться от нескольких метров на поднятиях до десятка метров в погруженных зонах.

Осадочный чехол (J – Q)

В геологическом строении мезо-кайнозойского осадочного чехла, залегающего со стратиграфическим несогласием на породах палеозоя, принимают участие песчано-алевритовые и глинистые породы юрского, мелового, палеогенового и четвертичного возраста. Ниже приводится краткое описание разреза, за основу которого взято описание из работы /12/, в основу которого положена “Региональная стратиграфическая схема Западной Сибири”, утвержденная МСК в 2004 г. /36/.

Юрская система (J)

Отложения юрского возраста, слагающие нижние горизонты осадочного чехла, с угловым несогласием перекрывают поверхность доюрского основания. Осадки нижней и средней юры, отвечающие преимущественно континентальному этапу осадконакопления, обладают характерными для континентальных толщ особенностями – угленосностью и значительной латеральной изменчивостью. Верхнеюрские отложения имеют морской генезис с выраженным трансгрессивным характером. Максимум позднеюрской трансгрессии приходится на титонское время, когда образовались битуминозные аргиллиты баженовской свиты.

Нижний и средний отделы юры (J1-J2bt)

Согласно схеме фациального районирования нижней и средней (без келловея) юры Западной Сибири отчетная площадь располагается в пределах Уват-Мегионского фациального района Обь-Иртышской фациальной области /36/. В объеме этого стратиграфического интервала в разрезе выделяются шеркалинская и тюменская свиты.

Шеркалинская свита (верхний плинсбах – верхний аален) с угловым несогласием залегает на доюрских образованиях и состоит из двух подсвит. Нижняя включает в себя кварцевые гравелиты и песчаники (регионально пласты ЮВ11 и ЮВ12) с прослоями аргиллитоподобных глин и глин темных тонкоотмученных (аналог тогурской свиты). Верхняя подсвита представлена кварцевыми песчаниками, гравелитами, иногда с редкими прослоями аргиллитоподобных темно-серых глин в кровле. Мощность шеркалинской свиты на площади изменяется в пределах от 18 до 34 м.

Разрез залегающей выше тюменской свиты (верхний аален – бат) представлен тремя подсвитами.

Нижняя подсвита континентального пойменно-озерно-аллювиального генезиса с широким развитием фации торфяных болот представлена переслаиванием серых, светло-серых песчаников с алевролитами. Все разности пород нижней подсвиты насыщены углефицированным растительным детритом как в рассеянном виде, так и в виде углистых прослоев.

Отложения средней подсвиты представлены алеврито-песчаными буровато-серыми пластами ЮВ5–6, переслаивающимися с аргиллитами и прослоями углей. Для верхней части подсвиты характерны песчаники слабо сортированные, а нижняя часть подсвиты представлена глинами с редкими фораминиферами и двустворками.

Верхняя подсвита характеризуется трансгрессивными мелководно-морскими условиями осадконакопления, в которых сформировались песчано-алевритовые пласты ЮВ2–4. Серые с буроватым оттенком песчаники и алевролиты переслаиваются с темно-серыми аргиллитами. Для отложений характерны обильный растительный детрит, остатки древесины.

Мощность свиты в пределах Ватинского лицензионного участка достигает 257 м. К кровле тюменской свиты приурочен региональный отражающий сейсмический горизонт ТЮ2. В кровельной части тюменской свиты выделяются продуктивные пласты ЮВ2 и ЮВ3.

Келловей и верхний отдел юры (J2k-J3)

Согласно схеме фациального районирования келловея и верхней юры Западной Сибири отчетная площадь располагается в пределах Пурпейско-Васюганского фациального района Обь-Ленской фациальной области /36/. Этот стратиграфический интервал включает в себя отложения васюганской, георгиевской и баженовской свит.

Породы васюганской свиты (верхний бат – верхний оксфорд) согласно перекрывают отложения тюменской свиты и подразделяются на две подсвиты.

Нижняя подсвита представлена морскими, относительно глубоководными темно-серыми глинами и аргиллитами, тонкоотмученными, с редкими прослоями алевролитов и песчаников. В них встречаются ходы илоедов, остатки раковин двустворок и аммонитов, пирит. Верхняя подсвита васюганской свиты представлена неравномерным переслаиванием песчаников средне- и мелкозернистых, с прослоями карбонатных разностей, алевролитов и аргиллитов с разнообразными растительными остатками. Подсвита имеет сложное строение и генезис: выделяются три песчаных пласта, разделенные глинистыми перемычками.

Мощность васюганской свиты варьирует от 43 м на северо-западе площади до 84 м на востоке и юго-востоке. К интервалу васюганской свиты приурочены продуктивные пласты ЮВ1/2 и ЮВ1/1.

Георгиевская свита (верхний оксфорд – нижний титон) толщиной в первые метры сложена морскими глинистыми отложениями, преимущественно аргиллитами от темно-серых до черных, тонкоотмученными, с маломощными прослоями глауконита.

Баженовская свита (нижний титон – нижний берриас) согласно залегает на отложениях георгиевской свиты и представлена битуминозными аргиллитами, черными с коричневатым оттенком, массивными, плитчатыми, с остатками морских фоссилий.

Мощность баженовской свиты в пределах участка достигает 20 м. Свита является региональным реперным горизонтом, к её кровле приурочен отражающий сейсмический горизонт Б. В пределах центральной части Восточного купола месторождения в районе сочленения васюганско-георгиевского разреза с баженовским выделяется локальный опесчаненный продуктивный интервал, индексируемый как пласт ЮВ0, часто именуемая в научной литературе как «аномальный разрез бажена» /37, 38/. Возраст аномальной части разреза различными исследователями трактуется по-разному, в диапазоне от оксфорда до раннего берриаса.

Меловая система (К)

Меловая система представлена нижним и верхним отделами, которые слагают преобладающую часть разреза осадочного чехла Западной Сибири. Нижнемеловой отдел включает следующие свиты (снизу вверх): мегионскую, ванденскую, алымскую и большую часть покурской свиты. К верхнемеловому отделу относится верхняя часть покурской, кузнецовская, берёзовская и ганькинская свиты.

Нижний отдел мела и сеноман (К1 – K2s)

Согласно схеме районирования берриас-аптских отложений Западной Сибири отчетная площадь располагается в пределах Нижневартовского района /36/

Мегионская и ванденская свиты образуют неокомский клиноформный комплекс – мегакосослоистую толщу, накопившуюся в условиях заполнения впадины Западно-Сибирского бассейна.

Мегионская свита (верхний берриас – нижний валанжин), согласно залегает на отложениях баженовской свиты. Учитывая сложное клиноформное строение неокомского комплекса, разрез свиты можно разделить на 3 части: нижнюю (фондоформную), среднюю (ортоформную) и верхнюю (ундаформную). В строении нижней части принимают участие отложения подачимовской толщи (до 10 м), представленной переслаиванием небитуминозных и слабобитуминозных глин, и ачимовской толщи, представляющей собой мощное геологическое тело клиноформного облика. Ачимовская толща, мощностью до 60 м, сложена песчаниками и алевролитами серыми, известковистыми, линзовидными, с прослоями темно-серых аргиллитоподобных глин, с включениями пирита, сидерита. Выше по разрезу объем неокомского комплекса занимает толща аргиллитоподобных глин, темно-серых и серых, линзовидно- и горизонтальнослоистых. На площади работ эта толща представляет собой ортоклиноформную часть клиноформной серии, сформировавшуюся в пределах шельфового склона по схеме бокового наращивания. Выше залегает ундоформная песчано-глинистая толща, представленный песчаниками от мелко- до крупнозернистых. Разрез свиты венчает глинистая самотлорская пачка толщиной 20 40 м, перекрывающая пласт БВ8.

1.3 Тектоническое строение

В геологическом строении Западно-Сибирской плиты принимают участие породы, слагающие три структурно-тектонических этажа. Формирование нижнего из них закончилось в палеозое и отвечает геосинклинальному этапу развития Западно-Сибирской плиты. Породы этажа, участвующие в строении складчатого фундамента, сильно дислоцированы, метаморфизованы, прорваны интрузиями и нарушены дизъюнктивами. В строении промежуточного структурного этажа принимают участие слабо метаморфизованные образования пермо-триасового возраста и характеризует собой парагеосинклинальный этап развития Западно-Сибирской плиты. Верхний структурно-тектонический этаж сложен мощной толщей спокойно залегающих мезозойских и кайнозойских осадочных образований, накопившихся в условиях длительного и стабильного прогибания фундамента.

Согласно «Тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты» (под редакцией Шпильмана В.И. и др., 1998), площадь работ расположена в центральной части Нижневартовского свода и приурочена к срединной зоне Мегионско-Покурской системы валов. Северо-восточная часть Ватинского лицензионного участка переходит в Мыпайскую седловину, а южная – в северо-восточную окраину Ореховской ложбины (рисунок 1).

Так как сейсморазведочные работы 2D и 3D на лицензионном участке выполнялись в различные годы по отдельным участкам, тектоническое описание территории месторождения осуществлено по сводным структурным картам, полученным на основе комплексирования материалов интерпретации сейсморазведки разных лет и заложенным в основу структурного каркаса трехмерной модели.

По отражающему горизонту ТЮ2 (рисунок 2) (кровля тюменской свиты) территория Ватинского месторождения четко разделяется на два валообразных поднятия (по изогипсе  2510 м), вытянутых в меридианном направлении – западный купол и восточный купол, соединённых друг с другом седловиной. Размеры первого из них составляют 6х23 км, второго – 5х24 км, восточный купол при этом имеет резко обособленную по  2550 м южную часть размером 5х6 км. Амплитуды куполов составляют 100 м. В пределах своих сводовых частей оба купола осложнены дополнительными поднятиями меньшего порядка, оконтуриваемые по изогипсам  2450 м с амплитудами от 10 м до 40 м. Углы наклона структурного плана по рассматриваемому отражающему горизонту превышают на отдельных участках 10м, но в среднем на крыльях составляют 3-4м.

Рисунок 2 Структурная карта по кровле тюменской свиты (ТЮ2)

После упомянутой работы на месторождении были проведены три полевых съемки 3D сейсморазведки сезонов 2005-2006, 2007-2008 и 2008-2009 годов, которые полностью охватили северную и южную части месторождения. По результатам интерпретации данного полевого материала блоковая модель месторождения не подтвердилась. Подавляющая часть выделенных дизъюнктивных нарушений приурочена к поверхности доюрского основания (ОГ А) и лишь единичные из них доходят до ОГ ТЮ2, отождествляемого с кровлей тюменской свиты. Исключение составляет нарушение, осложняющее участок аномального строения баженовской свиты (пласт ЮВ1/0), который захвачен южной частью полевой съемки сезона 2007-08 гг. На инлайне четко выделяется бескорневой разрыв осей синфазности в интервале бажена и верхней юры в районе северной оконечности аномального участка развития ЮВ1/0. Данное нарушение было использовано в качестве экранирующего северную часть залежи пласта ЮВ1/0 и вынесено на карты пластов ЮВ1/1 и ЮВ1/2.

Рисунок 3 Структурная карта по кровле кошайской пачки (М)

1.4 Корреляция разрезов скважин

Задачу корреляции разрезов скважин Ватинского месторождения можно условно разделить на два этапа: корреляция основных стратиграфических границ и корреляция границ целевых пластов.

На этапе корреляции стратиграфических границ выделены и прослежены те из них, которые обладают наиболее устойчивой геофизической характеристикой: подошва кошайской пачки глин, региональная реперная глинистая пачка в подошве алымской свиты, граница между группами пластов АВ и БВ, подошва самотлорской пачки глин, кровля баженовской свиты, кровля тюменской свиты. Корреляция этих границ осуществлялась сверху вниз.

Вторая часть – корреляция целевых пластов, для которых в дальнейшем составлялись подсчетные планы. На этом этапе были выделены границы пластов и подсчетных объектов групп АВ, БВ и ЮВ. Корреляция этих границ осуществлялась при выравнивании разреза на ближайшую прослеженную стратиграфическую границу. Всего было откоррелированно 42 границы кровель и подошв пластов.

Сама задача корреляции разрезов скважин решалась путем прослеживания отдельных участков геологического разреза, обладающих сравнительно устойчивой геофизической характеристикой.

В качестве основных, реперных границ принимались локальные поверхности, связанные, как правило, с однородными глинистыми породами, выдержанными как по мощности, так и по простиранию, а в качестве дополнительных – поверхности, имеющие устойчивые в пределах площади геофизические характеристики.

За границы пластов принимались стратиграфические поверхности, т.е. те, которые прослеживаются независимо от наличия или отсутствия коллектора в той или иной части интервала. Границы кровель и подошв коллекторов при таком подходе выделяются на более позднем этапе – по результатам обработки данных ГИС в ранее выделенных стратиграфических интервалах.

При выполнении корреляции в качестве основных методов были приняты ПС, ИК, ГК и НКТ(НГК), в качестве дополнительных – весь остальной имеющийся комплекс ГИС.

Кровля баженовской свиты является одним из наиболее устойчивых региональных реперов Западной Сибири и прослеживается в разрезе по резкому всплеску показаний естественной радиоактивности (кривая ГК) и одновременному снижению проводимости. В ряде скважин на восточном куполе граница неустойчива ввиду появления т.н. аномального разреза баженовской свиты. Более подробно об этом участке описано ниже в подразделе, относящемся к выделению подсчётного объекта ЮВ1/0. Граница баженовской свиты использовалась в качестве границы выравнивания при корреляции клиноформенных пластов БВ19-20, БВ21-22 и пластов группы ЮВ.

Кровля тюменской свиты является наиболее глубокой реперной границей месторождения. В разрезе она выделяется по резкому всплеску метода ИК в сторону максимальных значений, а также по высоким, слабодифференцированным показаниям методов ПС и ГК в глинистых низах васюганской свиты, перекрывающих отложения тюменской свиты. Граница использовалась в качестве границы выравнивания при корреляции пластов группы ЮВ.

Пласты группы ЮВ

Интервал юрских отложений, вскрытых скважинами месторождения, в общих чертах имеет типичные для Широтного Приобья характеристики разреза. Вскрытая толща средней юры представлена маломощными, линзообразными коллекторами тюменской свиты (пласты ЮВ2 и ЮВ3) прибрежно-морского и континентального генезиса. Границы пластов выделяются в разрезе по кривым ПС и ГК. Кровля ЮВ2 прослеживается в подошве реперной глины, отвечающей низам васюганской свиты и выделяемой в разрезе по повышенными показаниями ПС и ИК.

Вверх по разрезу глины васюганской свиты переходят в серию регрессивных циклитов, к которым приурочены основные продуктивные пласты юрского интервала  ЮВ1/1 и ЮВ1/2. Их отложения перекрывается низкоомными отложениями георгиевской свиты, которая, в свою очередь, перекрыта высокоомными отложениями баженовской свиты с повышенной радиоактивностью.

Особенностью юрско-неокомской части разреза Ватинского месторождения является наличие участка с так называемым аномальным строением баженовской свиты. Это сравнительно небольшой участок площади на западной переклинали восточного купола, где в разрезе над пластом ЮВ1/1 локализируются обособленные коллекторы, чьё стратиграфическое расположение должно соответствовать интервалу баженовской свиты. Породы же с повышенными показаниями сопротивления и радиоактивности, обычно отождествляемые с баженитами, здесь либо отсутствуют, либо разрознены и расположены выше, в стратиграфическом интервале, который должен соответствовать ачимовскому интервалу. Данные коллекторы индексированы как пласт ЮВ1/0 и их корреляция рассмотрена ниже по тексту.

Корреляция границ основных продуктивных пластов ЮВ1/1 и ЮВ1/2 осуществлялась по показаниям методов электрометрии (ПС, ИК) и радиометрии (ГК). Как уже упоминалось выше, каждый из пластов представляет собой обособленный регрессивный циклит, который имеет в своём основании глинистую пачку разной степени выдержанности. Границы пластов в данном случае проводились по основанию данных пачек, для которых характерны повышенные показания ПС и ГК.

По сравнению с корреляцией предыдущего подсчета запасов границы подсчетных объектов принципиально не изменились, но в ряде скважин были откорректированы. Кроме того, в западной части месторождения был выделен интервал, проиндексированный как Ю1/2а, который представляет собой отдельный, маломощный пласт, который гидродинамически изолирован от основной части Ю1/2. Пласт представляет собой прослой песчаника, подстилаемый глинистой перемычкой, мощность которой сокращается в западном направлении.

Пласт ЮВ1/0

Отложения, индексированные как пласт ЮВ1/0, развиты на небольшом участке, приуроченном к западной периклинали восточного купола месторождения. Здесь над отложениями георгиевской свиты, которая хорошо выделяется по данным ГИС, расположены не отложения баженовской свиты, а еще один интервал коллекторов, сопоставимый по толщине с интервалом пласта ЮВ1/1. Сами же породы с повышенными показаниями радиоактивности либо отсутствуют, либо расположены выше, зачастую в сильно разрозненном виде, на стратиграфическом уровне ачимовской толщи. Пример корреляционного профиля, иллюстрирующего строение пласта ЮВ1/0, показан на графическом приложении 160. Граница кровли пласта ЮВ1/0 на участке прослеживалась по подошве пород с повышенными показаниями сопротивления и радиоактивности, подошва – по кровле отложений георгиевской свиты или, в случае её отсутствия, по кровле отложений васюганской свиты. С севера и частично с северо-востока зона развития аномального разреза ограничена бескорневым тектоническим нарушением, которое четко выделяется на материалах сейсморазведки 3D /см. графическое приложение 15/. В южном и юго-западном направлении кровля пласта ЮВ1/0 полого погружается в направлении кровли георгиевской свиты и выклинивается.

На сегодняшний день существует несколько различных гипотез объяснения генезиса аномального разреза баженовской свиты: влияние мелкоблоковой тектоники; скользящий возраст баженитов; оползневые внедрения ачимовских отложений и пр. Одним из ключевых моментов в них является вопрос времени формирования подобных коллекторов и отнесение их либо к юрскому, либо к неокомскому возрасту. Не вдаваясь в дискуссию о правомерностях тех или иных гипотез, отметим, что пласт числится на балансе как Ю1/0, поэтому его индексация в настоящей работе не изменена.

1.5 Нефтегазоносные комплексы

Ватинское месторождение нефти расположено в центральной части Среднеобской нефтегазоносной области (S=102.1 тыс.км2), которая, в свою очередь, является центральной областью в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

В составе Среднебской области чаще всего выделяется три нефтегазоносных района. Два из них Сургутский и Нижневартовский, одноименны с наиболее крупными положительными структурами НГО – Сургутским и Нижневартовским сводами. Третий, Ноябрьский НГР, расположен к северу от двух предыдущих.

Ватинское месторождение приурочено к Нижневартовскому нефтегазоносному району. Скопления углеводородов в данном НГР преимущественно сосредоточены в стратиграфическом интервале от средней юры до апта.

Само Ватинское месторождение было открыто в апреле 1964 г., когда при испытании скважины 120 из пласта БВ8 был получен фонтанный приток нефти 216 м3/сут через 8 мм штуцер, а спустя несколько месяцев - в скважине 125 фонтанный приток нефти из пласта АВ1 дебитом 140 м3/сут на 8 мм штуцере.

В настоящее время в разрезе месторождения нефтяные залежи выявлены в стратиграфическом диапазоне от средней юры (тюменская свита) до аптского яруса (алымская свита) нижнего мела. На основании данных о геологическом строении и нефтегазоносности юрско-меловых отложений в разрезе отчётной площади продуктивны 3 региональных нефтегазоносных комплекса (НГК): среднеюрский, верхнеюрский (келловей-кимериджский) и неокомский (берриас-валанжинский).

Со среднеюрским НГК, выделяемым в объёме тюменской свиты, связана небольшая часть запасов месторождения, которая представлена локальными, преимущественно литологически экранированными залежами пластов Ю2 и Ю3. Отложения комплекса представлены континентальными отложениями - песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами и углями. Особенностями НГК являются сильная литологическая изменчивость по вертикали и латерали, обусловленная условиями осадконакопления. По фильтрационно-емкостным свойствам проницаемые породы относятся к IV-VI классу (по Ханину А.А.). На Ватинском месторождении притоки нефти отсутствуют.

Региональной покрышкой является глинистая толща нижневасюганской подсвиты мощностью до 26 м.

Верхнеюрский НГК образован резервуарами верхневасюганской подсвиты и флюидоупором георгиевской и баженовской свит и является регионально нефтеносным на большей части Среднеобской НГО. На Ватинском месторождении продуктивны пласт Ю1/2, Ю1/1, Ю1/0. Тип залежей – пластовые сводовые, в пласте Ю1/0 – литологически и тектонически экранированная. Резервуары сложены мелководно-морскими и прибрежно-морскими образованиями. По фильтрационно-емкостным свойствам проницаемые породы относятся к III-VI классам (по Ханину А.А.). Дебиты нефти составляют в среднем около 15 м3/сут, достигая 227 м3/сут (скважина 1142).

Покрышкой нефтегазоносного комплекса служит мощная толща аргиллитов и глин, включающая отложения георгиевской и баженовской свит, а также подачимовскую пачку аргиллитов.

Неокомский НГК в свою очередь поразделяется на два подкомплекса, верхнеберриасско-нижнеготеривский, характеризующийся клиноформенным строением и верхнеготеривско-барремский, которому свойственно ритмично-слоистое строение прибрежно-морских и континентальных песчано-алевролито-глинистых отложений.

В первом из них продуктивными пластами являются БВ21-22 и БВ19-20. Тип залежей – пластовые, литологически экранированные. Резервуары сложены клиноформенными комплексами песчано-алевролито-глинистых пород. Покрышкой данного нефтегазоносного подкомплекса являются вмещающие, непроницаемые породы мегионской свиты. По фильтрационно-емкостным свойствам проницаемые породы относятся к IV-VI классу (по Ханину А.А.). Дебиты нефти составляют в среднем около 15 м3/сут, достигая 38 м3/сут (скважина 5121).

Второй подкомплекс - верхнеготеривско-барремский – вмещает в себя большую часть залежей месторождения, здесь продуктивны пласты группы БВ (от БВ8 до БВ0) и группы АВ (от АВ8 до АВ1/1). Тип залежей – пластовые, сводовые, иногда литологически экранированные. Резервуары сложены прибрежно-морскими и континентальными песчано-алевролито-глинистыми отложениями. По фильтрационно-емкостным свойствам проницаемые породы относятся к I-VI классам (по Ханину А.А.). Дебиты нефти составляют в среднем около 30 м3/сут, достигая 946 м3/сут (скважины 1411 горизонтальная, пласт БВ8/1-2).

1.6 Характеристика отборов нефти, жидкости, закачки и обводненности

На Ватинском месторождении выделено 20 эксплуатационных объектов, из них разработка осуществляется на 17 объектах: АВ1/1 2 («рябчик»), АВ1-2 (АВ1/3, АВ2/1, АВ2/2), АВ3, АВ4, АВ5, АВ6, АВ7, АВ8, БВ0 (БВ0/0, БВ0/1, БВ0/2), БВ1 (БВ1/1, БВ1/2), БВ2, БВ3 (БВ3/1, БВ3/2), БВ4 (БВ4/1, БВ4/2), БВ6, БВ8 (БВ8/1 2, БВ8/3), БВ19 22 (БВ19 20, БВ21 22), ЮВ1 (ЮВ1/0, ЮВ1/1, ЮВ1/2). Объекты БВ5, БВ7 (БВ7/0, БВ7) в настоящее время не разрабатываются. Разработка объекта ЮВ2-3 (ЮВ2, ЮВ3) предусмотрена с 2017 г. Практически половину отобранной на месторождении нефти (43 %) обеспечила разработка объекта БВ8, 37 % добычи отобрано из объекта АВ1-2, на объекты БВ6 и ЮВ1 приходится по 5 % накопленной добычи нефти, на остальные объекты – 10 %.

Накопленная добыча нефти по Ватинскому месторождению на 01.01.2020 г. составила 186.8 млн.т, добыча жидкости – 943.3 млн.т, всего в пласты месторождения закачано 921 млн.м3 воды. Отбор нефти от НИЗ составил 69 % при обводненности 94 %, текущий КИН – 0.301. Накопленная добыча жидкости на одну перебывавшую в разработке скважину составила 562 тыс.т, нефти – 111 тыс.т. Максимальный уровень добычи нефти – 9.1 млн.т, достигнут в 1980 г. при работе 295 добывающих скважин со средним дебитом нефти 89 т/сут и средней обводненностью продукции 20 %.

К числу высокопродуктивных относятся объекты АВ5, АВ6, АВ7, БВ1, БВ2, БВ3, БВ4, БВ6 и БВ8, текущий средний дебит жидкости по которым изменяется в диапазоне 245-936 т/сут.

К числу низкопродуктивных относятся объекты АВ1/1 2, АВ3, АВ4, БВ19-22, ЮВ1, средний дебит жидкости по которым изменяется в диапазоне 16-45 т/сут.

Добыча нефти в 2018 г. составила 2.5 млн.т, жидкости – 42.5 млн.т, обводненность продукции – 94 %. Средний дебит жидкости добывающих скважин – 152 т/сут, средний дебит нефти – 9 т/сут. Действующий фонд добывающих скважин – 811. Текущее соотношение действующих добывающих и нагнетательных скважин – 3:1.

Закачка воды для поддержания пластового давления на месторождении начата в 1971 г. Накопленная компенсация отборов жидкости закачкой составила 92 %, текущая – 84 %. Действующий фонд нагнетательных скважин – 287. Средняя приемистость нагнетательной скважины в 2013 г. – 397 м3/сут.

Основным источником обводнения по основным объектам разработки AB1-2, БВ6, БВ8, ЮВ1 является закачиваемая вода, по объектам АВ3-АВ8, БВ0-БВ7 – краевая и подошвенная.

Остаточные извлекаемые запасы нефти на 01.01.2019 г. составили 83 млн.т, отбор от НИЗ – 69 % при текущей обводненности 94 %. Распределение остаточных извлекаемых запасов по объектам разработки показано на рисунке 4. Основная часть остаточных запасов – 45 % приурочена к объекту АВ1-2, на объекте БВ8 сосредоточено 26 % запасов, на долю остальных объектов приходится 29 %.

Рисунок 4	Распределение остаточных извлекаемых запасов нефти
по объектам разработки Ватинского месторождения

1.7 Обоснование градиентов гидроразрыва пород геологического разреза Ватинского месторождения

Геологический разрез Ватинского месторождения сложен терригенными породами (глинами, песками, аргиллитами, песчаниками, алевролитами; встре-чаются опоки, известняки и другие породы). Плотность горных пород с глуби-ной возрастет (средняя плотность пород составляет в верхней части разреза 2,10 - 2,40г/см3, в нижней части разреза – 2,40-2,72г/см3).

Репрессия, вызывающая гидроразрыв (раскрытие трещин) при воздей-ствии фильтрующимися флюидами: водой, нефтью, газом - может быть вычис-лена по формуле:

[Р]ф = 1/3  Рск + 0,006  Н,					(1)

где Pск = Pг – Pпл,					(2)

Pг = 0,1  г.п.  H,					(3)

Pск – вертикальная скелетная прочность,

Рг – горное давление,

г.п. – средневзвешенная плотность горных пород до расчетной глубины, г/см3,

Рпл – пластовое давление, кгс/см2,

Н  – расчетная глубина по вертикали.

Давление гидроразрыва пород водой, нефтью, газами можно получить, пользуясь также формулой Гаврилкевича:

Рг.р. = 0,083  Н + 0,66  Рпл 		 			(4)

или по формуле:

Рг.р. = 1/3  Рг + 2/3  Рпл.					(5)

Формула (5) применяется за рубежом для отложений третичного периода.

Твердая фаза промывочной жидкости за счет закупорки микродефектов оказывает упрочняющее влияние на несущую способность околоствольной зоны. Для обычных глинистых растворов зависимость между предельной репрессией, при которой происходит гидроразрыв, и вертикальным скелетным напряжением имеет вид:

[Р]р = 1/2 Рск + 0,012  Н					(6)

Те же данные о давлениях гидроразрыва пород глинистым раствором можно получить, пользуясь формулой:

Рк р. = Рг.р. = 0,127 Н + 0,5  Рпл					(7)

В таблице 1 приведены градиенты пластового и горного давлений для Ватинского месторождения. Градиенты горного давления определены по формуле (3).

По формулам (2) и (6) определены величины Рск и [Р]р и рассчитаны градиенты гидроразрыва пород разреза с глубиной (см. таблицу 1).

Расчетные данные градиентов гидроразрыва использованы при обоснова-нии конструкции скважины, при расчете проектной плотности бурового раство-ра по интервалам бурения, при обосновании проектной плотности тампонажно-го раствора и технологии цементирования обсадных колонн.

Проектные плотности бурового раствора приведены в таблице 8, обоснование конструкции скважины выполнено с помощью совмещенного графика (рисунок 5) и опыта строительства скважин на Ватинском месторождении.

Таблица 1 Градиенты давлений и температура по разрезу скважины

| Индекс стратигра-фического подразделения | Интервал, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | пластового, 10-2МПа/м |  | порового, 10-2МПа/м |  | гидроразрыва пород, 10-2МПа/м |  | горного, 10-2МПа/м |  | ºC | источник получения |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |  |
| Q | 0 | 80 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 2,27 | 3 | Фактические данные |
| P3/gur | 80 | 140 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,74 | 1,81 | 2,27 | 2,40 | 5 |  |
| P3/nm | 140 | 200 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,81 | 1,82 | 2,40 | 2,43 | 7 |  |
| P3/atl | 200 | 310 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,82 | 1,82 | 2,43 | 2,42 | 11 |  |
| P3+P2/ch | 310 | 370 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,82 | 1,83 | 2,42 | 2,45 | 13 |  |
| P2/llv | 370 | 500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,83 | 1,86 | 2,45 | 2,50 | 18 |  |
| P1/tl | 500 | 600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,86 | 1,87 | 2,50 | 2,52 | 21 |  |
| K2/gn | 600 | 650 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,87 | 1,87 | 2,52 | 2,53 | 23 |  |
| K2/bz | 650 | 840 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,87 | 1,88 | 2,53 | 2,55 | 29 |  |
| K2/kz | 840 | 870 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,88 | 1,88 | 2,55 | 2,55 | 30 |  |
| K2+K1/pkr | 870 | 1680 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,88 | 1,84 | 2,55 | 2,47 | 59 |  |
| K1/alm | 1680 | 1751 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,84 | 1,84 | 2,47 | 2,46 | 61 |  |
| K1/vrt | 1751 | 2115 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,84 | 1,85 | 2,46 | 2,47 | 74 |  |
| K1/mg | 2115 | 2465 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,85 | 1,86 | 2,47 | 2,50 | 86 |  |
| J3/bg | 2465 | 2485 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,86 | 1,86 | 2,50 | 2,49 | 87 |  |
| J3/gr | 2485 | 2490 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,86 | 1,86 | 2,49 | 2,49 | 87 |  |
| J3+J2/vs | 2490 | 2561 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,86 | 1,86 | 2,49 | 2,49 | 90 |  |
| Примечание – Градиент пластового давления должен уточняться по данным фактических замеров текущих давлений в соседних скважинах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ НЕФТЯНЫХ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНЫ НА ВАТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ С НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ.

2.1 Анализ структуры фонда нефтяных добывающих скважин Ватинского месторождения. Сведения о разработке Ватинского месторождения.

Всего на Ватинском месторождении по состоянию на 01.01.2019 г. пробурено 1796 скважин, в том числе 1506 добывающих (из них 57 горизонтальных), 257 нагнетательных и 33 специальных. Коэффициент использования пробуренного фонда составил 74 %.

В добывающем фонде скважин 811 действующих, 157 бездействующих, три в освоении, 216 в консервации, 44 пьезометрических, 110 ликвидированы. Коэффициент использования добывающих скважин составил 84 %.

Месторождение открыто в апреле 1964 г., разработка начата в 1965 г.

Разработка Ватинского месторождения осуществлялась в соответствии со следующими проектными документами:

1.	«Технологическая схема разработки Ватинского месторождения», ВНИИнефть, протокол ЦКР № 119 от 06.06.1967 г.

2.	«Уточненная технологическая схема разработки Ватинского месторождения», СибНИИНП, протокол ЦКР № 527 от 15.07.1977 г.

3.	«Технологическая схема разработки Ватинского месторождения», СибНИИНП, протокол ЦКР № 600 от 17.05.1978 г.

4.	«Дополнительная записка к технологической схеме разработки Ватинского месторождения», СибНИИНП, протокол ЦКР МНП № 968 от 21.04.1982 г.

5.	«Проект разработки Ватинского месторождения», СибНИИНП, протокол ЦКР МНП № 1343 от 21.06.1989 г.

6.	 «Анализ разработки и прогноз основных технико-экономических показателей эксплуатации месторождений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», СибНИИНП, протокол ЦКР Минтопэнерго № 2383 от 05.08.1999 г.

7.	«Анализ разработки Ватинского месторождения», ОАО «ВНИИнефть», протокол ЦКР Роснедра № 343 от 21 марта 2005 г.

8.	«Дополнение к проекту разработки Ватинского месторождения», ОАО «ВНИИнефть», протокол ЦКР Роснедра № 3910 от 21.12.2006 г.

9.	«Дополнение к проекту разработки Ватинского месторождения», ОАО «ВНИИнефть», протокол ЦКР Роснедра № 5000 от 22.12.2010 г.

Основные положения действующего проектного документа:

- выделение 20 объектов разработки: пласты АВ1/1 2 («рябчик»), АВ1-2 (АВ1/3, АВ2/1, АВ2/2), АВ3, АВ4, АВ5, АВ6, АВ7, АВ8, БВ0 (БВ0/0, БВ0/1, БВ0/2), БВ1 (БВ1/1, БВ1/2), БВ2, БВ3 (БВ3/1, БВ3/2), БВ4 (БВ4/1, БВ4/2), БВ5, БВ6, БВ7 (БВ7/0, БВ7), БВ8 (БВ8/1 2, БВ8/3), БВ19-22 (БВ19-20, БВ21-22), ЮВ1 (ЮВ1/0, ЮВ1/1, ЮВ1/2), ЮВ2-3 (ЮВ2, ЮВ3);

- объекты АВ3, АВ4, АВ6, АВ7, АВ8, БВ1, БВ2, БВ3, БВ5, БВ7 разрабатываются на естественном режиме;

- объекты БВ6, БВ8, ЮВ2-3 – избирательное заводнение;

- объекты АВ5, БВ0, БВ2, БВ4 – очаговое заводнение;

- объекты АВ1/1 2, АВ1-2, БВ19-22, ЮВ1 – обращенная семиточечная система размещения скважин с расстоянием 500 м;

- общий фонд скважин – 4101, в т.ч. добывающих – 2865, из них горизонтальных – 543, нагнетательных – 1203, специальных – 33;

- фонд скважин для бурения – 2361, в т.ч. добывающих – 1409, из них горизонтальных - 524, нагнетательных – 952;

- бурение 209 боковых горизонтальных стволов;

- проведение 814 скв./опер. ГРП;

- проведение геолого-технических мероприятий по интенсификации добычи нефти и увеличению нефтеотдачи пластов;

- достижение КИН по категории АВС1 – 0.451 (в целом по месторождению), в т.ч. по объектам: АВ1/1 2 – 0.226; АВ1-2 – 0.400; АВ3 – КИН 0.336; АВ4 – 0.358; АВ5 – 0.421; АВ6 – 0.335; АВ7 – 0.454; АВ8 – 0.401; БВ0 – 0.514; БВ1 – 0.489; БВ2 –0.315; БВ3 – 0.500; БВ4 –0.470; БВ5 – 0.500; БВ6 – 0.528; БВ7 – 0.457; БВ8 – 0.578; БВ19 22 – 0.250; ЮВ1 – 0.372.

Конструкция скважин

Скважиной называют вертикальную или наклонную горную выработку с круглым поперечным сечением диаметром порядка нескольких сантиметров и глубиной до нескольких километров. Дно скважины называют забоем, боковую поверхность - стволом, а выход на поверхность - устьем.

При бурении и эксплуатации скважины ее стенки должны быть надежно укреплены для исключения их обвалов. Все пласты, через которые пробурена скважина, должны быть разобщены друг от друга. Для этого в скважину спускают металлические обсадные трубы, а пространство между ними и горной породой заполняют жидким цементным раствором, который, застывая, образует кольцо цементного камня.

В зоне расположения продуктивного пласта в колонне обсадных труб и цементном камне создают ряд отверстий, соединяющих пласт с внутренней полостью обсадных труб. Полученный после всех этих работ вертикальный или наклонный канал, соединяющий продуктивный пласт с трубопроводами, расположенными на поверхности земли, и является скважиной.

2.2 Виды конструкций нефтяных добывающих скважин Ватинского месторождения.

На Ватинском месторождении предусматривается бурение скважин следующего вида:

вертикальные;

наклонно-направленные;

наклонно-направленные с горизонтальным окончанием (с длиной горизонтального участка до 900 м);

заканчиваемые открытым забоем.

С учетом вида бурения и характеристики геологического разреза принят роторно-турбинный способ бурения, обеспечивающий высокие технико-экономические показатели и успешную проводку наклонно-направленных скважин.

Выбор конструкции скважин, цементирование обсадных колонн произведен с учетом геологической характеристики разреза, их назначения, способов эксплуатации в соответствии с работами.

В зависимости от расположения и назначения труб различают:

направление - первый ряд труб, спускаемых на глубину до 50 метров для предохранения устья скважины от размывания промывочной жидкостью и исключение межпластовых перетоков и загрязнения верхних водоносных горизонтов в течение всего срока эксплуатации скважины;

кондуктор - второй ряд труб с глубиной спуска до 900 метров, предназначенный для обеспечения устойчивости стенок скважины в верхнем интервале и перекрытия глинистых отложений. В процессе бурения эта колонна труб препятствует проникновению бурового раствора и других технологических жидкостей, используемых при бурении скважины, в водоносные горизонты;

эксплуатационная колонна - последний ряд труб, спускаемых в скважину. После спуска этой колонны в скважину процесс ее углубления прекращается. В эксплуатационную колонну спускают внутрискважинное оборудование для подъема продукции пласта на поверхность или закачки в него жидкости или газа. В отдельных случаях подъем или закачку жидкости или газа осуществляют с использованием только эксплуатационной колонны.

Спущенные в скважину обсадные колонны цементируют путем закачки цемента в кольцевое пространство между стенками скважины и колонны. После затвердевания цементный камень разобщает нефте- и газоносные пласты, исключает перетоки между ними, защищает обсадные трубы от коррозирующего воздействия минерализованных пластовых вод.

У устья скважины все спущенные в нее колонны обвязываются с помощью колонной головки. В дальнейшем на ее верхнем фланце монтируют оборудование для эксплуатации скважины.

С учетом вышеупомянутых горно-геологических условий, вида и профиля скважины, требований к заканчиванию обуславливается и различие их конструкций. При бурении вертикальных и наклонно-направленных скважин их конструкция традиционна для данного региона.

1. Вертикальные и наклонно-направленные с отходом от вертикали до 1200м:

направление диаметром 324 мм спускается на глубину 30 м и цементируется до устья;

кондуктор диаметром 245 мм спускается на глубину до 680 м (по вертикали) и цементируется до устья;

эксплуатационная колонна диаметром 146 мм, 168 мм или 178 мм спускается на проектную глубину (2700 м по вертикали) и цементируется в добывающих скважинах до уровня 100 м, выше башмака кондуктора в нагнетательных - до устья.

2. Наклонно-направленные с отходом от вертикали более 1200м:

направление диаметром 426 мм спускается на глубину 30м и цементируется до устья;

кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 680 м (по вертикали) и цементируется до устья;

промежуточная колонна диаметром 245 мм спускается на глубину 2000 м (по вертикали) и цементируется в добывающих скважинах до уровня 100 м выше башмака кондуктора, в нагнетательных - до устья;

эксплуатационная колонна диаметром 146 мм, 168 мм или 178 мм спускается на проектную глубину (2700 м по вертикали) и цементируется до уровня 1900 м.

3. Наклонно-направленные скважины с горизонтальным окончанием (горизонтальные скважины).

Конструкция горизонтальных скважин отличается от предыдущей тем, что промежуточную колонну диаметром 245 мм здесь целесообразно спускать до кровли эксплуатационного объекта (2560 м по вертикали), что обеспечивает успешную проводку горизонтального участка ствола скважины.

4. Скважины, заканчиваемые открытым забоем.

Заканчивание скважины открытым забоем производится бурением на режимах равновесия в системе «скважина - пласт» или пониженном гидростатическом давлении (ПГД), что обуславливает необходимость изоляции вышележащих водоносных горизонтов и интервалов неустойчивых пород. С этой целью в кровлю эксплуатационного объекта спускается и цементируется эксплуатационная колонна.

Скважины, заканчиваемые открытым забоем на режимах равновесия или ПГД могут быть вертикальными, наклонно-направленными, горизонтальными, в том числе и многозабойными. Во всех этих случаях направление и кондуктор спускаются на обычную принятую глубину. Минимальный целесообразный диаметр для скважин, заканчиваемых открытым забоем - 168 мм.

В этом случае обеспечивается успешность вскрытия продуктивного горизонта существующим стандартным буровым инструментом. Однако более предпочтительной для этой категории скважин является эксплуатационная колонна диаметром 178 мм. Варианты конструкции скважин приведены в таблице 2.

Таблица 2 Конструкции скважин Ватинского месторождения

| Название колонны | Диаметр, мм | Глубина спуска по вертикали, м | Уровень подъема тампонажного раствора, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наклонно-направленные с отходом до 1200 м |  |  |  |  |
| Направление | 324 | 30 | 0 | В нагнетательных скважинах тампонажный раствор поднимается до устья |
| Кондуктор | 245 | 680 | 0 |  |
| Эксплуатационная | 146 (168) | 2700 | 580 |  |
| (Вариант) | 178 | 2700 | 580 |  |
| Наклонно-направленные с отходом более 1200 м |  |  |  |  |
| Кондуктор | 324 | 680 | 0 |  |
| Промежуточная | 245 | 2000 | 580 |  |
| Эксплуатационная | 146 (168) | 2700 | 1900 |  |
| Наклонно-направленные скважины с открытым забоем |  |  |  |  |
| Направление | 324 | 30 | 0 | На пласт АС12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кондуктор | 245 | 680 | 0 |  |
| Эксплуатационная | 168 (178) | 2590 | 580 |  |
| Горизонтальные скважины (заканчиваемые с фильтром) |  |  |  |  |
| Направление | 426 | 30 | 0 | На пласт АС12, фильтр 2590-2620 м (по вертикали) |
| Кондуктор | 324 | 680 | 0 |  |
| Промежуточная | 245 | 2560 | 580 |  |
| Эксплуатационная | 146 (168) | 2620 | 2320-2590 |  |
| Вариант | 146 (168) | 2320-2620 | 2320-2590 |  |
| Горизонтальные скважины (заканчиваемые открытым забоем) |  |  |  |  |
| Направление | 426 | 30 | 0 |  |
| Кондуктор | 324 | 680 | 0 |  |
| Эксплуатационная | 245 | 2560 | 580 | На пласт АС12 |

В зависимости от величины смещения забоя скважины от вертикали, применяются трех интервальный и четырех интервальный профили, которые рекомендованы для месторождений Западной Сибири.

### 3 РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕФТЯНОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ НА ВАТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (ПЛАСТ ЮВ1)

3.1 Разработка вариантов конструкции наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием ствола по продуктивному пласту ЮВ1 Ватинского месторождения

Основными требованиями, определяющими конструкцию эксплуатационных скважин, являются:

надежная изоляция проницаемых отложений геологического разреза друг от друга и от дневной поверхности;

обеспечение ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах строительства скважины и освоения продуктивных объектов;

минимальное отрицательное воздействие на продуктивные пласты, обеспечение сохранности запасов жидких и газообразных углеводородов;

получение наиболее полной и достоверной горно-геологической информации по вскрываемому геологическому разрезу;

обеспечение охраны недр и окружающей природной среды.

При обосновании конструкции скважин важное значение имеют горно-геологические условия бурения скважин.

Исходя из вышеперечисленных требований и основываясь на принципе совместимости отдельных интервалов геологического разреза Ватинского месторождения по горно-геологическим условиям бурения, настоящим проектом предусмотрена следующая конструкция наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием ствола по продуктивному пласту:

Вариант 1 (основной).

«Хвостовик» из обсадных труб диаметром 114,3мм спускается в интервал 3085-4060м (2474-2501м по вертикали) и служит для изоляции пласта ЮВ11 от других горизонтов геологического разреза. Предназначен для создания гидродинамической связи ствола скважины с пластом ЮВ1 при эксплуатации скважины.

«Хвостовик» устанавливается на 75м (по стволу) выше башмака эксплуатационной колонны (согласно п. 120 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 2013г.). «Хвостовик» оборудован: в верхней части («голове») разъединительным устройством, в конструкцию которого входят подвесное, пакерующее и цементировочное устройства ЗХБ 114/178; разбухаемыми пакерами и муфтами для многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП, ГРПИ и ГРПЦ), установленными в интервале продуктивного пласта ЮВ11.

«Хвостовик» цементируется тампонажным раствором от кровли пласта ЮВ11 до «головы хвостовика». Тампонажный раствор за 114,3-мм колонной поднимается с глубины 3160м (2490м по вертикали) до глубины 3085м (2474м по вертикали), т.е. на 75м по стволу выше башмака 177,8-мм эксплуатационной колонны (согласно п.233 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 2013г.).

Беспрепятственный спуск «хвостовика», состоящего из обсадных труб 114,3мм с муфтами диаметром 127,0мм обеспечивается применением для бурения участка ствола скважины долот диаметром 155,6мм, при этом величина кольцевого зазора между муфтами обсадных труб и номинальным диаметром скважины выбрана из оптимальных величин, установленных практикой производства буровых работ и максимально обеспечивающих беспрепятственный спуск колонны до проектной глубины (п.119 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 1).

Величина кольцевого зазора выбрана согласно п. 2.5.1 РД 39-00147001-767-2000, что обеспечит беспрепятственный спуск колонны до проектной глубины, а также качественное ее цементирование:

-диаметр ствола при бурении под 114,3-мм «хвостовик» составляет Дс=Дд*√Ккав= 155,6*√1,15=166,9мм. Разность диаметров муфт (127,0мм) обсадных труб 114,3мм и ствола скважины составляет 166,9-127,0=52,6мм 15мм, что соответствует п. 2.5.1 РД 39-00147001-767-2000.

Величина кольцевого зазора между 114,3-мм колонной-«хвостовиком» с муфтами диаметром 127,0мм и 177,8-мм эксплуатационной колонной с толщиной стенки 9,2мм составляет (177,8-2*9,2) – 127,0=32,4мм15мм, что соответствует п. 2.5.1 РД 39-00147001-767-2000.

Вариант 2 (резервный).

«Хвостовик» диаметром 114,3мм, оборудованный гидромеханическими пакерами и муфтами для многостадийного гидроразрыва пласта, спускается в интервал 3085-4060м (2474-2501м по вертикали). Верхняя часть («голова») «хвостовика», оборудованная разъединительным устройством, в конструкцию которого входят подвесное и пакерующее устройство ПХН1.114/178, устанавливается на 75м выше башмака эксплуатационной колонны. «Хвостовик» предназначен для создания гидродинамической связи ствола скважины с пластом ЮВ11, одновременно предупреждая вынос мехпримесей из пласта при эксплуатации скважины.

Вариант 3 (резервный).

«Хвостовик» диаметром 114,3мм, оборудованный специальными фильтрами ФС-114, спускается в интервал 3085-4060м (2474-2501м по вертикали). Верхняя часть («голова») «хвостовика», оборудованная разъединительным устройством, в конструкцию которого входят подвесное и пакерующее устройство ПХН1.114/178–01, устанавливается на 75м выше башмака эксплуатационной колонны. «Хвостовик» с фильтрами не цементируется. Предназначен для создания гидродинамической связи ствола скважины с пластом ЮВ11, одновременно предупреждая вынос мехпримесей из пласта при эксплуатации скважины.

Эксплуатационная колонна диаметром 177,8мм спускается на глубину 3160м (2490м по вертикали) и служит для разобщения продуктивных пластов и изоляции их от других горизонтов геологического разреза и для извлечения нефти и газа на поверхность.

Диаметр эксплуатационной колонны определен с учетом требований по габаритным размерам планируемого к применению глубинно-насосного оборудования с целью эксплуатации его без осложнений при обеспечении расчетного дебита пластового флюида; из условия надежности выполнения работ в эксплуатационной колонне при проведении в будущем текущих ремонтов скважин и различных видов промысловых исследований.

Тампонажный раствор за 177,8-мм колонной поднимается с глубины 2324м (1720м по вертикали) до глубины 581м (550м по вертикали), т.е. на 150м по вертикали выше башмака 244,5-мм кондуктора (согласно п.233 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 2013г.).

Беспрепятственный спуск 177,8-мм эксплуатационной колонны с муфтами диаметром 194,5мм обеспечивается применением для бурения интервала под эксплуатационную колонну долот диаметром 220,7мм.

Величина кольцевого зазора выбрана согласно п. 2.5.1 РД 39-00147001-767-2000, что обеспечит беспрепятственный спуск колонны до проектной глубины, а также качественное ее цементирование:

-диаметр ствола при бурении под 177,8-мм эксплуатационную колонну составляет Дс=Дд*√Ккав=220,7*√1,15=236,7мм. Разность диаметров муфт (194,5мм) обсадных труб 177,8мм и ствола скважины составляет 
236,7-194,5=42,2мм 25мм, что соответствует п. 2.5.1 РД 39-00147001-767-2000.

Кондуктор диаметром 244,5мм спускается на глубину 746м (700м по вертикали), т.е. с установкой башмака колонны в плотные глинистые породы. Крепление ствола скважины кондуктором производится с целью:

перекрытия зон возможных поглощений и интервалов неустойчивых, склонных к обвалообразованиям пород четвертичных и палеогеновых отложений;

обеспечения надежного перекрытия верхних водоносных горизонтов хозяйственно–питьевого назначения;

перекрытия интервала залегания неустойчивых, склонных к обвалообразованию глинистых пород люлинворской свиты;

подвешивания в установленной колонной головке эксплуатационной колонны с заданным значением натяжения.

Глубина спуска кондуктора определена из условий нахождения башмака кондуктора в плотных глинистых породах и недопущения осложнений в виде осыпей и обвалов с верхних неустойчивых интервалов геологического разреза при дальнейшем углублении скважины.

Ввиду возможных нефтегазоводопроявлений при бурении скважины под эксплуатационную колонну на кондукторе устанавливается противовыбросовое оборудование (ПВО). Вышеуказанная глубина спуска кондуктора рассчитана из условия недопущения гидроразрыва пород необсаженного участка ствола скважины при ликвидации возможных нефтегазопроявлений.

Кондуктор цементируется по всей длине. Тампонажный раствор за 
244,5-мм кондуктором поднимается до устья.

Беспрепятственный спуск 244,5–мм кондуктора с муфтами диаметром 269,9мм обеспечивается применением для бурения интервала под кондуктор долот диаметром 300мм, при этом величина кольцевого зазора выбрана из оптимальных величин, установленных практикой производства буровых работ и максимально обеспечивающих беспрепятственный спуск колонны до проектной глубины, а также качественное ее цементирование (п.119 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 1).

Направление диаметром 323,9мм спускается на глубину 50м с целью перекрытия зон поглощений и неустойчивых пород четвертичных отложений, предупреждения размыва устья и связанных с ним осложнений в виде осыпей и обвалов, обеспечения соединения скважины с циркуляционной системой буровой установки при бурении ствола скважины под кондуктор

Согласно п.118 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», до вскрытия продуктивных и напорных водоносных горизонтов должен предусматриваться спуск промежуточной колонны или кондуктора до глубины, исключающей возможность разрыва пород после полного замещения бурового раствора в скважине пластовым флюидом и герметизации устья.

Необходимость спуска и глубина кондуктора обусловливаются следующими факторами:

-перекрытие водоносных горизонтов с пресной водой;

-обеспечение достаточной прочности пород у башмака, способных выдержать внутреннее давление в скважине при замещении бурового раствора пластовым флюидом (нефтью с газом) в случае возможных флюидопроявлений из продуктивных пластов и перекрытия устья.

Наихудшими условиями при бурении из-под кондуктора является вскрытие нефтенасыщенных отложений мегионской свиты, при котором возможно полное замещение бурового раствора пластовым флюидом (нефтью с газом).

Давление под башмаком кондуктора определяется согласно инструкции по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин:

Расчет произведен согласно пп. 3.1-3.3, 4.4 «Инструкции по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин» по формулам 4.1г, 4.2 - 4.4.

при ;					S=0,03415∙γ∙L-Zm∙Tср(2)

при 		(3)

где Pпл – пластовое давление, МПа;

γВ – удельный вес нефти в пластовых условиях Н/м3;

e – основание натурального логарифма;

L – кровля проявляющего пласта по вертикали, м .

S определяется по следующей формуле:

;								S=0,03415∙γ∙L-Zm∙Tср(4)

где  – плотность газа по воздуху;

H – высота столба газа в скважине, м;

Z – глубина, для которой производится расчет давления, м.

Значение Н при РНАС < РПЛL , т.е. при наличии в пласте только нефти с растворенным газом, определяют по формуле:

,									(5)

где РНАС – давление насыщения нефти газом, МПа.

Если по формуле 5 получено отрицательное значение Н, то его принимает равным нулю и расчет производят по формуле 2.

Расчет произведен для Z=0м; Z=700м, результаты расчетов сведены в нижеследующую таблицу:

| Индекс стратиграфического подразделения (индекс пласта) | Интервал по вертикали, м |  | Глубина спуска колонны, м (по вертикали) | Пластовое давление (Рпл), МПа | Относительная плотность газа по воздуху (γ) | Высота столба газа (Н), м | Давление на устье при НГВП (РBZ 0) с учетом ΔР, МПа | Давление на глубине установки башмака колонны (РBZ ) с учетом ΔР , МПа | Давление гидроразрыва пород на глубине установки башмака колонны (Ргр), МПа | Коэффициент запаса на глубине установки башмака колонны (К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1/alm (AB11-2) | 1730 | 1751 | 700 | 17,07 | 0,821 | 496 | 7,11 | 8,95 | 13,16 | 1,470 |
| K1/vrt (AB21) | 1760 | 1765 | 700 | 17,29 | 0,821 | 636 | 8,36 | 9,28 | 13,16 | 1,418 |
| K1/vrt (AB22) | 1765 | 1775 | 700 | 17,36 | 0,821 | 556 | 8,32 | 9,72 | 13,16 | 1,354 |
| K1/mg (БВ81-3) | 2146 | 2153 | 700 | 21,09 | 1,025 | 254 | 7,80 | 11,11 | 13,16 | 1,185 |
| K1/mg (БВ100) | 2209 | 2249 | 700 | 21,87 | 1,087 | 472 | 9,41 | 11,36 | 13,16 | 1,158 |
| K1/mg (БВ101) | 2251 | 2286 | 700 | 22,25 | 1,087 | 459 | 9,43 | 11,46 | 13,16 | 1,148 |
| K1/mg (БВ15-16) | 2296 | 2313 | 700 | 22,61 | 1,087 | 560 | 9,33 | 10,88 | 13,16 | 1,210 |
| K1/mg (БВ17) | 2317 | 2373 | 700 | 23,00 | 1,087 | 528 | 9,36 | 10,77 | 13,16 | 1,222 |
| K1/mg (БВ18-21) | 2380 | 2403 | 700 | 23,46 | 1,087 | 530 | 9,36 | 10,88 | 13,16 | 1,210 |
| K1/mg (БВ22) | 2406 | 2418 | 700 | 23,66 | 1,087 | 526 | 9,36 | 10,95 | 13,16 | 1,202 |
| J3+J2/vs (ЮВ11) | 2490 | 2501 | 700 | 24,48 | 1,081 | 123 | 7,01 | 11,15 | 13,16 | 1,180 |
| Примечание – ΔР – дополнительное давление на устье, необходимое для ликвидации НГВП (согласно п.3.1 «Инструкции по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин», М., 1997г.). Из промысловой практики ∆P составляет, как правило, от 0,1 до 1 МПа. Для расчетов принято ∆P = 0,2МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условие Ргр700> Рбк. *1,05 (1,43>1,05) выполняется.

Таблица 3						Глубины спуска обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Интервал установки колонны (по длине ствола), м |  | Номиналь-ный диаметр ствола скважины, мм | Расстояние от устья скважины до уровня подъема тампонаж-ного раствора за колонной, м | Количество раздельно спускаемых частей колонны | Номер раздельно спускаемой части в порядке спуска | Интервал установки спускаемой части, м |  | Спуск колонны в один прием или секциями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | Направление | 0 | 50 | 393,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | В один прием |
| 2 | Кондуктор | 0 | 746 | 300,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 746 | В один прием |
| 3 | Эксплуатационная | 0 | 3160 | 220,7 | 581 | 1 | 1 | 0 | 3160 | В один прием |
| 4 (вариант 1) | «Хвостовик» | 3085 | 4060 | 155,6 | 3085 | 1 | 1 | 3085 | 4060 | В один прием |
| 4 (вариант 2) | «Хвостовик» | 3085 | 4060 | 155,6 | - | 1 | 1 | 3085 | 4060 | В один прием |
| 4 (вариант 3) | «Хвостовик» | 3085 | 4060 | 155,6 | - | 1 | 1 | 3085 | 4060 | В один прием |

Таблица 4							Характеристика обсадных колонн

| Номер обсадной колонны в порядке спуска | Характеристика обсадных колонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество диаметров обсадных труб в колонне | Наружный диаметр обсадных труб, мм | Интервал установки обсадной колонны, м |  | Характеристики соединений обсадных труб |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | количество типов соединений | номер в порядке спуска | тип соединения | макси-мальный наружный диаметр соединения, мм | интервал установки труб с заданным типом соединения, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 1 | 323,9 | 0 | 50 | 1 | 1 | ОТТМА | 351,0 | 0 | 50 |
| 2 | 1 | 244,5 | 0 | 746 | 1 | 1 | ОТТМА | 269,9 | 0 | 746 |
| 3 | 1 | 177,8 | 0 | 3160 | 1 | 1 | БТС | 194,5 | 0 | 3160 |
| 4 (вариант 1) | 1 | 114,3 | 3085 | 4060 | 1 | 1 | ОТТМА | 127,0 | 3085 | 4060 |
| 4 (вариант 2) | 1 | 114,3 | 3085 | 4060 | 1 | 1 | ОТТМА | 127,0 | 3085 | 4060 |
| 4 (вариант 3) | 1 | 114,3 | 3085 | 4060 | 1 | 1 | ОТТМА | 127,0 | 3085 | 4060 |

3.2 Профиль скважин

В настоящей работе рассчитан плоский профиль (профиль в одной плоскости без учета азимута) типовой наклонно-направленной скважины с горизонтальным окончанием ствола на пласт ЮВ11 Ватинского месторождения. Он должен уточняться при строительстве каждой конкретной наклонно-направленной скважины с горизонтальным окончанием ствола.

Смещение точки входа ствола скважины с горизонтальным окончанием в кровлю продуктивного (базисного) пласта ЮВ11 от вертикали по типовому профилю принято равным 1800м (максимальное значение).

Продуктивный пласт ЮВ11 вскрывается горизонтальным стволом длиной 900м.

Профиль условно-горизонтального участка может быть или горизонтальным, или ниспадающим (наклонным) с целью пересечения нефтенасыщенной части продуктивного пласта один раз в направлении сверху вниз (как предусмотрено проектом), или синусоидальным (волнообразным) с целью пересечения нефтенасыщенной части продуктивного пласта несколько раз в направлении сверху вниз и снизу вверх. При этом должно соблюдаться основное требование: горизонтальный ствол должен быть пробурен в пределах нефтенасыщенной части продуктивного пласта.

Длина вертикального участка и смещение забоя от вертикали выбирается в зависимости от величины отклонения забоя скважины от вертикали, и из условия безопасности проводки скважин в кусте (с целью исключения пересечения стволов). В процессе строительства скважины все работы, связанные с набором зенитного и азимутального углов наклонно-направленного ствола, должны быть закончены до интервала установки глубинно-насосного оборудования (ГНО), а работы по корректировке параметров кривизны наклонно-направленного ствола должны производиться ниже предполагаемого интервала установки ГНО.

С глубины 2967м по стволу (2422м по вертикали) и до глубины 3207м (2561м по вертикали) предусматривается бурение «пилотного» ствола скважины со стабилизацией набранных параметров кривизны скважины. Решение о необходимости бурения «пилотного» ствола принимается недропользователем.

После проведения ГИС в «пилотном» стволе, детального изучения литологического расчленения геологического разреза, выявления геофизического маркирующего пласта–репера, определения эффективной нефтенасыщенной толщины и оценки характера насыщенности продуктивного пласта ЮВ11,  «пилотный» ствол скважины в интервале от забоя до глубины 2967м ликвидируется установкой цементного моста.

С глубины 2967м (после ОЗЦ) производится зарезка и бурение основного ствола скважины с горизонтальным участком по продуктивному пласту ЮВ11.

При проводке наклонно–направленных скважин с горизонтальным окончанием следует руководствоваться указаниями и требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [1] и РД 39–0148070–6027–86 [8].

Данные по профилю наклонно–направленной скважины с горизонтальным окончанием на пласт ЮВ11 Ватинского месторождения приведены в таблицах 5, 6 и 7.

Таблица 5		     Исходные данные к профилю

наклонно-направленной скважины

с горизонтальным окончанием ствола на пласт ЮВ11

| Наименование данных |  | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Глубина кровли проектного (базисного) пласта (по вертикали), м | 2490 |
|  | Глубина горизонтальной скважины (по вертикали), м | 2501 |
|  | Проектное смещение точки входа ствола горизонтальной скважины в кровлю продуктивного пласта от вертикали (максимальное значение), м | 1800 |
|  | Проектная протяженность горизонтального участка ствола скважины по продуктивному пласту, м | 900 |
|  | Максимально допустимая пространственная интенсивность изменения параметров кривизны наклонно-направленного ствола скважины в интервале набора или при исправительных работах до интервала установки глубинно-насосного оборудования, градус/10м | ≤2,0 |
|  | Проектная пространственная интенсивность изменения параметров кривизны наклонно-направленного ствола скважины в интервале набора или при исправительных работах до интервала установки глубинно-насосного оборудования, градус/10м | 1,5 |
|  | Максимально допустимые значения изменений параметров профиля наклонно-направленного ствола скважины в интервале установки глубинно-насосного оборудования: по зенитному углу, град/100м; по азимутальному углу, град/100м | ≤3,0 ≤4,0 |
|  | Максимально допустимая пространственная интенсивность изменения параметров кривизны наклонно-направленного ствола скважины в интервале спуска эксплуатационной колонны ниже интервала установки глубинно-насосного оборудования, градус/10м | ≤3,0 |
|  | Проектная пространственная интенсивность изменения параметров кривизны в интервале спуска эксплуатационной колонны ниже интервала установки глубинно-насосного оборудования, градус/10м | 1,5 |
|  | Максимально допустимая пространственная интенсивность изменения параметров кривизны ствола наклонно–направленной скважины в интервале установки глубинно–насосного оборудования, градус/100м | 3 (018/10м) |
|  | Максимально допустимое значение зенитного угла ствола наклонно–направленной скважины до интервала установки глубинно–насосного оборудования, градус | 55,0 |
|  | Проектное значение зенитного угла ствола наклонно–направленной скважины до интервала установки глубинно–насосного оборудования, градус | 47,89 |
|  | Максимально допустимое значение зенитного угла ствола скважины при входе в кровлю продуктивного пласта, градус | 85 |
|  | Проектное значение зенитного угла ствола скважины при входе в кровлю продуктивного пласта, градус | 84,20 |
|  | Допустимое отклонение заданной точки входа ствола скважины в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 50 |
|  | Интервал спуска глубинно-насосного оборудования (по вертикали), м | 2000-2050 |

Таблица 6	Профиль наклонно-направленной скважины

с «пилотным» стволом на пласт ЮВ11 на Ватинском месторождении

| Интервал по вертикали, м |  | Длина интервала по вертикали, м | Зенитный угол, градус |  | Горизонтальное отклонение, м |  | Длина по стволу, м |  | Интенсивность изменения угла, градус/10м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  | в начале интервала | в конце интервала | за интервал | общее | интервала | общая |  |
| 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |
| 50 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 |  |
| 90 | 332 | 242 | 0 | 24,98 | 54 | 54 | 250 | 340 | 1,00 |
| 332 | 700 | 368 | 24,98 | 24,98 | 171 | 225 | 406 | 746 |  |
| 700 | 825 | 125 | 24,98 | 24,98 | 58 | 283 | 138 | 884 |  |
| 825 | 952 | 127 | 24,98 | 40,09 | 81 | 364 | 151 | 1035 | 1,00 |
| 952 | 2356 | 1404 | 40,09 | 40,09 | 1182 | 1546 | 1835 | 2870 |  |
| 2356 | 2422 | 66 | 40,09 | 54,72 | 71 | 1617 | 97 | 2967 | 1,50 |
| 2422 | 2490 | 68 | 54,72 | 54,72 | 96 | 1713 | 118 | 3085 |  |
| 2490 | 2561 | 71 | 54,72 | 54,72 | 100 | 1812 | 122 | 3207 |  |

Таблица 7		Профиль ствола наклонно-направленной скважины

с горизонтальным окончанием в продуктивном (базисном) пласте ЮВ11 на Ватинском месторождении

| Интервал по вертикали, м |  | Длина интервала по вертикали, м | Зенитный угол, градус |  | Горизонтальное отклонение, м |  | Длина по стволу, м |  | Интенсивность изменения угла, градус/10м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  | в начале интервала | в конце интервала | за интервал | общее | интервала | общая |  |
| 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |
| 50 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 |  |
| 90 | 332 | 242 | 0 | 24,98 | 54 | 54 | 250 | 340 | 1,00 |
| 332 | 700 | 368 | 24,98 | 24,98 | 171 | 225 | 406 | 746 |  |
| 700 | 825 | 125 | 24,98 | 24,98 | 58 | 283 | 138 | 884 |  |
| 825 | 952 | 127 | 24,98 | 40,09 | 81 | 364 | 151 | 1035 | 1,00 |
| 952 | 2356 | 1404 | 40,09 | 40,09 | 1182 | 1546 | 1835 | 2870 |  |
| 2356 | 2422 | 66 | 40,09 | 40,09 | 71 | 1617 | 97 | 2967 | 1,50 |
| 2422 | 2490 | 68 | 40,09 | 84,20 | 183 | 1800 | 196 | 3163 | 1,50 |
| 2490 | 2492 | 2 | 84,20 | 86,75 | 25 | 1825 | 26 | 3189 | 1,00 |
| 2492 | 2494 | 2 | 86,75 | 88,16 | 46 | 1871 | 46 | 3235 | 0,305 |
| 2494 | 2496 | 2 | 88,16 | 89,55 | 100 | 1971 | 100 | 3335 | 0,150 |
| 2496 | 2498 | 2 | 89,55 | 89,63 | 276 | 2247 | 276 | 3611 | 0,025 |
| 2498 | 2501 | 3 | 89,63 | 89,63 | 449 | 2696 | 449 | 4060 |  |

3.3 Буровые растворы

Помимо экологических требований, к буровым растворам предъявляются также и технологические требования такие, как создание условий для бурения всего ствола скважины без осложнений, минимальное повреждение продуктивных отложений и высокие технико-экономические показатели.

При бурении эксплуатационных скважин на территории Ватинского месторождения основные проблемы, которые придется решать, следующие:

в интервале бурения под кондуктор – это прохождение сквозь отложения, сложенные песками, супесями, переходящими в чередование слабосцементированных песков и глин, недохождение обсадной колонны до забоя вследствие осыпей и обвалов стенок скважины; "перегрузка" раствора твердой фазой (глиной, песком); "обводнение" бурового раствора при прохождении через водонасыщенные отложения новомихайловской и атлымской свит; большой коэффициент кавернообразования ствола скважины и вызванное этим неудовлетворительное качество цементирования кондуктора; возможные осыпи и обвалы неустойчивых глинистых пород люлинворской свиты. Осложнения при прохождении отложений люлинворской свиты связаны с тем, что люлинворские глины при их насыщении фильтратом бурового раствора могут испытывать пластическую деформацию в сторону наименьшего сопротивления (зону разгрузки горного давления), в результате чего может происходить сужение, вплоть до полного перекрытия сечения, ствола бурящейся скважины.

В связи с этим требуется решать основную проблему – укрепление стенок ствола скважины. Решение этой проблемы достигается применением бурового раствора с повышенной плотностью и вязкостью;

в интервале бурения под эксплуатационную колонну – это предупреждение осыпей и обвалов, предупреждение дифференциальных прихватов бурильного инструмента при прохождении через проницаемые пласты; прохождение сквозь чередующиеся слои активных глин и проницаемых пород (песчаников, алевролитов) разной толщины и, как следствие, обогащение раствора твердой фазой; наработка раствора и необходимость разбавления его водой (в особенности при неудовлетворительной работе средств очистки раствора от выбуренной породы) из-за высоких значений вязкости и статического напряжения сдвига (СНС); высокая вероятность затяжек, посадок и дифференциального прихвата бурильного инструмента при неудовлетворительных свойствах бурового раствора (завышенная плотность, высокая водоотдача, толстая корка) и при неудовлетворительной очистке ствола скважины от шлама (выбуренной породы);

в интервале разбуривания продуктивных пластов – это возможное повреждение продуктивных коллекторов (снижение природной проницаемости) под воздействием фильтрата и твердой фазы бурового раствора, вероятность затяжек, посадок и дифференциального прихвата бурильного инструмента из-за несоответствия свойств бурового раствора требованиям сохранения устойчивости стенок скважины и очистки ствола от выбуренной породы.

Для бурения проектных наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием ствола на пласт ЮВ11 Ватинского месторождения предусматриваются следующие буровые растворы:

-	при бурении под направления и бурении под кондуктор – пресный полимерглинистый буровой раствор;

-	при бурении под эксплуатационную колонну – пресный ингибированный раствор;

-	при бурении под «хвостовик» – биополимерный ингибированный безглинистый буровой раствор.

Характеристики химических реагентов приведены в таблице 9.

Типы и параметры буровых растворов для бурения наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием ствола на пласт ЮВ11 Ватинского месторождения приведены в таблице 8.

Основываясь на большом опыте бурения скважин в Западной Сибири, рекомендуются следующие технологические приемы и мероприятия для снижения осложнений при проводке ствола под кондуктор:

для бурения ствола скважины под кондуктор следует использовать буровой раствор с максимально технологически допустимой вязкостью. Это позволяет улучшить очистку скважины от песка и гравия и предотвратить возможное оседание песка в емкостях;

интервал новомихайловской и атлымской свит следует пробурить с максимально возможной скоростью для сокращения времени контакта раствора с водоносными породами с целью снижения размыва стенок скважины;

оборудование очистки раствора должно работать постоянно (включая гидроциклонную установку). Сетки на виброситах следует использовать с более мелким размером ячеек для увеличения эффективности первой ступени очистки.

Основные требования к буровому раствору для бурения под кондуктор следующие: обеспечивать полный вынос выбуриваемой породы из сравнительно большого диаметра ствола скважины; предупреждать прихваты, затяжки и посадки бурильного инструмента при прохождении через проницаемые пласты; создавать необходимое противодавление на неустойчивые глинистые породы люлинворской свиты.

При бурении интервала скважины под кондуктор предусматривается использовать стандартный полимерглинистый раствор плотностью =1,16г/см3 с повышенной вязкостью, приготовленный из высокоактивной бентонитовой глины и маломинерализованной технической воды. Вязкость и структурно-механические свойства раствора регулируют добавлением бентонитовой глины,  водоотдачу раствора – добавлением реагента ВПРГ (водорастворимый порошок на основе гидролизованного полиакрилонитрила).

Используют часто высококачественный модифицированный бентонитовый глинопорошок (представленный, в основном, натриевым монтмориллонитом) и синтетические анионные гидролизованные полиакриламиды (ПАА) с высокой молекулярной массой. Бентонитовый глинопорошок служит для увеличения вязкости раствора, придания ему тиксотропных свойств, формирования фильтрационной корки.

При бурении вязкость раствора следует поддерживать на максимальном уровне добавлением бентонитовой глины и ПАА для эффективного выноса с забоя скважины на поверхность крупного песка и гравия.

Поскольку большинство реагентов эффективно "работают" в щелочной среде, для увеличения рН до 8–9 и более в буровой раствор следует добавлять гидрооксид натрия NaОН (Caustic Soda) или кальцинированную соду Na2CO3 (Soda ASH).

Основные требования к буровому раствору для бурения под эксплуатационную колонну следующие: обеспечить полный вынос шлама и сохранить устойчивость стенок скважины, избегать проблем с наработкой раствора, предупреждать прихваты, затяжки и посадки бурильного инструмента, не вызывать гидроразрыва пласта при СПО, не вызывать коррозии и преждевременного износа оборудования и т.п.

При бурении под эксплуатационную колонну особое внимание следует уделять плотности раствора, уровню водоотдачи, вязкости раствора и состоянию ствола скважины. Если позволяет устойчивость стенок скважины, плотность раствора следует поддерживать на минимальном уровне с целью снижения содержания твердой фазы в растворе, увеличения скорости проходки и т.д. Пластическая вязкость раствора должна быть как можно низкой для снижения потерь давления, в то время как динамическое напряжение сдвига следует поддерживать на уровне не менее 72–96 дПа (15–20 фунт/100фут2) для обеспечения качественной очистки ствола скважины. При проявлении признаков обвала стенок скважины рекомендуется увеличить плотность и вязкость раствора и снизить водоотдачу.

Для бурения ствола скважины под эксплуатационную колонну предусматривается использовать пресный ингибированный буровой раствор. Плотность раствора =1,12г/см3.

Принципы выбора бурового раствора для горизонтальных и вертикальных скважин одинаковы. Однако при выборе промывочной жидкости для горизонтальных скважин некоторые факторы требуют к себе более пристального внимания и более детальной проработки. Такими факторами являются: реологические свойства, смазочные свойства раствора, толщина фильтрационной корки и опасность возникновения прихватов, вызванных дифференциальным давлением, устойчивость стенок скважины, регулирование содержания твердой фазы в буровом растворе, загрязнение продуктивного пласта, вынос шлама, размыв стенок скважины.

При выборе плотности и реологических свойств бурового раствора для бурения сильно искривленных и горизонтальных участков следует учитывать определенные особенности, изложенные ниже.

В общем, вынос шлама затрудняется при увеличении зенитного угла. Наибольшие трудности возникают при зенитных углах от 30 до 60.

При зенитных углах до 30 шлам выносится эффективнее при ламинарном режиме течения. Транспортировка улучшается при повышении реологических свойств, особенно динамического напряжения сдвига t0.

При зенитных углах 30–60 ни ламинарный, ни турбулентный режимы не имеют преимуществ друг перед другом.

Горизонтальный ствол лучше очищается при турбулентном режиме течения. Однако, повышение турбулентности потока обуславливает эрозионное разрушение верхней стенки горизонтального ствола с опасностью обвалообразований. Турбулизация потока бурового раствора характерна для верхней части горизонтального ствола. При турбулентном потоке перемещение шлама не зависит от реологических показателей промывочной жидкости. В верхнем сечении ствола перемещение шлама происходит с большей скоростью относительно нижнего сечения, где поток бурового раствора ламинизируется и отмечаются процессы шламонакопления, дюнообразования и заиливания.

При ламинарном потоке в нижнем сечении ствола влияние реологических свойств промывочной жидкости на перемещение шлама возрастает с уменьшением скорости потока. Для этого случая установлен реологический критерий для вязкопластичных жидкостей, который на практике может быть представлен численным соотношением динамического напряжения сдвига и пластической вязкости бурового раствора. Оптимальное соотношение находится в переделах 150–400 обратных секунд. При этом пластическая вязкость промывочной жидкости должна быть не более 7,0 мПас, а динамическое напряжение сдвига в пределах 2,0–4,0 Па.

При повышении механической скорости проходки увеличивается количество шлама в кольцевом пространстве: увеличение скорости проходки приводит к росту толщины осадка. Для удаления более толстого слоя осевшего шлама необходимо увеличение подачи раствора.

Скорость осаждения частиц шлама в буровом растворе зависит от его вязкости и плотности. Эта зависимость влияет на транспортировку шлама в вертикальных скважинах. Однако, после образования шламовой постели на нижней стенке скважины с зенитным углом более 30 изменение реологических свойств раствора мало улучшает вынос шлама. Маловязкие жидкости наиболее эффективны в скважинах с зенитными углами более 30, т.к. режим их течения турбулентный и завихрение потока способствует выносу шлама. Для уменьшения гидравлических сопротивлений и обеспечения более плоского профиля скоростей в затрубном пространстве пластическую вязкость следует понизить до минимума.

Реологические свойства бурового раствора должны допускать возможность турбулентного режима течения. Чтобы создать турбулентный режим течения, динамическое напряжение сдвига t0 не должно превышать 5,0 Па, а пластическая вязкость должна быть низкой (с этой целью должна быть организована хорошая очистка бурового раствора от выбуренной породы, чтобы содержание твердой фазы в растворе было минимальным). Однако, реологические свойства бурового раствора и его статическое напряжение должны оставаться достаточными для удержания кольматанта во взвешенном состоянии. Это особенно важно для тех периодов, когда раствор в скважине остается в покое (во время геофизических работ, спуска обсадной колонны). При этом желательно, чтобы упрочнение структуры со временем происходило медленно.

Хотя при турбулентном режиме течения вынос шлама из сильно искривленного и горизонтального участка ствола скважины улучшается, создание такого режима не является непременным условием, а иногда турбулентный режим просто недостижим. Важнее всего ограничивать механическую скорость проходки до необходимых пределов.

Повышение плотности раствора улучшает вынос шлама. Однако, в большинстве случаев выбор плотности бурового раствора предопределен другими факторами, в частности: выбор плотности зависит от величины пластового давления, величины напряжения в околоствольной зоне, свойств горных пород. Плотность должна быть достаточной для обеспечения устойчивости пород, предотвращения обвалов при данном угле падения пластов и данной величине зенитного угла. Она не должна быть чрезмерно высокой, чтобы не вызвать гидроразрыва пород. Очень важно правильно выбрать плотность раствора, чтобы избежать обвалов. Если такие осложнения начались, то их трудно ликвидировать.

Дополнительные меры по очистке ствола от выбуренной породы следующие: вращение бурильной колонны (чем выше частота вращения, тем лучше вынос шлама; рекомендуется, чтобы частота вращения была не менее 40 об/мин), расхаживание бурильной колонны и проработка в процессе подъема, прокачка вязких и маловязких пачек бурового раствора и т.д. При появлении любых признаков недостаточной очистки ствола скважины нужно чаще применять частичный подъем бурильной колонны с промывкой и проработкой, увеличить время промывки перед наращиванием и перед подъемом бурильной колонны для смены долота, увеличив, насколько это возможно, подачу насосов.

Устойчивость ствола. При планировании горизонтальных скважин важно определить плотность бурового раствора, необходимую для того, чтобы в процессе бурения удерживать сильно искривленные и горизонтальные участки ствола скважины открытыми (до обсаживания обсадной колонной) под контролем.

Практика строительства пологих и горизонтальных скважин в Западной Сибири показывает, что открытый ствол скважины при определенных условиях склонен терять устойчивость. Вероятность потери устойчивости ствола возрастает с ростом зенитного угла (40 и выше) и времени нахождения в открытом состоянии (до обсаживания колонной труб). На устойчивость влияют литология пород, тектонические нарушения, набухание глинистых минералов под воздействием фильтрата бурового раствора и т.п. Поведение горных пород при одних и тех же углах искривления на разных площадях разное. Поэтому для сохранения устойчивости ствола плотность бурового раствора приходится определять отдельно для каждой площади и литологической группы пород. Такие плотности буровых растворов первоначально берут из данных для соседних скважин и экстраполируют с учетом искривления и ориентации ствола. Если соседних сильно искривленных скважин не существует, плотность буровых растворов для сильно искривленного ствола скважины в интервалах залегания неустойчивых глин можно оценить: 0,06 г/см3 на каждые 30.

Программа изменения плотности бурового раствора должна пересматриваться после бурения 2–3 горизонтальных скважин. Это позволит оптимизировать принимаемые решения с учетом ранее недоступных данных. Следует принять к сведению, что планирование устойчивости горизонтальных скважин целесообразно разделить на две части:

требования к плотности бурового раствора для сильно искривленного участка ствола скважины;

требования к плотности бурового раствора, необходимые для горизонтального участка ствола скважины.

При бурении горизонтальных скважин особое внимание следует уделять смазочным добавкам в буровой раствор для уменьшения сил сопротивления при спуско–подъемных операциях или при спуске обсадных колонн. Толстая корка увеличивает опасность прихватов, вызванных под действием дифференциального давления. Поэтому, при бурении сильно искривленного и горизонтального ствола особенно требуется как можно более тонкая фильтрационная корка.

Проектные параметры растворов для бурения сильно искривленного и горизонтального участков ствола горизонтальной скважины приведены в таблице 8.

Буровой раствор для первичного вскрытия продуктивного пласта должен отвечать следующим основным требованиям:

раствор должен иметь низкую водоотдачу ( 6,0 мл/30мин по АРI) и формировать тонкую корку на стенках скважины;

фильтрат раствора должен оказывать ингибирующее действие на глинистые минералы пласта–коллектора;

фильтрат должен иметь низкое поверхностное натяжение и обладать обратимой гидрофобизирующей способностью по отношению к поверхности поровых каналов пласта;

время, в течение которого буровой раствор находится в контакте с поверхностью вскрываемого бурением пласта, должно быть как можно меньше;

репрессия на пласт от гидростатического столба раствора должна быть минимальной и в то же время должна отвечать требованиям п.п.210, 211 “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности” [1];

импульсы гидродинамического давления при спуско–подъемных операциях и возобновлении циркуляции раствора должны быть также минимальные. Это достигается, при прочих равных условиях, при низких значениях СНС и невысоких значениях динамического напряжения сдвига (ДНС). Запрещается допускать высокие значения СНС10 (свыше 4,0 Па), предельного динамического напряжения сдвига t (свыше 4,0 Па) и высокие значения пластической вязкости с целью предупреждения возникновения высоких импульсов давления и больших гидравлических потерь. Низкая пластическая вязкость обеспечивается малым содержанием твердой фазы в растворе, т.е. выбуренная порода не должна переходить в раствор, иными словами, должно быть обеспечено ингибирование системы и должна быть организована хорошая очистка раствора от выбуренной породы. Параметры СНС, ДНС и вязкости регулируются типом и концентрацией реагента–структурообразователя и ингибирующих добавок;

формирующиеся в процессе первичного вскрытия пласта зоны проникновения фильтрата и кольматации должны иметь малую глубину;

при заканчивании скважин с закрытой конструкцией забоя радиус зоны проникновения фильтрата в пласт не должен превышать глубины перфорационных каналов;

фильтрат, проникший в пласт, не должен вызывать диспергирования или пептизации глинистых частиц и их миграцию по пласту.

Для первичного вскрытия продуктивного пласта ЮВ11 и бурения участка ствола скважины долотом диаметром 155,6 мм (под 114,3–мм «хвостовик») настоящим проектом предусматривается применять безглинистый ингибированный биополимерный раствор.

Безглинистые ингибированные биополимерные растворы, помимо специфических реологических свойств, обладают свойством "мгновенной" фильтрации и "мгновенной" кольматации пор при контакте с коллектором. Благодаря таким свойствам предупреждается негативное влияние бурового раствора на продуктивность пластов. Для достижения такого эффекта биополимерный раствор должен содержать высокую концентрацию карбонатного кольматанта, содержание в нем шлама не должно превышать 30 кг/м3 (благодаря качественной очистке), а содержание биополимера должно быть повышенным. Требования к кольматанту: размеры частиц кольматанта подбираются с учетом порометрической характеристики пласта-коллектора.

Параметры бурового раствора приведены в таблице 9, компонентный состав и потребность в химреагентах соответственно в таблицах 10 и 11.

Плотность бурового раствора Б.Р. выбирается исходя из условий создания противодавления, препятствующего притоку в скважину пластовых флюидов, и предотвращения гидроразрыва наиболее слабых пластов.

Б.Р.=(РПЛ+Р)/g  Н,

где РПЛ – пластовое давление на указанной глубине, МПа; Р – превышение гидростатического давления раствора над пластовым (репрессия на пласт), МПа;

Н – глубина, м.

Р выбирается согласно п.п. 210, 211 “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности” 1.

I. Интервал бурения под кондуктор 50–700 м (по вертикали).

Пластовое давление гидростатическое. На глубине 700м РПЛ = 6,87 МПа.

Согласно 1:

Р = 0,687 МПа;

Б.Р = (6,87+0,687)106/(9,81700) = 1100 кг/м3.

Учитывая п.п. 210-213 “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности” 1 для бурения ствола скважины под кондуктор предусматривается буровой раствор плотностью  = 1,16г/см3.

II. Интервал бурения под эксплуатационную колону и «пилотный» ствол 700-2561 м (по вертикали).

Пластовое давление гидростатическое. На глубине 2561 м
РПЛ = 25,12 МПа.

Согласно 1:

Р = 1,26 МПа

Б.Р = (25,2+1,26)106/(9,812561) = 1053г/м3.

Учитывая п.п. 210-213 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 1 с целью недопущения осложнений (осыпи, обвалы), для предупреждения возможных водопроявлений и нефтегазопроявлений и учитывая опыт строительства эксплуатационных скважин на Ватинском месторождении, для бурения ствола скважины под эксплуатационную колонну предусматривается буровой раствор плотностью  = 1,12г/см3. При этом максимальная репрессия (с учетом гидродинамических нагрузок) исключает возможность гидроразрыва пород или поглощения раствора.

III. Интервал бурения под «хвостовик» 2490-2501 м (по вертикали).

Пластовое давление гидростатическое. На глубине 2501 м 
РПЛ = 24,48МПа.

Согласно 1:

Р = 1,22 МПа

Б.Р = (24,48+1,22)106/(9,812501) = 1048кг/м3.

Учитывая п.п. 210 - 213 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 1, для предупреждения возможных нефтегазопроявлений из отложений васюганской свиты и учитывая опыт строительства эксплуатационных скважин на Ватинском месторождении, для бурения ствола скважины под «хвостовик» в интервале 2490–2501 м (по вертикали) предусматривается буровой раствор с плотностью  = 1,06 г/см3. При этом максимальная репрессия (с учетом гидродинамических нагрузок) исключает возможность гидроразрыва пород или поглощения раствора.

Таблица 8					Типы и параметры буровых растворов на водной основе

| Название (тип) раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) | плотность, г/см3 | условная вязкость, сек | водоотдача, мл/30мин | СНС, дПа |  | толщина фильтрационной корки, мм | содержание твердой фазы, | рН | МВТ, кг/м3 | жесткость по Ca2+, мг/л | содержание хлорид-ионов Cl-, г/л | пластическая вязкость, мПас | динамическое напряжение сдвига, дПа |
|  |  |  |  |  |  | через 10 сек | через 10 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Полимерглинистый | 0 | 50 | 1,16 | 50-60 | 10 | 15-20 | 30-35 | 1,5 | 15 | 8-9 | 100 | 200 | 0,8 | 15-25 | 90-120 |
| Полимерглинистый | 50 | 350 | 1,16 | 50-60 | <10 | 15-20 | 30-35 | 1,5 | 15 | 8-9 | <100 | 200 | 0,8 | 15-25 | 90-120 |
| Полимерглинистый | 350 | 746 | 1,16 | 30-35 | 10 | 10-15 | 30-35 | 1,5 | 15 | 8-9 | 70 | 200 | 0,8 | 13-20 | 72-100 |
| Бурение под эксплуатационную колонну в интервале 746-2967 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресный ингибированный | 746 | 2967 | 1,12 | 28-34 | 6 | 5-15 | 10-40 | 1,0 | 8 | 8-9 | 56 | 200 | 0,8 | 10-20 | 40-60 |
| Бурение «пилотного» ствола скважины в интервале 2967-3207 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресный ингибированный | 2967 | 3207 | 1,12 | 28-34 | 6 | 5-15 | 10-40 | 1,0 | 8 | 8-9 | 56 | 200 | 0,8 | 10-20 | 40-60 |
| Бурение под эксплуатационную колонну в интервале 2967-3160 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресный ингибированный | 2967 | 3160 | 1,12 | 28-34 | 6 | 5-15 | 10-40 | 1,0 | 8 | 8-9 | 56 | 200 | 0,8 | 10-20 | 40-60 |
| Бурение под «хвостовик» в интервале 3160-4060 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биополимерный ингибированный | 3160 | 4060 | 1,06 | 30-40 | 4 | 30-40 | 40-50 | 0,5 | 4 | 9,5-10,5 | 10 | 200 | 16-20 | 10-25 | 90-110 |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечания: - Плотность бурового раствора рассчитана в соответствии с требованиями п.п. 210 - 213 “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности” [1]. - Согласно п. 215 [1] допускается отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа) на 0,03г/см3 от установленной проектом величины (кроме случаев ликвидации нефтегазопроявлений и осложнений в виде сужения стенок скважины, осыпей, обвалов (п. 212 [1]). - Изменение реологических свойств бурового раствора допускаются в следующих пределах (от указанных в таблице крайних значений): а) пластическая вязкость – 5мПа·с; б) динамическое напряжение сдвига – 5 – 7дПа. - Изменения остальных параметров бурового раствора допускаются в следующих пределах (от указанных в таблице крайних значений): а) условная вязкость – 3–5сек; б) водоотдача – 1 – 1,5мл/30мин; в) СНС 1/10 – 5/5 дПа. 5 Выбор типа бурового раствора по интервалам бурения определяется Заказчиком. 6 Рецептура буровых растворов корректируется с учетом пробуренных скважин на Ватинском месторождении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9		Характеристика химических реагентов и материалов

| Шифр реагента | Описание и назначение реагента |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Глинопорошок ПБМА | Модифицированный глинопорошок из глинистого минерала монтмориллонита. Предназначен для приготовления глинистого раствора. Обеспечивает структурные и вязкостные свойства бурового раствора |
| NaOH | ###### Каустическая сода - гидрооксид натрия. Применяется для увеличения рН бурового раствора |
| ВПРГ (сухой гипан) | Сополимер акриламида и акрилата натрия с высокой молекулярной массой. Предназначен для повышения вязкости бурового раствора и регулирования уровня водоотдачи растворов на водной основе |
| ФХЛС | Реагент ФХЛС (феррохромлигносульфонат) представляет собой хромжелезосодержащее высокомолекулярное органическое соединение на основе лигносульфонатов, с массовой долей 3-х валентного хрома не более 2,2 %. Предназначен для регулирования реологических характеристик технологических жидкостей с повышенным содержанием твёрдой фазы, используемых для бурения и ремонта скважин, используется как термостойкий понизитель фильтрации. |
| NaHCO3 | ###### Бикарбонат натрия. Применяется для регулирования уровня pH и для связывания ионов кальция. |
| Soda ASH (Na2CO3) | Кальцинированная сода. Для поддержания рН раствора длительное время и для связывания ионов кальция. |
| Смазочная добавка (ФК-2000, ФК-М) | Экологически чистая смазывающая добавка на основе модифицированных растительных масел. Используется для предупреждения образования сальников и с целью снижения крутящего момента и сил трения |
| Pac R, ПАЦ-В | Высококачественная модификация высоковязкой полианионной целлюлозы, предназначенная для регулирования уровня водоотдачи растворов на водной основе (с одновременным повышением вязкости раствора). |
| Pac L, ПАЦ-Н | Высококачественная модификация низковязкой полианионной целлюлозы, предназначенная для регулирования уровня водоотдачи растворов на водной основе (не вызывая повышения вязкости раствора). |
| Мраморная крошка 3-20 | Кольматант мелкого помола и регулятор плотности; полностью растворим в кислоте |
| Мраморная крошка 50-100 | Кольматант среднего помола и регулятор плотности; полностью растворим в кислоте |
| Биополимер | Ксантановая смола с высокой молекулярной массой. Используется для придания раствору специфических сдвигоразжижающих свойств. Даже в сравнительно небольших концентрациях реагент позволяет увеличивать вязкость раствора и обеспечивать прекрасную удерживающую и выносящую способность |
| Praestol 2540 | Высокомолекулярный электролит на основе акриламида и сополимера. Стабилизирующее, флокулирующее и гидрофобизирующее действие дает возможность поддерживать устойчивость стенок скважин, свести к минимуму обогащение раствора выбуренной породой, повысить технико-экономические показатели бурения |
| Крахмал | Модифицированный крахмал, высококачественный полисахарид, применяемый для регулирования водоотдачи во всех типах буровых растворов на водной основе. |
| Пента 465 | Пеногаситель. Применяется в процессах, сопровождающихся обильным, средним и малым пенообразованием. Помимо своего основного назначения, материал снижает липкость фильтрационной корки. |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| КСl | “Поставщик” ионов К+, регулятор ингибирующей способности бурового раствора, утяжелитель |
| Бактерицид | Предназначен для предотвращения бактериального разложения органических компонентов бурового раствора, т.е. биополимера |
| Примечания: - Размеры частиц мраморной крошки по фракциям определяются с учетом преобладающего размера поровых каналов продуктивного пласта (цель: достижение эффективной кольматации пор вблизи стенок ствола, образование тонкой кислоторастворимой корки, снижение водоотдачи бурового раствора). - Вместо указанных в таблице реагентов могут применяться аналоги, имеющие разрешения на использование на территории РФ. |  |

Таблица 10  Компонентный состав бурового раствора и характеристики компонентов

| Интервал, м |  | Название (тип) раствора | Плотность раствора, г/см3 | Смена раствора для бурения интервала (да, нет) | Название компонента | Плотность компонента, г/см3 | Сорт | Содержание компонента в буровом растворе, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 50 | Полимерглинистый | 1,16 | Нет | Вода пресная | 1,00 | Техническая | 950,0 |
|  |  |  |  |  | Глинопорошок | 2,60 | ПБМА | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Каустическая сода | 2,13 | Первый | 0,5 |
|  |  |  |  |  | ВПРГ | 1,06 | Высший | 0,15 |
| 50 | 746 | Полимерглинистый | 1,16 | Нет | Вода пресная | 1,00 | Техническая | 950,0 |
|  |  |  |  |  | Глинопорошок | 2,60 | Высший | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Каустическая сода | 2,13 | Первый | 1,0 |
|  |  |  |  |  | ВПРГ | 1,06 | Высший | 0,3 |
|  |  |  |  |  | ФХЛС | 1,80 | Высший | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Бикарбонат натрия | 2,16 | Высший | 0,1 |
| Бурение под эксплуатационную колонну в интервале 746-2967 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 | 2967 | Пресный | 1,12 | Да | Вода пресная | 1,00 | Техническая | 950,0 |
|  |  | ингибированный |  |  | ВПРГ | 1,06 | Высший | 2,5 |
|  |  |  |  |  | Каустическая сода | 2,13 | Первый | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Рac R, ПАЦ В | 1,50 | Высший | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Рac L, ПАЦ Н | 1,50 | Высший | 0,3 |
|  |  |  |  |  | Биополимер | 1,50 | Высший | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Praestol 2540 | 0,75 | Высший | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Мраморная крошка 3-20 | 2,70 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Мраморная крошка 50-100 | 2,70 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | ФХЛС | 1,80 | Высший | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Смазочная добавка | 0,92 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Бикарбонат натрия | 2,16 | Высший | 0,1 |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение «пилотного» ствола скважины в интервале 2967-3207 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2967 | 3207 | Пресный | 1,12 | Нет | Вода пресная | 1,00 | Техническая | 950,0 |
|  |  | ингибированный |  |  | ВПРГ | 1,06 | Высший | 2,5 |
|  |  |  |  |  | Каустическая сода | 2,13 | Первый | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Рac R, ПАЦ В | 1,50 | Высший | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Рac L, ПАЦ Н | 1,50 | Высший | 0,3 |
|  |  |  |  |  | Биополимер | 1,50 | Высший | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Praestol 2540 | 0,75 | Высший | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Мраморная крошка 3-20 | 2,70 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Мраморная крошка 50-100 | 2,70 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | ФХЛС | 1,80 | Высший | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Смазочная добавка | 0,92 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Бикарбонат натрия | 2,16 | Высший | 0,1 |
| Бурение под эксплуатационную колонну в интервале 2967-3160 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2967 | 3160 | Пресный | 1,12 | Нет | Вода пресная | 1,00 | Техническая | 950,0 |
|  |  | ингибированный |  |  | ВПРГ | 1,06 | Высший | 2,5 |
|  |  |  |  |  | Каустическая сода | 2,13 | Первый | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Рac R, ПАЦ В | 1,50 | Высший | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Рac L, ПАЦ Н | 1,50 | Высший | 0,3 |
|  |  |  |  |  | Биополимер | 1,50 | Высший | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Praestol 2540 | 0,75 | Высший | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Мраморная крошка 3-20 | 2,70 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Мраморная крошка 50-100 | 2,70 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | ФХЛС | 1,80 | Высший | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Смазочная добавка | 0,92 | Высший | 5,0 |
|  |  |  |  |  | Бикарбонат натрия | 2,16 | Высший | 0,1 |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение под «хвостовик» в интервале 3160-4060 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3160 | 4060 | Биополимерный | 1,06 | Да | Вода пресная | 1,00 | Техническая | 950,0 |
|  |  |  |  |  | KCl | 1,99 | Первый | 25,0 |
|  |  |  |  |  | Каустическая сода | 2,13 | Первый | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Биополимер | 1,50 | Высший | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Крахмал | 1,50 | Высший | 12,0 |
|  |  |  |  |  | Пента 465 | 1,00 | Высший | 0,3 |
|  |  |  |  |  | Рac R, ПАЦ | 1,50 | Высший | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Мраморная крошка 3-20 | 2,70 | Высший | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Мраморная крошка 50-100 | 2,70 | Высший | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Смазочная добавка | 0,92 | Высший | 12,0 |
|  |  |  |  |  | Бикарбонат натрия | 2,16 | Высший | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Бактерицид | 1,00 | Высший | 0,3 |

Таблица 11				Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину

| Название компонентов бурового раствора | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Потребность компонентов бурового раствора, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колонна |  |  |  |  | Суммарная |
|  |  | направление | кондуктор | эксплуатационная | «пилотный» ствол | «хвостовик» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вода техническая | Пресная | 140,600 | 276,070 | 556,035 | 41,04 | 183,350 | 1197,10 |
| Глинопорошок | # ТУ 2458-016-82330939-2009 | 3,700 | 1,670 |  |  |  | 5,370 |
| Каустическая сода | ГОСТ Р 55064-2012 | 0,074 | 0,229 | 0,475 | 0,022 | 0,290 | 1,090 |
| ВПРГ | ТУ 2458-012-61350033-2011 | 0,022 | 0,069 | 2,376 | 0,108 |  | 2,575 |
| ФХЛС | ТУ 2454-028-97457491-2010 |  | 0,058 | 0,095 | 0,216 |  | 0,369 |
| Бикарбонат натрия | ГОСТ 2156-76 | 0,124 | 0,180 | 0,198 | 0,004 | 0,019 | 0,525 |
| Мраморная крошка 3-20 | ТУ 2458-030-82330939-2009 |  |  | 4,752 | 0,065 | 3,860 | 8,677 |
| Мраморная крошка 50-100 | ТУ 2458-012-82330939-2009 |  |  | 4,752 | 0,216 | 1,930 | 6,898 |
| Смазочная добавка | ТУ 2458-013-82330939-2009 |  | 0,280 | 5,141 | 0,216 | 2,500 | 8,137 |
| Pac R, ПАЦ-В | API, ТУ 2231-033-97457491-2010 |  |  | 0,671 | 0,043 | 0,193 | 0,907 |
| Pac L, ПАЦ-Н | API, ТУ 2231-033-97457491-2010 |  |  | 0,365 | 0,013 |  | 0,378 |
| Praestol 2540 | API |  |  | 1,426 | 0,022 |  | 1,448 |
| KCl | ГОСТ 4568-95 |  |  |  |  | 2,575 | 2,575 |
| Биополимер | ТУ 2458-019-81065795-2011 |  |  |  |  | 0,579 | 0,579 |
| Крахмал | ТУ 9187-143-00008064-97 |  |  |  |  | 2,316 | 2,316 |
| Пента 465 | ТУ 2257-001-40245042-98 |  |  |  |  | 0,058 | 0,058 |
| Бактерицид | ТУ 2458-011-82330939-2009 |  |  |  |  | 0,058 | 0,058 |
| Примечание - С целью ликвидации возможных прихватов путем установки жидкостных ванн на буровой следует иметь противоприхватную добавку в количестве 1,0м3. |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 Крепление скважины

3.4.1 Расчет обсадных колонн

Таблица 12					Исходные данные для расчета обсадных колонн

| Параметры | Условное обозначение | Обсадная колонна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | направление | кондуктор | эксплуатационная | «хвостовик» (вариант 1 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Диаметр обсадной колонны, мм | # D | 323,9 | 244,5 | 177,8 | 114,3 |
| Расстояние по вертикали от устья скважины, м: |  |  |  |  |  |
| - до башмака колонны | # l | 50 | 700 | 2490 | 2501 |
| - до уровня жидкости в колонне при освоении продуктивных объектов | # h | – | – | 2050 | 2050 |
| - до пласта, из которого возможны нефтегазоводопроявления | l1 | – | 1730-1751 (AB11-2) 1760-1765 (AB21) 1765-1775 (AB22) 2146-2153 (БВ81-3) 2209-2249 (БВ100) 2251-2286 (БВ101) 2296-2313 (БВ15-16) 2317-2373 (БВ17) 2380-2403 (БВ18-21) 2406-2418 (БВ22) 2490-2501 (ЮВ11) | 2490-2501 (ЮВ11) |  |
| - до объекта освоения | l2 |  |  |  | 2490-2501 (ЮВ11) |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, г/см3: |  |  |  |  |  |
| - опрессовочной жидкости | ж.опр. | – | 1,16 | 1,0 | 1,0 |
| - флюида в колонне (при проявлении, освоении ) | ф.кол. | – | 0,815 (AB11-2) 0,788 (AB21) 0,747 (AB22) 0,716 (БВ81-3) 0,714 (БВ100) 0,714 (БВ101) 0,758 (БВ15-16) 0,758 (БВ17) 0,758 (БВ18-21) 0,757 (БВ22) 0,757 (ЮВ11) | 0,757 (ЮВ11) | 0,757 (ЮВ11) |
| Давление, МПа: |  |  |  |  |  |
| - пластовое проявляющего пласта | Рпл | – | 17,07 (AB11-2) 17,29 (AB21) 17,36 (AB22) 21,09 (БВ81-3) 21,87 (БВ100) 22,25 (БВ101) 22,61 (БВ15-16) 23,00 (БВ17) 23,46 (БВ18-21) 23,66 (БВ22) 24,48 (ЮВ11) | 24,48 (ЮВ11) | 24,48 (ЮВ11) |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - внутреннее на устье после закрытия ПВО при возможных нефтегазоводопроявлениях в процессе бурения, устьевой арматуры скважины при освоении объекта, с учетом дополнительного давления, необходимого для ликвидации НГВП | Рву | – | 7,11 (AB11-2) 8,36 (AB21) 8,32 (AB22) 7,80 (БВ81-3) 9,41 (БВ100) 9,43 (БВ101) 9,33 (БВ15-16) 9,36 (БВ17) 9,36 (БВ18-21) 9,36 (БВ22) 7,01 (ЮВ11) | 7,01 (ЮВ11) | 7,01 (ЮВ11) |
| - максимальное наружное избыточное при снижении уровня жидкости в колонне | Ру | – | – | 22,36 | 22,71 |
| - максимальное наружное избыточное при возможном нефтегазоводопроявлении | Рн.г. |  | 1,27 (AB11-2) 1,46 (AB21) 1,74 (AB22) 1,95 (БВ81-3) 1,96 (БВ100) 1,96 (БВ101) 1,66 (БВ15-16) 1,66 (БВ17) 1,66 (БВ18-21) 1,67 (БВ22) 1,90 (ЮВ11) | 6,18 (ЮВ11) | 5,96 (ЮВ11) |
| - наружное избыточное от столба тампонажного раствора за колонной в конце цементирования | Рц.р. | – | 3,47 | 8,17 | 0,11 |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - минимально необходимое избыточное внутреннее устьевое давление при испытании на герметичность согласно 1, 16: | Роп |  | 10,37 16 | 9,50 16 | 25,51 16 |
| Примечания: - Расчет обсадных колонн эксплуатационной скважины на избыточное внутреннее давление произведен: - направление 323,9мм – с учетом избыточного внутреннего давления от столба бурового раствора; - кондуктор 244,5мм – с учетом возможных нефтегазопроявлений из продуктивных пластов, при испытании колонны на герметичность способом опрессовки; - эксплуатационная колонна 177,8мм – с учетом возможных нефтегазопроявлений из нефтеносного пласта ЮВ11 и при освоении пласта ЮВ11, при испытании колонны на герметичность способом опрессовки. - «хвостовик» 114,3мм – с учетом нефтегазопроявлений из нефтегазонасыщенного пласта ЮВ11; при испытании колонны на герметичность способом опрессовки; а также с учетом максимального давления, возникающего на забое при проведении операции многостадийного ГРП (п.5.7.10.3 раздела 5 данной проектной документации). - Расчет обсадных колонн на избыточное наружное давление произведен: - кондуктор 244,5мм – из условий полного замещения бурового раствора в колонне пластовым флюидом из нефтеносных пластов разреза (нефтью с газом) при возможных нефтегазопроявлениях, а также с учетом нагрузок при цементировании; - эксплуатационная колонна 177,8мм – с учетом нагрузок при освоении проектного продуктивного пласта ЮВ11 и эксплуатации скважины с возможным снижением уровня пластового флюида в колонне до 2050м, а также с учетом нагрузок при цементировании; - «хвостовик» 114,3мм – с учетом нагрузок при освоении проектного продуктивного пласта ЮВ11 и эксплуатации скважины с возможным снижением уровня пластового флюида в колонне до 2050м, а также с учетом нагрузок при цементировании. Вышеперечисленные условия работы обсадных колонн являются наиболее сложными и тяжелыми, поэтому остальные условия в проекте не рассматриваются. - В значении внутреннего давления на устье после закрытия ПВО при возможных нефтегазоводопроявлениях в процессе бурения, устьевой арматуры скважины при освоении объекта учтено дополнительное давление (0,2МПа), необходимое для ликвидации НГВП, согласно п.2.5 инструкции по испытанию обсадных колонн на герметичность 16. |  |  |  |  |  |

Таблица 13						Условия расчета колонн обсадных труб

| Показатели | Направление | Кондуктор | Эксплуатационная колонна | «Хвостовик» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружное избыточное давление | ( не учитывается) | 1. При цементировании в момент конца продавливания цементного раствора. 2. При нефтегазопроявлениях из продуктивных пластов (при открытом устье скважины). | - При цементировании в момент конца продавливания цементного раствора. - В процессе освоения продуктивного пласта ЮВ11 (при возможном снижении уровня жидкости в колонне до 2050м от устья). - При нефтегазопроявлениях (при полном замещении раствора пластовым флюидом) при открытом устье скважины. | 1. При цементировании в момент конца продавливания цементного раствора. 2. В процессе освоения продуктивного пласта ЮВ11 (при возможном снижении уровня жидкости в колонне до 2050м от устья). 3. При нефтегазопроявлениях (при полном замещении раствора пластовым флюидом) при открытом устье скважины. |
| Внутреннее избыточное давление | От столба бурового раствора | 1. При нефтегазопроявлениях из продуктивных пластов (после закрытия устья скважины). 2. При испытании колонны на герметичность способом опрессовки. | - В процессе освоения продуктивного пласта ЮВ11 при полном замещении раствора пластовым флюидом (после закрытия устья скважины при получении притока). - При нефтегазопроявлениях из пласта ЮВ11 (после закрытия устья скважины). - При испытании колонны на герметичность способом опрессовки. | 1. В процессе освоения продуктивного пласта ЮВ11 при полном замещении раствора пластовым флюидом (после закрытия устья скважины при получении притока). 2. При испытании колонны на герметичность способом опрессовки. 3. При интенсификации притока методом ГРП. |

Таблица 14						Распределение давлений по длине колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Распределение избыточных давлений по длине обсадной колонны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глубина, м |  | наружное, МПа |  | внутреннее, МПа |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление | 0 | 50 | 0,10 | 0,33 | 0,10 | 0,33 |
| 2 | Кондуктор | 0 | 50 | 0,00 | 0,25 | 10,37 | 10,45 |
|  |  | 50 | 80 | 0,26 | 0,40 | 10,45 | 10,50 |
|  |  | 80 | 140 | 0,40 | 0,70 | 10,50 | 10,59 |
|  |  | 140 | 201 | 0,70 | 0,99 | 10,59 | 10,69 |
|  |  | 201 | 316 | 0,99 | 1,54 | 10,69 | 10,86 |
|  |  | 316 | 382 | 1,54 | 1,83 | 10,86 | 10,96 |
|  |  | 382 | 525 | 1,83 | 2,48 | 10,96 | 11,17 |
|  |  | 525 | 581 | 2,48 | 2,74 | 11,17 | 11,25 |
|  |  | 581 | 615 | 2,74 | 2,88 | 11,25 | 11,30 |
|  |  | 615 | 636 | 2,88 | 2,98 | 11,30 | 11,33 |
|  |  | 636 | 691 | 2,98 | 3,23 | 11,33 | 11,41 |
|  |  | 691 | 746 | 3,23 | 3,47 | 11,41 | 11,49 |
| 3 | Эксплуатационная | 0 | 581 | 0,00 | 6,04 | 9,50 | 8,84 |
|  |  | 581 | 746 | 6,04 | 7,54 | 8,84 | 8,81 |
|  |  | 746 | 900 | 7,55 | 8,95 | 9,36 | 9,33 |
|  |  | 900 | 934 | 8,95 | 9,23 | 9,33 | 9,33 |
|  |  | 934 | 1986 | 9,23 | 17,35 | 9,33 | 9,16 |
|  |  | 1986 | 2079 | 17,35 | 18,06 | 9,16 | 9,15 |
|  |  | 2079 | 2470 | 18,06 | 21,05 | 9,15 | 9,09 |
|  |  | 2470 | 2555 | 21,05 | 21,23 | 9,09 | 9,08 |
|  |  | 2555 | 3058 | 21,23 | 22,15 | 9,08 | 9,01 |
|  |  | 3058 | 3130 | 22,15 | 22,20 | 9,01 | 9,00 |
|  |  | 3130 | 3160 | 22,20 | 22,22 | 9,00 | 9,00 |

Продолжение таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | «Хвостовик» (вариант 1) | 3085 | 3090 | 21,68 | 21,68 | 25,06 | 25,06 |
|  |  | 3090 | 3093 | 21,68 | 21,68 | 25,06 | 25,07 |
|  |  | 3093 | 3160 | 21,68 | 21,68 | 25,07 | 25,06 |
|  |  | 3160 | 3174 | 21,68 | 21,68 | 25,06 | 25,06 |
|  |  | 3174 | 4060 | 21,68 | 21,71 | 25,06 | 25,06 |
| 4 | «Хвостовик» (вариант 2) | 3085 | 3090 | 21,68 | 21,68 | 25,06 | 25,06 |
|  |  | 3090 | 3093 | 21,68 | 21,68 | 25,06 | 25,07 |
|  |  | 3093 | 3160 | 21,68 | 21,68 | 25,07 | 25,06 |
|  |  | 3160 | 3174 | 21,68 | 21,68 | 25,06 | 25,06 |
|  |  | 3174 | 4060 | 21,68 | 21,71 | 25,06 | 25,06 |
| 4 | «Хвостовик» (вариант3) | 3085 | 3160 | 21,68 | 21,68 | 2,03 | 2,03 |
|  |  | 3160 | 3174 | 21,68 | 21,68 | 2,03 | 2,03 |
|  |  | 3174 | 4060 | 21,68 | 21,68 | 2,03 | 2,02 |
| Примечание – Давления рассчитаны без учета коэффициента разгрузки цементного камня. |  |  |  |  |  |  |  |

ГРАФИКИ НАРУЖНОГО ИЗБЫТОЧНОГО И

ВНУТРЕННЕГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЙ

(БЕЗ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ)

для 323,9мм направления

наружное              внутреннее

Г л у б и н а, м

Д а в л е н и е, МПа

Рисунок 5

ГРАФИКИ НАРУЖНОГО ИЗБЫТОЧНОГО И

ВНУТРЕННЕГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЙ

(БЕЗ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ)

для 244,5мм кондуктора

наружное              внутреннее

Г л у б и н а, м

Д а в л е н и е, МПа

746

Рисунок 6

ГРАФИКИ НАРУЖНОГО ИЗБЫТОЧНОГО И

ВНУТРЕННЕГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЙ

(БЕЗ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ)

для 177,8-мм эксплуатационной колонны

Г л у б и н а, м

наружное              внутреннее

Д а в л е н и е, МПа

3160

Рисунок 7

ГРАФИКИ НАРУЖНОГО ИЗБЫТОЧНОГО И

ВНУТРЕННЕГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЙ

(БЕЗ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ)

для 114,3-мм «хвостовика»

(вариант 1)

Г л у б и н а, м

наружное              внутреннее

Д а в л е н и е, МПа

4060

ГРАФИКИ НАРУЖНОГО ИЗБЫТОЧНОГО И

ВНУТРЕННЕГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЙ

(БЕЗ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ)

для 114,3-мм «хвостовика»

(вариант 2)

Г л у б и н а, м

наружное              внутреннее

Д а в л е н и е, МПа

4060

Рисунок 8

ГРАФИКИ НАРУЖНОГО ИЗБЫТОЧНОГО И

ВНУТРЕННЕГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЙ

(БЕЗ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ)

для 114,3-мм «хвостовика»

(вариант 3)

Г л у б и н а, м

наружное              внутреннее

Д а в л е н и е, МПа

Г л у б и н а, м

наружное              внутреннее

Д а в л е н и е, МПа

4060

Рисунок 9

Таблица 15						Проектные типоразмеры обсадных труб

| Характеристика обсадных труб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производство российское, зарубежное | условный код типа соединения | наружный диаметр, мм | толщина стенки, мм | марка (группа прочности) материала труб | ГОСТ, ОСТ, ТУ на изготовление |
| Российское | ОТТМА | 323,9 | 9,5 | Д | ГОСТ 632-80, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005 |
| Российское | ОТТМА | 244,5 | 7,9 | Д | ГОСТ 632-80, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005 |
| Российское | БАТРЕСС | 177,8 | 9,2 | Д | ТУ 14-157-47-97, ТУ 14-3Р-29-2007, ГОСТ Р 53366-2009, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 |
| Российское | ОТТМА | 114,3 | 7,4 | Е | ГОСТ 632-80, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 |
| Российское | ОТТМА | 114,3 | 7,4 | Д | ГОСТ 632-80, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 |

Таблица 16							Параметры обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | Номер равнопрочной секции труб в раздельно спускаемой части колонны | Интервал установки равнопрочной секции, м |  | Длина секции, м | Масса секции, т | Нарастающая масса, т | Характеристика обсадной трубы |  |  |  | Коэффициенты запаса прочности на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  | номинальный наружный диаметр, мм | код типа соединения | марка (группа прочности) материала труб | толщина стенки мм | избыточное давление |  | растя-жение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наруж-ное | внут-реннее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 3,8 | 3,8 | 323,9 | ОТТМА | Д | 9,5 | >10 | >10 | >10 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 746 | 746 | 36,0 | 36,0 | 244,5 | ОТТМА | Д | 7,9 | 2,42 | 2,16 | 6,28 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3160 | 3160 | 123,6 | 123,6 | 177,8 | БТС | Д | 9,2 | 1,17 | 3,68 | 1,52 |
| 4 (вариант 1) | 1 | 1 | 3085 | 4060 | 975 | 19,3 | 19,3 | 114,3 | ОТТМА | Е | 7,40 | 1,61 | 3,68 | 2,07 |
| 4 (вариант 2) | 1 | 1 | 3085 | 4060 | 975 | 19,3 | 19,3 | 114,3 | ОТТМА | Е | 7,40 | 1,61 | 3,68 | 2,07 |
| 4 (вариант 3) | 1 | 1 | 3085 | 4060 | 975 | 19,3 | 19,3 | 114,3 | ОТТМА | Д | 7,40 | 1,70 | >10 | 4,97 |
| Примечания: - Выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на прочность проведены с учетом максимально ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений при полном замещении раствора пластовым флюидом или газожидкостной смесью, снижении уровня, спуске обсадных колонн в клиновом захвате ПКР, а также с учетом осевых нагрузок на трубы и агрессивности флюида на стадиях строительства и эксплуатации скважин на основании "Инструкции по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" [13]. - Нормативные значения коэффициентов запасов прочности: – на внутреннее давление для всех секций – 1,15; – на наружное давление для секций, находящихся в вертикальном и искривленном участках с интенсивностью искривления до 3,0град/10м – 1,0; – на наружное давление для секций находящихся в пределах эксплуатационного объекта– 1,30 (согласно данных по устойчивости коллектора, полученных при бурении аналогичных скважин на месторождении); – на наружное давление для секции, находящейся в пределах горизонтального участка – 1,3; – на растягивающую нагрузку для резьбового соединения кондуктора 244,5мм – 1,30; – на растягивающую нагрузку для резьбового соединения эксплуатационной колонны 177,8мм и «хвостовика» 114,3мм – 1,30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17							Суммарная масса обсадных труб

| Характеристика трубы |  | Масса труб с заданной характеристикой, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код типа соединения | условное обозначение трубы | теоретическая | с плюсовым допуском | с нормативным запасом |
|  | условное обозначение муфты |  |  |  |
| ОТТМА | ОТТМА – 323,99,5 Д – ГОСТ 632-80, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005 ОТТМА – 323,9351,0 Д – ГОСТ 632-80, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| ОТТМА | ОТТМА – 244,57,9 Д – ГОСТ 632-80, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005 ОТТМА – 244,5269,9 Д – ГОСТ 632-80, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005 | 36,0 | 37,8 | 39,7 |
| БТС | БТС – 177,89,2 Д – ТУ 14-157-47-97, ТУ 14-3Р-29-2007, ГОСТ Р 53366-2009, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 БТС – 177,8194,5 Д – ТУ 14-157-47-97, ТУ 14-3Р-29-2007, ГОСТ Р 53366-2009, ТУ14-3Р-31-2005, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 | 123,6 | 129,8 | 136,3 |
| ОТТМА (вариант №1,2) | ОТТМА – 114,37,40 Е – ГОСТ 632-80, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 ОТТМА – 114,3127,0 Е– ГОСТ 632-80, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 | 19,3 | 20,3 | 21,3 |
| ОТТМА (вариант №3) | ОТТМА – 114,37,40 Д – ГОСТ 632-80, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 ОТТМА – 114,3127,0 Д– ГОСТ 632-80, ТУ 14-3Р-32-2005, ТУ 14-3Р-33-2005 | 19,3 | 20,3 | 21,3 |

3.4.2 Технологическая оснастка обсадных колонн

Типовые решения по технологической оснастке обсадных колонн приведены в таблице 19.

Направление 323,9мм комплектуется трубами отечественного производства с нормальной резьбой ОТТМА. На нижней трубе устанавливается башмак БКМ–324ОТТМ.

Кондуктор 244,5мм комплектуется трубами отечественного производства с резьбой ОТТМА. На нижней трубе устанавливается башмак БКМ–245, на следующей трубе устанавливается дроссельный обратный клапан ЦКОДМ–245. Центраторы ЦЦ–4–245/295 в обязательном порядке устанавливаются на трех нижних и верхней трубах, а для концентричного расположения колонны в стволе скважины – по всей длине колонны.

Эксплуатационная колонна 177,8мм комплектуется трубами отечественного производства с резьбой БТС (Батресс), и оснащается следующими технологическими элементами: башмаком БКМ–178БТС; дроссельным обратным клапаном КОДГ-178БТС, центраторами ЦЦ–178/216–1, турбулизаторами ЦТ–178/216, скребками СК–178/216.

Центраторы ЦЦ–178/216–1 устанавливаются по всей длине эксплуатационной колонны с целью обеспечения концентричного ее размещения в скважине и достижения качественного цементирования. Общее количество и интервалы установок центраторов определяются по результатам промыслово-геофизических исследований и в соответствии с рекомендациями "Инструкции по креплению…" [66].

В обязательном порядке центраторы устанавливаются (п.8.18.2 [66]) в интервале продуктивных пластов, причем расстояние между центраторами должно быть 4–6м; кроме того, над каждым центратором и под ним устанавливается по одному турбулизатору и одному скребку. В интервале выше башмака кондуктора на эксплуатационной колонне устанавливаются три центратора через 10м и один центратор – на верхней трубе.

В соответствии с требованиями инструкции по креплению [66], низ эксплуатационной колонны комплектуется специальной оснасткой, включающей корончатые скребки СК–178/216 и эластичные турбулизаторы ЦТ–178/212–216. Специальная оснастка устанавливается над и под интервалами перфорации. Проволочные скребки служат для разрушения корки на стенках скважины при расхаживании эксплуатационной колонны в процессе ее цементирования, а также выполняют роль арматуры в цементном камне, придавая ему свойства железобетона и тем самым повышая устойчивость цементного камня к ударно-механическим нагрузкам при проведении перфорационных работ.

Общее необходимое число элементов оснастки эксплуатационной колонны, а также интервалы их установок должны быть откорректированы перед спуском обсадной колонны по результатам промыслово-геофизических исследований.

Вариант 1. «Хвостовик»  комплектуется из труб диаметром 114,3мм отечественного производства с резьбой ОТТМА и оснащается следующими технологическими элементами: башмаком БК-114, дроссельным обратным клапаном ЦКОД-114, муфтами для проведения многостадийного гидроразрыва пласта ГРПЦ, ГРПИ, ГРП (количество муфт для гидроразрыва пласта и места их установки определяются геологической службой Недропользователя по результатам геофизических исследований), пакерами. В верхней части (в «голове») «хвостовика» на 75м по стволу (14м по вертикали) выше башмака 177,8-мм эксплуатационной колонны устанавливается разъединитель с пакером и подвесным устройством ЗХБ 114/178.

Вариант 2. «Хвостовик» комплектуется из труб диаметром 114,3мм отечественного производства с резьбой ОТТМА и оснащается следующими технологическими элементами: башмаком БК-114, дроссельным обратным клапаном ЦКОД-114, муфтами для проведения многостадийного гидроразрыва пласта (количество муфт для гидроразрыва пласта и места их установки определяются геологической службой Недропользователя по результатам геофизических исследований), гидромеханическими пакерами. В верхней части (в «голове») «хвостовика» на 75м по стволу (14м по вертикали) выше башмака 177,8-мм эксплуатационной колонны устанавливается разъединитель с пакером и подвесным устройством ПХН1.114/178.

Вариант 3. «Хвостовик», комплектуемый из труб диаметром 114,3мм отечественного производства с резьбой ОТТМА, оснащается следующими технологическими элементами (снизу вверх): башмак УСПГХ 114/168.080, тарельчатый обратный клапан УСПГХ 114/168.070, скважинные фильтры ФС–114 с жесткими спиральными центраторами, устанавливаемыми с обеих сторон каждого фильтра, между фильтрами устанавливаются 114,3мм трубы (длина колонны цельных труб между фильтрами зависит от количества спускаемых фильтров, длины обсаживаемого участка), выше башмака 177,8мм колонны на 75м в верхней части (в «голове») «хвостовика» устанавливается разъединитель с пакером и подвесным нецементируемым устройством ПХН 114/178.

Фильтр ФС–114 предназначен для создания гидродинамической связи пласта со скважиной и для предотвращения поступления в ствол скважины песчано-глинистых частиц пород пласта при добыче нефти. Фильтр изготовлен из стальной трубы марки стали Д. В трубе просверлены отверстия, нарезана резьба и ввернуты герметизирующие пробки из алюминиевого сплава. Пробки выступают во внутрь трубы на 6–8мм. Фильтрующий элемент представлен слоями навивки 3–мм нержавеющей проволоки. С обеих сторон окончания навивки установлены предохранительные муфты и закреплены с помощью сварки. Наружный диаметр фильтровой части составляет 128,0мм. Длина фильтровой части ФС–114 составляет до 5,0м. Элементы фильтра являются коррозионно-стойкими и защищены от механических воздействий: не изменяют фильтрующих свойств при любых видах нагружений (растяжении, сжатии, изгибе и кручении). Для создания необходимой площади фильтрации и достижения наименьших фильтрационных сопротивлений потоку добываемой жидкости в пределах проектного дебита на стадии эксплуатации скважины настоящим проектом предусмотрено установить в обсаживаемом участке продуктивного пласта 20 фильтров ФС–114 (производства 
ОАО “Тяжпрессмаш”) на расстоянии 25–35м друг от друга.

Общее необходимое число элементов оснастки и интервалы их установок должны быть откорректированы перед спуском «хвостовика» по результатам промыслово-геофизических исследований.

Типы резьбовых соединений и герметизирующие средства для обсадных колонн выбраны с учетом вида флюида, находящегося в скважине, внутреннего максимального избыточного давления и максимальной температуры воздействия (см. таблицу 18).

Таблица 18		Тип герметизирующего средства для

резьбового соединения обсадных труб

| Конструкция | Тип резьбового соединения | Герметизирующее средство | ГОСТ, ОСТ. ТУ на изготовление |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор | ОТТМА | РУС-1 | ТУ 0254-005-54044229-02 |
| Эксплуатационная колонна | БТС | РУС-1 | ТУ 0254-005-54044229-02 |
| «Хвостовик» | ОТТМА | РУС-1 | ТУ 0254-005-54044229-02 |

Таблица 19						Технологическая оснастка обсадных колонн

| Номер колонны | Название колонны | Номер части колон-ны | Элементы технологической оснастки колонны |  |  |  |  |  | Суммарная на колонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование, шифр, типоразмер | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | масса эле-мента кг | интервал установки, м |  | коли-чество элемен-тов | коли-чество, шт. | масса, кг |
|  |  |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление | 1 | БКМ-324ОТТМ | ОСТ 39-001-87 | 85,0 |  | 50 | 1 | 1 | 85,0 |
| 2 | Кондуктор | 1 | БКМ-245 | ТУ3666-003-53434081-2000 | 53 |  | 746 | 1 | 1 | 53,0 |
|  |  |  | ЦКОДМ-245 | ТУ3666-003-53434081-2000 | 60 |  | 736 | 1 | 1 | 60,0 |
|  |  |  | ЦЦ-4-245/295 | ТУ 39-1442-89 | 14 | 10 | 20 | 1 | 1 | 14,0 |
|  |  |  | ЦЦ-4-245/295 | ТУ 39-1442-89 | 14 | 50 | 736 | 18 | 18 | 252,0 |
|  |  |  | ПП-219245 | ТУ 39-208-76 | 13 |  |  | 1 | 1 | 13,0 |
|  |  |  | ГЦУ-245А | ТУ 39-921-84 | 420 |  |  | 1 | 1 | 420,0 |
| 3 | Эксплуатационная | 1 | БКМ-178 | ГОСТ 632-80 | 23 |  | 3160 | 1 | 1 | 23,0 |
|  | колонна |  | ЦКОД-178 | ТУ 3666-0053434081-2000 | 26 |  | 3150 | 1 | 1 | 26,0 |
|  |  |  | ЦЦ-2-178/216 | ТУ 39-1443-89 | 11 | 20 | 30 | 1 | 1 | 11,0 |
|  |  |  | ЦЦ-2-178/216 | ТУ 39-1443-89 | 10 | 736 | 3150 | 30 | 30 | 300,0 |
|  |  |  | ЦТ-178/245 | ТУ 39-0147001-151-96 | 4 | 2030 | 3150 | 25 | 25 | 100 |
|  |  |  | СК-178/216 | ТУ 39-5-329-74 | 3 | 2030 | 3150 | 25 | 25 | 75 |
|  |  |  | ПП 146178 | ТУ 39-208-76 | 5 |  |  | 1 | 1 | 5,0 |
|  |  |  | ГЦУ-178А | ТУ 39-921-84 | 298 |  |  | 1 | 1 | 298,0 |

Продолжение таблицы 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | «Хвостовик» (вариант 1) | 1 | Башмак хвостовика ЗХБ 20.08.00.000 | ТУ завода изготовителя ЗАО «ОКБ ЗЕНИТ» | 9,30 | 4060,00 | 4059,68 | 1 | 1 | 9,30 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 4059,68 | 4048,68 |  |  |  |
|  |  |  | Клапан обратный ЗХБ 20.49.00.000 |  | 8,50 | 4048,68 | 4048,38 | 1 | 1 | 8,50 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 4048,38 | 4037,38 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРПЦ-114 ЗХБ 200.07.00.000 |  | 22,00 | 4037,38 | 4036,98 | 1 | 1 | 22,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 4036,98 | 4036,98 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРПИ-114 ЗХБ 200.01.00.000 |  | 19,00 | 4036,98 | 4036,33 | 1 | 1 | 19,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 4036,33 | 3956,33 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер разбухающий Swellpacker Lite НS |  | 180,00 | 3956,33 | 3955,33 | 1 | 1 | 180,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3955,33 | 3835,33 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРП-114 ЗХБ 200.02.00.00.000А |  | 22,00 | 3835,33 | 3834,63 | 1 | 1 | 22,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3834,63 | 3754,63 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер разбухающий Swellpacker Lite НS |  | 180,00 | 3754,63 | 3753,63 | 1 | 1 | 180,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3753,63 | 3753,63 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРП-114 ЗХБ 200.02.00.00.000А |  | 22,00 | 3753,63 | 3752,93 | 1 | 1 | 22,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3752,93 | 3672,93 |  |  |  |

Продолжение таблицы 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пакер разбухающий Swellpacker Lite НS |  | 180,00 | 3672,93 | 3671,93 | 1 | 1 | 180,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3671,93 | 3551,93 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРП-114 ЗХБ 200.02.00.00.000А |  | 22,00 | 3551,93 | 3551,23 | 1 | 1 | 22,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3551,23 | 3471,23 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер разбухающий Swellpacker Lite НS |  | 180,00 | 3471,23 | 3470,23 | 1 | 1 | 180,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3470,23 | 3350,23 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРП-114 ЗХБ 200.02.00.00.000А |  | 22,00 | 3350,23 | 3349,53 | 1 | 1 | 22,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3349,53 | 3269,53 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер разбухающий Swellpacker Lite НS |  | 180,00 | 3269,53 | 3268,53 | 1 | 1 | 180,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3268,53 | 3163,30 |  |  |  |
|  |  |  | Клапан обратный ЗХБ 20.49.00.000 |  | 8,50 | 3163,30 | 3163,00 | 1 | 1 | 8,50 |
|  |  |  | Пакер заколонный ЗХБ 20.35.00.000М |  | 88,00 | 3163,00 | 3160,00 | 1 | 1 | 88,00 |
|  |  |  | Муфта цементировочная ЗХБ 20.39.00.000 |  | 37,00 | 3160,00 | 3159,02 | 1 | 1 | 37,00 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3159,02 | 3089,60 |  |  |  |
|  |  |  | Подвеска гидравлическая ЗХБ 20.78.00.000А |  | 71 | 3089,60 | 3087,40 | 1 | 1 | 6,75 |
|  |  |  | Пакер верхний двухманжентный ЗХБ 20.33.00.000 |  | 76,6 | 3087,40 | 3085,00 | 1 |  | 0,00 |

Продолжение таблицы 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пробка прочистная ЗХБ 20.09.00.000А |  | 6,75 |  |  | 1 | 1 | 6,75 |
|  |  |  | Центратор роликовый ЗХБ 20.34.00.000 |  | 3,98 | 4040,00 | 3160,00 | 20 | 20 | 79,60 |
|  |  |  | Центратор пружинный ЗХБ 20.41.00.000 |  | 4,00 | 3160,00 | 3085,00 | 4 | 4 | 16,00 |
|  |  |  | Манжетный блок и ниппель уплотняющий ЗХБ 20.04.00.000А |  | 33,00 |  |  | 1 | 1 | 33,00 |
|  |  |  | Инструмент посадочный ЗХБ 20.01.00.000 |  | 154 |  |  | 1 | 1 | 154,00 |
|  |  |  | Шар ЗХБ 10.00.00.003 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Пробка продавочная ЗХБ 20.31.00.000В |  | 0,59 |  |  | 1 | 1 | 0,59 |
|  |  |  | Уплотнитель ГРП ЗХБ 120.00.00.0000 |  | 225 |  |  | 1 | 1 | 225,00 |
| 4 | «Хвостовик» (вариант 2) |  | Башмак хвостовика БК-114 | ТУ завода изготовителя ОАО «Тяжпрессмаш» | 9,3 | 4060,0 | 4059,7 | 1 | 1 | 9,3 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 4059,7 | 4048,7 |  |  |  |
|  |  |  | Клапан обратный ПХЦ1.114/168.080 |  | 8,5 | 4048,7 | 4048,4 | 1 | 1 | 8,5 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 4048,4 | 4037,4 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРП-И.114 |  | 22,0 | 4037,4 | 4037,0 | 1 | 1 | 22,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 4037,0 | 3984,5 |  |  |  |
|  |  |  | Гидравлический якорь ГРП-И.114.030 |  | 250,0 | 3984,5 | 3981,5 | 1 | 1 | 250,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3981,5 | 3929,0 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер ГРП-И.114.020 |  | 180,0 | 3929,0 | 3928,0 | 1 | 1 | 180,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3928,0 | 3823,0 |  |  |  |

Продолжение таблицы 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муфта ГРП-И.114 |  | 22,0 | 3823,0 | 3822,3 | 1 | 1 | 22,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3822,3 | 3717,3 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер ГРП-И.114.020 |  | 180,0 | 3717,3 | 3716,3 | 1 | 1 | 180,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3716,3 | 3716,3 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРП-И.114 |  | 22,0 | 3716,3 | 3715,6 | 1 | 1 | 22,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3715,6 | 3610,6 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер ГРП-И.114.020 |  | 180,0 | 3610,6 | 3609,6 | 1 | 1 | 180,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3609,6 | 3504,6 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРП-И.114 |  | 22,0 | 3504,6 | 3503,9 | 1 | 1 | 22,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3503,9 | 3398,9 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер ГРП-И.114.020 |  | 180,0 | 3398,9 | 3397,9 | 1 | 1 | 180,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3397,9 | 3292,9 |  |  |  |
|  |  |  | Муфта ГРП-И.114 |  | 22,0 | 3292,9 | 3292,2 | 1 | 1 | 22,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3292,2 | 3187,2 |  |  |  |
|  |  |  | Пакер ГРП-И.114.020 |  | 180,0 | 3187,2 | 3186,2 | 1 | 1 | 180,0 |
|  |  |  | Обсадная труба 114,37,4-Е ОТТМА |  |  | 3186,2 | 3091,4 |  |  |  |
|  |  |  | Гидравлический якорь ГРП-И.114/178.031 |  | 180,0 | 3091,4 | 3088,4 | 1 | 1 | 180,0 |
|  |  |  | Подвеска хвостовика нецементируемая ПХН1.127/178-114 |  | 176,0 | 3088,4 | 3085,0 | 1 | 1 | 176,0 |
|  |  |  | Центратор пружинный ПЦ2А114/144 |  | 2,0 | 4050,0 | 3085,0 | 25 | 25 | 50,0 |
|  |  |  | Герметизирующее устройство УГРХ.112/152-76 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | «Хвостовик» (вариант 3) | 1 | Башмак УСПГХ114/168.080 | “Тяжпрессмаш”, г.Рязань | 10 |  | 4060 | 1 | 1 | 10 |
|  |  |  | Клапан УСПГХ114/168.070 | “Тяжпрессмаш”, г.Рязань | 5 |  | 4050 | 1 | 1 | 5 |
|  |  |  | Фильтр ФС-114 | “Тяжпрессмаш”, г.Рязань | 295 | 3160 | 4050 | 20 | 20 | 5900 |
|  |  |  | ЦТГ-114 | ТУ 39-0147001-151-96 | 20 | 3160 | 4050 | 40 | 40 | 400 |
|  |  |  | ПХН114/178 | “Тяжпрессмаш”, г.Рязань | 230 | 3085 | 3088 | 1 | 1 | 230 |
| Примечания: - Глубины спуска обсадных труб и элементов компоновки низа колонн уточняются по результатам промыслово-геофизических исследований в открытом стволе по согласованию с геологической службой Недропользователя. - Тип подвесного устройства и оснастки обсадных колонн выбирает Недропользователь на основании проектных данных и опыта строительства наклонно-направленных и горизонтальных скважин на Ватинском месторождении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.3 Тампонажные материалы

Для цементирования обсадных колонн необходимо применять серийно выпускаемые тампонажные материалы. Применение цемента без проведения лабораторного анализа в условиях, соответствующих цементированию определенной обсадной колонны (температура, давление, начало и конец схватывания или загустевания, прочность и др.), запрещается [1].

Направление цементируется в одну ступень по технологии прямого цементирования с подъемом тампонажного раствора до устья. Тампонажный раствор плотностью 1,83–1,85г/см3 предусматривается приготавливать на основе цемента ПЦТI–50 (ГОСТ 1581-96). Для ускорения сроков схватывания в тампонажный раствор предусматривается добавлять ускоритель процесса схватывания CaCl2 (хлористый кальций).

Кондуктор цементируется в одну ступень по технологии прямого цементирования с подъемом тампонажного раствора до устья (требование
п.232 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Для цементирования кондуктора предусматривается использовать тампонажный раствор плотностью 1,83–1,85г/см3 на основе цемента ПЦТI–50 (ГОСТ 1581–96) с размещением его в интервале 415–746м по длине ствола (400–700м по вертикали) с целью полного перекрытия тампонажным раствором нормальной плотности интервала залегания неустойчивых, склонных к обвалообразованию и пластическому течению глинистых пород люлинворской свиты. Облегченный тампонажный раствор плотностью 1,50–1,52г/см3, приготовленный на основе цемента ПЦТI–50 и облегчающей добавки – глинопорошка марки ПББ предусматривается размещать в оставшемся заколонном пространстве до устья, т.е. в интервале 0–415м по длине ствола (0–400м по вертикали).

В качестве ускорителя схватывания тампонажного раствора при цементировании кондуктора предусматривается использовать CaCl2 (хлористый кальций).

В качестве буферной жидкости при цементировании кондуктора предусматривается использовать техническую воду с добавлением 0,6% сульфонола и 0,5–0,7% НТФ.

Эксплуатационная колонна цементируется в одну ступень по технологии прямого цементирования. С целью обеспечения надежности разобщения продуктивных пластов, а также для полного перекрытия всех нефтенасыщенных отложений, нижнюю часть эксплуатационной колонны в интервале от 1955–3160м по длине ствола (1655–2490м по вертикали), т.е. с подъемом над кровлей пластов группы АВ на 75м (по вертикали), предусматривается цементировать тампонажным раствором плотностью 1,88–1,90г/см3 с улучшенными реологическими свойствами. Для этого тампонажный раствор предусмотрено приготавливать на основе высококачественного цемента ПЦТI–G (ГОСТ 1581–96). Эксплуатационная колонна в интервале 581–1955м по длине ствола (550–1655м по вертикали), предусматривается цементировать с использованием облегченного тампонажного раствора (ОТМ) плотностью 1,30г/см3, приготовленного на основе цемента ПЦТI–G (ГОСТ 1581–96) и облегчающей добавки. В качестве облегчающего наполнителя в тампонажном растворе предусматривается использовать алюмосиликатные микросферы АСПМ–500 (ТУ 5717–001–11843486–2004), получаемые из легкой флотационной фракции золы от сжигания углей на тепловых электростанциях. Для получения плотности тампонажного раствора 1,30г/см3 добавка наполнителя АСПМ должна составлять 25–30 от массы цемента.

Затворение тампонажных смесей при цементировании эксплуатационной колонны предусматривается осуществлять маломинерализованной технической водой.

В качестве буферной жидкости при цементировании эксплуатационной колонны предусматривается использование технической воды с добавлением 0,5–0,7 НТФ и ПАВ (типа сульфонола и др.).

Улучшение реологических свойств тампонажного раствора нормальной плотности, приготовленного из портландцемента ПЦТI–G (ГОСТ 1581–96) при цементировании эксплуатационной колонны, обеспечивается путем введения в тампонажный раствор пластификатора (например, суперпластификатора С–3). Это позволяет снизить водоцементное (В/Ц) отношение с 0,5 до 0,4 при сохранении подвижности раствора. Тампонажный раствор из цемента ПЦТI–G (ГОСТ 1581–96) с необходимыми добавками (пластификатор, замедлитель схватывания, понизитель водоотдачи) отличается повышенной разобщающей и изолирующей способностью, а цементный камень – низкой проницаемостью, повышенной прочностью и адгезией к поверхности металла обсадных труб и стенок скважины.

Для повышения качества цементирования, т.е. с целью предупреждения возникновения заколонных межпластовых перетоков целесообразно применять в тампонажном растворе расширяющийся тампонажный материал (РТМ) типа ДР-100 по ТУ 5744-002-11657832-12. Рецептура уточняется в ходе лабораторных испытаний перед цементированием (с учетом условий предстоящего цементирования).

Основные показатели физико-механических свойств тампонажных 
растворов, применяемых для цементирования обсадных колонн, приведены в таблице 20.

«Хвостовик» (вариант 1) цементируется в одну ступень с использованием оборудования «ОКБ Зенит». Цементирование осуществляется с применением устройства для спуска, подвески и цементирования «хвостовика» диаметром 114,3мм с герметизацией межтрубного пространства при подвеске его в обсадной колонне диаметром 177,8мм. «Хвостовик» цементируется в интервале 
3085-3160м (2474-2490м - по вертикали) тампонажным раствором плотностью 1,88–1,90г/см3 с улучшенными реологическими свойствами, приготовленном на основе высококачественного цемента ПЦТI–G (ГОСТ 1581–96).

Основные показатели физико-механических свойств тампонажных растворов, применяемых для цементирования обсадных колонн, приведены в таблице 20.

Улучшение реологических свойств тампонажного раствора нормальной плотности, приготовленного из портландцемента ПЦТI–G (ГОСТ 1581–96) при цементировании эксплуатационной колонны, обеспечивается путем введения в тампонажный раствор пластификатора (например, суперпластификатора С–3). Это позволяет снизить водоцементное (В/Ц) отношение с 0,5 до 0,4 при сохранении подвижности раствора. Тампонажный раствор из цемента ПЦТI–G (ГОСТ 1581–96) с необходимыми добавками (пластификатор, замедлитель схватывания, понизитель водоотдачи) отличается повышенной разобщающей и изолирующей способностью, а цементный камень – низкой проницаемостью, повышенной прочностью и адгезией к поверхности металла обсадных труб и стенок скважины.

Таблица 20		Физико-механические свойства

тампонажных растворов (согласно требованиям ГОСТ 1581-96)

| Наименование показателей | Тип цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЦТ I-50 | ПЦТ -50 -90+ПББ-10 | ПЦТ -G – 71+АСПМ-29 | ПЦТ -G |
| Водоцементное отношение, % | 0,50–0,52 | 1,024 | 0,58 | 0,44 |
| Плотность цементного раствора, г/см3 | 1,83–1,85 | 1,50–1,52 | 1,30 | 1,88–1,90 |
| Растекаемость цементного раст-ра, мм: - фактическое значение; - требуемое значение | 240 200 | 250 200 | 240 200 | 280 200 |
| Водоотделение: - фактическое значение; - требуемое значение | 1,5 7,5 | 2,5 7,5 | 2,3 7,5 | 1,0 3,5 |
| Время загустевания до величины консистенции 30 ед. к. при 75С: - фактическое значение; - требуемое значение | 120 90 | 175 90 | 250 90 | 105 90 |
| Прочность при изгибе в возрасте одних суток при 75С, МПа: - фактическое значение; - требуемое значение | 4,8/25,4 2,7 | 2,0 0,7 | 6,2/9,65 3,5 | 6,4/29,8 3,5 |

С целью улучшения избирательного смачивания водой поверхности обсадных труб, которое способствует лучшему сцеплению с цементом и снижения водоотдачи тампонажного раствора, рекомендуется предусматривать добавление в тампонажный раствор нормальной плотности сульфацелла (водорастворимой гидрооксиэтилцеллюлозы) и пеногасителя ПЕНТА–465.

3.4.3 Ликвидация «пилотного» ствола скважины. Технология установки цементного моста

При строительстве наклонно-направленной скважины с горизонтальным окончанием на пласт ЮВ11 на территории Ватинского месторождения по настоящему проекту предусмотрено первоначально бурение «пилотного» ствола, который, после проведения комплекса ГИС, необходимо ликвидировать путем установки цементных мостов.

Количество устанавливаемых цементных мостов зависит от протяженности ликвидируемого ствола, от количества вскрытых продуктивных пластов, которые необходимо изолировать друг от друга и от глубины зарезки основного ствола скважины, в который будет спущена и зацементирована эксплуатационная колонна.

Из расчета проектного профиля при бурении «пилотного» ствола глубина скважины будет составлять 3207м. Зарезка основного ствола, после ликвидации «пилотного» ствола, по проектному профилю предусмотрена на глубине 2967м.

Исходя из места зарезки основного ствола, ликвидацию участка «пилотного» ствола длиной 240м производится установкой одного цементного моста в интервале 2967 – 3207м.

Настоящим проектом предусматривается балансовый способ установки цементного моста, при котором размещение тампонажного раствора в интервале установки моста производится уравновешиванием его столбов в заливочной колонне и кольцевом пространстве. При таком способе заливочную колонну спускают до глубины, соответствующей подошве моста. После промывки скважины закачивают тампонажный раствор с подъемом его в кольцевом пространстве до расчетной высоты, при которой гидростатические давления столбов тампонажного раствора в трубах и затрубном пространстве уравновешиваются. После окончания продавливания поднимают заливочную колонну до глубины, соответствующей кровле моста плюс 5–10м и при прямой циркуляции удаляют из скважины излишки тампонажного раствора ("срезают" кровлю цементного моста). Скважину промывают до полного удаления излишков цементного раствора в течение двух циклов. Затем поднимают заливочную колонну в башмак предыдущей обсадной колонны  и оставляют скважину на ОЗЦ – 24–48ч в зависимости от конкретных условий. Через 24–48ч ОЗЦ с промывкой "нащупывают" кровлю моста и проверяют его прочность разгрузкой веса инструмента на 10-12т.

Расчетами определяются следующие основные параметры технологического процесса установки цементного моста: объем тампонажного раствора, требуемую массу цемента, объем и состав буферной жидкости, объем продавочной жидкости, потребное количество замедлителя или ускорителя схватывания тампонажного раствора, общую продолжительность операции по установке моста.

Продолжительность процесса установки цементного моста Т должна удовлетворять следующим требованиям:

Т0,75 Тзаг,

где Тзаг – время загустевания тампонажного раствора по консистометру, определяемое при температуре и давлении, соответствующих условиям в скважине при установке моста;

Т=Т1+Т2+Т3+Т4,

где Т1, Т2 – время соответственно закачки и продавливания тампонажного раствора;

Т3 – продолжительность снятия цементировочной головки и подъема заливочной колонны для срезки кровли моста или выхода из зоны тампонажного раствора;

Т4 – время на подготовку к "срезке" и "срезка" кровли моста до полного удаления из скважины избыточного объема тампонажного раствора.

Для установки цементного моста в открытом стволе используют заливочную колонну, состоящую из стальных бурильных труб ТБПК 127,09,19 в верхней части, и из легкосплавных бурильных труб ЛБТ 147,011,0 длиной 300м в нижней части (в интервале установки моста).

Требуемый объем тампонажного раствора Vц определяют по формуле [66]:

Vц= H  Sс+Vт  (0,02+С1+С2+С3),		(1)

где H – проектная высота цементного моста, м;

Sс – площадь сечения ствола скважины в интервале установки моста с учетом кавернозности, м2;

Vт – внутренний объем заливочной колонны;

С1 – коэффициент, учитывающий потери цементного раствора на стенках труб;

С2 – коэффициент, учитывающий потери цементного раствора при смешении на I границе (глинистый раствор – цементный раствор);

С3 – коэффициент, учитывающий потери цементного раствора при смешении на II границе (цементный раствор – глинистый раствор).

Объем продавочной жидкости Vп вычисляют по формуле:

Vп= Vт - H  Sт - Vт  (С1+С3) - Vб2,		(2)

Sт – площадь проходного сечения труб в интервале установки моста, м2;

Vб2 – объем второй порции буферной жидкости;

Объемы первой Vб1 и второй порций Vб2 буферной жидкости рассчитывают по формулам:

Vб1= С4 Vт +С5HSс,				(3)

Vб2= Vб1d12/(Дс2 - d22),				(4)

где С4 – коэффициент, учитывающий потери буферной жидкости при движении по заливочной колонне;

С5 – коэффициент, учитывающий потери буферной жидкости при движении по кольцевому пространству;

d1,d2 – соответственно внутренний и наружный диаметры заливочных труб, м;

Дс – средний диаметр скважины, м.

Для открытого ствола скважины:

Дс= Дд    ккав,				(5)

где Дд – диаметр ствола скважины по долоту, м;

ккав – среднее значение коэффициента кавернозности в скважине в интервале установки цементного моста.

Значения С1, С2, С3, С4, С5 рекомендуется брать из табл. 21

Чтобы гарантированно обеспечивалась закачка в цементируемый интервал исходного тампонажного раствора, методика расчетов Vц и Vп должна отвечать определенным требованиям. Одним из таких требований считается обеспечение оставления в заливочных трубах столба исходного тампонажного раствора, равного по длине высоте столба несмешавшегося цементного раствора в кольцевом пространстве, и объемов жидкостей, учитываемых коэффициентами С1 и С3. Это требование может быть записано так:

V= С1+С3 + H  Sт / Vт,				(6)

где V – объемная доля тампонажного раствора, оставляемого в заливочной колонне (остальные обозначения приведены выше).

Расчетные объемы жидкостей для установки цементного моста приведены в таблице 23, компонентный состав жидкостей цементирования– в таблице 24, технологические операции при установке цементного моста – в таблице 25.

Таблица 21	Коэффициенты, учитывающие интенсивность

смешения жидкостей при установке цементных мостов

| Показатель | Обозна-чение | Коэффициент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для бурильных труб |  | для насосно-компрессорных труб |  |
| Тип буферной жидкости |  | вода | нет | вода | нет |
| Потери цементного раствора: - на стенках труб; - при смешении на I границе; - при смешении на II границе | С1 С2 С3 | 0,01 0,02 0,02 | 0,03 0,04 0,03 | - 0,01 0,01 | 0,01 0,02 0,02 |
| Потери буферной жидкости при движении: - по заливочной колонне; - по кольцевому пространству | С4 С5 | 0,02 0,40 | – – | 0,02 0,40 | – – |

Таблица 22					Общие сведения о цементировании обсадных колонн

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Способ цементирования (прямой, ступенчатый, обратный) | Данные по раздельно спускаемой части колонны |  |  |  | Данные по каждой ступени цементирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска | интервал установки по вертикали (стволу), м |  | глубина установки муфты для ступенчатого цементирования, м | номер ступени цементирования | высота цементного стакана, м | название порции тампонажного раствора | интервал цементирования по вертикали (стволу), м |  |
|  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Направление | Прямой | 1 | 0 | 50 (50) | – |  | 5 | Буферная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонаж-1 | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочная | 0 | 45 |
| 2 | Кондуктор | Прямой | 1 | 0 | 700 (746) | – |  | 10 | Буферная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонаж-1 | 0 | 400 (415) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонаж-2 | 400 (415) | 700 (746) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочная | 0 | 690 (736) |
|  | Цементный мост для | Прямой |  | 2422 (2967) | 2561 (3207) | – |  | 240 | Буферная-1 |  |  |
|  | ликвидации «пилотного» |  |  |  |  |  |  |  | Тампонаж | 2422 (2967) | 2561 (3207) |
|  | ствола скважины |  |  |  |  |  |  |  | Буферная-2 + + продавочная | 0 | 2422 (2967) |
| 3 | Эксплуатационная | Прямой | 1 | 0 | 2490 (3160) | – |  | 10 | Буферная |  |  |
|  | колонна |  |  |  |  |  |  |  | Тампонаж-1 | 550 (581) | 1655 (1955) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тампонаж-2 | 1655 (1955) | 2490 (3160) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочная | 0 | 2485 (3150) |

Продолжение таблицы 22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | «Хвостовик» | Прямой | 1 | 2474 (3085) | 2490 (3160) | 2490 |  | 1 | Буферная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3160) |  |  | Тампонаж | 2474 (3085) | 2490 (3160) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавочная | 0 | 2489 (3159) |

Таблица 23					Характеристика жидкостей для цементирования

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер ступени (снизу вверх) | Характеристика жидкости (раствора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип или название | плотность, г/см3 | пластическая вязкость, санти Пуаз | динами-ческое напряже-ние сдвига, мгс | время загустевания, мин | объем порции, м3 | время ОЗЦ, час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление |  |  | Буферная | 1,00 |  |  |  | 0,9 |  |
|  |  |  |  | Тампонаж-1 | 1,82-1,83 | 15-32 | 125-145 | 50 | 4,2 | 16 |
|  |  |  |  | Продавочная | 1,16 |  |  |  | 3,3 |  |
| 2 | Кондуктор | 1 | 1 | Буферная | 1,00 |  |  |  | 6,7 | 16 16 |
|  |  |  |  | Тампонаж-1 | 1,50-1,52 | 12-25 | 85-100 | 150 | 17,7 |  |
|  |  |  |  | Тампонаж-2 | 1,82-1,83 | 15-32 | 125-145 | 110 | 14,1 |  |
|  |  |  |  | Продавочная | 1,16 |  |  |  | 30,2 |  |
|  | Цементный мост для |  |  | Буферная-1 | 1,00 |  |  |  | 4,3 | 24-48 |
|  | ликвидации «пилотного» |  |  | Тампонаж | 1,83-1,85 | 15-32 | 150-180 | 125 | 11,7 |  |
|  | ствола скважины |  |  | Буферная-2 | 1,00 |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Продавочная | 1,12 |  |  |  | 25,6 |  |

Продолжение таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Эксплуатационная колонна | 1 | 1 | Буферная | 1,00 |  |  |  | 6,2 | 24 24 |
|  |  |  |  | Тампонаж-1 | 1,30 | 14-16 | 59-80 | 180 | 28,1 |  |
|  |  |  |  | Тампонаж-2 | 1,88-1,90 | 10-16 | 150-180 | 110 | 24,7 |  |
|  |  |  |  | Продавочная | 1,00 |  |  |  | 63,0 |  |
| 4 | «Хвостовик» (вариант 1) | 1 | 1 | Буферная | 1,00 |  |  |  | 0,1 | 24 |
|  |  |  |  | Тампонаж | 1,88-1,90 | 10-16 | 150-180 | 90 | 0,7 |  |
|  |  |  |  | Продавочная | 1,06 |  |  |  | 12,7 |  |

Таблица 24		Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов

| Номер колонны в порядке спуска | Название колонны | Номер части колонны в порядке спуска | Номер сту-пени (снизу вверх) | Тип или название жидкости для цементирования | Название компонента | Плотность, г/см3 | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление | Норма расхода компонента, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Направление | 1 |  | Буферная | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 1000,0 |
|  |  |  |  | Тампонаж | ПЦТ I-50 | 3,15 | ГОСТ 1581-96 | 1216,0 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 594,0 |
|  |  |  |  |  | CaCl2 | 2,51 | ГОСТ 450-77 | 20,0 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,16 | От бурения |  |
| 2 | Кондуктор | 1 |  | Буферная | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 997,0 |
|  |  |  |  |  | НТФ | 1,00 | ТУ 6-095283-96 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Сульфонол | 1,00 | ТУ 2481-004-48482528-99 | 6,0 |
|  |  |  |  | Тампонаж-1 | ПЦТ I-50 | 3,15 | ГОСТ 1581-96 | 741,0 |
|  |  |  |  |  | Глинопорошок ПББ | 2,60 | ОСТ 39-72-86 | 82,0 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 677,0 |
|  |  |  |  | Тампонаж-2 | ПЦТ I-50 | 3,15 | ГОСТ 1581-96 | 1216,0 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 594,0 |
|  |  |  |  |  | CaCl2 | 2,51 | ГОСТ 450-77 | 20,0 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,16 | От бурения |  |
|  | Цементный мост |  |  | Буферная-1 | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 1000,0 |
|  | для ликвидации |  |  | Тампонаж | ПЦТ I–100 | 3,15 | ГОСТ 1581-96 | 1216,0 |
|  | «пилотного» |  |  |  | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 614,0 |
|  | ствола скважины |  |  | Буферная-2 | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 1000,0 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,12 | От бурения |  |

Продолжение таблицы 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Эксплуатационная | 1 |  | Буферная | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 997,0 |
|  | колонна |  |  |  | НТФ | 1,00 | ТУ 6-095283-96 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Сульфонол | 1,00 | ТУ 2481-004-48482528-99 | 6,0 |
|  |  |  |  | Тампонаж-1 | ПЦТ I-G | 3,15 | ГОСТ 1581-96 | 553,0 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1,00 | # С водяной скважины | 512,0 |
|  |  |  |  |  | АСПМ-500 | 0,73 | ТУ 5712-001-52722352-2006 | 185,0 |
|  |  |  |  | Тампонаж-2 | ПЦТ I-G | 3,15 | ГОСТ 1581-96 | 1229,0 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 580,0 |
|  |  |  |  |  | Пластификатор С-3 | 1,00 | ТУ 6-36-0204229-625-90 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | Сульфацелл-2 | 0,90 | ТУ 6-55-221-1473-97 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | ДР-100 | 2,70 | ТУ 5744-002-11657832-12 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель ПЕНТА-465 | 1,00 | ТУ 2257-001-40245042-98 | 1,5 |
|  |  |  |  | Продавочная | Вода | 1,00 | От бурения |  |
| 4 | «Хвостовик» | 1 |  | Буферная | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 997,0 |
|  | (вариант 1) |  |  |  | НТФ | 1,00 | ТУ 6-095283-96 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Сульфонол | 1,00 | ТУ 2481-004-48482528-99 | 6,0 |
|  |  |  |  | Тампонаж | ПЦТ I-G | 3,15 | ГОСТ 1581-96 | 1229,0 |
|  |  |  |  |  | Вода техническая | 1,00 | С водяной скважины | 580,0 |
|  |  |  |  |  | Пластификатор С-3 | 1,00 | ТУ 6-36-0204229-625-90 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | Сульфацелл-2 | 0,90 | ТУ 6-55-221-1473-97 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | ДР-100 | 2,70 | ТУ 5744-002-11657832-12 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | Пеногаситель ПЕНТА-465 | 1,00 | ТУ 2257-001-40245042-98 | 1,5 |
|  |  |  |  | Продавочная | Буровой раствор | 1,06 | От бурения |  |

3.5 Технология освоения нефтедобывающей скважины

Вариант 1, 2.  «Хвостовик» диаметром 114,3мм, оборудованный оснасткой для проведения многостадийного ГРП.

Технология освоения нефтедобывающей скважины с горизонтальным окончанием ствола в продуктивном пласте предусматривает последовательное проведение 5-ти гидроразрывов пласта горизонтального участка скважины с использованием технологии и средств, разработанных ЗАО ОКБ «Зенит». Селективная изоляция заколонного пространства «хвостовика» достигается применением пакеров Swellpacker Lite НS, набухающих в среде нефти.

Последовательно выполняются следующие виды операций:

- монтаж подъемного агрегата;

- оборудование устья скважины фонтанной арматурой АУ-70СА-89 (или аналогичной);

- опрессовка ФА;

- сборка и спуск компоновки c забойным фрезером типа Фз2 -95Сп;

- после посадки компоновки производится проработка (разбуривание цементного моста) до головы "хвостовика", промывка скважины промывочной жидкостью в течение 2-х циклов;

- подъем инструмента на поверхность;

- сборка и спуск колонны 88,9-мм НКТ с адаптером до головы «хвостовика»;

- посадка колонны НКТ в голову «хвостовика» для проведения многостадийного ГРП;

- активация окон муфты ГРПИ-114/У прокачиванием жидкости для гидроразрыва, для чего повышается давление в скважине до давления среза винтов муфты, поршень перемещается в положение «ОТКРЫТО»;

- проведение первого ГРП через открытые окна муфты ГРПИ-114/У, закачка расклинивающего агента – проппанта. По окончании ГРП, муфта остается в положении «ОТКРЫТО»;

- активация окон муфты ГРП-114: сбрасывается шар из комплекта муфты. После посадки шара в посадочное седло стоп-кольца и повышении давления до давления среза винтов, поршень перемещается в положение "ОТКРЫТО" и фиксируется в нем стопорным кольцом;

- проведение второго ГРП через открытые окна муфты ГРП-114, закачка расклинивающего агента – проппанта;

- активация окон следующей муфты ГРП-114: сбрасывается шар большего диаметра из комплекта муфты; после посадки шара в посадочное седло стоп-кольца, и повышении давления до давления среза винтов, поршень перемещается в положение "ОТКРЫТО" и фиксируется в нем стопорным кольцом;

- проведение третьего ГРП через открытые окна муфты ГРП-114, закачка расклинивающего агента – проппанта;

- активация окон следующей муфты ГРП-114: сбрасывается шар большего диаметра из комплекта муфты; после посадки шара в посадочное седло стоп-кольца, и повышении давления до давления среза винтов, поршень перемещается в положение "ОТКРЫТО" и фиксируется в нем стопорным кольцом;

- проведение четвертого ГРП через открытые окна муфты ГРП-114, закачка расклинивающего агента – проппанта;

- активация окон следующей муфты ГРП-114: сбрасывается шар большего диаметра из комплекта муфты; после посадки шара в посадочное седло стоп-кольца, и повышении давления до давления среза винтов, поршень перемещается в положение "ОТКРЫТО" и фиксируется в нем стопорным кольцом;

- проведение пятого ГРП через открытые окна муфты ГРП-114, закачка расклинивающего агента – проппанта;

- после проведения завершающей стадии ГРП производится расстыковка колонны НКТ;

- по окончании ГРП, разбуриваются шары и посадочные седла. Муфты остаются в положении "ОТКРЫТО". После заканчивания скважины, муфты действуют как стандартное оборудование эксплуатационной колонны, позволяющее иметь полный доступ в ствол скважины;

- для очистки забоя от проппанта используется один из следующих способов: снижение уровня жидкости в скважине методом свабирования с целью вызова притока из пласта. При неудовлетворительных результатах вызова притока, проектной документацией предусматривается нормализация забоя спуском фрезера-райбера в «хвостовик» на колонне ГНКТ.

- гидродинамическое исследование пласта (снятие кривой восстановления давления КВД, снятие кривой восстановления уровня КВУ);

- глушение скважины;

- сборка и спуск глубинно-насосного оборудования (ЭЦН);

- ввод скважины в эксплуатацию.

Приведенный в настоящей проектной документации перечень и последовательность операций по освоению скважин является ориентировочным и должен уточняться геологической службой недропользователя для каждой конкретной нефтедобывающей скважины по результатам промыслово-геофизических исследований в зависимости от многих факторов, например, в зависимости от значений эффективных нефтенасыщенных толщин продуктивного пласта, характера расположения подстилающих вод (водонефтяного контакта (ВНК), мощности глинистых перемычек между продуктивными пластами и т.д.

Как видно из вышеизложенного, на стадии освоения скважина может быть заполнена жидкостью глушения несколько раз, вследствие чего существенно снижается продуктивность пласта, поэтому особое внимание должно быть уделено типу и составу предлагаемых к применению жидкостей глушения. Однако, наилучшим решением является использование клапанного устройства, с помощью которого ствол скважины в интервале залегания продуктивного пласта в период производства спуско-подъемных операций отсекается от вышележащего столба жидкости в скважине. При отсутствии надежного в работе клапана-отсекателя следует стремиться к уменьшению количества операций по глушению скважины, применяя при этом жидкости глушения, минимально вызывающие снижение нефтепроницаемости коллектора.

Вариант 3. «Хвостовик» диаметром 114,3мм, оборудованный специальными фильтрами ФС-114.

Технология освоения проектной наклонно–направленной горизонтальной скважины с конструкцией забоя – незацементированная секция «хвостовика» 114,3мм с фильтрами по пласту ЮВ11 – предусматривает последовательное выполнение следующих видов технологических операций:

- Оборудование устья скважины фонтанной арматурой и малогабаритным превентором.

- Сборка и спуск комбинированной колонны НКТ, состоящей из двух секций: секции 60,3–мм НКТ (нижняя), секции 73,0–мм НКТ (верхняя). Колонна оборудуется компоновкой, в состав которой входит 90,0–мм фрезер (например ФЗ–90). При спуске колонны НКТ с фрезером до искусственного забоя происходит раскрытие фильтров ФС–114 (срезание алюминиевых заглушек).

- Подъем колонны НКТ с фрезером, разборка компоновки.

- Спуск колонны 73,0–мм НКТ с воронкой до подвесного устройства для вызова притока.

- Замена безглинистого биополимерного раствора в скважине на обезвоженную дегазированную нефть и наблюдение за скважиной.

- Вызов притока методом свабирования или при помощи азотно-бустерной установки.

- Дренирование пласта свабированием или с использованием пенных систем (при отсутствии фонтанного притока).

- Гидродинамическое исследование пласта (снятие кривой восстановления давления КВД, снятие кривой восстановления уровня КВУ).

- При недостаточном фонтанном притоке глушение скважины или комбинированным способом, или солевым раствором KCL плотностью =1,06г/см3) (в интервале выше глубины установки подвесного устройства).

- Подъем колонны НКТ для спуска глубинно–насосного оборудования (ЭЦН).

- Монтаж и спуск высоконапорного электроцентробежного глубинного насоса и спуск его до глубин 2000м (по вертикали).

- Запуск электроцентробежного глубинного насоса и вывод скважины на устойчивый режим работы.

Как видно из вышеизложенного, на стадии освоения скважина может быть заполнена жидкостью глушения несколько раз, вследствие чего существенно снижается продуктивность пласта, поэтому особое внимание должно быть уделено типу и составу предлагаемых к применению жидкостей глушения. Однако, наилучшим решением является использование клапанного устройства, с помощью которого ствол скважины в интервале залегания продуктивного пласта в период производства спуско–подъемных операций отсекается от вышележащего столба жидкости в скважине. При отсутствии надежного в работе клапана–отсекателя следует стремиться к уменьшению количества операций по глушению скважины, применяя при этом жидкости глушения, минимально вызывающие снижение нефтепроницаемости коллектора.

Жидкость глушения. Тип и состав жидкости глушения определяется следующими требованиями:

плотность жидкости для глушения определяется из расчета создания столбом жидкости давления, превышающего фактическое пластовое в соответствии с требованиями “Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности” [1];

жидкость глушения должна быть химически инертна к горным породам, составляющим коллектор, совместима с пластовыми флюидами и должна исключать необратимую кольматацию пор пласта твердыми частицами;

фильтрат жидкости глушения должен обладать ингибирующим действием на глинистые частицы, предотвращая их набухание при любом значении pH пластовой воды;

жидкость глушения не должна образовывать водных барьеров и должна способствовать обратимой гидрофобизации поверхности коллектора и снижению капиллярных давлений в порах пласта за счет уменьшения межфазного натяжения на границе раздела фаз “жидкость глушения – пластовый флюид”;

жидкость глушения не должна образовывать стойких водонефтяных эмульсий первого и второго рода;

вязкостные и структурно-механические свойства жидкости глушения должны регулироваться с целью предотвращения поглощения ее продуктивным пластом;

жидкость глушения должна обладать низким коррозионным воздействием на скважинное оборудование (скорость коррозии стали не должна превышать 0,10 – 0,12 мм/год);

жидкость глушения должна быть термостабильной при высоких температурах и быть морозоустойчивой в зимних условиях (морозоустойчивость – способность жидкости восстанавливать свои свойства при оттаивании);

жидкость глушения должна быть негорючей, взрывопожаробезопасной, нетоксичной;

жидкость глушения должна быть технологична в приготовлении и использовании;

технологические свойства жидкости глушения должны регулироваться.

Учитывая все эти требования и необходимость сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта, наилучшим проектным решением является использование в качестве жидкости глушения рассола КCl необходимой плотности с добавкой биополимера (ксантановой смолы) и ПАВ или биоразлагаемый безглинистый биополимерный раствор на основе KCl, полисахаридов и биополимера. В качестве загустителя рассола KCl рекомендуется использовать биополимеры, производимые зарубежными компаниями. Расход их для этой цели 6,0 – 12,0кг/м3.

В настоящей проектной документации жидкость глушения используется по технологии комбинированного способа, сущность которого заключается в следующем: жидкость, которая практически не вызывает снижения продуктивности пласта (нефть или биополимерный раствор), помещается в интервале перфорации стволе скважины и выше на 100 – 150м, а вся остальная часть ствола скважины заполняется вспомогательной жидкостью глушения (рассолом KCl необходимой плотности).

Интенсификация притока методом гидроразрыв пласта (ГРП)

Выбор методов и технологий интенсификации притока производится геологической службой недропользователя по результатам гидродинамических исследований продуктивного пласта.

С целью повышения производительности нефтедобывающих скважин и тем самым увеличения коэффициента нефтеизвлечения проектом предусматривается на стадии освоения некоторых скважин проводить интенсификацию притока флюида методом гидроразрыва продуктивного пласта (ГРП). Проведение ГРП с образованием протяженных трещин в нефтенасыщенной части пласта приводит к увеличению, как проницаемости призабойной зоны, так и к увеличению охвата пласта в целом, позволяя вовлекать в разработку недренируемые запасы нефти, находящиеся в локальных линзах, микроловушках и тупиковых зонах.

Гидроразрыв пласта является наиболее мощным методом интенсификации притока флюида. Необходимость проведения ГРП следует решать строго индивидуально с учетом геолого-промысловой информации, полученной в результате бурения и освоения скважины, принятой системы разработки и рекомендаций, изложенных в «Технологический проект разработки Ватинского нефтяного месторождения», а также в настоящей работе.

Сущность метода ГРП заключается в создании (раскрытии), развитии и последующем закреплении трещин, обеспечивая их высокую пропускную способность.

Метод ГРП имеет множество технологических модификаций, обусловленных особенностями конкретного объекта разработки и поставленной целью. Технологии ГРП различаются, прежде всего, по объемам и темпам закачки и свойствам технологических жидкостей, количеству введенного в пласт расклинивающего агента и т.д. Технологическая эффективность (прирост дебита нефти) определяется длиной (глубиной) и шириной расклиниваемых трещин. Оптимальная длина трещины зависит от проницаемости коллектора: чем ниже проницаемость, тем длиннее должна быть трещина [64]. Однако, имеются ограничения по конфигурации и протяженности трещин. Они обусловлены, прежде всего, наличием в разрезе продуктивного пласта ЮВ11 водонасыщенных участков. Кроме того, при определении длины трещин необходимо учитывать радиус зоны дренирования скважины и близость нагнетательных скважин (расстояние до ближайшей нагнетательной скважины должно быть не менее 500м; оптимальная длина трещины не должна выходить за пределы зоны дренирования).

На основе имеющихся данных о продуктивных залежах и ограничений по протяженности трещин оптимальными геометрическими параметрами трещины будут являться [64]:

- полудлина трещины – 30–35м,

- ширина трещины – 5–7мм,

- интервал перфорирования.

Основные требования к производству работ по ГРП следующие:

- жидкость разрыва должна обладать низкой фильтруемостью, не поглощаться стенками трещины; высокой вязкостью и высокой стабильностью, чтобы создавать трещины высокой проводимости и удерживать расклинивающий материал проведения процесса, быть совместимой с пластовыми флюидами и матрицей пласта, не вызывая ее набухание; обладать низким гидравлическим сопротивлением и достаточной сдвиговой устойчивостью для обеспечения максимально возможной скорости нагнетания жидкости, обладать регулируемой способностью деструктурироваться в пластовых условиях, не образуя при этом нерастворимого твердого осадка, снижающего проводимость пласта; легко удаляться из пласта после проведения процесса и т.д.;

- расклинивающий агент должен обладать средней или высокой прочностью. В качестве такого агента применяют искусственные среднепрочные по ТУ 39–014700–02–92 и высокопрочные по ТУ 39–1565–91 расклинивающие материалы (проппанты);

- концентрация проппанта в жидкости–носителе должна быть оптимальной для эффективного закрепления трещины;

- скорость закачки предпочтительнее иметь высокую для обеспечения коротких и широких трещин (оптимальное значение скорости закачки составляет в пределах 1,5 – 2,0м3/мин);

- создание депрессий для освоения скважины должно происходить после полного смыкания трещин;

- после ГРП скважина должна выводиться на режим с постепенным увеличением депрессии.

Для осуществления ГРП используются и другие технологические жидкости на водной и углеродной основах. Сведения о составах, свойствах полимерных водных и углеводородных систем, методах контроля и регулирования свойств, технологии их приготовления и применения, расчетные материалы для ведения процесса гидроразрыва приведены в руководстве для проведения процесса глубокопроникающего ГРП [64].

Основным технологическими параметрами для управления и контроля за процессом ГРП являются темп и объемы закачки, давление нагнетания на устье, концентрация проппанта в суспензии.

Давление нагнетания Ру на устье определяется по формуле [80]:

Ру=Рр.м -Ргст+Рпот			(1)

где Рр.м. – максимальное давление на забое, достигнутое при ГРП; Ргст – гидростатическое давление столба технологической жидкости (жидкости разрыва); Ртр – потери напора на гидравлические сопротивления при нагнетании технологической жидкости через колонну НКТ в пласт.

Величина Ртр определяется темпом нагнетания (Qж) и вязкостью жидкости разрыва (ж), диаметром (d) и длиной (l) колонны НКТ и т.д. В зарубежной практике удельные потери на трение в колонне труб, используемых для проведения ГРП, определяют по номограммам [64].

Плотность жидкости разрыва можно принять равной ж=1000кг/м3, так как разрыв пород и первоначальное формирование трещин в пласте осуществляются под действием давления нагнетаемой в пласт маломинерализованной воды.

Объемы закачки технологической жидкости определяются концентрацией проппанта и общим количеством (расчетным) проппанта, необходимым для получения трещин с расчетными параметрами (полученными для данного объекта). На практике в настоящее время в качестве жидкости разрыва и жидкости-носителя проппанта в нефтяных скважинах используется гель на основе маломинерализованной воды. По данным опыта оптимальной считается концентрация проппанта 250-300кг/м3. Следовательно, если имеется обоснование потребного количества проппанта для закрепления трещины на конкретной скважине, то можно легко определить общий объем потребного количества технологической жидкости.

Если принять в среднем длину трещин разрыва 75м (высота трещины – 30м, ширина трещины – 5мм) по заглинизированному песчанику, для этого случая требуется приблизительно 35т проппанта. Исходя из этого, можно определить потребное количество основной технологической жидкости для ГРП. Оно составит приблизительно 140,0м3.

Для проведения работ по ГРП используется или российское, или зарубежное оборудование. Оборудование российского производства включает цементировочные агрегаты (ЦА-320М, ЦА-400, АН-700), пескосмесительные агрегаты (ЦПА, УСП-50), блоки манифольдов (1БМ-700, 1БМ-700С), технологические емкости. Схемы размещения и обвязки технологического оборудования для производства ГРП приведены в [64].

ГРП – сложный технологический процесс, который требует тщательной подготовки скважины к его выполнению. Подготовительные работы к ГРП в законченной строительством скважине с перфорированной эксплуатационной колонной-«хвостовиком» в газоконденсатонасыщенном интервале продуктивного пласта включают в себя:

Метод ГРП широко используется на месторождениях Западной Сибири. Процесс проведения ГРП рассчитывается согласно программ-симуляторов сервисных компаний (FracproPT 10.1, MFrac III или аналогичных). Основными операциями процесса ГРП являются:

- Расстановка технологического специализированного оборудования (четыре насосных агрегата высокого давления, смеситель (блендер), блок манифольдов, станция контроля и управления, вакуумный насос, насосный агрегат ЦА-700, песковозы, бойлеры для технологических жидкостей, три емкости объемом по 54,0м3) и подготовка его к проведению ГРП (расстановка технологического оборудования; монтаж и обвязка емкостей для технологических жидкостей; опрессовка поверхностных коммуникаций).

После обвязки устья скважины нагнетательные трубопроводы опрессовываются на ожидаемое давление при ГРП с коэффициентом запаса прочности [56]:

| Рабочее давление, МПа | 20 | 20-56 | 56-65 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент запаса прочности | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,25 |

Продолжительность выдержки под давлением не менее 3 мин.

- Проведение диагностического мини гидроразрыва пласта (MiniFrac) c целью определения приемистости пласта и выявления возможных осложнений из-за перфорации или призабойной части трещины и при необходимости корректировка программы работ по проведению ГРП по полученным фактическим данным.

- Приготовление геля на основе маломинерализованной воды и расклинивающего агента (проппанта).

- Проведение процесса гидроразрыва пласта (Frac) согласно программы, скорректированной по результатам MiniFrac, с закачкой геля в трещины пласта с продавливанием по расчету.

- Ожидание распада геля. Заключительные работы по окончании процесса ГРП.

- Демонтаж оборудования.

Расчет ожидаемого давления при производстве ГРП

Расчет ожидаемого давления при ГРП ведем по методике [80].

Входные данные:

Dк=114,3мм – диаметр обсадной колонны-«хвостовика»;

Ϭк=7,4мм – толщина стенки обсадной колонны-«хвостовика»;

Нк=2501м (по вертикали)/ 4060м (по стволу) – глубина искусственного забоя;

Нп=2501м (по вертикали)/ 4060м (по стволу) – глубина отверстий для ГРП;

Dт=88,9мм – диаметр колонны НКТ;

Ϭт=6,5мм – толщина стенки колонны НКТ;

Нт=2474м (по вертикали)/3085м (по стволу) – максимальная глубина спуска НКТ Ø 88,9мм группы прочности Л;

Рпл=24,48,0МПа – пластовое давление;

q0=200м3/сут – приемистость агрегатом (скважины);

роу=15,0МПа – давление нагнетания.

- Определим давление на забое ро во время испытания скважины на приемистость при давлении на устье роу.

Для процесса ГРП, как правило, применяют маловязкую жидкость (водный раствор). При расходе q0=200м3/сут, гидравлические потери в 88,9-мм НКТ и «хвостовике» составят Δртр=0,01МПа/100 [64], тогда:

ро = роу + 10-5Нпρж.р.-0,01*Нт*Δртр

ро = 15,0 + 10-5*2501*1000-0,01*4060*0,01=39,6МПа.

- Начальный коэффициент приемистости:

К0= q0/( ро- рпл)

К0= 200/( 39,6- 24,48)=13,2м3/(сут*МПа).

- Ожидаемое давление на забое во время ГРП при 4-х кратном увеличении приемистости составит:

рр4 =1,15* р0=1,15*39,6=45,5МПа.

Ожидаемое максимальное давление во время ГРП на забое:

Рр.м. = 1,06*рр4 = 1,06*45,5=48,2МПа.

- Определим ожидаемый максимальный расход жидкости для ГРП, приняв Аq=6,7 для жидкости вязкостью μж.п.=40мПа*с.

qм=Аq*К0(Рр.м.-Рпл)=6,7*13,2*(48,2-24,48)=2098м3/сут.

Принимаем ожидаемый максимальный расход жидкости для ГРП (темп закачки) ~2098м3/сут (1,46 м3/мин).

- Рассчитаем давление на устье скважины во время нагнетания в пласты жидкости разрыва:

Рж.р.у. = Рр.м.-Ргст+Рпот.

Гидравлические потери состоят из потерь в 88,9-мм трубах НКТ и 
114,3-мм обсадной колонне-«хвостовике». Расчет проведем для турбулентного режима:

- в трубах НКТ

Рпот.т. = 0,01*Нт*(6,02*105* рж.р.0,75*(qм/1440)1,75*μж.р.0,25)/(dт-2*Ϭт)4,75

Рпот.т. =0,01*3085*(6,02*105* 10000,75*(2098/1440)1,75*10,25)/(88,9-2*6,5)4,75=

=7,65МПа.

- в обсадной колонне

Рпот.к. = 0,01*(Нп-Нт)*(6,02*105* рж.р.0,75*(qм/1440)1,75*μж.р.0,25)/(Dк-2*Ϭк)4,75

Рпот.к.=0,01(4060-3085)*(6,02*105*10000,75*(2098/1440)1,75*μж.р.0,25)/(114,3-2*7,4)4,75=

=0,60МПа.

Следовательно, гидравлические потери

Рпот= Рпот.т. + Рпот.к. =7,65+0,60=8,25МПа.

Таким образом, давление на устье:

Рж.р.у. = Рр.м. – Ргс + Рпот = 48,2.- 10-5*2501*1000+8,25=31,44МПа.

- Рассчитаем давление на устье скважины во время нагнетания в пласты буферной жидкости:

Рбж.р.у. = Рр.м.-Ргст+Рпот.

- потери в трубах НКТ

Рпот.т. = 0,01*Нт*(6,02*105* рж.р.0,75*(qм/1440)1,75*μж.р.0,25)/(dт-2Ϭт)4,75

Рпот.т. =0,01*3085*(6,02*105* 10000,75*(2098/1440)1,75*400,25)/(88,9-2*6,5)4,75=

=19,26МПа.

- в обсадной колонне

Рпот.к. = 0,01(Нп-Нт)*(6,02*105* рж.р.0,75*(qм/1440)1,75*μж.р.0,25)/(Dк-2Ϭк)4,75

Рпот.к.=0,01(4060-3085)*(6,02*105*10000,75*(2098/1440)1,75*μж.р.0,25)/(114,3-2*7,4)4,75=

=1,52МПа.

Следовательно, гидравлические потери

Рпот= Рпот.т. + Рпот.к. =19,26+1,52=20,78МПа.

Таким образом, давление на устье во время нагнетания в пласты буферной жидкости:

Рбж.р.у. = 48,2.- 10-5*2501*1000+20,78=44,0МПа.

- Рассчитаем давление на устье скважины во время нагнетания в пласты жидкости-песконосителя:

Ржп.р.у. = Рр.м.-Ргст+Рпот

Плотность смеси жидкости с песком:

Ρсм =(Сп/(Сп+ρп))*( ρп – ρб.ж.)+ ρб.ж,

где Сп – концентрация песка в жидкости;

ρп – плотность песка.

ρсм =(500/(500+3100))*( 3100 – 1000)+1000=1291,7кг/м3.

Условная вязкость смеси жидкости с песком:

μсм =μб.ж.exp(3,18*0,034)=40e(3,18*0,034)=44,6мПа*с.

- потери в трубах НКТ

Рпот.т. = 0,01*Нт*(6,02*105* рж.р.0,75*(qм/1440)1,75*μж.р.0,25)/(dт-2Ϭт)4,75

Рпот.т.=0,01*3085*(6,02*105*1291,70,75*(2098/1440)1,75*44,60,25)/(88,9-2*6,5)4,75=

=23,98МПа.

- в обсадной колонне

Рпот.к. = 0,01*(Нп-Нт)*(6,02*105* рж.р.0,75*(qм/1440)1,75*μж.р.0,25)/(Dк-2Ϭк)4,75

Рпот.к=0,01*(4060-3085)*(6,02*105*1291,70,75*(2098/1440)1,75*44,60,25)/(114,3-2*7,4)4,75=

=1,89МПа.

Следовательно, гидравлические потери

Рпот= Рпот.т. + Рпот.к. =23,98+1,89=25,87МПа.

Таким образом, ожидаемое давление на устье во время нагнетания в пласты жидкости-песконосителя (закрепления трещин песком):

Рбж.р.у. = 48,2.- 10-5*2501*1000+25,87=49,1МПа.

Принимаем: максимальное ожидаемое давление на устье будет во время закрепления трещин песком, т.е. давление на устье при ГРП максимально составит:

РГРПу = 49,1МПа.

Давление опрессовки НКТ и фонтанной арматуры составит:

Рвиz =1,1* РГРПу =1,1*49,1=54,0МПа.

Коэффициент запаса на внутренне давление рассчитывается:

Рвиz≤Рт/n2,

где n2=1,32 – нормативный коэффициент запаса на внутренне давление.

Коэффициент запаса на внутренне давление составит:

n2≥Рт/ Рвиz; n2≥ 83,5/54,0=1,55>1,32, что допустимо.

Таким образом, выбранные высокогерметичные трубы НКМ Ø88,9мм группы прочности Л с характеристиками (Рт=83,5МПа, Ркр=58,0МПа, Qт=921кН=93,88тс) полностью соответствуют ожидаемым параметрам проведения процесса ГРП.

Согласно расчета максимальное давление на забое при проведении ГРП составит Рр.м.=48,2МПа. При этом давление на устье при опрессовке водой согласно инструкции [16] составит Ропу=1,1*(Рр.м.-Ргст)=1,1*
*(48,2-10-5*2501*1000)=1,1*(48,2-25,01)=25,5МПа.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных теоретических и экспериментальных исследований сделаны следующие выводы и рекомендации:

1

2

### СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», Утверждены приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 года № 101, зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 года № 28222. с изменениями от 12.01.2015г. |
| --- | --- |
|  | Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников, А.И. Булатов, Р.С. Яремийчук «Исследование факторов и реализация мер долговременной эксплуатации нефтяных и газовых скважин», том 5, книга 1, Краснодар, 2004 |
|  | Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ. ВСН 39-86. |
|  | Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ. РД 39-0148052-537-87. |
|  | Сн 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин. Госстрой СССР, 25.03.74. |
|  | Методическое руководство по определению показателей свойств горных пород в бурении. РД 39-3-679-82. |
|  | Комплексная методика классификации горных пород геологического разреза, разделения его на характерные пачки и выбора рациональных типов и конструкции шарошечных долот для эффективного разбуривания нефтяных и газовых месторождений. РД 32-2-52-78. ВНИИБТ, М., 1980. |
|  | Инструкция по бурению наклонных скважин с кустовых площадок на нефтяных месторождениях Западной Сибири. РД 39-0148070-6027-86, Тюмень, СибНИИНП, 1986; с изменением № 1, 1990. |
|  | Инструкция по одновременному производству буровых работ, освоению и эксплуатации скважин на кусте. Утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 11.03.02г. № 14. РД 08-435-02. |
|  | Методика по определению величины давления гидравлического разрыва пласта при бурении нефтяных и газовых скважин. РД 39-2-747-82. М., 1982. |
|  | Методика прогнозирования давления гидроразрыва пластов при строительстве скважин на месторождениях Западной Сибири. СибНИИНП, Тюмень, 1995. |
|  | технологические регламенты на проектирование и строительство нефтяных скважин (наклонно-направленное бурение). СибНИИНП, Тюмень, 1989. |
|  | Инструкция по расчету обсадныx колонн для нефтяныx и газовыx скважин. М., 1997. Согласована с Госгортехнадзором России, № 10-13/127 от 12.03.97. |
|  | Инструкция по подготовке обсадных труб к спуску в скважину. РД 39-2-132-78. Куйбышев, вниитнефть,1978. |
|  | Инструкция по режиму спуска обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин. Куйбышев, вниитнефть, 1980. |
|  | Инструкция по испытанию обсадных колонн на герметичность. АООТ “Вниитнефть”. москва, 1999. Согласована с Госгортехнадзором России №10-13/137 от 11.03.98. |
|  | Инструкция по расчету бурильных колонн. АООТ “ВНИИТнефть”. М., 1997, Согласована с Госгортехнадзором России, №10-13/298 от 11.06.97. |
|  | Инструкция по эксплуатации бурильных труб. РД 39-013-90. ВНИИТнефть. Куйбышев, 1990. |
|  | Инструкция по эксплуатации шарошечных долот при бурении нефтяных и газовых скважин. РД 39-2-51-78. Вниибт, М., 1978. |
|  | Основные правила эксплуатации шарошечных долот с герметизированными маслонаполненными опорами при бурении нефтяных и газовых скважин. Дополнение к РД 39-2-51-78. вниибт, м., 1980. |

|  | Программа и методика испытаний по определению фактической грузоподъемности вышек буровых установок и подъемных агрегатов в промысловых условиях, г. Екатеринбург, 2003г. ПМ 40.51090. Согласовано Госгортехнадзором России от 20.01.2004г. № 10-03/50 |
| --- | --- |
|  | Сароян а.е. и др. “трубы нефтяного сортамента”. Справочник. М., “недра”, 1987. |
|  | # Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004года. Федеральный Закон № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). |
|  | Технологические регламенты на проектирование и строительство скважин на месторождениях Главтюменнефтегаза (углубление скважин). СибНИИНП, г. Тюмень, 1989. |
|  | Временная инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин на месторождениях Западной Сибири. РД 39-2-175-79. Краснодар-Тюмень, 1979. |
|  | Руководство по приготовлению, химической обработке и очистке буровых растворов для бурения и вскрытия продуктивных пластов в Западной Сибири. РД 39-2-400-80. СибНИИНП, ВНИИКРнефть. 1980. |
|  | Регламент на освоение скважин снижением уровня жидкости свабированием, Западно-Сибирский филиал ОАО “ЛУКОЙЛ-Бурение”, г. Когалым, 1995. |
|  | Типовые регламенты буровых растворов на проектирование и строительство скважин в главтюменьнефтегазе. Тюмень, 1989. |
|  | Временная инструкция по применению полимеров для обработки буровых растворов при строительстве скважин в главтюменнефтегазе. СибНИИНП, Тюмень, 1989. |
|  | Руководство по приготовлению и применению высокоэффективных жидкостей для проведения процесса ГРП. РД 39-082-91, НПО “Бурение”- ВНИИКРнефть, Краснодар, 1991. |
|  | Типовые и обязательные комплексы геофизических исследований поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, бурящихся на нефть и газ. г.уфа, вниинефтепромгеофизика, 1987. |
|  | Временные методические рекомендации по проектированию и проведению геофизических исследований скважин поискового и разведочного бурения на нефть и газ в Западной Сибири. Западно-Сибирское отделение ЦКЗнефть, Тюмень, 1996. |
|  | Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, 1999г. |
|  | Методика выбора комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации осложнений, связанных с нарушением устойчивости пород в процессе бурения. РД 39-0147009-723-88. ВНИИКРнефть, Краснодар, Москва, 1988. |
|  | Руководство по предупреждению аварий при бурении скважин. РД 39-2-959-83. М., 1986. |
|  | Технологические регламенты на проектирование и строительство скважин в условиях многолетнемерзлых пород на нефтяных месторождениях Главтюменнефтегаза. СибНИИНП, г.Тюмень, 1989. |
|  | Инструкция по освоению скважин пенными системами. ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология”. г.Мегион,1998. |
|  | Инструкция по расчету колонн насосно-компрессорных труб. АООТ “ВНИИТнефть”, г.Самара. Согласована с Госгортехнадзором России 09.07.98 №10-03/356. |
|  | Р.А. Ганджумян, А.Г. Калинин, Б.А. Никитин “Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин”. М., “Недра”, 2000. |
|  | А.Г. Калинин и др. “Технология бурения разведочных скважин на нефть и газ”. М., “Недра” 1998. |
|  | Инструкция по освоению скважин методом создания управляемых циклических депрессий на пласт с использованием струйных насосов. РД 39-2-1306-85. |
|  | Техническая инструкция по испытанию пластов инструментами на трубах. РД 153-39.0-062-00. ОАО НПФ “Геофизика”. Москва, 2001. (переиздана с уточнениями и дополнениями 19.05.2009). |
|  | Инструкция по освоению скважин аэрированными пенными системами на нефтяных месторождениях ЗАО “ЮКСОН”, г. Тюмень, 1997г. (согласована с Тюменским округом Госгортехнадзора РФ) |

|  | ГОСТ 13862-90. Оборудование противовыбросовое. Основные схемы, основные параметры и технические требования к конструкции |
| --- | --- |
|  | Технологические регламенты на проектирование и строительство нефтяных скважин (крепление, освоение и испытание скважин). СибНИИНП, г. Тюмень, 1989. |
|  | Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые. М., 1985. |
|  | Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин. г.москва, 1979. |
|  | К.В. Иогансен “Спутник буровика”. М., “Недра”, 1990. |
|  | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 12.11.2016, с изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
|  | Инструкция по проведению дефектоскопии бурового, нефтепромыслового оборудования и инструмента на предприятиях Министерства нефтяной промышленности. |
|  | Инструкция по расчету обсадных колонн для горизонтальных скважин. АООТ “ВНИИТнефть”, г. Москва, 1999г. Согласована с Госгортехнадзором России 13.01.99 №10-03/15. |
|  | Сборник сметных норм времени на испытание нефтяных, газовых, газоконденсатных, гидрогеологических объектов в разведочных, опорных, параметрических, поисковых скважинах и освоение объектов в эксплуатационных скважинах. М., Внииоэнг, 1985. |
|  | Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями от 07.03.2017г.) |
|  | Методические указания оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ. Утверждены Приказом Ростехнадзора от 14.12.2007г. №859 |
|  | Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности. РД 08-254-98. Госгортехнадзор России М., 1999г. |
|  | Правила ведения ремонтных работ в скважинах. РД 153-39-023-97. Москва, 1997. |
|  | Типовая инструкция по предупреждению и первичным действиям вахты по ликвидации газонефтепроявлений при строительстве скважин на нефть и газ. Согласована с Госгортехнадзором 16.11.88. |
|  | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533 (с изменениями от 12.04.2016г) |
|  | # Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) |
|  | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изменениями на 06.04.2016). |
|  | Правила разработки нефтяных и газовых месторождений. Москва, 1987. |
|  | # СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
|  | Закон Российской Федерации “О недрах” от 21.02.1992г. № 2395-1 (с изменениями от 03.07.2016г.) |
|  | Инструкция по технологии глубокопроникающего гидравлического разрыва пласта. РД 39-0147035-236-89. Москва, 1988. |
|  | Методические указания по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтегазовых залежей, пластов. РД 153-39.0-109-01, Москва, 2002. |
|  | Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин. РД 39-00147001-767-2000. Москва, 2000. |
|  | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон №384-Ф3 от 30.12.2009г. (в редакции от 02.07.2013г.) |
|  | Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами. РД-07-291-99. Москва, 1999. |
|  | Методика контроля параметров буровых растворов. РД 39-00147001-773-2004, ОАО НПО "Бурение", Краснодар, 2004. |
|  | Федеральный закон от 04.05.2011г. №99–ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности» с изменениями от 30.12.2015г. |
|  | “Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ с изменениям от 03.07.2016г. |
|  | ПОТЭУ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок) Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н (с изменениями от 19.02.2016). |
|  | Перспективы повышения качества вскрытия продуктивных пластов / Р.В. Аветов / НТЖ. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2002. – №10 – С.9 – 15. |
|  | Инструкция по проверке технического состояния металлоконструкций буровых установок фирмы “Уралмаш БО”, г. Екатеринбург, 2003г. Согласовано Ростехнадзором России от 21.05.2004г. № 10-03/615. |
|  | «Технологический проект разработки Ватинского нефтяного месторождения», ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа, 2015г. Протокол ЦКР № 6457 от 23.12.2015 г. |
|  | РД 41-01-25-89 Министерства геологии СССР. Инструкция. Неразрушающий контроль бурового инструмента и оборудования при эксплуатации. Организация и порядок проведения. |
|  | Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах. Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 февраля 2008г. №112. |
|  | Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих, РД 51-1-96. Минтопэнерго РФ и Минприроды РФ, 25.01.1996г. |
|  | А.И. Булатов, Ю.М. Проселков «Решение практических задач при бурении и освоении скважин», Справочное пособие, г. Краснодар, 2006г. |
|  | «Зональная документация на ликвидацию и консервацию скважин месторождений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «НижневартовскНИПИнефть», 2016г. |

(оформляем по примеру, минимум 50 источников, 4 из них - авторские)

Книга 1 автора

Мазалов В. В. Математическая теория игр и приложения / В. В. Мазалов. - Москва : Лань, 2017. - 448 с. - Текст : непосредственный.

Книга 2 авторов

Дремлюга С. А. Основы маркетинга : учеб.-метод. пособие / С. А. Дремлюга, Е. В. Чупашева ; ред. Г. И. Герасимова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 84 с. - Текст : непосредственный.

Книга 3 авторов

Агафонова Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Саратов : Юрист, 2011. - 542 с. - Текст : непосредственный.

Книга 4-х авторов

Английский язык для инженеров : учебник для студентов вузов / Т. Ю. Полякова, Е. В. Синявская, О. И. Тынкова, Э. С. Улановская. - Москва : Академия, 2016. - 559 с. - Текст : непосредственный.

Книга 5 авторов и более

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Вологодский государственный университет. - Курск : Университетская книга, 2017. - 196 с. - Текст : непосредственный.

Книга под заглавием

Эксплуатация магистральных газопроводов : учебное пособие / ТюмГНГУ ; ред. Ю. Д. Земенков. - Тюмень : Вектор Бук, 2009. - 526 с. - Текст : непосредственный.

Методические указания

Гидравлика : методические указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 21.03.01 Нефтегазовое дело всех профилей и форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. : М. Ю. Земенкова, К. С. Воронин, М. А. Александров, А. А. Венгеров. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 30 с. - Текст : непосредственный.

Материалы конференции

Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования : материалы регион. науч.-метод. конф. - Тюмень : ТюмГАСУ, 2016. - 319 с. - Текст : непосредственный.

Статья из материалов конференции

Аксенова Н. А. Анализ состояния технологических средств и технологий вскрытия продуктивных горизонтов / Н. А. Аксенова, В. В. Салтыков. - Текст : непосредственный // Моделирование технологических процессов бурения, добычи и транспортировки нефти и газа на основе современных информационных технологий : вторая всерос. науч.-техн. конф. 19-21 апр. 2000 г. - Тюмень, 2000. - С. 8-9.

Труды

Комплексирование геолого-геофизических методов исследования при локальном прогнозе и разведке нефти и газа в Западной Сибири : труды ЗапСибНИГНИ. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1993. - 442 с. - Текст : непосредственный.

Статья из сборника трудов

Демичев С. С. Методы предупреждения газо- и пескопоявлений в слабосцементированных коллекторах / С. С. Демичев. - Текст : непосредственный // Комплексирование геолого-геофизических методов исследования при локальном прогнозе и разведке нефти и газа в Западной Сибири : труды ЗапСибНИГНИ. - Тюмень, 1993. - С. 140-142.

Словари, энциклопедии

Англо-русский, русско-английский словарь : 15 000 слов / сост. Т. А. Карпова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 446 с. - Текст : непосредственный.

Кузьмин Н. И. Автомобильный справочник-энциклопедия : [около 3000 названий и терминов] / Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 287 с. - Текст : непосредственный.

Сборник

50 лет геологоразведочному факультету Тюменского индустриального института  : сб. ст. / ТюмГНГУ ; сост. Е. М. Максимов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2016. - 194 с. - Текст : непосредственный.

Диссертация

Растрогин А. Е. Исследование и разработка процесса циклического дренирования подгазовых зон нефтегазовых месторождений : 25.00.17  : дис. ... канд. техн. наук / А. Е. Растрогин ; ЗапСибНИГНИ. - Тюмень, 2015. - 150 с. - Текст : непосредственный.

Автореферат

Барышников А. А. Исследование и разработка технологии увеличения нефтеотдачи применением электромагнитного поля : 25.00.17 : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. А. Барышников ; ТюмГНГУ. - Тюмень, 2015. - 23 с. - Текст : непосредственный.

Патенты

Пат. 2530966 Российская Федерация, МПК E01H4/00 E01C23/00. Устройство для ремонта автозимников : №  2013129881/03 : заявл. 28.06.2013 : опубл. 20.10.2014 / Мерданов Ш. М., Карнаухов Н. Н., Иванов А. А., Мадьяров Т. М., Иванов А. А., Мерданов М. Ш. ; патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» (ТюмГНГУ). - Текст : непосредственный.

Авторские свидетельства

А. с. 1810435 Российская Федерация, МПК5 E02F5/12. Устройство для уплотнения дорожных насыпей : № 4797444 : заявл. 09.01.90 : опубл. 23.04.93 / Карнаухов Н. Н., Мерданов Ш. М., Иванов А. А., Осипов В. Н., Зольников С. П. ; заявитель Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола. - Текст : непосредственный.

Отчеты о НИР, депонированные научные работы

Экспериментально-теоретические исследования взаимодействий в системе "транспортный комплекс - окружающая среда" в северных регионах Западной Сибири : отчет о НИР / ТюмГНГУ ; рук. Н. Н. Карнаухов ; отв. исполн. Ш. М. Мерданов ; исполн. : Г. Г. Закирзаков. - Тюмень, 2006. - 187 с. - № ГР 01.200600740. - Текст : непосредственный.

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Институт экономики города. - Москва, 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук. 15.02.2002, № 139876.

ГОСТы

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положения : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утв. и введ. в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : введ. впервые : дата введ. 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». - Москва : Стандартинформ, 2017. - 7 c. - Текст : непосредственный.

Официальные документы

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изм. и доп. на 1 августа 2017 г. - Москва : Эксмо, 2017. - 350 с. - Текст : непосредственный.

Официальные документы

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изм. и доп. на 1 августа 2017 г. - Москва : Эксмо, 2017. - 350 с. - Текст : непосредственный.

Правила

Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное издание : утв. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.06.17 : введ. в действие 23.07.17. - Москва : НТЦ ЯРБ, 2017. - 32 с. - Текст : непосредственный.

Нормативная документация:

СП, РД, ПБ, СО

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций : РД 153-34.0-03.205-2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : введ. в действие с 01.11.01. - Москва : ЭНАС, 2001. - 158 с. - Текст : непосредственный.

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) : ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98 : обязат. для всех мин-в, ведомств, предприятий и орг., независимо от их орг.-правовой формы и формы собственности, а также для индивидуальных предпринимателей. - Санкт-Петербург : ДЕАН, 2001. - 110 с. - Текст : непосредственный.

Описание отдельного тома или части

Ефимченко С. И. Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов : учебник для студентов вузов. В 2 ч. Ч. 1. Расчет и конструирование оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин / С. И. Ефимченко, А. К. Прыгаев. - Москва : Нефть и газ  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - 2006. - 734 с. - Текст : непосредственный.

Статья из журнала

Афанасьев А. А. Совмещенное исполнение электрической машины и магнитного редуктора / А. А. Афанасьев. - Текст : непосредственный // Электротехника. - 2017. - № 1. - С. 34-42.

Статья 5-ти авторов и более

Влияние условий эксплуатации на наработку штанговых винтовых насосных установок / Б. М. Латыпов, С. А. Дремлюга, Е. В. Чупашева [и др.]. - Текст : непосредственный // Нефтегазовое дело. - 2016. - Т. 15, № 2. -  С. 55-60.

Статьи из сборника

Рогожин П. В. Современные системы передачи информации / П. В. Рогожин. - Текст : непосредственный // Компьютерная грамотность : сб. ст. / сост. П. А. Павлов. - 2-е изд. - Москва, 2001. - С. 68-99.

Шалкина, Т. Н. Использование метода экспертных оценок при оценке готовности выпускников к профессиональной деятельности / Т. Н. Шалкина, Д. Р. Николаева. - Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной науки: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. - Москва, 2012. - С. 199-205.

Глава из книги

Глазырин Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б. Э. Глазырин. - Текст : непосредственный // Office 2000 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. - 2-е изд., перераб. - Москва, 2002. - Гл. 14. - С. 281-298.

Сайт

ЛУКОЙЛ : Нефтяная компания : [сайт]. - URL : http://www.lukoil.ru (дата обращения: 09.06.2019). - Текст : электронный.

Составная часть сайта

Интерактивная карта мира / Google. - Изображение : электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира : [сайт]. - URL: http://www.maps-world.ru/online.htm (дата обращения: 01.07.2019).

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная среда». - Текст : электронный //  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : официальный сайт. - 2017. - URL : http://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения : 08.04.2017).

КНИГА

Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под редакцией П. А. Леканта. - 5-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 493 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/412785 (дата обращения: 01.10.2019). - Текст : электронный.

Электронный ЖУРНАЛ

Известия высших учебных заведений : Социология. Экономика. Политика : научный журнал : [сайт]. - URL : http://www.sep-tyuiu.ru/ru. – Текст электронный.

ЭВР : Экологический вестник России : научно-практический журнал : [сайт]. - URL : http://www.ecovestnik.ru/index.php. - Текст : электронный.

СТАТЬЯ ИЗ электронного ЖУРНАЛА

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. - Текст : электронный // Социальные науки. - 2018. - № 1. - URL : http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2pdf (дата обращения: 04.06.2018).

Литература на английском языке

Книга

Timoshenko S. P. Vibration problems in engineering / S. P. Timoshenko, D. H. Young, К. W. Weaver. - Moscow : Krom Publ, 2013. - 508 р. - Direct text.

Статья из журнала

Sergeev A. Considering the economical nature of investment agreement when deciding practical issues / A. Sergeev, T. Tereshchenko. - Direct text // Pravo. - 2003. - № 7. - Р. 219-223.

Электронный ресурс (книга)

Mullins D. 5 Ways B2B Research Can Benefit From Mobile Ethnography / D. Mullins. - URL: https://rwconnect.esomar.org/5-ways-b2b-research-can-benefit-from-mobile-ethnography/ (date of the application 22.03.2018). - Text : electronic.

СТАТЬЯ с сайта

Lawlor E. The pedestrian pound: the business case for bet - ter streets and places / E. Lawlor. - Text : electronic // Living Streets : [Website]. - URL : https://www.livingstreets.org.uk/media/3890/pedestrian-pound-2018.pdf  (date of the application 22.07.2020)

Приложение А, Б, В, Г

РАЗРАБОТКА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН ДЛЯ ДОБЫЧИ ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА ИЗ АЧИМОВСКИХ И НИЖЕЗАЛЕГАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Иванов Иван Иванович

Студент, Тюменский индустриальный университет

Россия, г. Тюмень

DEVELOPMENT OF FLUSHING FLUID APPLICABLE TO DRILLING WELLS FOR PRODUCING FORMATION FLUID FROM ACHIMOV AND UNDERLESS DEPOSITS

Student, Tyumen Industrial University

Russia, Tyumen

### АННОТАЦИЯ

Разработка промывочной жидкости для бурения скважин ачимовской свиты Уренгойской группы с целью повышения качества вскрытия продуктивных горизонтов и обеспечения безаварийной проходки. Цель достигается путем анализа условий залегания пластов, оценки качества закачивания скважин и выявления основных показателей влияющих на снижения фильтрационных свойства продуктивных горизонтов. В результате предлагается рецептура буровой промывочной жидкости обеспечивающая поставленные задачи.

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ рф

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль программы магистратуры «Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки»

Ф.И.О. Рецензента Осипов Алексей Александрович

Должность        Главный специалист ТОпоРВО УДНГ

Место работы    ПАО «СН-МНГ»

### РЕЦЕНЗИЯ

На выпускную квалификационную работу студента

Иралина Фидана Зуфаровича

(ФИО  полностью)

направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» на тему«

Исследование и разработка оптимальной конструкции нефтяной добывающей скважины	на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1)»

(название темы  ВКР - магистерской диссертационной работы)

1. Актуальность проведенного исследования:

В ВКР проводится исследование актуальных проблем, имеющих прикладного значения

(в ВКР проводится исследование актуальных проблем, имеющих/не имеющих прикладного / научного значения)

2. Качество оформления

Работа выполнена в соответсвии требованиям методического указания

(работа выполнена в соответствие/ не соответствует / частично соответствует /требованиям методических указаний)

3. Качество подготовки презентации и использование современных информационных технологий:

__Презентация ВКР полностью отражает содержание диссертации. Доработки не требуется. ______________________________________________________________________

(презентация к ВКР  полностью / не достаточно /отражает содержание диссертации, требуется / не требуется доработка)

4. Соответствие требованиям, предъявляемых к ВКР (магистерской диссертации)
Соответствует

5. Оценка предлагаемых решений.

5.1. Преимущества предлагаемых решений 	
Превосходят известные технологические решения________________________________

(превосходят / сравнимы / уступают известным решениям)

5.2. Недостатки предлагаемых решений 	
Ограничение по объему прокачки проппанта через пакерную компоновку

(требуется проработка отдельных разделов / теоретическое обоснование отдельных технологий / оценка практической применимости разработок)

6. Теоретическая и практическая значимость:

(изложены / выявлены новые проблемы, изучены существующие

модернизированы существующие методики

________________________________________________________________

механизмы протекания процесса / модернизированы существующие методики / зависимости, практическое значение подтверждается промысловой апробацией / представлены расчетные алгоритмы / система методических рекомендаций / предложения по совершенствованию )

7. Рекомендации к внедрению

__Рекомендовано___________________________________________________________

По своему объему и содержанию рецензируемая выпускная квалификационная работа ___Иралина Фидана Зуфаровича ___________________ требованиям, предъявляемым к

(Ф.И.О. студента полностью)                                        (соответствует/не соответствует)

ВКР по направлению подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»

Оценка работы:

представленная магистерская диссертационная работа оценивается на отлично

(представленная магистерская диссертационная работа оценивается на отлично / хорошо / удовлетворительно /  неудовлетворительно)

Рецензент_________________ Осипов Алексей Александрович Горный инженер-геолог

(подпись)                                                    (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание)

С рецензией ознакомлен ______________________________________ Иралин Фидан Зуфарович

(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

### ОТЗЫВ

руководителя выпускной квалификационной работы

На выпускную квалификационную работу обучающегося

____Иралина Фидана Зуфаровича________________________________

Направление____________21.04.01 «Нефтегазовое дело», профиль программы магистратуры «Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их разработки»

Тема ВКР __ Исследование и разработка оптимальной конструкции нефтяной добывающей скважины на Ватинском месторождении (пласт ЮВ1)________

ВКР выполнен (а) __по теме, предложенной обучающимся ___________________

(по теме, предложенной обучающимся; по заявке предприятия; в области фундаментальных и поисковых научных исследований)

Выполнение и соблюдение графика выполнения ВКР_________________________________________________________________________________

Степень применения информационных технологий при выполнении ВКР

_____________________________________________________________________

Творческая активность

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Положительные стороны ВКР

_____________________________________________________________________

Замечания к ВКР ___________________________________________

_____________________________________________________________________

ВКР рекомендована __________________________________________

_____________________________________________________________________

(к опубликованию, к внедрению, внедрена, на каком предприятии)

Дополнительная информация для ГЭК________________________________

_____________________________________________________________________

Оценка ___Отлично_______

Руководитель ВКР ____________ Кузнецов Владимир Григорьевич

(подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

_____________Профессор, доктор технических наук__________________

(ученая степень, звание, должность)

С отзывом ознакомлен _______________________Ф.З.Иралин            21.01.2021г.

(подпись)			И.О.Фамилия			дата