Особенности подготовки к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции T25 RU Метрология и КИП.

Содержание:

1.Выбор уровня задания для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции T25 RU Метрология и КИП.

2.Сопоставление Оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам WSR с Инфраструктурным листом компетенции, нормативными документами, рекомендованными для Кода №1.

3.Подготовка оборудования, расходных материалов для поведения демонстрационного экзамена и тренировочных занятий.

4.Написание методических пособий, согласно рекомендованным приложениям (ГОСТ, паспортам приборов, нормативной документации).

5. Организация тренингов выполнения заданий по методическим пособиям и ГОСТ.

6.Психологическое сопровождение и подготовка участников к демонстрационному экзамену.

1.Выбор уровня задания для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции T25 RU Метрология и КИП.

Оценочные материалы, которые предложены экспертным сообществом WSR по компетенции T25 RU Метрология и КИП содержит комплект оценочной документации в одном варианте.

КОД №1.1 – комплект, предусматривающий задание с максимально возможным баллом 100 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции T25 RU Метрология и КИП и продолжительностью 6 часов. Данный комплект задания включает в себя Механическую сборку СИ, настройку СИ, калибровку СИ, ведение документации.

Наименование КОД разработан в целях соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 25 «Метрология КИП» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами профессий 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов и 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики.

2.Сопоставление Оценочных материалов для демонстрационного экзамены по стандартам WSR с Инфраструктурным листом компетенции.

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» обеспечивает разработку заданий экзамена, инфраструктурных листов по всем компетенциям и публикует их в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru.  Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план мероприятий по подготовке и проведению экзамена. То есть в течение 6 месяцев можно осуществлять подготовку к демонстрационному экзамену. Для того, чтобы определиться с возможным заданием необходимо сопоставление Оценочных материалов для демонстрационного экзамены по стандартам WSR с Инфраструктурным листом компетенции.

КОД № 1.1 – комплект с максимально баллом 50 и продолжительностью 7 часов, который выбран для демонстрационного экзамена предполагает возможным проведение четырёх модулей

| № п/п | Модуль, в котором используется критерий | Критерий | Время выполнения Модуля | Проверяемые разделы WSSS | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Судейские | Объективные | Общие |
| 1 | Механическая сборка СИ | Механическая сборка СИ | 2 | 1 | 0 | 28,00 | 28,00 |
| 2 | Настройка СИ | Настройка СИ | 2 | 2 | 0 | 32,50 | 32,50 |
| 3 | Калибровка СИ | Калибровка СИ | 1 | 2, 3 | 0 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | Ведение документации | Ведение документации | 1 | 3 | 0 | 19,50 | 19,50 |
| Итого |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 |

Модуль 1: Механическая сборка СИ

Сборка составных элементов средств измерений

1. Монтаж элементов измерительной системы:

1.1. Установка в корпус прибора узла держателя

1.2. Установка механизма (трибка, сектор, плата верхняя, плата нижняя, упор, тяга, ползунок, винт, шайба)

2. Монтаж элементов отображения измеренных величин

2.1. Установка циферблата

2.2. Установка стрелки

2.3. Установка контактной группы

2.4. Установка стекла

2.5. Установки обечайки

3. Проверка на герметичность средства измерения

3.1. Необходимо установить эталонный манометр и собранный манометр на пневматический пресс, с помощью пресса создать давление в контуре равное 2,5 кгс/см2, стабильность показаний приборов в течении минуты

считаем системы герметичной.

Модуль 2: Настройка СИ

Настройка средств измерений

1. Настройка чувствительных элементов измерительной системы

1.1. Настройка механизма:

1.1.1. закрутить (раскрутить) спираль;

1.1.2. ползунки в среднее положение на секторе и наконечнике;

1.1.3. установить зацепление сектора (за счет увеличения или уменьшения длины тяги);

1.1.4. проверить люфт в тяге.

1.2. Установить шкалу и стрелку на нулевой отметке;

1.3. Создать давление, соответствующее верхнему пределу измерения. При этом:

1.3.1. стрелка установилась на отметку верхнего предела измерения;

1.3.2. стрелка не дошла до отметки верхнего предела измерения;

1.3.3. стрелка перешла отметку верхнего предела измерения.

1.4. Установить требуемый диапазон измерения:

1.5. Проверить правильность установки диапазона, проверить линейность хода стрелки по каждой отметке.

1.6. Устранить нелинейность (если она присутствует):

1.6.1. при опережении показаний тягу удлинить путем перемещения ползунка в пазе наконечника (вправо);

1.6.2. при отставании показаний тягу укоротить путем перемещения ползунка в пазе наконечника (влево).

1.7. Снять стрелку, шкалу. Проверить затяжку винтов, произвести контровку, выставить упор (просвет между сектором и упором — 1 мм max).

1.8. Установить шкалу (допускается соосность отверстия циферблата относительно оси трибки 0,5 мм).

1.9. Установить стрелку.

2. Установка уставок (мин. 1,0 кгс/см2, макс 6,00 кгс/см2)

2.1. Переместить указатели контактной группы в соответствии с заданием.

3. Проверка выходного сигнала при сработке уставки с помощью кнопочного поста

3.1. Подключить соединительные провода согласно маркировки проводов и клемм к световым индикаторам в двухкнопочном посту.

Сигнализатор min подключается к желтой лампе, сигнализатор max подключается к красной лампе.

3.2. Установить указатель «min» на среднюю оцифрованную отметку шкалы и подать давление до срабатывания сигнализирующего устройства. Если погрешность срабатывания сигнализирующего устройства превышает допустимые значения, то необходимо подогнуть или отогнуть пружину (ламель) в зависимости от значения погрешности и вновь проверить погрешность срабатывания сигнализирующего устройства. Затем определить

вариацию срабатывания сигнализирующего устройства. Подобную операцию

проделать с указателем «max». Основную погрешность срабатывания сигнализирующего устройства определять при замыкании контактов.

3.3. Проверить погрешность срабатывания и вариацию срабатывания сигнализирующего устройства на отметках шкалы, соответствующих 25 %, 50% и 75 % верхнего предела измерений.

Модуль 3: Калибровка СИ

Калибровка средства измерения

1. Установление действительных значений измеренного параметра

1.1. Путем создания давления в контуре необходимо устанавливать стрелку на калибруемом приборе, а действительное значение отсчитывать по образцовому прибору

1.2. Число проверяемых точек не менее 5, включая нижнее и верхнее предельное значение давления

1.3. При калибровке давление плавно повышают и проводят отсчитывание. Затем прибор выдерживают в течении 5 мин под давлением, равном верхнему пределу измерений. После чего давление плавно понижают и проводят отсчитывание показаний при тех же значениях давления, что и при повышении.

2. Определение погрешности прибора, путем вычисления полученных результатов

3. Документальное оформление результатов процедуры. Заполнить протокол калибровки прибора.

Модуль 4: Ведение документации

Составление графика поверки/калибровки средств измерений.

Заполняется каждый столбец графика используя предлагаемый перечень средств измерений.

Класс точности выбирается максимально возможно высокий класс для каждого прибора, используя предлагаемый перечень средств измерений и описания типа средств измерений

Предел измерений выбирается максимально возможный для каждого прибора.

Периодичность поверки, согласно меж поверочному интервалу для каждого прибора Дата последней поверки выбирается, используя предлагаемый перечень средств измерений.

Для места проведения поверки выбирается ближайший центр стандартизации метрологии.

Дата последней поверки выбирается, используя предлагаемый перечень средств измерений.

Сроки проведения поверки исходя из требования НТД.

5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (Нормативные документы, методики, паспорт прибора)

Протокол калибровки манометра показывающего сигнализирующего

Методика поверки МИ 2124-90

Руководство по эксплуатации 5Ш0.283.304РЭ

График поверки/калибровки

Перечень СИ

НТД СИ.

Выдержки из инфраструктурного листа Кода № 1.1:

| 7 | Пневматический мановакуумметрический пресс | 1, 2, 3. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Приспособление для снятия и установки стрелок манометров | 1, 2, 3. |
| 9 | Ключ гаечный рожковый 22-24 | 1, 2, 3. |
| 10 | Ключ гаечный рожковый 27-30 | 1, 2, 3. |
| 11 | Отвертка шлицевая SL2,0 | 1, 2, 3. |
| 12 | Отвертка шлицевая SL3,0 | 1, 2, 3. |
| 13 | Кусачки боковые (бокорезы) 160-180 мм | 1, 2, 3. |
| 14 | Пресс-клещи для гильз с манжетой | 1, 2, 3. |

Таким образом, выбран возможный вариант задания, по которому может быть проведен демонстрационный экзамен.

3.Подготовка оборудования, расходных материалов для поведения демонстрационного экзамена и тренировочных занятий.

Заключается в подготовке манометров электроконтактных к работе, сборке, разборке, калибровке, изучение документов по выполнению данных работ. Изучению гостов, методик поверки МИ 2124-90, руководства по эксплуатации 5Ш0.283.304РЭ.

4.Написание методических пособий, согласно рекомендованным приложениям (ГОСТ, паспортам приборов, нормативной документации).

Наряду с ГОСТами и другой нормативной документацией, рекомендованной для проведения демонстрационного экзамена, для подготовки разрабатываются методические пособия. В методических пособиях кратко, доступно, но вместе с тем информативно должен быть представлен материал переработанного ГОСТа.  При подготовке к демонстрационному экзамену составляются методические пособия по всем предполагаемым практическим работам.

5. Организация тренингов выполнения заданий по методическим пособиям и ГОСТ.

По всем методическим разроботкам при подготовке к демонстрационному экзамену проводятся тренировочные занятия. При проведении таких занятий большое внимание уделяется следующим моментам:

1.Техника безопасности и охраны труда при проведении практических занятий. Во время проведения учебных практических занятий такие навыки приобретаются, но они недостаточны.

2.Техника проведения практического занятия: работа с оборудованием в соответствии с правилами эксплуатации, работа с манометрами, мановакуумметрическим прессом, пресс-клещами и т.д.

3.Организация рабочего места: правильное размещение оборудования и инструментов на рабочем столе и т.п.

4.Техника выполнения задания.

6.Психологическое сопровождение и подготовка участников к демонстрационному экзамену.

Целью психологического сопровождения и подготовки участников прежде всего является

- создание благоприятного социально- психологического климата;

- формирование установки у учащихся на самоанализ и обязательный успех;

- ознакомление с приемами аутотренинга.

Проблемы психологической готовности к демонстрационному экзамену рассматриваются, прежде всего, через трактовку понятия «готовность» в психологии. Под психологической готовностью к экзамену подразумевается определенный эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. Для этих целей используем социальную и психологическую службу колледжа.

А.В. Щеблов преподаватель.