Геометрия трещины при ГРП

Гиан Фрэнсис К.Б, группа РМм19-2, РЭНГМ, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, gyankb8@gmail.com

Ключевые слова: ГРП, продуктивный пласт, трещины.

Планирование ГРП на скважине начинается с изучения геологического потенциала объекта инициации, технического состояния скважины, опыта проведенных ранее работ по интенсификации, статистических данных результатов ГРП по данному пласту. Далее составляется дизайн проект - программа работ по ГРП с учетом получения оптимальной по геометрии трещины разрыва, даются рекомендации по подготовке скважины к ГРП и дальнейшему освоению [1].

При реализации ГРП в призабойной зоне могут образовываться трещины различной пространственной ориентации: горизонтальные, вертикальные или наклонные. При нагнетании нефильтрующейся или слабофильтрующейся жидкости разрыва по мере повышения давления закачки напряжение в горной породе возрастает и происходит ее сжатие до определенного предела, после превышения которого порода не может сопротивляться увеличивающемуся сжатию и растрескивается. После снятия давления закачки возникают остаточные трещины (трещины разуплотнения), как правило, вертикальной или наклонной ориентации. Развитие трещины при проведении ГРП зависит от двух факторов:

1. Естественных горных напряжений

2. Свойств горных пород.

Эти характеристики должны быть рассмотрены при планировании ГРП.

Факторы, влияющие на геометрию трещины

1) Проницаемость пласта – количество жидкости, отфильтрованной в пласт при гидравлическом разрыве, зависит от самой жидкости и проницаемости пласта. Когда фильтрация преломляющей жидкости в резервуаре велика, длина трещины уменьшается, а свет становится узким.

2) Естественные напряжения горных пород - ширина трещины также зависит от естественных горных напряжений (минимального горного напряжения). Высота трещины контролируется границами пласта (кровлей и подошвой) и величиной основных напряжений горных пород.

3) Свойства горных пород - ширина трещины обратно пропорциональна модулю упругости Юнга горных пород. Например, чем выше модуль Юнга, тем больше трещина. Другие свойства горных пород, такие как коэффициент Пуассона и сжимаемость системы, также влияют на геометрию трещины, но в значительно меньшей степени.

4) Пластовое давление - градиент разрыва (используемый для определения величины давления необходимого для разрыва породы) зависит от пластового давления. В основном, чем выше градиент разрыва, тем выше давление, которое необходимо создать во время ГРП.

Если рабочее давление достигает максимально допустимого давления (для устья и манифольдов), то возможно преждевременное экранирование трещины во время закачки проппанта. Экранирование происходит, когда достигается максимально допустимое давление и дальнейшая закачка проппанта не может продолжаться безопасно. Очевидно, что остановка процесса будет преждевременной, когда только часть запланированного количества проппанта была закачана в пласт, что может в огромной мере ограничить геометрические параметры трещины (высоту, ширину, и длину), полученные в результате воздействия.

Ограничение трещин

Гoризoнтaльный рaзрыв прoисхoдит в cквaжинe, ecли гoризoнтaльнoе нaпpяжение бoльшe, чeм вертикaльныe нaпряжeния. Boзмoжнoсть oбразoвания вертикaльнoй или гopизoнтaльнoй тpeщины зaвисит oт pacпрeдeлeния тeктoничeских напряжений.

Если образующаяся при гидроразрыве трещина приближается к поверхности раздела слоев и породы ограничивающих горизонтов обладают более высокими прочностными характеристиками , чем обрабатываемый пласт, то теоретически рост трещины по вертикали будет приостановлен ( если поверхность раздела не пересекают ранее образовавшиеся трещины).

Примером этого  как на Майском месторождении продуктивного пласта Б2, пласт песчаника с выше и ниже залегающими глинистыми пропластками может служить, работающими как перемычки. Минимальное напряжение у песчаников ниже, значит дальнейший рост трещины будет сдерживаться.

Таким образом , рост трещины по высоте – сложная функция реологии жидкости, объемной скорости закачки, давления, создаваемого в трещине и проявление сдерживания механизмов развития трещины в вертикальном направлении. Первые три фактора – регулируемые параметры обработки, а последний определяется механикой горных пород, в том числе поведением пласта и трещины. [2]

Рисунок 1 – рост трещины по вертикали

Одним из наиболее важных факторов ограничения трещины по вертикали является сопротивление течению в узких зонах у верхнего и нижнего краев трещины. Расклинивающий агент с высокой концентрацией отлагается в узких зонах в верхней и нижней частях трещины и снижает проводимость и проницаемость этих участков. Жидкость, которая течет в широком центральном канале, может не проникать ни в верхние, ни в нижние забитые расклинивающим материалом узкие края трещины. Это способствует формированию верхнего и нижнего барьеров, которые исключат дальнейшее развитие трещины в вертикальном направлении.

Благодаря воздействию вышеуказанных факторов, ограничивающих вертикальное развитие трещины, при поддержании правильного  расхода жидкости можно получить высокопроводимую трещину желаемой длины.

Продуктивность скважины после гидравлический разрыв пласта

Без ГРП большинство скважин будут малодебитными и позволят извлечь лишь умеренные объемы нефти и газа, прежде чем достичь предельной рентабельности. Скважина, про буренная в низкопроницаемый пласт, по определению не будет рентабельной без ГРП.

Если интенсификация притока проведена успешно, то дебит, конечная добыча и продолжительность эксплуатации скважины будут возрастать.

Многие скважины в низкопроницаемых коллекторах могут эксплуатироваться в течение 40 или более лет, учитывая адекватные цены на углеводородное сырье и минимальные эксплуатационные расходы. Обычно очень легко оценить рентабельность ГРП в низкопроницаемых коллекторах, когда конечная добыча существенно возрастает.

Рисунок 2 - продуктивность скважины в низкопроницаемом коллекторе

Список используемые литературы

1. Гидравлический разрыв пласта (ГРП). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2038938/ (дата обращения: 14.02.2021).

2. Г Мартынюк, П. А. Особенности развития трещин гидроразрыва в поле сжатия / П. А. Мартынюк // ФТПРПИ. — 2008. — № 6. — С. 16–29.

Научный руководитель: Мулявин С.Ф., профессор кафедры РЭНГМ, д.т.н., доцент