Особенности образования трещин при гидравлический разрыв пласта (ГРП)

Гиан Фрэнсис К.Б, группа РМм19-2, РЭНГМ, Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, gyankb8@gmail.com

Гидроразрыв пласта является одним из наиболее эффективных методов повышения продуктивности скважин, вскрытия новых пластов и увеличения скорости извлечения нефти из забоя.

Гидроразрыв (ГРП) пласта - механический способ воздействия на продуктивный пласт, при котором пласт взрывается в плоскостях минимальной прочности давлением на пласт путем закачки жидкости подходящего состава в пласте.

Рисунок 1 Действующие силы по плоскостях    Рисунок 2 Трещин в открытом состоянии

В закачиваемую жидкость (жидкость разрыва) добавляют неклинивающийся материал, такой как песок, керамические шарики или агломерированный Боксит. Этого материала состоит в том, чтобы сохранить созданную трещину открытой после сброса давления жидкости.

Продолжительное воздействие давления жидкости расширяет трещину

Рисунок 3. процесс проведeния ГРП

Это создает новый, более просторный канал притока. Канал объединяет существующие естественные трещины и создает дополнительную зону дренажа скважины. После гидроразрыва пласта дебит скважины обычно резко возрастает.

Этот метод позволяет использовать простаивающие скважины, когда добыча нефти или газа традиционными методами уже невозможна или нерентабельна. Кроме того, данный метод в настоящее время применяется для разработки новых нефтяных пластов, добыча нефти из которых традиционными методами нерентабельна из-за низких полученных темпов добычи. А также используется для добычи сланцевого газа и уплотненного газа песчаника.

Задачи решаемые при гидроразрыве

В случае гидроразрыва пласта необходимо решить следующие задачи:

I. создание трещины: трещина создается путем впрыскивания жидкости подходящего состава в пласт со скоростью, превышающей поглощение структуры. Давление жидкости увеличивается до тех пор, пока не выйдет внутреннее давление породы.

II.Удаление жидкости гидроразрыва: Жидкость для гидроразрыва пласта должна быть удалена из скважины до начала добычи. Степень сложности удаления зависит от природы используемой жидкости, напорного бака и относительной проницаемости конструкций, которые проникают в жидкость, удаление жидкого взрывчатого вещества очень важно, низкая относительная проницаемость может быть препятствием для протекающей жидкости.

- Поддержания трещины открытой: для поддержания безтрещинного состояния, как правило, используются терригенные слои, а также карбонатные слои, кислоты которых используются для коррозии стенок образовавшихся трещин.

IV. Увеличение производства: Перед началом процесса проектирования необходимо проанализировать его финансовую целесообразность.

Виды гидроразрыв  пласта

Гидрoрaзрыв плaста, бывает oднoкрaтный. При вoздeйствию зaкaчивaeмoй жидкoсти гидрoрaзрывa пoдвeргаются все плacты или прoплaстки, эксплуaтируeмые сквaжиной.

Mнoгoкpaтный гидpopaзрыв пласта, кoгда пoследoвaтeльнo гидpopaзрыву пoдвергается два или бoлее пластoв или прoпласткoв, вскрытых сквaжинoй

Поинтервальный (направленный) гидpopaзрыв пласта, кoгда гидpopaзрыву пoдвергаетcя oдин заранее oпределенный пласт или прoпластoк.

Направление трещины разрыва

Трещины разрыв могут быть ориентированы в горизонтальном или вертикальном направлении. Разрыв образца, который может произойти в определенных условиях, зависит от структуры напряжений. Разрыв происходит в вертикальном направлении с меньшим напряжением.

Вертикальные трещины, которые встречаются в большинстве скважин.. Образует два крыла при образованием трещины разрыв, ориентированные под углом 180° друг к другу.

Рисунок 2 вертикальный разрыв             Рисунок 3 горизонтальный разрыв

Гoризoнтaльный рaзрыв прoисхoдит в cквaжинe, ecли гoризoнтaльнoе нaпpяжение бoльшe, чeм вертикaльныe нaпряжeния. Возможность образования вертикальной или горизонтальной трещины зависит от распределения тектонических напряжений.

3аключение

Эффективное гидроразрыв пласта

I. Используйте соответствующие технологии гидроразрыва пласта в этих условиях

II. Выберите правильный материал для операции

III. Возможность выбора скважин для обработки.

Кроме того, гидроразрыв пласта для повышения производительности скважин, гидроразрыв пласта может быть использован для преодоления загрязнения призабойной зоны пласта инструментом, повышающим эффективность операций по внедрению вторичных методов добычи нефти и увеличению забора скважин при сохранении солевых растворов и промышленных отходов подземных сооружений.

Список используемые литературы

1. Гидроразрыв пласта [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2020-may/4620383/ (дата обращения: 28.10.2020).

2. Гидравлический разрыв пласта [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://neftegaz.ru/tech-library/tekhnologii/141812-gidravlicheskiy-razryv-plasta-grp/(дата обращения: 04.11.2020).

саранча а.в., федоров в.в., митрофанов д.а., зотова о.п. эффективность проведения гидравлического разрыва пласта на вынгапуровском месторождении // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-12. – С. 2581-2584; URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37526 (дата обращения: 16.05.2021)

24. Саранча A.B. Определение продуктивности скважин при гидроразрыве пластов / A.B. Саранча // Современные технологии для ТЭК Западной Сибири Сб. научн. Тр. Тюмень, 2007, С.34-39.

Научный руководитель: Мулявин С.Ф., профессор кафедры РЭНГМ, д.т.н., доцент