Расулов Жавохир, ТИУ, г. Тюмень

Научный руководитель- Пономарева Татьяна Георгиевна к.т.н.

Повышение энергетической эффективности аппаратов воздушного охлаждения газа

Не только с помощью модернизации систем компримирования можно достичь экономии энергии, но также и систем охлаждения.

Еще в 70-х годах ХХ века технико-экономический расчет был основополагающим в вопросе охлаждения газа и решался для каждого конкретного случая, а предельные температуры задавались из условий термической устойчивости битумных покрытий. В настоящее время компрессорные станции не могут существовать без системы охлаждения газа, которая является их неотъемлемой частью. Понижение температуры газа необходимо для обеспечения надежности линейной части газопровода и удешевления энергоресурсов для транспортировки природного газа. В свое время влияние температурного фактора на надежность линейной части М.З. Асадуллин, Р.Аскаров, Н.А.Гаррис, В.В. Новоселов, И. Исмагилов, С. Файзуллин.

Исследования по повышению эффективности охлаждения природного газа на компрессорных станциях начались более 30 лет назад. В середине 20 века природный газ охлаждали в охладителях орошения под градирней, но это приводило к большим потерям напора и значительным капитальным затратам, поэтому было неэффективно. В настоящее время на компрессорных станциях магистральных газопроводов охлаждение газа осуществляется с помощью воздухоохладителей (АВО), которые состоят из теплообменного агрегата и вентилятора с приводом. Это оборудование имеет ряд технических и экономических преимуществ: простое обслуживание, низкие эксплуатационные расходы на охлаждение природного газа, отсутствие необходимости потреблять большое количество технической воды и т. Д. Эта технология охлаждения газа является энергосберегающей.

Однако при использовании систем воздушного охлаждения выявлены различные проблемы, возникающие при эксплуатации АВО. Это связано как с климатическими условиями, так и с географическим расположением площадок компрессорных станций. Например, возможность образования гидратов в теплообменных секциях воздухоохладителей при низких температурах воздуха. В южных регионах теплообменные трубы необходимо орошать водой, ведь летом температура воздуха достигает 40-50 ° С и выше.

В средних широтах создаются благоприятные условия для осаждения пыли на поверхности оребренных труб АВО. Из-за того, что коэффициент теплопередачи K от газа к окружающей среде уменьшается, происходит резкое снижение эффективности теплопередачи. Практически все вентиляторы секций воздушного охлаждения систем охлаждения природного газа компрессорных станций работают летом. В связи с этим на привод вентиляторов расходуется не только электричество, но и топливный газ. Есть проблемы с очисткой теплообменных трубок, регулировкой и т. д., Которые требуют решения.

Повышение энергоэффективности АВО газа за счет модернизации конструкции:

Повышению эффективности АВО газа за счет модернизации конструкции просвещено большое количество публикаций.

И. С 70-х годов Савинов занимается исследованиями использования газ охладителей в северных условиях. В одной из своих разработок он предложил полностью модернизированную систему охлаждения газа с использованием так называемых «ледовых» станций, в которых вместо пропана используются воздух и циркулирующая вода, охлаждаемые холодом вечной мерзлоты и ледника, замерзшего зимой, охлаждение компрессорных пропановых холодильных машин компрессорных станций на полуострове Ямал. Эта технология в весенне-осенний и летний период позволяет сократить количество установок воздушного охлаждения и сократить (на 30% и более) использование дорогостоящего пропанового охлаждения.

В 90-е гг. Ю.Н. Васильев, А. Гриценко, В. Нестеров выполнил ряд экспериментальных исследований теплообмена на бытовых газо-водяных установках с воздушным охлаждением. В результате этих экспериментов выяснилось, что повышения теплового КПД и снижения энергоемкости бытовых устройств можно добиться за счет принятия следующих мер: перевода бытовых систем воздушно-водяного охлаждения на экономичный режим работы с угол атаки лопастей вентилятора β = 15 °, а также использование стержневых ребер с диаметром стержня 2,4 мм, что увеличит коэффициент теплоотдачи в 2 раза; для АВО типа воздух-воздух необходимо обеспечить равенство скоростей теплоносителей в противоточной схеме их движения и использовать штанговое оребрение с диаметром штанги 2,4 мм.

СРЕДНИЙ. Лонг-Фу и В. Королев, с целью снижения температуры газа на выходе, использование воздуха и воздушной смеси сравнивали с каплями влаги. При сравнении было обнаружено, что среда с воздушным охлаждением, в которую впрыскивается вода, становится ниже, чем при только воздушном охлаждении.

В. Кунтыш, А. Бессони и А.А. Брил в своих работах уделял большое внимание повышению эффективности AВO за счет модернизации их конструкции. В их работе мы можем ознакомиться с результатами исследований по изучению влияния оребрения в широком диапазоне их вариации и различных конструкций оребрений на энергоэффективность и металлоемкость АВО. Установлено, что если вместо труб с катаным оребрением использовать трубы с оребрением KLM, можно добиться увеличения теплового потока на 16%, а при использовании труб с катаным оребрением - на 10%. В. Кунтыш и А.Е. Пиир в своих трудах занимались сравнением разных типов биметаллических труб.

Источники и литература

1.Белянкин, Р.В. Частотное регулирование для предотвращения образования гидратов природного газа при его охлаждении / Р.В. Белянкин, Е.В. Устинов, К.С. Хромов // Газовая промышленность. – 2011. – № 2. – С. 79-83.

2.Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Уляшева В.М., к.т.н.,  Энергосберегающие мероприятия на КС/  Уляшева В.М.//[Электронныйресурс];режимдоступа: http://www.c-o-k.ru/articles/energosberegayuschie-meropriyatiya-na-kompressornyh-stanciyah