Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский агротехнический техникум»

Комплект

контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине

Техническая механика

основной образовательной программы

среднего профессионального образования

подготовки  специалистов среднего звена

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

квалификация техник-механик

Великий Новгород

2021

Организация-разработчик – ОГБПОУ  «Новгородский агротехнический техникум»

Разработчик:

Андреева М.А., преподаватель специального учебного цикла ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»

Содержание

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

- Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля.

- Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

- Структура контрольных заданий.

5.1 Перечень объектов контроля и оценки.

5.2 Задания текущего контроля.

5.3 Задания промежуточной аттестации.

5.3.1 Контрольно – оценочные задания для дифференцированного зачета.

5.3.2 Критерии оценки дифференцированного зачета.

5.3.3 Контрольно – оценочные задания для экзамена.

5.3.4 Критерии оценки экзамена.

6. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников.

6.1 Перечень используемых материалов, оборудования, учебных пособий.

6.2  Информационные источники.

1  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены  для  контроля  и оценки образовательных  достижений  обучающихся, освоивших программу учебной  дисциплины «Техническая механика», в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной  аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны  в соответствие с программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и программой учебной дисциплины «Техническая механика»

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования следующими умениями, знаниями, которые формируют общую и профессиональную компетенции:

Умения:

У 1 производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе

У 2 выбирать рациональные формы поперечных сечений

У 3 производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка», шпоночных соединений на контактную прочность

У 4 производить проектировочный и проверочный расчеты валов

У 5 производить подбор и расчет подшипников качения

Знания:

З 1 основные понятия и аксиомы теоретической механики

З 2 условия равновесия системы сходящихся сил и системы, произвольно расположенных сил

З 3 методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов

З 4 методику проведения прочностных расчетов деталей машин

З 5 основы конструирования деталей и сборочных единиц

Общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной  техники в соответствии с эксплуатационными документами,  также оформление документации о приемке новой техники.

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с технологическими картами.

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы

ПК 3.1, 3.2,3.4-3.8

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У1 производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии. | Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, правильно и в соответствии с алгоритмом | Текущий контроль: ЛР №№6-9 ПЗ №№4-7 тест №1 (оценка выполнений) Экзамен |
| ОК 01.;ОК 02. ПК1.4;2.1;2.2 | Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации. Выполнение заданий и защита лабораторных и практических работ. |  |
| У2 выбирать рациональные формы поперечных сечений | Демонстрация умений выбора формы поперечных сечений рационально и в соответствии с видом сечений | Текущий контроль: ЛР №№6-9 ПЗ №№4-7 Экзамен |
| ОК 01 ; ОК02 ПК1.1;1.2;1.4;1.5;1.6 | Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации. Выполнение заданий и защита лабораторных и практических работ |  |
| У 3 производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка», шпоночных соединений на контактную прочность | Демонстрация умений выполнения расчетов передач в соответствии с алгоритмом | Текущий контроль: ЛР №10 ПЗ №№ 8,9 Экзамен |
| ОК 01 ; ОК02 ПК1.1;1.2;1.4;1.5;1.6;2.1;2.2;3.1; 3.2;3.443.5;3.7 | Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации. Выполнение заданий и защита лабораторных и практических работ |  |
| У 4. производить проектировочный проверочный расчеты валов | Демонстрация умений выполнения проектировочного и проверочного расчетов валов в соответствии с алгоритмом | Текущий контроль: ЛР №10 ПЗ №№ 8-10 Тест №4 (оценка выполнений) Экзамен |
| ОК 01 ; ОК02 ПК1.4;2.1;2.2 | Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации. Выполнение заданий и защита лабораторных и практических работ |  |
| У 5. производить подбор и расчет подшипников качения | Демонстрация умений выполнять расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, в соответствии с методикой расчета. | Текущий контроль: ЛР №10 ПЗ №№ 8-10 Тест №4 (оценка выполнений) Экзамен |
| ОК 01 ; ОК02 ПК1.1;1.2;1.4;1.5;1.6;2.1;2.2;3.1; 3.2;3.443.5;3.7 | Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации. Выполнение заданий и защита лабораторных и практических работ |  |
| Знать: |  |  |
| З 1. основные понятия и аксиомы теоретической механики ОК 01 ; ОК02 | Формулирование, объяснение основных понятий и аксиом теоретической механики. Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Текущий контроль: ЛР №№1-4 ПЗ №1,2 Дифференцированный зачет: тестирование (оценка выполнений) |
| З 2. условия равновесия системы сходящихся сил и системы, произвольно расположенных сил ОК 01 ; ОК02 | Установление условий равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил. Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации | Текущий контроль: ЛР №№1-4 ПЗ №1,2 Дифференцированный зачет: тестирование (оценка выполнений) |
| З 3. методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов ОК 01 ; ОК02 ПК1.4;2.1;2.2 | Обоснованный выбор методики выполнения расчета. Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации. Выполнение заданий и защита лабораторных и практических работ | Текущий контроль: ЛР №1,2,4,5,6,8,9 ПЗ №1,2,5,7,8 Тест №1-3 (оценка выполнений) Экзамен Дифференцированный зачет: тестирование (оценка выполнений) |
| З 4. методику проведения прочностных расчетов деталей машин ОК 01 ; ОК02 ПК1.4;2.1;2.2 | Обоснованный выбор методики выполнения расчета. Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации. Выполнение заданий и защита лабораторных и практических работ | Текущий контроль: ЛР №10 ПЗ №1,2,5,7,8 Тест №1-3 (оценка выполнений) Экзамен Дифференцированный зачет: тестирование (оценка выполнений) |
| З 5. основы конструирования деталей и сборочных единиц. ОК 01 ; ОК02 ПК1.1;1.2;1.4;1.5;1.6;2.1;2.2;3.1; 3.2;3.4;3.5;3.7 | Формулирование, объяснение основных понятий и принципов конструирования деталей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Использование ПК, Интернета и печатных изданий при поиске информации. Выполнение заданий и защита лабораторных и практических работ | Текущий контроль: ЛР №10 ПЗ №№8-10, Экзамен |

3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля.

| Наименование элемента умений и знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| 3 1 3 2 3 3 | Отчеты по ЛР №№1-5 и ПЗ №№1-3 Тестирование по каждому разделу Накопительная оценка по текущему контролю | Дифференцированный зачет |
| У 1 У2 3 3 | Отчеты по ЛР №№6-9 и ПЗ №№ 4-7 Тестирование по каждому разделу Накопительная оценка по текущему контролю | Экзамен |
| У 3-5 З 4 З 5 | Отчеты по ЛР №10 и ПЗ №№8- 10 Тестирование по каждому разделу Накопительная оценка по текущему контролю | Экзамен |

4  Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

| Содержание учебного материала по программе | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |  |  |
| Раздел 1 Теоретическая механика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики. |  |  |  |  |  | Т1 | Т1 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил. |  |  |  |  |  | ЛР1 Т1 | ЛР1 Т1 | ЛР1 |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Пара сил и моменты силы относительно точки. |  |  |  |  |  | Т1 | Т1 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил. |  |  |  |  |  | ЛР2 ПЗ1 Т1 | ЛР2 ПЗ1 Т1 | ЛР2 ПЗ1 |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Трение |  |  |  |  |  | ЛР3 | ЛР3 | ЛР3 |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Пространственная система сил. |  |  |  |  |  | Т1 | Т1 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Центр тяжести. |  |  |  |  |  | ЛР4 ПЗ2 | ЛР4 ПЗ2 | ЛР4 ПЗ2 |  |  |  |  |
| Тема 1.8 Основные понятия кинематики. |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9 Кинематика точки. |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10 Сложное движение точки. |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.11 Простейшие движения твердого тела. |  |  |  |  |  | Т1 |  | ПЗ3 |  |  |  |  |
| Тема 1.12 Сложное движение твердого тела. |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.13 Основные понятия и аксиомы динамики. |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.14 Движение материальной точки. Метод кинетостатики. |  |  |  |  |  | Т1 | Т1 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.15 Работа и мощность. |  |  |  |  |  | ЛР5 | ЛР5 | ЛР5 |  |  |  |  |
| Тема 1.16 Общие теоремы динамики. |  |  |  |  |  | Т1 | Т1 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Сопротивление материалов. |
| Тема 2.1 Основные положения. |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Растяжение и сжатие. | ЛР6 ПЗ4 | ЛР6 ПЗ4 |  |  |  | ПЗ4 | ПЗ4 | ЛР6 ПЗ4 |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие. | ПЗ5 | ПЗ5 |  |  |  |  |  | ПЗ5 | ПЗ5 |  |  |  |
| Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений. | ЛР7 | ЛР7 |  |  |  |  |  | ЛР7 |  |  |  |  |
| Тема 2.5 Кручение. | ЛР8 | ЛР8 |  |  |  |  |  | ЛР8 Т2 |  |  |  |  |
| Тема 2.6 Изгиб. | ЛР9 ПЗ6 | ЛР9 ПЗ6 |  |  |  |  |  | ЛР9 Т3 |  |  |  |  |
| Тема 2.7 Сложное сопротивление. |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |
| Тема 2.8 Устойчивость сжатых стержней. | ПЗ7 | ПЗ7 |  |  |  |  |  | ПЗ7 | ПЗ7 |  |  |  |
| Тема 2.9 Сопротивление усталости. |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |
| Тема 2.10 Прочность при динамических нагрузках. |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  |  |
| Раздел 3 Детали машин и механизмов. |
| Тема 3.1 Основные положения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т4 |
| Тема 3.2 Общие сведения о передачах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т4 |
| Тема 3.3 Фрикционные передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т4 |
| Тема 3.4 Зубчатые передачи. |  |  | ЛР10 ПЗ8 | ЛР10 ПЗ8 | ЛР10 ПЗ8 |  |  |  | ЛР10 ПЗ8 |  |  | ЛР10 ПЗ8 |
| Тема 3.5 Передача винт – гайка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т4 |
| Тема 3.6 Червячные передачи. |  |  | ПЗ9 | ПЗ9 | ПЗ9 |  |  |  |  |  |  | ПЗ9 |
| Тема 3.7 Ременные передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т4 |
| Тема 3.8 Цепные передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т4 |
| Тема 3.9 Общие сведения о плоских механизмах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| Тема 3.10 Валы и оси. |  |  |  | ЛР10 ПЗ8 |  |  |  |  |  |  |  | У |
| Тема 3.11 Подшипники. |  |  | ПЗ10 | ПЗ10 | ПЗ10 |  |  |  |  |  |  | ПЗ10 |
| Тема 3.12 Муфты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| Тема 3.13 Соединения деталей машин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |

Условные обозначения:

У -  устный опрос; ПЗ – практическое занятие; ЛР – лабораторная работа; Т – тестовое задание

5  Структура контрольных заданий

При освоении теоретического курса используется накопительная система оценки: оценка умений проводится по результатам выполнения заданий на лабораторных работах и практических занятиях  (далее – ЛР и ПЗ.). Каждая  ЛР и ПЗ оценивается по традиционной пятибалльной системе. Выполняются все практические и лабораторные работы независимо от того были ли пропущены какие-либо занятий по уважительным или неуважительным причинам.

Оценка знаний – ответы на контрольные вопросы при защите ЛР, устный опрос, тестирование по окончании изучения каждого раздела  курса по пятибалльной системе,  то есть осуществляется регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических занятиях. Тестирование осуществляется в письменной форме по вариантам, процент результативности (правильных ответов)  91-100% – оценка «5»; 76-90%  – оценка «4»; 61-75%  – оценка «3»; меньше 60% - оценка «2».

Суммарная оценка по каждому разделу определяется, как средне-взвешенная, и складывается из результатов теоретических опросов (в форме тестов и ответов на устные опросы) и выполненных ЛР и ПР по данному разделу, с учетом большей значимости практической части курса.

Те студенты, которые успешно выполнили все тестовые задания, сделали практические работы, сделали и защитили все лабораторные работы, допускаются к промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (3 семестр); экзамена (4 семестр).

При оценке выполнения заданий отслеживается и развитие общих и профессиональных компетенций.

5.1 Перечень объектов контроля и оценки текущего  контроля

| №№ п/п | Вид задания | Наименование объектов контроля | Основные показатели оценки результата | Оценка (количество баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчеты по ЛР №1-5 и ПЗ №1-3 тест №1 | З 1. основные понятия и аксиомы теоретической механики З 2. условия равновесия системы сходящихся сил и системы, произвольно расположенных сил З 3. методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов | Правильность ответов на вопросы (по ЛПЗ), правильность решений задач (по ПЗ) и правильность ответов на тестовые задания (ключ теста) | Защита ЛР (ответы на основные и контрольные вопросы, выполнение практической части задания) - оценивается по 5-балльной системе. Выполнение практической части задания в ПЗ - оценивается по 5-балльной системе. Тест оценивается по ключам |
| 2 | Отчеты по ЛР №6-9 ПЗ №4-7, тест№2,3 | У1 производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии. У2 выбирать рациональные формы поперечных сечений З 3. методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов | Правильность ответов на вопросы (по ЛПЗ), правильность решений задач (по ПЗ) и правильность ответов на тестовые задания (ключ теста) | Защита ЛР (ответы на основные и контрольные вопросы, выполнение практической части задания) - оценивается по 5-балльной системе. Выполнение практической части задания в ПЗ - оценивается по 5-балльной системе. Тест оценивается по ключам |
| 3 | Отчеты по ЛР №10 ПЗ №8-10, тест №4 | У 3 производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка», шпоночных соединений на контактную прочность У 4. производить проектировочный проверочный расчеты валов У 5. производить подбор и расчет подшипников качения З 4. методику проведения прочностных расчетов деталей машин З 5. основы конструирования деталей и сборочных единиц. | Правильность ответов на вопросы (по ЛПЗ), правильность решений задач (по ПЗ) и правильность ответов на тестовые задания (ключ теста) | Защита ЛР (ответы на основные и контрольные вопросы, выполнение практической части задания) - оценивается по 5-балльной системе. Выполнение практической части задания в ПЗ - оценивается по 5-балльной системе. Тест оценивается по ключам |

5.2 Задания текущего контроля (по разделам)

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ (ТЕСТ№1)

Раздел: «Теоретическая механика»

Вариант- 1

| № п/п |  |  | Задание (вопрос) |  | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: установите соответствие содержанию столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
|  | Установить соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ |  |  | Силы Проекции сил 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. -F sin 35° Г. -F cos 35° | 1 – Б 2 – А 3 – Г |
|  | Установить соответствие между рисунками и видами движения точки. |  |  | Рис. 1.Рис.1 2.Рис.2 3.Рис.3 Виды движения А. Равномерное Б. Равноускоренное В. Равнозамедленное | 1 – Б 2 – В |
|  | Установите соответствие между рисунком и определением: |  |  | Рис. Определение 1. Рис.1 А. Жесткая заделка 2. Рис.2 Б. Неподвижная опора 3. Рис.3 В. Подвижная опора Г. Вид опоры не определен | 1 – Б 2 – А 3 – В |
| Инструкция по выполнению заданий № 4 -13: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Укажите, какое движение является простейшим. |  | 1. Молекулярное 2. Механическое 3. Движение электронов 4. Отсутствие движения | 2. |
|  |  | Укажите, какое действие производят силы на реальные тела. |  | 1. Силы, изменяющие форму и размеры реального тела 2. Силы, изменяющие движение реального тела 3. Силы, изменяющие характер движения и деформирующие реальные тела 4. Действие не наблюдаются | 3. |
|  |  | Укажите, признаки уравновешивающей силы? |  | 1. Сила, производящая такое же действие как данная система сил 2.Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону 3. Признаков действий нет | 2. |
|  |  | Укажите, к чему приложена реакция опоры |  | 1. К самой опоре 2. К опирающему телу 3. Реакция отсутствует | 2. |
|  |  | Укажите, какую систему образуют две силы, линии действия которых пересекаются. |  | 1. Плоскую систему сил 2. Пространственную систему сил 3. Сходящуюся систему сил 4. Система отсутствует | 3. |
|  |  | Укажите, чем можно уравновесить пару сил? |  | 1. Одной силой 2. Парой сил 3. Одной силой и одной парой | 2. |
|  |  | Укажите, что надо знать чтобы определить эффект действия пары сил? |  | 1. Величину силы и плечо пары 2. Произведение величины силы на плечо 3. Величину момента пары и направление 4. Плечо пары | 3. |
|  |  | Укажите опору, которой соответствует составляющие реакций опоры балки |  | 1. Шарнирно-неподвижная 2. Шарнирно-подвижная 3. Жесткая заделка | 3. |
|  |  | Точка движется из А в В по траектории, указанной на рисунке. Укажите направление скорости точки? |  | 1. Скорость направлена по СК 2. Скорость направлена по СМ 3. Скорость направлена по СN 4. Скорость направлена по СО | 3. |
|  |  | Укажите, что можно сказать о плоской системе сил, если при приведении ее к некоторому центру главный вектор и главный момент оказались равными нулю? |  | 1. Система не уравновешена 2. Система заменена равнодействующей 3. Система заменена главным вектором 4. Система уравновешена | 4. |
|  |  | Основной закон динамики (2-я аксиома динамики): |  | 1. 2. 3. | 1. |
|  |  | Мощность при равномерном прямолинейном движении: |  | 1. 2. 3. | 2. |
| Инструкция по выполнению заданий № 16-20: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |  |  |  |
|  |  | Допишите предложение: Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил. |  | 1. Расстояния |  |
|  |  | Допишите предложение: При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой … . |  | 1. Окружность |  |
|  |  | Допишите предложение: Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах. |  | 1. Момента |  |
|  |  | Допишите предложение: Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что алгебраическая сумма моментов пар равняется … . |  | 1. Нулю |  |
|  |  | Допишите предложение: Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на …. |  | 1. Угловую скорость |  |

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ (ТЕСТ№2)

Раздел: «Сопротивление материалов»

тема: «Кручение»

Вариант 1

1. ДОПОЛНИТЕ:

Сдвигом называется нагружение, при котором ………………………………………………………

2. ВЫБЕРИТЕ БУКВУ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

При чистом сдвиге действует

а)  основной закон динамики

б) закон парности касательных напряжений

в) закон независимости действия сил

г) закон Гука при растяжении

3. ДОПОЛНИТЕ:

При кручении возникают угловые  деформации:1)…………………………………………………..

2)…………………………………………………..

4. ВЫБЕРИТЕ БУКВУ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

Длина и диаметр вала после скручивания

а)  изменяются;

б) меняется только длина;

в) меняется только диаметр;

г) не изменяются.

5. ДОПОЛНИТЕ

Кручением называется нагружение, при котором ……………………………………………………

6. ДОПОЛНИТЕ

Модуль упругости материала при кручении для стали равен ……………………………………….

7.ДОПОЛНИТЕ И ПОКАЖИТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭПЮРЕ (схематично)

Максимальные напряжения при кручении возникают……………………………………………….

8. ДОПОЛНИТЕ

Формула для расчета напряжения в любой точке поперечного сечения……………………………

9. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ВИДА РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ

| 1. Определение допускаемой нагрузки 2. Проектный расчет 3. Проверочный расчет | а) выполнение условия прочности б) максимальный крутящий момент в) диаметр бруса в опасном сечении |
| --- | --- |

10. ОПРЕДЕЛИТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ В СЕЧЕНИИ 2-2 . ПОСТРОИТЬ ЭПЮРУ .

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ (тест№3)

Раздел: «Сопротивление материалов»

тема: «ИЗГИБ»

Вариант 1

1. ДОПОЛНИТЕ:

Силовой плоскостью называют……………. ………………………………………………………

2. ВЫБЕРИТЕ БУКВУ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

При чистом изгибе в поперечном сечении возникают внутренние силовые факторы………….

а) крутящий момент

б) поперечная сила

в) изгибающий момент

г) изгибающий момент и поперечная сила

3. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОПЕРЕЧНУЮ СИЛУ И ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ В СЕЧЕНИИ 1-1

Расстояние сечения от свободного конца балки 5м.

4.НАПИШИТЕ ФОРМУЛУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА В СЕЧЕНИИ 3-3

5.ВЫБЕРИТЕ ЭПЮРУ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ ДЛЯ БАЛКИ

6. ДОПОЛНИТЕ

Условие прочности при изгибе…………………………………………………………………………

7. ВЫБЕРИТЕ БУКВУ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА:

Касательные напряжения при поперечном изгибе максимальны в точке…………………………

а) А; б) B;в) C; г) D

8. ПОДБЕРИТЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ШВЕЛЛЕРА

Максимальный изгибающий момент 15кН м , допускаемое напряжение материала балки 160МПа.

Тестовые задания (тест№4) по разделу «Детали машин»

ВАРИАНТ 1

Примеры устных вопросов для проверки усвоения материала

(устные опросы)

- Дайте определение абсолютно твердого тела и материальной точки.

- Что такое сила? Охарактеризуйте эту физическую величину и единицу ее измерения в системе СИ.

- Перечислите и охарактеризуйте основные аксиомы статики.

- Что такое "эквивалентная", и "уравновешенная" система сил; "равнодействующая" и "уравновешивающая" силы?

- Теорема о равновесии плоской системы трех непараллельных сил и ее доказательство.

- В чем разница между активными силами (нагрузками) и реактивными силами (реакциями)? Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные виды связей между несвободными телами.

- В чем разница между распределенной и сосредоточенной нагрузкой? Что такое "интенсивность" плоской системы распределенных сил и в каких единицах она измеряется?

- Сформулируйте принцип отвердевания и поясните его сущность.

- Что такое "плоская система сходящихся сил"? Определение равнодействующей плоской системы сил геометрическим и графическим методом.

- Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

- Что такое момент силы относительно точки и в каких единицах (в системе СИ) он измеряется? Что такое момент пары сил и какие пары сил считаются эквивалентными?

- Сформулируйте основные свойства пары сил в виде теорем.

- Сформулируйте и докажите теорему о сложении пар сил. Сформулируйте условие равновесия плоской системы пар.

- Сформулируйте и докажите лемму о параллельном переносе силы.

- Сформулируйте и докажите теорему о приведении системы произвольно расположенных сил к данному центру. Что такое главным момент плоской системы произвольно расположенных сил?

- Перечислите свойства главного вектора и главного момента системы произвольно расположенных сил.

- Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей системы сил (теорема Вариньона).

- Сформулируйте три основных закона трения скольжения.

- Что такое коэффициент трения скольжения? От чего зависит его величина?

- Сформулируйте условия равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил.

- Дайте определение центра тяжести тела и опишите основные методы его нахождения.

- Что такое траектория точки?

- Перечислите и охарактеризуйте способы задания движения точки.

- Что такое скорость точки? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется и какими параметрами характеризуется? Что такое средняя и мгновенная скорость точки?

- Что такое ускорение точки? Какими единицами (в системе СИ) оно измеряется и какими параметрами характеризуется? Что такое среднее и мгновенное  ускорение точки?

- Дайте определение нормального и касательного ускорения. Сформулируйте теорему о нормальном и касательном ускорении.

- Перечислите и охарактеризуйте виды движения точки в зависимости от величины ее касательного и нормального ускорения.

- Дайте определение и поясните сущность поступательного, вращательного, плоскопараллельного и сложного движения твердого тела.

- Перечислите основные законы динамики и поясните их смысл.

- Сформулируйте принцип независимости действия сил и поясните его смысл. Назовите две основные задачи динамики.

- Сформулируйте и поясните сущность метода кинетостатики для решения задач динамики (принцип Даламбера).

- Что такое работа силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется?

- Сформулируйте теорему о работе силы тяжести и поясните ее сущность.

- Что такое мощность силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется?

- Что такое энергия? Дайте определение и поясните сущность коэффициента полезного действия.

- Сформулируйте теорему об изменении количества движения и поясните ее смысл.

- Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии и поясните ее смысл.

- Сформулируйте закон сохранения механической энергии и поясните его смысл.

- Перечислите основные задачи науки о сопротивлении материалов. Что такое прочность, жесткость, устойчивость?

- Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в расчетах сопротивления материалов и поясните суть.

- Перечислите основные виды нагрузок и деформаций, возникающих в процессе работы машин и сооружений.

- В чем заключается метод сечений, используемый при решении задач теоретической механики и сопротивления материалов?

- Какие силовые факторы могут возникать в поперечном сечении бруса и какие виды деформаций они вызывают? Что такое эпюра?

- Что такое напряжение и в каких единицах оно измеряется? В чем принципиальное отличие напряжения от давления?

- Сформулируйте гипотезу о независимости действия сил (принцип независимости действия сил) и поясните ее сущность.

- Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии и поясните его смысл. Что такое модуль продольной упругости?

- Опишите зависимость между продольной и поперечной деформациями при растяжении и сжатии. Что такое коэффициент Пуассона?

- Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при растяжении и сжатии, представьте его в виде расчетной формулы. Что такое коэффициент запаса прочности?

- Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при сдвиге, представьте его в виде расчетной формулы. Что такое срез (скалывание)?

- Сформулируйте закон Гука при сдвиге и поясните его сущность. Что такое модуль упругости сдвига (модуль упругости второго рода)?

- Что такое статический момент площади плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он измеряется?

- Что такое полярный момент инерции плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он измеряется?

- Что такое осевой момент инерции плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он измеряется? Что такое центральный момент инерции?

- Какие деформации и напряжения в сечениях бруса возникают при кручении? Что такое полный угол закручивания и относительный угол закручивания сечения?

- Сформулируйте условие прочности бруса при кручении. Приведите расчетную формулу на прочность при кручении и поясните ее сущность.

- Что такое чистый изгиб, прямой изгиб, косой изгиб? Какие напряжения возникают в поперечном сечении бруса при чистом изгибе?

- Сформулируйте условие прочности балки (бруса) при изгибе. Приведите расчетную формулу и поясните ее сущность.

- Что такое критерий работоспособности машины? Назовите основные критерии работоспособности и расчета деталей машин.

- Перечислите наиболее распространенные в машиностроении типы разъемных и неразъемных соединений деталей.

- Достоинства и недостатки клепаных соединений. Перечислите основные типы заклепок по форме головок. Как производится расчет на прочность клепаных соединений?

- Достоинства и недостатки сварных соединений. Виды сварки. Как производится расчет на прочность сварочных соединений?

- Классификация и основные типы резьб. Как производится расчет на прочность резьбовых соединений?

- Что такое механическая передача? Классификация механических передач по принципу действия.

- Основные кинематические и силовые соотношения в механических передачах. Что такое механический КПД передачи, окружная скорость, окружная сила, вращающий момент, передаточное число?

- Классификация зубчатых передач. Достоинства и недостатки зубчатых передач.

- Основные элементы и характеристики зубчатого колеса (шестерни). Что такое делительная окружность и модуль зубьев?

- Перечислите способы изготовления зубьев зубчатых колес. Что такое модуль зубьев?

- Характер и причины отказов зубчатых передач. Перечислите способы повышения работоспособности зубчатых передач.

- Классификация ременных передач. Достоинства и недостатки ременных передач и область их применения.

- Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки цепных передач и область их применения.

- В чем отличие вала от оси? Классификация валов и осей по назначению и по геометрической форме.

- Классификация и условные обозначения подшипников качения. Основные типы подшипников качения. Характер и причины отказов подшипников качения.

- Классификация муфт. Перечислите наиболее часто применяемые в машиностроении виды муфт, их достоинства и недостатки.

5.3 Задания промежуточной аттестации.

5.3.1 Контрольно – оценочные задания для дифференцированного зачета.

Объекты контроля:

Раздел 1 Теоретическая механика

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| З 1. основные понятия и аксиомы теоретической механики | Формулирование, объяснение основных понятий и аксиом теоретической механики. Правильность и полный объем формулировок, объяснений, расчетных формул. |
| З 2. условия равновесия системы сходящихся сил и системы, произвольно расположенных сил | Правильность установления условий равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил. Правильность выбора системы отсчета и решений уравнений равновесия, в соответствии с методикой. |
| З 3. методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов | Обоснованный выбор методики, правильность выполнения расчета, в соответствии с методикой. |

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету   (3семестр).

Раздел: Теоретическая механика

1.	Основные положения статики.

2.	Аксиомы статики: Принцип инерции. Условие равновесие двух сил. Принцип присоединения и исключения уравновешенной системы сил. Следствие из 3-ей аксиомы.

3.	Аксиомы статики: Правило параллелограмма. Теорема о равновесии   3-х сил.

4.	Аксиомы статики: Закон действия и противодействия. Принцип отвердевания. Принцип освобождаемости от связей.

5.	Связи и их реакции.

6.	Плоская система сходящихся сил. Условия и уравнения равновесия. Геометрическое и аналитическое условие равновесия.

7.	Пара сил и ее свойства. Момент пары сил.

8.	Момент силы относительно точки.

9.	Приведение  плоской системы произвольно расположенных сил к данному центру.

10.	Условия и уравнение (3 формы) равновесия плоской произвольной системы сил.

11.	Балочные системы. Виды опор и их реакции.

12.	Пространственная сходящаяся система сил. Условие и уравнения

равновесия.

13.	Момент силы относительности оси.

14.	Произвольная пространственная система сил. Условие и уравнения.

15.	Трение скольжения.

16.	Трение качения.

17.	Центр параллельных сил, его координаты.

18.	Центр тяжести твердого тела.

19.	Координаты центров тяжести однородных тел.

20.	Способы определения координат центров тяжести тел.

21.	Основные понятия кинематики.

22.	Способы задания движения точки.

23.	Связь между  способами задания движения точки.

24.	Определение скорости точки при координатном способе задания ее

движения.

25.	Определение ускорения точки при координатном способе задания ее

движения.

26.	Определение скорости точки при естественном способе задания ее

движения

27.	Определение ускорения точки при естественном способе задания ее движения.

28.	Классификация  движения точки.

29.	Прямолинейное равнопеременное движение точки.

30.	Сложное движение точки. Теорема о сложении скоростей.

31.	Поступательное движение твердого тела.

32.	Вращательное движение твердого тела.

33.	Виды вращательного движения твердого тела. Равнопеременное вращательное движение тела.

34.	Кинематические характеристики точек тела вращающегося вокруг неподвижной оси.

35.	Плоскопараллельное движение твердого тела.

36.	Скорости точек плоской фигуры. Теорема о проекциях скоростей двух точек.

37.	Мгновенный центр скоростей. Частные случаи определения мгновенного центра скоростей.

38.	Основные понятия и аксиомы динамики.

39.	Силы инерции. Принцип Даламбера.

40.	Работа при поступательном и вращательном движении.

41.	Мощность. Механический коэффициент полезного действия.

42.	Общие теоремы динамики.

Тест для дифференцированного зачета (3 семестр)

По разделу: Теоретическая механика

ВАРИАНТ 1

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: установите соответствие содержанию столбца 1 с содержанием столбца 2. Например: №1. - 1-А, 2- Б, 3-В.

1.Установить соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ:

|  | Силы Проекции сил 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. -F sin 35° Г. F cos 35° |
| --- | --- |

2. Установить соответствие между рисунками и видами движения точки:

|  | Рис. Виды движения 1.Рис.1 А. Равномерное 2.Рис.2 Б.Равноускоренное 3.Рис.3 В. Равнозамедленное |
| --- | --- |

3. Установите соответствие между рисунком и названием опоры:

|  | Рис. Название опоры 1.Рис.1 А. Жесткая заделка 2.Рис.2 Б. Шарнирно-неподвижная опора 3.Рис.3 В. Шарнирно-подвижная опора Г. Вид опоры не определен |
| --- | --- |

Инструкция по выполнению заданий № 4 -13: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа:

4. Укажите, какое движение является простейшим.

1)молекулярное                                                          2) механическое

3) движение электронов                                           4) отсутствие движения

5.Укажите, какое действие производят силы на реальные тела.

1) Силы  изменяют  форму и размеры реального тела.

2) Силы  изменяют  характер движения реального тела.

3) Силы изменяют  характер движения и деформируют  реальные тела.

4) Действие не наблюдается.

6. Укажите, признаки уравновешивающей силы?

1) Сила, производящая такое же действие как данная система сил.

2) Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону

3) Признаков действий нет

7. Укажите, к чему приложена реакция опоры

1) К самой опоре

2) К опирающемуся телу

3) Реакция отсутствует

8.Укажите, какую систему образуют силы, лежащие в одной плоскости, линии  действия которых пересекаются…

1) Произвольную плоскую систему сил

2) Пространственную сходящуюся  систему сил

3) Плоскую сходящуюся систему сил

4) Плоскую параллельную систему сил.

9. Укажите, чем можно уравновесить пару сил…

1) Одной силой

2) Парой сил

3) Одной силой и одной парой

10. Укажите, что надо знать, чтобы определить действия пары сил…

1) Величину силы и плечо пары

2) Произведение величины силы на плечо

3) Величину момента пары и направление

4) Плечо пары

11. Укажите опору, которой соответствует составляющие реакций опоры балки …

|  | 1) Жесткая заделка 2) Шарнирно-неподвижная опора 3) Шарнирно-подвижная опора |
| --- | --- |

12. Точка движется из А в В по траектории, указанной на рисунке. Укажите направление скорости точки…

|  | 1) Скорость направлена по СК 2) Скорость направлена по СМ 3) Скорость направлена по СN 4) Скорость направлена по СО |
| --- | --- |

13. Укажите, что можно сказать о плоской системе сил, если при приведении ее к некоторому центру главный вектор и главный момент оказались равными нулю

1) Система не уравновешена

2) Система движется по направлению главного вектора

3) Система вращается вокруг оси

4) Система уравновешена

14. Основной закон динамики (2-я аксиома динамики):

1)

2)

3)

15. Мощность при равномерном прямолинейном движении:

1)

2)

3)

16. Что называется центром тяжести?

1) Это точка, в которой может располагаться масса тела.

2) Это  точка, через которую проходит равнодействующая сил тяжести, действующих на частицы данного тела.

3) Это точка приложения силы тяжести.

4) Это точка, в которой совпадают центр симметрии тела и центра тяжести тела.

17. Кинематика изучает…

1) геометрию движения тел под действием приложенных к нему сил.

2) равновесие тела под действием приложенных к нему сил.

3) геометрию движения тел без учета действующих на него сил.

4) способы взаимодействия тел между собой.

18. Определите полное ускорение тела, для которого    2,   2

1) 7 м/с2                                                   2)1 м/с2

3) 5м/с2                                                    4) 25м/с2

19. Движение тела описывается уравнением . Не делая вычислений, назовите начальную координату тела и его начальную скорость.

1) 12м; 7м/c                                                     2) 3м; 7м/c

3) 7м; 3м/c                                                      4) 3м; -12м/c

20.На рисунке показан график зависимости координаты автомобиля от времени. Какова скорость автомобиля?

6     X                                            1)  -2 м/с

4                                                     2) -0, 5 м/с

3) 0,5м/с

2		                     4) 2 м/с

3	t

Инструкция по выполнению заданий № 21-25:запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

21. Допишите предложение:

Плечо пары –………………, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил.

22. Допишите предложение:

При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой …

23. Допишите предложение:

Работа при вращательном движении равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах

24. Допишите предложение:

Условие равновесия плоской сходящейся сил состоит в том, что алгебраическая сумма всех сил равна …

25. Допишите предложение:

Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на ….

5.3.2 Критерии оценки дифференцированного зачета.

Тестирование осуществляется в письменной форме по вариантам. Тестовое задание составлено из вопросов закрытой формы, из предложенных вариантов выбирают один правильный, где есть необходимость проводят расчеты и строят схемы. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Проверка правильности выполнения производится по ключу к каждому варианту тестового задания.

Процент результативности (правильных ответов):

«5» - 91-100% (от 23 до 25 баллов);

«4» - 76-90%   (от 19 до 22баллов);

«3» - 61- 75%  (от 15 до 18 баллов);

«2» - менее 60% (менее 15 баллов)

5.3.3 Контрольно – оценочные задания для экзамена.

Объекты контроля:

Раздел 2 Сопротивление материалов (4 семестр)

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| У1 производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии. | Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, правильно и в соответствии с алгоритмом |
| У2 выбирать рациональные формы поперечных сечений | Демонстрация умений выбора формы поперечных сечений рационально и в соответствии с видом сечений |
| З 3 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов | Обоснованный выбор методики, правильность выполнения расчета, в соответствии с методикой. |

Раздел 3 Детали машин (4 семестр)

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| У 3 производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка», шпоночных соединений на контактную прочность | Демонстрация умений выполнения расчетов передач в соответствии с методикой. |
| У 4 производить проектировочный проверочный расчеты валов | Демонстрация умений выполнения проектировочного и проверочного расчетов валов в соответствии с методикой |
| У 5 производить подбор и расчет подшипников качения | Демонстрация умений выполнять расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, в соответствии с методикой расчета. |
| З 4 методику проведения прочностных расчетов деталей машин | Обоснованный выбор методики, правильность выполнения расчета, в соответствии с методикой. |
| З 5 основы конструирования деталей и сборочных единиц. | Формулирование, объяснение основных понятий и принципов конструирования деталей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |

Вопросы для подготовки к экзамену.

1.	Основные положения сопротивления материалов. Основные гипотезы и допущения, применяемые в сопротивлении материалов.

2.	Классификация нагрузок. Метод сечений.

3.	Напряжения: полное, нормальное и касательное.

4.	Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях их эпюры.

5.	Продольные и поперечные деформации при растяжении (сжатии). Закон Гука.

6.	Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластических и хрупких материалов.

7.	Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки (три типа задач на прочность).

8.	Статически неопределимые системы.

9.	Срез, расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности.

10.	Примеры деталей работающих на срез и смятие. Определение площадей среза и смятия.

11.	Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади сечения. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции.

12.	Геометрические характеристики плоских сечений. Главные центральные моменты инерции.  Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца.

13.	Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.

14.	Кручение. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении.

15.	Деформации при кручении. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.

16.	Изгиб. Основные понятия и определения. Виды изгибов. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе.

17.	Изгиб. Расчеты на прочность при изгибе. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки.

18.	Изгиб. Касательные напряжения при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость.

19.	Сложное сопротивление. Главные напряжения. Виды напряженных состояний. Гипотезы прочности. Расчет на прочность при сочетании основных видов деформаций.

20.	Условия устойчивости сжатых стержней. Гибкость. Расчеты на устойчивость сжатых стержней.

21.	Детали машин. Механизм и машина. Детали и узлы. Требования, предъявляемые к машинам и деталям.

22.	Общие сведения о передачах их основные характеристики. Классификации передач. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах.

23.	Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недостатки, область применения. Материалы катков.

24.	Понятия о вариаторах. Классификация. область применения.

25.	Зубчатые  передачи. Общие сведения, классификация зубчатых передач, достоинства и недостатки, область применения. Основные геометрические соотношения.

26.	Червячные  передачи. Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация червячных передач. Основные геометрические соотношения.

27.	Ременные передачи. Общие сведения о ременных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения.

28.	Цепные передачи. Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, область применения. Основные геометрические соотношения.

29.	Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки, область применения.

30.	 Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки, классификация, условные обозначения. Подбор подшипников качения.

31.	Муфты, их назначение и классификация. Выбор и порядок проверки муфт на прочность.

32.	Соединения. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях. Конструктивные формы резьбовых соединений.

33.	Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Выбор шпонок.

34.	Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Подбор шлицевых соединений

35.	Неразъемные соединения. Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок. Расчет заклепочных соединений на прочность.

36.	Сварные соединения, классификация, типы сварных швов. Расчет сварных соединений.

Примеры задач для подготовки к экзамену.

1.На стальной ступенчатый брус (Е = 2 * 1011 Па) действуют силы Р = 20 кН и Т = 30 кН. F1 = 400 мм2, F2 = 800 мм2, а = 0,2. Определить изменение длины Δ1 бруса.

2.На стальной брус (Е = 2 * 1011 Па) действуют силы Р = 20 кН и Т = 30 кН. Площади F1 = 400 мм2, F2 = 800 мм2, а = 0,2, построить эпюры N и σ. Определить Δ1.

3. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. Определить напряжение смятия в головке тяги, если Р = 32 кН, диаметр

болта = 20 мм, S = 24 мм.

4.Определите силу F, необходимую для пробивания пробойником диаметром: а=8 мм отверстия в листе металла толщиной: . Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа.

5.Стальной вал вращается с частотой n = 980 об/мин и передает Р = 40 кВт. Определить диаметр вала, если [τк] = 25 мПа.

6.Для бруса построить эпюру крутящих моментов. Из условия прочности определить диаметр вала, если допускаемое касательное напряжение 35 МПА

7.Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее напряженный участок.  По формуле: ,определить минимальный допустимый диаметр вала из условия прочности.

| [τ] | М1 | М2 | М3 | М4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Н/мм2 | 100 Нм | 550 Нм | 250 Нм | 200 Нм |

8.Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее напряженный участок. По формуле: , определить минимальный допустимый диаметр вала из условия прочности.

| [τ] | М1 | М2 | М3 | М4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 Н/мм2 | 1200 Нм | 450 Нм | 250 Нм | 500 Нм |

9.Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус невесомый. F=150 Н, диаметр бруса d=0,1 м

10.Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус невесомый. F=3к Н, диаметр бруса d=0,15 м

11. Из расчетов на прочность и жесткость определить необходимый диаметр вала для передачи мощности 63кВт при угловой скорости 30 рад/сек. Если известно: допускаемое напряжение при кручении 30 МП; допускаемый относительный угол закручивания [] = 0,02 рад/м; модуль упругости при сдвиге G = 0,8 МПа.

12.Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа. ; а=15 см.

13.Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.

14.Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Брус невесомый. F=580Н; L=5м;D=10cм.

15.Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.     Брус невесомый. F=180Н; L=15м;D=10cм.

16.  Для многоступенчатой передачи определить общее передаточное число, если

17. Для многоступенчатой передачи определить общее передаточное число, если

18.Определить передаточное отношение многоступенчатого редуктора, если известно U12 = 3,145; U34 = 2; U56 = 5.

19.Определить диаметр винта передачи «Винт-Гайка» dг = ?, если Fа = 4кН, Ψн = 1,8, Ψh = 0,75, [σсм] = 6HПа.

20.Определить число зубьев на ведущем колесе z1=?, если d1 = 32 мм, aw = 40.

21.Определить высоту гайки передачи «Винт-Гайка» Н = ?, если Ψн = 1,8, d1 = 45, h = 3.

22.Определить окружную силу, действующую в зацеплении конической передачи Ft = ?, если Р1 = 2,2 кВт, n1 =2000мин-1 , z1=?, aw = 80, z1 = 21 мм,.

23.Определить крутящий момент на ведущем валу, если известно, что Р1 = 15 кВт, n2 = 600 мин, U12 = 3,14.

24.Определить силы, действующие в зацеплении червячной передачи, если известно, что М1 = 20 кН·м, d1 = 50 мм, α = 20, М2 = 40 кН·м, d2 = 100 мм.

25.Определить крутящий момент на ведущем валу М1 = ?, если известно, что η1,2 = 0,97, U12 = 1,25, Р1 = 2 кВт.

26.Определить силы, действующие в зацеплении, если известно, что передача прямозубая М1 = 477,67 Н·м, d1 = 130 мм, αω= 20о.

27.Определить крутящий момент на ведомом валу прямозубого одноступенчатого редуктора, если известно что n1 = 600 мин-1, n2 = 900 мин-1, Р = 20 кВт, η = 0,96.

28.Определить частоту вращения ведомого вала n2 = ?, если Р1 = 3 кВт, М1 = 140 Н∙м, η1,2 = 0,98, М2 = 170 Н∙м.

29.Определить диаметр шкива ведомого вала d = ?, если  ε = 0,01, n1 = 1000 мин-1, n2 = 446 мин-1, Р1 = 5 кВт.

30.Определить КПД трехступенчатого редуктора, если известно, что η1 = 0,96, 
η2 = 0,99, η3 = 0,97.

Экзаменационные билеты (4 семестр)

Билет №1

1.	Основные положения сопротивления материалов. Основные гипотезы и допущения, применяемые в сопротивлении материалов.

2.	Сварные соединения, классификация, типы сварных швов. Расчет сварных соединений.

3.	Задача.

Билет №2

1.	Классификация нагрузок. Метод сечений.

2.	Неразъемные соединения. Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок. Расчет заклепочных соединений на прочность.

3.	Задача.

Билет №3

1.	Напряжения: полное, нормальное и касательное.

2.	Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Подбор шлицевых соединений.

3.	Задача.

Билет №4

1.	Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях их эпюры.

2.	Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Выбор шпонок.

3.	Задача.

Билет №5

1.	Продольные и поперечные деформации при растяжении (сжатии). Закон Гука.

2.	Соединения. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях. Конструктивные формы резьбовых соединений.

3.	Задача.

Билет №6

1.	Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки (три типа задач на прочность).

2.	Муфты, их назначение и классификация. Выбор и порядок проверки муфт на прочность.

3.	Задача.

Билет №7

1.	Срез, расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности.

2.	Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки, классификация, условные обозначения. Подбор подшипников качения.

3.	Задача.

Билет №8

1.	Примеры деталей работающих на срез и смятие. Определение площадей среза и смятия.

2.	Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки, область применения.

3.	Задача.

Билет №9

1.	Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади сечения. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции.

2.	Цепные передачи. Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, область применения. Требования к материалам.

3.	Задача.

Билет №10

1.	Главные центральные моменты инерции.  Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца.

2.	Ременные передачи. Общие сведения о ременных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Требования к материалам.

3.	Задача.

Билет №11

1.	Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.

2.	Червячные  передачи. Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация червячных передач. Основные геометрические соотношения. Требования к материалам.

3.	Задача.

Билет №12

1.	Кручение. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении.

2.	Зубчатые  передачи. Общие сведения, классификация зубчатых передач, достоинства и недостатки, область применения. Основные геометрические соотношения. Требования к материалам.

3.	Задача.

Билет №13

1.	Деформации при кручении. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.

2.	Понятия о вариаторах. Классификация. Область применения.

3.	Задача.

Билет №14

1.	Изгиб. Основные понятия и определения. Виды изгибов. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе.

2.	Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недостатки, область применения. Материалы катков.

3.	Задача.

Билет №15

1.	Расчеты на прочность при изгибе. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки.

2.	Общие сведения о передачах их основные характеристики. Классификации передач. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах.

3.	Задача.

Билет №16

1.	Касательные напряжения при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость.

2.	Детали машин. Механизм и машина. Детали и узлы. Требования, предъявляемые к машинам и деталям.

3.	Задача.

Билет №17

1.	Основные положения сопротивления материалов. Основные гипотезы и допущения, применяемые в сопротивлении материалов.

2.	Зубчатые  передачи. Общие сведения, классификация зубчатых передач, достоинства и недостатки, область применения. Основные геометрические соотношения. Требования к материалам.

3.	Задача.

Билет №18

1.	Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях их эпюры.

2.	Общие сведения о передачах их основные характеристики. Классификации передач. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах.

3.	Задача.

Билет №19

1.	Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки (три типа задач на прочность).

2.	Червячные  передачи. Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация червячных передач. Основные геометрические соотношения. Требования к материалам.

3.	Задача.

Билет №20

1.	Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.

2.	Соединения. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях. Конструктивные формы резьбовых соединений.

3.	Задача.

Билет №21

1.	Деформации при кручении. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.

2.	Сварные соединения, классификация, типы сварных швов. Расчет сварных соединений.

3.	Задача.

Билет №22

1.	Изгиб. Основные понятия и определения. Виды изгибов. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе.

2.	Муфты, их назначение и классификация. Выбор и порядок проверки муфт на прочность.

3.	Задача.

Билет №23

1.	Изгиб. Расчеты на прочность при изгибе. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки.

2.	Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки, классификация, условные обозначения. Подбор подшипников качения.

3.	Задача.

Билет №24

1.	Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластических и хрупких материалов.

2.	Червячные  передачи. Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация червячных передач. Основные геометрические соотношения.

3.	Задача.

Билет №25

1.	Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки (три типа задач на прочность).

2.	Ременные передачи. Общие сведения о ременных передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основные геометрические соотношения.

3.	Задача.

Билет №26

1.	Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади сечения. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции.

2.	Общие сведения о передачах их основные характеристики. Классификации передач. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах.

3.	Задача.

Билет №27

1.	Срез, расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности.

2.	Детали машин. Механизм и машина. Детали и узлы. Требования, предъявляемые к машинам и деталям.

3.	Задача.

Билет №28

1.	Примеры деталей работающих на срез и смятие. Определение площадей среза и смятия.

2.	 Зубчатые  передачи. Общие сведения, классификация зубчатых передач, достоинства и недостатки, область применения. Основные геометрические и кинематические соотношения.

3.	Задача.

Билет №29

1.	Классификация нагрузок. Метод сечений.

2. 	Цепные передачи. Общие сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, область применения. Основные геометрические соотношения.

3.	Задача.

Билет №30

1.	Напряжения: полное, нормальное и касательное.

2.	Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки, классификация, условные обозначения. Подбор подшипников качения.

3.	Задача.

5.3.4 Критерии оценки экзамена.

Вопросы и задачи к экзамену составлены по всему разделу «Теоретическая механика» с целью охватить все освоенные умения и усвоенные знания. В каждый билет входит два вопроса и одна задача, по тематике из разных тем раздела учебной дисциплины.

Правильные и полные ответы на вопросы оцениваются по 1,5 балла каждый; правильное решение задачи – в 2 балла соответственно.

Правильные, но неполные ответы на вопросы оцениваются по 1 баллу; не полностью решенная задача оценивается от 1 до 1.5 баллов.

Неверные ответы (или отсутствие ответа) и неправильно решенная (или не решенная) задача не оцениваются.

Суммарная оценка за экзамен складывается из результатов ответов и решения задачи:

Оценка «5»  - от 4,5 до 5 баллов;

Оценка «4»  - от 3,5 до 4 баллов;

Оценка «3»  - от 2,5 до 3 баллов;

Оценка «2»  - менее 2,5  баллов.

6 Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников

6.1 Перечень используемых материалов, оборудования, учебных пособий

1. Учебно-методический комплекс оснащен:

– методическими рекомендациями по организации практических и лабораторных работ;

– методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе;

– контрольно-оценочными средствами  текущего контроля и промежуточной аттестации.

- 2. Учебно-наглядными пособиями.

- – наглядные пособия по дисциплине «Техническая механика»;

- – макеты машиностроительных соединений.

3. Учебно-лабораторным оборудованием:

– измерительные инструменты;

– детали и сборочные единицы

В кабинете имеется:

– учебная мебель: столы, стулья для студентов – 30 комплектов;

– рабочее место преподавателя - 1 шт.;

– книжные и демонстрационные шкафы с учебными материалами и справочной литературой;

6.2  Информационные источники:

Основные источники:

- Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика: учебник для СПО (Гриф) ТОП-50.-М.: Академия, 2017.-352с

- ЭУМК: Вереина Л.И. Техническая механика [Электронный ресурс]:.- М.: Академия, 2018.- 1- изд. Тип лицензии: многопользовательская на 5 лет договор № 0054/СЭО-18 от 18 декабря 2018г.

- Вереина Л.И. Техническая механика [Электронный ресурс]: Учебник для СПО (Гриф)/ Л.И. Вереина.-10-е изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 224с. (Формат PDF)

- Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс, практические занятия и тестовые задания: учеб. пособие для СПО (Гриф) – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 208с.

- Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования/ В. П. Олофинская. -2-е изд. испр. И доп. –М.: Форум, 2014.-240с.(Формат PDF)

- Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: учебное пособие для СПО (Гриф) -2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 349с.

Дополнительные источники:

- Водопьянов В.И. Курс сопротивления материалов с примерами и задачами :учеб. пособие /В.И.Водопьянов, А.Н.Савкин; Волг.ГТУ. – Волгоград.2012.- 147 с.

- Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: учеб. пособие для СПО (Гриф) – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 208с.

- Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие. -2-е изд. испр. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-349с. (Формат PDF)

- Сабодаш П.Ф. Теоретическая механика: Учебник для ссузов.-(Гриф).- М.: Дрофа, 2004.- 352с, ил.- 30 экз.

- Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие длч СПО (Гриф).-8-е изд.. стер.- М.: Академия, 2007.-320с.(Формат PDF)

Интернет-ресурсы

- Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru

- Российский образовательный портал www.edu.ru

- http://www.teoretmeh.ru/ Теоретическая механика

- http://www.soprotmat.ru/ Сопротивление материалов

- http://www.detalmach.ru/ Детали машин