Структурное подразделение дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа»

МАУ «ТФОСЦ «Новый Импульс»

Методическая разработка

по теме «Азимут. Определение по компасу, часам, небесным светилам, сторонам света, на карте местности с помощью транспортира.

(для тренеров по спортивному ориентированию, путешественников, любителей ориентировщиков, обучающихся в секции и студентов ВУЗов )

разработчик:

тренер-преподаватель 1 квалификационной категории

I спортивный разряд по спортивному туризму

Решетникова Н.А.

р.п.Татищево. 2022г.

Мы часто находимся в незнакомых местах. Путешествия оказываются затяжными и опасными, не соответствуя планам.  Компас и карта – хорошие помощники в дороге. Нужно лишь знать, что такое азимут и как его определять по компасу.

Для ориентирования на незнакомой территории туристы используют азимут. Он позволяет максимально точно следовать нужному курсу, не отклоняться от правильного пути при пересечении равнин, лесных массивов, иных мест, где отсутствуют какие-либо ориентиры. Таким образом возможно передвигаться ночью, в непогоду, когда видимость ограниченная, зная где находятся стороны света.

Азимут – это угол, образуемый в данной точке на местности или на карте между направлением на север и направлением на какой-либо предмет.

Движение по азимуту заключается в определении на местности нужного направления и выдерживании этого направления в пути до намеченного пункта.

Для определения азимута компас располагают так, чтобы 0° на циферблате и буква «С» указывали точно на север, то есть ориентируют компас по сторонам горизонта.

Итак, азимут – это угол между направлением на пункт следования и линией, указывающей на север. Измеряется в градусах (диапазон 0-360°). Обыкновенно азимут отсчитывается в направлении видимого объекта за часовой стрелкой. Применяется он часто при обстоятельствах, когда карта отсутствует или передвижение по ней невозможно.

В реальности, прежде чем начать следовать за стрелкой компаса, путешественнику следует измерить азимут на карте и провести расчет азимута на местности, учтя поправки. Уточнения связаны с магнитным полем Земли и его изменением во времени. В компасе направление на север показывает синяя или маркированная стрелка. Это 0° или 360° на шкале. Направление на восток имеет азимут 90°, на юг — 180°, на запад — 270°. Деление туристического компаса чаще всего составляет 2°-5°.

Особенно этот навык должен быть отточен у туристов, путешествующих самостоятельно. Без понимания, что такое азимут, как пользоваться компасом правильно проложить маршрут невозможно.

Виды азимутов

На практике применяется четыре разновидности азимутов. Все они имеют свое предназначение, определяются специальными методами.

1.Истинный (географический)

Географический азимут – математический угол, который отсчитывается от северного направления меридиана до линии на карте, направленной на искомый объект. Географический азимут, особенно в походных условиях, удобнее измерять транспортиром. Основание инструмента совмещается с вертикалью.

Отсчет производится по дуге транспортира до точки пересечения с линией, направленной на выбранный объект. Истинный азимут бывает прямым и обратным. Отличие между ними составляет 180°. Благодаря обратному азимуту можно возвратиться по уже пройденному маршруту, так как он указывает направление, противоположное исходному.

Географический азимут используется для прокладывания маршрутов при подготовке к походу или экспедиции

Вычисляется по ландшафтному плану с помощью транспортира. При этом важно ориентироваться лишь на географический полюс: как правило, на картах северное направление находится вверху. Для нахождения такого азимута измерительный инструмент требуется установить так, чтоб нулевой угол совмещался с севером. Затем фиксируется угловой отсчет в направлении требуемого пункта (по часовой стрелке).

Если обыкновенного транспортира будет недостаточно, то его рекомендуется перевернуть и продолжить процесс измерения. В результате к полученным показаниям необходимо прибавить 180°.

2.Магнитный.

Магнитный азимут — горизонтальный угол, измеренный на местности от указателя на север до направления на интересующий объект. Для использования ориентировочных углов в реальной жизни, после измерения на карте географические азимуты переводят в магнитные. Опытные путешественники не отправляются в поход без измерения аварийного азимута.

В дороге можно сильно отклониться от маршрута по разным причинам. Поэтому выбирается ориентир на объект, возле которого будут уточняться все данные. Таким ориентиром хорошо выбрать дорогу, населенный пункт, реку. Выбирается часть линейного объекта, которая на много километров тянется по относительно прямой линии, не делая крутых поворотов.

Для путешествия на расстояние нескольких километров, это бесспорно спасительный вариант. Если речь идет о десятках и сотнях километров по безлюдной местности, то к выбору объектов аварийного ориентирования нужно подходить с особой серьезностью.

Определяется несложно – при помощи самого простого компаса. Такой доступный прибор должен быть у всех путешественников. Дополнительно ориентируясь на северный магнитный полюс Земли, возможно вычислить азимуты иных сторон горизонта, конкретного объекта.

Магнитный и истинный азимуты

Определять азимут по компасу в районах магнитных аномалий и полюсов нельзя.

Какой компас подходит?

Ценность компаса заключается в том, что его стрелка показывает всегда одно и то же направление, от которого можно вести отсчет. Поэтому любой компас пригоден для целей ориентирования.

Компас бывает: обычный; линзированный, планшетный; зеркальный; электронный.

Обычный компас состоит из колбы, стрелки и лимба (вращающейся круговой шкалы). Линзированный компас чаще всего применяется в оружии для прицельной стрельбы, в геологии и геодезии. Бывают модели с радиоактивной подсветкой, которая служит годами, не требуя ни зарядки, ни внешних источников света.

Составляющие линзированного компаса: обычный компас; крышка с прорезью для визирования; линза и прорезь в верхней части ее держателя.

Совместив леску, натянутую вдоль прорези крышки, с направлением взгляда сквозь прорезь над линзой на ориентир, наблюдатель сквозь линзу видит и увеличенную разметку на лимбе компаса. Благодаря такому устройству для визирования снятые показания отличаются большой точностью. Часто на таких компасах устанавливается гораздо более мелкая радианная шкала.

Планшетный компас удобен для работы с картой и для определения угла на местности. Прозрачное основание и параллельные линии на нем позволяют точно выровнять компас по координатной сетке карты и быстро измерить истинные азимуты. Дополнительно на прозрачной пластине имеются 1 обычная линейка и 2 масштабированные (чаще всего 1:25000 и 1:50000). Шкала выполнена в градусах.

2 широкие полоски на циферблате облегчают следование нужному направлению. Стрелка на прозрачном основании способствует быстрому снятию азимута в природных условиях. По скорости освоения, выполнения задачи, необременительному весу и компактным размерам планшетный компас превосходит другие виды.

Во всем мире он очень популярен среди туристов, молодежи, занимающейся спортивным ориентирование, туризмом, военизированными играми. Зеркальный компас получил свое название благодаря зеркалу, размещенному под защитой крышки. На крышке есть либо отверстие, либо метка вверху по центру для визирования объекта, совмещенного с мушкой на прозрачном основании.

На этом же основании имеются линейка простая, линейки с популярными масштабами, параллельные линии для работы с картой. На шкалу нанесена разметка в градусах. Имеются две широкие полоски у края циферблата для удержания направления движения. В некоторых моделях есть увеличительные линзы для распознавания мелких символов на карте.

В других моделях нет прозрачного основания для работы с картой. Зеркало выполняет ту же функцию, что и линза в линзированном компасе: позволяет наблюдателю одновременно наводить линию визирования на объект и видеть шкалу прибора.

Благодаря устройству визирования зеркальный компас выдает более точные показания, чем планшетный, но в большинстве случаев перемещений по освоенным человеком и ограниченным территориям относительно дешевого и простого планшетного компаса вполне достаточно.

Электронный компас имеет другой принцип действия. Приложение-компас можно загрузить на смартфон. На его экране под координатной плоскостью в численном виде высвечивается величина азимута. Поступающие со спутника данные (истинный азимут) программа преобразовывает в магнитный.

Для туриста такой самостоятельный компас – просто находка, но дело упирается в тот факт, что смартфону требуется электрическое питание. Сигнал спутника не ловится в помещениях, под землей, в пещерах. Такой компас можно использовать в играх, маршрутах выходного дня.

Механические компасы нельзя хранить близко от металлических предметов и объектов, окруженных электромагнитным полем, например, электрических приборов.

Эти факторы не только приводят к поломке компаса, но и вызывают неконтролируемые погрешности на исправном устройстве, если показания с него снимаются рядом с транспортом, линией электропередач, с чугунным котелком за плечами.

В случае поломки компаса возникает необходимость сделать самодельный. В качестве стрелки подойдет легкий железный предмет. Традиционно – это игла, которую в поход берет даже начинающий турист. Чтобы движению иглы трение препятствовало минимально, ее кладут на воду, налитую в пластиковую посуду или полиэтилен. Игла не утонет, если ее вонзить в кусочек пробки или легкой непромокаемой синтетики.

Сухую маленькую иглу можно осторожно положить прямо на воду. Вода должна быть чистой, чтобы микроорганизмы или мусор не оказывали влияния на положение стрелки. Прежде, чем расположить стрелку в воде, ее намагничивают трением о волосы.

От ветра укрывают собственным телом. Желательно найти дополнительное естественное укрытие. Какой конец иглы показывает на север, определяется по солнцу или по Полярной звезде.

Как правильно держать прибор?

Определять азимут по компасу возможно, владея приемами его использования. Так как приборы с устройством визирования кажутся сложнее, разумно рассмотреть способы работы с компасом на них.

Основные техники расположения компаса во время определения азимута:

-методика центрального захвата;

-компас к щеке.

Техника центрального захвата пошагово:

1.Установить крышку с прорезью и леской перпендикулярно основанию.

2.Отклонить линзу с прорезью не менее, чем на 45° от магнитного компаса.

3.Повернуться лицом в сторону выбранного объекта.

4.Обхватить прибор большими и указательными пальцами с боков. Компас будет лежать на переплетенных остальных пальцах.

5.Раздвинув локти, как при надевании маски для ныряния, поднести прорезь над линзой к глазу.

Обратный

Чтоб уверенно перемещаться по чужой территории, туристы вычисляют угол движения к нужному пункту. Если от полученного значения отнять 180°, то получится обратный азимут. В будущем он позволит легко вернуться в начальное место путешествия. Стоит заметить, что направление передвижения будет противоположным.

Обратный азимут

Аварийный

В случае, когда турист потеряется во время путешествия, рекомендуется воспользоваться аварийным азимутом. При этом направление обычно выбирается на крупный площадной объект (например, деревня, озеро) либо линейный (тропинка, автотрасса, речка). Это связано с тем, что к последним проще выйти. Отыскать в незнакомой местности лесничий домик, колодец, иные малозаметные строения достаточно сложно.

Аварийный азимут

Как определить азимут объекта на местности

Меридианы на карте сходятся на географическом полюсе, находящемся на оси вращения Земли. Для определения азимута в природных условиях пользуются магнитным компасом, ориентирующимся на магнитный полюс, отличный от географического. Поэтому измерения на карте нужно адаптировать для практического применения на местности.

Угол между магнитным и истинным меридианами называется магнитным склонением. Именно на его величину отличаются истинный и магнитный азимуты. Если магнитный меридиан, проходящий через точку наблюдения, восточнее истинного, то склонение называется восточным (+), западнее – западным (-). Каждая местность имеет свое склонение.

Чтоб быстро узнать угол направления движения, необходимо забраться на любую возвышенность, направить стрелку прибора на север, отметить заданное направление.

Быстрое ориентирование на неизвестной местности по азимутам позволяет уверенно продвигаться по выбранному курсу, в кратчайшие сроки достигнуть туристической цели.

Как определить азимут по солнцу?

По астрономическому времени солнце указывает на юг в полдень. Но Россия живет по декретному времени, со смещением на 1 час от поясного. Поэтому нужно делать корректировку на летнее и на зимнее время. Так как сдвиг в другие годы может быть объявлен и на 2 часа, здесь будет принято, что в 12 часов дня Солнце находится в направлении точно на юг.

Для определения азимута по солнцу нужно иметь часы. В полдень отмечается на циферблате направление на север. Солнце движется по южной стороне небесной сферы, поэтому в другое время суток определяется тоже направление на юг.

Делается это так:

1.Часы устанавливаются горизонтально.

2.Часовая стрелка наводится на солнечный диск.

3.Угол, образованный часовой стрелкой с числом 12 на циферблате делится пополам. Проведенная через точку деления биссектриса показывает направление на Юг.

Имея направление на север, азимут на нужный предмет измеряется обычным способом. Зная, что часовое деление на дуге окружности соответствует 30°, можно превратить часы в компас.

Если для достижения цели достаточно одного азимута, то ограничиваются его отметкой на циферблате. Нужно лишь сохранять определенное направление сторон света, не меняя положения часов. Проводить переориентацию как можно чаще, через каждые час или два.

Ориентирование в лесу по сторонам света без карты

Определять азимут по компасу особенно важно в местах с плохой видимостью. Через лес лучше идти с компасом, часами, блокнотом и карандашом. Сразу рисуют начало маршрута и разметку сторон света. Компас позволяет отметить на каждом повороте угол изменения направления. В каждой поворотной точке рекомендуется записывать количество пройденных шагов и время, за которое данный отрезок пути был пройден.

Шаги удобно считать с помощью трекера (специальные часы), введя в него размер своего шага. Тем более, что он выдерживает без подзарядки не менее недели. С такими записями можно вернуться тем же путем или упростив его с гарантией минимальной потери времени.

Этот способ несравненно более надежный, чем изучение мхов на деревьях или наблюдение за травами. На растения действуют и другие факторы, кроме сторон света. Можно применить выше описанный метод ориентирования при помощи часов.

Составление маршрута движения по азимуту

Если цель маршрута заранее известна, требуется нанести начальную и конечную точки на схему и изучить местность между ними. Выбрав дорогу, в точках смены направлений измеряют истинные азимуты, переводят их в магнитные. Определяют расстояния между ориентирами.

Рассчитывают время движения на каждом участке пути. Если планируются ночные переходы, количество ориентиров увеличивают. Так же поступают возле огибаемых препятствий, в местах частой смены направлений.

Правила перемещения по азимуту с препятствиями

Если на маршруте имеются препятствия, на месте может потребоваться корректировка намеченных действий. Если нужно пересечь реку, овраг, на противоположной стороне выбирают приметный объект в направлении высчитанного азимута. После переправы проверяют правильность направления.

В случае плохой видимости или высокой преграды, прежде, чем начать ее огибать, оставляют метку на местности: зарубку, яркую ленту, груду камней. Рекомендуется взять за правило обходить препятствия поочередно то с левой, то с правой стороны, чтобы нейтрализовать нарастающие погрешности направления движения. Выбирают азимут обхода, стараясь обойти так, чтобы его больше не изменять до средины пути.

Движутся по прямым линиям и считают шаги, записывая азимуты и пройденное расстояние. Возвращаются к запланированному направлению, пройдя с обратной стороны преграды такое же количество шагов. Угол следования по второй части обходного пути высчитывается по правилу равнобедренного треугольника: 180°-2А, где А-угол отклонения от маршрута вначале обхода.

Ошибки и их причины

Главные причины ошибок при движении по маршруту:

-на местности пользуются истинным азимутом;

-не обращают внимания на факторы, вынуждающие стрелку компаса отклоняться от северного направления;

-не проверяют компас на исправность;

-невнимательно следят за направлением движения.

Первая причина возникает, если турист снял показания с карты, но не подозревает о существовании магнитного склонения. Как уже говорилось, в местах нахождения объектов, создающих электромагнитные поля, там, где есть большие скопления железа стрелка компаса временно сбивается с правильного курса. Магнитные аномалии природного происхождения довольно редки.

Для проверки компаса на исправность к нему подносят магнит или железный предмет. После того, как его уберут, а стрелка стабилизируется, подносят железо с другой стороны. Если стрелка вернулась в прежнее положение, значит, все в порядке.

При движении по азимуту необходимо:

-выработать точный алгоритм следования по прямым линиям (выбирать удаленные видимые ориентиры) и обращения с компасом;

-чаще проверять правильность ориентации;

-стараться сверяться с линейными объектами (дорога, река).

Умение находить азимут по компасу совершенствуется с каждым походом. Уже на втором маршруте грубых ошибок обычно не допускают.

Как определить азимут по карте

На случай отсутствия специальных приборов каждый турист должен владеть навыками определения азимута по географической карте. Сделать такие расчеты возможно несколькими простыми методами: используя транспортир, компас на топографической карте выполнить чертеж, позволяющий получить искомую информацию.

С помощью транспортира

В процессе вычисления азимута также пригодится линейка. При этом важно помнить: на географических картах север расположен вверху, юг – внизу, запад, восток, следовательно, слева и справа.

Порядок действий:

1.Карандашом отметить место нахождения наблюдателя.

2.Через него провести прямую, перпендикулярную к границам карты (верхней, нижней). Это будет направление С-Ю.

3.Найти конечный пункт следования, соединить с начальной точкой.

4.По северо-южной линии приложить транспортир так, чтоб его центр совместился с исходным местом.

5.На пресечении шкалы измерительного инструмента с прямой, соединяющей отдаленный объект с точкой стояния, прочитать величину истинного азимута.

С помощью магнитного планшетного компаса

Пластиковая коробка с намагниченной стрелкой (расположенной на оси), градуированная шкала – это основные составные части планшетного компаса. Стоит отметить, что коробочка надежно прикреплена к прозрачной поверхности с нанесенной разметкой.

Порядок действий:

1.Разместить компас на бумажной карте.

2.Планшет аккуратно совместить с курсом (направить стрелку на конечный пункт похода).

3.Прокрутить колбу так, чтоб красные линии (расположенные внизу устройства) стали параллельными вертикальным прямым на карте.

4.Осевая стрелка прибора покажет величину дирекционного угла. Последний возможно легко перевести в нужный вид азимута.

С помощью магнитного планшетного компаса и ориентированной карты

Для вычисления азимута потребуется прибор с намагниченной стрелкой, а также обычная карта, сориентированная на стороны горизонта.

Порядок действий:

1.Обозначить исходную точку, провести через нее линию С-Ю.

2.Найти конечный объект, соединить его с местом наблюдателя.

3.Положить компас на топографическую карту, стрелку совместить с линиями долготы.

4.Переместить центр прибора на прямую (начальная точка-конечный пункт).

5.На пересечении последней и шкалы прочитать значение азимута.

Как определить азимут по компасу

Процесс определения азимута по компасу несложный, потому часто применяется туристами в случае наличия прибора. Расчет ведется от того, куда показывает стрелка компаса магнитная. Отсчитываемое значение будет находиться в диапазоне 0-360°.

Как правильно держать компас

Полученные при ориентировке результаты во многом будут зависеть от правильности удерживания прибора. Ошибочные данные повышают вероятность потери нужного курса. Чтоб избежать оплошностей, во время проведения измерений требуется выполнять правила, разработанные опытными путешественниками.

Определение азимута по компасу

Методика центрального захвата

После раскрытия прибора крышку нужно отбросить так, чтоб она находилась на одной линии с основанием. Затем открыть прицел: поверхность циферблата должна просматриваться в полном объеме.

Способ удерживания компаса:

Локти согнуть, поднять на высоту солнечного сплетения, развести в стороны.

Большой палец правой руки – поддерживает корпус (контролирует равновесие), левой – должен находится между лимбом, задним прицелом.

Указательные пальчики – на основании.

Начинать вычислять азимут можно лишь после принятия описанной позы. Для этого требуется поворачиваться вокруг своей оси. Когда крышка укажет на объект, вычислить угол.

Методика «компас к щеке»

Крышку устройства необходимо открыть и зафиксировать под прямым углом относительно основания. Затем отвести вперед задний прицел: впоследствии щель должна совпасть с прицельной нитью.

Компас важно приблизить к щеке так, чтоб нужный объект отлично просматривался. В таковом положении результат измерений будет правильным.

Как получить нужное направление?

Определять азимут по компасу нужно, находясь в одной из вышеописанных позиций.

Для этого требуется:

1.Совместить леску на крышке с ориентиром.

2.Посмотреть сквозь линзу на циферблат и установить северную стрелку в нулевое положение.

3.Найти неподвижную линию наводки и считать численное значение под ней.

Нахождение магнитного азимута

Заядлым путешественникам важно научиться вычислять магнитный азимут. Это поможет узнать направление передвижения относительно конкретного объекта.

Пошаговая инструкция:

1.Выбрать ориентир, стать прямо.

2.Прибор расположить перед собой (на одной вытянутой ладони).

3.Сориентировать компас (направить синюю стрелку на N).

4.По его центру положить спичку так, чтоб ее конец указывал на конечный пункт путешествия.

5.Записать результат измерений.

Полученное числовое значение – магнитный азимут, измеряемый в градусах.

Определение азимута по солнцу

Современные устройства (GPS-навигаторы, мобильные телефоны, иные специальные приборы) позволяют человеку получить самые точные данные. Если они отсутствуют, то для определения азимута возможно воспользоваться методом ориентирования по часам. Они должны быть настроены по местному времени.

Определение азимута по солнцу и часам

Последовательность действий:

1.Положить часы на любую доступную поверхность так, чтоб часовая стрелка показывала прямо на солнышко.

2.Через центральную часть циферблата провести линию к единице (либо двойке – для летнего времени).

3.Образовавшийся угол разделить ровно надвое. Проведенная биссектриса будет соответствовать направлению С-Ю.

4.В зависимости от того, где садится солнце, до двенадцати часов север расположен слева, после – справа от солнца. Потому во второй половине дня азимут отсчитывается за часовой стрелкой, в первой – наоборот.

Важно! Дальнейший план передвижения составляется в обычном порядке. При описанном методе погрешности в расчетах будут незначительными.

Составление маршрута движения по азимуту.     При наличии подходящей топографической карты туристам двигаться намного легче. На ней обозначены крупные реки, дороги, ручейки со всеми изгибами, поворотами. Все запланированные групповые походы происходят с применением карт.

Бывают ситуации, когда нельзя миновать передвижения по азимуту. Это может быть в густом лесу, на пустынной местности, при сложных погодных условиях (сильный дождь, туман).

Чтоб побыстрее достичь желаемой цели, важно заранее начертить путь на карте. Поскольку прямолинейное передвижение не всегда возможно, весь маршрут нужно разделить на малые отрезки. В каждом пункте следует выбрать ориентир. При достижении последнего важно каждый раз сверять маршрутный лист, в случае необходимости исправлять, дополнять полезной информацией.

Составленный по таковым правилам путь (в виде ломаной линии) будет несколько длиннее. Но вероятность потеряться в таком походе минимальная.

Важно! В местах остановки ориентиры нужно выбирать крупные, хорошо заметные издали. А точное расстояние между ними необходимо вычислять заранее. Если планируется возвращение в начальную точку, все отклонения в маршруте требуется отмечать на карте либо записывать в блокнот.

Правила перемещения по азимуту с препятствиями

При передвижении по местности всегда нужно помнить о существовании препятствий на пути. Это могут быть пропасти, водопады, огромные скалы. В случае наличия последних рекомендуется прислушиваться к рекомендациям опытных путешественников.

Движение по азимуту с препятствиями

Инструкция при незапланированном изменении маршрута:

1.Выбрать крупный объект (по вектору намеченного пути), расположенный по иную сторону от преграды.

2.Определить его азимут.

3.Обогнуть препятствие (слева или справа).

4.Обязательно отметить на топографической карте изменения в маршруте.

Если передвижение происходит по однотипной местности, то ориентирами могут выступать любые подручные средства: вкопанная в землю палка, выразительная отметка на высоком дереве, иные заметные обозначения.

Хождение по азимуту

Нередко люди думают, что ходить по азимуту следует таким образом: непрерывно удерживать перед собой компас, регулярно отслеживать его показания. Но на самом деле такой метод хождения дает большую ошибку.

Ориентирование на местности по компасу

Во избежание неточностей рекомендуется использовать иной алгоритм действий:

1.Пользуясь компасом, найти ориентир на местности (по заранее намеченному азимуту). Чем дальше он будет расположен, тем меньше действий впоследствии придется совершить.

2.Направиться к выбранной точке. При этом не имеет значение, как к ней добираться: препятствия можно обходить любым удобным способом.

3.Подойдя к ориентиру, стать позади него, повторить предыдущую процедуру (выбрать новую цель).

Важно! Если природный ориентир отсутствует, то в его качестве может выступать участник похода. Человека отправляют в нужную сторону, а потом жестами показывают, где требуется стать, чтоб оказаться на линии направления.

Упрощенная схема движения при закрытом ориентире

Если на пути появится препятствие, которое будет закрывать ориентир, и на него нельзя будет взобраться, то помогут следующие рекомендации.

Пошаговая инструкция:

1.Выбрать направление обхода преграды, замерить его азимут.

2.Вычислить разницу между азимутом главного курса и выбранного.

3.Двигаться по ней, считая шаги, пока справа не появится окончание препятствия.

4.Рассчитать азимут для возвращения на предыдущее направление: к основному значению прибавить полученную ранее разницу.

5.Сделать такое же количество шагов.

6.Продолжить движение по азимуту начального курса.

Описанным способом возможно успешно обходить разные преграды. Но иногда могут и возникнуть сложности, большей частью это обусловлено особенностями местности.

Ошибки и их причины

Большинство неточностей, которые допускают туристы, связаны с такими факторами:

-поломка компаса;

-близость металлических предметов, электроприборов;

-наличие поблизости линий электропередач;

-магнитное склонение.

Первые три причины легко предупредить либо устранить, если в походе быть предельно бдительным. С последней нужно разобраться подробнее.

Смещение с правильного курса часто возникает из-за магнитного отклонения. Нужно знать, как его рассчитать. Обыкновенно все данные ищут на картах, где они должны быть обязательно. Однако информация из старых источников может быть ложной (устаревшей), так как это значение постоянно меняется. Рекомендуется обновлять карты каждый год.

Высоковольтные линии искажают положение магнитной стрелки компаса Магнитная девиация имеет место поблизости высоковольтных линий, а также предметов, обладающих магнитными свойствами. В таком случае наблюдается отклонение стрелки компаса, сам прибор показывает неправильное значение.     Максимальные погрешности возникают около машин, мотоциклов, железной дороги, следующей техники: планшетов, смартфонов, компьютеров, радиооборудования.

Накануне ориентирования важно отдалить от себя все устройства, которые могут повлиять на правильность показаний. Не лишним будет снять рюкзак. Находящееся в нем снаряжение также может стать причиной ошибочных данных.

Самый простой метод проверить исправность компаса – приблизить магнит. Стрелка исправного прибора должна среагировать на воздействие и отклониться в его сторону. Когда же убрать магнитное влияние, то она вернется в исходное положение. Иные результаты проверки будут свидетельствовать о поломке компаса.

Если же в туристическом походе магнита рядом не оказалось, можно воспользоваться ножом либо смартфоном. Мало кто знает, что оба они обладают малозаметными магнитными свойствами. Однако их будет вполне достаточно для проведения вышеописанной проверки.

Внимание! При возникновении малейших подозрений относительно достоверности показаний компаса, важно тотчас же проверить прибор. Это не позволит допустить ошибку в определении направления движения, а значит туристы будут уверенно приближаться к пункту назначения.

Погрешности и почему они возникают

Знание азимута не гарантирует, что путешественник доберется до конечного пункта согласно рассчитанному времени. Даже небольшое отклонение способно повлиять на результат. Погрешность в 5° дает ошибку в сто метров на каждый километр. Чтоб минимизировать неточности, важно внимательно планировать маршрут, придерживаться таких правил передвижения:

1.Запланированный путь разделить на отрезки, каждый из которых должен заканчиваться в промежуточном пункте с выбранным ориентиром.

2.При возникновении преград их нужно обходить слева или справа поочередно. Таким образом будет сглаживаться общая погрешность.

3.Если препятствие большое, то впоследствии важно проверить возвращение на запланированный вектор движения.

4.Дальность похода, азимут для всего пути, а также отдельно для отрезков лучше измерять еще до начала передвижения. В таком случае сбережется время в пути, снизится риск совершения ошибки во время вычислений.

5.При движении по неизвестной местности пройденный маршрут следует периодически контролировать: оглядываться, отслеживать линейность передвижения.

Внимание! Когда путь лежит вдоль линейного ориентира, то к последнему нужно периодично выходить, сверять азимут основного направления. Тогда ориентироваться на местности будет проще, а риск возникновения неточности сведется к минимуму.

Сверку азимута основного направления необходимо регулярно производить

Каждый турист должен уметь правильно ориентироваться на неизвестной территории. От его внимательности, практических навыков зависит то, насколько быстро он достигнет поставленной цели. Нельзя отправляться в поход без предварительного планирования маршрута, грамотного определения азимута. Если для представителей некоторых профессий (пилотов, геологов, моряков) такая подготовка обязательна, то для грибников, туристов она необходима с целью обеспечения безопасности, выживания в естественных условиях.

Определение сторон света по небесным светилам

В северном полушарии по Полярной звезде

Легким способом ориентирования по небесным светилам считается определение Полярной звезды. Она не только является одной из самых ярких, но и не меняет своё местоположение. Есть два известных метода, с помощью которых удастся правильно найти Полярную звезду.

Созвездие Большой и Малой медведицы

Эти созвездия представлены как большой и малый ковш. Для определения главного ориентира по звездам необходимо сделать следующее: мысленно соединить крайние звезды стенки ковша Большой медведицы; продолжить воображаемую линию до крайней звезды на ручке ковша Малой медведицы; если расстояние между созвездиями равняется пятикратной величине стенки большого ковша, то ориентир определен верно.

Смотря на Полярную звезду на небе, человек всегда будет двигаться на север, соответственно, за спиной будет находиться юг.

Кассиопея

Ночью без трудностей можно разглядеть созвездие Кассиопеи, обозначенное как буква W. Полярную звезду можно найти на отрезке, соединяющем левую нижнюю точку буквы W и вторую звезду, которая располагается на ручке ковша Большой медведицы. Ориентир будет находиться примерно посередине данной линии на пересечении с Малой медведицей.

В южном полушарии по Южному кресту

Находясь в южном полушарии, можно сориентироваться по созвездию Южный крест. Знаменитой Полярной звезды в этом полушарии не видно.

Крест состоит из четырёх ярких небесных светил. Очень важно не спутать это созвездие с Ложным крестом, которое располагается правее. Звезды в его составе не такие яркие и располагаются дальше друг от друга.

Чтобы определить южное направление, нужно мысленно соединить прямой линией две звезды, противоположные друг другу. Должны получиться два луча, пересекающиеся между собой. Тот, что длиннее, показывает где юг.

Обратите внимание! Если турист обладает запасом времени, ему нужно дождаться момента, когда воображаемая длинная линия в созвездии переместиться в перпендикулярное положение относительно небосвода. Тогда курс точно на юг можно будет найти, просто взглянув на Южный крест.

Ориентирование по Южному кресту

Ориентирование по созвездию Орион

Созвездие под названием Орион виднеется из любой точки мира, поэтому такой способ установления сторон света можно применять как в северном, так и в южном полушарии, но только в зимнее время года.

Орион состоит из 7 звёзд и по форме подобен песочным часам. По центру 3 звезды формируют так называемый Пояс Ориона. На восходе крайняя правая точка Пояса указывает на восток, а в момент заката — на запад.

Определение широты

Благодаря небесным телам опытные путешественники могут определить широту своего местоположения даже ночью. Для этого необходимо:

1.Найти Полярную звезду.

2.Можно воспользоваться любым методом её определения, рассматривая созвездия Медведиц либо Кассиопеи.

3.Измерить угол между Полярной звездой и горизонтом.

В данном случае может быть два варианта:

Чтобы точно определить, сколько градусов составляет данный угол, лучше воспользоваться специальными измерителями. Воспользовавшись квадрантом и секстантом, можно распознать угол, который отображается на искривленной поверхности прибора. Найденный угол равняется значению широты к северу от экватора.

Примерно определить угол возможно и без навигационных устройств. Для этого нужно протянуть кулак в сторону горизонта и постепенно ставить один кулан на другой. Такие действия выполняются до момента достижения Полярной звезды. Протянутая рука с кулаком приблизительно составляет 10 градусов.

Положение созвездий

Турист, который разбирается в созвездиях, может уверенно определить стороны света и найти верный путь, особенно в ясную ночь.

Поэтому для новичков очень важно изучить, как звезды меняют своё положение как в течение ночи, так и на протяжении календарного года. Многие созвездия лучше распознаются в определенное время года.

| Время года | Месяц | Созвездия |
| --- | --- | --- |
| Весна | Март | Рак, Киль, Компас, Лев, Летучая Рыба, Рысь |
|  | Апрель | Большая медведица, Хамелеон, Чаша, Гидра, Малый лев |
|  | Май | Южный крест, Гончие псы, Центавр, Дева, Волопас |
| Лето | Июнь | Малая медведица, Весы, Волк |
|  | Июль | Северная корона, Дракон, Геркулес, Скорпион, Южный треугольник, Змея, Змееносец. |
|  | Август | Южная корона, Лира, Стрелец, Щит, Телескоп |
| Осень | Сентябрь | Орел, Козерог, Лебедь, Дельфин, Малый конь, Индеец |
|  | Октябрь | Водолей, Цефей, Журавль, Пегас, Южная рыба |
|  | Ноябрь | Кассиопея, Андромеда, Феникс, Рыбы, Тукан, Телец |
| Зима | Декабрь | Орион, Овен, Эридан, Печь, Часы, Южная Гидра, Персей, Треугольник |
|  | Январь | Малый пёс, Золотая Рыба, Столовая Гора |
|  | Февраль | Большой пёс, Возничий, Жираф, Голубь, Близнецы, Заяц, Живописец, Единорог |

Факт! Все созвездия запомнить с первого раза трудно, и в этом нет необходимости. Достаточно знать, что юг можно найти в полночь с помощью таких созвездий, как Большой и Малый Пёс, Лев, Волопас, Телец, Орион. В качестве дополнительного ориентира люди используют Млечный Путь, который простирается с юга на север.

Универсальный способ по колышкам

Ориентирование в дневное время

Ориентирование на местности можно проводить и по Солнцу. Это прекрасный ориентир, не меняющий свою траекторию в течение дня. Кроме того, редко погодные условия не позволяют разглядеть это небесное светило.

Есть два основных правила ориентировщика, который в своём пути основывается на положении Солнца. Во-первых, если путешественник находится в южном полушарии, то, посмотрев на Солнце в полдень, он будет двигаться в северном направлении. И, наоборот, в северном полушарии в это время можно определить юг. Во-вторых, восход Солнца всегда начинается на востоке, заход — на западе.

Ориентация по колышкам заключается в следующем:

Нужно вбить длинную палку или колышек в землю желательно на ровной поверхности. Так должна появиться четкая тень.

Дальше отмечается верхушка тени данного предмета.

Вторая отметка делается минимум через 30 минут, когда тень сменит своё первоначальное положение.

Соединив полученные точки, станет известно направление восток-запад. При этом первая отметка указывает на запад, соответственно, вторая — на восток.

Чтобы узнать, где находится север, нужно встать лицом к этой линии, касаясь первой точки носком левой ноги, а правая нога должна стоять на второй отметке. Север находится впереди, то есть северо-южное направление лежит перпендикулярно начерченной линии.

Ориентирование при закрытом небе облаками

Иногда погодные условия затрудняют ориентирование по Солнцу. Это происходит, когда оно закрыто плотными черными тучами. Определить дальнейшее направление пути всё-таки можно, если остальная часть неба менее наполнена тучами. При расчетах будет действовать погрешность 10-20 градусов.

При облачной погоде способы с колышками можно применять без проблем, так как облака не мешают рассматривать тень от Солнца. В таких случаях некоторые туристы используют второй способ ориентировки по Солнцу, который заключается в следующем:

1.утром также отмечается верхняя точка тени от колышка и измеряется её длина;

2.после полудня нужно сделать вторую пометку верхушки, когда тень приобретет такую же длину, что и в первый раз;

3.точки соединяются между собой прямой линией. Это и будет показатель север-юг.

Ориентирование в ночное время

Если турист заблудился в дикой природе, он может спланировать дальнейший маршрут независимо от континента Земли. Например, в этом поможет созвездие Орион, который виден и в северном, и в южном полушарии.  Но для применения универсального способа по двум колышкам можно выбрать любую другую звезду.

В чем заключается данный способ ориентирования:

Для начала вкапываются колышки на расстоянии друг от друга 1 м. При этом выбранное небесное тело должно находиться в плоскости колышек.

В течение некоторого времени необходимо следить за передвижением звезды.

Если она поднялась вверх относительно воображаемой линии между колышек, значит, данная линия указывает на восток. Соответственно, если звезда немного переместилась вниз, значит, луч направлен на запад.

Движение вправо означает, что линия показывает южную сторону. При отклонении влево — северную сторону.

Однако этот метод усложняется, если смещение яркой звезды происходит под углом. Тогда проводятся более сложные расчёты, которые займут больше времени.

Определение сторон света по часам.

Ориентирование по звездам в море

Найти верную дорогу в открытом море, основываясь только на положение звёзд, практически невозможно. Современные корабли, и даже мелкие суда, оснащены спутниковыми навигационными системами, работающие даже в самых отдалённых от суши местах.

Мировые открытия совершались ещё задолго до создания спутников и компьютеров. Великие первооткрыватели и известные путешественники составляли точные маршруты благодаря природным знакам. Раньше основными помощниками ориентирования в открытом море были звезды, Солнце и Луна, направление ветра и течения.

Не только учёные ходили по морям. Викинги путешествовали по всему миру, не только рассчитывая направления пути, но и основываясь на интуиции и колоссальной внимательности.

К сведению! Также в древние времена моряки использовали в качестве ориентира солнечные часы. Так они узнавали скорость движения корабля и могли найти путь к суше в пасмурную погоду. Но такие вычисления были совершенно неточными.

На сегодняшний день GPS системы на кораблях очень надежны, но даже они подвергаются хакерским атакам. Поэтому каждый моряк должен знать способы ориентирования по звездам. Для определения сторон света на море можно также использовать Полярную звезду или созвездие Южный крест в зависимости от полушария.

Умение может понадобиться в любой момент. Важно помнить, что предложенные методы без использования специальных измерителей, имеют погрешность. Но если случилось так, что турист заблудился, умение ориентировки по звездному небу поможет ему не паниковать, определить верный курс и выбраться из незнакомой местности.

Спасибо за внимание!