Федеральная служба исполнения наказаний России.

Федеральное казенное профессиональное  образовательное учреждение

№157.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

урока учебной практики по профессии «Портной»

код 16909

по теме: «Обучение операциям и работам выполняемым портным 2-3 разрядов».

разработал: мастер п/о Бельков В.С.

Оренбург, 2022г.

| Рассмотрено методической комиссией ФКП образовательного учреждения №157. Протокол от «_29_» _08_ 2022 г. № _1__. |  | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора ФКП образовательного учреждения № 157 _____________ В.В. Степанищев «_29_» ____08___ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

Рецензент: Бурцев И.О.,  мастер производственного обучения, председатель методической комиссии ФКП образовательного учреждения № 157

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. АННОТАЦИЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | 6 |
| 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 11 |
| 5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 12 |

АННОТАЦИЯ

Период освоения профессии - основной период учебной практики. В подготовительный период происходит становление, формирование, развитие профессиональных умений обучающихся, отрабатываются их  профессиональные навыки, закладывается  основа для последующего формирования профессионального  мастерства.

Основной целью  этого периода является предварительное  овладение обучающимися основами профессии  –  трудовыми  приемами и способами, а также трудовыми операциями, из которых  состоит целостный трудовой процесс выполнения учебно-производственных  работ, характерных для содержания осваиваемой профессии,  специальности.

Задача мастер производственного обучения на данном этапе – научить выполнять учебно-производственные работы с  соблюдением необходимого ритма и темпа, технических и других  требований; развивать  самостоятельность обучающихся в выполнении заданий; воспитывать чувство ответственности за порученное дело; развивать навыки самоконтроля.

Учитывая специфику образовательного учреждения - разный возраст обучающихся,  уровень образования и профессиональную подготовленность отдельных обучающихся – мастеру производственного обучения необходимо тщательно продумывать организацию проведения каждого занятия, разрабатывать  учебные задания по степени сложности, чтобы все обучающиеся в группе были постоянно задействованы в учебном процессе.

Данный урок может быть рекомендованы для использования в  ФКП образовательных учреждениях ФСИН России  при обучении профессии «Портной».

ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика - самостоятельная  часть общего учебного  процесса со своим содержанием,  логикой, принципами, формами и методами, педагогическими средствами обучения.

Процесс обучения происходит в условиях определенной  ориентированности обучающихся на получение профессии «Портной». Это влияет на мотивы обучения, определяет,  как правило, повышенный интерес обучающихся к урокам учебной практики. Но далеко не все осужденные, зачисленные на обучение, стремятся освоить профессию и добросовестно относиться к получению профессиональных знаний. Поэтому основной задачей мастера является создание доброжелательной и заинтересованной атмосферы, поиск методов мотивации к обучению каждой обучающейся.

Также одной из проблем обучения в исправительных учреждениях  является полная неграмотность отдельных обучающихся или очень слабое знание русского языка. Знания являются  основой умений, но главной целью, определяющей специфику профессионального образования, выступают приобретенные умения и навыки. В этом случае, когда отсутствуют теоретические знания, вся нагрузка ложится именно на мастера. Уроки учебной практики необходимо выстраивать так, чтобы были задействованы все обучающиеся группы, но наибольшее количество учебного времени и внимания мастера приходится, конечно, на малограмотных.

Для решения задач, поставленных на уроке, необходимо руководствоваться  принципом доступности и посильности.  Наряду с групповой формой обучения особое внимание необходимо уделять  индивидуальному инструктированию и неоднократному показу трудовых приемов. Это способствует  более полному усвоению материала, решению практических задач, взаимосвязи общих целей умственного  развития обучающихся и целей формирования их профессионального  мышления.

Данная разработка будет полезна мастерам производственного обучения по профессиям  «Швея», «Портной», «Оператор швейного оборудования».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Методическое обоснование темы урока.

Данный урок, включая введение,  начинает профессиональный учебный цикл. На этом этапе закладываются основы профессиональных  умений обучающихся, формируются  трудовые приемы безопасной работы на швейном оборудовании.

При разработке данного урока учитывалась некоторая степень подготовленности обучающихся: многие из них уже имеют опыт работы на швейном производстве, поэтому основное внимание уделено правилам организации рабочего места, точному выполнению трудовых приемов и бережной эксплуатации швейного оборудования.

2. Методические рекомендации по проведению урока.

Для решения задач, поставленных на уроке, необходимо рациональное сочетание групповой формы обучения и индивидуальное инструктирование каждой обучающейся.

Многократные показы выполнения трудовых приемов способствуют  более полному усвоению материала. При этом решаются практические задачи по освоению правильного положения рук на столе и корпуса обучающихся во время выполнения учебных заданий, формированию профессиональных умений по выполнению трудовых приемов.

В соответствии со структурой урока необходимо использовать объемно-наглядные пособия в виде готовых швейных изделий и образцы выполненных работ.

3. Технологическая карта урока

Тема  № 2 «Обучение операциям и работам выполняемым портным 2-3 разрядов»  ( 42 часа)

Подтема №2: «Рабочие места, инструменты и приспособления для ручных работ».

Количество часов:  6 часов

Цели урока:

1. Образовательная -   сформировать у обучающихся умения   пользоваться  инструментам и приспособлениям.                                                                                                    2. Развивающая - способствовать воспитанию бережного отношения к                       инструментам и приспособлениямуважителльного отношения к своей профессии, чувстство ответственности, взаимовыручки.

3. Воспитательна - активиззация мыслительной деятельности обучющихся с использованиемнаглядных средств обучения.

Методическая цель  урока: активизация мыслительной деятельностиобучающися с использованием наглядных средств обучения.

Тип урока: урок по изучению трудовых приемов и операций.

Вид урока: урок упражнений, урок конспектирования.

Форма проведения урока: фронтальная.                                                                        Метод проведения урока: рассказ - беседа с элементами проблемности , демонстрация учебно-наглядных пособий. демонстрация трудовых приёмов, самостоятельная работа обучающихся.

Межпредметные  связи:

ПД.01  Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов, УД.01 Основы материаловедения, УД.02 Основы моделирования,  УД.03 Охрана труда.

Внутрипредметные  связи: (связь по темам УП).

Материально-техническое оснащение:

- Инструент для ручных работ.

- Приспособления для ручных работ.

- Заготовки (лоскуты материала, разного).

- Нитки.

- Наглядное пособие: образцы, обмелки деталей.

Учебно – производственные работы

- Ознакомление с инструмеентом и приспособлениями.

- Ознакомление с материалами.

- Отработка подбора номеров игл и ниток.

- Отработка приёмов заправки нитки в иглу.

- Выполнение упражнений по затачиванию специального мела инамелке меловых линий различной конфигурации.

- Выполнение упражнений по измерению линий сантиметровой лентой.

- Выполнение упражнений ножницами по разрезанию разных линий.

Ход урока

| Элементы структуры урока | Деятельность мастера п/о | Деятельность обучающихся | Примечания по методике |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вводный инструктаж (80 мин) 1.1 Оргмомент. 5мин | 1.Приветствует ( слайд № 1) 2.Проверяет посещаемость. 3. Проверяет готовности к уроку. | 1.Приветствуют 2. Готовятся к уроку | Диалогово – словесный метод (беседа) Выполнение практического задания Практический метод |
| 1.2Целевая установка 5 мин | 1. Сообщает тему урока 2.Совместно с обучающимися формулирует цель урока | 1. Воспринимают и записывают тему 2.Участвуют в формулировке целей |  |
| 1.3 Актуализация опорных знаний и опыта обучающихся 15 мин | 1. Опрашивает обучающихся 2. Актуализирует знания и опыт по теме: «Рабочие места для ручных работ». 1) Требования безопасности труда в учебных мастерских. 2) Как правильно организовать свое рабочее место, для ручных работ? 3) Тестирование (Приложение № 3). | Отвечают на вопросы Заполняют тесты |  |
| 1.4 Инструктирование обучающихся по ключевым вопросам темы 45 мин | Последовательно излагает материал (слайд №2, приложение №1) организует и управляет деятельностью обучающихся: 1) Правила безопасности труда при выполнении ручных работ. 2) Ознакомление с инструментами и приспособлениями, применяемых при ручных работах, их правильное расположение на рабочем месте. 3) Ознакомление с материалами, тканями. 4) Правила подбора номеров игл и номеров ниток. | Воспринимают, отвечают на вопросы, конспектируют. Получают инструменты и приспособления. |  |
| 1.5 Тренировочные упражнения 15 мин | Показывает приемы работы: 1) иклой и напёрстком; 2) заправки нитки в иглу; 3) завязывания узла; 4) с напёрстком, иглой с ниткой без узла; 5) по затачиванию специального мела, по намелке меловых линий различной конфигурации, обмелки деталей ( различных уголков, воротников, и т. п.); 6) по измерению линий и деталей сантиметровойлентой, линейкой; 7) ножницами по разрезанию прямых, фигурных, овальных линий, подравниванию одной и вдвое сложенных деталей; 8) инструктирование по безопасным условиям труда; 9) распределяет обучающихся по групам и по рабочим местам; 10) выдача инструментов и приспособлений. | Смотрят, анализируют, запоминают |  |
| 2.Текущий инструктаж (180 мин) 2.1 Выдача задания | 1. Демонстрирует образцы выполненных работ. 2. Излагает критерии качества выполненных работ 3. Выдает задание. 4. Выдает детали кроя и нитки. | Воспринимают, отвечают на вопросы | Практические методы |
| 2.2 Самостоятельная работа обучающихся | Проверка правильности организации рабочего места каждого обучающегося. Наблюдение за деятельностью обучающихся. | Проверяют детали кроя, приступают к выполнению задания. |  |
| 2.3 Целевые обходы обучающихся | Контролирует: 1) своевременность начала работы; 2) правильность организация рабочего места; 3) соблюдение правил ТБ; 4) правильность выполнения трудовых приемов; 5) качество выполняемых работ; 6) при необходимости – индивидуальное инструктирование и показ трудовых приемов; 7) проверка состояния рабочих мест, инструментов, оборудования; 8) приемка и оценка качества выполненных работ. | Выполняют задание Сдают работы |  |
| 3. Заключительный инструктаж ( 10 мин) 3.1 Сообщение о результатах в достижении целей урока | Подведение итогов работы Разбор типичных ошибок Показ лучших работ Выставление оценок | Слушают, задают вопросы Проводят анализ урока. | Методы контроля, словесные |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методическая разработка призвана помочь мастеру производственного обучения в организации и проведении   урока учебной практики. Выбранные педагогические технологии позволяют раскрыть тему полностью и сделать ее доступной для каждой обучающейся.

В процессе проведения вводного инструктажа идет повторение ранее изученного материала, особое внимание уделяется соблюдению правил техники безопасности и  правильному выполнению трудовых приемов, что способствует формированию дальнейших трудовых навыков.

Выбор методических приемов и форм  индивидуальной мотивации во время текущего инструктажа способствуют усвоению материала каждой обучающейся. При этом вырабатывается определенный алгоритм действий, позволяющий закрепить правильное выполнение трудовых приемов. Формируются навыки самостоятельного, осознанного выполнения задания.  У обучающихся развивается интерес к получаемой профессии, т.к. в процессе самостоятельной работы они используют свой потенциал, оценивают свои способности и стремятся качественно выполнить задание.

На заключительном инструктаже определяется результативность усвоения приемов работы каждой обучающейся, проводится самооценка и взаимооценка результатов урока.

Таким образом, используя  анализ ошибок и своевременно оказывая помощь в выполнении учебного задания, мастер производственного обучения   стимулирует проявления воли, настойчивости, стремления обучающихся самостоятельно довести работу до конца.

Разделение заданий по уровню сложности с учетом индивидуальных особенностей каждой обучающейся,  способствует активному участию всей группы в учебном процессе.

Литература,

использованная при подготовке урока

Основные источники:

- М.А.Силаева Технология одежды, изд. «Академия», Москва,2017г.

- И.Б.Косинец Выполнение ремонта тканей и швейных изделий, изд. «Академия», Москва,2021г.

- С.П. Пожидаев Основы материаловедения, изд. «Академия», Москва,2019г.

- О.В.Суворова Швейное оборудование, изд. «Феникс», Ростов на Дону, 2000г.

- В.А. Скакун Введение в профессию мастера производственного обучения, изд. «Высшая школа», Москва, 1988г.

- В.А.Понкратова Основы производственного обучения швейников, изд. «Высшая школа», Москва, 1988г.

- А.Т. Труханова Справочник молодого швейника, изд. «Высшая школа», Москва, 1993г.

- А.Т. Труханова Изготовление мужской верхней  одежды, изд. «Лёгкая и пищевая промышленность», Москва, 1981г.

Интернет-ресурсы:

1.  http//www.modanews.ru

2. www.burdamode.com

3.  www.fashiontheory.ru