УДК 628.517.2

Д. А. Величко

Структурное подразделение среднего профессионального образования «Омский техникум железнодорожного транспорта» (СП СПО ОТЖТ), г. Омск, Российская Федерация

Дополнительный комплекс мер в области охраны труда при увеличении перерабатывающей способности железнодорожной станции

Рассмотрение применения различных методов шумоборьбы на железнодорожном транспорте и их сравнительный анализ.

Ключевые слова: шум, шумоборьба, звукоизоляция, акустические экраны.

D. A. Velichko

Structural subdivision of secondary vocational education "Omsk Technical School of Railway Transport" (SS SVE OTSR), Omsk, Russian Federation

An additional set of measures in the field of labor protection with an increase in the processing capacity of the railway station

Consideration of the application of various noise-cutting methods in railway transport and their comparative analysis.

Keywords: noise, noise fighting, sound insulation, acoustic screens

В нынешнем мире человека повсюду окружают источники шума, особо это чувствуется в районах, примыкающих к автострадам и железным дорогам. По прогнозам экспертов, ежегодно рост потоков автотранспорта составляет около 15%, а железнодорожного около 8%, следовательно, возрастает уровень шумового воздействия на человека, что отрицательно влияет на его здоровье. [1]

Специфика шумов на железной дороге заключается в том, что не представляется возможности ликвидировать причину их возникновения. Шумы железнодорожного транспорта обладают сложной структуру, в которой солидную трудность представляет выявление соответствий между сигналом и источником, или причиной, его вызвавшей. Уровни шума, присутствующее на железной дороге, имеют зависимость как от скорости и интенсивности движения подвижных составов, так и от особенностей поездов и состояния железнодорожных путей. Основополагающая доля шумов излучается в месте, где контактирует обод колеса с рельсом.

Наиболее встречающимся шумовым профессиональным заболеванием является нейросенсорная тугоухость – хроническое заболевание, характеризующееся двусторонним нарушением слуховой функции звуковоспринимающего характера. На первых стадиях у работника происходит адаптация к шуму и утомление слуха. Когда болезнь переходит в выраженную стадию, уменьшается восприятие шепотной речи, формируется тугоухость. Тугоухость может развиваться медленно или проявляет себя остро после травмы, инфекционного или другого заболевания. [2]

Регулярно, даже если предприятия имеют программы защиты от повышенных шумов, сами работники не желают использовать средства защиты органов слуха. В таком случае работодателю нужно не только обеспечить рабочих достаточно эффективными средствами защиты, которые вызывают минимальный дискомфорт в работе, но и провести вводные инструктажи, чтобы донести работникам зачем необходимо пользоваться средствами защиты, как ими пользоваться и как их обслуживать.

Вопрос применения дополнительного комплекса мер по охране труда в области шумоборьбы очень актуален для станции Омск-Восточный. В силу того, что станции из 2 класса перешла в статус внеклассной ее перерабатывающая способность увеличилась, а, следовательно, уровень шума тоже возрос.

В наши дни, благодаря исследованиям и разработкам специалистов, были выявлены причины и определены эффективные средства снижения шумового воздействия на человека от поездов.

Снижение шума механического происхождения обеспечивается увеличением качества рельсов: большей ровностью поверхности катания, а также систематическим проведением регламентных работ по сохранению на должном уровне поверхности головки рельса своевременной шлифовкой и поверхности катания колес регулярной проточкой.

Для реализации мероприятий по защите работников необходимо установить профессии и число занятых на них рабочих, подвергающихся воздействию шума и вибрации в течение рабочего дня.

Существует еще ряд способов по снижению шума на железнодорожном транспорте:

– акустическое шлифование рельсов, уложенных в пути;

– снижение звукоизлучения рельса;

– применение малого акустического экрана;

– устранение износов и дефектов поверхности катания колес и контроль за техническим состоянием колёсных пар.

В рамках выполнения научно-исследовательской работы по заданию ОАО «РЖД» на II-ом главном пути Волховского хода Октябрьской железной дороги на участке «Войбокало» – «Новый Быт» в период 11.11.2012 по 25.11.2012 г. был проведен эксперимент по определению акустической эффективности шлифования рельсов рельсошлифовальным поездом фирмы «СПЕНО».

Электроакустические приборы на расстоянии 1 м от рельса были установлены на высоте головки рельса и на расстоянии 25 м от оси пути были установлены на высоте 1,5 м от уровня земли.

Результаты измерений шума и вибраций можно увидеть на схеме. На рисунке показаны результаты измерения шума на расстоянии 1 м и 25 м от путей до и после шлифования. На графике можно увидеть, что в ближнем поле по разным колёсам эффективность шлифования составляет от 1 до 6 дБА, а на контрольном расстоянии 25 м – от 1 до 4 дБА.

Одним из направлений снижения шума качения в источнике образования является снижение звукоизлучения рельса. Это достигается установкой вибродемпфирующих накладок на шейку рельса.

Проверяли акустическую эффективность данного средства снижения шума проводилась на выделенном экспериментальном участке на перегоне Дибуны – Белоостров Октябрьской железной дороги. Результат можно увидеть на рисунке.

Анализируя характеристики октавных спектров можно быть уверенным, что в низкочастотной области имеет место эффект демпфирования, а высокочастотной вставка частично выполняет функции звукоизоляции. Любопытно отметить отличительную для измеренных спектров характерную область на частоте 1000 Гц, на которой вставки не имеют эффекта. Это подтверждает влияние звукоизоляции на высоких частотах.

В результате, снижение У3Д составило от 2 до 5 дБ в средне-низкочастотной области спектра от 1 до 2 дБ в высокочастотной. Снижение уровня звука составляет около 3 дБА. [3]

Крайне эффективно снижают воздействие шума железнодорожного транспорта на прилегающие территории строительно-акустические мероприятия, установка акустических экранов вдоль участков железных дорог приближенных к жилым районам.

Акустические экраны, устанавливаемые вдоль железнодорожных путей, классифицируются по следующим признакам:

а) принципу действия;

б) конструктивному решению верхней части;

г) материалам, использованным для изготовления акустических панелей.

Принцип акустической защиты экрана - отражение и поглощение звука.

Акустические экраны представляют собой сборную постройку, состоящую из фундамента, опорных стоек и шумозащитных панелей.

Основные элементы акустического экрана:

а) звукоотражающие и звукопоглощающие шумозащитные панели;

б) фундамент с анкерными блоками. Анкерные блоки закладываются при бетонировании фундамента;

в) опорные стойки - выполнены из двутавровых балок с крепежными уголками, вертикально установленных на анкерные блоки столбчатого или ленточного фундамента, в который монтируются все остальные элементы экрана.

Акустические экраны, особенно изготовленные из железобетона и/или металла, должны иметь заземление для избегания случайного поражения людей электрическим током при обрыве контактного провода на электрифицированных участках железнодорожных путей и попадания его на акустический экран или при ударе разрядом молнии в акустический экран.

При конструировании акустических экранов должны быть предусмотрены двери или проемы, позволяющие обеспечивать при чрезвычайных ситуациях эвакуацию пассажиров и обслуживающего персонала.

Окрашивают акустические экранов с помощью красок, стойких к атмосферным воздействиям. Неприемлемо использование цветовой окраски акустических экранов, которая может приводить к неразличимости сигнала светофора на фоне окрашенного акустического экрана. [4]

Благодаря новейшим технологиям, сейчас возможно изготавливать и монтировать экраны разных конфигураций, что позволяет их использование в различных сложных условиях (сильные ветра, сейсмическая активность)

Современные акустические экраны позволяют решить или заметно облегчить решение шумовой проблемы, и, кроме того, дают возможность увеличить эффективность использования дефицитной городской территории, позволяя вести строительство жилых и общественных зданий в тех местах, которые без экранов были бы непригодны под строительство вследствие чрезмерного превышения санитарных норм по шуму.

Эффективность шумозащитных экранов колеблется в основном в диапазоне от 5 до 15 дБА.

Вывод: В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что применение дополнительного комплекса мер в области охраны труда на предприятиях железнодорожного транспорта позволяет существенно снизить уровень шума. Благодаря этому улучшается производительность труда работников и уменьшается воздействие вредных производственных факторов, что ведет к снижению вероятности появлению хронических заболеваний.

Научный	руководитель	–	преподаватель высшей категории	М. М. Агеева, СП СПО ОТЖТ.

Библиографический список

- http://www.soyuzts.ru/products/18/

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейросенсорная тугоухость

- https://ivas.su/poleznye-stati/snizhenie-shuma-podvizhnogo-sostava

- ГОСТ Р 54931-2012. Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Технические требования.