Краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов по проведению

практических занятий

по учебной дисциплине

ОП.02 Архитектура аппаратных средств

по специальности СПО

09.02.07 Информационные системы и программирование

2022

Методические указания для студентов по проведению практических занятий для специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование» по дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств

Составитель: Ковина Татьяна Павловна, преподаватель КГАПОУ «Авиатехникум»

Рассмотрено на заседании ЦМК «Прикладная информатика, ТСИ и ТО»

Протокол  № 01от « 30 » августа 2022 г.

Председатель ЦМК ____________________ Вилисова Е.Г.

# Предисловие

Настоящие методические указания предназначены для студентов специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», изучающих дисциплину «ОП.02 Архитектура аппаратных средств»,  составлены в соответствии с требованиями ФГОС.

Выполнение студентами практических занятий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по дисциплине «Архитектура аппаратных средств»;

- формирование практических умений работы с программами - эмуляторами в ПК;

- выработку ряда профессионально значимых качеств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

У1 - получать информацию о параметрах компьютерной системы;

У2 - подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;

У3 - производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем;

У4- осуществлять поддержку функционирования вычислительных систем;

У5 – с  помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем.

знать:

З1 - базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;

З2 - типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;

З3 - организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;

З4 - процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;

З5 - основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;

З6 - основные принципы управления ресурсами и организацию доступа к этим ресурсам;

З7 - принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах;

З8 - основные энергосберегающие технологи.

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2,ОК 4, ОК 5,ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, 4.2, ПК 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, ПК 6.1, 6.4, 6.5, ПК 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием.

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы.

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с критериями технического задания.

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим заданием.

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов.

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции.

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием регламентов по защите информации.

Содержание практических занятий разработано, исходя из требований, предъявляемых к знаниям и умениям студентов, чтобы был охвачен весь круг  профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина.

В данном курсе выполняется 18 практических занятий. Каждое практическое занятие содержит  описание целей, пояснения к занятию, порядок и правила выполнения задания,  содержание отчета, контрольные вопросы и методическое обеспечение.

# Правила выполнения практических занятий

Подготовка к практическим занятиям заключатся в самостоятельном изучении тории по рекомендуемой литературе, конспектировании заданий по практическому занятию и оформлением ее в тетради, причём студент должен строго выполнять весь объём домашней подготовки, указанный в описаниях соответствующих практических занятий.

# Выполнение заданий производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими указаниями к практическим занятиям.

Отчет по занятию каждый студент выполняет индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению отчета. Отчет выполняется на листе формата А4, отчет сдается преподавателю по окончанию занятия или в начале следующего.

Защита производится путем индивидуальной беседы или выполнения зачетного задания. За занятие ставится оценка «зачтено» или одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», если работа выполнена правильно, аккуратно оформлена и студент при защите показал качественные знания или умения.

После выполнения всех практических занятий студенту выставляется «зачет» по практическим занятиям. Если студент неверно выполнил работу  или имеет пропуски практических занятий по уважительной или неуважительной причине, то выполнение работ возможно во время консультаций, отведенных группе по данной дисциплине.

# Описание рабочего места студента для  выполнения практических занятий

Рабочее место носит комплексный характер и используется для проведения всех занятий по данной  дисциплине. Это компьютер и соответствующее ПО, в компьютерных классах Пермского авиационного техникума.

###### ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ

# Тема 2.1.    Арифметические основы ЭВМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. Перевод из одной системы счисления в другую.

Цель: Научиться производить вычисления в разных системах счисления.

Стимул: Внимательно прочитайте содержание задания. Прочитайте теорию по теме: «Арифметические основы ЭВМ».

Задачная формулировка:

Произвести необходимые вычисления.

Бланк: лист формата А4.

Системы счисления

1. Перевести следующие числа в десятичную систему счисления:

а) 110111..10012;б); с)2B9.E16 .

2. Перевести следующие числа из с.с  в с.с.:

а) ;      б);

3. Перевести следующие числа из с.с  в с.с. (точность 5 знаков после точки):

а);               б);

в);      г)88.04.

4. Перевести следующие числа в двоичную систему счисления:

а); б).

5. Перевести следующие числа из одной системы счисления в другую:

а) с.с.;

б)с.с..

6. Перевести следующие числа из одной системы счисления в другую:

а)с.с.;

б)с.с..

7. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить  X+Y и X–Y , если:

а)  X=1011100111, Y=10011000;

б) X=, Y=.

8. Заданы двоичные числа X и Y. Вычислить   X*Y и X/Y , если:

а)  X=, Y=;

б)  X=, Y=.

9.     Какое число следует за каждым из данных:

а) 6778;          б) 1012.

Ответ для каждого числа запишите в указанной и десятичной системах счисления.

10.      Какое число предшествует каждому из данных:

а) 1010;             в) 9A16;

Ответ для каждого числа запишите в указанной и десятичной системах счисления.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

Практического занятия № 1

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| - Выполнен перевод из одной системы счисления в другую (10 зад.) | 0…10 |
| - Умение студента использовать теоретические знания при решении | 0…1 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 13 |

12-13 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-8 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. Представление чисел в ЭВМ. Знаковое и беззнаковое представление чисел.

Цель: Научиться представлять информацию в машинном виде.

Стимул: Внимательно прочитайте содержание задания. При выполнении задания учтите особенности знакового и беззнакового представления чисел в ЭВМ.

Формулировка задачи:

Выполнить следующие задания.

Бланк: лист формата А4.

Практическое задание

Машинное представление чисел

  - Представить следующие числа в 16-разрядном машинном коде (в двоичном и шестнадцатеричном виде):

    - 294

    - -307

  - Какие десятичные числа представляют следующие машинные коды:

    - 0001 0100 0010 0001

    - 1111 1101 1110 1111

  - Определить значения флагов CF  и   OF после сложения следующих целых чисел:

    - 0111 0001 и 0101 1011

    - 1100 1101 и 0111 1101

- Представить в формате с плавающей точкой  следующие вещественные числа (для 32-разрядного машинного слова)

- 31 10

- -3,0625 10

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Практического занятия № 2

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| - представление знаковых и беззнаковых чисел в памяти ЭВМ | 0…6 |
| - выполнение операций с числами в ЭВМ | 0…4 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 12 |

12 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-7 баллов «неудовлетворительно»

ТЕМА 2.2 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. Построение таблиц истинности.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Цель: Научиться строить таблицы истинности, преобразовывать логические выражения, строить логические схемы различных узлов компьютера.

Стимул: Внимательно прочитайте методические указания по теме «Логические основы ЭВМ». Ознакомьтесь с содержанием задания.

Формулировка задачи:

Выполнить следующие задания.

Бланк: лист формата А4.

Логические основы ПК

- Доказать справедливость закона склеивания

(A or B) and (not A or B) = B

- Выбрать высказывание, имеющее ту же таблицу истинности, что и

not ( not A and not (B and C))

из высказываний

- A & (B or C)

- (A or B) and (A or C)

- A & (not B or not C)

- Построить таблицу истинности для следующего выражения

A  (B   )

- * Доказать, построив таблицу истинности, что логическая функция

P = P = ( A & B )Ú( A & P 0)Ú( B & P 0)  определяет перенос в старший разряд при сложении двоичных чисел ( A и B - слагаемые, P 0 – перенос из младшего разряда).

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

Практического занятия № 3

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| - построение таблиц истинности | 0…10 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 12 |

12 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-7 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. Преобразование логических выражений.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Цель: проверить полученные знания.

Стимул: Вы работаете в фирме и нужно выполнить следующее задание. Внимательно ознакомьтесь с заданием.

Формулировка  задачи:

- произвести необходимые вычисления.

Бланк: лист бумаги писчей формата А 4.

Логические основы компьютера

Упростите логические выражения. Правильность упрощения проверьте с помощью таблиц истинности для исходных и полученных логических формул.

- Упростить

not X  and  Y  or  not ( X  or  Y )  or   X

- Упростить следующее логическое выражение

Not (X or Y) and (X and not Y)

- Упростить

(А&B& )  (A&B&C) 

- Упростить следующее логическое выражение

not X and Y or not (X or Y) or X

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

Практического занятия № 4

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| - построение таблиц истинности | 0…4 |
| - преобразование логических выражений | 0…6 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 12 |

12 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-7 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.  Построение логических схем различных узлов компьютера

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Внимательно прочитайте задание. Задание выполняется для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений в тетради.

Задачная формулировка:

Построить функциональную схему логического преобразователя по варианту.

Бланк: лист формата А4.

- Логическая схема имеет два входа A и B. Определить логическую функцию F(A,B), которая реализуются на ее выходе.

- Построить по заданной логической функции логическую схему и таблицу истинности

F(A,B)=(A or not B) or not B and A

- Построить по заданной логической функции логическую схему и таблицу истинности

F(A,B)=(A or not B) or not B and A

- *Построить логическую схему одноразрядного двоичного сумматора.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

Практической работы  № 5

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| - построение таблиц истинности и логических схем для различных узлов компьютера | 0…7 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…3 |
| ИТОГО: | 10 |

10 баллов «отлично»,

8-9 баллов «хорошо»,

7 баллов «удовлетворительно»,

0-6 баллов «неудовлетворительно»

ТЕМА 2.4.  Классификация и типовая структура микропроцессоров

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. Программирование линейных алгоритмов процессором.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Внимательно прочитайте содержание задания. При выполнении задания проверяйте полученные ответы.

Формулировка задачи:

1.Выполнить следующие задания.

2. Составить отчет о выполнении.

Бланк: лист формата А4.

Задание:

Практическое занятие для УК «Нейман»

Линейные алгоритмы

- Написать  на ЯМК программу  вычисления  выражения

A=5*X2 +2*Y+25.

Провести тестирование программы для X=1,Y=2.

(Ответ: 22)

- Написать на ЯМК программу вычисления  выражения:

Z=21*X3 +123*X*Y+Z.

Провести тестирование программы для X=1, Y=2, Z=3.

(Ответ: 16D)

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

Практической работы  № 6

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- |
| Задание 1. Программа решает поставленную задачу. | 20 |
| Задание 2. Программа решает поставленную задачу. | 20 |
| Задание 1,2. Отчет составлен в полном объеме. | 5 |
| Работа сдана в соответствии с графиком выполнения работ | 3 |
| ИТОГО: | 48 |

41-48 баллов -  «отлично»,

33-40 баллов -  «хорошо»,

25-32 балла - «удовлетворительно»,

0-24 балла - «неудовлетворительно».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. Выполнение ветвлений процессором

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Внимательно прочитайте содержание задания. При выполнении задания проверяйте полученные ответы.

Формулировка задачи:

1.Выполнить следующие задания.

2. Составить отчет о выполнении.

Бланк: лист формата А4.

Задание:

Практическое занятие для УК «Нейман»

Ветвления

- Написать программу вычисления значения Y (исходные данные даны в десятичной системе счисления):

Провести тестирование программы для X=1 и X=15.

(Ответы: 6, 5)

- Вычислить значение функции (исходные данные даны в десятичной системе счисления):

F(x)=x2+3x+9,   если x>3x3+6,        если x<=3

Провести тестирование программы для X=1 и X=4.

(Ответы: 7, 25)

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

Практической работы  № 7

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- |
| Задание 1. Программа решает поставленную задачу. | 20 |
| Задание 2. Программа решает поставленную задачу. | 20 |
| Задание 1,2. Отчет составлен в полном объеме. | 5 |
| Работа сдана в соответствии с графиком выполнения работ | 3 |
| ИТОГО: | 48 |

41-48 баллов -  «отлично»,

33-40 баллов -  «хорошо»,

25-32 балла - «удовлетворительно»,

0-24 балла - «неудовлетворительно».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. Выполнение циклов процессором

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Внимательно прочитайте содержание задания. При выполнении задания проверяйте полученные ответы.

Формулировка задачи:

1.Выполнить следующие задания.

2. Составить отчет о выполнении.

Бланк: лист формата А4.

Задание:

Практическое занятие для УК «Нейман»

Циклы

(Вариант 1)

- Вычислить произведение только четных чисел натурального ряда от 1 до заданного N.

Данные для проверки:

N=7

Ответ:

30

- Из N вводимых чисел вычислить сумму только чисел, больших 3.

Данные для проверки:

N=5

Числа для ввода: 6, 2, 4, 3, 1.

Ответ:

А

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

Практической работы  № 8

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- |
| Задание 1. Программа решает поставленную задачу. | 20 |
| Задание 2. Программа решает поставленную задачу. | 20 |
| Задание 1,2. Тестирование программы выполнено в полном объеме. | 5 |
| Работа сдана в соответствии с графиком выполнения работ | 3 |
| ИТОГО: | 48 |

41-48 баллов -  «отлично»,

33-40 баллов -  «хорошо»,

25-32 балла - «удовлетворительно»,

0-24 балла - «неудовлетворительно».

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №  9. Программирование алгоритмов для процессора

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Внимательно прочитайте содержание задания. При выполнении задания проверяйте полученные ответы.

Формулировка задачи:

1.Выполнить следующие задания.

2. Составить отчет о выполнении.

Бланк: лист формата А4.

Задание:

Контрольная работа

УК «Нейман» и логические основы компьютера

(Вариант 1)

- Написать  программу  вычисления  выражения   на   языке машинных команд: A=X2+5 *Y+36  (коэффициенты даны в 10-ой системе).

- Для заданных a и b вычислить значение функции:

F(a,b)=a2+5b+7, если a>b100,        если  a<=b

- Написать  программу  решения задачи на циклы:

Вычислить произведение чисел, кратных 3 из чисел натурального ряда от 1 до заданного N.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

Практической работы  № 9

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- |
| Задание 1. Программа решает поставленную задачу. | 10 |
| Задание 2. Программа решает поставленную задачу. | 15 |
| Задание 3. Программа решает поставленную задачу. | 20 |
| Работа сдана в соответствии с графиком выполнения работ | 3 |
| ИТОГО: | 48 |

41-48 баллов -  «отлично»,

33-40 баллов -  «хорошо»,

25-32 балла - «удовлетворительно»,

0-24 балла - «неудовлетворительно».

# ТЕМА 2.6. Компоненты системного блока

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №  10. Конструкция системного блока

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Вам нужно подобрать системный блок для  компьютера. Внимательно прочитайте содержание задания.

Формулировка задачи:

- Запустить презентацию «Системный блок ПК».

- Выполнить задания.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 10

Конструкция системного блока

Цель работы: Изучить основные компоненты системного блока.

Задание 1: Изучить презентацию, по каждому пункту записать в тетрадь состав и назначение изученных блоков и последовательность выполнения операций сборки ПК.

    - Сборка системного блока. Введение

    - Установка процессора и кулера

    - Установка модулей памяти

    - Установка материнской платы

    - Установка адаптеров

    - Установка вентилятора

    - Подключение индикаторов, кнопок передней панели системного блока

    - Установка CD-ROM, винчестера, дисковода

    - Подключение внешних устройств

    - Рассмотреть все устройства в системном блоке, выданном преподавателем

Отчёт: 
1. Название и цель работы;
2. Краткий ход работы;

3. Вывод.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

практической работы № 10

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Правильно выполнены задания (10 заданий) | 0…10 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 12 |

12 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-7 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №  11. Конструкция системной платы

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Вам нужно подобрать системную плату для компьютера. Внимательно прочитайте содержание задания.

Формулировка задачи:

- Запустить презентацию «Системная плата компьютера».

- Выполнить задания.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 11

Конструкция системной платы

Цель работы: Изучить основные компоненты системной платы.

Задание 1: Изучить презентацию, по каждому пункту записать в тетрадь состав и назначение изученных блоков.

- Системная плата. Введение

    - Процессор

    - Модули памяти

    - Видеокарты

    - Северный мост

    - Южный мост

    - Подключение CD-ROM, винчестера, дисковода

    - Подключение внешних устройств

    - Рассмотреть все устройства на системной плате, выданной преподавателем

    - Ответить на вопросы преподавателя

Отчёт: 
1. Название и цель работы;
2. Краткий ход работы;

3. Вывод.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

практической работы № 11

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Правильно выполнены задания (10 заданий) | 0…10 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 12 |

12 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-7 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №  12. Интерфейсы компьютера

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Вам нужно подготовить сообщение по интерфейсам  компьютера. Внимательно прочитайте содержание задания.

Формулировка задачи:

- Запустить презентацию «Интерфейсы».

- Выполнить задания.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 12

Интерфейсы компьютера

Цель работы: Изучить основные интерфейсы ПК.

Задание 1: Изучить презентацию, по каждому пункту записать в тетрадь состав и назначение изученных интерфейсов.

    - Интерфейсы ПК. Введение

    - Системные шины

    - Интерфейсы ISA-EISA-MCA

    - Интерфейсы VLB и PCI

    - Интерфейсы AGP и HyperTransport

    - Интерфейсы USB, fireware

    - Интерфейсы IDE, SCSI, SATA

    - Последовательные и параллельные порты ввода

    - Интерфейсы периферийных устройств

    - Ответить на вопросы преподавателя

Отчёт: 
1. Название и цель работы;
2. Краткий ход работы;

3. Вывод.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

практической работы № 12

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Правильно выполнены задания (10 заданий) | 0…10 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 12 |

12 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-7 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13. Выбор конфигурации ПК.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Вам нужно подобрать компьютер для выполнения конкретных задач. Внимательно прочитайте содержание задания.

Формулировка задачи:

- Выполнить задания.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 13

Выбор конфигурации ПК.

Цель работы: Научиться выбирать конфигурацию  ПК.

Задание 1

Выполнить описание типичных конфигураций компьютера (информацию найти в сети Интернет.

Задание 2

Подобрать комплектующие для компьютера, предназначенного для решения определенного круга задач (игровой компьютер, офисный компьютер). Подсчитать стоимость данного компьютера. Для подбора различных вариантов решения указанной задачи использовать табличный процессор (электронные таблицы). Все компоненты должны стыковаться с материнской платой по интерфейсу подключения и пропускной способности.

Для подбора компонентов Вы можете воспользоваться сервисом Конфигуратор

системного блока на сайте www.ulmart.ru (http://www.ulmart.ru/configurator.php#configer) или на сайте key.ru http://key.ru/shop/devices/.

  - Офисная/«домашняя» (low-end) конфигурация. Такой компьютер, в первую очередь, предназначен для работы. Сюда можно отнести использование сети Интернет, работу с документами, офисными приложениями (Word, Excel и др.), математическими пакетами (Mathcad, Maple). Возможно также прослушивание музыки, просмотр фильмов. Относительно неплохо будут работать "лёгкие" (с невысокими системными требованиями) или старые компьютерные игры. Сумма для приобретения 25 000 руб.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

Практической работы  №13

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Конфигурация выбрана правильно | 0…7 |
| Имеется правильно оформленный отчет | 0…1 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 10 |

10 баллов «отлично»,

8-9 баллов «хорошо»,

7 баллов «удовлетворительно»,

0-6 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14. Анализ конфигурации вычислительной машины.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Стимул: Вы работаете в отделе ИТ и получили новый компьютер. Вам нужно провести анализ конфигурации вычислительной машины. Внимательно прочитайте содержание задания.

Формулировка задачи:

- Запустить программу «SiSoftSandra.exe».

- Выполнить анализ конфигурации своего ПК.

- Результат оформить отчетом.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 14

Анализ конфигурации ПК

Цель работы: Исследовать характеристики основных компонентов ПК

Тестирование компьютера

Определить следующие характеристики компьютера:

- Информацию о системной плате ( Mainboard Information )

- Производитель

- Модель

- Тип корпуса

- Контроллеры оперативной памяти (тип)

- Объём оперативной памяти

- Модель процессора

- Тип видеокарты

- Частота видеокарты

- Тип чипсета «Северный мост»(если есть)

- Тип мыши

- Тип клавиатуры

- Количество  USB

- Информация о процессоре и BIOS (CPU&BIOS Information)

- Модель процессора

- Псевдоним процессора

- Наличие сопроцессора

- Тактовая частота процессора

- Коэффициент умножения частоты

- Размер КЭШ

- Модель BIOS, тип BIOS, производитель BIOS

- Информация о системной памяти (Windows Memory Information)

- Объём общей системной памяти

- Объём оперативной памяти

- Информация о жестких дисках (Drives Information)

- Объём системного диска C:

- Наличие свободной памяти на диске

- Файловая система

- Размер сектора

- Размер кластера

- Наличие других дисков и информация о них

- Сравнить производительность компьютера с эталонными высокопроизводительными современными компьютерами (CPU benchmark).

- Сравнить полученную информацию с анализом OC Windows (Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Сведения о системе).

Отчёт: 
1. Название и цель работы;
2. Описание характеристик ПК;

3. Вывод.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

практической работы № 14

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Правильно выполнены задания (6 заданий) | 0…12 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 14 |

14 баллов «отлично»,

11-13 баллов «хорошо»,

9-10 баллов «удовлетворительно»,

0-8 баллов «неудовлетворительно»

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕМА 3.1.    Периферийные устройства вычислительной техники

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Формулировка задачи:

- Запустить презентацию «Периферийные устройства компьютера».

- Выполнить задания.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 15

Периферийные устройства ПК

Цель работы: Изучить периферийные устройства компьютера.

Задание 1: Изучить презентацию, по каждому пункту записать в тетрадь назначение, состав и принцип действия  изученных устройств.

    - Периферийные устройства компьютера. Введение

    - Мониторы и видеоадаптеры

    - Принтеры

    - Сканеры

    - Клавиатура

    - Мышь

    - Графический планшет

    - Колонки и наушники

    - Способы подключения клавиатуры

    - Способы подключения мыши

.

Отчёт: 
1. Название и цель работы;
2. Краткий ход работы;

3. Вывод.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

практической работы № 15

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Правильно выполнены задания (10 заданий) | 0…10 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 12 |

12 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-7 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Формулировка задачи:

- Запустить презентацию «Матричные принтеры».

- Выполнить задания.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 16

Матричные принтеры

Цель работы: Изучить периферийные устройства компьютера.

Задание

    - Изучить конструкцию матричного принтера

    - Изучить принцип работы принтера

    - Изучить основные технические характеристики матричных принтеров

    - Познакомиться с техническими характеристиками двух принтеров различных производителей в соответствии с заданием

    - Заполнить таблицу технических характеристик двух принтеров

    - Сравнить технические характеристики двух моделей принтеров

    - Подключить принтер

    - Провести инсталляцию принтера

    - Оформить отчет о работе

Отчёт: 
1. Название и цель работы;
2. Краткий ход работы;

3. Вывод.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

практической работы № 16

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Правильно выполнены задания (10 заданий) | 0…9 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 11 |

11 баллов «отлично»,

9-10 баллов «хорошо»,

7 -8 баллов «удовлетворительно»,

0-6 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Формулировка задачи:

- Запустить презентацию «Струйные принтеры».

- Выполнить задания.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 17

Струйные принтеры

Цель работы: Изучить периферийные устройства компьютера.

Задание

    - Изучить конструкцию струйного принтера

    - Изучить принцип работы струйных принтеров с термической и пьезоэлектрической технологиями печати.

    - Изучить конструкцию термической и пьезоэлектрической печатающих головок.

    - Изучить основные технические характеристики струйных принтеров

    - Познакомиться с техническими характеристиками двух принтеров различных производителей в соответствии с заданием.

    - Заполнить таблицу технических характеристик двух принтеров.

    - Сравнить технические характеристики двух моделей струйных принтеров

    - Подключить принтер

    - Провести инсталляцию принтера

    - Оформить отчет о работе

Отчёт: 
1. Название и цель работы;
2. Краткий ход работы;

3. Вывод.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

практической работы № 17

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Правильно выполнены задания (10 заданий) | 0…10 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 12 |

12 баллов «отлично»,

10-11 баллов «хорошо»,

8-9 баллов «удовлетворительно»,

0-7 баллов «неудовлетворительно»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Формулировка задачи:

- Запустить презентацию «Лазерные принтеры».

- Выполнить задания.

Бланк: лист формата А4.

## Практическое занятие № 18

Лазерные принтеры

Цель работы: Изучить периферийные устройства компьютера.

Задание

    - Изучить конструкцию лазерного принтера

    - Изучить принцип работы принтера

    - Изучить основные технические характеристики лазерных принтеров

    - Познакомиться с техническими характеристиками двух принтеров различных производителей в соответствии с заданием

    - Заполнить таблицу технических характеристик двух принтеров

    - Сравнить технические характеристики двух моделей принтеров

    - Подключить принтер

    - Провести инсталляцию принтера

    - Оформить отчет о работе

Отчёт: 
1. Название и цель работы;
2. Краткий ход работы;

3. Вывод.

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (критерии оценки)

практической работы № 18

набор критериев для экспертной оценки практической деятельности

| Критерии оценки | баллы |
| --- | --- |
| Правильно выполнены задания (10 заданий) | 0…9 |
| Срок сдачи самостоятельной работы соответствует графику оценочных работ студента | 0…2 |
| ИТОГО: | 11 |

11 баллов «отлично»,

9-10 баллов «хорошо»,

7 -8 баллов «удовлетворительно»,

0-6 баллов «неудовлетворительно»