Министерство образования и науки РФ

Кунгурский филиал

ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г.Строганова»

Методическая разработка

практических занятий

Технология исполнения изделий ДПИ и НИ

Тема: Азы филиграни

|  | Выполнил преподаватель первой квалификационной категории Будигина Елена Геннадьевна |  |
| --- | --- | --- |

Кунгур

2026г.

# Введение

Практика представляет собой важный этап профессионального становления будущего художника по металлу (ювелира), позволяющий перейти от теоретических знаний к их практическому применению. Для  студента, этот период стал возможностью погрузиться в реальный процесс создания ювелирных изделий и освоить тонкости работы с металлами.

Основными целями прохождения практики стали:

- Освоение технологических процессов в обработки металлов

- Изучение профессионального оборудования и инструментов

- развитие навыков проектирования и изготовления ювелирных изделий

- формирование понимания полного цикла производства

В ходе практики изучали все этапы работы - от создания эскиза до финальной обработки готового изделия. Особое внимание было уделено освоению техники филиграни и другим традиционным методам декоративной обработки металлов.

Практическая подготовка позволила не только закрепить теоретические знания, но и получить ценные практические навыки, необходимые для профессиональной деятельности.

Технология исполнения изделий ДПИ и НИ

Тема: «Азы филиграни в ювелирном производстве»

Цель: Освоение ЗУНов технологии филиграни

1.Закрепление и совершенствование, полученных на занятиях технологии исполнения изделий, теоретических знаний и практических навыков;

2.Сформировать умение использовать теоретические знания на практике в повседневной жизни; развивать у студентов творческие способности, инициативность, коммуникабельность и самоорганизацию;

3. Профессиональная ориентация в  профессии, связанные с изучением ювелирного искусства и технологии исполнения изделий.

Задачи:

Образовательная: научить правильным приёмам скручивания филиграни и пайки

Развивающая: развить мелкую моторику рук при работе с проволокой

Воспитательная: аккуратность, целеустремлённость, эстетический вкус при выполнении учебного задания .

Тип занятия: комбинированный

Методы обучения: объяснительно - иллюстративный, практическая работа

Форма организации занятия: фронтальная

Оборудования: газовая горелка, бормашина, полировочный станок.

Инструменты: ручной инструмент, наждачная бумага, алмазные надфиля, напильники, инструкционный материал, технологические карты.

Ход занятия

- Организационный момент

Здравствуйте, ребята меня зовут Будигина Елена Геннадьевна.

Тема нашего сегодняшнего занятия «Азы филиграни в ювелирном производстве»

Пожалуйста, проверти  наличие инструмента на рабочих столах.

- Актуализация опорных знаний:

Техника безопасности при работе с инструментом и газовой горелкой.

Вопросы по пройденной теме

Что такое филигрань?

Как возникли термины  «филигрань» и «скань»?

Почему техника филиграни была так популярна в Древней Греции?

Какие существуют основные виды ювелирных работ?

Ребята все молодцы приступаем к изучению новой темы.

- Изучение новых понятий и способов действия

Нейзильбер, представляет собой практичный сплав, широко применяемый в ювелирном деле и промышленности. Этот материал, состоящий преимущественно из меди с добавлением никеля и цинка, обладает уникальным сочетанием характеристик, делающих его особенно ценным для мастеров.

По своему внешнему виду нейзильбер практически неотличим от серебра высшей пробы, сохраняя при этом устойчивый блеск и не подвергаясь окислению при длительном использовании. Его серебристо- белый оттенок и благородный внешний вид позволяют создавать изделия, визуально сопоставимые с драгоценными металлами, но по более доступной стоимости.

Важными преимуществами этого сплава являются его выдающиеся физические свойства. Материал демонстрирует отличную коррозионную стойкость, сохраняя первоначальный вид даже при постоянном контакте с кожей, что особенно важно для ювелирных украшений. При этом нейзильбер обладает достаточной прочностью и износостойкостью, оставаясь достаточно пластичным для различных видов обработки - от пайки и чеканки до создания тончайшей филиграни.

Благодаря своему составу, исключающему вредные примеси, нейзильбер является гипоаллергенным материалом, безопасным для ежедневного ношения. Это качество, наряду с доступной стоимостью, делает его популярным выбором для создания ювелирных изделий.

Области применения нейзильбера чрезвычайно разнообразны. В ювелирном искусстве он используется для изготовления широкого ассортимента украшений - от колец и серег до сложных декоративных

композиций с применением различных техник. В промышленности этот сплав нашел применение при производстве медицинских инструментов, точных механизмов и музыкальных инструментов. Исторически нейзильбер служил доступной альтернативой серебру при изготовлении предметов быта и даже монетного дела.

Стоит отметить, что хотя термины "нейзильбер" и "мельхиор" часто используются как взаимозаменяемые, между этими сплавами существуют различия в составе. Мельхиор обычно содержит больше никеля, что приближает	его свойства	к серебру, в то время как нейзильбер с повышенным содержанием цинка остается более экономичным вариантом. Уход за изделиями из нейзильбера не требует особых усилий- достаточно периодической очистки мягкой тканью с использованием мыльного раствора или специальных составов для ювелирных сплавов. При этом следует избегать применения абразивных материалов, которые могут

Повредить полировку.

Для студентов и начинающих мастеров нейзильбер представляет собой идеальный материал, позволяющий осваивать различные техники обработки металлов, получая при этом качественный результат, сопоставимый с изделиями из драгоценных металлов, но без значительных финансовых затрат.

Изделие выполнено в технике филиграни, иначе скань, вид ювелирной техники, при которой из тонкой проволоки создают ажурный или напаянный на металлический фон узор.

Для работы ювелиру необходим целый набор инструментов. В первую очередь это ручные инструменты: плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы, молотки разных видов, напильники и надфили. Также требуется специальное оборудование: горелка для пайки, вальцы для прокатки металла, фильеры  для волочения проволоки нужного диаметра.

Финишная обработка представляет собой заключительный и важный этап изготовления ювелирных изделий, состоящий из последовательных операций шлифовки и полировки. В процессе шлифовки поверхность изделия тщательно выравнивается при помощи абразивных кругов различной зернистости, а также профессиональных шлифовальных паст. Это позволяет устранить все неровности и подготовить металл к последующей обработке.

Завершающая стадия полировки придает изделию идеальный зеркальный блеск и безупречную гладкость. Для достижения наилучшего результата используются полировальные наборы войлочных, фетровых и щетинных насадок, а также высококачественная полировальная паста ГОИ. Такая многоступенчатая обработка гарантирует получение поверхности с хорошими оптическими характеристиками и внешним видом.

Весь процесс финишной обработки требует от мастера особой внимательности, аккуратности и терпения. Каждая операция должна выполняться с максимальной точностью и тщательностью, так как именно на этом этапе изделие приобретает свой окончательный облик. Техническое мастерство позволяет превратить металлическую заготовку в настоящее ювелирное изделие, красивое и качественное.

# Последовательность работы

Первый этап выбор идеи и задумки и отрисовка эскиза.

Рис. 1

Браслет должен состоять из трех частей, центральной и двух боковых. Сперва были изготовлены шинки из прокатанной проволоки 0.8 мм и из них спаяны три части, прямоугольной формы шириной 1.1 см по внешней стороне. Длина центральной части 9.5 см, длина боковых 4.8 см.

Рис. 2

Для филиграни требуются проволоки различного диаметра и формы, плоская гладь 0.6 мм и скрученная из двух проволок 0.3 мм, веревочка, после прокатанная на вальцах. По боковым сторонам шинки припаивается веревочка. Далее собирается вся филигрань внутри звеньев по ранее отрисованному эскизу, используются элементы: головочка, грушечка, тройник.

Рис. 3

После следует сделать основу под соединения боковых частей к центральной. Для этого нужна пружинка из 0.3 мм, накрученная на 0.8 мм проволоки. Эти элементы припаиваются к торцам звеньев в шахматном порядке, по две пружинки на боковое звено, одна на центральное. Через эти пружинки будут проходить круглая 0.8мм проволока, которые в будущем зажмутся, соединяя звенья браслета.

Рис. 4

В браслете требуется замок. Был выбран замок типа “коробка” (шнапорный замок), это достаточно сложный вид замка, изготовление проходит в несколько этапов:

- Изготовление корпуса, параллелепипед из нейзильбера, полый внутри

- Создание запорной планки из согнутого вдвое листа металла

- Фиксация деталей, дополнительной защелкой

Рис. 5

На торцы замка также припаиваются пружинки, для соединения со звеньями.

Рис. 6

На этом этапе следует соединить детали и заклепать штифты. Затем согнуть браслет под форму руки (эллипс).

Рис. 8

Далее	идет	полировка	и	шлифовка	всех	элементов.	После качественной отделочной работы изделие готово.

Рис. 9

# Заключение

Прохождение учебной практики позволило углубить понимание технологических процессов работы с металлами.

Основным достижением стала практика техники филиграни. Приобретенные навыки рабочего процесса и соблюдения технологических норм стали большим вкладом в мое развитие. Как художника-мастера.

Особое значение имело осознание важности объединения творческого подхода и технической точности в работе художника по металлу.

Практический опыт позволил не только закрепить полученные знания, но и выявить направления для дальнейшего профессионального роста.

Полученный опыт стал важной основой для дальнейшего совершенствования мастерства.

# Литература

- Кузьмина М.А."Ювелирное искусство: от эскиза до изделия" — СПб.: Питер, 2020.

- Лазарев А.Г."Ручное изготовление ювелирных украшений" — Ростов на /Д: Феникс, 2019.

- Соколов М.В."Художественная обработка металла. Филигрань, скань, зернь" — М.: АСТ, 2018.

- Флеров А.В."Технологии ювелирного производства" —М.: Высшая школа, 2015.

- Ganoksin –The Global Jewelry Community.URL:

https://www.ganoksin.com(датаобращения:11.06.2025).

- Jewelry Tutorials HQ. URL:https://www.jewelrytutorialshq.com(дата обращения: 11.06.2025).

- Форум"Ювелирное дело".URL:https://forum.jevel.ru(дата обращения: 11.06.2025).

- Формирование умений и навыков

Практическая работа под руководством преподавателя.

- Итоги занятия:

Подведение итогов занятия, выставление оценок, уборка рабочих мест.

Рефлексия