МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»

Колледж радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова

Фонд оценочных средств

Текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине Машиностроительное черчение

Специальность среднего профессионального образования

15.02.16 Технология машиностроения

Профиль получаемого профессионального образования

технологический

Квалификация

Техник-технолог

Форма обучения

очная

Саратов,

2025

Карта компетенций

| Контролируемые компетенции (шифр компетенции) | Планируемые результаты обучения (знает, умеет, владеет, имеет навык) | Виды заданий и оценочных средств |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1.Использовать конструкторскую и технологическую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей машин | Знает: -правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; -способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; -требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; -правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D. | Практические задания по теме: Чтение и деталирование сборочного чертежа. Теоретические вопросы. Тест по теме: Чтение и исправление чертежей. Нанесение знаков шероховатости. Тест по теме: Выполнение эскизов деталей и рабочих чертежей |
|  | Умеет: -выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; -читать чертежи и схемы; -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией; -выполнять чертежи в формате 2D и 3D |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач в профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Знает: -требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; -правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D | Практическое задание: Выполнение сборочного резьбового соединения. Тест по теме: Выполнение чертежей деталей |
|  | Умеет: -выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; -читать чертежи и схемы; -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией; -выполнять чертежи в формате 2D и 3D |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Знает: -требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; -правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D | Практическое задание: Выполнение сборочного чертежа сварного соединения. Тест по теме: Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD |
|  | Умеет: -выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; -читать чертежи и схемы; -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией; -выполнять чертежи в формате 2D и 3D |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Знает: -требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; -правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D | Практическое задание по теме: Чтение и деталирование сборочного чертежа. Тест по теме: Чтение и деталирование сборочных чертежей и схем. |
|  | Умеет: - выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; -читать чертежи и схемы; -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией; -выполнять чертежи в формате 2D и 3D |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Знает: -требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; -правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D | Тест по теме: Выполнение эскизов деталей и рабочих чертежей Тест по теме: Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD |
|  | Умеет: -выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; -читать чертежи и схемы; -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией; -выполнять чертежи в формате 2D и 3D |  |

Показатели оценивания планируемых результатов обучения

| Семестр | Шкала оценивания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5,6 семестр | Не владеет техническими знаниями по чтению чертежей, знаниями правил выполнения и оформления чертежей, приёмами выполнения чертежей в автоматизированном режиме. Не умеет читать и оформлять чертежи в соответствии со стандартами ЕСКД,разрабатыватьчертежи в среде универсальной графической системы КОМПАС-3D. Не знает правил оформления и чтения чертежей | Недостаточно владеет правилами оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; -способами графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; -требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; -правилами выполнения чертежей в формате 2D и 3D Не всегда умеет: выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; -читать чертежи и схемы; -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией; -выполнять чертежи в формате 2D и 3D Знает не в полном объеме | Хорошо владеет -правилами оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; -способами графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; -требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; -правилами выполнения чертежей в формате 2D и 3D Умеет с помощью преподавателя: выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; -читать чертежи и схемы; -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией; -выполнять чертежи в формате 2D и 3D Хорошо знает правила оформления и чтения чертежей | Свободно владеет -правилами оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; -способами графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; -требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; -правилами выполнения чертежей в формате 2D и 3D. Умеет самостоятельно выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; -читать чертежи и схемы; -оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с технической документацией; -выполнять чертежи в формате 2D и 3D Знает в полном объеме правила оформления и чтения чертежей |

Оценочные средства

1.1 Задания для текущего контроля

1.1.1 Задания для оценивания ПК 1.1. Использовать конструкторскую и технологическую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей машин

1) Практическое задание по теме: «Последовательность чтения сборочного чертежа и схем. Деталировка»

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту невозможно ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа студентов по теме планируемого занятия. Не может быть и речи об эффективности занятий, если студенты предварительно не поработают над конспектом, учебником, учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса.

Методика подготовки и проведения практических работ охватывает несколько этапов:

1. Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении студентами теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время.

2. Консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач.

3. Самостоятельное выполнение студентами заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

4. Обработка, обобщение полученных знаний, умений, навыков в ходе работы на практическом занятии.

Задание.

Выполнить чертежи деталей по сборочному чертежу изделия.

Целью задания является закрепление практических навыков по чтению и деталированию сборочных чертежей.

Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам называется деталированием.                                                                                                                                                   При выполнении этого задания студенты должны применить стандарты ЕСКД. При деталировании рабочих чертежах деталей нужно иметь не только изображение детали, но и все данные для её изготовления и контроля, т. е. обозначение шероховатости поверхностей, марку материала, допуски на размеры. На рисунках 1, 2, 3, 4 представлен пример выполнения задания.

Пример выполнения задания

Рисунок 1-Сборочный чертёж изделия «Клапан»

Рисунок 2-Наглядное изображение сборочной единицы и деталей, входящих в сборочную единицу «Клапан»

Уяснив назначение и устройство сборочной единицы, выполняются чертежи деталей

Рисунок 3- Рабочие чертежи деталей

Рисунок 4-Рабочий чертёж детали «Корпус»

Шкала оценивания

| Количество баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Свободно владеет техническими знаниями по чтению и выполнению чертежей, оформления чертежей, обозначения шероховатости поверхностей, обозначения допусков на размеры, заполнения основной надписи. |
| 4 | Хорошо владеет техническими знаниями по чтению и выполнению чертежей, оформления чертежей, обозначения шероховатости поверхностей ,обозначения допусков на размеры, заполнения основной надписи. |
| 3 | Недостаточно владеет техническими знаниями по чтению и выполнению чертежей, оформления чертежей, обозначения шероховатости поверхностей ,обозначения допусков на размеры, заполнения основной надписи. |
| 2 | Не владеет техническими знаниями по чтению и выполнению чертежей, оформления чертежей, обозначения шероховатости поверхностей ,обозначения допусков на размеры, заполнения основной надписи. |

2) Устный опрос.

Студенты опрашиваются по изученным темам дисциплины.

Ответ соответствует оценке «неудовлетворительно», если студент обнаружил пробелы в знаниях основного учебного материала.

Ответ соответствует оценке «удовлетворительно», если обучающийся обнаружил недостаточные знания основного учебного материала по изученной теме дисциплины, допускает погрешности в ответе на вопросы, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Ответ соответствует оценке «хорошо», если обучающийся показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности

Ответ соответствует оценке «отлично», если обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала дисциплины.

Примерные вопросы по теме «Последовательность чтения сборочного чертежа и схем. Деталировка»

1. Какие размеры наносят на сборочном чертеже?

2.Как штрихуются граничные детали на сборочном чертеже?

3.Что называется деталированием?

4.Должно ли соответствовать количество изображений детали на сборочном чертеже количеству изображений этой же детали на рабочем чертеже?

5.Как выбирают размеры на чертеже стандартных изделий?

Ответы на вопросы:

1.Габаритные размеры, установочные размеры, присоединительные размеры, необходимые справочные размеры

2.В разном направлении или с разным шагом между линиями штриховки.

3.Выполнение рабочих чертежей деталей по чертежам общих видов или  сборочным чертежам.

4.Не должно

5.По соответствующим стандартам.

Тест

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся ответы.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) проработать информационный материал по дисциплине, предварительно проконсультироваться с преподавателем по вопросам выбора учебной литературы;

б) выяснить условия тестирования: количество тестовых заданий, количество времени на выполнение тестов, система оценки результатов;

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Далее нужно выбрать правильные ответы (их может быть несколько). На отдельном листке ответов необходимо выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

3) Тест по теме: Чтение и исправление чертежей.

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Как отличить разрез от вида? | а) по штриховке, нанесенной на части предмета, расположенной в секущей плоскости; б) по расположению на чертеже; в) по наличию линий невидимого контура; г) по отсутствию линий невидимого контура. |
| 2 | Как штрихуют сечения для изделий из металла? | а) тонкими линиями под любым углом и с любым расстоянием между линиями штриховки; б) сплошными тонкими линиями под углом 45° к линиям рамки чертежа; в) параллельными линиями; г) штриховыми линиями. |
| 3 | Из примеров, приведенных ниже, укажите тот, в котором дано правильное обозначение метрической резьбы с мелким шагом? | а) Тr 80; б) 30x2,0; в) М 30x2,0; г) S 30. |
| 4 | Какая линия применяется для полки, на которой проставляются номера позиций деталей на сборочном чертеже? | а) штриховая; б) сплошная тонкая; в) часть штрихпунктирной линии; г) любая. |
| 5 | Где записывают наименование отдельных деталей, из которых состоит сборочная единица? | а) в основной надписи сборочного чертежа; б) на свободном поле чертежа; в) в текстовом конструкторском документе, называемом спецификацией; г) в технических требованиях, помещаемых над основной надписью. |

Ключ: №1-а, №2-б, №3-в, №4-в, №5-в

Шкала оценивания

| Количество баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Свободно владеет техническими знаниями выполнения чертежа детали с элементами метрической резьбы, подбирает по нормативам форму и размеры проточек |
| 4 | Хорошо владеет техническими знаниями выполнения чертежа детали с элементами метрической резьбы, подбирает по нормативам форму и размеры проточек |
| 3 | Недостаточно владеет техническими знаниями выполнения чертежа детали с элементами метрической резьбы, подбирает по нормативам форму и размеры проточек |
| 2 | Не владеет техническими знаниями выполнения чертежа детали с элементами метрической резьбы, подбирает по нормативам форму и размеры проточек. |

5)Тест

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся ответы.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) проработать информационный материал по дисциплине, предварительно проконсультироваться с преподавателем по вопросам выбора учебной литературы;

б) выяснить условия тестирования: количество тестовых заданий, количество времени на выполнение тестов, система оценки результатов;

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Далее нужно выбрать правильные ответы (их может быть несколько). На отдельном листке ответов необходимо выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

Тест по теме: Выполнение эскизов деталей и рабочих чертежей

| № | Вопросы: | Варианты ответов: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что представляет собой резьба? | - Расстояние между двумя соответствующими точками соседних витков; - Линейная величина в осевом направлении при полном обороте стержня; - Совокупность выступов и впадин, выполненных на цилиндрической или конической поверхностях; |
| 2 | На каком рисунке изображена резьба? |  |
| 3 | На каком рисунке изображена: резьба в отверстии? |  |
| 4 | Указать тип резьбы в приведенной записи: Tr20x4 | - Метрическая; - Трубная; - Круглая; - Трапецеидальная; - Упорная; |
| 5 | Что обозначает в приведенной записи резьбы S40x6(P1)LH величина 6? | - Величину хода; - Шаг; - Длину резьбы; - Номинальный диаметр; - Направление |
| 6 | Определите число заходов у резьбы, обозначенной S18x3(P1.5) | - Одно; - Два; - Три; - четыре |

Ключ к тесту: № 1-3; №-2-2; №3-1; №4-4; №5-1; №6-2

Шкала оценивания

| Количество баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Верные ответы на все вопросы теста |
| 4 | Не верный ответ на один вопрос теста. |
| 3 | Верные ответы на три вопроса теста. |
| 2 | Верные ответы менее трёх вопросов теста. |

1.1.2 Задание для оценивания ОК 01 «Выбирать способы решения задач в профессиональной деятельности применительно к различным контекстам»

1)Практическое задание по теме «Выполнение чертежа резьбового соединения»

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту невозможно ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа студентов по теме планируемого занятия. Не может быть и речи об эффективности занятий, если студенты предварительно не поработают над конспектом, учебником, учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса.

Методика подготовки и проведения практических работ охватывает несколько этапов:

1. Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении студентами теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время.

2. Консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач.

3. Самостоятельное выполнение студентами заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

4. Обработка, обобщение полученных знаний, умений, навыков в ходе работы на практическом занятии.

Задание.

Перечертить рисунок 5. Изобразить упрощённо соединения крепёжными деталями (ГОСТ 2.315)

Целью задания является закрепление знаний по выбору способа решения задач в профессиональной деятельности  выполнения  чертежа резьбового соединения

Выполнение задания заключается в упрощённом изображении соединений крепёжными деталями (ГОСТ 2.315) На рисунке 5 представлен пример фронтального разреза соединения с упрощением.

Рисунок 5.

Рисунок 6

Шкала оценивания

| Количест-во баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Свободно владеет техническими знаниями по упрощённому изображению соединений резьбовыми крепёжными деталями. |
| 4 | Хорошо владеет техническими знаниями по упрощённому изображению соединений резьбовыми крепёжными деталями. |
| 3 | Недостаточно владеет техническими знаниями по упрощённому изображению соединений резьбовыми крепёжными деталями. |
| 2 | Не владеет техническими знаниями по упрощённому изображению соединений резьбовыми крепёжными деталями. |

2) Тест

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся ответы.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) проработать информационный материал по дисциплине, предварительно проконсультироваться с преподавателем по вопросам выбора учебной литературы;

б) выяснить условия тестирования: количество тестовых заданий, количество времени на выполнение тестов, система оценки результатов;

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Далее нужно выбрать правильные ответы (их может быть несколько). На отдельном листке ответов необходимо выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

Тест по теме: «Выполнение чертежей деталей»

| Рисунок 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Вопросы |  | Ответы |  |
| 1 |  | Какое назначение имеет сплошная волнистая линия? |  | - Линии сечений - Линии обрыва - Линия выносная |  |
| 2 |  | Как называется линия, обозначенная на чертеже) цифрой 2? (рис.7) |  | - Штрих-пунктирная тонкая - Штрих-пунктирная утолщенная - Штриховая |  |
| 3 |  | Какое назначение имеет тонкая сплошная линия? |  | - Линия разграничения вида и разреза - Линии сечений - Линии штриховки |  |
| 4 |  | Какой из заданных чертежей выполнен в масштабе 1:2? |  |  |
| 5 |  | Какие размеры имеет лист формата А4? |  | - 594х841 - 297х210 - 297х420 |  |
| 6 |  | Какое расположение формата А4 правильное? |  |  |  |
| 7 |  | На каком чертеже правильно проведены центровые линии? |  |  |  |
| 8 |  | Можно ли, на одном и том же чертеже, проводить линии видимого контура разной толщины? |  | - Да - Нет |  |

Ключ: №1-3; №2-2; №3-1; №4-1; №5-3; №6-1; №7-6; №8-1

Шкала оценивания

| Количество баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Верные ответы на все вопросы теста |
| 4 | Неверный ответ на два вопроса теста. |
| 3 | Верные ответы на четыре вопроса теста. |
| 2 | Верные ответы менее четырёх вопросов теста. |

1.1.3 Задания для оценивания ОК 02 «Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности:

1)Практическое задание по теме: Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту невозможно ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа студентов по теме планируемого занятия. Не может быть и речи об эффективности занятий, если студенты предварительно не поработают над конспектом, учебником, учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса.

Методика подготовки и проведения лабораторно-практических работ охватывает несколько этапов:

1. Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении студентами теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время.

2. Консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач.

3. Самостоятельное выполнение студентами заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

4. Обработка, обобщение полученных знаний, умений, навыков в ходе работы на практическом занятии.

Задание

1. На формате А4 по индивидуальному заданию постройте чертеж болтового соединения по образцу на рисунке 7

2. Выполните спецификацию к чертежу болтового соединения по образцу на рисунке 8.

Задание выполнять с применением системы аттоматизированного проектирования.

Целью работы является получение студентами практических навыков создания спецификации, связанной с моделью сборочного изделия, в полуавтоматическом режиме, освоить приёмы автоматизированного построения сборочных чертежей на примере резьбовых соединений.

На формате А4 постройте вид спереди и вид сверху болтового соединения с необходимыми разрезами Для всех вариантов заданий предусмотрены:

- Болты нормальные шестигранные по ГОСТ 7798-70;

- Гайки нормальные шестигранные по ГОСТ 5915-70;

- Шайбы плоские по ГОСТ 11373-78.

3. Обозначьте позиции и вычертите спецификацию к чертежу болтового соединения. Образец спецификации представлен на рисунке 24.11.

Рисунок 8

Рисунок 9

Шкала оценивания

| Количест-во баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Свободно владеет техническими знаниями технологии разработки графических конструкторских документов, реализованных в среде универсальной графической системы КОМПАС-3D |
| 4 | Хорошо владеет техническими знаниями технологии разработки графических конструкторских документов, реализованных в среде универсальной графической системы КОМПАС-3D |
| 3 | Недостаточно владеет техническими знаниями технологии разработки графических конструкторских документов, реализованных в среде универсальной графической системы КОМПАС-3D |
| 2 | Не владеет техническими знаниями технологии разработки графических конструкторских документов, реализованных в среде универсальной графической системы КОМПАС-3D |

2)Тест

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся ответы.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) проработать информационный материал по дисциплине, предварительно проконсультироваться с преподавателем по вопросам выбора учебной литературы;

б) выяснить условия тестирования: количество тестовых заданий, количество времени на выполнение тестов, система оценки результатов;

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Далее нужно выбрать правильные ответы (их может быть несколько). На отдельном листке ответов необходимо выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

Тест по теме: Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD

1.Какую клавишу надо нажать после набора команды, которая является указателем начала  обработки команды?

A) Enter;

B) Delete;

C) Esc;

D) End;

E) Tab.

2.Какая клавиша прерывает уже начавшую работу любой команды?

A) Enter;

B) Delete;

C) Esc;

D) End;

E) Tab.

3. Под каким расширением хранятся файлы системы AutoCAD?

A) .dwg;

B) .dwc;

C) .dpt;

D) .autoCad;

E) .cad.

4.Какому способу ввода координат точек относится данная запись @50,60?

A) абсолютному вводу в прямоугольных координатах;

B) относительному вводу в полярных координатах;

C) относительному вводу в декартовых координатах;

D) относительному вводу в абсолютных координатах;

E) абсолютному вводу в относительно-полярных координатах.

5.Какому способу ввода координат точек относится данная запись @35<45?

A) абсолютному вводу в прямоугольных координатах;

B) относительному вводу в полярных координатах;

C) относительному вводу в декартовых координатах;

D) относительному вводу в абсолютных координатах;

E) абсолютному вводу в относительно-полярных координатах .

6.С помощью, какой панели инструментов осуществляется ввод точек?

A) объектная привязка;

B) стандартная;

C) рисование;

D) форматирование;

E) редактирование.

7.Какой из перечисленных ниже способов не относится  к способу ввода команд?

A) путем набора команды на клавиатуре;

B) указанием мыши на графической части экрана;

C) выбор соответствующей кнопки на панели;

D) выбор соответствующего пункта падающего меню;

E) Вид-Панель инструментов - выбор соответствующей кнопки на панели.

8.Какая кнопка позволяет включать или выключать режим привязки  к точкам сетки с определенным настраиваем шагом или к угловой привязки?

A) Сетка;

B) ОРТО;

C) Поляр (ОТС-Поляр);

D) Шаг;

E) Вырв.

9.Кнопка Шаг позволяет…

A) включать или выключать режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваем шагом или к угловой привязки;

B) включать или выключать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым шагом;

C) включать или выключать режим ортогональности;

D) включать или выключать режим постоянного действия заданных функций объектной привязки;

E) использовать полярное отслеживание от промежуточной точки, указываемой с применением объектной привязки.

Ключ: №1-А; №2-С; №3-А; №4-С; №5-В; №6-С; №7-D; №8-D; №9-А

Шкала оценивания

| Количество баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Верные ответы на все вопросы теста |
| 4 | Неверный ответ на два вопроса теста. |
| 3 | Верные ответы на пять вопросов теста. |
| 2 | Верные ответы менее пяти вопросов теста. |

1.1.4  Задания для оценивания ОК 0 4. «Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде»

Тест

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся ответы.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) проработать информационный материал по дисциплине, предварительно проконсультироваться с преподавателем по вопросам выбора учебной литературы;

б) выяснить условия тестирования: количество тестовых заданий, количество времени на выполнение тестов, система оценки результатов;

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Далее нужно выбрать правильные ответы (их может быть несколько). На отдельном листке ответов необходимо выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

Тест по теме: Чтение и деталирование сборочных чертежей и схем.

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что является основанием для определения величины изображенного изделия? | 1. масштаб 2. размерные линии 3. размерные числа |
| 2 | Перечислить факторы от которых зависит задание размеров. | 1. формат чертежа 2. масштаб чертежа 3. конструкция изделия 4. технология изготовления изделия |
| 3 | Какие размеры являются рабочими? | 1. по которым вычерчивают чертеж изделия. 2. по которым изготавливают изделие. |
| 4 | В каких единицах обозначают линейные размеры на чертеже? | 1. см. 2. км. 3. мм. |
| 5 | Зависит ли количество размеров на чертеже детали от способа нанесения размеров | 1. да 2. нет. |
| 6 | Как проводят размерную линию для указания размера отрезка? | 1. совпадающую с данным отрезком 2. параллельно отрезку 3. под углом к отрезку |
| 7 | Указать минимальное расстояние между размерной линией и линией контура. | 1. 7мм. 2. 15мм. 3. 10мм. |

Ключ:№1-1, №2-3, №3-1,№4-3, №5-2, №6-2, №7-3

Шкала оценивания

| Количество баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Верные ответы на все вопросы. |
| 4 | Верные ответы на шесть вопросов |
| 3 | Верные ответы на четыре вопроса |
| 2 | Верные ответы менее четырёх вопросов. |

1.1.5 Задания для оценивания ОК 09  «Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности»

- Тест по теме: Выполнение эскизов деталей и рабочих чертежей

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какое обозначение твёрдости карандаша встречается? | а) ТМ; б) MB; в) СП; г) НК. |
| 2 | Каким типом линий выполняются осевые и центровые линии на чертежах? | а) сплошной тонкой линией; б) штрихпунктирной линией; в) штриховой линией; г) разомкнутой линией. |
| 3 | Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210*297? | а) А 1; б) А 2; в) А 3; г) А 4. |
| 4 | Какой размер надо указать на чертеже, если длина предмета 1250 мм, а масштаб изображения 1:10? | а) 125; б) 1250; в) 12,5; г) 12500. |
| 5 | Укажите предмет, имеющий форму цилиндра | а) лампочка; б) тумбочка; в) стул; г) ножка стула. |
| 6 | Проекциями куба при проецировании на три плоскости проекций являются: | а) один квадрат, два ромба; б) два квадрата, один ромб; в) три одинаковых квадрата; г) один квадрат, два прямоугольника. |
| 7 | Какой из основных видов является главным? | а) вид сбоку; б) вид сверху; в) вид слева; г) вид, дающий наиболее полное представление о предмете, о форме и его размерах. |
| 8 | Что показывают на разрезе? | а) то, что расположено в секущей плоскости и за ней; б) только то, что расположено в секущей плоскости; в) изображение секущей плоскости; г) то, что расположено за секущей плоскостью. |
| 9 | Как показывают на чертежах положение секущей плоскости? | а) разомкнутой линией; б) сплошной толстой основной линией; в) сплошной тонкой линией; г) штрихпунктирной тонкой линией. |
| 10 | Какую форму имеет профиль метрической резьбы? | а) треугольника; б) трапеции; в) ограниченную дугами окружности; г) прямоугольника. |

Ключ:№1-а,№2-б,№3-г,№4-б,№5-г,№6-в,№7-г,№8-а,№9-а,№10-а

Шкала оценивания

| Количество- баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Верные ответы на все вопросы. |
| 4 | Верные ответы на восемь вопросов |
| 3 | Верные ответы на шесть вопросов |
| 2 | Верные ответы менее шести вопросов. |

2) Тест по теме: Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD

1.Какая клавиша выполняет роль кнопки Шаг?

A) F9;

B) F7;

C) F8;

D) F6;

E) F12.

2.Какая кнопка позволяет включать или выключать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым шагом?

A) Шаг;

B) Сетка;

C) ОРТО;

D) Поляр (ОТС-Поляр);

E) Вырв.

3.Кнопка Сетка позволяет…

A) включать или выключать режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваем шагом или к угловой привязки;

B) включать или выключать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым шагом;

C) включать или выключать режим ортогональности;

D) включать или выключать режим постоянного действия заданных функций объектной привязки;

E) использовать полярное отслеживание от промежуточной точки, указываемой с применением объектной привязки.

4.Какая клавиша выполняет роль кнопки Сетка?

A) F9;

B) F8;

C) F7;

D) F6;

E) F12.

5.Какая кнопка включает или выключает режим ортогональности?

A) ОРТО;

B) Поляр (ОТС-Поляр);

C) След (ОТС – Прив);

D) Вырв (Привязка);

E) Шаг.

6.Кнопка ОРТО позволяет…

A) включать или выключать режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваем шагом или к угловой привязки;

B) включать или выключать отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым шагом;

C) включать или выключать режим ортогональности;

D) включать или выключать режим постоянного действия заданных функций объектной привязки;

E) использовать полярное отслеживание от промежуточной точки, указываемой с применением объектной привязки.

Ключ:№1-А; №2-В; №3-В; №4-С; №5-А; №6-С.

Шкала оценивания

| Количество баллов | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| 5 | Верные ответы на все вопросы теста |
| 4 | Неверный ответ на два вопроса теста. |
| 3 | Верные ответы на три вопроса теста. |
| 2 | Верные ответы менее трёх вопросов теста. |

1.2 Промежуточная аттестация

Список графических работ к  зачету с оценкой:

| Графические работы | Компетенция в соответствии с РПД |
| --- | --- |
| 1.Выполнение чертежа с исправлениями допущенных ошибок | ПК1.1,ОК01,ОК02,ОК04, ОК09 |
| 2.Чтение и построение изображения соединения трубы с деталью. | ПК1.1, ОК01,ОК02, ОК04, ОК09 |
| 3.Выполнение проточек и канавок на резьбовых изделиях. | ПК1.1,ОК01,ОК02,ОК04, ОК09 |
| 4.Выполнение чертежей деталей с выносными элементами. | ПК1.1, ОК01,ОК02, ОК04, ОК09 |
| 6.Выполнение чертежа с упрощённым изображением соединений крепёжными деталями | ПК1.1,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 9.Выполнение сборочного чертежа сварного изделия | ПК1.1, ОК1,ОК2,ОК4 |
| 12.Выполние чертежа шлицевого соединения | ПК1.1, ОК1,ОК2, ОК4 |
| 13.Изображение чертежа зубчатого колеса | ПК1.1, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 14.Изображение внутренней и наружной резьбы на чертежах с учетом технологии изготовления | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 15.Выполнение зубчатых передач на чертежах | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 18.Выполнение рабочего чертежа по эскизу | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 19.Нанесение на чертеже технических требований | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 20.Нанесение на чертеже отклонений формы и расположения поверхностей | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 21.Выполнение эскиза детали с резьбой. Выполнение рабочего чертежа по данным эскиза. | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 24.Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 5-10 деталей, брошюровка эскизов в альбом с титульным листом | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 25.Выполнение рабочего чертежа на компьютере | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |
| 26.Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD (в соответствии с требованиями компетенции WSR) | ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4 |

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

1. Подготовка к зачету заключается в грамотном выполнении чертежей студентом, знании стандартов ЕСКД, владении приёмами автоматического редактора

2. Зачет по курсу проводится по результатам выполненных работ

3. На зачете студент предоставляет выполненные работы. Преподаватель имеет право задавать вопросы, если студент недостаточно грамотно выполнил чертёж,  если студент отсутствовал на занятиях в семестре.

4. Качественной подготовкой к зачету является:

− полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии выполнения работ стандартам ЕСКД. − демонстрация знаний дополнительного материала;

− четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые преподавателем с целью выяснить объём знаний студента.

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является:

−не выполнение практических графических работ,  не знание стандартов ЕСКД; не владение приёмами автоматического редактора

2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение : учебник / А. А. Чекмарев. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 396 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1172078 (дата обращения: 26.04.2023). – Режим доступа : по подписке.

- Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. – 11-е изд., стер. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 494 с. – (Справочники ИНФРА-М). Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1287090 (дата обращения: 26.04.2023). – Режим доступа : по подписке.

.

Дополнительные источники:

- Боголюбов, С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения : учебное пособие / С. К. Боголюбов. –  Москва : Альянс, 2016. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : непосредственный.

- Боголюбов, С. К. Черчение : учебник  / С. К. Боголюбов. – Москва : Машиностроение, 1989. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : непосредственный.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании ЦК ______технологии машиностроения_______ (протокол № _____ от _____.________.20_____года).

Автор (ы):Г.В. Китанина –преподаватель  Колледжа радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова