Быстровозводимое, универсальное сооружение долговременного автономного проживания различных категорий работников добывающих предприятий и населения малоосвоенных районов Российской Федерации

A fast‑erected, versatile structure for long‑term autonomous accommodation for various categories of workers at mining enterprises and for the population of underdeveloped regions of the Russian Federation

Чемодин А.Ю. – кадастровый оценщик ГБУ МО «Центр кадастровой оценки», г. Красногорск, Московская область, Россия, rechargeable2001@yandex.ru

Чемодин Ю.А. - К.Т.Н., доцент кафедры Управления сельскохозяйственным производством и менеджмента ФГБОУ ВО ГУЗ, 
г. Москва, Россия, yur.stroim-hotel@yandex.ru

Аннотация: В статье представлен проект быстровозводимого универсального сооружения для обеспечения жителей удалённых и обособленных районов Российской Федерации жилыми помещениями, обеспечивающими необходимые и привлекательными социально- бытовыми условиями, необходимыми для долговременного проживания и успешного развития этих районов в соответствии с долговременными планами стратегического развития страны. Создание серии подобных сооружений, изготовляемых централизованно, превращает их возведение в «лего» со сборкой до 10 рабочих дней и может производиться на территориях с обеспечением необходимых экологических условий. Кроме того, заводское изготовление и отвёрточная сборка на объекте значительно снизит уровень первоначальных затрат как предприятий, так и населения на создание комфортных условий для длительного проживания.

Abstract: The article presents a project for a fast‑erected universal structure to provide residents of remote and isolated regions of the Russian Federation with housing that meets the necessary and attractive socio‑ бытовые conditions required for long‑term residence and the successful development of these regions in accordance with the long‑term strategic development plans of the country. The creation of a series of such structures, manufactured centrally, makes their construction a “lego‑like” process, with assembly taking up to 10 working days, and can be carried out in areas that provide the necessary environmental conditions. Furthermore, factory‑made production and screw‑together assembly on‑site will significantly reduce the initial costs for both businesses and individuals in creating comfortable conditions for long‑term residence.

Ключевые слова: быстровозводимое универсальное сооружение, благоприятные социально-бытовые условия, население, заводское изготовление, экологическая чистота.

Keywords: A fast‑erected universal structure, favorable social and living conditions, population, factory‑made, environmentally friendly.

Задачей настоящей разработки является выявление возможного обеспечения отдельных категорий работников добывающих предприятий и населения малоосвоенных территорий страны автономными типовыми зданиями (сооружениями) из лёгких металлических конструкций и сэндвич панелей, обеспечивающих для них высокий уровень технического и социально- бытового автономного проживания в течение длительного периода времени. К этим категориям, с нашей точки зрения, следует отнести: крестьянские фермерские хозяйства; лесничих; охотников; жителей, получивших дальневосточный гектар; рабочих вахтового метода; работников малого и среднего предпринимательства и др. Успешность долговременного автономного проживания перечисленных категорий работников в условиях удалённого пребывания с нашей точки зрения возможна только при совместных семейных условиях, что стабилизирует психику и быт.

Быстровозводимое универсальное сооружение (здание) долговременного автономного комфортного проживания различных категорий работников предприятий и населения страны в любых климатических условиях и регионах должно обладать значительным перечнем особых функциональных свойств и особенностей, которые чётко характеризуют принципы их создания и размещения.

- Проектирование ряда типовых зданий для различных групп населения и численности семьи с использованием серийно производимых конструкций и металлических конструкций.

- Возведение фундаментов сооружений без проведения земляных и бетонных работ без нарушения почвенного покрова, что особенно важно в тундре, заповедных землях, местах. Удалённых от основной дорожной сети.

- Обеспечение установки здания Многофункционального сооружения над уровнем земли не менее метра, что сможет защитить строение от возможных природных катаклизмов.

- Наличие автономной системы электро и теплообеспечения всего сооружения.

- Стабильное обеспечение питьевой и технической водой с определённым нормативным запасом.

- Как минимум иметь газгольдерные ёмкости для обеспечения полугодовой потребности проживающих сжиженным газом.

- Предусмотреть тёплое гаражно-ремонтное помещение.

- Обеспечить наличие скотного двора для пребывания в нём. Как собственного скота, так и временного пребывания диких животных на передержку или лечение.

- Иметь обязательную канализационную систему, обеспеченную септиками.

- Строительство сооружений должно осуществляться по принципу конструктора (набора готовых полноразмерных лёгких металлических конструкций и комплекта сэндвич-панелей, размеры которых соответствуют типоразмерам выбранного варианта сооружения), сборка которого в определённой последовательности в ограниченные сроки будет представлять полноценное многофункциональное сооружение долговременного автономного проживания.

Переход страны на рыночные рельсы ставит перед государственными структурами и частными предприятиями вопрос о необходимости создания Российской Федерации широкого круга типовых, автономных, легко возводимых, благоустроенных, централизованно изготавливаемых сооружений, для работников, осуществляющих производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, для категорий населения, имеющих в собственности значительные земельные участки. Для обеспечения их производственной деятельности необходимо наличие электроэнергии, тепла, газа, воды, канализации, тёплых помещений, складских помещений, условий длительного проживания в комфортных условиях без подключения к инженерным сетям и в условиях сезонного бездорожья. Хозяйства должны быть обеспечены устойчивой связью, телевиденьем, запасами продуктов питания, экологически чистой утилизации ТКО, хранения и текущего обслуживания необходимой техники и транспортных средств. Кроме этого, необходимо наличие соответствующих помещений для хранения инвентаря, подвижной техники и её ремонта, домашних животных.  корма для животных и многое другое.

Рассмотрим более подробно потребность в автономных сооружениях различных категорий работников и населения, для проживания которых, с нашей точки зрения, объективно необходимо создание быстровозводимых универсальных сооружений, автономного долговременного проживания населения.

Начнём с крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском хозяйстве, численность которых в настоящее время составляет 162009 единиц. Далее следует рассмотреть необходимое количество лесников, для которых создание подобных сооружений является наиболее актуальным в связи с их изолированностью от мест основных поселений. Количество лесничих для управления огромным лесным хозяйством РФ в соответствии с нормативами должно составлять 45000 человек, из них практически 50% обязаны находиться на территории лесных массивов для выполнения своих функциональных обязанностей, проживая при этом в комфортных жилищных условиях, не испытывая бытового и информационного голода

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от №.07.2014 №1216-р «Об утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года», в качестве одного из направлений государственной политики в сфере охотничьего хозяйства в Российской Федерации приводиться требование «развития малого и среднего предпринимательства. Необходимо повышение экономической привлекательности в сфере охотничьего хозяйства наряду с повышением социальной ответственности представителей бизнес-сообщества. Конкретных показателей в постановлении не приводится, однако указывается необходимость «увеличения численности охотничьих животных до уровня экологической ёмкости среды их обитания, поддержание видового и генетического разнообразия животного мира Российской Федерации», что естественно повысит количество животных и потребует увеличения количества охотничьих хозяйств, осваивающих новые территории.

В настоящее время находит расширение новация о получении желающими «Дальневосточного гектара». В соответствие с Федеральным законом от 01.05.2016 №119-ФЗ (ред. От 29.12.2022) «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями и допущениями вошедшими в силу с 01.07.2023). К настоящему времени уже 23 тысячи граждан оформили эти участки в собственность после 5 лет пользования. Количество желающих постоянно увеличивается и к настоящему времени договора аренды заключили уже 123 тысячи граждан, которые в дальнейшем будут их осваивать и большинству из потребуется возведение жилья, обеспечивать которое можно за счёт предложения быстровозводимых универсальных сооружений долговременного автономного проживания.

К потенциальным пользователям быстровозводимых универсальных сооружений долговременного автономного проживания, можно отнести дополнительно следующие группы граждан Российской Федерации, автономное длительное проживание которых связано с их родом деятельности: вахтовый метод организации строительных и монтажных работ при возведении автомобильных дорог, железнодорожных путей, освоение новых месторождений. Актуальным вопросом является освоение шельфа морей Северного Ледовитого океана и населённых пунктов для работы Северного морского пути, создание условий кочевья оленеводов по просторам тундры за счёт подготовки стоянок для выпаса оленей.

В настоящее время в России работа вахтовым методом один из популярных видов заработка. Это касается в первую очередь, рабочих профессий: сварщиков, монтажников, бульдозеристов, слесарей КИПиА, электриков, буровиков и т. д. Согласно сведениям от Росстата, в 2021 году в нашей стране насчитывается примерно 1,5 миллиона вахтовиков. В связи с предполагаемым развитием строительства на территории Дальнего Востока и Сибири возникает устойчивая потребность в создании базовых условий для проживания первопроходцев при освоении новых территорий, обозначенных в программах, предложенных Президентом Российской Федерации в Программах развития страны. Предстоит активное заселение территорий побережья Северного Ледовитого океана в свете развития маршрута перевозки грузов по Северному Морскому пути. В ближайшее время предстоит освоение шельфа морей Северного Ледовитого океана – являющегося богатейшей кладовой различных полезных ископаемых. Во всех перечисленных случаях предстоит освоение новых территорий, не обеспеченных необходимыми условиями для проживания, наличием инженерных сетей, связью, телевиденьем, магазинами или столовыми, что вынуждает искать необходимые пути решения этих вопросов.

Как известно, каждое ведомство решает вопросы проживания своих работников и их семей различными методами (бытовки, временные сборные сооружения, передвижные вагончики и т. п.), что ни в кой мере не отвечает необходимым требованиям их комфортного проживания. Месячное и более пребывание в подобных сооружениях в настоящее время можно приравнять к геройству. Нашей задачей является создание полноразмерного ряда типовых быстровозводимых универсальных сооружений, одинаковой конструкции, отличающихся размером конструкций, обусловленную числом проживающих жителей, изготавливаемых централизованным методом для обеспечения многочисленных потребителей различных отраслевых направлений готовыми комплектами сооружений, поставляемыми по заявке пользователя в нужное место и монтируемое в недельный срок.
Предлагаем принять за основу выполненные нами предварительные проработки , приведенные в статье. Предлагаемый вариант сооружения тяготеет к размещению лесников и работников охотничьих хозяйств, поэтому в сооружении перечисляются помещения характерные исключительно для размещения в сооружениях, предназначенных для этих категорий работников. В представленной эскизной разработке учтены потребности практически любой категории работников кроме вахтового их проживания. Вахтовое проживание требует наличия меньшего количества подсобных площадей.

Изложим основные требования, соблюдение которых обеспечивает комфортные социальные и бытовые условия проживания в условиях автономности	(общие вопросы):

- Автономность, электроэнергия, тепло, канализация, водообеспечение, газообеспечение (газгольдер)

- Жилищные условия (в соответствии с московскими условиями)

- Офисные условия (в соответствии с нормативными требованиями)

- Хозяйственные постройки (СНиП)

- Складские помещения (чуланы, холодильники)

- Загоны для животных (временной передержки)

- Складские помещения для хранения кормов, оборудования, различных запасов

- Тепличное хозяйство

- Скотный двор

С нашей точки зрения, жильё для проживания работников должно отвечать требованиям к жилым помещениям проживания населения в городах: площадь проживания должна соответствовать утверждённым нормативам, обеспечено гарантированное отопление, с учётом размещения сооружений в различных климатических зонах страны, обеспечение питьевой и технической водой, автономную систему канализации, исходя из нормативной численности проживающих, обеспечение электроэнергией, необходимыми подсобными помещениями и гаражом с ремонтной мастерской. Кроме того, необходимо предусмотреть дополнительные крытые площади, обеспечивающие хранение и размещение различного оборудования, инвентаря, материалов и средств, способствующих исполнению работником своих производственных функций. Обязательным условием возводимого здания является полная автономия объекта в течение длительного времени, предоставляющая работникам благоприятные условия проживания без посещения населённых пунктов и прокладки инженерных сетей.

Комплекс должен монтироваться из предварительно заготовленного и доставленного на строительную площадку комплекта лёгких металлических конструкций и материалов, обеспечивающих долговременную его эксплуатацию, лёгкий монтаж, не требующий влажностных процессов, без специальных машин и механизмов. Все работы по монтажу комплекса выполняются вручную или максимум с применением легких лебёдок и полиспастов. Проектом предусмотрена возможность расширения площадей в случае необходимости, используя уже упомянутые материалы и конструкции. Исходя из поставленных условий, предлагается следующее.

- Строительство сооружения шатрового типа из лёгких металлических конструкций, собираемых из металлического профиля на болтовых соединениях, на фундамент из винтовых металлических свай. Размеры фундамента 12*24 м, общей площадью 288 кв. м, высота каркаса 17,5 м. (рис. 1)

- Наружное обрамление металлоконструкций осуществляется из сэндвич-панелей, опирающихся на каркас толщиной 150 мм, длинной 18 метров. Смонтированное здание разделено на две части вдоль длинной стены. 10 метров жилая часть 120 м2, оставшаяся площадь является хозяйственным двором. Обрамление каркаса с торцов проводится с помощью сэндвич-панелей, Внутренняя перегородка между жилой половиной и хоздвором из аналогичного материала. (Рис. 2)

- Металлокаркас из лёгких металлических конструкций собираемый на болтовых соединениях, устанавливается на свайный фундамент, который поднимает половину первого этажа на 1,0 м от уровня земли, что помогает избежать возможного подтопления здания во время паводковых и обильных дождевых наводнений.

- На первом этаже жилой части размещается офис 30 метров кв., гараж для автомобиля и электроквадроцикла, площадью 90 кв. м, куда входит ремонтная мастерская. Высота потоков 3,5 метров. (Рис. 3)

- Второй этаж – жилой. На нём размещается кухня, гостиная, ванная, туалет, столовая. (Рис. 4)

- На третьем этаже размещается спальная взрослой половины семьи и ванная с туалетом.

- На четвертом этаже размещается спальная детей.

- Пятый этаж – размещаются приборы наблюдения за лесом, ёмкости для обеспечения дома водой, которая закачивается из артезианской скважины.

- На каждом уровне устанавливаются окна, обеспечивающие доступ дневного света в помещения.

- На сэндвич-панелях, размещаемых над хоздвором перед коньком шатра с обоих сторон, монтируются окна (верхний свет), ниже устанавливаются солнечные батареи мощностью 6 кВт.

- С торца устанавливаются окна на пятом этаже.

- В пределах хоздвора монтируется септик на 10 человек, в выводом очищенных отходов на рельеф.

- В хоздворе устанавливается газопоршневой генератор на 20 кВт, для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей постоянного энергообеспечения и теплом в случае значительного понижения температуры воздуха.

- В 10 метрах от сооружения монтируется газгольдер на 10 м3, обеспечивающий работу газопоршневого генератора в течение 60 дней, наиболее суровые условия зимнего периода.

Таблица 1

Потребность в материалах и металлоконструкциях

| № п/п | Наименование | Количество, единиц | Стоимость единицы с установкой, руб. | Итоговая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Винтовые сваи длинной 3,5 м * 8,9 см | 88 | 2300 руб. | 202 400,00 ₽ |
| 2 | Наклонные фермы каркаса длиной 18 метров, швеллер №12 | 36 | 1515 руб. за метр | 981 720,00 ₽ |
| 3 | Горизонтальные связи и балки длиной каждого 12 метров, швеллер №12 | 24 | 1515 руб. за метр | 436 320,00 ₽ |
| 4 | Поперечные перекрытия в жилой зоне, швеллер №12 | 12 | 1515 руб. за метр | 218 160,00 ₽ |
| 5 | Сэндвич-панели длинной 18 метров, толщина 100 мм, ширина 1,19 метра | 50 | 1854 руб. за метр кв | 1 668 600,00 ₽ |
| 6 | Сэндвич-панели для торцов18 метров, толщина 100 мм, ширина 1,19 метра | 12 | 1854 руб. за метр кв | 266 976,00 ₽ |
| 7 | Окна пластиковые | 1,5х1м, 22 шт. | 3,5 т. руб | 77000 . |
| 8 | Ворота сооружения из сэндвич-панелей 3*4 метра с входной дверью | 1 | 21,0 руб | 21000 руб. |
| 9 | Ворота гаража из сэндвич-панелей 3*4 метра с входной дварью | 1 | 21,0 руб | 21000 руб. |
| 10 | Бурение скважины на воду | 20 | 2000 руб. за 1 метр | 40000 руб. |
| 11 | Септик для отходов на 10 человек | 1 | 250 тыс. руб. | 250000 руб. |
| 12 | Проведение водопровода | 41 м | 3000 руб/м | 123000 руб. |
| 13 | Проведение электропроводки | 120 м | 500 руб | 60000. руб |
| 14 | Котёл отопления | 1 | 70.0 тыс руб. | 70000 . руб. |
| 15 | Газопоршневой генератор для выработки аварийной электроэнергии и тепла | 1 | 600,0 тыс. руб. | 600000 руб. |
| 16 | Газгольдер на 10 куб. м для хранения сжиженного газа | 1 | 170,0 тыс. руб. | 170000. руб. |
|  | Итого |  |  | 5206186,00 ₽уб. |

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Список использованных источников

1. Адаптация морских портов к изменению климата. В поддержку Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года : записка секретариата ЮНКТАД : конференция ООН по торговле и развитию. – Женева, 2020. – 10.02. – 20 с. – https://

unctad.org/system/files/official-document/cimem7d23_ru.pdf (дата обращения: 12.02.2022).

2. Актуальные проблемы защиты окружающей среды Арктики : взаимодействие международного и национального права / Кодолова А.В., Солнцев А.М., Отрашевская А.М.,

Юсифова П.Н. кызы // Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер». – URL: http://inter-legal.ru/aktualnye-problemy-zashhity-okruzhayushhej-sredy-arktikivzaimodejstvie-mezhdunarodnogo-i-natsionalnogo-prava (дата обращения: 18.02.2022).

3. Бхагават Д. Судоходство на Северном морском пути : необходимо уделять больше внимания сотрудничеству и безопасности. Часть I // Арктика и Север. – 2020 а. – № 39. – С. 5–25. – URL: http://www.arcticandnorth.ru/upload/uf/5f8/-39.pdf (дата обращения:20.02.2022).

4. Бхагават Д. Судоходство на Северном морском пути : необходимо уделять больше внимания сотрудничеству и безопасности. Часть II // Арктика и Север. – 2020 б. – № 40. – С. 5–25. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudohodstvo-na-severnom-morskom-putineobhodimo-udelyat-bolshe-vnimaniya-sotrudnichestvu-i-bezopasnosti-chast-ii (дата обращения: 20.02.2022).

5. Васильев А.М. Особенности кластеризации в рыбном хозяйстве на примере рыбного хозяйства Северного бассейна и Мурманской области // Арктика и Север. – 2020. –

№ 41. – С. 21–37. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-klasterizatsii-v-rybnomhozyaystve-na-primere-rybnogo-hozyaystva-severnogo-basseyna-i-murmanskoy-oblasti/viewer (дата обращения: 20.02.2022)

6. Воронов В. Наука и жизни : «Роснефть» разработала меры по защите животных Арктики // Известия. – 2021. – 16.04. – URL: https://iz.ru/1151935/valerii-voronov/nauka-i-zhizni-rosneft-razrabotala-mery-po-zashchite-zhivotnykh-arktiki (дата обращения: 10.03.2022).

7. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» / Минприроды России. – Москва : НПП «Кадастр», 2019. – 844 с.