Оценка эффективности ЗБС на Ватинском месторождении

Серьёзной проблемой для нефтегазовой отрасли остаётся низкий объем капитальных вложений в строительство новых скважин. Фонд бездействующих и малодебитных скважин из года в год увеличивается. Например, удельный вес бездействующего фонда скважин в Западной Сибири составляет более четверти всех скважин. Аналогичная тенденция роста числа бездействующих и малодебитных скважин присуща другим нефтегазодобывающим регионам страны. Поэтому в настоящее время основным направлением деятельности нефтегазодобывающих предприятий становится ремонт старых скважин. Перспективным методом является восстановление бездействующих или увеличение дебита работающих скважин путем бурения бокового наклонного или горизонтального ствола из вырезанного участка обсадной эксплуатационной колонны позволяющая получить прирост в дебите.

Бурение боковых стволов дает возможность увеличить дебит старой скважины за счет вскрытия пластов ранее считавшихся нерентабельными или пропущенных, более продуктивных зон пласта, а также позволяет обойти зоны загрязнения и обводнения пласта в пласте.
Кроме того, боковой ствол проходит вблизи зоны продуктивного пласта, которая уже охарактеризована керновым материалом и каротажными данными, результатами испытания и эксплуатацией старой скважины, что существенно сокращает затраты на геофизические исследования. Системное использование технологии бурения боковых стволов в конкретном нефтегазодобывающем регионе равноценно открытию нового месторождения.

Технология основана на неориентируемом способе забуривания бокового ствола и использовалась только для обхода зон загрязнения и обводнения коллектора или механических препятствий в скважине. При наклонной проводке бокового ствола появляется возможность вскрытия наименее истощенной части продуктивного пласта с последующим его пересечением под большим углом или горизонтально. В сравнении с вертикальной скважиной, наклонный боковой ствол может значительно увеличить отбор из тонкослоистого пласта, где из-за малой мощности невозможно разместить горизонтальный ствол в каждом отдельном пропластке. Бурение горизонтальных боковых стволов в маломощных пропластках гораздо эффективнее производить совместно с гидроразрывом пласта.
                    Показатели работы новых скважин на месторождении.

За период 2010-2014 гг. на объект АВ1-2 были введены из бурения 66 скважин, в том числе 63 скважины введены в добычу, три – в нагнетательный фонд. В 2010 г. введены из бурения в добывающий фонд десять скважин, из них пять горизонтальных, и одна скважина – в нагнетательный фонд. Средний дебит нефти скважин, введенных из бурения, составил 30 т/сут, средняя обводненность – 34%. В 2011 г. введено из бурения семь скважин, из них шесть ГС, со средним дебитом нефти 30 т/сут и обводненностью 41%. В 2012 г. введено из бурения девять скважин, из них семь ГС со средним дебитом нефти 59 т/сут и обводненностью 37%. В 2013 г. введено из бурения 12 скважин в добывающий фонд, из них восемь ГС, и одна скважина – в нагнетательный фонд. Средний дебит нефти скважин, введенных из бурения, составил 39 т/сут, средняя обводненность – 76%. В 2014 г. введено из бурения 25 скважин, из них 23 ГС, в добывающий фонд и одна скважина в нагнетательный фонд. Средний дебит нефти скважин, введенных из бурения, составил 45 т/сут, средняя обводненность – 48%. Показатели работы новых скважин, введенных из бурения в 2010-2014 гг. на объект АВ1-2 приведены в таблице 4.3.5. Для наглядности представления скважины разделены по годам ввода их из бурения и нормированы на дате ввода.

Таблица 4.3.5 – Показатели работы новых скважин, введенных из бурения 
на объект АВ1-2 в 2010-2014 гг.

Наиболее существенный отбор нефти из скважин, введенных в 2011 г., приурочен к горизонтальной скважине за 3,2 года добыто 106 тыс.т, на 01.01.2015 г. дебит нефти составил 34 т/сут, обводненность 92%.

Наиболее существенный отбор нефти из скважин, введенных в 2012 г., приурочен к двум горизонтальным скважинам 989 и 991 за 2,3 года соответственно добыто 74 и 83 тыс.т. Текущие параметры по скважине 989: дебит нефти – 61 т/сут, обводненность – 61%. Текущие параметры по скважине 991: дебит нефти – 140 т/сут, обводненность – 78%.

Наиболее существенный отбор нефти из скважин, введенных в 2013 г., приурочен к трем скважинам 820 ГС (21 тыс.т), 4010 ННС (22 тыс.т) и 5269 ГС (20 тыс.т). Текущие параметры по скважине 820: дебит нефти – 28 т/сут, обводненность – 15%. Текущие параметры по скважине 4010: дебит нефти – 30 т/сут, обводненность – 97%. Текущие параметры по скважине 5269: дебит нефти – 32 т/сут, обводненность – 22%.

Наиболее существенный отбор нефти из скважин, введенных в 2014 г., приурочен к трем горизонтальным скважинам №5258 (31 тыс.т), №5263 (24 тыс.т) и №5265 (13 тыс.т). Текущие параметры по скважине 5258: дебит нефти – 60 т/сут, обводненность – 41%. Текущие параметры по скважине 5263: дебит нефти – 78 т/сут, обводненность – 19%. Текущие параметры по скважине 5265: дебит нефти – 39 т/сут, обводненность – 42%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Зозуля Г. П., Клещенко И. И., Гейхман М. Г., Чабаев Л. У. Теория и практика выбора технологий и материалов для ремонтно-изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах: Учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. — 138 с

2. Булатов А. И., Качмар Ю. Д., Макаренко П. П., Яремийчук Р. С. Освоение скважин: Справочное пособие / Под ред. Р. С. Яремийчука. — М.: ООО «Недра-Бизнеспентр»,1999. —473с.:ил.

3. Кузьмина, С.С. Комплексный подход к планированию и проведению бурения боковых стволов в ООО «РН-Юганскнефтегаз» [Текст] / С.С.Кузьмина, Е.И.Родионов // Нефтяное хозяйство.-2008.-№11.-С.28-30.

4. Токарева, Т.В. Опыт и эффективность бурения, эксплуатации боковых стволов на завершающей стадии разработки нефтяных месторождений [Текст] / Т.В. Токарева // Нефтегазовое дело.-2011.-№2.-С.457-468.

5.Тахаутдинов, Ш.Ф. Повышение эффективности строительства скважин на поздней стадии разработки нефтяных месторождений Татарстана [Текст] / Ш.Ф.Тахаутдинов, Р.С.Хисамов // Нефтяное хозяйство.-2008.-№8.-С.68-70.

6.Фасхутдинов, Р.Р. Опыт применения технологии бурения боковых стволов на объектах разработки НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть» [Текст] / Р.Р.Фасхутдинов // Инженерная практика.-2011.-№9.-С.16-18.

8. Смирнов, В.Л. Опыт и перспективы зарезки боковых стволов на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» [Текст] / В.Л.Смирнов // Нефтяное хозяйство.- 2008.-№9.-С.44-45.

9. Гауф, В.А. Разработка технологий реконструкции малодебитных скважин сооружением боковых стволов [Текст] / В.А.Гауф.-Тюмень.-2014.